芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目环境影响后评价报告

建设单位：芜湖新兴铸管有限责任公司

编制单位：南京国环科技股份有限公司

（国环评证甲字第1901号）

2019年8月  南京

附件

- 芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目环评批复；

- 芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目（现状评价）批复；

- 国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知；

4、安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知；

5、芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目备案文件；

6、芜湖市突出环境问题整改方案；

7、安徽省环保厅2018年建设项目环境影响评价文件技术复核初核意见表；

8、关于立即开展芜湖新兴铸管有限责任公司环境影响后评价工作的通知；

9、芜湖新兴铸管有限责任公司委托南京国环科技股份有限公司承担环境影响后评价工作的委托函；

10、芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目安全设施竣工验收意见；

11、取水证；

12、芜湖新兴铸管有限责任公司总量核定表；

13、芜湖新兴铸管有限责任公司突发环境事件应急预案备案表；

14、监测报告。

# 前言

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称“芜湖新兴铸管”）于2003年4月27日正式挂牌，由新兴铸管股份有限公司（出资60%）和新兴铸管集团有限公司（出资40%）共同出资，重组原芜湖钢铁厂和芜湖焦化制气有限公司后成立的。芜湖新兴铸管经营范围为离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工等，是一家集烧结、焦化、炼铁、铸管、炼钢和轧钢为一体的钢铁联合企业，企业产品主要为球墨铸铁管、优质棒材、线材等。

芜湖新兴铸管原位于芜湖市城市中心区域弋江区，在芜湖城市功能定位转型升级及国家“优化钢铁产业布局、推进城市钢厂搬迁”的大背景下，企业发展与《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》城市区功能定位要求已不相符，按照国家、地方相关文件要求，芜湖新兴铸管决定搬迁至三山经济开发区建设，该搬迁项目符合《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》功能定位及用地要求，亦符合该规划环评审查意见（环审[2013]56号）的相关要求。

芜湖新兴铸管组织编制申报的搬迁项目现状环境影响评价（报告书）于2017年7月12日通过芜湖市环境保护局审批（环行审[2017]37号，见附件2），在2018年安徽省环保厅组织的第二批环境影响评价技术复核中由复核单位提出了一些问题（见附件7），对照《中共芜湖市委 芜湖市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）文要求，根据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》相关条款，经芜湖市环境保护局研究，责成芜湖新兴铸管按照相关环保管理要求，对已建项目立即组织实施环境影响后评价工作。

南京国环科技股份有限公司在接受委托后，对国家和地方产业政策、建设项目环境影响后评价管理办法要求以及企业有关资料等进行了认真的分析研究，开展了现场踏勘、资料收集等工作。

芜湖新兴铸管有限责任公司现有项目采用的环境保护措施切实有效，根据2016年芜湖市环境监测中心站验收监测报告、2017年至2018年安徽基越环境监测公司监测报告以及2019年安徽世标检测技术有限公司监测报告，污染物排放能够满足国家、行业污染物排放限值要求；厂区2018年炼铁产能196.2万t、炼钢产能143.85万t，均未突破核定产能（炼铁198万t/年、炼钢150万t/年）；厂区目前严格按照已经批复项目的“三同时”执行；根据测绘图，全厂防护距离包络线范围内不涉及居民区；公司按要求制定了应急预案并完成备案；建立了较完善的环境管理体系，制定了环境监测计划；周边公众对现有厂区废气、废水、噪声、固体废物采取的控制效果以及环保工作表示满意或较满意。在确保各项环保措施落实并稳定运行的情况下，现有厂区的建设项目满足国家、地方各项环境管理要求。

# 1总则

1.1编制依据

### 1.1.1国家法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月7日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；

（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号，2016年5月28日）；

（10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

（11）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号，2019年3月28日）；

（12）《大气污染防治十条措施》（国发[2013]37号，2013年6月14日）；

（13）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月16日）；

（14）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号，2016年5月28日）；

（15）《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号，2013年10月6日）；

（16）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号，2014年11月12日）；

（17）《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》（环发[2014]55号，2014年4月18日）；

（18）《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]6号，2016年2月1日）；

（19）《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》（工信部原[2017]337号，2017年12月31日）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》（环办函[2015]389号，2015年3月18日）；

（21）《产业结构调整指导目录（2011年本）》及“关于《产业结构调整指导目录（2011年本》有关条款的决定”（国家发改委2013年第21号令，2013年5月1日）；

（22）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号，2010年12月6日）；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年8月8日）；

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3号）；

（25）《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号，2010年5月4日）；

（26）《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38号，2009年9月26日）；

（27）《关于贯彻落实抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的通知》（环发[2009]127号，2009年10月31日）；

（28）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号，2007年6月3日)；

（29）《关于钢铁工业节能减排的指导意见》（工信部节[2010]176号，2010年4月13日）；

（30）《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》（国发办[2010]34号，2010年6月4日）；

（31）《国家发展改革委、工业和信息化部关于进一步加强高耗能高排放和产能过剩行业固定资产投资项目管理坚决制止违规建设行为的通知》（特急发改产业[2010]1635号，2010年8月4日）；

（32）《贯彻落实<国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见>有关工作的通知》（工信部原[2010]381号，2010年8月9日）；

（33）《钢铁产业发展政策》（国家发展和改革委员会令第35号，2005年7月8日）；

（34）《钢铁行业规范条件（2015年修订）》（工产业[2015]第35号，2015年5月19日）；

（35）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）；

（36）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年6月14日）；

（37）《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告2017年第43号，2017年9月1日）；

（38）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

（39）《环境保护部办公厅关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号，2016年）；

（40）《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号，2015年6月29日）；

（41）《关于做好钢铁、水泥行业排污许可证管理工作的通知》（环办规财[2017]68号，2017年8月16日）；

（42）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号，2019年1月1日施行）；

（43）《关于加强二噁英污染防治的指导意见》（环境保护部 环发[2010]123号，2010年10月19日）；

（44）《《重点行业二噁英污染防治技术政策》等5份指导性文件的公告》（环境保护部公告2015年第90号，2015年12月24日）；

（45）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环境保护部 环发[2014]30号，2014年3月）；

（46）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（中华人民共和国国务院 国发[2018]22号，2018年6月27日）；

（47）《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部 环大气[2019]35号，2019年4月28日）；

（48）关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部 环大气[2019]56号，2019年7月1日）。

### 1.1.2地方法规规章及政策规划

（1）《安徽省环境保护条例》（安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十一次会议修订，2018年1月1日施行）；

（2）《安徽省大气污染防治条例》（安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议修正，2018年9月29日）；

（3）《安徽省水污染防治工作方案》（皖政[2015]131号，2015年12月29日）；

（4）《安徽省土壤污染防治工作方案》（皖政[2016]116号，2016年12月29日）；

（5）安徽省环保厅《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》（皖环函[2013]1533号）；

（6）安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目影响评价管理防范环境风险的通知》（环评函[2012]852号，2012年8月6日）；

（7）《安徽省钢铁产业调整和振兴规划》（安徽省发改委，2010年4月27日）；

（8）《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》（皖发改产业[2015]373号，2015年7月22日）；

（9）安徽省人民政府办公厅《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（2016年12月12日）；

（10）《安徽省人民政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]77号，2016年12月14日）；

（11）《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（中共安徽省委文件 皖发[2018]21号），2018年6月27日；

（12）《长江经济带生态环境保护规划》（原环境保护部、发展改革委、水利部 环规财[2017]88号，2017年7月21日）；

（13）《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》（安徽省大气办 皖大气办2019[5]号，2019年2月28日）；

（14）《芜湖市城市总体规划（2012~2030）》（芜湖市人民政府，2012年5月）；

（15）《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》（中铁芜湖规划设计研究院有限公司  三山经济开发区管委会，2010年12月）；

（16）芜湖市环境保护委员会关于《芜湖市突出环境问题整改方案》的通知（芜环委办[2017]17号，2017年6月14日）；

（17）《芜湖市2017年蓝天行动实施方案》（芜湖市人民政府办公室，2017年8月16日）；

（18）《芜湖市水污染防治工作方案》（芜湖市人民政府办公室 芜政[2016]8号，2016年1月27日）；

（19）《芜湖市土壤污染防治工作方案》（芜湖市人民政府办公室 芜政〔2016〕119号，2016年12月26日）；

（20）《芜湖市发展改革委（物价局）芜湖市经济和信息化委关于芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目备案的通知》（芜发改产业[2015]328号，2015年7月30日）。

### 1.1.3环境保护技术导则及规范

- 《建设项目环境影响后评价管理办法》（环保部令第37号，2016年1月1日）；

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 钢铁建设项目》（HJ708-2014）；

（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（11）《钢铁工业环境保护设计规范》（GB50406-2017）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）；

（13）《排污许可证申请与核发技术法规  钢铁工业》（HJ846-2017）；

（14）《排污单位自行监测技术指南  钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）；

（15）《污染源源强核算技术指南  钢铁工业》（HJ855-2018）；

（16）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（17）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（18）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单》环境保护部公告2013年第36号。

### 1.1.4建设项目有关文件

- 《关于立即组织开展环境影响后评价工作的通知》（原芜湖市环境保护局 芜环评函[2019]7号）；

- 芜湖新兴铸管有限责任公司厂区现有项目环评文件、环评批复、验收报告及验收意见等；

- 芜湖新兴铸管有限责任公司环境应急预案及备案文件；

- 危险废物处置协议及运输协议，危险废物转移联单；

- 芜湖新兴铸管有限责任公司提供其他资料。

1.2环境影响因素识别和评价因子筛选

### 1.2.1环境影响因素识别

根据芜湖新兴铸管有限责任公司现有项目生产工艺和污染物排放特征，分析现有项目对周边自然环境、生态环境、社会经济以及生活质量等诸因素产生的影响，采用矩阵法对受项目影响的环境要素进行识别筛选，其结果见表1.2-1。

表1.2-1  环境影响因素识别表

| 环境资源 影响程度 开发活动 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  | 社会经济 |  |  |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水体 | 地下水体 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 农业生产 | 工业发展 | 能源利用 | 交通运输 | 生活水平 | 人群健康 | 人口就业 |
| 运营期 | 原燃料、产品运输 | -1C |  |  | -1C | -1C |  |  |  |  | -1C |  | -1C | +1C |
|  | 产品生产 |  |  |  |  |  |  |  | +2C | +1C | -1C | +1C |  | +1C |
|  | 生产废气 | -2C |  |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  | -1C |  |
|  | 生产废水 |  |  | -1C |  |  | -1C |  |  |  |  |  | -1C |  |
|  | 生产噪声 |  |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  | -1C |  |
|  | 固体废物 | -1C |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  |  | -1C |  |

注：1.表中“＋”表示正效益，“－”表示负效益；

2.表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3.表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

从表中分析可知，厂区现有项目对环境的影响是多方面的，最主要的是对自然环境中的环境空气、地下水及厂界附近声环境产生不同程度的负影响；对环境的正影响则主要表现在社会经济方面，如工业发展和扩大人口就业、提高生活水平等。

### 1.2.2评价因子筛选

根据芜湖新兴铸管有限责任公司现有项目污染源排污特点，在结合环境影响因素识别的基础上，筛选出以下评价因子，具体见表1.2-2。

表1.2-2  评价因子一览表

| 类别 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污染源评价 | 颗粒物、SO2、NOx、二噁英、氟化物、BaP、H2S、NH3、苯、酚、HCN、沥青烟、甲苯、二甲苯、三乙胺，共15项 |
|  | 现状评价 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、二噁英、氟化物、BaP、H2S、NH3、苯、二甲苯、酚、非甲烷总烃，共16项 |
| 地表水 | 现状评价 | 水温、pH值、COD、BOD5、DO、SS、NH3-N、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、总磷、粪大肠菌群，共计13项 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、六价铬、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、砷、汞、硒、铝、镉、钠、铅、铁、锰、铜、锌、苯、甲苯、菌落总数、总大肠菌数、四氯化碳、苯并芘，共35项 |
| 声环境 | 污染源评价 | 设备噪声 |
|  | 现状评价 | 等效连续A声级Leq |
| 固体废物 | 污染源评价 | 一般固废：高炉渣、除尘灰、氧化铁皮、废轧钢、球化渣、废轧辊、水泥砂浆、溜槽铁、焦粉、煤尘、废耐火材料等工业垃圾、钢渣、烧结脱硫渣、生活垃圾； 危险废物：焦油渣、再生器残渣、沥青渣、生化污泥、废油、废催化剂、废活性炭、锌粉/泥、含树脂废砂芯 |
| 土壤 | 现状评价 | 铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、二氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘，共45项 |
| 生态 | 现状评价 | 植被、景观 |

1.3环境功能区划及评价标准

### 1.3.1环境功能区划

#### 1.3.1.1环境空气功能区划

芜湖市环境空气功能区划见图1.3-1。由图可见，芜湖新兴铸管有限责任公司现有厂区所在地位于环境空气质量二类功能区。

图1.3-1  芜湖市环境空气功能区划图

#### 1.3.1.2地表水功能区划

芜湖市地表水环境功能区划见图1.3-2。芜湖新兴铸管有限责任公司现有厂区附近主要地表水体为长江（芜湖段），根据《芜湖市水功能区划》，属于长江右岸三山工业用水区，水体功能为工业用水，目前已有芜湖海螺水泥、华电芜湖电厂等工业取水口，为水环境质量III类功能区。

图1.3-2  芜湖市水环境功能区划图

#### 1.3.1.3声功能区划

芜湖市声环境功能区划见图1.3-3。芜湖新兴铸管有限责任公司现有厂区位于芜湖市三山经济开发区，属于声环境3类功能区。

图1.3-3  芜湖市声环境功能区划图

### 1.3.2环境质量标准

环境质量标准内容分为现状评价阶段执行的环境质量标准和后评价阶段执行的环境质量标准，具体见表1.3-1所示。

大气环境质量标准中评价因子氨原执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、硫化氢原执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、苯和二甲苯原执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），根据2018年12月1日实施的《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1环境质量标准要求，后评价阶段起氨、硫化氢、苯和二甲均执行附录D表D.1中标准限值。

表1.3-1  环境质量标准一览表

| 质量标准类别 | 评价因子 | 现状评价阶段 |  |  |  |  | 后评价阶段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准限值 |  |  | 单位 | 标准来源 | 标准限值 |  |  |  | 单位 | 标准来源 |
|  |  | 年平均 | 日平均 | 小时平均 |  |  | 年平均 | 日平均 |  | 小时平均 |  |  |
| 环境空气质量标准 | SO2 | 60 | 150 | 500 | g/m3 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 60 | 150 |  | 500 | g/m3 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | NO2 | 40 | 80 | 200 | g/m3 |  | 40 | 80 |  | 200 | g/m3 |  |
|  | CO | / | 4 | 10 | mg/m3 |  | / | 4 |  | 10 | mg/m3 |  |
|  | O3 | / | 160（日最大8小时平均） | 200 | g/m3 |  | / | 160（日最大8小时平均） |  | 200 | g/m3 |  |
|  | PM10 | 70 | 150 | / | g/m3 |  | 70 | 150 |  | / | g/m3 |  |
|  | PM2.5 | 35 | 75 | / | g/m3 |  | 35 | 75 |  | / | g/m3 |  |
|  | TSP | 200 | 300 | / | g/m3 |  | 200 | 300 |  | / | g/m3 |  |
|  | 苯并[a]芘 | 0.001 | 0.0025 | / | g/m3 |  | 0.001 | 0.0025 |  | / | g/m3 |  |
|  | 氟化物 | / | 7 | 20 | g/m3 |  | / | 7 |  | 20 | g/m3 |  |
|  | 氨 | / | / | 200 | g/m3 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） | / | / |  | 200 | g/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中标准限值 |
|  | 硫化氢 | / | / | 10 | g/m3 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）企业边界大气污染物浓度限值 | / | / |  | 10 | g/m3 |  |
|  | 苯 | / | / | 110 | g/m3 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） | / | / |  | 110 | g/m3 |  |
|  | 二甲苯 | / | / | 200 | g/m3 |  | / | / |  | 200 | g/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 2.0 | mg/m3 | 《大气污染物排放标准》详解 | / | / |  | 2.0 | mg/m3 | 《大气污染物排放标准》详解 |
|  | 二噁英 | 0.6 | / |  | pgTEQ/m3 | 日本环境厅中央环境审议会制定的标准 | 0.6 | / |  |  | pgTEQ/m3 | 日本环境厅中央环境审议会制定的标准 |
|  | 酚 | / | / | 0.02（一次） | mg/m3 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）企业边界大气污染物浓度限值 | / | / |  | 0.02（一次） | mg/m3 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）企业边界大气污染物浓度限值 |
| 地表水质量标准 | pH值 | 6~9 |  |  | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 | 6~9 |  |  |  | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  | COD | ≤20 |  |  | mg/L |  | ≤20 |  |  |  | mg/L |  |
|  | BOD5 | ≤4 |  |  | mg/L |  | ≤4 |  |  |  | mg/L |  |
|  | DO | ≥5 |  |  | mg/L |  | ≥5 |  |  |  | mg/L |  |
|  | NH3-N | ≤1.0 |  |  | mg/L |  | ≤1.0 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 |  |  | mg/L |  | ≤0.05 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.2 |  |  | mg/L |  | ≤0.2 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.2 |  |  | mg/L |  | ≤0.2 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 总磷 | ≤0.2 |  |  | mg/L |  | ≤0.2 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | ≤10000 |  |  | 个/L |  | ≤10000 |  |  |  | 个/L |  |
|  | 挥发酚 | ≤0.005 |  |  | mg/L |  | ≤0.005 |  |  |  | mg/L |  |
|  | SS | ≤100 |  |  | mg/L | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1“旱作”标准 | ≤100 |  |  |  | mg/L | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1“旱作”标准 |
| 声环境质量标准 | 昼间 | 65 |  |  | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | 65 |  |  |  | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |  | dB(A) |  | 55 |  |  |  | dB(A) |  |
| 地下水质量标准 | 色度 | ≤15 |  |  | 铂钴色单位 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 | ≤15 |  |  |  | 铂钴色单位 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |
|  | 浑浊度 | ≤3 |  |  | NTU |  | ≤3 |  |  |  | NTU |  |
|  | pH | 6.5-8.5 |  |  | / |  | 6.5-8.5 |  |  |  | / |  |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |  |  | mg/L |  | ≤450 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 溶解性固体 | ≤1000 |  |  | mg/L |  | ≤1000 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  | mg/L |  | ≤250 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |  | mg/L |  | ≤250 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |  | mg/L |  | ≤0.3 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 锰 | ≤0.10 |  |  | mg/L |  | ≤0.10 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 铜 | ≤1.00 |  |  | mg/L |  | ≤1.00 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 锌 | ≤1.00 |  |  | mg/L |  | ≤1.00 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 铝 | / |  |  | / |  | ≤0.20 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |  |  | mg/L |  | ≤0.002 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0（高锰酸盐指数） |  |  | mg/L |  | ≤3.0 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 氨氮（以N计） | ≤1.0 |  |  | mg/L |  | ≤0.5 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.2 |  |  | mg/L |  | ≤0.02 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 钠 | / |  |  | / |  | ≤200 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 |  |  | MPN/100mL |  | ≤3.0 |  |  |  | MPN/100mL |  |
|  | 菌落总数 | ≤100 |  |  | CFU/mL |  | ≤100 |  |  |  | CFU/mL |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.02 |  |  | mg/L |  | ≤1.00 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 |  |  | mg/L |  | ≤20.0 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |  |  | mg/L |  | ≤0.05 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.001 |  |  | mg/L |  | ≤0.001 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.05 |  |  | mg/L |  | ≤0.01 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.01 |  |  | mg/L |  | ≤0.005 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 铬 | ≤0.05 |  |  | mg/L |  | ≤0.05 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.05 |  |  | mg/L |  | ≤0.01 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 甲苯 | / |  |  | / |  | ≤700 |  |  |  | ug/L |  |
|  | 苯 | / |  |  | / |  | ≤10.0 |  |  |  | ug/L |  |
|  | 硒 | ≤0.01 |  |  | mg/L |  | ≤0.01 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |  |  | mg/L |  | ≤1.0 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 四氯化碳 | / |  |  | / |  | ≤4.0 |  |  |  | g/L |  |
|  | 苯并(a)芘 | / |  |  | / |  | ≤0.01 |  |  |  | g/L |  |
| 土壤环境质量标准 | / | / |  |  | / | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准 | 筛选值 第二类用地 |  | 管制值 第二类用地 |  | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地限值筛选值标准要求 |
|  | 砷 | ≤25（旱地） |  |  | mg/kg |  | 60 |  | 140 |  | mg/kg |  |
|  | 镉 | ≤250（旱地） |  |  | mg/kg |  | 65 |  | 172 |  | mg/kg |  |
|  | 铬（六价） | ≤1.0 |  |  | mg/kg |  | 5.7 |  | 78 |  | mg/kg |  |
|  | 铜 | ≤100 |  |  | mg/kg |  | 18000 |  | 36000 |  | mg/kg |  |
|  | 铅 | ≤350 |  |  | mg/kg |  | 800 |  | 2500 |  | mg/kg |  |
|  | 汞 | ≤1.0 |  |  | mg/kg |  | 38 |  | 82 |  | mg/kg |  |
|  | 镍 | ≤60 |  |  | mg/kg |  | 900 |  | 200 |  | mg/kg |  |
|  | 氰化物 | / |  |  | / |  | 135 |  | 270 |  | mg/kg |  |
|  | 四氯化碳 | / |  |  | / |  | 2.8 |  | 36 |  | mg/kg |  |
|  | 氯仿 | / |  |  | / |  | 0.9 |  | 10 |  | mg/kg |  |
|  | 氯甲烷 | / |  |  | / |  | 37 |  | 120 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | / |  |  | / |  | 9 |  | 100 |  | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | / |  |  | / |  | 5 |  | 21 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | / |  |  | / |  | 66 |  | 200 |  | mg/kg |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | / |  |  | / |  | 596 |  | 2000 |  | mg/kg |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | / |  |  | / |  | 54 |  | 163 |  | mg/kg |  |
|  | 二氯甲烷 | / |  |  | / |  | 616 |  | 2000 |  | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | / |  |  | / |  | 5 |  | 47 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | / |  |  | / |  | 10 |  | 100 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | / |  |  | / |  | 6.8 |  | 50 |  | mg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 | / |  |  | / |  | 53 |  | 183 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | / |  |  | / |  | 840 |  | 840 |  | mg/kg |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | / |  |  | / |  | 2.8 |  | 15 |  | mg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 | / |  |  | / |  | 2.8 |  | 20 |  | mg/kg |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | / |  |  | / |  | 0.5 |  | 5 |  | mg/kg |  |
|  | 氯乙烯 | / |  |  | / |  | 0.43 |  | 4.3 |  | mg/kg |  |
|  | 苯 | / |  |  | / |  | 4 |  | 40 |  | mg/kg |  |
|  | 氯苯 | / |  |  | / |  | 270 |  | 1000 |  | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯苯 | / |  |  | / |  | 560 |  | 560 |  | mg/kg |  |
|  | 1,4-二氯苯 | / |  |  | / |  | 20 |  | 200 |  | mg/kg |  |
|  | 乙苯 | / |  |  | / |  | 28 |  | 280 |  | mg/kg |  |
|  | 苯乙烯 | / |  |  | / |  | 1290 |  | 1290 |  | mg/kg |  |
|  | 甲苯 | / |  |  | / |  | 1200 |  | 1200 |  | mg/kg |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | / |  |  | / |  | 570 |  | 570 |  | mg/kg |  |
|  | 邻二甲苯 | / |  |  | / |  | 640 |  | 640 |  | mg/kg |  |
|  | 硝基苯 | / |  |  | / |  | 76 |  | 760 |  | mg/kg |  |
|  | 苯胺 | / |  |  | / |  | 260 |  | 663 |  | mg/kg |  |
|  | 2-氯酚 | / |  |  | / |  | 2256 |  | 4500 |  | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]蒽 | / |  |  | / |  | 15 |  | 151 |  | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]芘 | / |  |  | / |  | 1.5 |  | 15 |  | mg/kg |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | / |  |  | / |  | 15 |  | 151 |  | mg/kg |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | / |  |  | / |  | 151 |  | 1500 |  | mg/kg |  |
|  | 䓛 | / |  |  | / |  | 1293 |  | 12900 |  | mg/kg |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | / |  |  | / |  | 1.5 |  | 15 |  | mg/kg |  |
|  | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | / |  |  | / |  | 15 |  | 151 |  | mg/kg |  |
|  | 萘 | / |  |  | / |  | 70 |  | 700 |  | mg/kg |  |

### 1.3.3污染物排放标准

#### 1.3.3.1大气污染物排放标准

（1）厂区现状评价阶段大气污染物执行标准

《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目（现状评价）》于2017年7月12日获得芜湖市环保局批复（环行审[2017]37号），现状评价中大气污染物排放标准如下所示。

焦化废气污染物排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5排放限值要求；烧结废气污染物排放执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2排放限值要求；原料场、炼铁及矿渣微粉生产线废气污染物排放执行《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表2排放限值要求；石灰焙烧和炼钢废气污染物排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表2排放限值要求；轧钢废气污染物排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2排放限值要求；发电站锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1排放限值要求及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求；铸管车间废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂界颗粒物、SO2、NOx浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，H2S、NH3、酚类、氰化氢、苯、BaP浓度执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）的要求。现有厂区大气污染物排放具体执行的浓度限值见表1.3-2至表1.3-9所示。

表1.3-2  现状评价阶段焦化废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物排放环节 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 苯并[a]芘 | 氰化氢 | 苯 | 酚类 | 非甲烷总烃 | 氮氧化物 | 氨 | 硫化氢 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精煤破碎、焦炭破碎、筛分及转运 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 装煤 | 50 | 100 | 0.3 μg/m3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | 推焦 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | 焦炉烟囱 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 500 | - | - |  |
| 5 | 干法熄焦 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | 粗苯管式炉、半焦烘干和氨分解炉等燃用焦炉煤气的设施 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 200 | - | - |  |
| 7 | 库区焦油各类贮槽 | - | - | 0.3 μg/m3 | 1.0 | - | 80 | 80 | - | 30 | 3.0 |  |
| 8 | 苯贮槽 | - | - | - | - | 6 | - | 80 | - | - | - |  |
| 9 | 脱硫再生塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.0 |  |
| 10 | 硫铵结晶干燥 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |  |

表1.3-3  现状评价阶段烧结废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3，二噁英除外）

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结机 球团焙烧设备 | 颗粒物 | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 200 |  |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 300 |  |
|  | 氟化物（以F计） | 4.0 |  |
|  | 二噁英类（ng-TEQ/m3） | 0.5 |  |
| 烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备 | 颗粒物 | 30 |  |

表1.3-4  现状评价阶段原料场、炼铁及矿渣微粉生产线废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热风炉 | 颗粒物 | 20 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 100 |  |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 300 |  |
| 原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施 | 颗粒物 | 25 |  |

表1.3-5  现状评价阶段石灰焙烧、炼钢废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 生产工序或设施 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 转炉（一次烟气） | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 铁水预处理（包括倒罐、扒渣等）、转炉（二次烟气）、精炼炉 | 20 |  |
|  | 连铸切割及火焰清理、石灰窑、白云石窑焙烧 | 30 |  |
|  | 钢渣处理 | 100 |  |
|  | 其他生产设施 | 20 |  |

表1.3-6  现状评价阶段轧钢废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 生产工艺或设施 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 二氧化硫 | 热处理炉 | 150 |  |
| 氮氧化物 （以NO2计） | 热处理炉 | 300 |  |

表1.3-7  现状评价阶段发电站锅炉大气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 | 锅炉限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 烟囱或烟道 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 10 |
|  | 20 | 烟囱或烟道 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |
| 二氧化硫 | 35 | 烟囱或烟道 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 35 |
|  | 50 | 烟囱或烟道 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |
| 氮氧化物 （以NO2计） | 200 | 烟囱或烟道 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 200 |
|  | 200 | 烟囱或烟道 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |

表1.3-8  现状评价阶段铸管废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 废气种类 | 污染物 | 浓度限值 | 排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度(m) | 排放速率(kg/h) |
| 铸管车间废气 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |
|  |  |  | 20 | 5.9 |
|  |  |  | 30 | 23 |
|  | SO2 | 550 | 20 | 4.3 |
|  | NOx | 240 |  | 1.3 |
|  | 沥青烟 | 40 |  | 0.3 |
|  | 苯 | 12 |  | 0.9 |
|  | 甲苯 | 40 |  | 5.2 |
|  | 二甲苯 | 70 |  | 1.7 |

表1.3-9  厂界无组织排放浓度限值（单位：mg/m3）

| 污染物 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)二级标准 |
| SO2 | 0.40 |  |
| NOx | 0.12 |  |
| H2S | 0.01 | 《炼焦化学工业大气污染物排放标准》(GB16171-2012)表7 |
| NH3 | 0.2 |  |
| 氰化氢 | 0.024 |  |
| 苯 | 0.4 |  |
| 酚类 | 0.02 |  |
| BaP | 0.01×10-3 |  |

（2）厂区后评价阶段大气污染物执行标准

根据《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》的通知，“全省新（改、扩）建项目全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）大气污染物特别排放限值标准”，厂区后评价阶段均执行相应大气特别排放限值要求。

焦化废气污染物排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表6排放限值要求；烧结废气污染物排放执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3排放限值要求；原料场、炼铁及矿渣微粉生产线废气污染物排放执行《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表3排放限值要求；石灰焙烧和炼钢废气污染物排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表3排放限值要求；轧钢废气污染物排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3排放限值要求；发电站锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值要求及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求；铸管车间废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂界颗粒物、SO2、NOx浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，H2S、NH3、酚类、氰化氢、苯、BaP浓度执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）的要求。现有厂区大气污染物排放具体执行的浓度限值见表1.3-10至表1.3-17所示。

表1.3-10  后评价阶段焦化废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物排放环节 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 苯并[a]芘 | 氰化氢 | 苯 | 酚类 | 非甲烷总烃 | 氮氧化物 | 氨 | 硫化氢 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精煤破碎、焦炭破碎、筛分及转运 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 装煤 | 30 | 70 | 0.3 μg/m3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | 推焦 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | 焦炉烟囱 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 150 | - | - |  |
| 5 | 干法熄焦 | 30 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | 粗苯管式炉、半焦烘干和氨分解炉等燃用焦炉煤气的设施 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 150 | - | - |  |
| 7 | 库区焦油各类贮槽 | - | - | 0.3 μg/m3 | 1.0 | - | 50 | 50 | - | 10 | 1.0 |  |
| 8 | 苯贮槽 | - | - | - | - | 6 | - | 50 | - | - | - |  |
| 9 | 脱硫再生塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.0 |  |
| 10 | 硫铵结晶干燥 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |  |

表1.3-11  后评价阶段烧结废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3，二噁英除外）

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结机 球团焙烧设备 | 颗粒物 | 40 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 180 |  |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 300 |  |
|  | 氟化物（以F计） | 4.0 |  |
|  | 二噁英类（ng-TEQ/m3） | 0.5 |  |
| 烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备 | 颗粒物 | 20 |  |

表1.3-12  后评价阶段原料场、炼铁及矿渣微粉生产线废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 生产工序或设施 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热风炉 | 颗粒物 | 15 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 100 |  |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 300 |  |
| 高炉出铁场 | 颗粒物 | 15 |  |
| 原料系统、煤粉系统、其他生产设施 |  | 10 |  |

表1.3-13  后评价阶段石灰焙烧、炼钢废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 生产工序或设施 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 转炉（一次烟气） | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 铁水预处理（包括倒罐、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 15 |  |
|  | 连铸切割及火焰清理、石灰窑、白云石窑焙烧 | 30 |  |
|  | 钢渣处理 | 100 |  |
|  | 其他生产设施 | 15 |  |

表1.3-14  后评价阶段轧钢废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 生产工艺或设施 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施 | 15 | 车间或生产设施排气筒 |
| 二氧化硫 | 热处理炉 | 150 |  |
| 氮氧化物 （以NO2计） | 热处理炉 | 300 |  |

表1.3-15  后评价阶段发电站锅炉大气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 | 锅炉限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 5 | 烟囱或烟道 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 5 |
|  | 20 | 烟囱或烟道 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |
| 二氧化硫 | 35 | 烟囱或烟道 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 35 |
|  | 50 | 烟囱或烟道 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |
| 氮氧化物 （以NO2计） | 100 | 烟囱或烟道 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 50 |
|  | 50* | 烟囱或烟道 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |
| 注：来自《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》的通知中，“2019年底前，50%以上的燃气锅炉基本完成低氮改造，原则上改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米”。 |  |  |  |  |

表1.3-16  后评价阶段铸管废气污染物排放执行标准（单位：mg/m3）

| 废气种类 | 污染物 | 浓度限值 | 排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度(m) | 排放速率(kg/h) |
| 铸管车间废气 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |
|  |  |  | 20 | 5.9 |
|  |  |  | 30 | 23 |
|  | SO2 | 550 | 20 | 4.3 |
|  | NOx | 240 |  | 1.3 |
|  | 沥青烟 | 40 |  | 0.3 |
|  | 苯 | 12 |  | 0.9 |
|  | 甲苯 | 40 |  | 5.2 |
|  | 二甲苯 | 70 |  | 1.7 |

表1.3-17  厂界无组织排放浓度限值（单位：mg/m3）

| 污染物 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)二级标准 |
| SO2 | 0.40 |  |
| NOx | 0.12 |  |
| H2S | 0.01 | 《炼焦化学工业大气污染物排放标准》(GB16171-2012)表7 |
| NH3 | 0.2 |  |
| 氰化氢 | 0.024 |  |
| 苯 | 0.4 |  |
| 酚类 | 0.02 |  |
| BaP | 0.01×10-3 |  |

（3）厂区超低排放改造后大气污染物执行标准

根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中内容：“推动现有钢铁企业超低排放改造，到2020年底前，重点区域（包括安徽省）钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造”。

本次评价中提出芜湖新兴铸管需在2020年底前，完成厂区超低排放改造，改造后大气污染物排放执行相应超低排放标准要求。

表1.3-18  厂区改造后大气污染物排放浓度限值（单位：mg/m3）

| 生产工序 | 生产设施 | 基准含氧量（%） | 污染物项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 烧结 （球团） | 烧结机机头 球团竖炉 | 16 | 10 | 35 | 50 |
|  | 链篦机回转窑 带式球团焙烧机 | 18 | 10 | 35 | 50 |
|  | 烧结机机尾 其他生产设备 | — | 10 | — | — |
| 炼焦 | 焦炉烟囱 | 8 | 10 | 30 | 150 |
|  | 装煤、推焦 | — | 10 | — | — |
|  | 干法熄焦 | — | 10 | 50 | — |
| 炼铁 | 热风炉 | — | 10 | 50 | 200 |
|  | 高炉出铁场、高炉矿槽 | — | 10 | — | — |
| 炼钢 | 铁水预处理、转炉（二次烟气）、电炉、石灰窑、白云石窑 | — | 10 | — | — |
| 轧钢 | 热处理炉 | 8 | 10 | 50 | 200 |
| 自备电厂 | 燃气锅炉 | 3 | 5 | 35 | 50 |
|  | 燃气轮机组 | 15 | 5 | 35 | 50 |

#### 1.3.3.2废水污染物排放标准

厂区产生的生产废水、生活污水经处理后全部回用于生产系统，不外排。

#### 1.3.3.3噪声排放标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表1.3-19。

表1.3-19  噪声排放执行标准

| 类别 |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类标准 |  | 65 | 55 |
| 标准来源 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  |

#### 1.3.3.4固体废物排放标准

一般工业固体废物和危险固废的暂存及污染控制分别按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）进行暂存、控制。

1.4评价范围及重点保护目标

### 1.4.1评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，结合各导则的要求，确定各环境要素评价范围见表1.4-1。

表1.4-1  环境影响评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境影响评价 | 以项目厂址为中心区域，厂界外27km×27km的矩形区域 |
| 地表水环境影响评价 | 地表水环境风险范围内涉及到的水环境保护目标水域，包括评价范围内的长江（芜湖段）、大龙窝（湖泊）、小江（河流） |
| 噪声环境影响评价 | 厂界外0.2km范围 |
| 地下水环境影响评价 | 小江—洋灯浃—长江段水域围绕的区域，评价区面积35.5km2 |
| 生态环境影响评价 | 芜湖新兴铸管厂界内，面积约1.37km2区域 |
| 风险评价 | 大气环境风险评价范围定为距建设项目边界5km的矩形区域 地表水环境风险评价范围：同地表水环境影响评价范围 地下水环境风险评价范围：同地下水环境影响评价范围 |

注：厂区各评价范围参考《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目现状评价报告》中内容及相关导则要求。

### 1.4.2环境保护目标

项目所在地环境空气主要环境保护目标见表1.4-2和图1.4-1。

表1.4-2  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标* |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X/m | Y/m |  |  |  |  |  |
| 六洲村 | -867 | 6046 | 居民 | 260户，1100人 | 环境空气质量二类功能区 | N | 5.00 |
| 华电小区 | 2076 | 1242 | 居民 | 1776户，6216人 |  | NE | 1.02 |
| 月亮湾小区 | 4395 | 1683 | 居民 | 1800户，5400人 |  | E | 2.80 |
| 孙滩村委会 | 4968 | -295 | 居民 | 100户，350人 |  | SE | 3.00 |
| 高安乡 | -343 | -2713 | 居民 | 220户，990人 |  | S | 2.90 |
| 协力村 | -3285 | 1667 | 居民 | 396户，1586人 |  | W | 2.55 |
| 横山中心小学 | 4039 | -6670 | 师生 | 1020人 |  | SE | 3.65 |
| 白象绿洲小区 | 2322 | -4511 | 居民 | 2000户，5443人 |  | S | 3.80 |
| 新港镇 | -6867 | -3924 | 居民 | 13125户，52500人 |  | SW | 7.20 |
| 黑沙洲乡 | -7828 | 1765 | 居民 | 60户，190人 |  | W | 7.50 |
| 西街村 | 5085 | -4642 | 居民 | 124户，380人 |  | SE | 3.85 |
| 白茆镇 | -7713 | 7351 | 居民 | 2712户，10850人 |  | NW | 9.10 |
| 三山区政府 | 12778 | 1242 | 工作 人员 | 100人 |  | E | 9.80 |
| 横山村 | 3699 | -7324 | 居民 | 876户，2887人 |  | SE | 6.00 |
| 峨桥镇 | 11678 | -5754 | 居民 | 10000户，25000人 |  | SE | 11.60 |
| 马坝乡 | 556 | -10362 | 居民 | 800户，2000人 |  | S | 9.40 |
| 芦南街道 | -12517 | -9157 | 居民 | 500户，1300人 |  | SW | 13.10 |
| 汤沟镇 | 3004 | 11142 | 居民 | 400户，1000人 |  | NE | 9.70 |
| 刘家村 | -9195 | -11904 | 居民 | 158户，474人 |  | SW | 15.17 |
| 桃冲村 | -5891 | -12395 | 居民 | 213户，639人 |  | SW | 12.64 |
| 潘冲村 | -6280 | -7456 | 居民 | 96户，288人 |  | SW | 9.70 |
| 磕里村 | -1930 | -8043 | 居民 | 178户，534人 |  | SW | 8.20 |
| 繁昌县（评价范围内涉及到部分） | 5829 | -9713 | 居民 | 24233户，72699人 |  | SE | 10.38 |
| 注：*以厂区西南角为坐标原点，坐标为经度118.145213和维度31.221206。 |  |  |  |  |  |  |  |

图1.4-1  环境空气保护目标示意图

项目所在地地表水、地下水、噪声、环境风险主要环境保护目标见表1.4-3和图1.4-2。

表1.4-3  地表水、地下水、噪声、环境风险保护目标一览表

| 序号 | 环境 要素 | 敏感点 | 规模 | 与厂区位置关系 | 距离厂界最近距离(km) | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 长江芜湖段 | 大型河流 | W | 0.30 | 地表水环境质量III类功能区 |
| 2 |  | 小江 | 小型河流 | S | 0.05 |  |
| 3 |  | 大龙窝 | 小型湖泊 | E | 7.00 |  |
| 4 | 地下水 | 厂区及下游地下水 | — | — | — | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 5 | 噪声 | 厂界外1m | — | — | — | 声环境质量标准3类区 |
| 6 | 环境 风险 | 西街村 | 124户，380人 | SE | 3.85 | / |
| 7 |  | 华电小区 | 1776户，6216人 | NE | 1.02 |  |
| 8 |  | 月亮湾小区 | 1800户，5400人 | E | 2.80 |  |
| 9 |  | 孙滩村委会 | 100户，350人 | SE | 3.00 |  |
| 10 |  | 高安乡 | 220户，990人 | S | 2.90 |  |
| 11 |  | 协力村 | 396户，1586人 | W | 2.55 |  |
| 12 |  | 白象绿洲小区 | 1020人 | SE | 3.65 |  |

图1.4-2  地表水、地下水、噪声及环境风险保护目标示意图

# 2建设项目过程回顾

2.1环评及环保措施落实情况

### 2.1.1项目发展历程及环保审批情况

芜湖新兴铸管有限责任公司于2003年4月27日正式挂牌，由新兴铸管股份有限公司（出资60%）和新兴铸管集团有限公司（出资40%）共同出资，重组原芜湖钢铁厂和芜湖焦化制气有限公司后成立的，为新兴铸管股份有限公司的全资子公司。公司注册资金5亿元，经营范围为离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工等。

芜湖新兴铸管老厂区位于安徽省芜湖市弋江区，属于市中心区。碍于城市日益严格的环保要求及周围场地的限制，弋江生产区已没有发展空间。芜湖新兴铸管为了企业的发展，于2015年10月搬迁至三山经济开发区。

芜湖新兴铸管现有厂区拥有焦化、烧结、炼铁、铸管、炼钢、轧钢等生产工艺装备以及燃气系统、动力系统等生产辅助设施。具有198万t铁水、150万t钢水、80万t球墨铸铁管、80万t线材及90万t棒材的生产能力，拥有职工5500人。2018年生产铁水196.2万t，钢水143.85万t，连铸坯141.51万t，球墨铸管65万t，铁水及钢水产量分别达产能的99.09%、94.34%。

现有厂区建设项目主要生产规模及环评批复、验收情况见表2.1-1所示。

表2.1-1  芜湖新兴铸管现有厂区主要工程建设内容及环评、验收批复文号一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 环评批复及日期 | 验收批复及日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目 | 对弋江区老厂区生产设施进行搬迁改造，主要包括新建1座原料场、2台180m2烧结机、2座1280m3高炉、2座120t转炉及其配套精炼及连铸设施、1条银亮材生产线、1条精品线材生产线、1条普通线材生产线、1条铸钢生产线、1条大型锻造生产线、1条汽车工程锻件生产线，新建石灰系统、燃气系统、制气系统、余热回收、污水处理等配套公辅工程，搬迁并改造老厂区电炉炼钢、球磨铸铁管生产线、棒材生产线和径向锻造生产线 | 原环境保护部 环审[2013]300号 2013年12月2日 | 焦化内容于焦化技改中验收，烧结内容于烧结技改中验收，其余均于现状评价中验收，具体见下表所示 |
| 2 | 芜湖新兴铸管有限责任公司80万吨铸管搬迁升级改造项目 | 建设水冷球墨铸管生产线3条，年产DN80~1400球铁管60万吨，热膜球墨铸管生产线1条，年产DN1100~2600球铁管20万吨；即：300吨混铁炉1座、15吨工频电炉3座（水冷，一拖二）、8台水冷离心机、15吨工频电炉2座（热膜，一拖二）、2台热膜离心机等，形成年产80万吨球墨铸铁管的生产能力 | 芜湖市环保局 环行审[2014]20号 2014年4月29日 | 芜湖市环保局 环验[2017]123号 2017年7月31日（在搬迁项目现状评价验收中同步验收） |
| 3 | 芜湖新兴铸管有限责任公司能源综合利用发电工程 | 利用高炉、焦炉、转炉系统的煤气及干熄焦余热锅炉产生的高温蒸气，配套建设2台130t/h燃气锅炉、2台2×25MW抽凝机组和1×25MW纯凝机组，配3×30MW发电机组，形成年发电量40560万kWh、年供电量35376万kWh | 芜湖市环保局 环行审[2015]281号 2015年10月31日 | 芜湖市环保局 环验[2017]70号 2017年5月3日 |
| 4 | 芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造项目 | 每个焦炉增加8个炭化室和8个燃烧室孔，将2座50孔6m焦炉改为2座58孔6m焦炉。新建焦炉装煤、堆焦过程逸散烟尘的捕集、处理装置 | 芜湖市环保局 环行审[2016]78号 2016年11月23日 | 芜湖市环保局 环验[2017]10号 2017年1月10日 |
| 5 | 芜湖新兴铸管有限责任公司2×265m2烧结机技术改造项目 | 将180m2烧结机改造为265m2烧结机，具体改造内容如下：1）对现有配料、混合、烧结系统（含布料装置、烧结机台车、单辊破碎机等）重新设计选型；2）对现有整粒、成品系统进行改造；3）对现有环冷机重新设计选型；4）对相关能源供应设备、设施及电气装置等配套升级改造；5）对相关环保设施进行改造和建设，包括：规模变大带来的重新选型；增设烧结机机头烟气脱硝设施；机尾电除尘系统改造为电袋复合除尘系统；将现有整粒除尘系统拆除，将其并入烧结机机尾除尘系统 | 芜湖市环保局 环行审[2016]79号 2016年11月23日 | 芜湖市环保局 环验[2017]11号 2017年1月10日 |
| 6 | 芜湖新兴铸管有限责任公司35t/h锅炉搬迁改造项目 | 针对现有部分剩余煤气点燃外排放现象，对弋江区老厂区停产后的一台35t/h燃气锅炉实施搬迁改造，将剩余煤气燃烧产生的热能用于余热发电项目或生产 | 芜湖市环保局 环行审[2017]108号 2017年3月31日 | 芜湖市环保局 环验[2017]198号 2017年10月18日 |
| 7 | 芜湖新兴铸管有限责任公司连铸机技术改造项目 | 在不添加现有转炉、电炉等炼钢设备和不新增炼钢产能的前提下，降低普碳钢的比例、扩大特殊钢的比例，增设1套10机10流的特殊钢方坯连铸机和1套6机6流的特殊钢园连铸机 | 芜湖市环保局 环行审[2017]109号 2017年3月31日 | 芜湖市环保局 环验[2017]200号 2017年10月18日 |
| 8 | 芜湖新兴铸管有限责任公司中棒技术改造项目 | 轧钢系统已成设一条小规格棒材生产线、两条高速线材生产线、一条大棒生产线，原搬迁技术改造项目环评批复的银亮材生产线因市场需求不旺、暂缓实施；为此，该公司进行内部产品结构调整，在轧钢车间原银亮材生产线区域内实施中棒技术改造项目，对现有钢材产品结构进行调整：缩减线材产量、增加特殊钢棒材的产量，建成后形成一条年产30万t中棒的生产能力 | 芜湖市环保局 环行审[2017]110号 2017年3月31日 | 芜湖市环保局 环验[2017]201号 2017年10月18日 |
| 9 | 芜湖新兴铸管有限责任公司矿渣微粉技术改造项目 | 购置皮带机、斗提机、除铁器、立磨、汽车形装机等相应设备，对高炉水渣改建二条矿渣微粉生产线，形成年产150万t矿渣微粉生产线项目 | 芜湖市环保局 环行审[2017]111号 2017年3月31日 | 芜湖市环保局 环验[2017]199号 2017年10月18日 |
| 10 | 芜湖新兴铸管有限责任公司焦化废水升级提标改造项目 | 对焦化废水处理站进行升级提标改造，主要在现有焦化废水预处理工序后面新增XL-强化预处理系统（AS装置）1套，将现有焦化废水处理的曝气头更换为XL-H悬插管式曝气装置。在现有焦化废水处理站最终出水处扩建1套每小时100m3的焦化废水中水处理系统，年再生水可达57.6万t | 芜湖市环保局 环行审[2017]169号 2017年5月26日 | 企业自主验收 |
| 11 | 芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目现状评价 | / | 芜湖市环保局 环行审[2017]37号 2017年7月12日 | 芜湖市环保局 环验[2017]123号 2017年7月31日 |
| 12 | 芜湖新兴铸管有限责任公司三山制氧10000Nm3/h空分设备搬迁改造项目 | 现拥有两套15000Nm3/h制氧机组，总制氧量为30000Nm3/h，拟搬迁弋江老厂区的一套10000Nm3/h制氧机组，作为现有制氧机组的备用机组。根据市场调节，厂区满负荷运行时，开启两套15000Nm3/h制氧机组；厂区减产运行时，开启一套15000Nm3/h制氧机组和10000Nm3/h制氧机组 | 芜湖市环保局 环行审[2017]399号 2017年12月31日 | 企业自主验收 |
| 13 | 芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气控硝及脱硫脱硝项目 | 采用新型催化法脱硫+低温SCR脱硝装置处理焦炉烟气中的烟尘、SO2、NOx | 芜湖市环保局 芜环评审[2018]527号 2018年10月15日 | 工程建设中，暂未验收 |
| 14 | 芜湖新兴铸管有限责任公司烧结机活性焦脱硫脱硝项目 | 对2×265m2烧结机机头烟气进行SO2、NOX、颗粒物超低排放改造，改造内容主要包括（1）对现有2套H2-SCR脱硝系统+石灰石石膏湿法脱硫系统进行拆除，（2）对现有2根70m高脱硫塔烟囱进行拆除，保留现有150m高烟囱，保留现有2套双室四电场静电除尘器，（3）采用活性炭脱硫脱硝一体化技术，对2套265m2烧结机分别建设一套活性炭脱硫脱硝净化再生装置，同步合建一套制酸、供氨系统，（4）对相关能源供应设备、设施及电气装置等配套升级改造，（5）在2条活性炭输送系统上分别建设1套布袋除尘装置+15米高排气筒 | 芜湖市生态环境局 芜环评审[2019]233号 2019年6月3日 | 工程建设中，暂未验收 |

### 2.1.2环保措施落实情况

结合现有厂区项目环评批复进而分析项目环评批复要求落实情况，详见表2.1-2。

表2.1-2  芜湖新兴铸管现有厂区项目环保措施落实情况一览表

| 项目名称 | 环评批复要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目现状评价 | 搬迁项目防护距离为焦炉外扩1000m、高炉外扩1200m范围的包络线。建设单位需积极配合有关部门做好规划控制工作，该项目防护距离内不得规划居民区、学校、医院等环境敏感建筑物，并设置足够距离的环境防护隔离带，减轻区域内环境风险，协调好工业发展与城市建设的关系，避免因产业发展对城市建设、居民生活等造成不利环境影响 | 项目现已搬迁完成，焦炉外1000m、高炉外1200米的卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。见图6.1-3厂区大气环境防护距离包络线图 | 落实 |
|  | 严格对照国家、省级《大气污染防治行动计划》，认真落实芜湖市《大气污染防治行动实施方案》，加强各类粉尘、废气、异味等污染治理工作，进一步优化治理方案，加强设备的维护与保养，落实正常工况的良好运行，确保稳定达标排放 | 企业严格按照国家有关标准规范要求进行生产，并加强对生产过程中产生的粉尘、废气的治理工作，并且针对不同工段以及工艺设计了不同的处理方式，企业定期对处理设施进行维护和保养，确保了设施的良好运行，保证污染物稳定达标排放 | 落实 |
|  | 综合原料场设置防风抑尘网和喷水抑尘设施，输送、转运各产尘部位设置密闭罩，采用袋式除尘器处理处置，粉尘、废气排放执行《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）中限值要求。烧结机生产应采用铺底料工艺，以减少烟气原始含尘浓度，同时对烧结机各产尘点均设密闭罩，抽风强制除尘，以控制其烟、粉尘的排放。针对烧结机机头烧结生产过程中产生的含尘、SO2、NOX和二噁英的废气，2台烧结机各设一套H2-SCR脱硝系统＋双室四电场静电除尘器净化＋湿式石灰石石膏法脱硫系统处理处置，净化后废气由高70米烟囱排放；针对烧结机尾产生的含尘废气，2台烧结机各设置1台电袋复合除尘器（1电加3布袋）净化，净化后废气经45米高烟囱排放；针对燃料破碎、配料及转运等产生的含尘废气，2台烧结机共设置1套防爆型袋式除尘净化器和1套袋式除尘器净化，净化后废气经40米高烟囱排放；所有含尘废气外排执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）新建企业排放限值要求。焦化系统需采用逸散烟尘收集系统，避免煤尘、焦尘外逸，特别是熄焦工段应采用干法熄焦工艺，湿法熄焦只作为干熄法出现故障或检修时使用；炼焦、推焦、出焦、熄焦、筛焦等工艺产生的废气，宜采用袋式除尘技术处理处置，废气排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）新建企业排放标准要求。高炉煤气以及原煤仓、高炉原料、燃料转运、高炉出铁等处产生的废气，采用袋式除尘器处理，废气排放执行《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）新建企业排放标准要求。转炉一次烟气采用干法电除尘净化处理并回收煤气，转炉二次烟气、铁水预处理、拆炉、拆包、地下料仓、连铸中间罐倾翻以及电炉冶炼、LF精炼炉冶炼、石灰石上料破碎筛分、回转窑窑头、窑尾等处产生的废气均采用袋式除尘器处理，废气排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）。混铁炉、工频炉入料、增温调制、喂丝球化、离心浇注等过程产生的废气，采用袋式除尘器处理；熔化锌丝喷到铸管表面时产生的废气，采用重力加袋式除尘相结合的净化系统处理。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；针对三乙胺尾气执行《冷芯盒射芯机技术条件》（JB/T5316-2006）中相关要求。发电站锅炉以煤气为燃料，产生的烟气经60米高排气筒排放，废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中相关限值要求和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求。项目中所有排气筒都应符合环保要求 | 综合原料场设置防风抑尘网，定期定时喷水抑尘，在生产时，输送和转运等工段设置密闭罩，并采用袋式除尘器对收集粉尘进行处置最终分别通过22m和15m的排气筒排放，其污染物排放均能符合《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）中相关限值要求。 烧结机采用用铺底料工艺进行生产，从源头上减少了烟气的排放，并且对烧结机中个产尘点进行密闭，抽风强制除尘处理；烧结机机头采用H2-SCR脱硝系统＋双室四电场静电除尘器净化＋湿式石灰石石膏法脱硫系统处理，净化后的废气由高70米排气筒排放；2台烧结机各设置1台电袋复合除尘器（1电加3布袋）净化，净化后废气经45米高烟囱排放；燃料破碎、配料及转运等产生的含尘废气，通过1套防爆型袋式除尘净化器+1套袋式除尘器净化后，经40米高烟囱排放。烧结过程中产生的废气实现了达标排放。 焦化系统因其工艺采用逸散烟尘收集系统， 炼焦、推焦、出焦、熄焦、筛焦等工艺产生的废气，采用袋式除尘技术处理处置后高空排放，其废气能够达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）新建企业排放标准要求。 高炉煤气以及原煤仓、高炉原料、燃料转运、高炉出铁等处产生的废气，采用袋式除尘器处理后排放能够满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）新建企业排放标准要求。 转炉一次烟气采用干法电除尘净化处理并回收煤气，转炉二次烟气、铁水预处理、拆炉、拆包、地下料仓、连铸中间罐倾翻以及电炉冶炼、LF精炼炉冶炼、石灰石上料破碎筛分、回转窑窑头、窑尾等处产生的废气均采用袋式除尘器处理，满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）中相关标准要求。 混铁炉、工频炉入料、增温调制、喂丝球化、离心浇注等过程产生的废气，采用袋式除尘器处理；熔化锌丝喷到铸管表面时产生的废气，采用重力加袋式除尘相结合的净化系统处理，经处理排放的废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。 发电站2台130t/h锅炉和1台60t/h过热炉以清洁煤气为燃料，产生的烟气经60米高排气筒排放，排放废气满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中相关标准。 三乙胺尾气采用2%-4%的稀磷酸溶液在封闭的净化器中喷淋吸收处理 | 落实 |
|  | 按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则，进一步优化全厂生产用水和废水处理处置方案，最大限度减少新鲜水消耗量和废水排放量。进一步强化全厂综合污水处理站综合物化处理和深度除盐能力，优化项目排水系统，确保当地水环境安全。 烧结、石灰焙烧车间、炼铁工序高炉、离心铸管机冷却水、转炉煤气冷却器冷却水和轧钢加热炉、轧机等产生的废水均经处理后循环使用，不外排。 炼钢车间真空处理装置、连铸结晶器、铸管水压试验、水泥砂浆设备冲洗水、轧钢轧辊冷却、冲氧化铁皮废水、锻造机组冷却水等浊环水系统，均经各自污水净化装置处理后，再经冷却塔冷却后循环使用。 含酚、氰的煤气冷凝水、蒸氨废水送酚氰废水处理站处理。焦化酚氰废水经深度净化处理后的出水，送高炉冲渣及烧结配料使用，不排入环境。 浓盐水经反渗透系统处理后，出水作为生产用水补水，产生的浓盐水用于原料场洒水、炼铁浊环系统和转炉炼钢泼渣用水。 项目建设需按环境管理规范要求做好分区防腐防渗工作，强化重点区域的地下水污染防治，在优化项目水重复利用效率的前提下，除雨水经收集沉淀外排外，还应注重其它污废水处理处置后可利用方式、方法 | 厂区内实行“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”。针对不同种类的废水采用不同的处理方式，很大程度上的减少了新鲜水消耗量和废水排放量。 石灰焙烧生产用水主要为设备间接冷却水，经冷却后循环使用；高炉水冲渣产生的冲渣水经冷却塔冷却后循环使用，铸铁机冷却水经平流沉淀池沉淀后循环使用；离心铸管机、液压站等间接冷却水经冷却后循环使用。 炼钢车间真空处理装置产生的含少量SS废水，经过滤、冷却后循环使用；连铸坯二次喷淋冷却、冲氧化铁皮等用水，经一次铁皮沉淀池沉淀，部分返回冲铁皮，其余部分送化学除油器进一步去除细小铁皮和油，再经高速过滤器过滤、冷却塔冷却后循环使用。过滤器反洗水进入泥浆浓缩池，上清水返回沉淀池。一次铁皮沉淀池、化学除油器底部沉淀的污泥脱水后送烧结作配料使用。 焦化酚氰废水目前已进行提标升级改造，经深度净化处理后的出水，30%的浓盐水作为高炉冲渣水的补充水使用，其余70%的中水进入焦化新水管网，作为循环水系统的补充水使用，不排入环境。 浓盐水经反渗透系统处理后，出水作为生产用水补水，产生的浓盐水用于原料场洒水、炼铁浊环系统、转炉炼钢焖渣和电炉炼钢泼渣用水。全厂生产、生活系统废水经处理后循环使用不外排 | 落实 |
|  | 加强固体废物环境管理。分类收集处理处置固体废弃物，落实回收利用途径，不得产生二次污染。《报告书》中列明属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，固体废物临时堆场和危险废物暂存场，须分别满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相应要求。设置好危险废物识别标识，做好相关防护工作，转运需严格执行危险废物转移联单制度管理要求 | 全厂各工序除尘系统收集的除尘灰与连铸、轧钢加热炉及水处理系统收集的氧化铁皮全部返回烧结配料；高炉渣经炉前水淬后作为生产矿渣微粉的原料；转炉、精炼炉产生的钢渣经热泼、焖渣后，与连铸注余渣一并经破碎并回收其中废钢后外卖；各工序产生的废油送公司废油暂存场暂存，由公司统一送马鞍山市关东润滑油有限责任公司处理。 固体废物临时堆场和危险废物暂存场的建设均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 | 落实 |
|  | 选用低噪声、振动小的设备，优化总图布局，合理分布各类高噪声源，并采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定。进一步优化运输路线，强化运输、装卸过程中噪声预防和治理，严防噪声扰民 | 选用低噪声、振动小的设备，并采取建筑隔声。此外，还针对一些噪声值相对较高的设备及气体放散源采取设消声器，基础设减振，风机进出口与管道之间为软连接，设置专用鼓风机房或设置在建筑物内，公司厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 | 落实 |
|  | 加强环境风险预防和控制，制定并落实突发环境风险应急预案和事故风险防范措施，并适时更新升级，环境风险应急预案应报环保部门备案。加强维护和管理，杜绝生产过程中跑、冒、滴、漏现象的发生，确保污染治理设施正常运行。加强危险化学品使用和贮运过程管理，防止污染事故发生。按《报告书》要求，科学设置事故和消防废水收集系统，储罐区应设置满足应急要求的围堰，以保障出现事故时废水不外排。配备相应的应急物资与设备，并保持一定冗余量，定期开展环境应急培训和演练 | 公司严格落实各项环境风险防范措施，并在全厂综合污水处理中心设置了4000m³的事故池及焦化酚氰废水处理站设置了2600m³的事故池，以保障出现事故时废水不外排。 储罐区设置了满足防范要求的围堰，确保了发生事故时废水不外排。 公司加大风险监控力度，建立了全厂环境风险防范与应急管理体系，并制定了《芜湖新兴铸管有限责任公司（三山区）突发环境事件应急预案》，并于2018年1月19日在芜湖市环境保护局备案（备案编号340208-2018-001-M）。 公司定期开展环境风险应急演练，并落实各项应急管理措施以及风险防范措施，以防止各类环境风险事故发生 | 落实 |
|  | 进一步优化生产工艺和环境保护设施设计，定期开展清洁生产审核，不断提高清洁生产水平，保证企业清洁生产指标达到国内同行业先进水平。规范排污口标准化建设，安装污染物自动连续监测系统，并与环保部门联网，排气筒应按规范要求预留永久性监测口，按《报告书》中明确的环境监测要求，落实环境监测工作。项目主要污染物及特征污染物排放指标不得超过我局核定的总量控制指标 | 项目不同工段采用的生产工艺和环保设计均经过专业人士考察设计，企业定期自检，并开展清洁生产审核，不断提高自身的清洁生产水平，确保自身为国内同行业的先进水平。 排污口设置规范、有标志牌。烧结机机头及机尾、炼铁出铁场和供料除尘、炼钢转炉二次除尘、焦炉烟囱、发电锅炉烟囱安装有污染物在线监测系统，并与省生态环境厅联网。排气筒已按规范要求留有永久性监测口。项目各污染物排放总量小于环保局核定的总量 | 落实 |
|  | 你公司应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督 | 企业在项目建设前期就在网络以及公示栏处进行了有关情况的公告。 公司官网有企业24h在线电话，便于周围群众及时反馈信息，主动接受社会监督 | 落实 |
|  | 项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位接此批文后应立即向我局申报环境保护验收。并适时开展环境影响后评价工作 | 企业生产一直以“达标排放、清洁生产、总量控制”为原则，并严格执行环境保护“三同时”制度。 项目在接到批文后，积极主动向环保局申请环境保护验收 | 落实 |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司三山制氧10000Nm3/h空分设备搬迁改造项目 | 按“清污分流、雨污分流”的原则建设。各类清洗废水、循环冷却用水及生活污水经厂区内污水处理设施处理后全都回用于企业生产之中，不外排 | 项目无生产废水产生，大修时产生的循环冷却水，进入厂区全厂污水处理站进行处理，处理达标后全部回用不外排 | 落实 |
|  | 强化自动监控设备管理，减少制氧气化放空过程中的无组织排放量，强化安全生产工作，确保区域内环境空气质量总体水平不降低，单个元素量不集聚 | 制氧过程中会有少量无害废气产生，通过加强生产过程中配有的自动监控管理设备管理，确保区域内环境空气质量总体水平不降低 | 落实 |
|  | 优化厂区总平面布置图，选用低噪生产设备。对过滤分离系统等产噪设备应分别采取基础减振、消声、隔声等措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；加强施工期环境管理，采取有效措施控制噪声对周围环境的影响，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB18597-2001）限值要求 | 项目通过优化厂区布置以及采用减振、隔声等措施降低噪声对周边环境的影响 | 落实 |
|  | 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定 | 项目废物为过滤杂质和废分子筛根据根据固体废物鉴别导则鉴别为一般固废，过滤杂质由环卫统一清运，废分子筛由厂家回收处置 | 落实 |
|  | 加强环境风险防范，制定事故情况下的环境应急预案，事故发生是须立即启动应急预案，落实各项事故应急处理措施和应急物资准备工作。运营期间应加强对管线、仪表的安全检测，及时消除安全隐患 | 企业加强风险管理，制定了全厂区的应急预案，确保生产的安全，及时消除安全隐患 | 落实 |
|  | 进一步优化管线设计和施工方案，本项目在生产过程中涉及使用的有毒、有害、易燃、医保化学品，应按照有关部门要求进行安全评价，未通过安全评价，本项目不得投入生产 | 项目原料为氧气、辅料为分子筛均不是有毒有害的物质。项目已经于2018.1.6通过了安全设施竣工验收（见附件10） | 落实 |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司能源综合利用发电工程 | 加强废气治理工作，经过除尘、净化、稳压后的高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气方可直接利用 | 项目所用的煤气均是经过除尘、净化、稳压后的清洁煤气。（1）高炉产生的荒煤气经过重力除尘、布袋除尘；（2）焦炉产生的荒煤气经过氨水洗涤、电捕焦油、脱硫、硫铵、蒸氨、粗苯回收等净化处理；（3）炼钢转炉产生的荒煤气经过洗涤、布袋除尘。处理后的清洁煤气在锅炉内燃烧后经过60m排气筒排放 | 落实 |
|  | 厂区应实施雨污分流、清污分流、一水多用，并提高冷却后随循环利用率。经预处理后的循环水系统排污水、热力系统排污水、化学排污水、辅助生产系统排污水，应全部回用，不得外排 | 厂区内部有完善的雨污分流系统，废水在项目区域经过中和、降温处理后通过厂区污水管网排入该公司综合污水处理站处理后作为高炉冲渣水的补充水使用，不外排 | 落实 |
|  | 优化总图布置，选用低噪生产设备。对余热锅炉、冷却塔、汽轮机、凝汽机、发电机等产噪声设备，应针对性的分别采取隔声、消声、减振措施降低噪声、振动，噪声外排执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中III类限值；合理安排检修时间，重视排气噪声对外环境的影响，并采取切实可行的治理、管理措施，避免产生扰民现象。施工期噪声外排执行《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）中有关规定 | （1）对于鼓风机等产生的机械噪声，采取基础减震以及在车间内壁安装吸声材料降低机械噪声的措施；（2）对于空气动力性噪声，在蒸汽（空气）出口处加装消声器、采用阻尼材料包扎等降噪措施；（3）对泵类与管道连接处采取软连接，减轻管道因共振而产生的噪声（4）施工期严格执行《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）中有关规定，对外界影响较小 | 落实 |
|  | 废水经沉淀处理后产生的污泥应返回生产或妥善处理 处置，避免产生二次污染 | 公司综合污水处理站产生的少量污泥产生，全部由公司集中收集作烧结原料使用 | 落实 |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造项目 | 进一步优化工程设计和污染防治设施，加强运行管理，不断提高清洁生产水平，从源头控制污染。本次技改将增设1套焦炉装煤、出焦过程中逸散烟尘的收集处理装置，用于控制炉门、集气管、装煤孔等处泄露的烟尘、SO2、BaP等有害物质，将其收集到的含尘烟气送入除尘地面站，经袋式除尘器净化后废气由30米高烟囱排放，含尘废气外排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）新建企业排放浓度限值要求 | 厂区已建设一套焦炉装煤、出焦过程中逸散烟尘的收集处理装置，验收数据表明收集后的含尘烟气经除尘地面站袋式除尘器净化后，可满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）新建企业排放浓度限值要求 | 落实 |
|  | 严格落实水污染防治措施。加强项目用水管理，针对技改工程产生的酚氰废水经处理后应全部用于高炉冲渣和烧结配料，不得外排。按照“分区防渗”原则，分别对不同区域采取防渗处理措施，防止污染土壤和地下 | 技改后，焦化环节产生的酚氰废水经处理后，全部用于高炉冲渣和烧结配料，不外排。同时，已对焦化环节包括酚氰废水处理站进行了分区防渗措施，焦化酚氰废水处理站水池采用C25防水混凝土，设计抗渗等级为P6，水池内表面抹水泥基渗透结晶防渗涂层。并在砼中掺膨胀型防水剂防止渗漏 | 落实 |
|  | 根据《报告书》的结论，本焦炉经技术改造后，焦炉炉体边界应设置1000米环境防护距离。你公司应积极协调当地政府做好防护距离内用地规划控制工作，防护距离内不得规划、建设学校、医院、住宅等环境敏感建筑以及农副食品加工、食品医药制造等敏感行业 | 技改后，通过在焦化工序增设焦炉逸散烟尘收集处理装置后，焦化工序卫生防护距离核算为1000m，根据现场实际调查，该防护距离内无学校、医院、住宅等环境敏感建筑。详细可见图6.1-3厂区大气环境防护距离包络线图 | 落实 |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司2×265m2烧结机技术改造项目 | 进一步优化工程设计和污染防治设施，加强运行管理，不断提高清洁生产水平，从源头控制污染。烧结机生产应采用铺底料工艺，以减少烟气原始含尘浓度，同时对烧结机各产尘点均设密闭罩，抽风强制除尘，以控制其烟、粉尘的排放。针对烧结机机头生产过程中产生的含尘、SO2、NOx和二噁英的废气，2台烧结机各设一套H2-SCR脱硝系统＋双室四电场静电除尘器净化＋湿式石灰石石膏法脱硝处理处置，净化后废气由高70米烟囱排放；针对烧结机尾产生的含尘废气，2台烧结机各设置1台电袋复合除尘器（1电加3布袋）净化，净化后废气经45米高烟囱排放；针对燃料破碎、配料转运等产生的含尘废气，2台烧结机共设置一套防爆型袋式除尘净化器和1套袋式除尘净化器净化，净化后烟气经40米高烟囱排放；所有含尘废气外排执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012)新建企业排放限值要求 | 技改后，烧结工艺采用铺底料工艺：铁精矿、熔剂、燃料等按确定的比例分别通过定量圆盘给料机+胶带配料称或直拖式定量胶带给料机进行重量自动配料，由胶带运输机送至混合机进行加水混合，再由胶带机送至制粒机加水进行制粒，同时用蒸汽预热混合料；经过制粒和预热的混合料通过梭式布料机进入烧结机混合料矿槽，同时采用蒸汽射流预热；经圆辊布料机和曲面偏析布料机均匀等厚地布到铺有20~40mm厚铺底料的烧结机台车上。 技改后，新增一套H2-SCR脱硝系统＋双室四电场静电除尘器净化＋湿式石灰石石膏法脱硝处理处置，经净化后的废气通过1根70m高烟囱排放，排放尾气可满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2排放限值要求，烧结过程其余含尘废气均通过袋式除尘器处理，处理后废气排放可满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012)新建企业排放限值要求 | 落实 |
|  | 严格落实水污染防治措施。加强项目用水管理，针对烧结生产间接冷却用水、应尽量循环使用；针对烧结烟气脱硫废水，经沉淀与处理后排入全厂污水处理站处理处置；间接冷却用水、脱硫废水车间保洁用水、生活污水等经厂内各装置处理处置后按原环评批复要求落实好综合利用。 按照“分区防渗”原则，分别对不同区域采取防渗处理措施，防止污染土壤和利用 | 技改后，烧结车间生产废水产生后优先回用于烧结工序，多余部分排入全厂综合废水处理站，经格栅、混凝、絮凝、沉淀、过滤等处理后，尾水进入厂区回用水管网，作为车间补充水回用于生产过程。 烧结车间内浊环水处理池设施已进行防渗处理，采用C30级防水混凝土，抗渗等级P6。管沟采用C25级防水混凝土，抗渗等级S4，排水沟、泵基础、加药装置及过滤其基础均采用C25级混凝土，二次浇灌层采用C30级细石混凝土，垫层采用C15级混凝土。水池内表面抹1mm水泥基渗透结晶防渗涂层 | 落实 |
|  | 根据《报告书》的结论，本烧结机经技术改造后，烧结机应设置600米环境防护距离。你公司应积极协调当地政府做好防护距离内用地规划控制工作，防护距离内不得规划、建设学校、医院、住宅等环境敏感建筑以及农副食品加工、食品医药制造等敏感行业 | 技改后，烧结工序卫生防护距离核算为600m，根据现场实际调查，该防护距离内无学校、医院、住宅等环境敏感建筑。详细可见图6.1-3厂区大气环境防护距离包络线图 | 落实 |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司焦化废水升级提标改造项目 | 项目技改是在现有焦化废水预处理工序后面新增XL-强化预处理系统（AS装置）1套，将现有焦化废水处理的曝气头全部更换为XL-H悬插管式曝气装置；在现有焦化废水处理站最终出水处扩建1套每小时100立方米的焦化废水中水处理系统，年再生水可达57.6万吨。最终出水水质满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）和《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中相关要求，其中处理后30%的浓盐水作为高炉冲渣水的补充水使用，其余70%的中水进入焦化新水管网，作为循环水系统的补充水使用，升级提标改造后的焦化废水仍然全部为零排放 | 项目新增了XL-强化预处理系统（AS装置），且焦化废水曝气头全部更换为XL-H悬插管式曝气装置。验收监测结果表明进入焦化新水管网作为循环系统补充水的中水达到了《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中相关要求。浓盐水作为冲渣水使用，全部为零排放 | 落实 |
|  | 项目在设计与调试过程中，应进一步优化技改方案与工程措施，强化大气污染防治工作，落实水污染防治与防腐防渗措施，强化机械设备噪声的治理，落实各项固废的管理要求。特别需做好对废水处理设施中污泥恶臭的治理，尽可能减轻恶臭气体影响 | 项目选用较为完备的技改和施工方案，对废水池做了相应的防腐防渗措施，针对废水池和污泥散发出的恶臭通过强化操作间通风换气、污泥喷洒除臭剂等措施控制 | 落实 |

2.2竣工环境保护验收要求落实情况

针对项目竣工环境保护验收要求的落实情况见下表所示。

表2.2-1  芜湖新兴铸管现有厂区项目竣工环境保护验收要求落实情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 竣工环境保护验收要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目现状评价 | 进一步提高环境意识，强化环境管理，按要求公开环境信息：保证各类污染处理设施的正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。按规范加强危险废物的管理 | 企业在公司官网有企业24h在线电话，便于周围群众及时反馈信息，主动接受社会监督，同时对各环保设施安排专人看护，定期对各主要排污口进行例行监测，确保各项污染物稳定达标排放。企业加强危险废物的收集及处置，如各工序产生的废油送公司废油暂存场暂存，由公司统一送马鞍山市关东润滑油有限责任公司处理 | 落实 |
| 2 |  | 进一步强化环境风险防范意识，建立严格的风险防范、预警体系，提高应对突发环境污染事件能力 | 公司加大风险监控力度，建立了全厂环境风险防范与应急管理体系，并制定了《芜湖新兴铸管有限责任公司（三山区）突发环境事件应急预案》，并于2018年1月19日在芜湖市环境保护局备案（备案编号340208-2018-001-M）。 公司定期开展环境风险应急演练，并落实各项应急管理措施以及风险防范措施，以防止各类环境风险事故发生 | 落实 |
| 3 |  | 按环境监控计划开展项目污染源、周边大气、地下水及土壤环境质量等跟踪监测要求 | 企业根据项目环评内容制定了一套跟踪监测计划，并定期委托安徽基越环境监测公司对厂区污染源进行监测 | 落实 |
| 4 |  | 按照建设项目环境保护管理条例要求，完备各建设项目环境管理手续 | 现有厂区各建设项目在施工前均依法履行了环评手续，在投产前均履行了验收手续 | 落实 |
| 5 | 芜湖新兴铸管有限责任公司三山制氧10000Nm3/h空分设备搬迁改造项目 | 加强环境风险防范，杜绝环境污染事故发生 | 针对制氧空分设备搬迁项目，企业已聘请专业单位进行管道的设计及安装；对氧气输送管道外层涂抹较为明显的颜色，并设立警示标志和安全防范须知卡；工艺输送泵均采用密封防泄露驱动泵以避免物料泄漏，定期试压检漏物料输送管线；高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志 | 落实 |
| 6 |  | 定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放 | 企业已制定一套定期检修各项环保设备的计划，并委托安徽基越环境监测公司对厂区污染源进行监测，定期观察各项污染物达标排放情况 | 落实 |
| 7 | 芜湖新兴铸管有限责任公司焦化废水升级提标改造项目 | 加强环境风险防范，加强生产原辅材料在使用和储运过程中的管理，杜绝环境污染事故发生 | 焦化废水处理过程中使用的原辅材料包括絮凝剂、混凝剂、石灰、硫酸、消毒剂等，这些物料在使用及储运过程中均按化学药物严格管理，同时也制定了应急预案，以防突发事故产生 | 落实 |
| 8 |  | 定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放 | 企业已制定一套定期检修各项环保设备的计划，并委托安徽基越环境监测公司对厂区污染源进行监测，定期观察各项污染物达标排放情况 | 落实 |

2.3环境管理和环境监测

### 2.3.1环境管理

现有厂区自搬迁至芜湖市三山区至今已运营4年，搬迁前后生产规模、环保设施等均按相关环评报告及环保验收要求落实，符合环保“三同时”，落实了项目的污染治理设施，完成了环保设施竣工验收，申请了排污许可证（编号：91340208748920392N001P）。

芜湖新兴铸管有限责任公司设置专职机构（环保能源部）和专职人员负责公司环境管理工作，制定了较完善的环境管理制度和环境突发事故应急预案（备案编号340208-2018-001-M）。项目污水分质分流管理、废气处理设施、危险废物暂存管理均有1名专职员工负责生产运行。

芜湖新兴铸管有限责任公司环境管理档案基本齐全，各类环保处理设施运行台账、原始记录清楚完整，设施运行良好，整体环境管理水平较好。

### 2.3.2环境监测计划和落实情况

芜湖新兴铸管有限责任公司设有环境监测站，共8人，负责公司的日常环境监测工作。

#### 2.3.2.1机构职责

环境监测包括自动监测系统和人工监测系统，自动监测系统主要是对被测定对象进行实时的、动态的、全面的测定；人工监测是以现场采样、试验室化学分析或仪器分析为主要手段，对被测定对象进行间断地、定时、定点的监（检）测分析。环境监测设备的选型和数据输出形式均符合国家相关标准要求。

#### 2.3.2.2环境监测内容

根据《全国环境监测管理条例》要求，需对各生产车间各污染源进行定期监测。监测项目针对其生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性进行确定。

#### 2.3.2.3自动监测

对厂区现有项目主要的大气污染源，安装有大气污染源自动在线监测，并按照相关要求与环保主管部门联网，以便及时掌握污染物排放状况。

厂区大气污染源自动监测点位和监测项目见表2.3-1。

表2.3-1  芜湖新兴铸管现有厂区大气污染源自动监测计划一览表

| 序号 | 类别 | 测点位置 | 数量 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧结 | 烧结机机头烟气脱硫入口 | 2 | 颗粒物、SO2、NOx |
|  |  | 烧结机机头烟气脱硫出口 | 2 | 颗粒物、SO2、NOx |
|  |  | 烧结机机尾 | 2 | 颗粒物 |
| 2 | 焦化 | 焦炉烟囱 | 1 | 颗粒物、SO2、NOx |
| 3 | 炼铁 | 高炉矿槽除尘系统 | 2 | 颗粒物 |
|  |  | 高炉出铁场除尘系统 | 2 | 颗粒物 |
| 4 | 炼钢 | 转炉二次烟气除尘系统 | 1 | 颗粒物 |
| 5 | 发电站 | 130t/h锅炉 | 1 | 颗粒物、SO2、NOx |

#### 2.3.2.4人工监测

芜湖新兴铸管现有厂区污染源人工监测主要委托安徽基越环境监测公司进行监测。

（1）废气污染源监测

厂区现有项目的废气污染源监测项目、测点位置见表2.3-2，无组织监测计划见表2.3-3。

表2.3-2  芜湖新兴铸管现有厂区有组织废气污染源监测计划一览表

| 序号 | 工序 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰 | 1#、2#石灰回转窑窑尾 | 颗粒物、NOx | 每季1次 |
| 2 | 烧结 | 1#、2#烧结机机头 | 颗粒物、SO2、NOx | 每季1次 |
|  |  | 1#、2#烧结机脱硫入口 | 颗粒物、SO2、NOxX | 每月1次 |
|  |  | 1#、2#烧结机脱硫出口 | 颗粒物、SO2、NOx | 每月1次 |
|  |  | 1#、2#烧结机机尾 | 颗粒物 | 每月1次 |
|  |  | 烧结配料及转运系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 烧结燃料系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
| 3 | 焦化 | 装煤除尘地面站 | 颗粒物、SO2、BaP | 每季1次 |
|  |  | 出焦除尘地面站 | 颗粒物、SO2 | 每季1次 |
|  |  | 干熄焦除尘系统 | 颗粒物、SO2 | 每季1次 |
|  |  | 焦炉逸散烟气 | 颗粒物、SO2、NOx、BaP | 每季1次 |
|  |  | 焦炉烟囱 | 颗粒物、SO2、NOx | 每季1次 |
|  |  | 筛焦楼除尘 | 颗粒物 | 每季1次 |
| 4 | 炼铁 | 1#高炉矿槽除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 1#高炉出铁场除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 2#高炉矿槽除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 2#高炉出铁场除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
| 5 | 铸管 | 球墨铸管混铁炉、工频炉 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 喂丝球化除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 热膜离心浇铸除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 热膜退火炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 半年1次 |
|  |  | 水冷退火炉1 | 颗粒物、SO2、NOx | 半年1次 |
|  |  | 水冷退火炉2 | 颗粒物、SO2、NOx | 半年1次 |
|  |  | 热膜喷锌除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 中大线喷锌除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 小线喷锌除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 热模三磨除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 水冷离心机除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 热模工频电炉除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 制芯烘砂除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 管模工段除尘装置1 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 管模工段除尘装置2 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 三乙胺尾气净化(水冷) | 三乙胺 | 每季1次 |
|  |  | 三乙胺尾气净化(热模) | 三乙胺 | 每季1次 |
| 6 | 炼钢 | 1#、2#转炉二次烟气除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | 转炉屋顶三次除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
|  |  | LF精炼除尘系统 | 颗粒物 | 每季1次 |
| 7 | 轧钢 | 小棒加热炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 半年1次 |
|  |  | 大棒加热炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 半年1次 |
|  |  | 中棒加热炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 半年1次 |
|  |  | 高线加热炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 半年1次 |
|  |  | 精品高线加热炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 半年1次 |
| 8 | 发电 | 130t/h锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 每季1次 |
|  |  | 35t/h锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 每季1次 |
| 9 | 矿渣微粉 | 矿渣微粉生产线除尘系统 | 颗粒物、SO2、NOx | 每季1次 |

表2.3-3  芜湖新兴铸管现有厂区厂界无组织监测计划一览表

| 序号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界北 | 颗粒物、SO2、NOx | 每季1次 |
| 2 | 厂界南 |  |  |
| 3 | 厂界西 |  |  |
| 4 | 厂界东 |  |  |

（2）废水污染源监测

废水污染源监测项目、测点位置见表2.3-4。

表2.3-4  芜湖新兴铸管现有厂区废水污染源监测计划一览表

| 序号 | 测点位置 | 测定项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂综合污水处理站出水口 | pH、SS、COD、氨氮、石油类 | 每月1次 |
| 2 | 焦化酚氰废水出水口 | pH、SS、COD、氨氮、石油类、挥发酚 |  |

（3）噪声监测

厂界噪声监测项目及测点位置见表2.3-5。

表2.3-5  芜湖新兴铸管现有厂区噪声监测计划一览表

| 序号 | 监测位置 | 数量 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界四周 | 约1km设置1个点 | 等效连续A声级 | 每季度1次 每次分昼、夜间测定 |

目前，安徽基越环境监测公司已对芜湖新兴铸管现有厂区进行了2017年度和2018年度废气污染源、废水污染源和厂界噪声进行监测。

#### 2.3.2.5监测设置配置

人工监测设备置于环境监测试验室内，监测设备包括无机监（检）测设备、有机监（检）测设备、生物监测设备、基础设施及辅助设备和现场监（检）测设备。

厂区现状配备的主要环保监（检）测设备见表2.3-6。

表2.3-6  环保监（检）测设备一览表

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘（气）检测仪 | 3012H新08代 | 1套 |
| 烟气检测仪 | TH990F | 1套 |
| COD快速测定仪 | 5B-1型 | 1套 |
| COD快速测定仪 | 5B-3型 | 1套 |
| 分光光度计 | 722N型 | 1套 |
| 电导率仪 | FE38-5 | 1套 |
| 酸度计 | F2 | 1套 |
| 浊度计 | WZS-186 | 1套 |
| 噪声仪 | - | 1套 |

2.4项目运营期环境污染事故、投诉、纠纷调查

现有厂区已投产多年，未接到周边居民对项目的环保投诉问题。为了解外界相关利益人员对本项目的环境保护情况的意见，项目评价期间走访项目区周边居民和企业，自项目运行以来，公众对芜湖新兴铸管有限责任公司不大了解，经介绍企业生产情况及采取的环保措施后，公众建议企业加强环保投资，确保“三废”达标排放，以及要求企业加强环保管理，确保不对周边居民生活环境造成影响。公司接纳公众提出的建议和意见。

2.5公众意见收集调查

本评价为后评价，芜湖新兴铸管有限责任公司已建成运营约4年，为了能够真实反映附近的公众对该项目的了解、认识和要求，让更多的公众参与关心本项目的运营，广泛听取公众在各方面提出的良好建议和宝贵意见，开展了公众参与调查工作。

# 3建设项目工程评价

3.1工程概况

### 3.1.1项目概况

（1）项目名称：芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目环境影响后评价报告；

（2）建设单位：芜湖新兴铸管有限责任公司；

（3）建设地点：芜湖市三山经济开发区；

（4）建设性质：已建；

（5）占地面积：137万m2；

（6）职工人数：劳动定员5500人；

（7）工作制度：工作制度为每天3班生产，每班8小时，每个工序具体工作时间见表3.1-1；

（8）生产规模：核定的生产规模为198万t铁水、150万t钢水（原核定炼钢产能190万吨/年，其中包括150万吨/年转炉炼钢、40万吨/年电炉炼钢，厂区目前无电炉炼钢，故核定厂区现有转炉炼钢产能为150万t）、80万t线材及90万t棒材；

（9）总投资：厂区目前总投资1198346.3万元，其中环保投资95000万元，占总投资的7.93%。

表3.1-1  厂区各工序工作时间一览表

| 序号 | 车间 | 设备/工序 | 年工作时间(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料场 | 转运站 | 7920 |
|  |  | 地下料仓上料 | 7920 |
| 2 | 焦化 | 煤预粉碎 | 7008 |
|  |  | 备煤粉碎系统 | 7008 |
|  |  | 焦炉 | 8760 |
|  |  | 装煤除尘系统 | 2628 |
|  |  | 筛焦 | 8280 |
|  |  | 粗苯管式炉 | 8760 |
|  |  | 硫胺干燥 | 8760 |
|  |  | 干熄焦 | 8280 |
|  |  | 推焦 | 1752 |
|  |  | 焦炉煤气净化 | 8760 |
|  |  | 焦炉逸散 | 8280 |
| 3 | 烧结 | 配料及各转运系统 | 8400 |
|  |  | 燃料除尘系统 | 8400 |
|  |  | 1#烧结机 | 8400 |
|  |  | 2#烧结机 | 8400 |
| 4 | 炼铁 | 上料转运站 | 6300 |
|  |  | 1#炉矿槽 | 8400 |
|  |  | 2#炉矿槽 | 8400 |
|  |  | 1#炉出铁场 | 5000 |
|  |  | 2#炉出铁场 | 5000 |
|  |  | 1#高炉热风炉 | 8400 |
|  |  | 2#高炉热风炉 | 8400 |
|  |  | 1#煤粉制备 | 8400 |
|  |  | 2#煤粉制备 | 8400 |
| 5 | 铸管 | 混铁炉 | 7200 |
|  |  | 水冷工频电炉 | 7200 |
|  |  | 喂丝球化 | 5760 |
|  |  | 热膜离心浇铸 | 5760 |
|  |  | 热膜退火炉 | 5760 |
|  |  | 水冷退火炉 | 7200 |
|  |  | 喷锌 | 3600 |
|  |  | 中大线喷锌 | 3600 |
|  |  | 小线喷锌 | 3600 |
|  |  | 热模三磨 | 5760 |
|  |  | 水冷离心机 | 7200 |
|  |  | 水冷三磨 | 5760 |
|  |  | 热模工频电炉 | 3600 |
|  |  | 制芯烘砂 | 3600 |
|  |  | 管模工段 | 3600 |
|  |  | 三乙胺尾气净化(水冷) | 2400 |
|  |  | 三乙胺尾气净化(热模) | 2400 |
| 6 | 炼钢 | 铁水预处理 | 2160 |
|  |  | 1#转炉 | 2160 |
|  |  | 2#转炉 | 2160 |
|  |  | 转炉屋顶 | 3000 |
|  |  | 精炼及地下料仓 | 2160 |
| 7 | 轧钢 | 小棒加热炉 | 6800 |
|  |  | 大棒加热炉 | 6500 |
|  |  | 大棒加热炉 | 6500 |
|  |  | 普通高线加热炉 | 8000 |
|  |  | 精品高线加热炉 | 8000 |
|  |  | 中棒加热炉 | 6800 |
| 8 | 石灰焙烧 | 石灰焙烧上料 | 7920 |
|  |  | 石灰窑 | 7920 |
|  |  | 成品冷却 | 7920 |
|  |  | 成品冷却、卸料和破碎 | 7920 |
|  |  | 成品卸料 | 7920 |
| 9 | 矿渣微粉 | 矿渣微粉生产线 | 6960 |
| 10 | 发电 | 2台130t/h锅炉 | 7200 |
|  |  | 60t/h过热炉 | 7200 |

### 3.1.2项目组成

芜湖新兴铸管厂区现拥有焦化、烧结、炼铁、铸管、炼钢、轧钢等生产工艺装备以及燃气系统、动力系统等生产辅助设施，具有198万t铁水、80万t球墨铸铁管、150万t钢水、80万t线材及90万t棒材的生产能力。后评价阶段厂区具体项目组成见表3.1-2。

表3.1-2  后评价阶段厂区项目组成一览表

| 车间 | 主要设备 | 核定产能 (万t/a) | 2018年产量(万t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |
| 原料场 | 机械化料场 | / | / |
| 焦化车间 | 2×58孔6m焦炉及配套1×150t/h干熄焦装置 | / | / |
| 烧结车间 | 2×265m2烧结机 | 628 | 322.36 |
| 炼铁车间 | 2×1280m3高炉 | 198 | 196.2 |
| 球墨铸铁车间 | 1×300t混铁炉、8×15t工频电炉、7台水冷离心机、2台热模法离心机 | 80 | 65 |
| 炼钢车间 | 2×120t转炉、1×120tLF炉、1×120tRH真空精炼装置、1×10机10流方坯连铸机、1×4机4流圆坯连铸机 | 150 | 143.85 |
|  | 1×10机10流方坯连铸机、1×6机6流特殊钢圆坯连铸机 |  |  |
| 轧钢车间 | 1条小棒材生产线 | 30 | 35.08 |
|  | 1条大棒材生产线 | 30 | 0 |
|  | 1条中棒材生产线 | 30 | 35 |
|  | 1条精品线材生产线 | 40 | 44.81 |
|  | 1条普通线材生产线 | 40 | 45.13 |
| 公辅工程 |  |  | - |
| 石灰窑 | 2×400t/d回转窑 | 27.6 | 27.6 |
| 渣处理 | 矿渣微粉生产线 | 150 | 140 |
| 发电站 | 2×130t/h高温高压全燃煤气锅炉、配套2×25MW抽凝机组、1×25MW纯凝机组、3×30MW抽凝式汽轮发电机组，配套一台60t/h的过热炉 | - | - |
|  | 1×35t/h燃煤气锅炉（已停用） |  | - |
| 空压站 | 1座铁前区集中空压站 1座钢轧区集中空压站 | - | - |
| 余热回收 | 烧结环冷机余热回收装置 | - | - |
|  | 转炉烟气汽化冷却及余热回收装置 | - | - |
|  | 轧钢加热炉汽化冷却及余热回收装置 | - | - |
| 氧气站 | 2×15000Nm3/h制氧机组和1套10000Nm3/h制氧机组 | - | - |
| 煤气设施 | 1座20万m3高炉煤气柜、1座10万m3焦炉煤气柜、1座10万m3转炉煤气柜和1座转炉煤气加压站 | - | - |
| 高炉余压发电 | 采用全干式透平主机与鼓风机同轴运行方式，即BPRT，直接驱动鼓风机 | - | - |
| 给水站 | 2座750 m3/h水力澄清池、生产消防供水泵房、加药间等 | - | - |
| 软水站 | 规模400m3/h | - | - |
| 除盐水站 | 规模200m3/h |  | - |
| 综合污水处理站 | 1座全厂综合污水处理站，生产废水处理能力850m3/h，深度除盐处理系统处理能力150m3/h | - | - |
| 酚氰废水处理站 | 预处理+废水生化处理+废水深度净化处理，处理能力100m3/h | - | - |

### 3.1.3公用工程

#### 3.1.3.1给排水系统

后评价阶段厂区给排水系统包括生产消防给水系统、生活给水系统、软水给水系统、除盐水给水系统和再次利用水系统、生产排水系统、生活排水系统、浓盐水排水系统和雨水排水系统，主要处理设施包括全厂给水站、全厂综合污水处理站、软水站和除盐水站。

（1）生产消防给水系统

生产消防给水系统含全厂贮水池﹑全厂给水处理站﹑全厂新水供水泵及全厂生产消防供水管网，该系统供给全厂生产和消防用水，新水水源来自长江，厂区边界处水压≥0.3MPa。芜湖新兴铸管有限责任公司于2018年11月23日延续了取水许可证（取水（皖芜湖）字[2013]第0013号），有效期为2018年9月10日至2023年9月9日（见附件11）。

（2）生活给水系统

生活给水系统包括供水管网和计量调节设施，水源来自厂区外部市政自来水管网，厂区边界处水压≥0.3MPa。

（3）生产排水系统

生产排水系统收集各个生产车间内的生产排水，送入全厂综合污水处理站进行处理，处理后全部回用，不外排。

（4）生活排水系统

生活排水系统收集全厂生活污水，送入全厂综合污水处理站进行处理，处理后全部回用，不外排。

（5）雨水排水系统

雨水排水系统收集厂区地面雨水，经雨水排水管道排入排水沟。

（6）软化水给水系统

现有厂区所需软化水由全厂软水站集中制备，由全厂软化水供水管网供各车间使用。

（7）除盐水给水系统

现有厂区所需除盐水由全厂除盐水站及全厂综合污水处理站深度除盐处理系统集中制备，由全厂除盐水供水管网供各车间使用。

（8）再利用水给水

经综合污水处理站物化处理后的合格水作为厂区再利用水，供原料场、烧结、炼铁等工序使用，供水压力≥0.3MPa。

#### 3.1.3.2供电设施

厂区用电由市政供电系统提供，厂区现有1座220kV总降变电所及1座110kV总降变电所，设余能发电及供配电网络，为全厂所有用电设备供电。

#### 3.1.3.3热力设施

（1）高炉鼓风机站

厂区现有1座高炉鼓风机站，内设3台（2台运行，1台备用）AV71BPRT同轴机组，轴流压缩机、煤气透平同轴机组(BPRT)由国内制造厂成套供货。每台轴流风机的进口流量为4500Nm3/min，出口风压0.52MPa（绝压），所配电动机功率为22000kW，电压10kV。

高炉煤气自干式袋式除尘器至减压阀组间管道上引出，经过入口蝶阀，入口插板阀及快速切断阀进入煤气透平做功，通过调节透平第一级静叶的角度来控制炉顶煤气压力，透平发出的机械能补充在轴系上，同电动机一起带动鼓风机做功。做功后的高炉煤气通过出口插板阀、出口蝶阀并入减压阀组后的煤气管道。

BPRT装置与减压阀组组成并联回路，高炉炉况正常时，主要依靠BPRT装置调节顶压，炉况不正常或BPRT装置故障时，由减压阀组承担调节顶压的任务。

（2）发电站

厂区现有1座发电站，内设2台130t/h高温高压全燃煤气锅炉（型号为NG-130/9.81-Q3），配套2×25MW抽凝机组、1×25MW纯凝机组、3×30MW抽凝式汽轮发电机组，配套一台60t/h的过热炉（型号为NG-60/1.27/240-Q，主要作用为轧钢、烧结、炼钢生产过程中产生的低压蒸汽通过独立管道接入过热炉加热至过热蒸汽后接入汽轮机发电）。同时设置1台35t/h燃煤气锅炉，将剩余燃气产生的热能用于余热发电或生产（现已停用）。

（3）空压站

厂区现有1座炼铁车间处（高炉区域）集中空压站和1座轧钢车间处集中空压站。

（4）余热回收装置

余热回收装置包括烧结环冷机余热回收装置、转炉烟气汽化冷却及余热回收装置、电炉烟道汽化冷却及余热回收装置和加热炉汽化冷却及余热回收装置装置。余热回收的蒸汽并入全厂蒸汽管网。

#### 3.1.3.4燃气设施

（1）氧气站

厂区现有2套15000Nm3/h制氧机组和1套10000Nm3/h制氧机组，根据市场调节，厂区满负荷运行时，开启2套15000Nm3/h制氧机组；厂区减产运行时，开启1套15000Nm3/h制氧机组和10000Nm3/h制氧机组。

（2）煤气设施

厂区现有1座20万m3高炉煤气柜、1座10万m3焦炉煤气柜、1座10万m3转炉煤气柜和1座转炉煤气加压站。

（3）高炉煤气余压透平设施

高炉煤气余压透平设施采用全干式透平主机与鼓风机同轴运行方式，即BPRT，直接驱动鼓风机。

（4）焦炉烟气脱硫脱硝设施

现有厂区采用新型催化氧法脱硫+低温SCR脱硝装置处理焦炉烟气中的烟尘、SO2和NOx。

#### 3.1.3.5储运系统

（1）储气柜

焦化等工序产生煤气储存在各个工序车间内的煤气柜内，厂区现有煤气柜设置情况见3.1-3。

表3.1-3  厂区现有储气柜设置情况一览表

| 序号 | 储气柜 | 储存条件 |  | 储气柜容积 | 尺寸 | 数量 | 储存 场所 | 最大储存量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度℃ | 压力MPa | m3 | D*H（mm）*（mm） | 个 |  |  |
| 1 | 高炉 煤气柜 | 0-40 | 9000±300 | 200000 | 直径53588mm* 总高度107360mm | 1 | 高炉煤气柜区 | 18.5万m3 |
| 2 | 转炉 煤气柜 | ≤60 | 一段2.45-2.7，二段3-3.5 | 100000 | 直径61360mm* 总高度51828mm | 1 | 转炉 煤气柜 | 9万m3 |
| 3 | 焦炉 煤气柜 | ≤60 | 7000±300 | 100000 | 直径44747mm* 总高度81412mm | 1 | 焦炉煤气柜 | 8.5万m3 |

（2）储罐

厂区现有储罐设置情况见表3.1-4。

表3.1-4  厂区现有主要储罐汇总一览表

| 序号 | 储存物料 | 储存条件 |  | 储罐容积 | 尺寸 | 个数 | 最大储存量t | 储罐类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度℃ | 压力MPa | m3 | D*H（mm）*（mm） | 座 |  |  |
| 1 | 硫酸 | 常温 | 常压 | 200 | 6000*8345 | 2 | 669.6 | 固定罐 |
| 2 | 液碱 | 常温 | 常压 | 100 | 4400*7585 | 2 | 116 | 固定罐 |
| 3 | 氨水 | 60-80℃ | 常压 | 400 | 8000*8500 | 2 | 1.56 | 固定罐 |
| 4 | 焦油氨水槽 | 70-90℃ | 常压 | 1000 | 12500*9500 | 2 | 3.9 | 固定罐 |
| 5 | 粗苯 | 常温 | 常压 | 400 | 7700*9725 | 2 | 654.72 | 浮顶罐 |

（3）固体废物储存

1）危险固废储存场所

表3.1-5  危险废物储存场所信息一览表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备煤车间 | 焦油渣 | HW11 | 252-001-11 | 炼焦 车间 | / | 不暂存 | / | / |
| 2 | 油库焦油槽 | 再生器残渣 | HW11 | 252-003-11 | 炼焦 车间 | / | 不暂存 | / | / |
| 3 | 备煤车间 | 沥青渣 | HW11 | 252-001-11 | 炼焦 车间 | / | 不暂存 | / | / |
| 4 | 备煤车间 | 焦化酚氰废水处理站污泥 | HW38 | 261-069-38 | 炼焦 车间 | / | 不暂存 | / | / |
| 5 | 备煤车间 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 炼焦 车间 | / | 不暂存 | / | / |
| 6 | 危险废物暂存库 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 暂存库区1 | 50 | 袋装 | 44t | 1个月 |
| 7 |  | 锌粉/泥 | HW23 | 336-103-23 | 暂存库区2 | 80 | 袋装 | 100t | 2个月 |
| 8 |  | 含树脂废砂芯 | HW13 | 900-015-13 | 暂存库区3 | 50 | 袋装 | 30t | 2个月 |
| 9 |  | 废油 | HW08 | 900-201-08 | 暂存库区4 | 80 | 桶装 | 80t | 6个月 |

注：1、焦油渣、再生器残渣、沥青渣、焦化酚氰废水处理站污泥、废活性炭等危险废物产生后，直接厂内运至备煤车间，回用于炼焦系统（环审[2013]300号文中要求）；

2、危险废物暂存库根据储存物料性质不同，分区储存。

2）一般固废储存场所

表3.1-6  一般固废储存场所信息一览表

| 序号 | 贮存场所名称 | 一般固废名称 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力（t） | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉渣暂存处 | 高炉渣(水渣) | 矿渣微粉车间 | 15 | 密闭料仓 | 800 | 1天 |
| 2 | / | 除尘灰、瓦斯灰 | 及时送烧结车间配料 | / | / | / | / |
| 3 | / | 氧化铁皮 | 及时送烧结车间配料 | / | / | / | / |
| 5 | / | 切头尾等轧废 | 及时返回炼钢冶炼 | / | / | / | / |
| 6 | / | 球化渣 | 及时返回铸管熔炼 | / | / | / | / |
| 7 | / | 废轧辊 | 及时返回轧钢车间熔炼 | / | / | / | / |
| 8 | / | 水泥砂浆 | 压滤后送现有固废堆场 | / | / | / | / |
| 9 | / | 溜槽铁 | 及时返铸管熔炼 | / | / | / | / |
| 10 | / | 不含树脂废砂芯 | 做建筑材料外售 | / | / | / | / |
| 11 | 综合料场 | 焦粉和煤尘 | 综合料场西北侧 | 2950 | 露天（挡风抑尘网、洒水） | 5000 | 1-2天 |
| 12 | / | 水处理污泥 | 及时送烧结车间配料 |  | / | / | / |
| 13 | 综合料场 | 废耐火材料等工业垃圾 | 综合料场 | 2000 | 露天（挡风抑尘网、洒水） | 300 | 3天 |
| 14 | 钢渣暂存处 | 钢渣 | 炼钢车间 | 2000 | 半封闭 | 7500 | 1天 |
| 15 | 脱硫渣暂存间 | 烧结脱硫渣 | 烧结车间 | 50 | 全密闭库 | 200 | 4-5天 |

（4）运输

原料通过货船运至码头来料输入接口，通过火车受卸设施和汽车受料设施运至一次料场；产品通过汽车和火车运输。

### 3.1.4厂区现有主要生产设备

厂区现有主要生产设备见下表所示。

表3.1-7  现有厂区主要生产设备一览表

| 序号 | 车间名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料场 | 卸车机 | 台 | 4 | / |
|  |  | 堆取料机 | 台 | 4 | / |
| 2 | 焦化车间 | 焦炉 | 台 | 2 | 58孔6m焦炉 |
|  |  | 干熄焦装置 | 套 | 1 | 150t/h |
|  |  | 冷凝鼓风系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 |
|  |  | 硫铵系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 |
|  |  | 粗苯系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 |
|  |  | 油库系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 |
|  |  | 备煤系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 |
|  |  | 废水处理系统 | 套 | 1 | 100m3/h |
| 3 | 烧结车间 | 烧结机 | 台 | 2 | 265m2 |
|  |  | 配料系统 | 套 | 2 | 44个Ø2600圆盘给料机 |
|  |  | 混合系统 | 套 | 2 | 混合机4台 |
|  |  | 环冷机 | 台 | 2 | 320m2 |
|  |  | 一次冷矿振动筛 | 台 | 3 | LHBJ150×700-III 700t/h |
|  |  | 二次冷矿振动筛 | 台 | 3 | LHBJ150×700-III 700t/h |
|  |  | 三次冷矿振动筛 | 台 | 3 | LHBJ150×600-III 600t/h |
| 4 | 炼铁车间 | 高炉 | 台 | 2 | 1280m3 |
|  |  | 中速磨 | 台 | 2 | 45t/h |
|  |  | 铸铁机 | 台 | 2 | 300t/h |
|  |  | 堆取料机 | 台 | 4 | 1200/200*40 |
| 5 | 球墨铸铁车间 | 混铁炉 | 台 | 1 | 300t |
|  |  | 工频电炉 | 台 | 8 | 15t |
|  |  | 水冷离心机 | 台 | 7 | / |
|  |  | 热模法离心机 | 台 | 2 | / |
|  |  | 水冷退火炉 | 台 | 2 | DN80-1200 |
|  |  | 热模退火炉 | 台 | 4 | DN1200-2600 |
|  |  | 水冷涂衬机 | 台 | 3 | DN80-1200 |
|  |  | 热模涂衬机 | 台 | 1 | DN1200-2600 |
|  |  | 水冷水压机 | 台 | 3 | DN80-1200 |
|  |  | 热模水压机 | 台 | 1 | DN1200-2600 |
|  |  | 水冷喷锌机 | 台 | 3 | DN80-1200 |
|  |  | 热模喷锌机 | 台 | 1 | DN1200-2600 |
|  |  | 水冷养生炉 | 台 | 3 | DN80-1200 |
|  |  | 热模养生炉 | 台 | 1 | DN1200-2600 |
|  |  | 水冷内磨机 | 台 | 3 | DN80-1200 |
|  |  | 热模内磨机 | 台 | 1 | DN1200-2600 |
|  |  | 水冷包装线 | 台 | 3 | DN80-1200 |
|  |  | 热模包装线 | 台 | 1 | DN1200-2600 |
|  |  | 水冷制芯机 | 台 | 5 | DN80-1200 |
|  |  | 热模制芯机 | 台 | 3 | DN1200-2600 |
| 6 | 炼钢车间 | 转炉 | 台 | 2 | 120t |
|  |  | 钢包精炼炉（LF炉） | 台 | 1 | 120t |
|  |  | 真空精炼炉（RH炉） | 套 | 1 | 120t |
|  |  | 方坯连铸机 | 台 | 2 | 10机10流 |
|  |  | 圆坯连铸机 | 台 | 1 | 4机4流 |
|  |  | 特殊钢圆坯连铸机 | 台 | 1 | 6机6流 |
|  |  | 精炼及地下料仓除尘风机 | 台 | 1 | 2240kw |
|  |  | 转炉二次除尘风机 | 台 | 2 | 2000kw |
|  |  | 转炉屋顶除尘风机 | 台 | 1 | 1600kw |
|  |  | 铁水预处理除尘风机 | 台 | 1 | 1400kw |
| 7 | 石灰窑 | 回转窑 | 台 | 2 | 400t/d |
| 8 | 发电站 | 高温高压全燃煤气锅炉 | 台 | 2 | 130t/h |
|  |  | 鼓风机 | 台 | 4 | 88922m³/h |
|  |  | 引风机 | 台 | 4 | 185650m³/h |
|  |  | 抽凝机组 | 套 | 2 | 25MW |
|  |  | 过热炉 | 台 | 1 | 60t/h |
|  |  | 循环风机 | 台 | 1 | 2930m3/h |
|  |  | 纯凝机组 | 套 | 1 | 25MW |
|  |  | 抽凝式汽轮发电机组 | 套 | 3 | 30MW |
|  |  | 燃煤气锅炉 | 台 | 1 | 35t/h（已停用） |
| 9 | 氧气站 | 制氧机组 | 组 | 2 | 15000Nm3/h |
|  |  |  |  | 1 | 10000Nm3/h |
|  |  | 空压机 | 台 | 3 | 85000m3/h |
|  |  | 氧压机 | 台 | 4 | 排气量84m3/min |
|  |  | 氮压机 | 台 | 4 | 排气量84m3/min |
|  |  | 氧透 | 台 | 1 | 15000Nm3/h |
|  |  | 氮透 | 台 | 2 | 25000Nm3/h |
| 10 | 煤气设施 | 高炉煤气柜 | 座 | 1 | 20万m3 |
|  |  | 焦炉煤气柜 | 座 | 1 | 10万m3 |
|  |  | 转炉煤气柜 | 座 | 1 | 10万m3 |
|  |  | 转炉煤气加压站 | 座 | 1 | / |

### 3.1.5厂区现有主要原辅料消耗

后评价阶段主要原辅料消耗量见表3.1-8。

表3.1-8  后评价阶段现有厂区主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量（t/a） | 储存 位置 | 最大储存量（t/a） | 运入方式 | 来源 | 含硫率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口铁精矿 | 197.44 | 综合 料场 | 4.5 | 水路、公路 | 智利、澳洲、伊朗、马来西亚、加拿大、巴西等 | ≤0.13% |
| 2 | 国内铁精矿 | 36.22 | 综合 料场 | 2.5 | 水路、公路 | 铜陵、梅山、弋江等 | ≤0.2% |
| 3 | 球团矿 | 53.04 | 综合 料场 | 5.5 | 水路、公路 | 巴西、乌克兰 | ≤0.016% |
| 4 | 块矿 | 1.40 | 块矿 大棚 | 2 | 水路、公路 | 伊朗、南非 | ≤0.3% |
| 5 | 炼焦煤 | 125.53 | 煤仓 | 8 | 铁路、水路、公路 | 山东、山西、内蒙、朝鲜等 | ≤0.75% |
| 6 | 喷吹煤 | 11.09 | 煤仓 | 2 | 铁路 | 河南、皖北 | ≤0.5% |
| 7 | 废钢 | 23.01 | 炼钢 车间 | 5 | 公路 | 芜湖、马鞍山、巢湖、安庆 | ≤0.02% |
| 8 | 生铁块 | 0.068 | 炼钢 车间 | 0.001 | 公路 | 芜湖、马鞍山、巢湖、安庆 |  |
| 9 | 合金 | 3.06 | 炼钢 车间 | 0.02 | 铁路、公路 | 内蒙、湖南、四川甘肃 | ≤0.03% |
| 10 | 孕育剂（硅铁合金） | 0.18 | 公司 仓库 | 0.01 | 铁路、公路 | 省内 | ≤0.02% |
| 11 | 球化剂（镁颗粒） | 0.13 | 公司 仓库 | 0.01 | 铁路、公路 | 省内 | - |
| 10 | 管模内喷涂料（硅藻土） | 0.07 | 铸管 车间 | 0.005 | 铁路、公路 | 省内 | - |
| 11 | 沥青漆*1 | 0.26 | 铸管 车间 | 0.003 | 铁路、公路 | 省内 | - |
| 12 | 水泥 | 2.66 | 铸管 车间 | 0.01 | 公路 | 省内 | - |
| 13 | 锌丝 | 0.29 | 铸管 车间 | 0.005 | 铁路、公路 | 省内 | - |
| 14 | 萤石 | 0.018 | 烧结 料仓 | 0.001 | 公路 | 省内 | - |
| 14 | 石灰石 | 64.28 | 白灰 料棚 | 0.3 | 公路 | 芜湖、青阳 | ≤0.02% |
| 15 | 生白云石 | 1.95 | 烧结 料仓 | 0.02 | 公路 | 芜湖、南陵 | ≤0.005% |
| 16 | 轻烧白云石 | 11.00 | 烧结 料仓 | 0.02 | 公路 | 芜湖、南陵 | ≤0.03% |
| 17 | 制芯砂 | 0.026 | 铸管 车间 | 0.01 | 公路 | 省内 | - |
| 18 | 树脂*2 | 0.070 | 铸管 车间 | 0.02 | 公路 | 省内 | - |
| 19 | 三乙胺 | 0.0016 | 铸管 车间 | 0.001 | 公路 | 省内 | - |

注：*1—沥青漆由高氯化聚乙烯树脂、改性树脂、增塑剂、环氧树脂、氧化铁黑、炭黑、滑石粉、高岭土、铁钛粉、助剂、甲苯、二甲苯溶剂等组成的单组分防腐涂料。

*2—树脂包括两种：

①冷芯盒树脂：用于水冷法离心球墨铸铁管生产线，耗量约0.04万t/a。

I组份：酚醛树脂，占50%；II组份：聚异氰酸酯50%。

②呋喃树脂：用于热模法离心球墨铸铁管生产线，耗量约0.028万t/a。

沥青漆成分含量如下表所示。

表3.1-9  沥青漆成分一览表

| 沥青漆 | 比例 | 备注 | 沥青漆 | 比例 | 备注 | 沥青漆 | 比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高氯化聚乙烯 | 10 | 固相 | 分散剂 | 0.3 | 固相 | 高岭土 | 5 | 固相 |
| 丙烯酸树脂 | 5 | 固相 | 有机改性膨润土 | 0.5 | 固相 | 空心微珠 | 10 | 固相 |
| 改性树脂 | 7 | 固相 | 碳黑 | 3 | 固相 | 复合铁鈦粉 | 2.5 | 固相 |
| 氯化石蜡 | 4.5 | 固相 | 氧化铁黑 | 5 | 固相 | 甲苯 | 26.4 | 溶剂 |
| 环氧树脂 | 0.8 | 固相 | 滑石粉 | 10 | 固相 | 二甲苯 | 10 | 溶剂 |

### 3.1.6厂区产品上下游关系

厂区产品上下游关系见图3.1-1。

图3.1-1  厂区产品上下游关系示意图

### 3.1.7厂区平面布置

现有项目厂址位于三山经济开发区内，厂址北面是华电芜湖发电厂（华电芜湖发电厂紧邻长江）；南面是小江，小江与长江相通；西侧邻接长江大堤，为三山港区中外运码头所在地，厂区水路物流通过该码头送至厂内，该码头建设方为芜湖三山港口有限责任公司，不包括在本评价范围内，该码头2011年12月开工建设，计划2013年10月全部竣工投运。东侧为规划的三角防护绿地。厂区东北距芜湖市区约29.2km，东北距芜湖南火车站约24.5km，东距沪渝高速公路约20km，东距S321省道约6.2km，南距繁昌老火车站约14.2km。

厂内机械化综合原料场位于场地西侧，铁路来料利用华电现有火车线倾翻卸料，水运来料通过三山港区外运码头运入，道路来料通过厂区主出入口经由厂内道路运至料场东侧汽车受料槽。原料场东侧为烧结车间，料场采用胶带供料。烧结车间东侧为原煤仓。煤仓南侧为高炉区，石灰车间及堆场置于高炉区内，通过高炉矿槽胶带上料。焦化车间置于高炉区东侧，采用胶带运输上料。高炉区南侧为球磨铸管车间，铁水通过铁路运输。铸管车间西侧为炼钢连铸车间，炼钢连铸车间南侧为轧钢区，铁水通过铁路运输至炼钢车间。轧钢区自西向东依次为大棒材车间、中棒材车间、双高线车间和小棒材车间。轧钢区西侧为铸钢车间。成品车间置于轧钢车间南侧，成品通过铁路运出厂外。制氧和煤气柜区位于轧钢区的东南侧，其余公辅设施均靠近主服务车间，厂区总体布置见图3.2-1所示，厂区雨污管网分布图见图3.2-2所示。

图3.1-2  厂区平面布置图

图3.1-3  厂区污水管网分布图

图3.1-4  厂区雨水管网分布图

3.2污染因素分析

### 3.2.1生产工艺及产污环节

现有厂区包括原料场、烧结、焦化、炼铁、铸管、炼钢、轧钢等主要生产单元，各生产单元生产工艺流程如下：

#### 3.2.1.2原料场

机械化原料场主要为烧结、焦化、高炉服务，包括受卸设施、一次料场、供料设施、取制样设施及公用辅助设施等。汽车受料设直接供应输送系统，实现厂外原料短距离直供（不占用堆取料机），降低堆取料机的使用率。

（1）受卸设施

为保证原料顺畅流动，综合原料场设置码头来料输入接口。

火车受卸设施，设置2条铁路卸车线，每条线长120m，可停卸8节车皮，共配置4台链斗卸车机卸车，链斗卸车机将原燃料卸至一次料场的输入系统并运往一次料场贮存。

汽车受料设施，设置3组汽车受料设施，共11个>40t自卸汽车受料槽。接受厂外汽车运来的原燃料和厂内含铁废物。汽车受料槽地上设防雨棚，仓上设防止大块流入的格栅，仓下设给料设备实现连续输送。

（2）贮料场

综合原料场占地面积约14.04万m2。堆取料机的布置可实现同时两进两出等4个系统作业的要求。

堆取料机的堆料能力主要依据卸料能力选择，堆料能力为1500t/h（矿），取料机的能力为1200t/h（矿）。贮料场输送焦炭的系统能力为600t/h，输送含铁料和各种辅原料的系统能力为1200t/h。

（3）供返料设施

综合原料场集中管理各用户原燃料的配送。采用高速大运量、集中配送工艺，输送设备能力大、数量少，输送系统相互兼容、切换灵活可靠，可有效减少通廊占地，提高设备利用率，降低物料输送成本，使原料输送有序顺畅。

①向烧结供料

综合原料场设烧结原料输出系统，可向烧结供给原料、熔剂和燃料。供料系统采用双系统输送，其能力为1200t/h，带式输送机带宽1200mm，带速1.0m/s。

②向炼铁供料

综合原料场设炼铁供料系统，向矿槽输送块矿、球团矿、焦炭、落地烧结矿、杂矿等，供料系统采用单系统输送，在料场段可以和烧结共用原料输送系统，交叉使用，提高输送系统的可靠性。其系统能力为1200t/h，带式输送机带宽1200mm，带速2.0m/s。

③烧结向炼铁供料

烧结设炼铁供料系统，向矿槽输送烧结矿，供料系统采用单系统输送。其系统能力为1200t/h，带式输送机带宽1000mm，带速1.0m/s。

（4）取制样设施

为了对原燃料的品位、水分、强度等理化性能进行检验和测定，在综合原料场共设置4套自动取样和相应的制样设施。

在受卸输出系统的带式输送机上设取样设备，并设取样站。对进厂原料进行取样，经缩分站处理后，制成标准试样送化验室检验，并将取样弃料回送到原输送系统。其目的是检查和测定进厂原料的品位和水分等，进行原料成分鉴定。

各取样站均在线取样，离线制样，样品收集入筒，弃料返回原输送系统。取样制度为定时或定量取样，并设多挡选择。

原料场生产工艺流程及产污节点图见图3.2-1。

图3.2-1  原料场生产工艺流程及产污节点图

#### 3.2.1.2石灰

厂区现有2座400t/d的回转窑，年产活性石灰27.6万t。

回转窑石灰生产线由原料运输、原料上料、原料筛分、竖式预热器、回转窑、竖式冷却器、烟气处理、燃烧系统、成品筛分及输送等系统组成，其生产工艺流程及产污节点图见图3.2-2。

图3.2-2  石灰回转窑生产工艺流程及产污节点图

#### 3.2.1.3烧结

厂区现有2台265m2烧结机，设计规模年产烧结矿628万t。

铁精矿、熔剂、燃料等按确定的比例分别通过定量圆盘给料机+胶带配料称或直拖式定量胶带给料机进行重量自动配料，由胶带运输机送至混合机进行加水混合，再由胶带机送至制粒机加水进行制粒，同时用蒸汽预热混合料；经过制粒和预热的混合料通过梭式布料机进入烧结机混合料矿槽，同时采用蒸汽射流预热；经圆辊布料机和曲面偏析布料机均匀等厚地布到铺有20~40mm厚铺底料的烧结机台车上。然后随着烧结机由头向尾经过点火、抽风烧结，最后变成烧结饼经单辊破碎机破碎后进入环冷机冷却到≤120℃；冷却后的烧结矿由胶带机送至筛分整粒室进行整粒筛分，再由胶带机运至成品仓或高炉供料系统。265m2烧结机生产工艺流程及产污节点图见图3.2-3。

图3.2-3  2×265m2烧结机生产工艺流程及排污节点示意

#### 3.2.1.4焦化

厂区现有2座58孔6m焦炉，设计规模年产焦炭120万t。

主要由备煤车间、炼焦车间、煤气净化车间组成。

（1）备煤车间

备煤车间采用工艺过程简单、布置紧凑、操作方便的先配煤后粉碎工艺流程。备煤车间主要由配煤室、粉碎机室、煤塔顶层以及相应的带式输送机和转运站组成，并设有煤制样室等辅助设施。

（2）炼焦车间

炼焦车间由炼焦工段、干熄焦工段及筛焦工段组成。

①炼焦工段

炼焦工段主要包括焦炉本体、熄焦系统、装煤除尘及焦侧除尘系统。

炼焦工艺装备主要包括：集气系统、加热交换系统、护炉铁件、熄焦系统、焦炉除尘设施及辅助设施。

焦炉机械主要包括：推焦机、拦焦机、装煤车、湿熄焦车、干湿两用电机车及液压交换机和煤塔电子秤。全套焦炉机械采用单元程序控制。

②筛焦工段

筛焦工段由焦台、筛焦楼、炉前焦库及胶带运输系统组成。

采用干法熄焦时，干熄槽排出的冷焦经胶带机连续运至炉前焦库贮存，再通过胶带机定期运至筛焦楼。

采用湿法熄焦时，焦台上的焦炭由刮板放焦机放到运焦胶带机上，由胶带机送到筛焦楼。

③干熄焦工段

根据焦炉小时焦炭产量为~114t/h，配套建设额定处理能力为150t/h的干熄焦装置1套，余热锅炉产生的蒸汽用于发电。干法熄焦时，湿熄焦系统作为备用。

干熄焦装置主要包括干熄炉、供气装置、一次及二次除尘器及循环系统。

（3）煤气净化车间

煤气净化车间年处理煤气量为41000×104m3/a。

煤气净化车间组成为：冷凝鼓风工段、KXTT脱硫提盐工段、硫铵工段（含剩余氨水蒸氨装置）、终冷洗苯工段、粗苯蒸馏工段和油库工段。

①冷凝鼓风工段

该工段的主要任务是煤气的冷凝、冷却和加压输送；焦油、氨水和焦油渣的分离、贮存和输送；煤气中焦油雾滴及萘的脱除。其主要工艺设备包括初冷器、煤气鼓风机、机械化氨水澄清槽及电捕焦油器等。

②脱硫提盐工段

KXTT脱硫工段包括脱硫、提盐及剩余氨水蒸氨两部分。其作用是将焦炉煤气中的硫化氢含量由2~9g/Nm3脱至100mg/Nm3以下，同时提盐得到硫代硫酸铵、硫氰酸铵产品，主要工艺设备有吸收塔、氧化塔、脱色釜等。

煤气脱硫脱氰技术的吸收液是氨水。焦炉煤气进入吸收塔下部与塔顶喷淋的吸收液充分接触，使吸收的NH3、H2S、HCN全部转化成硫氰酸铵、硫代硫酸铵，以达到煤气脱硫脱氰的目的。提盐工序是以硫氰酸铵-硫代硫酸铵-水三元相图为理论基础，将脱硫液蒸发至进入硫代硫酸铵的结晶区后，保持一定温度，使硫代硫酸铵和硫酸铵同时结晶析出，再离心分离出硫代硫酸铵和硫酸铵产品。离心分离后的滤液再进一步冷却，使硫氰酸铵结晶析出，离心分离可得硫氰酸铵产品，分离硫氰酸铵后的滤液再返回脱硫系统，形成闭路循环。

KXTT脱硫提盐工艺不产硫磺或硫膏、吸收塔阻力低，废液全部提盐，无废液产生，脱色釜产生的废活性炭掺入炼焦煤中，尾气设有专门的尾气回收塔进行回收，排放尾气中H2S≤3mg/m3，NH3≤30mg/m3。

③硫铵工段

该工段的主要任务是用硫酸洗去煤气中的氨并生产硫铵，将煤气中的氨含量脱至30mg/Nm3以下。其主要工艺设备包括煤气预热器、硫铵饱和器、满流槽、母液循环泵、结晶泵等。

④洗脱苯工段

该工段包括终冷、洗苯及脱苯三部分。终冷主要是将硫铵来的煤气冷却到25℃左右；洗苯的任务是用焦油洗油洗去煤气中的苯，洗苯后煤气含苯量为~4g/Nm3；脱苯的主要任务是将洗苯后的含苯富油脱苯，生产轻重苯外售，脱苯后的贫油返回洗苯系统循环使用。

主要工艺设备包括终冷塔、洗苯塔、脱苯塔、再生器、管式炉、贫富油换热器、一段贫油冷却器、二段贫油冷却器、油气换热器、粗苯冷凝冷却器等。

⑤油库工段

该工段设置有焦油贮槽、粗苯贮槽、洗油贮槽、碱贮槽，卸碱槽，硫酸槽和卸酸槽等。

焦化生产工艺流程及产污节点图见图3.2-4至3.2-6。

图3.2-4  焦化备煤、炼焦生产主要工艺流程及产污节点图

图3.2-5  焦化煤气净化系统生产工艺流程及产污节点图

图3.2-6  KXTT煤气脱硫脱氰工艺流程及产污节点图

#### 3.2.1.5炼铁

厂区现有2座1280m3高炉，设计规模年产铁水198万t。

主要生产工艺流程为：高炉生产所需要各种原燃料通过胶带机输送至高炉矿槽，通过槽下的筛分、称量设备配料后的入炉料由胶带机运送至高炉炉顶料罐内，通过无料钟炉顶设备加入到高炉内，筛下的返矿和返焦通过胶带机运送到烧结机车间。高炉铁水采用铁水罐车运送至炼钢车间及铸管车间；高炉渣经水淬粒化、脱水后汽车外运；煤气灰经加湿搅拌后通过汽车运出。高炉炼铁生产工艺流程及产污节点图见图3.2-7。

图3.2-7  高炉炼铁生产工艺流程及产污节点图

#### 3.2.1.6铸管

球墨铸管工艺主要由熔炼、离心浇注、退火、精整、包装各工序组成。

（1）熔炼与球化工艺

高炉铁水进入混铁炉的温度约1300℃，含碳量为4.0～4.3%，而球化处理前要求铁水温度为1500℃，含碳量为3.6～3.8%，S≤0.02%，P≤0.03%。因此需要采用工频炉对铁水进行加热、升温，通过加入低碳废钢，以降低含碳量，同时调整硅、锰等其它元素含量。当温度、成份符合要求后，即可进行球化处理。铁水球化采用镁粒球化，处理过程温降小，球化效果好，铁水球化后经直读光谱仪快速检验，成分合格的球化铁水转运铸管生产线。

（2）浇注工艺

DN80-1400铸管采用水冷法金属模离心工艺生产，水冷离心机采用新研制开发的数字离心机。在离心机走速、扇形包翻转、铁水称重等方面采用智能化精确控制协调，采用信息反馈、自动控制、调节离心机，从而达到精确控制铸管壁厚的要求。水冷离心机管模型腔内喷硅铁粉、热模离心机管模型腔内喷由膨润土和硅藻土调制的涂料防止铁水与金属模粘接。

（3）退火工艺

水冷离心工艺生产的铸管采用高温退火工艺，采用连续式退火炉。铸管经加热、保温、冷却，使组织发生变化，形成基体为铁素体的球墨铸铁管，保证产品获得良好的延伸率。热模法离心工艺生产的铸管由于铁水在管模内冷却速度缓慢，凝固过程中渗碳体很少产生，因此退火处理的温度较低。退火采用旋转台车式退火炉，退火完毕铸管被吊到炉外的转台上冷却然后进行抛丸清理外表面。

（4）精整工艺（喷锌、三磨、水压试验、内壁水泥涂衬）

铸管退火，外壁喷锌作表面防腐处理后，进入三磨工位进行磨内壁、磨承口、磨插口，经水压试验后的铸管运往内衬水泥工位进行内涂水泥。热模法离心铸管的精整工艺除常规内外防腐处理及修磨外，根据铸管不同的接口形式和用途还需增加外壁法兰钻孔、气密试验、插口切槽等工序；经水压试验合格后的铸管运往内衬水泥工位进行内涂衬水泥。

（5）包装工艺（养生、内磨、预热、外喷沥青漆等）

球墨铸铁管内壁衬完水泥经蒸汽养生后，进入包装工艺生产线进行内磨，预热，外喷沥青漆，烘干，喷印标记，法兰钻孔，打包处理后入库、外运。沥青漆喷涂废气、烘干废气由集气管收集到退火炉中燃烧后外排。

（6）承口砂芯制造

水冷法铸管的承口砂芯采用冷芯盒制芯工艺制造。常温下的承口芯砂与粘结剂混合后经射芯机射入芯盒，吹气固化，即制成硬度符合要求的芯子，然后上涂料，烘干备用。射芯机采用吹三乙胺气体硬化工艺。热模法球管的承口砂芯采用呋喃树脂自硬砂制芯工艺制造。

（7）管模维修

水冷离心机的管模在整个生产过程中始终处于冷热交替状态，受交变热应力作用使管体内表面产生裂缝，因此，生产一段时间后，必须将管模更换下来进行维修（内壁磨削、打点、堆焊等），消除应力，整合裂缝，延长管模寿命。热模法管模当内壁多次浇注铁水而磨损或管模两端内有微裂纹时，需进行磨削、堆焊等维修。球墨铸铁管生产工艺流程及产污节点图见图3.2-8。

图3.2-8  球墨铸铁管水冷模法生产工艺流程及产污节点图

#### 3.2.1.7转炉炼钢

转炉炼钢车间设有2套铁水预处理、2座顶底复吹120t转炉、1座120tLF钢包精炼炉、1座120tRH真空脱气装置、2台10机10流方坯连铸机、1台4机4流圆坯连铸机、1台6机6流特殊钢圆坯连铸机以及相应配套公辅设施。转炉炼钢车间年产合格钢水150万t。

转炉炼钢车间采用“铁水脱硫-复吹转炉-炉外精炼-高效连铸”四位一体的生产工艺，各主要生产工序工艺流程简述如下：

（1）铁水预处理

铁水预处理采用搅拌脱硫工艺，它是将浇注耐材制成的十字型搅拌桨，经烘烤后插入定量的铁水罐中旋转，使铁水产生漩涡，然后向铁水漩涡区投入定量的脱硫剂，使脱硫剂和铁水中硫在不断搅拌的漩涡中发生脱硫反应。

（2）转炉冶炼

转炉加入铁水和废钢后，摇直炉体，下枪吹氧，炉底喷吹惰性气体，同时加入辅料造渣，进入转炉吹炼、熔池反应过程。当吹炼临近结束（吹氧量完成约90%）时，下副枪测温定碳取样，决定下一步操作。当钢水成分、温度符合预定目标时摇炉出钢，出钢采用挡渣技术，出钢过程中向钢包中加入铁合金料使钢水脱氧和合金化，需加顶渣冶炼的钢水，通过炉后合金溜槽将石灰等顶渣料加入钢包中，出钢完毕。需进行二次精炼的钢水用吊车运至LF或RH装置进一步精炼处理，然后加保温剂送往连铸。

（3）炉外精炼

①LF钢包精炼

钢水由吊车运至LF钢包炉工位，下降炉盖和电极，进行加热处理。加热过程中吹氩搅拌钢水，并根据冶炼钢种的要求适当加入所需脱氧剂、脱硫剂和合金剂。经过30~40分钟的精炼，当钢水温度和成分合格后，再对钢水进行喂丝处理，以便进一步深脱氧、深脱硫和改变非金属夹杂物形态，为连铸机生产无缺陷铸坯提供高质量钢水。

LF设有两个钢包车，当第一包钢水在LF工作工位精炼处理时，第二包钢水可放在待机工位的钢包车上，进行接氩气管，测温/取样等作业。当第一炉钢水处理完毕后运至待机工位，第二炉钢水即刻被送至LF工作工位。

当钢水温度、成分合格后，用吊车将钢包吊运至RH真空精炼工位或直接运至连铸机大包回转台。

②RH装置

真空精炼装置具有以下处理功能：脱气、脱氧、强制吹氧脱碳及自然脱碳、钢水化学升温、合金化及调整合金成分、去除夹杂和净化钢水。多功能化可使钢水在真空精炼装置的工位按多种模式处理，使转炉－精炼－连铸的物流更加顺畅，调度更加灵活，从而提高连铸工序的连浇炉次。除此之外，真空精炼装置还可进行轻处理，利用真空下高的合金收得率节约合金用量。

（4）连铸

将装有精炼好钢水的钢包运至回转台，回转台转动到浇注位置后，将钢水注入中间包，中间包再由水口将钢水分配到每一个结晶器中去；结晶器是连铸机的核心设备之一，它使铸件成型并迅速凝固结晶；拉矫机与结晶转动装置共同作用，将结晶器中的铸件拉出、矫直，经过电磁搅拌、冷却以后，用火焰切割机切割成一定长度的方坯或园坯冷却后送到、轧钢车间或者热送至轧钢车间轧制成材。

炼钢生产工艺流程及产污节点图见图3.2-9。

图3.2-9  转炉炼钢生产工艺流程及产污节点图

#### 3.2.1.8轧钢

厂区共有5条轧钢生产线，其中包括小棒材生产线1条（12mm~60mm），中棒材线材生产线1条（40mm~130mm），大棒材线材生产线1条（130mm~280mm），普通高速线材线1条（6mm~14mm），精品高速线材线1条（5.5mm~22mm）。

（1）小棒材生产线

小棒材轧钢车间设计生产规模为年产棒材30万t。

棒材生产线生产时，在坯料准备及上料方式中有热装直接输送上料和冷坯上料两种情况。

采用热坯直接输送上料时，无缺陷、合格的热连铸坯由热送辊道送入车间，钢坯经横移后由提升机把热坯提升到+5.0m平台的辊道上，通过入炉辊道送入加热炉。当轧机换孔型、换辊短时停歇时，热坯则送入缓冲台架暂时存放，轧机重新开轧后，缓冲台架内的热坯经辊道进入加热炉。

当采用冷坯生产时，凭借磁盘吊车将坯料从料架上取出，放在上料台架上。冷上料台架的偏心轮转动机构将坯料以步进方式向前输送，靠近台架输出端的气动挡料装置下降，使坯料逐根滑落到辊道上。

在入炉辊道上的热坯或冷坯经逐根测长后送入步进梁式加热炉中加热。根据钢种的要求，钢坯在加热炉内加热到980~1050℃后，按轧制节奏由辊道从加热炉侧面单根出炉。加热炉炉型为蓄热步进梁式加热炉。

出炉后的热坯，经辊道输送，钢坯开始进入连轧机组轧制。在精轧机组前设有一段预水冷却装置，以控制轧件进入精轧机组的温度。出精轧机的带肋钢筋棒材立即进入水冷装置进行在线余热淬火处理，水冷后的轧件被夹送辊夹持住送入倍尺分段飞剪，由分段飞剪进行长度优化分段剪切，切成适应冷床长度的倍尺。

分段后的轧件由冷床输入辊道及抛钢装置送到步进齿条式冷床上，轧件在冷床上边步进边自然冷却。下冷床前由对齐辊道使轧件一端对齐到冷床输出方向一端，然后由链式移送机按一定间距和数量形成成排的钢材组，用卸钢装置成排送到冷床输出辊道上。轧件由冷床输出辊道成排地运送到冷剪机处切成定尺长度，定尺材在移送台架运送的过程中进行检查、分选、人工计数，然后落在带有立辊的收集辊道上收集成束，再送到自动打捆机处进行捆扎，最后送到收集台架上进行钢材捆的称重、挂标牌和收集。成品料捆由成品库内的磁盘吊车吊到堆放区堆放。

小棒材生产线生产工艺流程及产污节点图见图3.2-10。

图3.2-10  小棒材生产线生产工艺流程及产污节点图

（2）大棒材生产线

大棒材轧钢车间设计生产规模为年产棒材30万t。

按照实际供坯路线，在坯料准备和上料方式上有两种：炼钢连铸车间的热坯直接上料和冷坯经检查修磨后上料。

热装热送方式：热装坯主要为优质碳结、合结、易切、和弹簧等钢种的热连铸坯。对分断后的连铸坯，由连铸坯输出辊道送至本车间的装料辊道，再经测长、称重后送入加热炉，入炉时坯料温度约600~800C。对于不合格的坯料，可以通过设在辊道边的钢坯剔出装置剔出收集。

冷装料方式：当生产的钢种需要经过检查修磨，如轴承钢、部分合结钢和高牌号的弹簧钢，炼钢连铸车间生产的连铸坯冷却后，由设置在连铸成品跨的修磨、检查作业线清理后，合格的连铸坯通过过跨小车送到轧钢钢坯跨中存放。根据生产计划，再由吊车吊运至步进式上料台架上，上料台架逐根地把钢坯送到加热炉装料辊道上，经测长、称重后送入加热炉加热。

加热炉为端进端出步进式加热炉，双排布料。坯料运到入炉辊道端部停止。由装料机从入炉辊道端部将两根排好的坯料装入加热炉的固定梁上，步进梁将坯料向前输送加热，步距将根据不同坯料断面尺寸调节。步进梁为两段式，当来料为冷热坯交换时，第一段步进梁可根据热坯或冷坯独立调整步进周期，以稳定加热工艺操作。根据不同钢种要求，钢坯在加热炉内加热至950~1200C。

加热好的钢坯由出料机从炉内步进梁上取出放到出炉辊道上。出料机设有两台，单独动作，每次取出双排料中的一根。然后由设在加热炉出口的高压水除鳞装置对坯料进行除鳞，并通过机前辊道（带保温罩）送至开坯机前。由于钢坯为圆形，上述辊道均为带槽辊道。若开坯机出现事故或加热后的坯料不合格，已出炉的钢坯可沿出炉辊道逆向运行进入钢坯跨，由设在那里的剔出装置收集。开坯机机前机后辊道设有推床及钩式翻钢机。钢坯在二辊可逆式开坯机中往复轧制9~13道，轧成接近矩形的中间断面轧件。根据压下规程某些道次后轧件要用翻钢机翻钢后再继续轧制。

中间轧件由中间保温辊道送向连轧机组。进入连轧机组前，轧件头部由设在连轧机组入口的液压剪切头。然后进入平—立交替布置的6架中轧机组中进行无扭转微张力轧制。大于100mm的成品由连轧机组轧出后，不必分段直接进入横移台架收集编组。小于100mm的成品由连轧机组轧出后，通过飞剪分段后进入横移台架收集编组。

横移台架输出辊道将收集编组后的轧件运送到三台圆盘锯处切成定尺长度，圆盘锯两台固定，一台移动。其中第一台进行双倍尺或三倍尺锯切，第二台和第三台同时工作，进行定尺切割。长度小于3m的棒材在锯机入口辊道上由剔出臂捡出，收集筐运入成品跨。

定尺轧件由输送辊道送至冷床进行冷却。冷床(2套)可放双排4m至6m的棒材或单排9m的棒材。在冷床的入口侧设有铣头倒棱机可对轧件两端进行铣头倒棱。冷却后的棒材由冷床输送辊道送到收集台架上，然后进入收集筐中，在此进行人工打捆。最后料捆由吊车吊到成品库堆放。

需缓冷的棒材，锯切成4m、6m、9m定尺后，由两个缓冷箱同时进行收集，以保证其入箱温度在650℃以上。每箱可容纳一根钢坯，箱装满后快速更换系统自动将其更换成空箱，车间需使用两台吊车配合换箱作业，以保证与轧机小时产量匹配。缓冷箱吊至车间指定区域冷却至150℃后方可开箱，进行下一步处理工序。

大棒材生产工艺流程及产污节点图见图3.2-11。

图3.2-11  大棒材生产工艺流程及产污节点图

（3）中棒材生产线

中棒材轧钢车间设计生产规模为年产棒材30万t。

坯料供应主要采用热送方式。炼钢提供的合格热坯由辊道热送至上料台架上，逐根移送至入炉辊道。合格连铸坯经称重、测长后由入炉辊道送入步进梁式加热炉内进行加热。为适应坯料的冷热温度不同和钢种的多样，便于灵活管理，轧钢车间设计了一座侧进侧出双排布料的加热炉，在炉内加热到1050~1250℃，加热炉把加热好的钢坯由出炉辊道逐根送出炉外进入粗轧机区进行轧制。

加热好的钢坯经高压水除鳞后，由粗轧机组前辊道将轧件送入由六架高刚度短应力线轧机组成的粗轧机组前四架进行脱头轧制。轧件出粗轧机组后经1#飞剪进行切头切尾，再经六架中轧机后由2#飞剪进行切头切尾，最后进入四架高刚度短应力线轧机组成的精轧机组进行轧制。轧制8～16道次之后由3#飞剪根据轧件长度进行分段（≥90mm不分段），进入编组台架进行成排。

轧件在编组台架上成排后，由辊道送至热锯切定尺。轧线上设四台定尺锯，其中两台为固定式，两台为移动式。切成定尺的轧件经辊道运至步进齿条式冷床进行冷却，冷却后的轧件由冷床直接运至成品跨的收集槽，由成品跨吊车吊至精整线进行检查、修磨。需要缓冷的棒材经缓冷收集台架收集后，由吊车吊入缓冷坑缓冷，经精整处理后收集入库，按计划对外销售发货。中棒材生产工艺流程及产污节点图见图3.2-12。

图3.2-12  中棒材生产工艺流程及产污节点图

（4）高线生产线

厂区设有1座全连续式高速线材轧钢车间，车间内平行布置2条高速线材生产线。其中1条为采用全国产设备的的普通高速线材，建设规模为40万t/a；另外1条为引进部分进口设备的精品高速线材，建设规模为40万t/a。

1）普通高速线材生产线

普通高速线材生产线线所用坯料采用炼钢连铸车间提供的合格的连铸坯，钢坯由入炉辊道送入步进梁式加热炉中加热。

出炉后的钢坯经过高压水除鳞后由出炉辊道送入粗轧机组中轧制。钢坯在粗轧机组轧制6个道次，由1#飞剪切头、尾后，轧件进入中轧机组轧制，由2#飞剪切头、尾后，进入预精轧机组中轧制。出预精轧机组的轧件通过预水冷装置进行冷却，控制进入精轧机组的温度。水冷后，由3#飞剪切头、尾，进入精轧机组轧制成要求的成品断面。经精轧机组轧出的成品线材，进入由水冷装置和风冷运输机组成的控制冷却作业线。螺旋状的线材从风冷运输机的“尾”部平稳地落入集卷筒，形成盘卷。盘卷通过悬挂式运输机(P&F线)运输，再经过打捆、称重、标记，最终进入成品堆存区。

2）精品高速线材生产线

精品高速线材生产线主要采用冷坯。坯料经测长称重后进入步进梁式加热炉。

加热好的钢坯由炉内辊道输送出炉，然后设在出炉口的高压水除鳞装置对红坯在0.8~1.5m/s的运行速度下，以压力为18~22MPa的高压水进行除鳞。

钢坯在粗轧机组轧制6个道次，由1#飞剪切头、尾后，轧件进入中轧机组轧制，由2#飞剪切头、尾后，进入预精轧机组前两架进行轧制，随后经过一段预水冷装置进行冷却后，进入预精轧机组后四架轧制。预精轧机组第3、4架为悬臂辊环式轧机，最后2架为摩根230Vee顶交式预精轧机。

轧件出预精轧机组后先经水箱冷却，精轧前预水冷设2段水箱，以控制轧件进入精轧机组的温度。经水冷后的轧件先由在线测径仪对轧件进行测量，再由精轧机组前的飞剪切头后进入精轧机组。在精轧机组前布置有侧活套和卡断剪。当轧件进入精轧机组后发生事故时，卡断剪立即启动以使后续轧件不能继续进入精轧机，同时飞剪启动将轧件分断，转辙器将后续轧件导入碎断飞剪通道，碎断剪将预精轧机组轧出的轧件切成碎段，落入废料筐中收集。精轧机组为8架V型超重型机组，其后带有4机架的减径定径机，在两组之间设有水箱，在轧件最终变形前对轧件进行冷却，控制终轧温度、实现低温轧制。

轧出的成品线材，进入由水冷装置和风冷运输机组成的控制冷却作业线。螺旋状的线材在风冷运输机的“尾”部平稳地落入集卷筒，形成盘卷。盘卷通过悬挂式运输机（P&F线）运输，再经过打捆、称重、标记，最终进入成品堆存区。

高线生产工艺流程及产污节点图见图3.2-13。

图3.2-13  高速线材生产工艺流程及产污节点图

#### 3.2.1.9矿渣微粉生产线

150万t/a矿渣微粉生产线主要工艺流程如下：

（1）原料系统：高炉水渣由胶带机运输至湿矿渣堆场（下铺鹅卵石），经滤水、晾干后由胶带输送机送入矿渣中间仓内储存。仓内的矿渣由皮带喂料秤定量卸出，经电磁除铁器除铁后由胶带输送机送到立磨系统。

（2）立磨系统：由原料系统送来的矿渣经气动两路阀、回转锁风阀喂入立磨内烘干并粉磨。喂入磨机的物料被磨辊在旋转的磨盘上挤压，在一定负荷下被粉碎，粉磨后的物料被上升承载的热风(烘干热源由热风炉提供)立即送入位于立磨上部的高效选粉机中分选成粗粉和细粉；细粉既成品由袋收尘器收下，经斜槽、提升机等输送设备送入成品系统；粗粉落在磨盘上再次粉磨。为了节能，一部分粗粉排出立磨，经除铁器、提升机、输送机等设备送回立磨内再次粉磨。废气经高效袋收尘器除尘后由排风机经烟囱排入大气。

（3）成品系统：合格的矿渣粉经提升机、斜槽送入矿渣微粉库内储存。矿渣微粉库内设有充气斜槽，充气后，矿渣微粉可以通过库底卸料设备、散装机装入汽车外销出厂。

矿渣微粉生产线生产工艺流程及产污节点图见图3.2-14。

图3.2-14  矿渣微粉生产线生产工艺流程及产污节点图

#### 3.2.1.10发电站

厂区现有1座发电站，内设2台130t/h高温高压全燃煤气锅炉（型号为NG-130/9.81-Q3），配套2×25MW抽凝机组、1×25MW纯凝机组、3×30MW抽凝式汽轮发电机组，配套一台60t/h的过热炉（型号为NG-60/1.27/240-Q，主要作用为轧钢、烧结、炼钢生产过程中产生的低压蒸汽通过独立管道接入过热炉加热至过热蒸汽后接入汽轮机发电）。同时设置1台35t/h燃煤气锅炉，将剩余燃气产生的热能用于余热发电或生产（现已停用）。

全公司富余的高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气通过公司各煤气管网的专用管道输送到发电工程燃气锅炉内（输气管道采用母管形式、输气管上装有气源切断阀和计量装置，煤气通过干管接至锅炉内的支管进入锅炉燃烧器）；每台锅炉配套1台鼓风机和2台引风机；助燃空气由鼓风机通过空气预热器引入加热后的空气提供。锅炉内煤气燃烧产生的9.81MPa、540℃的高压蒸汽带动汽轮机做功、汽轮机推动发电机将机械能转化为电能后送出。

发电站工艺流程及产污节点图见图3.2-15。

图3.2-15  发电站生产工艺流程及产污节点图

### 3.2.2主要污染源

（1）原料场

废气：各种含铁原料、熔剂和燃料，在卸料、输送、转运以及破碎筛分过程中产生粉尘。

噪声：除尘风机运转产生噪声，堆取料机等机械设备运行噪声。

固体废物：主要为除尘系统收集的粉尘。

（2）石灰

废气：石灰石转运过程中产生粉尘；回转窑煅烧过程中产生含烟尘、NOx的废气；高温石灰在窑头冷却过程中产生粉尘；成品石灰在输送、破碎、筛分、入库及装车等过程中产生的粉尘。

噪声：振动筛、各类风机、泵等设备运转产生噪声。

固体废物：主要为各除尘系统收集的除尘灰。

（3）烧结

废气：烧结熔剂、燃料在破碎、配料、混合及转运过程中产生粉尘；混合料在烧结过程中主抽风系统产生大量含尘及SO2、NOx的废气；成品烧结矿在破碎、筛分、整粒、转运等过程中产生大量含尘废气等。

废水：烧结设备间接冷却循环水系统产生少量排污水；车间地面冲洗产生少量含SS污水；烧结机机头烟气脱硫产生脱硫废水。

噪声：烧结主抽风机、环冷风机、破碎机、振动筛、除尘风机、水泵等设备运行产生噪声。

固体废物：各除尘系统收集的除尘灰；脱硫系统产生的脱硫石膏；脱硝系统产生的废催化剂。

（4）焦化

废气：炼焦煤在贮运、粉碎、转运等过程中产生煤尘；焦炉装煤、推焦操作过程和炉顶、炉门等处泄漏烟尘、SO2、BaP；焦炉燃用净化后的高、焦炉混合煤气产生含少量SO2、NOx的烟气；焦炭在筛分、转运、贮存过程中产生焦尘；煤气净化系统排放各类有机废气等。

废水：炼焦及煤气净化过程中产生含酚、氰废水。

噪声：粉碎机、筛焦设备、各类风机、泵等运行产生噪声。

固体废物：各除尘系统收集的除尘灰；煤气净化、化产回收系统产生的焦油渣、沥青渣、再生器残渣及生化污泥等。

（5）炼铁

废气：上料系统（包括料仓、槽上、槽下的胶带机落料点和振动筛等处）产生粉尘；高炉冶炼产生大量含尘、CO的烟气；出铁场产生烟尘；热风炉燃高炉煤气产生含少量SO2、NOx的烟气；铸铁机铸铁时产生含尘烟气；高炉煤粉制备系统产生煤尘。

废水：炉前水冲渣产生废水，铸铁机冷却产生废水，煤气管道排出冷凝水等。

噪声：冷风管放风阀、炉顶均压放散阀、热风炉助燃风机、高炉鼓风机、制粉系统鼓风机、除尘风机和水泵等运转产生噪声。

固体废物：高炉冶炼产生炉渣；高炉煤气净化系统产生瓦斯灰以及各除尘系统收集的除尘灰；铁沟、渣沟、铁水罐等修砌产生废耐火材料等。

（6）铸管

废气：混铁炉、工频炉产生烟尘，球化包在喂丝球化过程中产生粉尘；铸铁管在喷锌、切环倒角、三磨产生粉尘；喷涂沥青漆时产生含沥青烟、甲苯、二甲苯的废气；退火炉、低温加热炉燃烧煤气产生含烟尘、SO2、NOx的烟气等。

废水：铸管水压试验、水泥砂浆制备和水泥涂衬产生废水、三乙胺尾气净化喷淋间断产生废水等。

噪声：管模修理、水泥衬涂、倒角、切环、内磨产生噪声；除尘风机和循环水泵运行产生噪声。

固体废物：水泥涂衬产生水泥砂浆，喷锌工段除尘器收集的锌粉，其他各除尘系统收集的除尘灰。

（7）炼钢

废气：铁水预处理产生烟尘；转炉散状料上料系统产生粉尘；转炉冶炼过程中产生大量含烟尘、CO烟气；精炼炉冶炼产生含尘烟气；连铸结晶器加保护渣时产生少量烟尘等。

废水：RH真空精炼装置产生含少量SS冷凝水；连铸坯二次喷淋冷却产生含氧化铁皮和少量油的废水。

噪声：转炉、LF炉冶炼产生噪声；除尘风机、RH真空泵及各类泵等运行产生噪声。

固体废物：铁水预处理产生废渣；转炉、精炼炉冶炼产生钢渣；连铸中间罐产生钢包注余渣；各除尘系统收集的除尘灰；水处理系统收集的氧化铁皮；转炉、钢包、连铸中间罐等修砌产生废耐火材料等。

（8）轧钢

废气：加热炉燃用煤气产生含SO2、NOx及少量尘的烟气；抛丸产生粉尘。

废水：轧辊冷却、高压水除鳞、冲氧化铁皮等产的含油及氧化铁皮废水。

噪声：轧线设备及各类风机、泵等运行产生噪声。

固体废物：加热炉产生的炉渣和废耐火材料；水处理系统收集的氧化铁皮及少量废油等。

（9）矿渣微粉生产线

废气：矿渣除铁、皮带转运、立磨、选粉、矿粉转运、汽车散装过程产生粉尘；热风炉燃烧焦炉煤气产生含SO2、NOx及少量尘的烟气。

废水：高炉水渣在沥干过程中产生废水。

噪声：磁选机、立磨、振动筛等设备运行产生噪声。

固体废物：各除尘器收集下来的粉尘，除铁器分拣的铁渣。

（10）其它

废气：发电站锅炉、过热炉燃煤气产生含SO2、NOx和少量尘的废气。

废水：煤气柜水封室、全厂煤气管线排水器等产生少量含酚、氰的煤气冷凝水；全厂生活设施产生生活污水。

噪声：空压站空压机设备运行及气体放散产生噪声。

固废：全厂综合污水处理站产生的污泥；各车间产生的废油。

### 3.2.3后评价阶段水平衡分析

后评价阶段厂区用水主要包括生产用水和生活用水，生产废水和生活污水送入全厂综合污水处理站进行处理，处理后的水全部回用，不外排。后评价阶段全厂水平衡图见图3.2-16，给排水平衡表见表3.2-1。

表3.2-1  项目后评价阶段全厂给排水平衡表

| 序号 | 工序名称 | 总用水量(m3/h) | 循环水量(m3/h) | 补充水量(m3/h) |  |  |  |  |  |  | 排水量(m3/h) |  | 各工序损耗水量(m3/h) | 重复利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 补水总量 | 生产新水(取自长江) | 软水 | 除盐水(自污水处理站/除盐水站) | 常规处理回用水 | 串级用水 | 浓盐水 | 串级排水 | 排入全厂污水处理站 |  |  |
| 1 | 原料场 | 17 |  | 17 |  |  |  | 4 |  | 13 |  | 0 | 17 | 0 |
| 2 | 焦化 | 6173 | 6000 | 123 | 55 |  | 68 |  |  |  |  | 0 | 123 | 97.2 |
| 3 | 烧结 | 869 | 780 | 89 | 57 | 15 |  | 17 |  |  |  | 1.5 | 87.5 | 89.8 |
| 4 | 炼铁 | 10889 | 10657 | 232 | 125 | 5 |  | 70 |  | 32 |  | 43 | 189 | 97.9 |
| 5 | 铸管 | 3996.6 | 3936 | 60.6 | 51.6 |  |  | 9 |  |  |  | 16 | 44.6 | 98.5 |
| 6 | 转炉炼钢 | 15530 | 15070 | 460 | 115 | 192 |  | 111 |  | 42 |  | 47 | 413 | 97.0 |
| 7 | 轧钢 | 11186.1 | 11000 | 186.1 | 100 | 36.1 |  | 50 |  |  |  | 60 | 126.1 | 98.3 |
| 8 | 发电车间 | 14301 | 14124 | 177 | 138 |  | 39 |  |  |  |  | 77 | 100 | 98.8 |
| 9 | 脱硫脱硝 | 8.08 | 2.94 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  | 0 | 5.14 | 36.4 |
| 10 | 白灰 | 199 | 180 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  | 7 | 12 | 90.4 |
| 11 | 制氧 | 6495 | 6400 | 95 | 65 | 30 |  |  |  |  |  | 35 | 60 | 98.5 |
| 12 | 未预见 | 100 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 13 | 37 | 50.0 |
| 13 | 69763.78 | 68199.94 | 1513.84 | 780.74 | 278.1 | 107 | 261 | 0 | 87 | 0 | 299.5 | 1214.34 | 69763.78 | 97.8 |
| 14 | 65 | 0 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  | 60 | 5 | 65 | 0 |
| 15 | 69828.78 | 68199.94 | 1578.84 | 845.74 | 278.1 | 107 | 261 | 0 | 87 | 0 | 359.5 | 1219.34 | 69828.78 | 97.7 |
| 软水站 | 进水 | 生产新水(取自长江) | 324.6 | 除盐水站 | 进水 | 生产新水(取自长江) | 49 | 综合污水处理站 | 进水 | 工序排水 | 416 | 吨钢新水(m3/t) |  | 3.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水 | 常规处理回用水 | 261 |  |  |  |
|  | 出水 | 软水 | 278.1 |  | 出水 | 除盐水 | 39 |  |  | 除盐水 | 68 | 吨钢外排水(m3/t) |  | 0.0 |
|  |  | 浓盐水 | 46.5 |  |  | 浓盐水 | 10 |  |  | 浓盐水 | 87 |  |  |  |

图3.2-16  项目后评价阶段全厂给排水平衡图

### 3.2.4后评价阶段物料平衡

#### 3.2.4.1金属平衡

后评价阶段金属平衡见表3.2-2。

表3.2-2  后评价阶段金属平衡表

| 序号 | 进厂金属料 | 消耗量(万t/a) | 含铁率(%) | 含铁量(万t/a) | 产品 | 产量(万t/a) | 含铁率(%) | 含铁量(万t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进口铁精矿 | 197.44 | 63.7 | 125.77 | 烧结矿 | 322.36 | 56.5 | 182.13 |
| 2 | 国内铁精矿 | 36.22 | 61.5 | 22.28 | 损失 |  |  | 3.18 |
| 3 | 高炉返矿 | 53.04 | 56.5 | 29.97 |  |  |  |  |
| 4 | 除尘灰 | 8.74 | 52.41 | 4.58 |  |  |  |  |
| 5 | 氧化铁皮 | 3.88 | 70 | 2.72 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 185.31 |  |  |  | 185.31 |
| 炼铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入炉烧结矿 | 269.32 | 56.5 | 152.17 | 铁水 | 196.2 | 94 | 184.43 |
| 2 | 球团矿 | 58.34 | 62.2 | 36.29 | 瓦斯灰、除尘灰等 | 5.91 | 50 | 2.96 |
| 3 |  |  |  |  | 高炉渣 | 66.37 | 1 | 0.66 |
| 4 |  |  |  |  | 铁沟、渣沟等损失 |  |  | 0.4 |
| 小计 |  |  |  | 188.45 |  |  |  | 188.45 |
| 球磨铸铁管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁水 | 56.13 | 94 | 52.76 | 铸管 | 65 | 93 | 60.45 |
| 2 | 废钢 | 8.29 | 99 | 8.21 | 除尘灰 | 0.81 | 50 | 0.405 |
| 3 |  |  |  |  | 损失 |  |  | 0.11 |
| 小计 |  |  |  | 60.97 |  |  |  | 60.97 |
| 炼钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁水 | 140.07 | 94 | 131.67 | 钢水 | 143.85 | 99 | 142.41 |
| 2 | 废钢 | 14.72 | 99 | 14.57 | 钢渣 | 15.82 | 25 | 3.95 |
| 3 | 合金 | 3.06 | 15.65 | 0.48 | 炼钢除尘灰 | 2.02 | 60 | 1.21 |
| 4 | 块矿 | 1.40 | 62 | 0.86 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 147.58 |  |  |  | 147.58 |
| 连铸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢水 | 143.85 | 99 | 142.41 | 连铸坯 | 141.51 | 99 | 140.09 |
| 2 |  |  |  |  | 钢包注余渣 | 1.412 | 60 | 0.85 |
| 3 |  |  |  |  | 切头尾废钢等 | 0.88 | 99 | 0.87 |
| 4 |  |  |  |  | 氧化铁皮 | 0.85 | 70 | 0.59 |
| 小计 |  |  |  | 142.41 |  |  |  | 142.41 |
| 小棒生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连铸坯 | 35.99 | 99 | 35.63 | 钢材 | 35.08 | 99 | 34.73 |
| 2 |  |  |  |  | 氧化铁皮 | 0.58 | 70 | 0.41 |
| 3 |  |  |  |  | 切损及轧废等 | 0.5 | 99 | 0.50 |
| 小计 |  |  |  | 35.63 |  |  |  | 35.63 |
| 中棒生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连铸坯 | 37.52 | 99 | 37.14 | 钢材 | 35 | 99 | 34.65 |
| 2 |  |  |  |  | 氧化铁皮 | 1.57 | 70 | 1.10 |
| 3 |  |  |  |  | 切损及轧废等 | 1.4 | 99 | 1.39 |
| 小计 |  |  |  | 37.14 |  |  |  | 37.14 |
| 普通光面高速线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂内生产连铸坯 | 34 | 99 | 45.54 | 钢材 | 45.13 | 99 | 44.68 |
| 2 | 外购连铸坯 | 12 |  |  | 氧化铁皮 | 0.59 | 70 | 0.41 |
| 3 |  |  |  |  | 切损及轧废等 | 0.45 | 99 | 0.45 |
| 小计 |  |  |  | 45.54 |  |  |  | 45.54 |
| 精品光面高速线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂内生产连铸坯 | 34 | 99 | 45.36 | 钢材 | 44.81 | 99 | 44.36 |
| 2 | 外购连铸坯 | 11.82 |  |  | 氧化铁皮 | 0.66 | 70 | 0.46 |
| 3 |  |  |  |  | 切损及轧废等 | 0.54 | 99 | 0.53 |
| 小计 |  |  |  | 45.36 |  |  |  | 45.36 |

#### 3.2.4.2煤气平衡

后评价阶段厂区煤气平衡见表3.2-3。

表3.2-3  后评价阶段全厂煤气平衡表

| 序号 | 项目 | 高炉煤气 (万m3/a) | 焦炉煤气 (万m3/a) | 转炉煤气 (万m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产生量 |  |  |  |
| 1 | 高炉(2×1280m3) | 300774 |  |  |
| 2 | 焦炉(2×58孔) |  | 39549 |  |
| 3 | 炼钢(2×120t) |  |  | 14232 |
|  | 总计 | 300774 | 39549 | 14232 |
| 二 | 使用量 |  |  |  |
| 1 | 焦炉(2×58孔) | 27227 | 11888 |  |
|  | 焦炉烟囱 | 27227 | 11524 |  |
|  | 粗苯管式炉 |  | 364 |  |
| 2 | 石灰窑(2×400t/d) |  | 3450 | 3560 |
| 3 | 烧结(2×265m2) |  | 4508 |  |
| 4 | 高炉(2×1280m3) | 117721 | 540 |  |
| 5 | 炼钢(2×120t转炉) |  | 1311 |  |
| 6 | 球墨铸铁管 | 22298 | 2374 |  |
| 7 | 小棒 | 16160 |  |  |
| 8 | 中棒 | 16350 |  |  |
| 9 | 普通光面高速线材 | 17716 |  |  |
| 10 | 精品光面高速线材 | 18069 |  |  |
| 11 | 发电 | 65233 | 15478 | 10672 |
| 合计 |  | 300774 | 300774 | 39549 |

#### 3.2.4.3硫平衡

后评价阶段厂区硫平衡见表3.2-4及图3.2-17。

表3.2-4  后评价阶段厂区硫平衡表

| 序号 | 进厂金属料 | 消耗量(万t/a) | 含S率(%) | 含S量(t/a) | 产品 | 产量(万t/a) | 含S率(%) | 含S量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进口铁精矿 | 197.44 | 0.13 | 2566.72 | 烧结矿 | 322.36 | 0.03 | 967.08 |
| 2 | 国内铁精矿 | 36.22 | 0.2 | 724.40 | 烧结机烟气 |  |  | 193.97 |
| 3 | 高炉返矿 | 53.04 | 0.03 | 159.12 | 烟气脱硫渣 |  |  | 3363.83 |
| 4 | 活性石灰 | 23.19 | 0.037 | 85.80 |  |  |  |  |
| 5 | 外购活性石灰 | 2.25 | 0.02 | 4.50 |  |  |  |  |
| 6 | 石灰石 | 13.46 | 0.02 | 26.92 |  |  |  |  |
| 7 | 轻烧白云石 | 8.54 | 0.03 | 25.62 |  |  |  |  |
| 8 | 生白云石 | 1.95 | 0.005 | 0.98 |  |  |  |  |
| 9 | 焦粉 | 10.2 | 0.645 | 657.90 |  |  |  |  |
| 10 | 无烟煤 | 7.08 | 0.29 | 205.32 |  |  |  |  |
| 11 | 除尘灰 | 8.74 | 0.077 | 67.30 |  |  |  |  |
| 12 | 焦炉煤气 | 4508 | 0.0000094 | 0.30 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 4528.51 |  |  |  | 4524.88 |
| 焦化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炼焦煤 | 125.53 | 0.75 | 9414.75 | 焦 炭 | 95.87 | 0.645 | 6183.62 |
| 2 | 焦炉煤气 | 11888 | 0.0000094 | 11.19 | 焦炉煤气 | 39306.7 | 0.0000094 | 36.99 |
| 3 | 高炉煤气 | 27227 | 0.0000028 | 7.69 | 焦炉烟囱 |  |  | 18.53 |
| 4 |  |  |  |  | 焦炉炉体无组织 |  |  | 5.24 |
| 5 |  |  |  |  | 装煤及出焦除尘系统 |  |  | 5.21 |
| 6 |  |  |  |  | 逸散烟尘收集装置 |  |  | 9.73 |
| 7 |  |  |  |  | 粗苯管式炉 |  |  | 0.34 |
| 8 |  |  |  |  | 煤气脱硫及化产 |  |  | 3143.05 |
| 9 |  |  |  |  | 干熄焦排气 |  |  | 30.92 |
| 小计 |  |  |  | 9433.63 |  |  |  | 9433.63 |
| 炼铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入炉烧结矿 | 269.32 | 0.03 | 807.96 | 铁水 | 196.2 | 0.029 | 568.98 |
| 2 | 球团矿 | 58.34 | 0.016 | 93.34 | 瓦斯灰、除尘灰等 | 5.91 | 0.08 | 47.25 |
| 3 | 焦炭 | 85.67 | 0.645 | 5525.72 | 高炉渣 | 66.37 | 0.946 | 6278.56 |
| 4 | 喷吹煤 | 11.09 | 0.5 | 554.50 | 高炉煤气 | 304110 | 0.0000028 | 85.15 |
| 5 | 高炉煤气 | 117721 | 0.0000028 | 32.96 | 热风炉烟气 |  |  | 34.78 |
| 6 | 焦炉煤气 | 540 | 0.0000094 | 0.51 | 喷煤制粉 |  |  | 0.27 |
| 小计 |  |  |  | 7014.99 |  |  |  | 7014.99 |
| 球磨铸铁管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁水 | 56.13 | 0.029 | 162.78 | 铸管 | 65 | 0.026 | 169.00 |
| 2 | 废钢 | 8.29 | 0.02 | 16.58 | 除尘灰 | 0.807 | 0.129 | 10.41 |
| 3 | 高炉煤气 | 22298 | 0.0000028 | 6.24 | 烟气 |  |  | 8.42 |
| 4 | 焦炉煤气 | 2374 | 0. 0000094 | 2.23 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 187.83 |  |  |  | 187.83 |
| 炼钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁水 | 140.07 | 0.029 | 406.20 | 钢水 | 143.85 | 0.02 | 287.70 |
| 2 | 废钢 | 14.72 | 0.02 | 29.44 | 钢渣及脱硫渣 | 15.82 | 0.137 | 216.73 |
| 3 | 合金 | 3.06 | 0.03 | 9.18 | 除尘灰 | 2.02 | 0.05 | 10.10 |
| 4 | 块矿 | 1.4 | 0.3 | 42.00 |  |  |  |  |
| 5 | 活性石灰 | 5.16 | 0.037 | 19.09 |  |  |  |  |
| 6 | 轻烧白云石 | 2.46 | 0.03 | 7.38 |  |  |  |  |
| 7 | 焦炉煤气 | 1311 | 0.0000094 | 1.23 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 514.53 |  |  |  | 514.53 |
| 小棒生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高炉煤气 | 16160 | 0.0000028 | 4.52 | 烟气 |  |  | 4.52 |
| 小计 |  |  |  | 4.52 |  |  |  | 4.52 |
| 大棒生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高炉煤气 | 16350 | 0.0000028 | 4.58 | 烟气 |  |  | 4.58 |
| 小计 |  |  |  | 4.58 |  |  |  | 4.58 |
| 普通光面高速线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高炉煤气 | 17716 | 0.0000028 | 4.96 | 烟气 |  |  | 4.96 |
| 小计 |  |  |  | 4.96 |  |  |  | 4.96 |
| 精品光面高速线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高炉煤气 | 18069 | 0.0000028 | 5.06 | 烟气 |  |  | 5.06 |
| 小计 |  |  |  | 5.06 |  |  |  | 5.06 |
| 石灰窑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石灰石 | 50.82 | 0.02 | 101.65 | 活性石灰 | 28.35 | 0.037 | 104.90 |
| 2 | 焦炉煤气 | 3450 | 0.0000094 | 3.25 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 104.90 |  |  |  | 104.90 |
| 发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焦炉煤气 | 15478 | 0.0000094 | 14.57 | 烟气 |  |  | 32.99 |
| 2 | 高炉煤气 | 65233 | 0.0000028 | 18.42 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 32.99 |  |  |  | 32.99 |

注：煤气单位为万m3/a，含硫率指H2S(mg/m3)含量。

图3.2-18  后评价阶段硫平衡图

3.3污染物排放情况分析

### 3.3.1废气污染源及处理措施分析

#### 3.3.1.1废气污染物源

（1）原料场

各种含铁原料、熔剂和燃料，在卸料、输送、转运以及破碎筛分过程中产生粉尘。

（2）石灰焙烧

石灰石转运过程中产生粉尘；回转窑煅烧过程中产生含尘、NOx的废气；高温石灰在窑头冷却过程中产生粉尘；成品石灰在输送、破碎、筛分、入库及装车等过程中产生的粉尘。

（3）烧结

烧结熔剂、燃料在破碎、配料、混合及转运过程中产生粉尘；混合料在烧结过程中主抽风系统产生大量含尘及SO2、NOx的废气；成品烧结矿在破碎、筛分、整粒、转运等过程中产生大量含尘废气等。

（4）焦化

炼焦煤在贮运、粉碎、转运等过程中产生煤尘；焦炉装煤、推焦操作过程和炉顶、炉门等处泄漏烟尘、SO2、BaP；焦炉燃用净化后的高、焦炉混合煤气产生含少量SO2、NOx的烟气；焦炭在筛分、转运、贮存过程中产生焦尘；煤气净化系统排放各类有机废气等。

（5）炼铁

上料系统(包括料仓、槽上、槽下的胶带机落料点和振动筛等处)产生粉尘；高炉冶炼产生大量含尘、CO的烟气；出铁场产生烟尘；热风炉燃高炉煤气产生含少量SO2、NOx的烟气；铸铁机铸铁时产生含尘烟气；高炉煤粉制备系统产生煤尘。

（6）铸管

混铁炉、工频炉产生烟尘，球化包在喂丝球化过程中产生粉尘；铸铁管在喷锌、切环倒角、三磨产生粉尘；喷涂沥青漆时产生含沥青烟、甲苯、二甲苯的废气；退火炉、低温加热炉燃烧煤气产生含尘、SO2、NOx的烟气等。

（7）炼钢

铁水预处理产生烟尘；转炉散状料上料系统产生粉尘；转炉冶炼过程中产生大量含尘、CO烟气；精炼炉冶炼产生含尘烟气；连铸结晶器加保护渣时产生少量烟尘等。

（8）轧钢

加热炉燃用煤气产生含SO2、NOx及少量尘的烟气；抛丸产生粉尘。

（9）矿渣微粉生产线

矿渣除铁、皮带转运、立磨、选粉、矿粉转运、汽车散装过程产生粉尘；热风炉燃烧焦炉煤气产生含SO2、NOx及少量尘的烟气。

（10）其它

发电站锅炉、过热炉燃煤气产生含SO2、NOx和少量尘的废气。

（11）厂区排气筒信息数据梳理

厂区现有排气筒数据见表3.3-1所示。

表3.3-1  厂区现有废气排放口信息一览表

| 序号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施其他信息 | 污染物排放执行标准 | 排放口信息 |  | 备注 | 排气筒 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |  |
| 1 | 煤气发电锅炉烟囱 | 颗粒物、SO2、NOx | / | 燃用净化后的煤气 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2001） | 60 | 4.7 | 130t/h锅炉 | 1# |
| 2 | 发电过热炉烟囱 | 颗粒物、SO2、NOx | / | 燃用净化后的煤气 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2001） | 25 | 0.6 | 60t/h过热炉 | 2# |
| 3 | 35t/h锅炉烟囱 | 颗粒物、SO2、NOx | / | 燃用净化后的煤气 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 25 | 0.8 | 35t/h锅炉 | 3# （已停用） |
| 4 | 焦化备煤预粉碎除尘器排口 （焦化工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 设计风量60000m3/h | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 32 | 0.8 | 精煤预粉粹 | 4# |
| 5 | 焦化备煤粉碎除尘器排口（焦化工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 设计风量40000m3/h | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 32 | 0.8 | 精煤粉碎 | 4# |
| 6 | 焦炉烟囱 （焦化工序） | 颗粒物、SO2、NOx | 目前正在进行脱硫脱硝设施改造 | 采用脱硫后焦炉煤气作为燃料 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 135 | 5.0 | 1#、2#焦炉公用一个排气口 | 5# |
| 7 | 焦化装煤除尘器排口（焦化工序） | 颗粒物、SO2、B(a)p | 侧吸管集气技术，干式净化除尘地面站（袋式除尘器） | 设计风量8000m3/h | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 20 | 1.6 | 1#、2#焦炉公用一个排气口 | 6# |
| 8 | 焦化推焦除尘器排口（焦化工序） | 颗粒物、SO2 | 干式净化除尘地面站（袋式除尘器） | 设计风量34000m3/h | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 20 | 2.2 | 1#、2#焦炉公用一个排气口 | 7# |
| 9 | 焦炉逸散烟气收集装置排口（焦化工序） | 颗粒物、SO2、NOx、B(a)p | 袋式除尘器 | 设计风量900000m3/h | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 30 | 4.4 | 1#、2#焦炉公用一个排气口，收集焦炉本体、装煤、推焦时产生的无组织烟气 | 8# |
| 10 | 焦化干熄焦除尘器排口（焦化工序） | 颗粒物、SO2 | 干式净化除尘地面站（袋式除尘器） | 设计风量280000m3/h | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 24 | 2.4 | 干熄焦除尘器 | 9# |
| 11 | 焦化筛焦除尘器排口（焦化工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 设计风量320000m3/h | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 27 | 3.2 | 筛焦楼除尘器，包括焦炭转运尘、焦炭筛分尘 | 10# |
| 12 | 焦化煤气净化回收排口（焦化工序） | H2S、NH3 | 洗净塔 | 洗涤介质：水 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 30 | 0.5 | / | 11# |
| 13 | 焦化脱胺干燥器排口（焦化工序） | 颗粒物、NH3 | 旋风除尘器后串联洗涤除尘 | / | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 23 | 0.8 | / | 12# |
| 14 | 焦化粗苯管式炉排口（焦化工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 燃用净化后的煤气 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 25 | 1.3 | 两个管式炉，一开一备 | 13# |
| 15 | 焦化粗苯管式炉排口（焦化工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 燃用净化后的煤气 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 25 | 1.3 | 两个管式炉，一开一备 | 13# |
| 16 | 原料场7#转运站除尘器排口 （原料储存工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 22 | 1.4 | 供卸料设施（地下料仓上料） | 14# |
| 17 | 原料场8#转运站除尘器排口 （原料储存工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 15 | 1.4 | 供卸料设施（地下料仓上料） | 15# |
| 18 | 烧结配料除尘器排口（烧结工序） | 颗粒物 | 电袋复合除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） | 40 | 3.5 | 1#、2#烧结公用配料系统 | 16# |
| 19 | 烧结燃料破碎除尘器排口（烧结工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） | 40 | 2.6 | 1#、2#烧结公用破碎系统 | 17# |
| 20 | 1#烧结机头脱硫排口（烧结工序） | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、二噁英 | 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法，四电场静电除尘器，脱销系统-SCR | / | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） | 70 | 6 | 1#烧结机 | 18# |
| 21 | 2#烧结机头脱硫排口（烧结工序） | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、二噁英 | 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法，四电场静电除尘器，脱销系统-SCR | / | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） | 70 | 6 | 2#烧结机 | 18# |
| 22 | 1#烧结机尾除尘排口（烧结工序） | 颗粒物 | 电袋复合除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） | 45 | 3.8 | 1#烧结机尾（包含整粒筛分废气和烧结矿冷却废气） | 19# |
| 23 | 2#烧结机尾除尘排口（烧结工序） | 颗粒物 | 电袋复合除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） | 45 | 3.8 | 2#烧结机尾包含整粒筛分废气和烧结矿冷却废气） | 19# |
| 24 | 烧结块矿烘干除尘器排口（烧结工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） | 21 | 1.4 | 1#、2#烧结公用 | 20# |
| 25 | 炼铁1#转运站除尘器排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 25 | 1.7 | 公用单元 | 21# |
| 26 | 炼铁3#转运站除尘器排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 25 | 1.7 | 公用单元 | 22# |
| 27 | 炼铁4#转运站除尘器排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 25 | 1.8 | 公用单元 | 23# |
| 28 | 1#高炉矿槽除尘器排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 23 | 3 | 1#高炉 | 24# |
| 29 | 1#高炉煤粉制备除尘排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 40 | 1.8 | 1#高炉 | 25# |
| 30 | 1#高炉热风炉烟囱排口（高炉工序） | 颗粒物、SO2、NOx | 使用净化煤气，高炉煤气采用干法除尘 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 60 | 5.3 | 1#高炉 | 26# |
| 31 | 1#高炉出铁场除尘排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 25 | 3.8 | 1#高炉 | 27# |
| 32 | 1#高炉炉顶上料除尘排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 20 | 1.2 | 1#高炉 | 28# |
| 33 | 矿渣微粉除尘器排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 50 | 3.5 | 公用单元 | 29# |
| 34 | 铸铁机除尘排口 （高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 22 | 0.95 | 公用单元 | 30# |
| 35 | 2#高炉矿槽除尘排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 23 | 3 | 2#高炉 | 31# |
| 36 | 2#高炉煤粉制备除尘排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 40 | 1.8 | 2#高炉 | 32# |
| 37 | 2#高炉热风炉烟囱排口（高炉工序） | 颗粒物、SO2、NOx | 使用净化煤气，高炉煤气采用干法除尘 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 60 | 5.3 | 2#高炉 | 33# |
| 38 | 2#高炉出铁场除尘排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 25 | 3.8 | 2#高炉 | 34# |
| 39 | 2#高炉炉顶上料除尘排口（高炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012） | 20 | 1.2 | 2#高炉 | 35# |
| 40 | 铁水预处理除尘排口（转炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 35 | 5.4 | 公用单元（与拆炉、拆包、连铸中间罐倾翻废气公用一个排放口） | 36# |
| 41 | 1#转炉一次烟气除尘排口（转炉工序） | 颗粒物 | 转炉一次除尘系统干法（LT干法除尘） | / | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 80 | 1.9 | 1#转炉 | 37# |
| 42 | 转炉二次烟气除尘排口（转炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 35 | 6.8 | 1#、2#转炉二次除尘器公用一个排放口 | 38# |
| 43 | 转炉三次烟气除尘排口（转炉工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 35 | 7.2 | 与转炉地下料仓上料废气（经除尘器处理后）以及炼钢工序精炼炉废气（经除尘器处理后）公用一个排气口 | 39# |
| 44 | 2#转炉一次烟气除尘排口（转炉工序） | 颗粒物 | 转炉一次除尘系统干法（LT干法除尘） | / | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 80 | 1.9 | 2#转炉 | 40# |
| 45 | 石灰窑尾除尘排口（石灰石焙烧工序） | 颗粒物、SO2、NOx | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 40 | 3.6 | 公用单元 | 41# |
| 46 | 白灰上料除尘排口（石灰石焙烧工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 20 | 1.0 | 公用单元 | 42# |
| 47 | 白灰成品冷却除尘排口（石灰石焙烧工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 20 | 0.8 | 公用单元 | 43# |
| 48 | 白灰成品冷却、卸料和破碎除尘排口（石灰石焙烧工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 20 | 1.2 | 公用单元 | 44# |
| 49 | 白灰成品卸料除尘排口（石灰石焙烧工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 20 | 1.2 | 公用单元 | 45# |
| 50 | 小棒加热炉空废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 25 | 1.8 | 小棒 | 46# |
| 51 | 小棒加热炉煤废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 25 | 1.8 | 小棒 | 47# |
| 52 | 中棒加热炉空废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） | 30 | 1.8 | 中棒 | 48# |
| 53 | 中棒加热炉煤废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） | 30 | 1.8 | 中棒 | 49# |
| 54 | 大棒加热炉空废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） | 30 | 1.8 | 大棒 | 50# |
| 55 | 大棒加热炉煤废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） | 30 | 1.8 | 大棒 | 51# |
| 56 | 普通线材加热炉空废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） | 30 | 2.1 | 普通线材 | 52# |
| 57 | 普通线材加热炉煤废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） | 30 | 2.1 | 普通线材 | 53# |
| 58 | 精品线材加热炉空废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） | 30 | 2.1 | 精品线材 | 54# |
| 59 | 精品线材加热炉煤废排口（轧钢工序） | 颗粒物、SO2、NOx | / | 使用净化后的煤气 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） | 30 | 2.1 | 精品线材 | 55# |
| 60 | 混铁炉除尘器 （铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 29 | 2.8 | / | 56# |
| 61 | 水冷工频电炉除尘器（铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012） | 27 | 2.3 | / | 57# |
| 62 | 喂丝球化除尘器 （铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 27 | 1.6 | / | 58# |
| 63 | 热膜离心浇铸除尘器（铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 26 | 2.0 | / | 59# |
| 64 | 热膜退火炉出口 （铸管工序） | 颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯、甲苯、二甲苯 | / | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996），颗粒物、苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）II时段燃气锅炉标准 | 20 | 1.0 | / | 60# |
| 65 | 水冷退火炉出口1 （铸管工序） | 颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯、甲苯、二甲苯 | / | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 |  | 20 | 1.2 | / | 61# |
| 66 | 水冷退火炉出口2 （铸管工序） | 颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯、甲苯、二甲苯 | / | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 |  | 20 | 1.2 | / | 62# |
| 67 | 喷锌废气袋式除尘装置（铸管工序） | 颗粒物 | 重力除尘+袋式除尘 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 18 | 0.9 | / | 63# |
| 68 | 中大线喷锌除尘 （铸管工序） | 颗粒物 | 重力除尘+袋式除尘 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 27 | 1.6 | / | 64# |
| 69 | 小线喷锌除尘 （铸管工序） | 颗粒物 | 重力除尘+袋式除尘 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 21 | 1.2 | / | 65# |
| 70 | 热模三磨除尘出口（铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 20 | 1.6 | / | 66# |
| 71 | 水冷离心机除尘 （铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 27 | 2.2 | / | 67# |
| 72 | 水冷三磨除尘 （铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 27 | 2.4 | / | 68# |
| 73 | 热模工频电炉除尘（铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 26 | 2.0 | / | 69# |
| 74 | 制芯烘砂袋式除尘装置（铸管工序） | 颗粒物 | 湿法+旋风除尘 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 15 | 0.6 | / | 70# |
| 75 | 管模工段袋式除尘装置出口1（铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 20 | 0.65 | 与管模工段除尘器2#尾气公用一个排气口 | 71# |
| 76 | 管模工段袋式除尘装置出口2（铸管工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 滤袋材质：聚酯（涤纶）针刺毡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 20 | 0.65 | 与管模工段除尘器1#尾气公用一个排气口 | 71# |
| 77 | 三乙胺尾气净化 （铸管工序--水冷） | 三乙胺 | 稀磷酸溶液吸收 | / | 《冷芯盒射芯机 技术条件》（JB/T 5361-2006） | 15 | 0.5 | 与热膜工序三乙胺净化尾气公用一个排气口 | 72# |
| 78 | 三乙胺尾气净化 （铸管工序--热模） | 三乙胺 | 稀磷酸溶液吸收 | / | 《冷芯盒射芯机 技术条件》（JB/T 5361-2006） | 15 | 0.5 | 与热水冷工序三乙胺净化尾气公用一个排气口 | 72# |

#### 3.3.1.2废气处理措施

（1）原料场

原料场设有挡风抑尘墙，减少因风引起的扬尘；原料场内各原/燃料堆设有喷水抑尘设施，以减少二次扬尘；带式输送机上部设有密闭防护罩，以防风吹和物料落差散发扬尘；原料场各原/燃料在输送、转运过程中均产生的粉尘，设有密闭罩，粉尘经袋式除尘器净化后通过15m高烟囱（15#）排放；原料场地下料仓上料过程中产生的粉尘，粉尘经袋式除尘器净化后通过22m高烟囱（14#）排放。

（2）石灰焙烧

石灰石在上料、转运过程中产生的粉尘，经袋式除尘器净化后由高20m烟囱（42#）排放；冷却后的石灰在输送、破碎、提升、筛分、入库及装车等过程中产生的粉尘，经3套袋式收尘器除尘净化后分别由20m高烟囱（43#、44#、45#）排放；预热器、回转窑窑头窑尾、冷却器冷却室、预热器顶部上料转运点产生的粉尘，经2套袋式除尘器净化后，经40m高烟囱（41#）排放，高温石灰在窑头冷却过程中产生的粉尘，并入上述窑尾除尘系统处理。

（3）烧结

烧结机生产采用铺底料工艺，减少烟气原始含尘浓度，同时对烧结机各产尘点均设密闭罩，抽风强制除尘，以控制其烟/粉尘的排放。两台烧结机各有一套机头、机尾烟气除尘系统，配料、燃料系统则共用一套除尘系统。

烧结机机头配有烟气脱硫、脱硝设施，以减少烟气中SO2、NOx等的排放。烧结机机头烟气为烧结生产过程中最主要的烟尘、SO2和NOx产生源，烟气先经H2-SCR脱硝处理后，采用双室四电场静电除尘器净化，除尘后的烟气再经过湿式石灰石-石膏法脱硫，净化后废气由70m高烟囱（18#）排放。烧结机机机头废气中二噁英，通过H2-SCR脱硝、四电场静电除尘器、湿法脱硫协同处置后，可吸附在颗粒物上从而减少排放量；烧结机机尾产生的含尘废气，采用1台电袋复合除尘器（1电+3布袋）净化，净化后废气由45m高烟囱（19#）排放；配料及转运等产生的粉尘，采用1套袋式除尘器净化，净化后废气由40m高烟囱（16#）排放；燃料破碎产生的粉尘，因其具有爆炸性危险，采用1台防爆型袋式除尘器净化，净化后废气由40m高烟囱（17#）排放；烧结块矿烘干产生的粉尘，采用1套袋式除尘器净化，净化后废气由21m高烟囱（20#）排放。

（4）焦化

①备煤工段

煤转运站、粉碎机室及运煤通廊等建/构筑物采用密闭结构，有效避免煤尘外逸。在各扬尘场所采用水喷抑尘，防止煤尘逸散造成二次污染。

为消除煤在预粉碎、粉碎过程中产生的煤尘，设有2套袋式除尘器，净化后废气经32m高烟囱（4#）排放。

②炼焦工段

装煤孔盖采用密封结构，并用特制泥浆密封炉盖与盖座间隙，减少90~95%的烟尘外逸；上升管盖、桥管承插口采用水封装置，以减少烟尘外逸；上升管根部采用编织石棉绳填塞，特制泥浆封闭，以减少烟尘外逸。采用弹簧刀边炉门、厚炉门框、大保护板，减少炉门热变形程度，有效防止炉门泄漏；采用炭化室压力稳定控制系统，防止炭化室压力过大出现冒烟冒火现象，以减少烟尘外逸；装煤采用CPS系统，集气管保持微负压，实现无烟装煤。装煤时产生的一部分烟尘通过CPS系统进入负压工作的集气管，另一部分烟尘通过除尘装煤车进入除尘地面站（袋式除尘）净化，净化后废气由20m高烟囱（6#）排放；出焦时产生的烟尘，由设在拦焦机上的吸气罩捕集，经集尘干管送入推焦除尘地面站(袋式除尘)净化，净化后废气由20m高烟囱（7#）排放；焦炉采用高净化后的高、焦混合煤气为燃料，煤气燃烧产生的含SO2、NOx及少量尘烟气由135m高烟囱（5#）排放。

③熄焦工段

采用干法熄焦工艺，在干熄罐顶部装焦处、罐底出焦处、出焦口胶带、循环风机放散口处设置烟尘捕集装置，产生的烟尘经收集后送至干熄焦地面除尘站（袋式除尘）净化，净化后废气由24m高烟囱（9#）排放。

当干熄焦系统出现故障或检修时，采用湿法熄焦。熄焦塔高55m，熄焦塔塔顶设水雾捕集和双层木结构捕尘装置，可使大部分焦尘和水滴捕集下来，干熄焦恢复时间几小时到几十个小时不等，恢复后立即停止采用湿熄焦。

④煤气净化工段

对于煤气净化系统产生的各类废气，首先通过采用先进的工艺流程及设备，从根本上加以控制和治理，其次是采取必要的治理措施：

煤气脱硫采用KXTT技术，煤气H2S含量可由2~9g/m3降到100mg/m3，净化后废气由30m高烟囱（11#）排放，外排废气H2S浓度≤3mg/m3、NH3≤30mg/m3。

对于煤气净化系统的各类设备，采用密闭结构以防止其废气泄漏。

冷凝鼓风工段各槽类设备等放散气体集中接入负压煤气管道，不外排。

粗苯蒸馏工段各油槽分离器和设备管道放散管排出的放散气体集中接入负压煤气管道，不外排。

硫铵工段干燥系统排放的尾气，经旋风除尘+湿式洗涤两级净化后由23m高烟囱（12#）排放。

各贮槽放散管排出的放散气体集中接入负压煤气管道，不外排。

粗苯管式炉燃烧高、焦混合煤气产生的含SO2、NOx及少量尘的烟气，经25m高烟囱（13#）排放。

⑤筛焦工段

焦炭在筛分、转运、贮存过程中产生的焦尘，采用1套袋式除尘器净化，净化后废气由27m高烟囱（10#）排放。焦转运站及运焦通廊采用封闭设计，可避免焦尘外逸造成污染。

为减少炉门、集气管、装煤孔等处泄漏的烟尘、SO2、BaP等有害物质，设置了1套焦炉装煤、出焦过程中逸散烟尘的收集处理装置，即在2座焦炉顶部设置2个烟气收集装置（即排烟罩），将其收集到的含尘烟气通过除尘管道送入除尘地面站，经袋式除尘器净化后由30m高烟囱（8#）排放。

（5）炼铁

原、燃料转运站内胶带机在转运过程产生的含尘气体，采用3套袋式除尘器净化，净化后烟气分别经25m高烟囱（21#、22#、23#）排放。

2座高炉出铁时出铁口、砂口、铁沟、渣沟、摆动流槽等处散发的烟尘，采用排烟罩捕集方式，经袋式除尘器净化后分别由25m高烟囱（27#、34#）排放。

2座高炉炉顶皮带卸料点产生的粉尘，经袋式除尘器净化后分别由高20m烟囱（28#、35#）排放。

2座高炉矿/焦槽槽上及槽下振动筛、称量漏斗、胶带机等受料点设有密闭抽风装置，抽出的含尘废气经袋式除尘器净化后分别由23m高烟囱（24#、31#）排放。

高炉煤气采用干法除尘系统，煤气净化后含尘浓度≤10mg/m3，除供高炉热风炉自用外，其余供其他用户使用。

2座高炉煤粉制备系统从烟气升温炉至煤粉仓，全部采用负压操作，以避免煤粉外逸污染环境；磨煤过程中产生的煤粉由气力输送进入袋式收粉器，将煤粉分离后进入煤粉仓，净化后气体分别经40m高烟囱（25#、32#）排放。

2座热风炉燃用高炉煤气产生的含SO2、NOx及少量尘的烟气，分别经60m高烟囱（26#、33#）排放。

（6）铸管

混铁炉出入铁水时产生的烟尘，工频炉入料出料、增温调质和球化喂丝产生的烟尘，分别经混铁炉顶吸罩、工频炉第四孔排烟、球化转包顶吸罩、车间屋顶罩捕集后送至袋式除尘器净化，净化后烟气经高29m（56#）、27m（57#、58#）的排气筒排放。

离心浇注过程中产生的含尘烟气经顶吸罩捕集后送袋式除尘器净化，净化后烟气经高26m（59#）烟囱排放。

铸管磨承插口、磨内壁及切环倒角等工序产生的含尘废气，采用袋式除尘器净化，净化后烟气经高20m（66#）、27m（67#、68#）烟囱排放。

熔化的锌丝经过喷枪喷到铸管表面时有高温含尘烟气产生，采用重力除尘加袋式除尘的方式净化，净化后烟气经高18m（63#）、21m（64#）、27m（65#）烟囱排放。

铸管外壁喷涂沥青漆、喷漆后烘干均在密闭空间内进行，挥发出来的漆雾、废气经抽吸后送至退火炉中燃烧，热模及水冷退火炉采用净化后的焦炉煤气作燃料，燃烧产生的含SO2、NOx及少量烟尘烟气经高20m（61#、62#）烟囱排放。

制芯烘砂产生的含尘废气，采用湿法+旋风除尘除尘器净化，净化后烟气经高15m（70#）烟囱排放。

砂芯硬化成型过程中有三乙胺废气产生，选用2%-4%的稀磷酸溶液在封闭的净化器中喷淋吸收三乙胺尾气，净化后的尾气通过高15m（72#）的排气筒外排。

（7）炼钢

2座转炉一次烟气采用LT法干式电除尘净化并回收煤气，即炉内烟气经烟罩捕集后送入汽化冷却烟道，用以回收煤气中的显热，然后经蒸发冷却器喷水降温，再进入圆筒形电除尘器进一步净化，净化后的煤气由风机引出。回收期煤气经冷却塔降温后送入煤气柜贮存，非回收期煤气分别经80m（37#、40#）高放散烟囱点火放散。

转炉二次烟气采用袋式除尘器净化，净化后烟气由高35m（38#）烟囱排放。

拆炉、拆包、连铸中间罐倾翻时产生的瞬时粉尘，经集气罩捕集后并入铁水预处理除尘系统。铁水预处理产生的含尘烟气经集气罩捕集后送袋式除尘器净化，净化后烟气分别经高35m（36#）烟囱排放。

转炉辅原料上料系统、地下料仓等产生的粉尘，经集气罩捕集后送精炼炉除尘系统。LF精炼产生的烟尘，经集气罩捕集后送袋式除尘器净化，净化后烟气经高35m（39#）烟囱排放。

连铸结晶器加保护渣时产生的少量含尘烟气，设专用风机将其引入连铸二冷室，利用二冷室内的大量水雾将其净化后，随二冷水进入沉淀池沉淀。

铁水罐、钢水罐及连铸中间罐烘烤、干燥所用燃料为转炉煤气，由于该煤气已经过除尘净化处理，燃烧废气由厂房天窗外排。

（8）轧钢

轧钢各生产线加热炉燃用煤气产生的烟气，分别经25m（46#、47#）、30m（48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#）高烟囱排放。

（9）矿渣微粉生产线

矿渣除铁、皮带转运、立磨、选粉、矿粉转运、汽车散装过程中产生的粉尘，经捕集后送2套袋式除尘器净化，净化后烟气由一根高50m（29#）烟囱排放。

（10）发电站

2台130t/h全燃煤气的高温高压锅炉燃煤气产生的含SO2、NOx及少量尘的烟气经高60m（1#）烟囱排放。

1台60t/h过热炉燃烧煤气产生的含SO2、NOx的烟气经高25m（2#）烟囱排放。

#### 3.3.1.3废气污染物达标排放分析

根据安徽世标检测技术有限公司于2019年4月8日~10日对现有厂区废气的检测报告和2018年安徽基越环境监测公司对厂区例行检测报告，废气设施出口检测结果见表3.3-2至3.3-16。

（1）有组织污染物达标排放分析

表3.3-2  石灰窑工序废气检测结果表

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.09 | 42#排气筒（上料转运出口） | 颗粒物 | 第一次 | 37347 | 8.1 | 0.303 |
|  |  |  | 第二次 | 35568 | 8.5 | 0.302 |
|  |  |  | 第三次 | 37945 | 7.9 | 0.300 |
|  |  |  | 平均值 | 36953 | 8.2 | 0.302 |
|  | 41#排气筒（1#窑尾焙烧烟气出口） | 颗粒物 | 第一次 | 141272 | 13.4 | 1.89 |
|  |  |  | 第二次 | 133478 | 11.5 | 1.53 |
|  |  |  | 第三次 | 140294 | 13.1 | 1.84 |
|  |  |  | 平均值 | 138348 | 12.7 | 1.75 |
|  |  | 氮氧化物 | 第一次 | 212283 | 35 | 7.43 |
|  |  |  | 第二次 | 212350 | 32 | 6.80 |
|  |  |  | 第三次 | 216023 | 32 | 6.91 |
|  |  |  | 平均值 | 213552 | 33 | 7.05 |
|  | 43#排气筒（成品冷却除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 19198 | 7.5 | 0.144 |
|  |  |  | 第二次 | 18642 | 6.8 | 0.127 |
|  |  |  | 第三次 | 18831 | 7.1 | 0.134 |
|  |  |  | 平均值 | 18890 | 7.1 | 0.135 |
|  | 44#排气筒（成品冷却、卸料、破碎除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 65974 | 12.7 | 0.838 |
|  |  |  | 第二次 | 67251 | 13.5 | 0.908 |
|  |  |  | 第三次 | 67729 | 13.2 | 0.894 |
|  |  |  | 平均值 | 66985 | 13.13 | 0.880 |
|  | 45#排气筒（成品卸料除尘 出口） | 颗粒物 | 第一次 | 68147 | 17.4 | 1.19 |
|  |  |  | 第二次 | 68665 | 17.6 | 1.21 |
|  |  |  | 第三次 | 68926 | 17.2 | 1.19 |
|  |  |  | 平均值 | 68579 | 17.4 | 1.20 |

由监测结果可知，石灰窑工序废气经处理后可满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表2排放限值要求；上料转运、成品冷却废气经处理后可满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3），石灰窑工序其他废气经处理后均不能满足钢铁行业超低排放标准限值要求。

表3.3-3  铸管工序废气检测结果表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56#排气筒（混铁炉除尘装置出口） | 颗粒物 | 第一次 | 274985 | 9.8 | 2.69 |
|  |  | 第二次 | 285546 | 10.4 | 2.97 |
|  |  | 第三次 | 282157 | 10.2 | 2.88 |
|  |  | 平均值 | 280896 | 10.1 | 2.85 |
| 57#排气筒（工频炉除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 117112 | 12.1 | 1.42 |
|  |  | 第二次 | 125418 | 13.0 | 1.63 |
|  |  | 第三次 | 128475 | 12.7 | 1.63 |
|  |  | 平均值 | 123668 | 12.6 | 1.56 |
| 58#排气筒（喂丝球化除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 91584 | 11.1 | 1.02 |
|  |  | 第二次 | 85418 | 10.4 | 0.888 |
|  |  | 第三次 | 87052 | 10.8 | 0.940 |
|  |  | 平均值 | 88018 | 10.8 | 0.949 |
| 65#排气筒（铸管中小线喷锌除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 51482 | 15.8 | 0.813 |
|  |  | 第二次 | 55254 | 16.4 | 0.906 |
|  |  | 第三次 | 53495 | 16.1 | 0.861 |
|  |  | 平均值 | 53410 | 16.1 | 0.860 |
| 64#排气筒（铸管大线喷锌除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 71847 | 16.4 | 1.18 |
|  |  | 第二次 | 89247 | 17.8 | 1.59 |
|  |  | 第三次 | 89651 | 17.4 | 1.56 |
|  |  | 平均值 | 83582 | 17.2 | 1.44 |
| 63#排气筒（铸管热膜喷锌除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 31257 | 15.4 | 0.481 |
|  |  | 第二次 | 33159 | 17.4 | 0.577 |
|  |  | 第三次 | 29856 | 16.8 | 0.502 |
|  |  | 平均值 | 31424 | 16.5 | 0.520 |
| 59#排气筒（热膜离心浇铸除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 121478 | 9.0 | 1.09 |
|  |  | 第二次 | 128434 | 9.7 | 1.25 |
|  |  | 第三次 | 113579 | 8.7 | 0.988 |
|  |  | 平均值 | 121164 | 9.1 | 1.109 |
| 66#排气筒（热模三磨除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 121852 | 15.8 | 1.93 |
|  |  | 第二次 | 119875 | 16.4 | 1.97 |
|  |  | 第三次 | 113625 | 15.2 | 1.73 |
|  |  | 平均值 | 118451 | 15.8 | 1.88 |
| 67#排气筒（水冷离心机除尘排口） | 颗粒物 | 第一次 | 250999 | 13.9 | 3.383 |
|  |  | 第二次 | 250949 | 12.8 | 3.293 |
|  |  | 第三次 | 250749 | 13.2 | 3.338 |
|  |  | 平均值 | 250899 | 13.3 | 3.338 |
| 68#排气筒（水冷三磨除尘排口） | 颗粒物 | 第一次 | 89477 | 14.6 | 1.297 |
|  |  | 第二次 | 89427 | 13.5 | 1.207 |
|  |  | 第三次 | 89227 | 13.9 | 1.252 |
|  |  | 平均值 | 89377 | 14 | 1.252 |
| 69#排气筒（热膜工频电炉除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 129468 | ＜20 | / |
|  |  | 第二次 | 132748 | ＜20 | / |
|  |  | 第三次 | 132309 | ＜20 | / |
|  |  | 平均值 | 131508 | / | / |
| 70#排气筒（制芯烘砂除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 7847 | 18.1 | 0.142 |
|  |  | 第二次 | 7653 | 17.8 | 0.136 |
|  |  | 第三次 | 7238 | 17.4 | 0.126 |
|  |  | 平均值 | 7579 | 17.8 | 0.135 |
| 71#排气筒（管模工段除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 11147 | 15.7 | 0.175 |
|  |  | 第二次 | 12988 | 16.4 | 0.213 |
|  |  | 第三次 | 11623 | 16.1 | 0.187 |
|  |  | 平均值 | 11919 | 16.1 | 0.192 |
| 72#排气筒（三乙胺工段水冷（热膜）净化器出口） | 三乙胺 | 第一次 | 64340 | ND | / |
|  |  | 第二次 | 62901 | ND | / |
|  |  | 第三次 | 62382 | ND | / |
|  |  | 平均值 | 63208 | / | / |
| 60#排气筒（热膜退火炉出口） | 颗粒物 | 第一次 | 8157 | 14.1 | 0.115 |
|  |  | 第二次 | 8846 | 14.5 | 0.128 |
|  |  | 第三次 | 8012 | 13.6 | 0.109 |
|  |  | 平均值 | 8338 | 14.1 | 0.117 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 8490 | 12 | 0.102 |
|  |  | 第二次 | 10484 | 14 | 0.147 |
|  |  | 第三次 | 10798 | 15 | 0.162 |
|  |  | 平均值 | 9924 | 14 | 0.137 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 8490 | 59 | 0.501 |
|  |  | 第二次 | 10484 | 58 | 0.608 |
|  |  | 第三次 | 10798 | 59 | 0.637 |
|  |  | 平均值 | 9924 | 59 | 0.582 |
|  | 沥青烟 | 第一次 | 8745 | 14.4 | 0.126 |
|  |  | 第二次 | 8054 | 13.6 | 0.109 |
|  |  | 第三次 | 8836 | 15.2 | 0.134 |
|  |  | 平均值 | 8545 | 14.4 | 0.123 |
|  | 苯 | 第一次 | 8157 | 0.35 | 0.003 |
|  |  | 第二次 | 8846 | 0.38 | 0.003 |
|  |  | 第三次 | 8012 | 0.32 | 0.003 |
|  |  | 平均值 | 8338 | 0.35 | 0.003 |
|  | 甲苯 | 第一次 | 8157 | 0.24 | 0.002 |
|  |  | 第二次 | 8846 | 0.29 | 0.003 |
|  |  | 第三次 | 8012 | 0.23 | 0.002 |
|  |  | 平均值 | 8338 | 0.25 | 0.002 |
|  | 二甲苯 | 第一次 | 8157 | 0.19 | 0.002 |
|  |  | 第二次 | 8846 | 0.25 | 0.002 |
|  |  | 第三次 | 8012 | 0.22 | 0.002 |
|  |  | 平均值 | 8338 | 0.22 | 0.002 |
| 61#排气筒（水冷退火炉出口1） | 颗粒物 | 第一次 | 22741 | 15.4 | 0.350 |
|  |  | 第二次 | 21077 | 13.1 | 0.276 |
|  |  | 第三次 | 22824 | 14.5 | 0.331 |
|  |  | 平均值 | 22214 | 14.3 | 0.319 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 24167 | 31 | 0.374 |
|  |  | 第二次 | 22298 | 33.5 | 0.370 |
|  |  | 第三次 | 23131 | 35 | 0.401 |
|  |  | 平均值 | 23199 | 33.2 | 0.382 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 24167 | 79 | 0.955 |
|  |  | 第二次 | 22298 | 83.5 | 0.929 |
|  |  | 第三次 | 23131 | 83 | 0.958 |
|  |  | 平均值 | 23199 | 81.8 | 0.947 |
|  | 沥青烟 | 第一次 | 22374 | 12.1 | 0.271 |
|  |  | 第二次 | 22682 | 13.1 | 0.297 |
|  |  | 第三次 | 21911 | 12.7 | 0.278 |
|  |  | 平均值 | 22322 | 12.6 | 0.282 |
|  | 苯 | 第一次 | 22741 | 0.34 | 0.008 |
|  |  | 第二次 | 21077 | 0.31 | 0.007 |
|  |  | 第三次 | 22824 | 0.40 | 0.009 |
|  |  | 平均值 | 22214 | 0.35 | 0.008 |
|  | 甲苯 | 第一次 | 22741 | 0.23 | 0.005 |
|  |  | 第二次 | 21077 | 0.19 | 0.004 |
|  |  | 第三次 | 22824 | 0.21 | 0.005 |
|  |  | 平均值 | 22214 | 0.21 | 0.005 |
|  | 二甲苯 | 第一次 | 22741 | 0.21 | 0.005 |
|  |  | 第二次 | 21077 | 0.17 | 0.004 |
|  |  | 第三次 | 22824 | 0.20 | 0.005 |
|  |  | 平均值 | 22214 | 0.19 | 0.005 |
| 62#排气筒（水冷退火炉出口2） | 颗粒物 | 第一次 | 23196 | 16.94 | 0.385 |
|  |  | 第二次 | 21499 | 14.41 | 0.304 |
|  |  | 第三次 | 23280 | 15.95 | 0.364 |
|  |  | 平均值 | 22658 | 15.73 | 0.351 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 24650 | 34.1 | 0.411 |
|  |  | 第二次 | 22744 | 36.85 | 0.407 |
|  |  | 第三次 | 23594 | 38.5 | 0.441 |
|  |  | 平均值 | 23663 | 36.52 | 0.420 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 24650 | 86.9 | 1.051 |
|  |  | 第二次 | 22744 | 91.85 | 1.022 |
|  |  | 第三次 | 23594 | 91.3 | 1.054 |
|  |  | 平均值 | 23663 | 89.98 | 1.042 |
|  | 沥青烟 | 第一次 | 22821 | 13.31 | 0.298 |
|  |  | 第二次 | 23136 | 14.41 | 0.327 |
|  |  | 第三次 | 22349 | 13.97 | 0.306 |
|  |  | 平均值 | 22768 | 13.86 | 0.310 |
|  | 苯 | 第一次 | 23196 | 0.374 | 0.009 |
|  |  | 第二次 | 21499 | 0.341 | 0.008 |
|  |  | 第三次 | 23280 | 0.44 | 0.010 |
|  |  | 平均值 | 22658 | 0.385 | 0.009 |
|  | 甲苯 | 第一次 | 23196 | 0.253 | 0.006 |
|  |  | 第二次 | 21499 | 0.209 | 0.004 |
|  |  | 第三次 | 23280 | 0.231 | 0.006 |
|  |  | 平均值 | 22658 | 0.231 | 0.006 |
|  | 二甲苯 | 第一次 | 23196 | 0.231 | 0.006 |
|  |  | 第二次 | 21499 | 0.187 | 0.004 |
|  |  | 第三次 | 23280 | 0.22 | 0.006 |
|  |  | 平均值 | 22658 | 0.209 | 0.006 |

由监测结果可知，铸管工序废气经处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

表3.3-4  炼铁工序废气检测结果表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27#排气筒（1#高炉出铁场除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 459133 | 6.72 | 3.09 |
|  |  | 第二次 | 485009 | 6.73 | 3.26 |
|  |  | 第三次 | 491238 | 6.79 | 3.34 |
|  |  | 平均值 | 478460 | 6.75 | 3.23 |
| 34#排气筒（2#高炉出铁场除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 508100 | 9.42 | 4.79 |
|  |  | 第二次 | 552734 | 9.55 | 5.28 |
|  |  | 第三次 | 543249 | 9.13 | 4.96 |
|  |  | 平均值 | 534694 | 9.37 | 5.01 |
| 28#排气筒（1#高炉供料除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 288581 | 3.72 | 1.07 |
|  |  | 第二次 | 283451 | 3.56 | 1.01 |
|  |  | 第三次 | 282735 | 3.95 | 1.12 |
|  |  | 平均值 | 284922 | 3.74 | 1.07 |
| 35#排气筒（2#高炉供料除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 289895 | 5.11 | 1.48 |
|  |  | 第二次 | 295292 | 5.98 | 1.77 |
|  |  | 第三次 | 294248 | 4.66 | 1.37 |
|  |  | 平均值 | 293145 | 5.25 | 1.54 |
| 25#排气筒（1#高炉煤粉制备除尘器出口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 77108 | 5.55 | 0.428 |
|  |  | 第二次 | 77338 | 6.42 | 0.497 |
|  |  | 第三次 | 78614 | 6.85 | 0.539 |
|  |  | 平均值 | 77687 | 6.27 | 0.488 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 77108 | 5.0 | 0.386 |
|  |  | 第二次 | 77338 | 10.0 | 0.773 |
|  |  | 第三次 | 78614 | 6.0 | 0.472 |
|  |  | 平均值 | 77687 | 7 | 0.544 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 77108 | 30.0 | 2.31 |
|  |  | 第二次 | 77338 | 25.0 | 1.93 |
|  |  | 第三次 | 78614 | 37.0 | 2.91 |
|  |  | 平均值 | 77687 | 31 | 2.38 |
| 26#排气筒（1#高炉热风炉烟气出口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 607939 | 10.0 | 6.08 |
|  |  | 第二次 | 614537 | 12.1 | 7.44 |
|  |  | 第三次 | 621881 | 11.2 | 6.97 |
|  |  | 平均值 | 614786 | 11.1 | 6.83 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 607939 | 14.0 | 8.51 |
|  |  | 第二次 | 614537 | 16.0 | 9.83 |
|  |  | 第三次 | 621881 | 15.0 | 9.33 |
|  |  | 平均值 | 614786 | 15 | 9.22 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 607939 | 110 | 66.9 |
|  |  | 第二次 | 614537 | 112 | 68.8 |
|  |  | 第三次 | 621881 | 113 | 70.3 |
|  |  | 平均值 | 614786 | 112 | 68.7 |
| 32#排气筒（2#高炉煤粉制备除尘器出口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 59267 | 12.1 | 0.717 |
|  |  | 第二次 | 62696 | 11.5 | 0.721 |
|  |  | 第三次 | 62758 | 11.0 | 0.690 |
|  |  | 平均值 | 61574 | 11.53 | 0.709 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 59267 | 12 | 0.711 |
|  |  | 第二次 | 62696 | 6 | 0.376 |
|  |  | 第三次 | 62758 | 4 | 0.251 |
|  |  | 平均值 | 61574 | 7 | 0.446 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 59267 | 32 | 1.90 |
|  |  | 第二次 | 62696 | 36 | 2.26 |
|  |  | 第三次 | 62758 | 41 | 2.57 |
|  |  | 平均值 | 61574 | 36 | 2.24 |
| 33#排气筒（2#高炉热风炉烟气出口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 677885 | 10.1 | 6.85 |
|  |  | 第二次 | 681818 | 9.02 | 6.15 |
|  |  | 第三次 | 696517 | 8.58 | 5.98 |
|  |  | 平均值 | 685407 | 9.23 | 6.33 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 677885 | 13 | 8.81 |
|  |  | 第二次 | 681818 | 16 | 10.9 |
|  |  | 第三次 | 696517 | 13 | 9.05 |
|  |  | 平均值 | 685407 | 14 | 9.59 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 677885 | 116 | 78.6 |
|  |  | 第二次 | 681818 | 123 | 83.9 |
|  |  | 第三次 | 696517 | 113 | 78.7 |
|  |  | 平均值 | 685407 | 117 | 80.4 |
| 21#排气筒（1#转运站除尘器外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 128632 | 5.85 | 0.752 |
|  |  | 第二次 | 130331 | 7.98 | 1.04 |
|  |  | 第三次 | 124909 | 8.99 | 1.12 |
|  |  | 平均值 | 127957 | 7.61 | 0.971 |
| 22#排气筒（3#转运站除尘器外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 88402 | 8.90 | 0.787 |
|  |  | 第二次 | 94094 | 9.52 | 0.896 |
|  |  | 第三次 | 91775 | 9.04 | 0.830 |
|  |  | 平均值 | 91424 | 9.15 | 0.838 |
| 23#排气筒（4#转运站除尘器外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 124057 | 8.80 | 1.09 |
|  |  | 第二次 | 117953 | 8.68 | 1.02 |
|  |  | 第三次 | 124823 | 9.50 | 1.19 |
|  |  | 平均值 | 122278 | 8.99 | 1.10 |
| 14#排气筒（7#转运站除尘器外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 3206 | 8.20 | 0.026 |
|  |  | 第二次 | 3048 | 6.51 | 0.020 |
|  |  | 第三次 | 2637 | 7.44 | 0.020 |
|  |  | 平均值 | 2964 | 7.38 | 0.022 |
| 15#排气筒（8#转运站除尘器外排口） | 颗粒物 | 第一次 | 4583 | 4.35 | 0.020 |
|  |  | 第二次 | 5061 | 5.25 | 0.027 |
|  |  | 第三次 | 4997 | 5.10 | 0.025 |
|  |  | 平均值 | 4880 | 4.90 | 0.024 |
| 24#排气筒（1#高炉炉顶除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 30525 | 8.90 | 0.272 |
|  |  | 第二次 | 33531 | 9.80 | 0.329 |
|  |  | 第三次 | 35226 | 9.52 | 0.335 |
|  |  | 平均值 | 33094 | 9.41 | 0.312 |
| 31#排气筒（2#高炉炉顶除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 69502 | 5.69 | 0.395 |
|  |  | 第二次 | 68484 | 8.62 | 0.590 |
|  |  | 第三次 | 64891 | 7.44 | 0.483 |
|  |  | 平均值 | 67626 | 7.25 | 0.489 |
| 30#排气筒（铸铁机除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 33578 | 9.79 | 0.299 |
|  |  | 第二次 | 36884 | 10.78 | 0.362 |
|  |  | 第三次 | 38749 | 10.47 | 0.369 |
|  |  | 平均值 | 36403 | 10.35 | 0.343 |
| 29#排气筒（矿渣微粉除尘器排气筒出口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 297553 | 9.58 | 2.85 |
|  |  | 第二次 | 298539 | 8.67 | 2.59 |
|  |  | 第三次 | 301684 | 7.59 | 2.29 |
|  |  | 平均值 | 299259 | 8.61 | 2.58 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 297553 | 10 | 2.96 |
|  |  | 第二次 | 298539 | 11 | 3.28 |
|  |  | 第三次 | 301684 | 12 | 3.62 |
|  |  | 平均值 | 299259 | 11 | 3.29 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 297553 | 23 | 6.84 |
|  |  | 第二次 | 298539 | 21 | 6.27 |
|  |  | 第三次 | 301684 | 27 | 8.15 |
|  |  | 平均值 | 299259 | 24 | 7.09 |

由监测结果可知，炼铁工序废气经处理后可满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表2排放限值要求；1#高炉热风炉烟气、2#高炉煤粉制备除尘器、2#高炉热风炉烟气、铸铁机除尘颗粒物经处理后不能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3），炼铁工序其他废气经处理后均能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物200mg/m3）。

表3.3-5  转炉炼钢工序废气检测结果表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36#排气筒（铁水预处理除尘器外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 858059 | 11.5 | 9.87 |
|  |  | 第二次 | 839197 | 13.5 | 11.3 |
|  |  | 第三次 | 716896 | 14.2 | 10.2 |
|  |  | 平均值 | 804717 | 13.1 | 10.5 |
| 37#排气筒（1#转炉烟气除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 111575 | ＜20 | / |
|  |  | 第二次 | 111419 | ＜20 | / |
|  |  | 第三次 | 106695 | ＜20 | / |
|  |  | 平均值 | 109896 | / | / |
| 40#排气筒（2#转炉烟气除尘排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 114971 | ＜20 | / |
|  |  | 第二次 | 115698 | ＜20 | / |
|  |  | 第三次 | 115966 | ＜20 | / |
|  |  | 平均值 | 115545 | / | / |
| 38#排气筒（转炉二次除尘器外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 1651878 | 5.54 | 9.15 |
|  |  | 第二次 | 1870716 | 4.56 | 8.53 |
|  |  | 第三次 | 1858369 | 4.87 | 9.05 |
|  |  | 平均值 | 1793654 | 4.99 | 8.91 |
| 39#排气筒（转炉三次除尘器外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 1453155 | 13.0 | 18.9 |
|  |  | 第二次 | 1368723 | 12.0 | 16.4 |
|  |  | 第三次 | 1354142 | 12.8 | 17.3 |
|  |  | 平均值 | 1392007 | 12.6 | 17.5 |
| 38#排气筒（1#转炉二次烟气除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 1010571 | 12.4 | 12.5 |
|  |  | 第二次 | 1084202 | 12.1 | 13.1 |
|  |  | 第三次 | 1055315 | 12.9 | 13.6 |
|  |  | 平均值 | 1050029 | 12.5 | 13.1 |
| 37#排气筒（转炉屋顶除尘出口） | 颗粒物 | 第一次 | 842574 | 8.9 | 7.50 |
|  |  | 第二次 | 853741 | 8.1 | 6.92 |
|  |  | 第三次 | 824798 | 9.8 | 8.08 |
|  |  | 平均值 | 840371 | 8.9 | 7.50 |
| 39#排气筒（精炼及地下料仓出口） | 颗粒物 | 第一次 | 615874 | 13.7 | 8.44 |
|  |  | 第二次 | 657415 | 14.1 | 9.27 |
|  |  | 第三次 | 633489 | 11.9 | 7.54 |
|  |  | 平均值 | 635593 | 13.2 | 8.42 |

由监测结果可知，炼钢工序废气经处理后可满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表2排放限值要求；转炉二次除尘器、转炉屋顶除尘颗粒物经处理后能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3），炼钢工序其他废气经处理后均不能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3）。

表3.3-6  烧结工序废气检测结果表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率 (kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17#排气筒（烧结破碎除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 141257 | 11.7 |  | 1.65 |  |
|  |  | 第二次 | 146874 | 12.8 |  | 1.88 |  |
|  |  | 第三次 | 142598 | 11.4 |  | 1.63 |  |
|  |  | 平均值 | 143576 | 12.0 |  | 1.72 |  |
| 18#排气筒（2#烧结机头外排废气处理设施出口） | 低浓度 颗粒物 | 第一次 | 852757 | 17.5 |  | 14.9 |  |
|  |  | 第二次 | 841774 | 19.2 |  | 16.2 |  |
|  |  | 第三次 | 850617 | 19.5 |  | 16.6 |  |
|  |  | 平均值 | 848383 | 18.7 |  | 15.9 |  |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 852757 | 37.0 |  | 31.6 |  |
|  |  | 第二次 | 841774 | 34.0 |  | 28.6 |  |
|  |  | 第三次 | 850617 | 33.0 |  | 28.1 |  |
|  |  | 平均值 | 848383 | 35 |  | 29.4 |  |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 852757 | 169.0 |  | 144.0 |  |
|  |  | 第二次 | 841774 | 170.0 |  | 143.0 |  |
|  |  | 第三次 | 850617 | 172.0 |  | 146.0 |  |
|  |  | 平均值 | 848383 | 170.0 |  | 144 |  |
|  | 氟化物 | 第一次 | 852757 | 0.52 |  | 0.443 |  |
|  |  | 第二次 | 841774 | 0.53 |  | 0.446 |  |
|  |  | 第三次 | 850617 | 0.48 |  | 0.408 |  |
|  |  | 平均值 | 848383 | 0.51 |  | 0.016 |  |
|  | 二噁英 | 第一次 | 852757 | ng-TEQ/m3 | 0.034 | μg-TEQ/h | 0.029 |
|  |  | 第二次 | 841774 |  | 0.021 |  | 0.018 |
|  |  | 第三次 | 850617 |  | 0.027 |  | 0.023 |
|  |  | 平均值 | 848383 |  | 0.027 |  | 0.023 |
| 19#排气筒（2#烧结机尾气除尘器出口） | 低浓度 颗粒物 | 第一次 | 517261 | 5.70 |  | 2.95 |  |
|  |  | 第二次 | 512378 | 5.66 |  | 2.90 |  |
|  |  | 第三次 | 513598 | 5.74 |  | 2.95 |  |
|  |  | 平均值 | 514412 | 5.7 |  | 2.93 |  |
| 20#排气筒（烧结块矿烘干除尘器排口） | 颗粒物 | 第一次 | 114379 | ＜20 |  | / |  |
|  |  | 第二次 | 114675 | ＜20 |  | / |  |
|  |  | 第三次 | 111912 | ＜20 |  | / |  |
|  |  | 平均值 | 113655 | / |  | / |  |
| 16#排气筒（烧结配料除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 159854 | 10.8 |  | 1.73 |  |
|  |  | 第二次 | 164477 | 11.5 |  | 1.89 |  |
|  |  | 第三次 | 160578 | 12.9 |  | 2.07 |  |
|  |  | 平均值 | 161636 | 11.7 |  | 1.90 |  |

由监测结果可知，烧结工序废气经处理后可满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2排放限值要求；2#烧结机尾气经处理后能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3），烧结工序其他废气经处理后不能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3）。

表3.3-7  焦化工序废气检测结果表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6#排气筒（焦化装煤除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 87483 | 14.9 | 1.30 |
|  |  | 第二次 | 88246 | 12.1 | 1.07 |
|  |  | 第三次 | 82076 | 13.2 | 1.08 |
|  |  | 平均值 | 85935 | 13.4 | 1.15 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 57028 | 11.0 | 0.627 |
|  |  | 第二次 | 56313 | 12.0 | 0.676 |
|  |  | 第三次 | 60609 | 11.0 | 0.667 |
|  |  | 平均值 | 57983 | 11 | 0.657 |
|  | 苯并[a]芘 | 第一次 | 57028 | ND | / |
|  |  | 第二次 | 56313 | ND | / |
|  |  | 第三次 | 60609 | ND | / |
|  |  | 平均值 | 57983 | / | / |
| 9#排气筒（焦化干熄焦除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 157724 | 10.7 | 1.69 |
|  |  | 第二次 | 160157 | 11.2 | 1.79 |
|  |  | 第三次 | 168538 | 12.9 | 2.17 |
|  |  | 平均值 | 162140 | 11.6 | 1.88 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 176886 | 29.0 | 5.13 |
|  |  | 第二次 | 173037 | 24.0 | 4.15 |
|  |  | 第三次 | 169611 | 27.0 | 4.58 |
|  |  | 平均值 | 173178 | 27 | 4.62 |
| 10#排气筒（焦化筛焦楼除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 311038 | 10.8 | 3.36 |
|  |  | 第二次 | 297258 | 11.2 | 3.33 |
|  |  | 第三次 | 312029 | 11.0 | 3.43 |
|  |  | 平均值 | 306775 | 11 | 3.37 |
| 7#排气筒（焦化推焦除尘器出口） | 颗粒物 | 第一次 | 197851 | 15.8 | 3.13 |
|  |  | 第二次 | 211475 | 16.9 | 3.57 |
|  |  | 第三次 | 208541 | 16.5 | 3.44 |
|  |  | 平均值 | 205956 | 16.4 | 3.38 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 214414 | 21.0 | 4.50 |
|  |  | 第二次 | 195358 | 28.0 | 5.47 |
|  |  | 第三次 | 208234 | 28.0 | 5.83 |
|  |  | 平均值 | 206002 | 25.67 | 5.27 |
|  | 苯并[a]芘 | 第一次 | 214414 | ND | / |
|  |  | 第二次 | 195358 | ND | / |
|  |  | 第三次 | 208234 | ND | / |
|  |  | 平均值 | 206002 | / | / |
| 8#排气筒（焦化散逸烟气回收系统出口） | 低浓度 颗粒物 | 第一次 | 313899 | 10.5 | 3.30 |
|  |  | 第二次 | 319035 | 10.3 | 3.29 |
|  |  | 第三次 | 318048 | 10.1 | 3.21 |
|  |  | 平均值 | 316994 | 10.3 | 3.27 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 313899 | 24.0 | 7.53 |
|  |  | 第二次 | 319035 | 26.0 | 8.29 |
|  |  | 第三次 | 318048 | 28.0 | 8.91 |
|  |  | 平均值 | 316994 | 26 | 8.24 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 313899 | 86.0 | 17.6 |
|  |  | 第二次 | 319035 | 50.0 | 16.0 |
|  |  | 第三次 | 318048 | 51.0 | 16.2 |
|  |  | 平均值 | 316994 | 62 | 16.6 |
| 4#排气筒（焦化备煤粉碎除尘器出口） | 低浓度 颗粒物 | 第一次 | 56020 | 10.3 | 0.622 |
|  |  | 第二次 | 56574 | 10.4 | 0.679 |
|  |  | 第三次 | 56788 | 10.2 | 0.693 |
|  |  | 平均值 | 56461 | 10.3 | 0.665 |
| 13#排气筒（焦化粗苯管式炉尾气） | 低浓度 颗粒物 | 第一次 | 14501 | 9.56 | 0.139 |
|  |  | 第二次 | 15379 | 10.2 | 0.157 |
|  |  | 第三次 | 14539 | 9.12 | 0.133 |
|  |  | 平均值 | 14806 | 9.63 | 0.143 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 14501 | 14.0 | 0.20 |
|  |  | 第二次 | 15379 | 16.0 | 0.25 |
|  |  | 第三次 | 14539 | 17.0 | 0.25 |
|  |  | 平均值 | 14806 | 16 | 0.23 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 14501 | 39.0 | 0.57 |
|  |  | 第二次 | 15379 | 40.0 | 0.62 |
|  |  | 第三次 | 14539 | 43.0 | 0.63 |
|  |  | 平均值 | 14806 | 41 | 0.61 |
| 12#排气筒（焦化硫铵干燥废气处理设施出口） | 颗粒物 | 第一次 | 17472 | 15.9 | 0.278 |
|  |  | 第二次 | 16489 | 14.7 | 0.242 |
|  |  | 第三次 | 17056 | 16.4 | 0.280 |
|  |  | 平均值 | 17006 | 15.7 | 0.27 |
|  | 氨气 | 第一次 | 13239 | 3.05 | 0.04 |
|  |  | 第二次 | 13192 | 3.66 | 0.05 |
|  |  | 第三次 | 13312 | 3.72 | 0.05 |
|  |  | 平均值 | 13248 | 3.48 | 0.05 |
| 11#排气筒（焦炉煤气净化尾气回收出口） | 颗粒物 | 第一次 | 16847 | 7.5 | 0.126 |
|  |  | 第二次 | 17495 | 8.4 | 0.147 |
|  |  | 第三次 | 18431 | 8.6 | 0.159 |
|  |  | 平均值 | 17591 | 8.2 | 0.144 |
|  | 氨气 | 第一次 | 15310 | 3.84 | 0.06 |
|  |  | 第二次 | 18852 | 4.05 | 0.08 |
|  |  | 第三次 | 21460 | 3.57 | 0.08 |
|  |  | 平均值 | 18541 | 3.82 | 0.07 |
|  | 硫化氢 | 第一次 | 15310 | 0.71 | 0.011 |
|  |  | 第二次 | 18852 | 0.72 | 0.014 |
|  |  | 第三次 | 21460 | 0.69 | 0.015 |
|  |  | 平均值 | 18541 | 0.71 | 0.013 |
| 5#排气筒（焦化焦炉烟囱） | 低浓度 颗粒物 | 第一次 | 400767 | 11.2 | 4.49 |
|  |  | 第二次 | 439384 | 10.1 | 4.44 |
|  |  | 第三次 | 282452 | 10.5 | 2.97 |
|  |  | 平均值 | 374201 | 10.6 | 3.97 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 400767 | 28.0 | 7.21 |
|  |  | 第二次 | 439384 | 26.0 | 7.03 |
|  |  | 第三次 | 282452 | 24.0 | 3.95 |
|  |  | 平均值 | 374201 | 26 | 6.06 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 400767 | 205.0 | 82.2 |
|  |  | 第二次 | 439384 | 210.0 | 92.3 |
|  |  | 第三次 | 282452 | 235.0 | 66.4 |
|  |  | 平均值 | 374201 | 217 | 80.3 |

由监测结果可知，焦化工序废气经处理后可满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5排放限值要求；焦化散逸烟气回收系统、焦化粗苯管式炉尾气中氮氧化物经处理后能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（氮氧化物150mg/m3），焦化工序其他废气经处理后不能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3、二氧化硫30mg/m3、氮氧化物150mg/m3）。

表3.3-8  轧钢车间废气检测结果表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52#排气筒（普通高线工段加热炉空废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 45928 | 12.5 | 0.574 |
|  |  | 第二次 | 46469 | 11.5 | 0.534 |
|  |  | 第三次 | 42712 | 10.8 | 0.461 |
|  |  | 平均值 | 45036 | 11.6 | 0.523 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 45928 | 33 | 1.52 |
|  |  | 第二次 | 46469 | 32 | 1.49 |
|  |  | 第三次 | 42712 | 31 | 1.32 |
|  |  | 平均值 | 45036 | 32 | 1.44 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 45928 | 36 | 1.65 |
|  |  | 第二次 | 46469 | 36 | 1.67 |
|  |  | 第三次 | 42712 | 40 | 1.71 |
|  |  | 平均值 | 45036 | 37 | 1.68 |
| 53#排气筒（普通高线加热炉煤废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 72168 | 14.2 | 1.02 |
|  |  | 第二次 | 76239 | 14.5 | 1.11 |
|  |  | 第三次 | 77944 | 13.8 | 1.08 |
|  |  | 平均值 | 75450 | 14.2 | 1.07 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 72168 | 21 | 1.52 |
|  |  | 第二次 | 76239 | 23 | 1.75 |
|  |  | 第三次 | 77944 | 22 | 1.71 |
|  |  | 平均值 | 75450 | 22 | 1.66 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 72168 | 23 | 1.66 |
|  |  | 第二次 | 76239 | 25 | 1.91 |
|  |  | 第三次 | 77944 | 24 | 1.87 |
|  |  | 平均值 | 75450 | 24 | 1.81 |
| 54#排气筒（精品高线加热炉空废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 24912 | 14.2 | 0.354 |
|  |  | 第二次 | 24314 | 14.6 | 0.355 |
|  |  | 第三次 | 29470 | 13.2 | 0.389 |
|  |  | 平均值 | 26232 | 14 | 0.366 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 24912 | 25 | 0.623 |
|  |  | 第二次 | 24314 | 32 | 0.778 |
|  |  | 第三次 | 29470 | 35 | 1.031 |
|  |  | 平均值 | 26232 | 31 | 0.811 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 24912 | 56 | 1.40 |
|  |  | 第二次 | 24314 | 67 | 1.63 |
|  |  | 第三次 | 29470 | 70 | 2.06 |
|  |  | 平均值 | 26232 | 64 | 1.70 |
| 55#排气筒（精品高线加热炉煤废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 38410 | 12.6 | 0.484 |
|  |  | 第二次 | 44591 | 12.7 | 0.566 |
|  |  | 第三次 | 43462 | 12.0 | 0.522 |
|  |  | 平均值 | 42154 | 12.4 | 0.524 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 38410 | 38 | 1.46 |
|  |  | 第二次 | 44591 | 41 | 1.83 |
|  |  | 第三次 | 43462 | 42 | 1.83 |
|  |  | 平均值 | 42154 | 40 | 1.71 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 38410 | 85 | 3.26 |
|  |  | 第二次 | 44591 | 87 | 3.88 |
|  |  | 第三次 | 43462 | 88 | 3.82 |
|  |  | 平均值 | 42154 | 87 | 3.65 |
| 48#排气筒（中棒加热炉空废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 53299 | 10.2 | 0.544 |
|  |  | 第二次 | 52079 | 11.0 | 0.573 |
|  |  | 第三次 | 54609 | 11.2 | 0.612 |
|  |  | 平均值 | 53329 | 10.8 | 0.576 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 53299 | 38 | 2.03 |
|  |  | 第二次 | 52079 | 37 | 1.93 |
|  |  | 第三次 | 54609 | 34 | 1.86 |
|  |  | 平均值 | 53329 | 36 | 1.94 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 53299 | 63 | 3.36 |
|  |  | 第二次 | 52079 | 60 | 3.12 |
|  |  | 第三次 | 54609 | 62 | 3.39 |
|  |  | 平均值 | 53329 | 62 | 3.29 |
| 49#排气筒（中棒加热炉煤废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 85868 | 9.85 | 0.846 |
|  |  | 第二次 | 90769 | 10.2 | 0.926 |
|  |  | 第三次 | 102180 | 10.5 | 1.07 |
|  |  | 平均值 | 92939 | 10.2 | 0.947 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 85868 | 13 | 1.12 |
|  |  | 第二次 | 90769 | 15 | 1.36 |
|  |  | 第三次 | 102180 | 16 | 1.63 |
|  |  | 平均值 | 92939 | 15 | 1.37 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 85868 | 78 | 6.70 |
|  |  | 第二次 | 90769 | 79 | 7.17 |
|  |  | 第三次 | 102180 | 76 | 7.77 |
|  |  | 平均值 | 92939 | 78 | 7.21 |
| 50#排气筒（大棒加热炉空废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 30416 | 8.88 | 0.270 |
|  |  | 第二次 | 23650 | 7.68 | 0.182 |
|  |  | 第三次 | 25248 | 10.2 | 0.258 |
|  |  | 平均值 | 26438 | 8.92 | 0.237 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 30416 | 21 | 0.639 |
|  |  | 第二次 | 23650 | 20 | 0.473 |
|  |  | 第三次 | 25248 | 22 | 0.555 |
|  |  | 平均值 | 26438 | 21 | 0.556 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 30416 | 51 | 1.55 |
|  |  | 第二次 | 23650 | 53 | 1.25 |
|  |  | 第三次 | 25248 | 53 | 1.34 |
|  |  | 平均值 | 26438 | 52 | 1.38 |
| 51#排气筒（大棒加热炉空废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 30043 | 10.5 | 0.315 |
|  |  | 第二次 | 30748 | 11.2 | 0.344 |
|  |  | 第三次 | 33441 | 11.0 | 0.368 |
|  |  | 平均值 | 31411 | 10.9 | 0.342 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 30043 | 20 | 0.6014 |
|  |  | 第二次 | 30748 | 21 | 0.646 |
|  |  | 第三次 | 33441 | 23 | 0.769 |
|  |  | 平均值 | 31411 | 21 | 0.672 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 30043 | 62 | 1.86 |
|  |  | 第二次 | 30748 | 63 | 7.91 |
|  |  | 第三次 | 33441 | 65 | 2.17 |
|  |  | 平均值 | 31411 | 63 | 3.98 |
| 46#排气筒（小棒加热炉空废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 77573 | 11.5 | 0.892 |
|  |  | 第二次 | 70234 | 12.0 | 0.843 |
|  |  | 第三次 | 70166 | 12.2 | 0.856 |
|  |  | 平均值 | 72658 | 11.9 | 0.864 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 77573 | 44 | 3.41 |
|  |  | 第二次 | 70234 | 42 | 2.95 |
|  |  | 第三次 | 70166 | 41 | 2.89 |
|  |  | 平均值 | 72658 | 42 | 3.08 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 77573 | 63 | 4.89 |
|  |  | 第二次 | 70234 | 61 | 4.28 |
|  |  | 第三次 | 70166 | 66 | 4.63 |
|  |  | 平均值 | 72658 | 63 | 4.6 |
| 47#排气筒（小棒加热炉空废外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 74765 | 13.3 | 0.994 |
|  |  | 第二次 | 75166 | 12.8 | 0.962 |
|  |  | 第三次 | 86744 | 13.5 | 1.17 |
|  |  | 平均值 | 78892 | 13.2 | 1.042 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 74765 | 45 | 3.36 |
|  |  | 第二次 | 75166 | 46 | 3.46 |
|  |  | 第三次 | 86744 | 45 | 3.90 |
|  |  | 平均值 | 78892 | 45 | 3.57 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 74765 | 105 | 7.85 |
|  |  | 第二次 | 75166 | 105 | 7.89 |
|  |  | 第三次 | 86744 | 109 | 9.46 |
|  |  | 平均值 | 78892 | 106 | 8.4 |

由监测结果可知，轧钢工序废气经处理后可满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2排放限值要求；轧钢工序废气中颗粒物经处理后不能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物10mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3），轧钢工序其他废气经处理后均能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3）。

表3.3-9  发电工序废气检测结果表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒（发电车间烟囱外排口） | 低浓度颗粒物 | 第一次 | 355714 | 4.52 | 1.61 |
|  |  | 第二次 | 358622 | 4.33 | 1.55 |
|  |  | 第三次 | 360539 | 4.08 | 1.47 |
|  |  | 平均值 | 358292 | 4.31 | 1.54 |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 355714 | 25 | 8.89 |
|  |  | 第二次 | 358622 | 24 | 8.61 |
|  |  | 第三次 | 360539 | 25 | 9.01 |
|  |  | 平均值 | 358292 | 25 | 8.84 |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 355714 | 74 | 26.3 |
|  |  | 第二次 | 358622 | 73 | 26.2 |
|  |  | 第三次 | 360539 | 72 | 25.96 |
|  |  | 平均值 | 358292 | 73 | 26.15 |

由监测结果可知，发电车间废气经处理后可满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值要求及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求；发电车间废气中氮氧化物经处理后不能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（氮氧化物50mg/m3），发电车间其他废气经处理后能满足钢铁行业超低排放标准限值要求（颗粒物5mg/m3、二氧化硫35mg/m3）。

（2）无组织污染物达标排放分析

表3.3-10  无组织废气总悬浮颗粒物浓度检测结果表（单位：mg/m3）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2019.04.09 | 厂界上风向西北厂界外 | 0.184 | 0.191 | 0.170 |
|  | 厂界下风向南厂界外 | 0.254 | 0.304 | 0.238 |
|  | 厂界下风向东南厂界外 | 0.305 | 0.278 | 0.261 |
|  | 厂界下风向东厂界外 | 0.270 | 0.304 | 0.297 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 1.0 |  |  |

表3.3-11  无组织废气二氧化硫浓度检测结果表（单位：mg/m3）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2019.04.09 | 厂界上风向西北厂界外 | 0.017 | 0.016 | 0.021 |
|  | 厂界下风向南厂界外 | 0.025 | 0.027 | 0.022 |
|  | 厂界下风向东南厂界外 | 0.024 | 0.028 | 0.031 |
|  | 厂界下风向东厂界外 | 0.025 | 0.027 | 0.024 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 0.40 |  |  |

表3.3-12  无组织废气氮氧化物浓度检测结果表（单位：mg/m3）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2019.04.09 | 厂界上风向西北厂界外 | 0.024 | 0.029 | 0.027 |
|  | 厂界下风向南厂界外 | 0.026 | 0.031 | 0.033 |
|  | 厂界下风向东南厂界外 | 0.029 | 0.034 | 0.037 |
|  | 厂界下风向东厂界外 | 0.031 | 0.033 | 0.036 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 0.12 |  |  |

表3.3-13  无组织废气氨浓度检测结果表（单位：mg/m3）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2019.04.09 | 厂界上风向西北厂界外 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
|  | 厂界下风向南厂界外 | 0.10 | 0.17 | 0.18 |
|  | 厂界下风向东南厂界外 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
|  | 厂界下风向东厂界外 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |  | 0.2 |  |  |

表3.3-14  无组织废气硫化氢浓度检测结果表（单位：mg/m3）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2019.04.09 | 厂界上风向西北厂界外 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 厂界下风向南厂界外 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 厂界下风向东南厂界外 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 厂界下风向东厂界外 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |  | 0.01 |  |  |

表3.3-15  无组织废气苯浓度检测结果表（单位：mg/m3）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2019.04.09 | 厂界上风向西北厂界外 | 0.0521 | 0.0518 | 0.0525 |
|  | 厂界下风向南厂界外 | 0.0572 | 0.0624 | 0.0587 |
|  | 厂界下风向东南厂界外 | 0.0577 | 0.0633 | 0.0602 |
|  | 厂界下风向东厂界外 | 0.0603 | 0.0571 | 0.0545 |
| 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |  | 0.4 |  |  |

表3.3-16  无组织废气酚类化合物浓度检测结果表（单位：mg/m3）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2019.04.09 | 厂界上风向西北厂界外 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 厂界下风向南厂界外 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 厂界下风向东南厂界外 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 厂界下风向东厂界外 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |  | 0.02 |  |  |

表3.3-17  无组织废气氰化氢浓度检测结果表（单位：mg/m3）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2019.04.09 | 厂界上风向西北厂界外 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
|  | 厂界下风向南厂界外 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
|  | 厂界下风向东南厂界外 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
|  | 厂界下风向东厂界外 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |  | 0.024 |  |  |

由监测结果可知，厂界无组织废气浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中相关标准限值要求。

#### 3.3.1.4废气排放情况汇总

项目后评价阶段废气排放情况见表3.3-18。

表3.3-18  后评价阶段废气排放情况

| 序号 | 生产工序 | 排口 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰窑工序 | 42#排气筒（上料转运出口） | 粉尘 | 4.219 |
|  |  | 41#排气筒（1#窑尾焙烧烟气出口） | 烟尘 | 24.523 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 36.053 |
|  |  | 43#排气筒（成品冷却除尘出口） | 粉尘 | 1.888 |
|  |  | 44#排气筒（成品冷却、卸料、破碎除尘出口） | 粉尘 | 12.309 |
|  |  | 45#排气筒（成品卸料除尘 出口） | 粉尘 | 16.738 |
| 2 | 铸管工序 | 56#排气筒（混铁炉除尘装置出口） | 烟尘 | 36.196 |
|  |  | 57#排气筒（工频炉除尘器出口） | 烟尘 | 19.836 |
|  |  | 58#排气筒（喂丝球化除尘器出口） | 粉尘 | 9.656 |
|  |  | 65#排气筒（铸管中小线喷锌除尘器出口） | 粉尘 | 5.468 |
|  |  | 64#排气筒（铸管大线喷锌除尘器出口） | 粉尘 | 9.176 |
|  |  | 63#排气筒（铸管热膜喷锌除尘器出口） | 粉尘 | 3.306 |
|  |  | 59#排气筒（热膜离心浇铸除尘出口） | 粉尘 | 11.285 |
|  |  | 66#排气筒（热模三磨除尘出口） | 粉尘 | 19.090 |
|  |  | 67#排气筒（水冷离心机除尘排口） | 粉尘 | 42.437 |
|  |  | 68#排气筒（水冷三磨除尘排口） | 粉尘 | 12.733 |
|  |  | 69#排气筒（热膜工频电炉除尘出口） | 粉尘 | 2.322 |
|  |  | 70#排气筒（制芯烘砂除尘出口） | 粉尘 | 0.857 |
|  |  | 71#排气筒（管模工段除尘出口） | 粉尘 | 1.219 |
|  |  | 72#排气筒（三乙胺工段水冷（热膜）净化器出口） | 三乙胺 | 0.012 |
|  |  | 60#排气筒（热膜退火炉出口） | 烟尘 | 1.194 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1.052 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 2.165 |
|  |  |  | 沥青烟 | 0.708 |
|  |  |  | 苯 | 0.017 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.013 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.011 |
|  |  | 61#排气筒（水冷退火炉出口1） | 烟尘 | 4.057 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 3.663 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 4.406 |
|  |  |  | 沥青烟 | 2.030 |
|  |  |  | 苯 | 0.058 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.034 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.034 |
|  |  | 61#排气筒（水冷退火炉出口1） | 烟尘 | 4.463 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 4.030 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 12.350 |
|  |  |  | 沥青烟 | 2.233 |
|  |  |  | 苯 | 0.064 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.037 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.037 |
| 3 | 炼铁工序 | 27#排气筒（1#高炉出铁场除尘排口） | 粉尘 | 28.521 |
|  |  | 34#排气筒（2#高炉出铁场除尘排口） | 粉尘 | 44.238 |
|  |  | 28#排气筒（1#高炉供料除尘排口） | 粉尘 | 15.823 |
|  |  | 35#排气筒（2#高炉供料除尘排口） | 粉尘 | 22.845 |
|  |  | 25#排气筒（1#高炉煤粉制备除尘器出口） | 烟尘 | 7.239 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 6.088 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 12.933 |
|  |  | 26#排气筒（1#高炉热风炉烟气出口） | 烟尘 | 101.319 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 103.276 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 372.613 |
|  |  | 32#排气筒（2#高炉煤粉制备除尘器出口） | 烟尘 | 10.522 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 4.993 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 12.173 |
|  |  | 33#排气筒（2#高炉热风炉烟气出口） | 烟尘 | 93.852 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 107.344 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 436.283 |
|  |  | 21#排气筒（1#转运站除尘器外排口） | 粉尘 | 10.799 |
|  |  | 22#排气筒（3#转运站除尘器外排口） | 粉尘 | 9.319 |
|  |  | 23#排气筒（4#转运站除尘器外排口） | 粉尘 | 12.238 |
|  |  | 14#排气筒（7#转运站除尘器外排口） | 粉尘 | 0.245 |
|  |  | 15#排气筒（8#转运站除尘器外排口） | 粉尘 | 0.267 |
|  |  | 24#排气筒（1#高炉炉顶除尘排口） | 烟尘 | 4.629 |
|  |  | 31#排气筒（2#高炉炉顶除尘排口） | 烟尘 | 7.258 |
|  |  | 30#排气筒（铸铁机除尘排口） | 烟尘 | 5.091 |
|  |  | 29#排气筒（矿渣微粉除尘器排气筒出口） | 粉尘 | 31.671 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 30.492 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 31.863 |
|  | 转炉炼钢工序 | 36#排气筒（铁水预处理除尘器外排口） | 烟尘 | 39.887 |
|  |  | 37#排气筒（1#转炉烟气除尘排口） | 烟尘 | 3.882 |
|  |  | 40#排气筒（2#转炉烟气除尘排口） | 烟尘 | 4.081 |
|  |  | 38#排气筒（转炉二次除尘器外排口） | 烟尘 | 33.988 |
|  |  | 39#排气筒（转炉三次除尘器外排口） | 烟尘 | 66.882 |
|  |  | 38#排气筒（1#转炉二次烟气除尘出口） | 烟尘 | 49.844 |
|  |  | 37#排气筒（转炉屋顶除尘出口） | 粉尘 | 39.735 |
|  |  | 39#排气筒（精炼及地下料仓出口） | 粉尘 | 32.106 |
| 4 | 烧结工序 | 17#排气筒（烧结破碎除尘器出口） | 粉尘 | 25.515 |
|  |  | 18#排气筒（2#烧结机头外排废气处理设施出口） | 烟尘 | 235.867 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 329.571 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 783.210 |
|  |  |  | 氟化物 | 3.632 |
|  |  |  | 二噁英 | 0.000000196 |
|  |  | 19#排气筒（2#烧结机尾气除尘器出口） | 烟尘 | 43.514 |
|  |  | 20#排气筒（烧结块矿烘干除尘器排口） | 烟尘 | 4.014 |
|  |  | 16#排气筒（烧结配料除尘器出口） | 粉尘 | 28.136 |
| 5 | 焦化工序 | 6#排气筒（焦化装煤除尘器出口） | 粉尘 | 5.337 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.069 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.000000152 |
|  |  | 9#排气筒（焦化干熄焦除尘器出口） | 烟尘 | 27.539 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50.993 |
|  |  | 10#排气筒（焦化筛焦楼除尘器出口） | 粉尘 | 49.326 |
|  |  | 7#排气筒（焦化推焦除尘器出口） | 烟尘 | 10.458 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 12.300 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.000000361 |
|  |  | 8#排气筒（焦化散逸烟气回收系统出口） | 烟尘 | 47.767 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 90.984 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 88.791 |
|  |  | 4#排气筒（焦化备煤粉碎除尘器出口） | 粉尘 | 8.226 |
|  |  | 13#排气筒（焦化粗苯管式炉尾气） | 烟尘 | 2.213 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 2.671 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 3.433 |
|  |  | 12#排气筒（焦化硫铵干燥废气处理设施出口） | 烟尘 | 4.125 |
|  |  |  | 氨气 | 0.409 |
|  |  | 11#排气筒（焦炉煤气净化尾气回收出口） | 烟尘 | 2.227 |
|  |  |  | 氨气 | 0.642 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.117 |
|  |  | 5#排气筒（焦化焦炉烟囱） | 烟尘 | 43.705 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 70.802 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 454.414 |
| 6 | 轧钢工序 | 52#排气筒（普通高线工段加热炉空废外排口） | 烟尘 | 7.389 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 15.392 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 8.665 |
|  |  | 53#排气筒（普通高线加热炉煤废外排口） | 烟尘 | 15.117 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 17.702 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 9.372 |
|  |  | 54#排气筒（精品高线加热炉空废外排口） | 烟尘 | 5.171 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 8.645 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 8.768 |
|  |  | 55#排气筒（精品高线加热炉煤废外排口） | 烟尘 | 7.403 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 18.199 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 18.881 |
|  |  | 48#排气筒（中棒加热炉空废外排口） | 烟尘 | 6.921 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 17.585 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 14.452 |
|  |  | 49#排气筒（中棒加热炉煤废外排口） | 烟尘 | 11.377 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 12.418 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 31.687 |
|  |  | 50#排气筒（大棒加热炉空废外排口） | 烟尘 | 2.716 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 4.815 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 5.795 |
|  |  | 51#排气筒（大棒加热炉空废外排口） | 烟尘 | 3.929 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 5.824 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 16.712 |
|  |  | 46#排气筒（小棒加热炉空废外排口） | 烟尘 | 10.372 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 27.949 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 20.207 |
|  |  | 47#排气筒（小棒加热炉空废外排口） | 烟尘 | 12.514 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 32.391 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 36.900 |
| 7 | 发电工序 | 1#排气筒（发电车间烟囱外排口） | 烟尘 | 19.624 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 84.811 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 121.644 |
|  |  | 2#排气筒（煤气发电过热炉烟囱出口） | 烟尘 | 0.433 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1.518 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.849 |

### 3.3.2废水污染源及处理措施分析

#### 3.3.2.1废水污染源

项目后评价阶段用水主要包括生产用水和生活用水，生产废水和生活污水送入全厂综合污水处理站进行处理，处理后的水全部回用，不外排。

#### 3.3.2.2废水处理设施达标性分析

焦化废水进入独立的酚氰废水处理站，经“预处理+XL-强化预处理系统+废水生化处理+废水深度净化处理”处理工艺处理后与其他生产废水一起进入全厂综合污水处理站；各车间生活设施产生的生活污水，经化粪池处理后排入全厂综合污水处理站；进入全厂综合污水处理站的混合废水经生产废水综合物化处理系统处理后进入深度除盐处理系统及浓水反渗透系统处理后回用于生产，不外排。

根据安徽世标检测技术有限公司于2019年4月9日对现有厂区废水处理设施出口的检测报告和企业近期日常检测报告，废水处理设施出口检测结果见表3.3-19至3.3-23。

表3.3-19  焦化污水处理站出口废水检测结果表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 | 样品性状 | pH | 化学 需氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 | 挥发 酚类 | 氰化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.08 | 焦化污水处理站出口 | 第一次 | 无色、无味、清澈 | 7.2 | 27.9 | 6.4 | 0.154 | <4 | 0.03 | <0.06 | <0.01 | <0.004 | <0.005 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、清澈 | 7.4 | 22.3 | 5.5 | 0.151 | <4 | 0.03 | <0.06 | <0.01 | <0.004 | <0.005 |
|  |  | 第三次 | 无色、无味、清澈 | 7.3 | 31.1 | 7.1 | 0.169 | <4 | 0.03 | <0.06 | <0.01 | <0.004 | <0.005 |
|  |  | 第四次 | 无色、无味、清澈 | 7.2 | 25.4 | 6.0 | 0.174 | <4 | 0.02 | <0.06 | <0.01 | <0.004 | <0.005 |

表3.3-20  全厂总污水处理站出口废水检测结果表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 | 样品性状 | pH | 化学 需氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 石油类 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.08 | 全厂总污水处理站出口 | 第一次 | 无色、无味、清澈 | 7.4 | 107 | 15.8 | 16.5 | 6 | <0.06 | <0.06 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、清澈 | 7.3 | 104 | 15.4 | 17.1 | 5 | <0.06 | <0.06 |
|  |  | 第三次 | 无色、无味、清澈 | 7.4 | 108 | 15.8 | 17.2 | 7 | <0.06 | <0.06 |
|  |  | 第四次 | 无色、无味、清澈 | 7.5 | 102 | 15.2 | 16.9 | 7 | <0.06 | <0.06 |

项目后评价阶段用水主要包括生产用水和生活用水，生产废水和生活污水送入全厂综合污水处理站进行处理，处理后的水全部回用原料场、烧结、炼铁等工序使用，不外排。

#### 3.3.2.3废水排放情况汇总

项目后评价阶段用水主要包括生产用水和生活用水，生产废水和生活污水送入全厂综合污水处理站进行处理，处理后的水全部回用原料场、烧结、炼铁等工序使用，不外排。项目后评价阶段废水排放情况见表3.3-21。

表3.3-21  后评价阶段废水排放情况

| 序号 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水量 | 0 |
| 2 | COD | 0 |
| 3 | BOD5 | 0 |
| 4 | NH3-N | 0 |
| 5 | SS | 0 |
| 6 | TP | 0 |
| 7 | 石油类 | 0 |
| 8 | 挥发酚类 | 0 |
| 9 | 氰化物 | 0 |
| 10 | 硫化物 | 0 |
| 11 | 动植物油 | 0 |

### 3.3.3噪声污染源及处理措施分析

后评价阶段厂区主要噪声源来自于烧结机、工频电炉、水冷离心机、热模法离心机等设备运行时产生的噪声。

后评价阶段厂区生产设备均布置在车间内，设置减振基础。本项目主要噪声源及治理措施见表3.3-22。

表3.3-22  主要噪声源及治理措施

| 噪声源 |  | 数量 （台/套） | 治理前 dB(A) | 治理措施 | 治理效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料场 | 卸车机 | 4 | ~75 | - | - |
|  | 堆取料机 | 4 | ~75 | - | - |
| 烧结 | 烧结机 | 2 | ~100 | 弹性衬垫、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 振动筛 | 9 | ~100 | 弹性衬垫、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 环冷机 | 2 | ~110 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
|  | 混合机 | 2 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~15 |
|  | 圆盘给料机 | 44 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
| 焦化 | 冷凝鼓风机 | 2 | ~100 | 建筑物隔声 | 15-20 |
|  | 筛焦振动筛 | 4 | 95~100 | 建筑物隔声 | 15-20 |
|  | 干熄焦系统蒸汽放散 | 1 | 120 | 消声器 | 20-30 |
| 炼铁 | 中速磨 | 2 | ~95 | 减振、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 铸铁机 | 2 | ~95 | 减振、厂房隔声 | ~20 |
|  | 堆取料机 | 4 | ~95 | 减振、厂房隔声 | 15~20 |
| 球墨铸管 | 混铁炉 | 1 | ~85 | 减震、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 工频电炉 | 8 | ~85 | 减震、厂房隔声 | ~20 |
|  | 水冷离心机 | 7 | ~95 | 减震、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 热模法离心机 | 2 | ~95 | 减震、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 水冷涂衬机 | 3 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 热模涂衬机 | 1 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 水冷水压机 | 3 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 热模水压机 | 1 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 水冷喷锌机 | 3 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 热模喷锌机 | 1 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 水冷内磨机 | 3 | ~95 | 减震、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 热模内磨机 | 1 | ~95 | 减震、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 水冷包装线 | 3 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 热模包装线 | 1 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 水冷制芯机 | 5 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 热模制芯机 | 3 | ~85 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
| 炼钢 | 转炉 | 2 | ~110 | 密闭罩、厂房隔声 | ~20 |
|  | 方坯连铸机 | 2 | ~95 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 圆坯连铸机 | 1 | ~95 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 特殊钢圆坯连铸机 | 1 | ~95 | 消声器、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 精炼及地下料仓除尘风机 | 1 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
|  | 转炉二次除尘风机 | 2 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
|  | 转炉屋顶除尘风机 | 1 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
|  | 铁水预处理除尘风机 | 1 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
| 发电站 | 鼓风机 | 4 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
|  | 引风机 | 4 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
|  | 抽凝机组 | 2 | ~100 | 消声器、风机房隔声 | ~20 |
|  | 循环风机 | 1 | ~100 | 消声器、厂房隔声 | ~20 |
|  | 抽凝式汽轮发电机组 | 3 | ~105 | 减震、厂房隔声 | ~20 |
| 制氧站 | 空压机 | 3 | ~105 | 隔声罩、减振、机房隔声 | ~20 |
|  | 氧压机 | 5 | ~110 | 隔声罩、减振、机房隔声 | ~20 |
|  | 氮压机 | 5 | ~110 | 隔声罩、减振、机房隔声 | ~20 |

根据2018年安徽基越环境监测公司监测报告，现有厂区厂界昼夜间噪声监测结果见表3.3-23。

表3.3-23  厂界噪声监测结果汇总

| 点位编号 | 点位名称 | 检测结果Leq[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.12.12 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 东厂界外1米 | 54.7 | 48.2 |
| N2 | 东厂界外1米 | 54.5 | 48.8 |
| N3 | 南厂界外1米 | 54.5 | 49.3 |
| N4 | 南厂界外1米 | 54.7 | 48.6 |
| N5 | 西厂界外1米 | 54.4 | 48.8 |
| N6 | 西厂界外1米 | 54.6 | 48.9 |
| N7 | 北厂界外1米 | 54.4 | 48.0 |
| N8 | 北厂界外1米 | 54.3 | 49.6 |

由监测结果可知，现有厂区厂界昼夜间噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

### 3.3.4固体废物及处理措施分析

根据厂区实际运行情况，后评价阶段产生的固体废物主要包括高炉渣（水渣）、氧化铁皮、水处理污泥、钢渣等，具体见表3.3-24。

表3.3-24  后评价阶段厂区固体废物处置情况一览表（单位：104t/a）

| 分类 | 名称 | 产生量 | 利用量 | 处置利用率(%) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 (I类) | 高炉渣(水渣) | 66.37 | 66.37 | 100 | 送矿渣微粉生产线加工 |
|  | 除尘灰、瓦斯灰 | 8.74 | 8.74 | 100 | 送烧结配料 |
|  | 氧化铁皮 | 4.25 | 4.25 | 100 | 送烧结配料 |
|  | 水处理污泥 | 0.1 | 0.1 | 100 | 送烧结配料 |
|  | 切头尾等轧废 | 3.77 | 3.77 | 100 | 返炼钢冶炼 |
|  | 球化渣 | 0.11 | 0.11 | 100 | 返工频炉重熔 |
|  | 废轧辊 | 0.04 | 0.04 | 100 | 外售铜陵市大成轧辊有限责任公司 |
|  | 水泥砂浆 | 3.6 | 3.6 | 100 | 外售作为建筑用砂 |
|  | 溜槽铁 | 0.001 | 0.001 | 100 | 返工频炉重熔 |
|  | 不含树脂废砂芯 | 3.4 | 3.4 | 100 | 做建筑材料外售 |
|  | 焦粉和煤尘 | 2.5 | 2.5 | 100 | 煤尘送备煤系统回用，焦粉收集后送烧结作配料 |
|  | 废耐火材料等工业垃圾 | 1 | 1 | 100 | 回收可利用部分，其余送耐火材料厂作为骨料或用于填坑铺路 |
| 一般工业固体废物(Ⅱ类) | 钢渣 | 15.82 | 15.82 | 100 | 经破碎，筛分、磁选处理后废钢返生产系统，尾渣作为建筑材料外销润江新型环保建材有限公司 |
|  | 烧结脱硫渣 | 3.36 | 3.36 | 100 | 作为水泥原料外销芜湖市晟世成商贸有限公司 |
| 危险废物 | 焦油渣 (HW11 252-001-11) | 0.04 | 0.04 | 100 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 再生器残渣(HW11 252-003-11) | 0.02 | 0.02 | 100 | 送油库焦油槽 |
|  | 沥青渣 (HW11 252-001-11) | 0.00005 | 0.00005 | 100 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 生化污泥(HW38 261-069-38) | 0.0072 | 0.0072 | 100 | 脱水后掺入炼焦煤炼焦，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 废油 (HW08 900-201-08) | 0.01 | 0.01 | 100 | 交马鞍山市关东润滑油有限责任公司处置 |
|  | 废活性炭(HW49 900-041-49) | 0.007 | 0.007 | 100 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤中炼焦 |
|  | 废催化剂(HW50 772-007-50) | 0.0044 | 0.0044 | 100 | 由厂家回收 |
|  | 锌粉/泥 (HW23 336-103-23) | 0.019 | 0.019 | 100 | 送芜湖市易晖金属有限公司 |
|  | 含树脂废砂芯(HW13 900-015-13) | 0.003 | 0.003 | 100 | 送芜湖海创环保科技有限责任公司 |
| 合计 |  | 113.17 | 113.17 | - | - |

### 3.3.5后评价阶段全厂污染物排放情况汇总

根据上述分析及污染物排放量核算，后评价阶段污染物排放情况汇总见表3.3-25。

表3.3-25  后评价阶段全厂污染物排放情况汇总一览表

| 污染类别 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气* | 烟/粉尘 | 1560.382 |
|  | SO2 | 1065.371 |
|  | NOx | 2537.315 |
|  | 氨气 | 1.051 |
|  | 苯 | 0.143 |
|  | 苯并[a]芘 | 0.00000051 |
|  | 二噁英 | 0.00000020 |
|  | 二甲苯 | 0.00176 |
|  | 氟化物 | 3.759 |
|  | 甲苯 | 0.652 |
|  | 沥青烟 | 5.024 |
|  | 硫化氢 | 0.0028 |
|  | 三乙胺 | 0.298 |
| 废水 | 废水量 | 0 |
|  | COD | 0 |
|  | BOD5 | 0 |
|  | NH3-N | 0 |
|  | SS | 0 |
|  | TP | 0 |
|  | 石油类 | 0 |
|  | 挥发酚类 | 0 |
|  | 氰化物 | 0 |
|  | 硫化物 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物(I类) | 0 |
|  | 一般工业固体废物(Ⅱ类) | 0 |
|  | 危险废物 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 |

注：*为根据安徽世标检测技术有限公司于2019年4月8日~10日对现有厂区废气的检测报告及2018年安徽基越环境监测公司对厂区例行检测报告计算的有组织废气排放量。

3.4项目主要变化情况汇总分析

本章节通过对比搬迁技术改造项目（现状评价）与搬迁技术改造项目（后评价）内容，分析自现状评价至后评价期间厂区产品规模、原辅材料、生产设备、污染防治措施等变化情况。

### 3.4.1产品方案及生产规模变化

芜湖新兴铸管三山厂区产品主要为球墨铸铁管、优质棒材、线材等，具有198万t铁水、80万t球墨铸铁管、150万t钢水、80万t线材及90万t棒材的生产能力。后评价阶段与搬迁技术改造项目环境影响现状评价阶段相比，项目产品方案及生产规模变化情况见表3.4-1。

表3.4-1  项目产品变化情况表

| 序号 | 产品品种 | 产品名称 | 规格(mm) | 钢种 | 代表钢号 | 现状评价阶段产量 (万t/a) | 后评价阶段产量 (万t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小棒材 | 带肋钢筋 | 14~40 | 低合金钢 | HRB400、HRB500 | 29.75 | 35.08 | 后评价阶段产量增大 |
|  |  | 光面圆钢 | 14~60 | 碳素结构钢、优质碳结钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、冷镦钢 | Q215~Q235、20、45、40Cr、20CrMnTi、60Si2Mn，60Si2CrA、GCr15、ML08~ML20 |  |  |  |
| 2 | 大棒材 | 圆棒材 | 90~270 | 优质碳结钢、合金结构钢、冷镦钢、弹簧钢、轴承钢、管坯钢 | 45、20CrMnTi、40Cr、ML10~45、60Si2Mn、GCr15、DZ55、20G、J55、40Cr | 29.00 | 0 | 后评价阶段未生产 |
| 3 | 中棒材 | 圆棒材 | Φ40-120 | 优质碳结钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢 | 10-45#、20Cr Mn2、30Cr Mo、42Cr Mo、40Cr、20Cr MnTi、20Cr MntiH、65Mn、50CrVA、55CrSiA、60Si2MnA、GCr15、GCr15SiMn、GCr15-YC | 0 | 35 | 后评价阶段增加品类 |
| 4 | 铸锻件 | 铸钢件 | / | / | ZG200-400 ZG230-450 ZG270-500 ZG42CrMo | 0 | 0 | 后评价阶段未生产 |
|  |  | 大型锻材 |  | 模具、合结 | 5CrNiMo、20-45#、16-30Mn、30-40CrMo、40CrNiMo、42CrMo4、817M40、0-4Cr13 | 0 | 0 | 后评价阶段未生产 |
|  |  | 径向锻件 | 80~450 | 合金结构钢、优质碳素钢、合金钢、厚壁管、铸管管模、轴类件、石油钻杆钻挺等 | / | 0 | 0 | 后评价阶段未生产 |
|  |  | 汽车工程机械锻件 | / | 合金结构钢、优质碳素钢 | / | 0 | 0 | 后评价阶段未生产 |
| 5 | 银亮材 | 高精度、高质量棒材银亮材 | 5~180 | 碳素结构钢、合金结构钢、轴承钢、弹簧钢 | Y40Mn、30Mn2SiV、35CrMo、42CrMo、 YF40MnV、D410、9SMn28 | 0 | 0 | 后评价阶段未生产 |
| 6 | 管坯 | 大圆管坯 | / | / | / | 0 | 0 | 后评价阶段未生产 |
| 棒材 |  |  |  |  |  | 58.75 | 70.08 | 均在年产90万t棒材生产能力范围内 |
| 7 | 线材 | 普通光面高速线材 | 5.5~20 | 低合金钢、碳素结构钢、优质碳结钢、焊条钢等 | 20MnSi、Q195、Q215、Q235、45、65、80、WRH72A、SWRH82A、SWRH72A、SWRH82A | 39.28 | 45.13 | 后评价阶段产量增大 |
|  |  | 精品光面高速线材 | 5~22 | 优质碳结钢、碳素结构钢、焊条钢、冷镦钢、易切削钢、弹簧钢、轴承钢等 | Q195、Q215、Q235 | 39.80 | 44.81 | 后评价阶段产量增大 |
| 线材 |  |  |  |  |  | 79.08 | 89.94 | 后评价阶段突破年产80万t的线材生产能力 |
| 8 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁管道 | DN80~2600 | / | / | 56.40 | 65 | 后评价阶段产量增大 |
| 球墨铸铁管 |  |  |  |  |  | 56.40 | 65 | 均在年产80万t球墨铸铁管生产能力范围内 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 194.23 | 225.02 | / |

由上表可知，搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）产品方案相比，棒材、球墨铸铁管的产品产量均发生了变化，但均未超出核定的80万t球墨铸铁管、及90万t棒材产能范围；由于线材产品生产线工作时间由原7000h/a增加至8000h/a，且部分中间产品连铸坯外购，导致线材产品产量突破核定的80万t线材产能，但未超出核定的198万t铁水、150万t钢水产能范围。

### 3.4.2主要原辅材料变化情况

搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，主要原辅料变化情况见表3.4-2。

表3.4-2  主要原辅料变化情况表

| 序号 | 名称 | 现状评价阶段 |  | 后评价阶段 |  | 后评价阶段相对环评阶段变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含S率（%） | 消耗量 （万t/a） | 含S率（%） | 消耗量 （万t/a） |  |
| 1 | 进口铁精矿 | ≤0.13% | 19078 | ≤0.13% | 197.44 | 增大 |
| 2 | 国内铁精矿 | ≤0.2% | 35.00 | ≤0.2% | 36.22 | 减小 |
| 3 | 球团矿 | ≤0.016% | 56.36 | ≤0.016% | 53.04 | 增大 |
| 4 | 块矿 | ≤0.3% | 1.41 | ≤0.3% | 1.40 | 减小 |
| 5 | 炼焦煤 | ≤0.75% | 125.53 | ≤0.75% | 125.53 | 减小 |
| 6 | 喷吹煤 | ≤0.5% | 10.72 | ≤0.5% | 11.09 | 减小 |
| 7 | 废钢 | ≤0.02% | 18.65 | ≤0.02% | 23.01 | 减小 |
| 8 | 生铁块 | ≤0.029% | 0.045 | ≤0.029% | 0.068 | 增大 |
| 9 | 合金 | ≤0.03% | 3.05 | ≤0.03% | 3.06 | 减小 |
| 10 | 孕育剂(硅铁合金) | ≤0.02% | 0.15 | ≤0.02% | 0.18 | 减小 |
| 11 | 球化剂(镁颗粒) | / | 0.11 | / | 0.13 | 减小 |
| 12 | 管模内喷涂料(硅藻土) | / | 0.060 | / | 0.070 | 增大 |
| 13 | 沥青漆 | / | 0.23 | / | 0.26 | 增大 |
| 14 | 水泥 | / | 2.30 | / | 2.66 | 减小 |
| 15 | 锌丝 | / | 0.25 | / | 0.29 | 减小 |
| 16 | 萤石 | / | 0.017 | / | 0.018 | 减小 |
| 17 | 石灰石 | ≤0.02% | 62.69 | ≤0.02% | 64.28 | 减小 |
| 18 | 生白云石 | ≤0.02% | 1.88 | ≤0.02% | 1.95 | 增大 |
| 19 | 轻烧白云石 | ≤0.03% | 10.50 | ≤0.03% | 11.00 | 减小 |
| 20 | 乳化液(脂) | / | 0 | / | 0 | 银亮材未建 |
| 21 | 活性炭 | / | 0.0055 | / | 0.0067 | 增大 |
| 22 | 制芯砂 | / | 0.023 | / | 0.026 | 增大 |
| 23 | 树脂 | / | 0.068 | / | 0.070 | 增大 |
| 24 | 三乙胺 | / | 0.0014 | / | 0.0016 | 增大 |

由上表可知，搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，原辅料的消耗量均有不同程度的变化，这是由于后评价阶段实际产能发生变化所致。

### 3.4.3生产设备变化情况

后评价阶段与搬迁技术改造项目环境影响现状评价阶段相比，主要生产设备变化情况见表3.4-3。

表3.4-3  主要生产设备变化情况表

| 序号 | 车间名称 | 设备名称 | 单位 | 现状评价阶段 |  | 后评价阶段 |  | 后评价阶段相对现状评价阶段变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 |  |  |
| 1 | 原料场 | 卸车机 | 台 | 4 | / | 4 | / | 一致 | / |
|  |  | 堆取料机 | 台 | 4 | / | 4 | / | 一致 | / |
| 2 | 焦化车间 | 焦炉 | 台 | 2 | 58孔6m焦炉 | 2 | 58孔6m焦炉 | 一致 | 已履行过环评手续 （环行审[2016]78号） |
|  |  | 干熄焦装置 | 套 | 1 | 150t/h | 1 | 150t/h | 一致 |  |
|  |  | 冷凝鼓风系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 | 1 | 按焦炉配套 | 一致 | / |
|  |  | 硫铵系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 | 1 | 按焦炉配套 | 一致 | / |
|  |  | 粗苯系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 | 1 | 按焦炉配套 | 一致 | / |
|  |  | 油库系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 | 1 | 按焦炉配套 | 一致 | / |
|  |  | 备煤系统 | 套 | 1 | 按焦炉配套 | 1 | 按焦炉配套 | 一致 | / |
|  |  | 废水处理系统 | 套 | 1 | 100m³/h | 1 | 100m³/h | 一致 | / |
| 3 | 烧结车间 | 烧结机 | 台 | 2 | 265m2 | 2 | 265m2 | 一致 | 已履行过环评手续 （环行审[2016]79号） |
|  |  | 配料系统 | 套 | 2 | 44个Ø2600圆盘给料机 | 2 | 44个Ø2600圆盘给料机 | 一致 | / |
|  |  | 混合系统 | 套 | 2 | 混合机4台 | 2 | 混合机4台 | 一致 | / |
|  |  | 环冷机 | 台 | 2 | 320m2 | 2 | 320m2 | 一致 | / |
|  |  | 一次冷矿振动筛 | 台 | 3 | LHBJ150×700-III 700t/h | 3 | LHBJ150×700-III 700t/h | 一致 | / |
|  |  | 二次冷矿振动筛 | 台 | 3 | LHBJ150×700-III 700t/h | 3 | LHBJ150×700-III 700t/h | 一致 | / |
|  |  | 三次冷矿振动筛 | 台 | 3 | LHBJ150×600-III 600t/h | 3 | LHBJ150×600-III 600t/h | 一致 | / |
| 4 | 炼铁车间 | 高炉 | 台 | 2 | 1280m3 | 2 | 1280m3 | 一致 | / |
|  |  | 中速磨 | 台 | 2 | 45t/h | 2 | 45t/h | 一致 | / |
|  |  | 铸铁机 | 台 | 2 | 300t/h | 2 | 300t/h | 一致 | / |
|  |  | 堆取料机 | 台 | 4 | 1200/200*40 | 4 | 1200/200*40 | 一致 | / |
| 5 | 球墨铸铁车间 | 混铁炉 | 台 | 1 | 300t | 1 | 300t | 一致 | / |
|  |  | 工频电炉 | 台 | 8 | 15t | 8 | 15t | 一致 | / |
|  |  | 水冷离心机 | 台 | 7 | / | 7 | / | 一致 | / |
|  |  | 热模法离心机 | 台 | 2 | / | 2 | / | 一致 | / |
|  |  | 水冷退火炉 | 台 | 2 | DN80-1200 | 2 | DN80-1200 | 一致 | / |
|  |  | 热模退火炉 | 台 | 4 | DN1200-2600 | 4 | DN1200-2600 | 一致 | / |
|  |  | 水冷涂衬机 | 台 | 3 | DN80-1200 | 3 | DN80-1200 | 一致 | / |
|  |  | 热模涂衬机 | 台 | 1 | DN1200-2600 | 1 | DN1200-2600 | 一致 | / |
|  |  | 水冷水压机 | 台 | 3 | DN80-1200 | 3 | DN80-1200 | 一致 | / |
|  |  | 热模水压机 | 台 | 1 | DN1200-2600 | 1 | DN1200-2600 | 一致 | / |
|  |  | 水冷喷锌机 | 台 | 3 | DN80-1200 | 3 | DN80-1200 | 一致 | / |
|  |  | 热模喷锌机 | 台 | 1 | DN1200-2600 | 1 | DN1200-2600 | 一致 | / |
|  |  | 水冷养生炉 | 台 | 3 | DN80-1200 | 3 | DN80-1200 | 一致 | / |
|  |  | 热模养生炉 | 台 | 1 | DN1200-2600 | 1 | DN1200-2600 | 一致 | / |
|  |  | 水冷内磨机 | 台 | 3 | DN80-1200 | 3 | DN80-1200 | 一致 | / |
|  |  | 热模内磨机 | 台 | 1 | DN1200-2600 | 1 | DN1200-2600 | 一致 | / |
|  |  | 水冷包装线 | 台 | 3 | DN80-1200 | 3 | DN80-1200 | 一致 | / |
|  |  | 热模包装线 | 台 | 1 | DN1200-2600 | 1 | DN1200-2600 | 一致 | / |
|  |  | 水冷制芯机 | 台 | 5 | DN80-1200 | 5 | DN80-1200 | 一致 | / |
|  |  | 热模制芯机 | 台 | 3 | DN1200-2600 | 3 | DN1200-2600 | 一致 | / |
| 6 | 炼钢车间 | 转炉 | 台 | 2 | 120t | 2 | 120t | 一致 | / |
|  |  | LF炉 | 台 | 1 | 120t | 1 | 120t | 一致 | / |
|  |  | RH真空精炼装置 | 台 | 1 | 120t | 1 | 120t | 一致 | / |
|  |  | 方坯连铸机 | 台 | 1 | 10机10流 | 1 | 10机10流 | 一致 | 已履行过环评手续 （环行审[2017]109号） |
|  |  | 圆坯连铸机 | 台 | 1 | 4机3流 | 1 | 4机4流 | 一致 |  |
|  |  | 特殊钢圆坯连铸机 | 台 | 1 | 6机6流 | 1 | 6机6流 | 一致 |  |
|  |  | 精炼及地下料仓除尘风机 | 台 | 1 | 2240kw | 1 | 2240kw | 一致 | / |
|  |  | 转炉二次除尘风机 | 台 | 2 | 2000kw | 2 | 2000kw | 一致 | / |
|  |  | 转炉屋顶除尘风机 | 台 | 1 | 1600kw | 1 | 1600kw | 一致 | / |
|  |  | 铁水预处理除尘风机 | 台 | 1 | 1400kw | 1 | 1400kw | 一致 | / |
| 7 | 石灰窑 | 石灰回转窑 | 座 | 2 | 400t/d | 2 | 400t/d | 一致 | / |
| 8 | 发电站 | 高温高压全燃煤气锅炉 | 座 | 2 | 130t/h | 2 | 130t/h | 一致 | 已履行过环评手续 （环行审[2015]281号） |
|  |  | 鼓风机 | 台 | 4 | 88922m³/h | 4 | 88922m³/h | 一致 | / |
|  |  | 引风机 | 台 | 4 | 185650m³/h | 4 | 185650m³/h | 一致 | / |
|  |  | 过热锅炉 | 台 | 1 | 60t/h | 1 | 60t/h | 一致 | / |
|  |  | 循环风机 | 台 | 1 | 2930m3/h | 1 | 2930m3/h | 一致 | / |
|  |  | 抽凝机组 | 套 | 2 | 25MW | 2 | 25MW | 一致 | 已履行过环评手续 （环行审[2015]281号） |
|  |  | 纯凝机组 | 套 | 1 | 25MW | 1 | 25MW | 一致 |  |
|  |  | 燃煤气锅炉 | 台 | 1 | 35t/h | 1 | 35t/h | 一致（已停用） |  |
|  |  | 抽凝式汽轮发电机组 | 组 | 3 | 30MW | 1 | 30MW | 减少2组 |  |
| 9 | 氧气站 | 制氧机组 | 组 | 2 | 15000Nm3/h | 2 | 15000Nm3/h | 一致 | 已履行过环评手续 （环行审[2017]399号） |
|  |  |  |  | 0 | / | 1 | 10000Nm3/h | 新增 |  |
|  |  | 空压机 | 台 | 2 | 85000m3/h | 3 | 85000m3/h | 规格不变，数量增加1台 |  |
|  |  | 氧压机 | 台 | 3 | 排气量84m3/min | 4 | 排气量84m3/min | 规格不变，数量增加1台 |  |
|  |  | 氮压机 | 台 | 3 | 排气量84m3/min | 4 | 排气量84m3/min | 规格不变，数量增加1台 |  |
|  |  | 氧透 | 台 | 0 | / | 1 | 15000Nm3/h | 新增 |  |
|  |  | 氮透 | 台 | 2 | 25000Nm3/h | 2 | 25000Nm3/h | 一致 | / |
| 9 | 煤气设施 | 高炉煤气柜 | 座 | 1 | 20万m3 | 1 | 20万m3 | 一致 | / |
|  |  | 焦炉煤气柜 | 座 | 1 | 10万m3 | 1 | 10万m3 | 一致 | / |
|  |  | 转炉煤气柜 | 座 | 1 | 10万m3 | 1 | / | 一致 | / |
|  |  | 转炉煤气加压站 | 座 | 1 | / | 1 | / | 一致 | / |

由上表可知，搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，部分主要设备设置情况发生了变化，这是由于后评价阶段实际产能发生变化所致。

### 3.4.4工艺流程变化情况

搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，工序工艺流程均未发生变化。

### 3.4.5污染防治措施变化情况

搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，项目采用的污染防治措施变化情况对比见表3.4-4。

表3.4-4  项目污染防治措施变化情况一览表

| 类别 |  |  | 污染防治措施 |  | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状评价阶段 | 后评价阶段 |  |  |
| 废气 | 原料场 | 转运站除尘 | 袋式除尘器净化后经15m高烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经15m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 地下料仓上料除尘 | 袋式除尘器净化后经22m高烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经22m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  | 石灰窑 | 原料上料 | 袋式除尘器净化后经高20m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经高20m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 回转窑焙烧 | 袋式除尘器净化后经40m高烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经40m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 成品冷却 | 袋式除尘器净化后经20m高烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经20m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 成品卸料、破碎 | 袋式除尘器净化后经20m高烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经20m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 成品卸料除尘排口 | 袋式除尘器净化后经20m高烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经20m高烟囱排放 | 一致 |  |
|  | 烧结车间 | 配料及各转运站除尘系统 | 袋式除尘器净化后经40m高烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经40m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 燃料除尘系统 | 防爆型袋式除尘器净化后经40m高烟囱排放 | 防爆型袋式除尘器净化后经40m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 1#2#烧结机机头 | 低氮燃烧+H2-SCR脱硝+双室四电场静电除尘器+湿式石灰石-石膏法脱硫处理后分别经2根70m烟囱排放 | 低氮燃烧+H2-SCR脱硝+双室四电场静电除尘器+湿式石灰石-石膏法脱硫处理后分别经2根70m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 1#2#烧结机机尾 | 电袋复合除尘器(1电+3布袋)处理后分别经2根45m烟囱排放 | 电袋复合除尘器(1电+3布袋)处理后分别经2根45m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 整粒及转运站除尘系统 | 袋式除尘器净化后经21m高烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经21m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  | 焦化车间 | 备煤预粉碎除尘系统 | 袋式除尘器净化后分别经2根32m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后分别经2根32m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 装煤、出焦除尘地面站 | 袋式除尘器净化后经20m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经20m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 焦炉烟囱 | 由135m高烟囱排放 | 由135m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 干熄焦除尘 | 袋式除尘器净化后经24m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经24m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 筛贮焦楼除尘系统 | 袋式除尘器净化后经27m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经27m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 熄焦塔 | 水雾捕集和双层木结构捕尘装置经55m高烟囱排放 | 水雾捕集和双层木结构捕尘装置经55m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 硫铵干燥 | 干式旋风除尘+湿式净化洗涤两级净化后经23m烟囱排放 | 干式旋风除尘+湿式净化洗涤两级净化后经23m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 粗苯管式炉 | 经27m烟囱排放 | 经27m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 焦炉煤气净化尾气回收 | 煤气KXTT脱硫净化后经30m烟囱排放 | 水喷淋净化后经30m烟囱排放 | 增加了水喷淋除尘措施 | 已履行环评手续（环行审[2016]78号） |
|  | 炼铁车间 | 1#2#3#上料转运 | 袋式除尘器净化后分别经3根25m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后分别经3根25m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 1#2#高炉矿槽除尘系统 | 袋式除尘器净化后分别经2根23m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后分别经2根23m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 1#2#高炉出铁场除尘系统 | 袋式除尘器净化后分别经2根25m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后分别经2根25m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 1#2#高炉热风炉 | 分别经2根60m高烟囱排放 | 分别经2根60m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 煤粉制备除尘系统 | 袋式除尘器净化后分别经2根40m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后分别经2根40m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 1#2#高炉炉顶皮带卸料 | 袋式除尘器净化后分别经2根20m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后分别经2根20m烟囱排放 | 一致 | / |
|  | 铸管车间 | 混铁炉 | 袋式除尘器净化后经29m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经29m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 工频炉 | 袋式除尘器净化后经2根27m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经2根27m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 喂丝 | 袋式除尘器净化后经27m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经27m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 中小线三磨 | 袋式除尘器净化后经25m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经25m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 大线三磨 | 袋式除尘器净化后经25m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经25m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 小线喷锌 | 重力除尘+袋式除尘净化后经21m烟囱排放 | 重力除尘+袋式除尘净化后经21m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 中线喷锌 | 重力除尘+袋式除尘净化后经27m烟囱排放 | 重力除尘+袋式除尘净化后经27m烟囱排放 | 一致 |  |
|  |  | 大线喷锌 |  |  |  |  |
|  |  | 热膜喷锌 | 重力除尘+袋式除尘净化后经18m烟囱排放 | 重力除尘+袋式除尘净化后经18m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 热膜离心机 | 袋式除尘器净化后经26m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经26m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 制芯烘砂 | 湿法+旋风除尘除尘器净化经15m烟囱排放 | 湿法+旋风除尘除尘器净化经15m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 热膜三磨 | 袋式除尘器净化后经20m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经20m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 3台热膜退火炉 | 经20m烟囱排放 | 经20m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 2台水冷退火炉 | 经20m烟囱排放 | 经20m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 三乙胺尾气净化 | 稀磷酸溶液吸收后经15m烟囱排放 | 稀磷酸溶液吸收后经15m烟囱排放 | 一致 | / |
|  | 转炉炼钢车间 | 1#2#铁水预处理、连铸中间罐倾翻 | 袋式除尘器净化后经35m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经35m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 1#2#转炉二次烟气除尘系统 | 袋式除尘器净化后经35m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经35m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 1#转炉烟气净化系统放散 | LT法干式电除尘净化后经80m烟囱排放 | LT法干式电除尘净化后经80m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 2#转炉烟气净化系统放散 | LT法干式电除尘净化后经80m烟囱排放 | LT法干式电除尘净化后经80m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 精炼装置及地下料仓 | 袋式除尘器净化后经35m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经35m烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 转炉屋顶除尘 |  |  |  | / |
|  | 轧钢车间 | 小棒材加热炉（空废） | 经25m高烟囱排放 | 经25m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 小棒加热炉（煤废） | 经25m高烟囱排放 | 经25m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 中棒材加热炉（空废） | 经30m高烟囱排放 | 经30m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 中棒加热炉（煤废） | 经30m高烟囱排放 | 经30m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 大棒材加热炉（空废） | 经30m高烟囱排放 | 经30m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 大棒加热炉（煤废） | 经30m高烟囱排放 | 经30m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 普通高线加热炉（空废） | 经30m高烟囱排放 | 经30m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 普通高线加热炉（煤废） | 经30m高烟囱排放 | 经30m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 精品高线加热炉（空废） | 经30m高烟囱排放 | 经30m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 精品高线加热炉（煤废） | 经30m高烟囱排放 | 经30m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  | 矿渣微粉生产线 | 矿渣微粉除尘 | 袋式除尘器净化后经50m烟囱排放 | 袋式除尘器净化后经50m烟囱排放 | 一致 | / |
|  | 发电站 | 煤气发电锅炉 | 经60m高烟囱排放 | 经60m高烟囱排放 | 一致 | / |
|  |  | 35t/h锅炉 | 经25m高烟囱排放 | 经25m高烟囱排放 | 一致（已停用） | / |
| 废水 | 生产废水 |  | 经各生产工序的水处理设施处理后大部分循环使用，少量废水排入全厂综合污水处理站处理后全部回用 | 经各生产工序的水处理设施处理后大部分循环使用，少量废水排入全厂综合污水处理站处理后全部回用 | 一致 | / |
|  | 生活污水 |  | 经化粪池进入全厂综合污水处理站处理后全部回用 | 经化粪池进入全厂综合污水处理站处理后全部回用 | 一致 | / |
| 噪声 |  |  | 消声、基础减振、封闭车间 | 消声、基础减振、封闭车间 | 一致 | / |
| 固废 | 一般工业固体废物 (I类) | 高炉渣(水渣) | 送矿渣微粉生产线加工 | 送矿渣微粉生产线加工 | 一致 | / |
|  |  | 高炉瓦斯灰、除尘灰 | 送烧结作配料 | 送烧结作配料 | 一致 | / |
|  |  | 氧化铁皮 | 送烧结作配料 | 送烧结作配料 | 一致 | / |
|  |  | 切头尾等轧废 | 返炼钢冶炼 | 返炼钢冶炼 | 一致 | / |
|  |  | 球化渣 | 返工频炉重熔 | 返工频炉重熔 | 一致 | / |
|  |  | 废轧辊 | 外售铜陵市大成轧辊有限责任公司 | 外售铜陵市大成轧辊有限责任公司 | 一致 | / |
|  |  | 水泥砂浆 | 外售做建筑用砂 | 外售做建筑用砂 | 一致 | / |
|  |  | 溜槽铁 | 返回工频炉重熔 | 返回工频炉重熔 | 一致 | / |
|  |  | 不含树脂废砂芯 | 做建筑材料外售 | 做建筑材料外售 | 一致 | / |
|  |  | 污水处理站污泥 | 送烧结作配料 | 送烧结作配料 | 一致 | / |
|  |  | 焦粉和煤尘 | 煤尘送备煤系统回用，焦粉收集后送烧结作配料 | 煤尘送备煤系统回用，焦粉收集后送烧结作配料 | 一致 | / |
|  |  | 废耐火材料等工业垃圾 | 回收可利用部分，其余送耐火材料厂作为骨料或用于填坑铺路 | 回收可利用部分，其余送耐火材料厂作为骨料或用于填坑铺路 | 一致 | / |
|  | 一般工业固体废物 (Ⅱ类) | 钢渣 | 经破碎，筛分、磁选处理后废钢返生产系统，尾渣作为建筑材料外销润江新型环保建材有限公司 | 经破碎，筛分、磁选处理后废钢返生产系统，尾渣作为建筑材料外销润江新型环保建材有限公司 | 一致 | / |
|  |  | 烧结脱硫渣 | 作为水泥原料外销芜湖市晟世成商贸有限公司 | 作为水泥原料外销芜湖市晟世成商贸有限公司 | 一致 | / |
|  | 危险废物 | 焦油渣(HW11) | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 | 一致 | / |
|  |  | 再生器残渣(HW11) | 送油库焦油槽 | 送油库焦油槽 | 一致 | / |
|  |  | 沥青渣(HW11) | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 | 一致 | / |
|  |  | 生化污泥(HW38) | 脱水后掺入炼焦煤炼焦，掺入炼焦煤炼焦 | 脱水后掺入炼焦煤炼焦，掺入炼焦煤炼焦 | 一致 | / |
|  |  | 废油(HW08) | 外送芜湖正昊燃油厂处置 | 交马鞍山市关东润滑油有限责任公司处置 | 处置单位发生变化 |  |
|  |  | 锌粉/泥(HW23) | 外售河北振兴锌业有限公司 | 送芜湖市易晖金属有限公司 | 处置单位发生变化 | / |
|  |  | 废催化剂(HW50) | 由厂家回收 | 由厂家回收 | 一致 | / |
|  |  | 废沥青漆 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 | / | 后评价阶段不产生 | / |
|  |  | 废活性炭(HW49) | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 | 一致 | / |
|  |  | 含树脂废砂芯(HW13) | 送铜陵市正源环境工程技术有限公司 | 送芜湖海创环保科技有限责任公司 | 处置单位发生变化 | / |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 一致 | / |

### 3.4.6主要污染物排放量变化情况

搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，项目各污染物排放量变化情况见表3.4-5。

表3.4-5  各污染物排放变化情况汇总一览表（单位：t/a）

| 污染类别 | 项目 | 排放量 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状评价阶段 |  | 后评价阶段 |  | 后评价阶段与现状评价阶段相比增减量 |  |  |
|  |  | 实际产能 | 产能满负荷 | 实际产能 | 产能满负荷 | 实际产能 | 产能满负荷 |  |
| 废气 | 烟/粉尘 | 1456.86 | 1521.565 | 1560.382 | 1574.697 | +103.522 | +53.132 | / |
|  | SO2 | 994.69 | 1038.868 | 1065.371 | 1075.145 | +70.681 | +36.277 | / |
|  | NOx | 2368.98 | 2474.196 | 2537.315 | 2560.593 | +168.335 | +86.397 | / |
|  | 氨气 | 0.690 | 0.721 | 1.051 | 1.061 | +0.361 | +0.34 | / |
|  | 苯 | 0.138 | 0.144 | 0.143 | 0.145 | +0.001 | +0.001 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0015 | 0.0016 | 0.00000051 | 0.00000051 | -0.001499 | -0.00159949 | / |
|  | 二噁英 | 0.0000051 | 0.0000053 | 0.00000020 | 0.0000002 | -0.000005 | -0.000005 | / |
|  | 二甲苯 | 0.00170 | 0.00177 | 0.00176 | 0.00178 | +0.00006 | +0.00001 | / |
|  | 氟化物 | 3.632 | 3.793 | 3.759 | 3.794 | +0.127 | +0.001 | / |
|  | 甲苯 | 0.630 | 0.658 | 0.652 | 0.659 | +0.022 | +0.001 | / |
|  | 沥青烟 | 4.810 | 5.024 | 5.024 | 5.199 | +0.214 | +0.175 | / |
|  | 硫化氢 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0029 | +0.0001 | +0.0001 | / |
|  | 三乙胺 | 0.288 | 0.301 | 0.298 | 0.302 | +0.010 | +0.001 | / |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 挥发酚类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 硫化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 固废 | 一般工业固体废物(I类) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 一般工业固体废物(Ⅱ类) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

注：上表中废气排放量仅为厂区有组织排放的废气污染物量。

根据不同工序，搬迁技术改造项目（现状评价阶段）核算废气源强时，年工作时间设定为7920h、5840h、1460h、8760h、8280h等，搬迁技术改造项目（后评价阶段）除了线材生产线工作时间由7000h/a增加至8000h/a，其他车间年工作时间均不变。因此，后评价阶段烟/粉尘、SO2、NOx等废气污染物排放量要略高于现状评价阶段污染物年排放汇总数据。根据根据安徽世标检测技术有限公司于2019年4月8日~10日对现有厂区废气的检测报告和企业近期日常检测报告，各个工序废气经处理后可满足相应排放标准限值。

### 3.4.7后评价阶段存在主要问题及整改措施

根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中内容：“推动现有钢铁企业超低排放改造，到2020年底前，重点区域（包括安徽省）钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造”。本次评价中提出芜湖新兴铸管需在2020年底前，完成厂区超低排放改造，具体整改措施见表3.4-6所示。整改后厂区污染物排放汇总表见表3.4-7所示。

表3.4-6  厂区超低排放改造计划一览表

| 序号 | 类别 | 工序或环节 | 与超低排放的差距及问题 | 已实施或规划实施的解决方案 | 项目投资（万元） | 计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织排放 | 焦炉烟囱 | 烟气不能满足超低排放要求，基准氧含量8%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行10、30、150毫克/立方米 | 焦炉烟气脱硫脱硝项目建设，项目已开始全工序试生产 | 6000 | 2019年9月 |  |
| 2 |  | 发电锅炉烟囱 | 烟气不能满足超低排放要求，基准氧含量3%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行5、35、50毫克/立方米 | 对发电机组进行改造，正在对改造方案进行调研 | / | 2020年11月 | 待治理方案确定后确定项目投资 |
| 3 |  | 烧结机头 | 不能达到超低排放要求，基准氧含量16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行10、35、50毫克/立方米 | 正在建设活性焦脱硫脱硝设施 | 46000 | 2019年11月 |  |
| 4 |  | 炼铁-高炉热风炉 | 未采用低氮燃烧技术，无脱硫设施，二氧化硫无法达到50毫克/立方米 | 已开展低氮燃烧技术调研 | / | 2020年11月 | 待治理方案确定后确定项目投资 |
| 5 |  | 轧钢-加热炉 | 烟气不能满足超低排放要求，基准氧含量8%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行10、50、200毫克/立方米 |  |  |  |  |
| 6 | 无组织排放 | 焦化-生产工艺过程-煤气净化系统VOCs治理 | 炼焦煤气净化系统冷鼓各类贮槽（罐）及其他区域焦油、苯等贮槽（罐）的有机废气未接入压力平衡系统或收集净化处理 | 回收VOCs治理项目方案考察调研 | 1500 | 2020年10月 |  |
| 7 |  | 焦化-生产工艺过程-废水区域 | 酚氰废水预处理设施（调节池、气浮池、隔油池）未加盖并配备废气收集处理设施 | 废水恶臭气体治理项目方案考察调研 | 500 | 2020年6月 |  |
| 8 |  | 焦化-生产工艺过程-煤气净化系统 | 未开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作。 | 调研方案进行治理 | / | 2020年11月 | 待治理方案确定后确定项目投资 |
| 9 |  | 炼铁-生产工艺过程-高炉炉顶煤气回收 | 无回收或除尘设备，均压放散和检修放散时有扬尘 | 增加回收设备 | 1000 | 2020年11月 |  |
| 10 |  | 物料存放-原料场 | 开放式料场，不符合超低排放要求 | 新增料场整体大棚 | 22000 | 2020年11月 |  |
| 11 |  | 炼钢-生产工艺过程-渣场废钢切割 | 无除尘设施 | 改造恢复除尘设施 | 100 | 2020年7月 |  |

表3.4-7  整改措施实施后各污染物排放变化情况汇总一览表（单位：t/a）

| 污染类别 | 项目 | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状评价阶段 |  | 后评价阶段 |  | 落实整改措施后 |  | 后评价阶段与现状评价阶段相比增减量 |  | 后评价阶段与落实整改措施后相比增减量 |  |  |
|  |  | 实际产能 | 产能满负荷 | 实际产能 | 产能满负荷 | 实际产能 | 产能满负荷 | 实际产能 | 产能满负荷 | 实际产能 | 产能满负荷 |  |
| 废气 | 烟/粉尘 | 1456.86 | 1521.565 | 1560.382 | 1574.697 | 546.134 | 551.144 | +103.522 | +53.132 | -1014.25 | -1023.55 | / |
|  | SO2 | 994.69 | 1038.868 | 1065.371 | 1075.145 | 639.223 | 645.087 | +70.681 | +36.277 | -426.148 | -430.058 | / |
|  | NOx | 2368.98 | 2474.196 | 2537.315 | 2560.593 | 1522.389 | 1536.356 | +168.335 | +86.397 | -1014.93 | -1024.24 | / |
|  | 氨气 | 0.690 | 0.721 | 1.051 | 1.061 | 0.841 | 0.849 | +0.361 | +0.340 | -0.210 | -0.212 | / |
|  | 苯 | 0.138 | 0.144 | 0.143 | 0.145 | 0.114 | 0.115 | +0.001 | +0.001 | -0.029 | -0.03 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0015 | 0.0016 | 0.00000051 | 0.00000051 | 0.00000041 | 0.0000004 | -0.001499 | -0.00159949 | -0.0000001 | -0.0000001 | / |
|  | 二噁英 | 0.0000051 | 0.0000053 | 0.00000020 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | -0.000005 | -0.000005 | -0.00000001 | -0.00000001 | / |
|  | 二甲苯 | 0.00170 | 0.00177 | 0.00176 | 0.00178 | 0.00141 | 0.001 | +0.00006 | +0.00001 | -0.00035 | -0.00078 | / |
|  | 氟化物 | 3.632 | 3.793 | 3.759 | 3.794 | 3.383 | 3.414 | +0.127 | +0.001 | -0.376 | -0.38 | / |
|  | 甲苯 | 0.630 | 0.658 | 0.652 | 0.659 | 0.522 | 0.526 | +0.022 | +0.001 | -0.13 | -0.133 | / |
|  | 沥青烟 | 4.810 | 5.024 | 5.024 | 5.199 | 4.522 | 4.563 | +0.214 | +0.175 | -0.502 | -0.636 | / |
|  | 硫化氢 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0029 | 0.002 | 0.002 | +0.0001 | +0.0001 | -0.0008 | -0.0009 | / |
|  | 三乙胺 | 0.288 | 0.301 | 0.298 | 0.302 | 0.238 | 0.241 | +0.010 | +0.001 | -0.06 | -0.061 | / |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 挥发酚类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 硫化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 固废 | 一般工业固体废物(I类) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 一般工业固体废物(Ⅱ类) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

注：上表中废气排放量仅为厂区有组织排放的废气污染物量。

# 4环境概况

4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

芜湖市位于安徽省东南部，为安徽省省辖市，地处东经117°58′~118°43′，北纬30°38′~31°31′之间，是沿江一座重要的港口城市。

三山区位于芜湖主城区西南部，紧邻弋江区，东临弋江区、芜湖县、南陵县，西南与繁昌接壤，北与无为县隔江相望。

芜湖新兴铸管有限责任公司位于芜湖市三山区经济开发区。三山区经济开发区位于三山区北部，北临长江大堤，南到规划城市道路纬九路，西与繁昌县界接壤，东到洋灯夹和三华路。

芜湖新兴铸管有限责任公司地理位置见图4.1-1。

图4.1-1  项目地理位置图

### 4.1.2地形地貌

芜湖市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土，属淮阳山字型构造前弧东翼宁芜盆地西南缘，基岩以岩浆为主，西部地层为上侏罗统龙王山组（T、L）基岩和中生代喷出岩及火山碎屑岩，东部为中性浅成岩和上白垩统浦口组沉积岩类，不整合接触，后经夷平并为砂质、淤泥质冲积物覆盖，构成现代平原的地貌基础。用地所在地基本为平地，地势平缓，坡度在1°~3°，高程在6~10m之间。

芜湖市三山区地处长江中下游平原，属长江南岸沿江丘陵区，是长江漫滩I级阶地，地形平坦，江边局部有几处陡坎。周边微地貌为低丘~低山。平均海拔9.5m。地热坦荡，相对起伏小。区内地势总趋势北高南低。

### 4.1.3气象气候

芜湖市地处亚热带，属北亚热带季风性湿润气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，冬冷夏热。年均降水量1192.97mm。多年平均气温16.1℃；历年最高气温37.34℃；历年最低气温-7.34℃，月平均气温最低为元月份1.1℃，月平均气温最高为七月份31℃。全年平均降雪日8~9天；历年最大积雪深度250mm；冰冻深度0.1m；无霜期每年达219~240天。总日照时数2032个小时。区域常年盛行风向为东北风，最大风速28m/s；次盛行风向为东风、东北偏东风。多年平均风速2.4m/s，年平均相对湿度约78%。

### 4.1.4地层地质

芜湖市属长江沿岸地层区。在地质构造上位于扬子准地合（I级大地构造）下扬子台坳（II级大地构造），苏、浙、皖断褶束（III级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。区域地层自震旦纪以来发育较为齐全，但市区范围内地层出露较为简单，为中生代沉积岩层及火山岩组成，自老到新顺序为：三叠第、白垩系、第四系。第四系覆盖大部分区域。该区在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘。

### 4.1.5水文地质

按含水介质的性质，芜湖新兴铸管所在区域地下水类型分为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两种类型。

第四系松散岩类孔隙水该含水层岩性主要为灰色、灰白色，粉～中细砂层，主要埋藏于地下30m内的芜湖组地层中，局部为透镜体。分布于区西北部，厚度较大，厚约4~36m；富水程度一般。基岩裂隙水岩性为三叠系中统黄马青组（T2h）灰白色砂岩，水量贫乏。据区域水文地质资料显示，地下水化学类型主要为重碳酸钙镁型水，地下水矿化度为0.3~0.5g/L，pH在7.6左右。富水性较差，上部风化段为弱含水层。地下水主要赋存于砂岩裂隙中。含水层主要为强－中风化砂岩，地下水主要赋存于风化或节理裂隙中，厚度一般3~10m，为埋藏型，埋藏深度由调查区的西往东变深，西则约38.5m，东则约44.6~46.6m。

### 4.1.6地表水系

芜湖市地处长江中下游，河流纵横，长江和青弋江为该区域主要地表水体，青弋江、漳河大小支流贯穿南陵、繁昌、芜湖三县，黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间，全市水面面积为478km2，占总面积的14.4%。长江从市区北缘流过，长江芜湖段江岸平直、稳定，为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、家业、渔业、航运旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。

芜湖新兴铸管有限责任公司所在区域主要水系分布情况见图4.1-2。

图4.1-2  芜湖新兴铸管有限责任公司所在区域主要水系分布图

### 4.1.7土壤

芜湖市土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，耕作土壤为水稻土和砂壤土。芜湖新兴铸管所在区域内土壤类型为冲积型粘土和瘀泥质粘软土，土壤多呈微酸性至中性。

### 4.1.8动植物资源

芜湖市属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混交林地带，由于人为影响，原生天然植物已不存在，多为次生林和人工林，以人工林为主，全市绿化覆盖率达33.1%。常绿树种主要有：女贞、松、柏、广玉兰等40种；落叶树木主要有：椿、枫、杨、槐、柳、榆、桐等30余种。经济林木主要有桃、李、柿、杏、枣、苹果、枇杷、桑等20余种。主要特色农作物有优质水稻、油菜、苗木、花卉、蘑菇、莲藕、茭白、螃蟹、青虾、珍珠等，主要花卉有月季、杜鹃、牡丹、菊花等。

芜湖市域内动物区系处于古北界和东洋界两大界动物相互渗透的广泛过渡地带，动物种类丰富而复杂。据调查芜湖市有动物600多种，共有鸟类121种、鱼类57种。爬行类、两栖类、兽类动物种类繁多，现有两栖动物2目6科，爬行动物3目9科21种；哺乳动物8目19科50种。芜湖新兴铸管所在工业区内目前已少见野生动物。

4.2区域规划发展情况

### 4.2.1三山经济开发区总体发展规划

根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划》内容：

安徽芜湖三山经济开发区于2006年4月被批准为省级开发区。规划面积46.16平方公里，位于皖江城市带产业转移示范区“一轴双核两翼”的核心区域，2012年省政府批准设立的“芜湖承接产业转移集中示范园区（省级开发区）”，挂靠三山开发区，为三山开发区的区中园。2014年，省发改委正式批复位于开发区内的三山物流园为省级现代服务业集聚区。

三山开发区首位产业为汽车及装备制造业，集中了以奇瑞重型设备、集瑞联合重工、玉柴联合动力和新联造船等40余家企业，已经形成完整的产业链。同时，还集中了以格力电器为龙头的电子电器产业；以新兴铸管为主的材料产业；以双汇食品、华润啤酒、双鹤药业、先声药业为龙头的食品制药产业；以三山港口、海螺港口物流为主的现代物流产业。

（1）规划范围

开发区扩区部分在原开发区的西部，主要由两片区构成：北片区和南片区。北片区范围是北到长江，南到小江和联合大道，西到铁路专用线路和峨溪路，东到五华山路；南片区范围是北到小江，南到长江南路，西到铁路专用线路，东到莲花湖路，扩区面积为17.68平方公里。

（2）发展目标

优化拓展空间布局，承接产业转移能力进一步增强；产业转型成效显著，战略性新兴产业进一步发展；产业集聚步伐加快，综合经济实力进一步提升；产城融合不断完善，生态环境进一步改善；四个文明建设扎实推进，各项社会事业全面进步。

（3）规划结构

规划建立起“一区两片区三组团”空间总体结构。其中：

1）“一区”：即芜湖三山经济开发区；

2）“两片区”：为以小江为界分为北片区和南片区；

3）“三组团”：主要指北片区的北部生产组团、莲花湖周边生产服务和生活服务组团、南片区生产组团。

（4）产业体系

借助优越的区位条件和政策优势，依托三山经济开发区、芜湖市承接产业转移示范区的现有产业发展基础，规划三山经济开发区未来应重点做强装备制造、现代服务业两大主导产业；培育电子电器这一战略性新兴产业，构建“2+1”的重点产业体系，促使三山经济开发区产业扩张与实力提升。

# 5区域环境变化评价

5.1环境敏感目标

原芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目中环境保护目标情况见表5.1-1。根据本次后评价实际调查结果，原报告与后评价识别差异见表5.1-2。

表5.1-1  原搬迁报告中主要环境保护目标一览表

| 序号 | 环境要素 | 敏感点 | 规模 | 与厂区位置关系 | 距离厂界最近距离(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 六洲村 | 260户，1100人 | N | 5.00 |
| 2 |  | 华电小区 | 1776户，6216人 | NE | 1.02 |
| 3 |  | 月亮湾小区 | 1800户，5400人 | E | 2.80 |
| 4 |  | 孙滩村委会 | 100户，350人 | SE | 3.00 |
| 5 |  | 高安乡 | 220户，990人 | S | 2.90 |
| 6 |  | 协力村 | 396户，1586人 | W | 2.55 |
| 7 |  | 横山中心小学 | 1020人 | SE | 3.65 |
| 8 |  | 白象绿洲小区 | 2000户， 5443人 | S | 3.80 |
| 9 |  | 新港镇 | 13125户，52500人 | SW | 7.20 |
| 10 |  | 黑沙洲乡 | 60户，190人 | W | 7.50 |
| 11 |  | 白茆镇 | 2712户，10850人 | NW | 9.10 |
| 12 |  | 三山区政府 | 100人 | E | 9.80 |
| 13 |  | 横山公共服务中心 | 7500户，19000人 | SE | 6.00 |
| 14 |  | 峨桥镇 | 10000户，25000人 | SE | 11.60 |
| 15 |  | 马坝乡 | 800户，2000人 | S | 9.40 |
| 16 |  | 芦南街道 | 500户，1300人 | SW | 13.10 |
| 17 |  | 七洲村 | 400户，1000人 | NE | 9.70 |
| 地表水 |  | 长江芜湖段 | — | W | 0.30 |
|  |  | 小江 | — | S | 0.05 |
|  |  | 大龙窝 | — | E | 7.00 |
| 地下水 |  | 厂区及下游地下水 | — | — | — |
| 1 | 环境风险 | 六洲村 | 260户，1100人 | N | 5.00 |
| 2 |  | 华电小区 | 1776户，6216人 | NE | 1.02 |
| 3 |  | 月亮湾小区 | 1800户，5400人 | E | 2.80 |
| 4 |  | 孙滩村委会 | 100户，350人 | SE | 3.00 |
| 5 |  | 高安乡 | 220户，990人 | S | 2.90 |
| 6 |  | 协力村 | 396户，1586人 | W | 2.55 |
| 7 |  | 横山中心小学 | 1020人 | SE | 3.65 |
| 8 |  | 白象绿洲小区 | 2000户， 5443人 | S | 3.80 |

表5.1-2  原搬迁报告识别与后评价识别的主要环境保护目标差异一览表

| 环境要素 | 保护对象名称 | 方位 | 距离/m | 规模/环境功能 | 原环评识别存在问题 | 保护 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 六洲村 | N | 5.00 | 260户，1100人 | 无 | 环境空气质量二类功能区 |
|  | 华电小区 | NE | 1.02 | 1776户，6216人 | 无 |  |
|  | 月亮湾小区 | E | 2.80 | 1800户，5400人 | 无 |  |
|  | 孙滩村委会 | SE | 3.00 | 100户，350人 | 无 |  |
|  | 高安乡 | S | 2.90 | 220户，990人 | 无 |  |
|  | 协力村 | W | 2.55 | 396户，1586人 | 无 |  |
|  | 横山中心小学 | SE | 3.65 | 1020人 | 无 |  |
|  | 白象绿洲小区 | S | 3.80 | 2000户，5443人 | 无 |  |
|  | 新港镇 | SW | 7.20 | 13125户，52500人 | 无 |  |
|  | 黑沙洲乡 | W | 7.50 | 60户，190人 | 无 |  |
|  | 白茆镇 | NW | 9.10 | 2712户，10850人 | 无 |  |
|  | 三山区政府 | E | 9.80 | 100人 | 无 |  |
|  | 横山公共服务中心 | SE | 6.00 | 7500户，19000人 | 无 |  |
|  | 峨桥镇 | SE | 11.60 | 10000户，25000人 | 无 |  |
|  | 马坝乡 | S | 9.40 | 800户，2000人 | 无 |  |
|  | 芦南街道 | SW | 13.10 | 500户，1300人 | 无 |  |
|  | 七洲村 | NE | 9.70 | 400户，1000人 | 名称识别错误，应为“汤沟镇” |  |
|  | 刘家村 | SW | 15.17 | 158户，474人 | 识别遗漏 |  |
|  | 桃冲村 | SW | 12.64 | 213户，639人 | 识别遗漏 |  |
|  | 潘冲村 | SW | 9.70 | 96户，288人 | 识别遗漏 |  |
|  | 磕里村 | SW | 8.20 | 178户，534人 | 识别遗漏 |  |
|  | 西街村 | SE | 3.85 | 124户，380人 | 识别遗漏 |  |
|  | 繁昌县（评价范围内涉及到部分） | SE | 10.38 | 24233户，72699人 | 识别遗漏 |  |

5.2周边环境污染源

经现场调查，项目选址于芜湖市三山经济开发区，环境评价范围内主要以安徽华电芜湖发电有限公司、芜湖中电环保发电有限公司以及芜湖新兴铸管有限责任公司为主。

### 5.2.1区域大气污染源

（1）评价范围内主要企业情况

根据调查了解，区域大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘。根据2016年各家企业废气排气筒监测数据，主要废气污染物排放情况见表5.2-1所示。

表5.2-1  评价范围内企业废气排放一览表（单位：t/a）

| 序号 | 企业名称 | 相对芜湖新兴铸管方位及距厂界最近距离 | 烟/粉尘排放量 | SO2排放量 | NOx排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | NE，85km | 593.8 | 1673.8 | 1347.9 |
| 2 | 芜湖中电环保发电有限公司 | SE，205m | 20.42 | 58.34 | 283.61 |
| 3 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | - | 774 | 730 | 2180 |

注：华电和中电污染物排放量取自《安徽华电芜湖发电有限公司二期1×1000MW扩建工程环境影响报告书》及《芜湖中电环保发电项目环境影响报告书》，芜湖新兴铸管排放量取自企业上报环保局的环统报表数据。

图5.2-1  评价范围内企业分布示意图

（2）评价方法

评价方法采用“等标污染负荷法”，其计算公式如下：

①某污染物等标污染负荷(Pi)

式中：Pi—i污染物等标污染负荷；

Ci—i污染物绝对排放量(t/a)；

C0i—i污染物评价标准(mg/m3)。

②某污染源的各污染物等标污染负荷(Pn)

式中：i—污染物种类。

③所有调查单位各项污染物总等标污染负荷(P)

式中：n—单位个数。

④所有调查单位某污染物的总等标污染负荷(Pi总)

⑤某污染物在所有调查单位中的等标污染负荷比(Ki总)

⑥某污染源在所有调查单位中的等标污染负荷比(Kn)

（3）评价因子与标准

区域废气污染源评价因子为SO2、NOx和烟/粉尘，评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。烟/粉尘≤0.9mg/m3，SO2≤0.5mg/m3，NOx≤0.20mg/m3。

（4）评价结果

评价区内现有废气污染源评价统计结果见表5.2-2。

表5.2-2  评价范围内废气污染源评价结果统计表

| 序号 | 企业名称 | 污染物等标污染负荷Pi |  |  | 烟/粉尘污染负荷比(%) | SO2污染负荷比(%) | NOx污染负荷比(%) | Pn | Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟/粉尘 | SO2 | NOx |  |  |  |  |  |
| 1 | 芜湖华电 | 659.78 | 3347.60 | 6739.50 | 42.77 | 67.98 | 35.36 | 10746.88 | 42.10 |
| 2 | 芜湖中电 | 22.69 | 116.68 | 1418.05 | 1.47 | 2.37 | 7.44 | 1557.42 | 6.10 |
| 3 | 新兴铸管 | 860.00 | 1460.00 | 10900.00 | 55.75 | 29.65 | 57.20 | 13220.00 | 51.79 |
| 合计 |  | 1542.47 | 4924.28 | 19057.55 | 100 | 100 | 100 | 25524.30 | 100 |
| Ki(%) |  | 6.04 | 19.29 | 74.66 |  |  |  |  |  |

由表5.2-2可以看出，评价区域内污染物烟/粉尘污染负荷比为6.04%，SO2污染负荷比为19.29%，NOx污染负荷比为74.66%，NOx为主要污染物。

在各企业外排的烟/粉尘中，芜湖新兴铸管有限责任公司烟/粉尘污染负荷比最大，为55.75%，其次为安徽华电芜湖发电有限公司，其污染负荷比为42.77%。

在各企业外排的SO2中，安徽华电芜湖发电有限公司SO2污染负荷比最大，为67.98%，其次为芜湖新兴铸管有限责任公司，其污染负荷比为29.65%。

在各企业外排的NOx中，芜湖新兴铸管有限责任公司NOx污染负荷比最大，为57.20%，其次为安徽华电芜湖发电有限公司，其污染负荷比为35.36%。

综合外排的烟/粉尘、SO2、NOx，芜湖新兴铸管有限责任公司在该区域的等标污染负荷比最大，为51.79%，其次为安徽华电芜湖发电有限公司，等标污染负荷比为42.10%。

### 5.2.2区域废水污染源

（1）评价范围内主要企业情况

本评价收集了评价区域内2016年现有企业的废水污染物排放资料，现有企业具体排放情况见表5.2-3。评价区内各企业均不向环境中排放污水。

表5.2-3  评价区域现有排污企业2016年废水污染物排放统计表（单位：t/a）

| 序号 | 企业名称 | 相对芜湖新兴铸管方位及 厂界最近距离 | COD排放量 | NH3-N排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | NE，85km | 0 | 0 |
| 2 | 芜湖中电环保发电有限公司 | SE，205m | 0 | 0 |
| 3 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | - | 0 | 0 |

5.3环境质量现状

本次后评价阶段环境质量现状监测委托安徽世标检测技术有限公司的现状数据。

### 5.3.1环境空气质量现状调查与评价

#### 5.3.1.1空气质量达标区判定

根据《芜湖市2017年度环境质量状况简报》，2017年全市二氧化硫年均值浓度均值为15μg/m3；二氧化氮年均值浓度均值为49μg/m3；可吸入颗粒物年均值浓度均值为82μg/m3；细颗粒物年均值浓度均值为49μg/m3，除二氧化硫年均浓度值符合空气环境质量二级标准外，其余污染物浓度值均超过空气环境质量二级标准。2017年全市空气质量为优良的天数251天、轻度污染93天，中度污染17天，重度污染4天，主要污染物为细颗粒物，全市环境空气质量指数（AQI）为89.4。因此，芜湖市为非达标区。

#### 5.3.1.2基本污染物环境质量现状

根据《芜湖市2017年度环境质量状况简报》中芜湖市环境保护监测站2017年1月1日~2017年12月31日的监测数据进行评价。基本污染物环境质量现状评价见表5.3-1。

表5.3-1  基本污染物环境质量现状

| 序号 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 评价标准值（μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均质量浓度 | 15.1 | 60 | 25.17 | 达标 |
| 2 | PM10 |  | 81.6 | 70 | 116.57 | 超标 |
| 3 | PM2.5 |  | 48.5 | 35 | 138.57 | 超标 |
| 4 | NO2 |  | 48.9 | 40 | 122.25 | 达标 |
| 5 | CO |  | 1.1 | / | / | / |
| 6 | O3 |  | 99.1 | / | / | / |

2017年芜湖市氮氧化物、PM10、PM2.5的年评价指标不能满足《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。

#### 5.3.1.3补充监测污染物环境质量现状评价

（1）监测布点

综合考虑本地区风频特征、重点保护目标位置、本地区近年来开展的环境监测工作以及本项目废气污染物产生的种类和特征，本次项目在评价范围内设置1个大气环境监测点，具体点位见图5.3-1，详情见表5.3-2。

图5.3-1  环境空气、地表水监测断面示意图

表5.3-2  环境空气质量现状监测点位一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测点坐标* |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| G1 | 协力村 | -3285 | 1667 | TSP、氟化物、苯并芘、H2S、NH3、苯、二甲苯、酚、非甲烷总烃、二噁英 | 氟化物、NH3、H2S、非甲烷总烃、二甲苯、挥发酚监测小时平均值；氟化物、TSP、苯并芘监测24小时平均值；二噁英连续监测7天，监测日均值 | W | 2.55km |

注：以厂区西南角为坐标原点，坐标为经度118.145213和维度31.221206。

（2）监测时间、频次

TSP、氟化物、苯并芘监测日均浓度，每天连续监测不少于20h。小时均值氟化物、NH3、H2S、苯、二甲苯、非甲烷总烃、挥发酚每日监测4次，监测时段为02:00、08:00、14:00、20:00。二噁英连续监测7天，监测日均值。

同步监测各监测时间的风向、风速、温度、湿度、气压等气象参数。检测期间气象条件见表5.3-3。

表5.3-3  检测期间气象条件

| 采样日期 | 采样时间 | 天气状况 | 气温（℃） | 气压（hPa） | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.08 | 2:00~3:00 | 多云 | 17.6 | 1011.1 | 1.8 | 西南 |
|  | 8:00~9:00 | 多云 | 22.5 | 1010.3 | 1.9 | 西南 |
|  | 14:00~15:00 | 多云 | 28.2 | 1008.7 | 2.1 | 西南 |
|  | 20:00~21:00 | 多云 | 20.3 | 1010.8 | 2.3 | 西南 |
| 2019.04.09 | 2:00~3:00 | 阴 | 8.2 | 1014.2 | 2.1 | 东北 |
|  | 8:00~9:00 | 阴 | 12.3 | 1013.8 | 2.4 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 阴 | 14.5 | 1013.3 | 2.5 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 阴 | 9.6 | 1014.0 | 2.5 | 东北 |
| 2019.04.10 | 2:00~3:00 | 阴 | 9.6 | 1014.2 | 1.6 | 东北 |
|  | 8:00~9:00 | 阴 | 10.7 | 1013.9 | 1.9 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 阴 | 13.6 | 1013.4 | 2.3 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 阴 | 10.3 | 1013.8 | 2.1 | 东北 |
| 2019.04.11 | 2:00~3:00 | 多云 | 10.4 | 1013.9 | 1.5 | 东南 |
|  | 8:00~9:00 | 多云 | 12.6 | 1013.2 | 1.6 | 东南 |
|  | 14:00~15:00 | 多云 | 15.9 | 1012.6 | 1.5 | 东南 |
|  | 20:00~21:00 | 多云 | 11.7 | 1013.1 | 1.7 | 东南 |
| 2019.04.12 | 2:00~3:00 | 多云 | 12.4 | 1013.4 | 1.2 | 东南 |
|  | 8:00~9:00 | 多云 | 15.7 | 1013.1 | 1.4 | 东南 |
|  | 14:00~15:00 | 多云 | 18.9 | 1012.5 | 1.4 | 东南 |
|  | 20:00~21:00 | 多云 | 12.6 | 1013.6 | 1.6 | 东南 |
| 2019.04.13 | 2:00~3:00 | 多云 | 12.3 | 1013.6 | 1.6 | 东北 |
|  | 8:00~9:00 | 多云 | 15.6 | 1013.0 | 1.4 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 多云 | 23.4 | 1012.2 | 1.5 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 多云 | 13.4 | 1013.4 | 1.8 | 东北 |
| 2019.04.14 | 2:00~3:00 | 多云 | 10.4 | 1013.2 | 1.8 | 东北 |
|  | 8:00~9:00 | 多云 | 15.4 | 1012.6 | 2.1 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 多云 | 21.3 | 1011.6 | 2.3 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 多云 | 12.6 | 1012.7 | 1.6 | 东北 |

（3）监测技术方法

采样监测方法按《环境监测技术规范》大气部分要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中推荐的方法进行。具体监测方法见表5.3-4。

表5.3-4  环境空气质量现状监测分析方法

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018 | 小时值0.5μg/m3 日均0.06μg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基兰分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局（2003年） | 0.001mg/m3 |
|  | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 0.0005mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 0.0005mg/m3 |
|  | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |

（4）监测结果及评价

1）评价标准

SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中二级标准；氨、硫化氢、苯、二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中标准限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》相关标准；二噁英参考执行日本环境厅中央环境审议会制定的标准；酚参考执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）企业边界大气污染物浓度限值。评价执行标准见表5.3-5。

表5.3-5  环境空气质量标准（单位：μg/m3）

| 序号 | 污染因子 | 标准限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 日平均 | 小时平均 |  |
| 1 | SO2 | 60 | 150 | 500 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| 3 | CO | / | 4mg/m3 | 10mg/m3 |  |
| 4 | O3 | / | 160（日最大8 小时平均） | 200 |  |
| 5 | PM10 | 70 | 150 | / |  |
| 6 | PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
| 7 | TSP | 200 | 300 | / |  |
| 8 | 苯并[a]芘 | 0.001 | 0.0025 | / |  |
| 9 | 氟化物 | / | 7 | 20 |  |
| 10 | 氨 | / | / | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中标准限值 |
| 11 | 硫化氢 | / | / | 10 |  |
| 12 | 苯 | / | / | 110 |  |
| 13 | 二甲苯 | / | / | 200 |  |
| 14 | 非甲烷总烃 | / | / | 2.0mg/m3 | 《大气污染物排放标准》详解 |
| 15 | 二噁英 | 0.6 pgTEQ/m3 | / |  | 日本环境厅中央环境审议会制定的标准 |
| 16 | 酚 | / | / | 0.02mg/m3（一次） | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）企业边界大气污染物浓度限值 |

2）评价方法

评价方法采用单因子标准指数法：

式中：Si——评价因子单项标准指数；

Ci——评价因子的实测浓度值，mg/m3；

Coi——评价因子的环境质量标准值，mg/m3。

当Si≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的最大浓度占标率和超标率。

3）监测及评价结果

监测及评价结果见表5.3-6。

表5.3-6  环境空气质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 协力村 | -3285 | 1667 | TSP | 日平均 | 200 | 136-148 | 74 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 二甲苯 | 小时平均 | 200 | ＜0.5-23.8 | 11.9 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 小时平均 | 200 | 50-180 | 90 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | 小时平均 | 10 | ＜1 | 5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 小时平均 | 20 | ＜0.5 | 12.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 7 | ＜0.06 | 0.43 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 苯 | 小时平均 | 110 | 41.3-57.2 | 52 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 挥发酚 | 小时平均 | 0.02mg/m3 | <3-3 | 15 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 日平均 | 0.0025 | <0.0003 | 6 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2.0mg/m3 | 430-720 | 36 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 二噁英 | 日平均 | 1.65 pgTEQ/m3 | 0.02-0.10 pgTEQ/m3 | 6.06 | 0 | 达标 |

注：未检出的项目按照检出限一半计算占标率。

#### 5.3.1.4环境空气质量现状评价结论

根据芜湖市环境保护局发布的《芜湖市2017年度环境质量状况简报》，二氧化氮、PM2.5及PM10均不达标。因此判定项目所在区域属于不达标区。

根据环境质量补充监测数据分析，评价区域内TSP、氟化物、苯并芘、H2S、NH3、苯、二甲苯、酚、非甲烷总烃以及二噁英均满足相应标准限值要求。

#### 5.3.1.5环境空气质量变化趋势分析

（1）区域历史环境空气质量检测

本评价引用《芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造工程环境影响报告书》和《芜湖新兴铸管有限责任公司2×265m2烧结机技术改造项目环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据，检测日期为2016年7月25日至7月31日，详见表5.3-7。

表5.3-7  区域历史环境空气质量检测数据及分析一览表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 协力村 | -3285 | 1667 | SO2 | 小时平均 | 500 | 23-65 | 13 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 150 | 35-46 | 30.67 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时平均 | 200 | 45-79 | 39.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 80 | 44-50 | 62.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 日平均 | 150 | 86-96 | 64 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 日平均 | 75 | 48-53 | 70.67 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 小时平均 | 10000 | 620-1000 | 10 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 4000 | 750-870 | 21.75 | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 小时平均 | 200 | 33-88 | 44 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日最大8 小时平均 | 160 | 36-51 | 31.88 | 0 | 达标 |
|  |  |  | TSP | 日平均 | 200 | 171-180 | 90 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 二甲苯 | 小时平均 | 200 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 小时平均 | 200 | 30-60 | 30 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | 小时平均 | 10 | 2-8 | 80 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 小时平均 | 20 | 3-18 | 90 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 7 | 2-5 | 71.43 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 苯 | 小时平均 | 110 | 4-15 | 13.63 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 挥发酚 | 小时平均 | 0.02mg/m3 | 未检出 | 15 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 日平均 | 0.0025 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2.0mg/m3 | 470-1140 | 57 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 二噁英 | 日均值 | 1.65pgTEQ/m3 | 0.08-0.096pgTEQ/m3 | 5.82 | 0 | 达标 |

（2）区域环境空气质量变化趋势

项目区域环境空气质量变化趋势见表5.3-8。

表5.3-8  区域环境空气质量变化趋势一览表（单位：μg/m3）

| 监测点位 | 监测因子 | 平均时间 | 监测浓度范围（μg/m3） |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年7月 | 2019年4月 |  |
| 协力村 | TSP | 日平均 | 171-180 | 136-148 | 变低 |
|  | 二甲苯 | 小时平均 | 未检出 | ＜0.5-23.8 | 变高 |
|  | 氨气 | 小时平均 | 30-60 | 50-180 | 变高 |
|  | 硫化氢 | 小时平均 | 2-8 | ＜1 | 变低 |
|  | 氟化物 | 小时平均 | 3-18 | ＜0.5 | 变低 |
|  |  | 日平均 | 2-5 | ＜0.06 | 变低 |
|  | 苯 | 小时平均 | 4-15 | 41.3-57.2 | 变高 |
|  | 挥发酚 | 小时平均 | 未检出 | <3-3 | 变高 |
|  | 苯并[a]芘 | 小时平均 | 未检出 | <0.0003 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 470-1140 | 430-720 | 变低 |
|  | 二噁英 | 日平均 | 0.08-0.096 pgTEQ/m3 | 0.02-0.10 pgTEQ/m3 | 几乎不变 |

由上表可知，2016年至2019年协力村TSP、硫化氢、氟化物、非甲烷总烃等指标的监测数据明显变低，二甲苯、氨气、苯、挥发酚等指标的监测数据明显变高。

由于缺少区域环境空气质量整体趋势变化数据，本次评价建议企业可加强后期跟踪监测，用以反应企业的建设对周边环境空气质量影响趋势。

### 5.3.2地表水质量现状调查与评价

#### 5.3.2.1地表水环境质量现状监测

（1）监测因子

地表水监测因子包括水温、pH值、COD、BOD5、DO、SS、NH3-N、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、总磷、粪大肠菌群，共计13项。

（2）监测点位

现有厂区生产用水经各生产工序的水处理设施处理后大部分循环使用，少量排水排入全厂综合污水处理站；各车间生活设施产生的生活污水，经化粪池处理后进入全厂综合污水处理站，经统一处理后的水全部作为各生产用户的生产补充水使用，无生产废水、生活污水外排。因此在厂区周边水体--长江布置监测点位，监测地表水环境质量背景值。监测断面设置情况见表5.3-9和图5.3-1。

表5.3-9  地表水监测断面布设

| 序号 | 河流 | 监测断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 长江 | 厂址南侧上游200m | 水温、pH值、COD、BOD5、DO、SS、NH3-N、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、总磷、粪大肠菌群 |
| W2 |  | 厂址北侧下游1000m |  |
| W3 |  | 厂址北侧下游3000m |  |

（3）监测时间及频率

2019年4月11日至13日，连续监测3天，每天监测2次。

（4）监测方法

采样方法按《环境监测技术规范》（废水部分）执行，分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。

（5）监测结果

监测期间地表水环境质量见表5.3-10。

表5.3-10  地表水水质监测结果一览表-1（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：MPN/100mL）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 | 样品性状 | pH | 水温 | 溶解氧 | 氨氮 | 化学需氧量 | BOD5 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.11 | 厂址南侧上游200m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.6 | 9.8 | 7.1 | 0.074 | 16.7 | 2.7 | 63 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.5 | 10.1 | 7.2 | 0.068 | 27.3 | 4.4 | 70 |
|  | 厂址北侧下游1000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.7 | 9.7 | 7.0 | 0.048 | 32.3 | 5.5 | 43 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.8 | 10.2 | 7.2 | 0.068 | 29.2 | 5.0 | 49 |
|  | 厂址北侧下游3000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.7 | 9.8 | 7.1 | 0.055 | 26.0 | 4.2 | 49 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.7 | 10.3 | 7.3 | 0.056 | 22.3 | 3.6 | 33 |
| 2019.04.12 | 厂址南侧上游200m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.5 | 11.5 | 7.9 | 0.060 | 17.9 | 2.8 | 79 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.4 | 12.1 | 8.2 | 0.056 | 25.6 | 3.8 | 63 |
|  | 厂址北侧下游1000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.6 | 11.5 | 7.9 | 0.051 | 31.7 | 5.5 | 46 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.6 | 12.2 | 8.3 | 0.042 | 34.8 | 5.9 | 70 |
|  | 厂址北侧下游3000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.7 | 11.2 | 7.8 | 0.065 | 17.9 | 2.8 | 33 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.8 | 12.1 | 8.2 | 0.076 | 14.8 | 2.4 | 49 |
| 2019.04.13 | 厂址南侧上游200m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.4 | 10.1 | 7.2 | 0.088 | 22.9 | 3.6 | 94 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.5 | 10.7 | 7.6 | 0.062 | 28.6 | 4.5 | 70 |
|  | 厂址北侧下游1000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.7 | 10.1 | 7.3 | 0.062 | 31.1 | 5.1 | 79 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.6 | 11.2 | 7.8 | 0.074 | 29.8 | 5.3 | 46 |
|  | 厂址北侧下游3000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 7.8 | 10.1 | 7.3 | 0.056 | 25.4 | 4.0 | 63 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 7.8 | 11.3 | 7.9 | 0.042 | 21.7 | 3.5 | 70 |

表5.3-11  地表水水质监测结果一览表-2（单位：mg/L，pH无量纲）

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 | 样品性状 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 | 挥发酚 | 硫化物 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.11 | 厂址南侧上游200m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 14 | 0.06 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 11 | 0.06 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  | 厂址北侧下游1000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 23 | 0.07 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 26 | 0.06 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  | 厂址北侧下游3000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 34 | 0.06 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 35 | 0.06 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
| 2019.04.12 | 厂址南侧上游200m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 21 | 0.07 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 24 | 0.08 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  | 厂址北侧下游1000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 24 | 0.08 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 20 | 0.08 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  | 厂址北侧下游3000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 30 | 0.07 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 33 | 0.06 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
| 2019.04.13 | 厂址南侧上游200m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 17 | 0.06 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 14 | 0.07 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  | 厂址北侧下游1000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 19 | 0.07 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 23 | 0.08 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  | 厂址北侧下游3000m | 第一次 | 无色、无味、微浊 | 31 | 0.07 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |
|  |  | 第二次 | 无色、无味、微浊 | 34 | 0.07 | <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.004 |

#### 5.3.2.2地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

芜湖新兴铸管有限责任公司现有厂区附近地表水体为长江芜湖段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1“旱作”标准。具体标准值见表5.3-12。

表5.3-12  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | III类标准 | 项目 | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6~9 | 石油类 | ≤0.05 |
| COD | ≤20 | 硫化物 | ≤0.2 |
| BOD5 | ≤4 | 氰化物 | ≤0.2 |
| DO | ≥5 | 总磷 | ≤0.2 |
| SS | ≤100 | 粪大肠菌群 | ≤10000个/L |
| NH3-N | ≤1.0 | 挥发酚 | ≤0.005 |

（2）评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/L)；

CSi——i种污染物评价标准值(mg/L)；

pH污染物指数为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH,j：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHSu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHSd：为地表水水质标准中规定的pH值下限。

当以上公式计算的污染指数＞1时，即表明该项指标已经超过了规定的水质标准。当监测值低于检出限时，按检出限的一半作为监测值进行计算。

（3）评价结果

根据上述评价标准与评价方法，得到的单因子评价结果见表5.3-13。

表5.3-13  地表水环境质量评价标准指数表

| 监测断面 | W1 |  |  |  | W2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | 最小值（mg/L） | 最大值（mg/L） | 最大污染指数 | 超标率 | 最小值（mg/L） | 最大值（mg/L） | 最大污染指数 | 超标率 |
| pH | 7.5 | 7.8 | 0.4 | 0 | 7.4 | 7.8 | 0.4 | 0 |
| 氨氮 | 0.055 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0.042 | 0.076 | 0.076 | 0 |
| COD | 16.7 | 32.3 | 1.615 | 0 | 14.8 | 34.8 | 1.74 | 0 |
| BOD5 | 2.7 | 5.5 | 1.375 | 0 | 2.4 | 5.9 | 1.475 | 0 |
| 粪大肠菌群 | 33 | 70 | 0.007 | 0 | 3 | 79 | 0.0079 | 0 |
| SS | 11 | 35 | 0.35 | 0 | 20 | 33 | 0.33 | 0 |
| 总磷 | 0.06 | 0.07 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.4 | 0 |
| 石油类 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 0 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 0 |
| 挥发酚 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03 | 0 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03 | 0 |
| 硫化物 | <0.005 | <0.005 | 0.0125 | 0 | <0.005 | <0.005 | 0.0125 | 0 |
| 氰化物 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | 0 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | 0 |
| 监测断面 | W3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测因子 | 最小值（mg/L） |  | 最大值（mg/L） |  | 最大污染指数 |  | 超标率 |  |
| pH | 7.4 |  | 7.8 |  | 0.4 |  | 0 |  |
| 氨氮 | 0.042 |  | 0.088 |  | 0.088 |  | 0 |  |
| COD | 21.7 |  | 31.1 |  | 1.555 |  | 0 |  |
| BOD5 | 3.5 |  | 5.3 |  | 1.325 |  | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | 46 |  | 94 |  | 0.0094 |  | 0 |  |
| SS | 14 |  | 34 |  | 0.34 |  | 0 |  |
| 总磷 | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.4 |  | 0 |  |
| 石油类 | <0.01 |  | <0.01 |  | 0.1 |  | 0 |  |
| 挥发酚 | <0.0003 |  | <0.0003 |  | 0.03 |  | 0 |  |
| 硫化物 | <0.005 |  | <0.005 |  | 0.0125 |  | 0 |  |
| 氰化物 | <0.004 |  | <0.004 |  | 0.01 |  | 0 |  |

（4）结果分析

现状监测结果表明：各监测断面监测指标中COD和BOD5均超标，最大超标倍数分别为1.74和1.475，可能由于上游沿江居民生活污水外排入长江所致。其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

#### 5.3.2.3地表水环境质量变化趋势

（1）区域历史地表水质量检测

本评价引用《芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造工程环境影响报告书》中的地表水质量现状监测数据，检测日期为2016年7月27日至7月28日，详见表5.3-14。

表5.3-14  区域历史地表水质量检测数据及分析一览表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测断面 | W1 |  |  |  | W2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | 最小值（mg/L） | 最大值（mg/L） | 最大污染指数 | 超标率 | 最小值（mg/L） | 最大值（mg/L） | 最大污染指数 | 超标率 |
| pH | 7.16 | 7.16 | 0.08 | 0 | 7.14 | 7.15 | 0.075 | 0 |
| 氨氮 | 0.398 | 0.431 | 0.431 | 0 | 0.285 | 0.304 | 0.304 | 0 |
| COD | 10 | 13 | 0.65 | 0 | 11 | 12 | 0.60 | 0 |
| BOD5 | 2.2 | 2.3 | 0.575 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0.52 | 0 |
| SS | 24 | 28 | 0.28 | 0 | 24 | 27 | 0.27 | 0 |
| 总磷 | 0.10 | 0.11 | 0.55 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.45 | 0 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | / | 0 | 未检出 | 未检出 | / | 0 |
| 硫化物 | 0.018 | 0.049 | 0.245 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | 0 |
| 氰化物 | 0.005 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0.007 | 0.008 | 0.04 | 0 |
| 监测断面 | W3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测因子 | 最小值（mg/L） |  | 最大值（mg/L） |  | 最大污染指数 |  | 超标率 |  |
| pH | 7.13 |  | 7.13 |  | 0.065 |  | 0 |  |
| 氨氮 | 0.250 |  | 0.265 |  | 0.265 |  | 0 |  |
| COD | 11 |  | 11 |  | 0.55 |  | 0 |  |
| BOD5 | 2.8 |  | 3.0 |  | 0.75 |  | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | 7900 |  | 11000 |  | 1.1 |  | 0 |  |
| SS | 24 |  | 25 |  | 0.25 |  | 0 |  |
| 总磷 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.35 |  | 0 |  |
| 石油类 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.6 |  | 0 |  |
| 挥发酚 | 未检出 |  | 未检出 |  | / |  | 0 |  |
| 硫化物 | 未检出 |  | 0.029 |  | 0.145 |  | 0 |  |
| 氰化物 | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.03 |  | 0 |  |

（2）项目区域地表水环境质量变化趋势

项目区域地表水质量变化趋势见表5.3-15。

表5.3-15  区域地表水质量变化趋势一览表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测因子 | 标准值 | W1厂址南侧上游200m |  |  | W2厂址北侧下游1000m |  |  | W3厂址北侧下游1000m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 历史数据 | 后评价数据 | 变化情况 | 历史数据 | 后评价数据 | 变化情况 | 历史数据 | 后评价数据 | 变化情况 |
| pH | 6-9 | 7.16 | 7.48 | / | 7.145 | 7.67 | / | 7.13 | 7.75 | / |
| 氨氮 | ≤1.0 | 0.415 | 0.068 | 变低 | 0.295 | 0.058 | 变低 | 0.258 | 0.058 | 变低 |
| COD | ≤20 | 11.5 | 23.17 | 变高 | 11.5 | 31.48 | 变高 | 11 | 21.35 | 变高 |
| BOD5 | ≤4 | 2.25 | 3.63 | 变高 | 2.25 | 5.38 | 变高 | 2.9 | 3.42 | 变高 |
| SS | ≤100 | 26 | 16.83 | 变低 | 25.5 | 22.5 | 变低 | 24.5 | 32.83 | 变高 |
| 总磷 | ≤0.2 | 0.105 | 0.067 | 变低 | 0.085 | 0.073 | 变低 | 0.065 | 0.065 | 不变 |
| 石油类 | ≤0.05 | 0.01 | <0.01 | 变低 | 0.03 | <0.01 | 变低 | 0.03 | <0.01 | 变低 |
| 挥发酚 | ≤0.005 | / | <0.0003 | / | / | <0.0003 | / | / | <0.0003 | / |
| 硫化物 | ≤0.2 | 0.034 | <0.005 | 变低 | / | <0.005 | / | / | <0.005 | / |
| 氰化物 | ≤0.2 | 0.0055 | <0.004 | 变低 | 0.0075 | <0.004 | 变低 | 0.0055 | <0.004 | 变低 |

由上表可知，2016年至2019年周边地表水长江（芜湖段）氨氮、SS、总磷、石油类等指标的监测数据明显变低，COD、BOD5等指标的监测数据变高。

由于缺少区域地表水质量整体趋势变化数据，本次评价建议企业可加强后期跟踪监测，用以反应企业周边地表水质量变化趋势。

### 5.3.3噪声质量现状调查与评价

#### 5.3.3.1噪声环境质量现状监测

（1）监测因子

等效连续A声级。

（2）监测布点

在园区外界外1m共布设15个监测点。具体监测点位见表5.3-16和图5.3-2。

表5.3-16  声环境现状监测点位

| 测点编号 | 测点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 原料场东侧 | 厂界边界外1m 等效连续A声级 |
| N2 | 烧结区东北侧 |  |
| N3 | 煤仓东侧 |  |
| N4 | 焦化废水处理站东侧 |  |
| N5 | 办公区东侧 |  |
| N6 | 办公区西南侧 |  |
| N7 | 焦化区西南侧1 |  |
| N8 | 焦化区西南侧2 |  |
| N9 | 煤气柜西南侧 |  |
| N10 | 制氧站西南侧 |  |
| N11 | 轧钢车间西南侧 |  |
| N12 | 轧钢车间北侧1 |  |
| N13 | 轧钢车间北侧2 |  |
| N14 | 原料场西侧 |  |
| N15 | 原料场北侧 |  |

图5.3-2  噪声监测点位示意图

（3）监测方法

噪声监测方法参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行。

（4）监测频次

监测2天，每天昼夜各测一次。

（5）监测结果

安徽世标检测技术有限公司于2019年4月10日至4月11日上述各监测点位进行了噪声监测，监测结果见表5.3-17。

表5.3-17  噪声监测结果（单位：dB(A)）

| 检测点位 | 2019.04.10 |  | 2019.04.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） |
| N1原料场东侧 | 60.3 | 53.2 | 61.2 | 52.8 |
| N2烧结区东北侧 | 63.2 | 53.4 | 62.3 | 53.2 |
| N3煤仓东侧 | 64.2 | 53.8 | 63.4 | 54.3 |
| N4焦化废水处理站东侧 | 62.3 | 53.4 | 62.1 | 52.6 |
| N5办公区东侧 | 64.4 | 54.2 | 63.3 | 53.5 |
| N6办公区西南侧 | 54.4 | 50.2 | 54.6 | 50.9 |
| N7焦化区西南侧1 | 63.0 | 53.8 | 63.1 | 53.2 |
| N8焦化区西南侧2 | 63.3 | 53.2 | 62.2 | 54.3 |
| N9煤气柜西南侧 | 60.3 | 52.2 | 61.3 | 52.3 |
| N10制氧站西南侧 | 62.5 | 53.4 | 62.4 | 53.7 |
| N11轧钢车间西南侧 | 63.6 | 53.6 | 62.6 | 54.1 |
| N12轧钢车间北侧1 | 54.2 | 48.5 | 55.1 | 49.5 |
| N13轧钢车间北侧2 | 63.4 | 53.2 | 62.4 | 54.3 |
| N14原料场西侧 | 60.6 | 52.5 | 60.3 | 53.4 |
| N15原料场北侧 | 61.3 | 53.1 | 61.2 | 53.8 |

#### 5.3.3.2声环境质量现状评价

（1）声环境质量标准

根据声环境功能区划，搬迁项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体标准值详见表5.3-18。

表5.3-18  声环境质量标准一览表（单位：dB(A)）

| 位置 | 昼间 | 夜间 | 声环境功能区类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区周边 | 65 | 55 | 3类 |

（2）声环境质量现状评价

根据本次声环境质量现状监测结果，对比相应的评价标准。结果显示，区域内声环境质量较好，各点位的声环境质量现状能够满足相应声环境质量标准的要求。

#### 5.3.3.3噪声环境质量变化趋势

（1）区域历史厂界噪声质量检测

本评价引用《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目现状评价环境影响报告》中的噪声质量现状监测数据，检测日期为2017年6月1日至6月2日，详见表5.3-19。

表5.3-19  厂区历史噪声质量检测数据及分析一览表（单位：dB(A)）

| 测点编号 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年6月1日 | 2017年6月2日 | 2017年6月1日 | 2017年6月2日 |
| N1 | 60.6 | 60.3 | 50.7 | 50.4 |
| N2 | 63.0 | 63.0 | 53.2 | 52.7 |
| N3 | 61.8 | 60.4 | 51.6 | 50.7 |
| N4 | 60.7 | 62.4 | 49.9 | 50.9 |
| N5 | 58.9 | 62.3 | 49.6 | 51.5 |
| N6 | 59.9 | 64.1 | 50.0 | 50.4 |
| N7 | 62.2 | 62.2 | 51.6 | 53.7 |
| N8 | 60.7 | 60.6 | 50.6 | 50.4 |
| N9 | 60.9 | 61.6 | 49.3 | 50.6 |
| N10 | 62.8 | 62.3 | 51.5 | 53.7 |
| N11 | 59.7 | 58.9 | 50.5 | 50.8 |
| N12 | 59.6 | 60.4 | 49.0 | 51.2 |
| N13 | 60.3 | 60.2 | 50.6 | 50.3 |
| N14 | 59.2 | 60.9 | 49.5 | 52.5 |
| N15 | 59.0 | 60.9 | 49.8 | 52.5 |

（2）区域噪声质量变化趋势

项目区域厂界噪声变化趋势见表5.3-20。

表5.3-20  区域噪声厂界质量变化趋势一览表（单位：dB(A)）

| 测点编号 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 历史数据 | 后评价数据 | 变化情况 | 历史数据 | 后评价数据 | 变化情况 |
| N1 | 55.65 | 60.75 | 变高 | 55.35 | 53 | 变低 |
| N2 | 58.1 | 62.75 | 变高 | 57.85 | 53.3 | 变低 |
| N3 | 56.7 | 63.8 | 变高 | 55.55 | 54.05 | 变低 |
| N4 | 55.3 | 62.2 | 变高 | 56.65 | 53 | 变低 |
| N5 | 54.25 | 63.85 | 变高 | 56.9 | 53.85 | 变低 |
| N6 | 54.95 | 54.5 | 变低 | 57.25 | 50.55 | 变低 |
| N7 | 56.9 | 63.05 | 变高 | 57.95 | 53.5 | 变低 |
| N8 | 55.65 | 62.75 | 变高 | 55.5 | 53.75 | 变低 |
| N9 | 55.1 | 60.8 | 变高 | 56.1 | 52.25 | 变低 |
| N10 | 57.15 | 62.45 | 变高 | 58 | 53.55 | 变低 |
| N11 | 55.1 | 63.1 | 变高 | 54.85 | 53.85 | 变低 |
| N12 | 54.3 | 54.65 | 变高 | 55.8 | 49 | 变低 |
| N13 | 55.45 | 62.9 | 变高 | 55.25 | 53.75 | 变低 |
| N14 | 54.35 | 60.45 | 变高 | 56.7 | 52.95 | 变低 |
| N15 | 54.4 | 61.25 | 变高 | 56.7 | 53.45 | 变低 |

由上表可知，2017年至2019年厂区边界昼间噪声数据明显变高，厂区边界夜间噪声数据明显变低。

由于缺少区域声环境质量整体趋势变化数据，本次评价建议企业可加强后期跟踪监测，用以反应企业的建设对周边声环境质量影响趋势。

### 5.3.4地下水质量现状调查与评价

#### 5.3.4.1地下水环境质量现状监测

- 监测因子

地下水监测因子包括：pH、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、六价铬、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、砷、汞、硒、铝、镉、钠、铅、铁、锰、铜、锌、苯、甲苯、菌落总数、总大肠菌数、四氯化碳、苯并芘等35项，同步监测水位数据。

- 监测点布设

本次地下水环境质量现状监测在项目园区内及周边共布设了9个地下水水质监测点，监测布点详见表5.3-21和图5.3-3至5.3-4。

表5.3-21  地下水现状监测点布设一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 点位坐标 | 水井用途 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 厂区1#监测井 | E118°8′34″ N31°14′5″ | 厂区监测井 | 6 | 3 |
| X2 | 厂区2#监测井 | E118°9′16″ N31°14′6″ | 厂区监测井 | 6 | 2 |
| X3 | 厂区3#监测井 | E118°9′16″ N31°13′26″ | 厂区监测井 | 6 | 3 |
| X4 | 厂区4#监测井 | E118°9′16″ N31°13′19″ | 厂区监测井 | 6 | 2 |
| X5 | 厂区5#监测井 | E118°8′26″ N31°13′26″ | 厂区监测井 | 6 | 2 |
| X6 | 厂区6#监测井 | E118°8′49″ N31°13′34″ | 临时监测井 | 6 | 2 |
| X7 | 7#厂区东北侧1155m，厂区地下水下游 | E118°9′52″ N31°14′12″ | 临时监测井 | 9 | 3 |
| X8 | 8#厂区东北侧584m，厂区地下水上游 | E118°8′9″ N31°13′10″ | 临时监测井 | 10 | 2 |
| X9 | 9#厂区东北侧5196m，厂区地下水下游 | E118°12′48″ N31°14′20″ | 临时监测井 | 9 | 3 |

图5.3-3  厂区内地下水现状监测点布设示意图

图5.3-4  厂区外地下水现状监测点布设示意图

（3）监测时间和频率

2018年12月14日，采用一次取样的方法。

（4）监测方法

采样方法按GB12997-91《水质采样  方案设计技术规定》、HJ/52-1999《水质 河流采样技术指导》、GB12999-91《水质采样  样品的保存和管理技术规定》。监测分析方法按《水和废水监测方法》中规定的方法执行。

（5）监测结果

监测结果见表5.3-22至表5.3-25。

表5.3-22  地下水环境质量监测结果-1（单位：mg/L，pH无量纲；色度：度；浑浊度：NTU）

| 采样日期 | 检测点位 | 样品性状 | pH | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度 | 硫化物 | 甲苯 | 苯 | 耗氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.14 | 厂区1#监测井 | 微黄、无味、微浊 | 8.1 | 10 | 无 | 无 | 6.3 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 2.0 |
|  | 厂区2#监测井 | 无色、无味、微浊 | 7.2 | 10 | 无 | 无 | 6.1 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 2.8 |
|  | 厂区3#监测井 | 黄、无味、微浊 | 8.3 | 10 | 无 | 无 | 6.8 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 1.7 |
|  | 厂区4#监测井 | 黄棕色、无味、浊 | 7.3 | 5 | 无 | 无 | 5.6 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 2.9 |
|  | 厂区5#监测井 | 无色、无味、微浊 | 7.2 | 5 | 无 | 无 | 5.2 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 2.8 |
|  | 厂区6#监测井 | 无色、无味、微浊 | 7.1 | 10 | 无 | 无 | 6.9 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 2.2 |
|  | 7#厂区东北侧1155m，厂区地下水下游 | 无色、无味、清澈 | 7.2 | 5 | 无 | 无 | 1.1 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 1.1 |
|  | 8#厂区东北侧584m，厂区地下水上游 | 无色、无味、微浊 | 7.3 | 5 | 无 | 无 | 2.1 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 1.4 |
|  | 9#厂区东北侧5196m，厂区地下水下游 | 无色、无味、微浊 | 7.2 | 5 | 无 | 无 | 0.89 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 1.8 |

表5.3-23  地下水环境质量监测结果-2（单位：mg/L，硒、砷、汞、镉、铅：μg/L）

| 采样日期 | 检测点位 | 样品性状 | 砷 | 汞 | 硒 | 铅 | 镉 | 铝 | 硝酸盐 （以氮计） | 亚硝酸盐 （以氮计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.14 | 厂区1#监测井 | 微黄、无味、微浊 | 2.3 | 0.44 | <0.4 | <1 | <0.1 | <0.008 | 0.188 | 0.240 |
|  | 厂区2#监测井 | 无色、无味、微浊 | 5.0 | 0.922 | <0.4 | <1 | <0.1 | <0.008 | <0.004 | <0.005 |
|  | 厂区3#监测井 | 黄、无味、微浊 | 1.0 | 0.69 | <0.4 | <1 | <0.1 | <0.008 | <0.004 | 0.519 |
|  | 厂区4#监测井 | 黄棕色、无味、浊 | 2.2 | 0.28 | <0.4 | <1 | <0.1 | <0.008 | 0.026 | 0.185 |
|  | 厂区5#监测井 | 无色、无味、微浊 | 3.0 | 0.31 | <0.4 | <1 | <0.1 | <0.008 | 0.071 | 0.341 |
|  | 厂区6#监测井 | 无色、无味、微浊 | 9.7 | 0.35 | <0.4 | <1 | <0.1 | <0.008 | <0.004 | 0.287 |
|  | 7#厂区东北侧1155m，厂区地下水下游 | 无色、无味、清澈 | 3.8 | 0.29 | 0.6 | 5 | 1.7 | <0.008 | 0.645 | 0.083 |
|  | 8#厂区东北侧584m，厂区地下水上游 | 无色、无味、微浊 | 5.0 | 0.39 | <0.4 | <1 | <0.1 | <0.008 | 1.3 | <0.005 |
|  | 9#厂区东北侧5196m，厂区地下水下游 | 无色、无味、微浊 | 7.8 | 0.34 | <0.4 | 1 | 3.6 | <0.008 | 1.28 | 0.960 |

表5.3-24  地下水环境质量监测结果-3（单位：mg/L，总大肠菌群MPN/100mL）

| 采样日期 | 检测点位 | 样品性状 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.14 | 厂区1#监测井 | 微黄、无味、微浊 | 12.1 | 1.92 | 0.042 | 0.13 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |
|  | 厂区2#监测井 | 无色、无味、微浊 | 60.0 | 5.89 | 0.045 | 0.12 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |
|  | 厂区3#监测井 | 黄、无味、微浊 | 27.3 | 1.41 | 0.037 | 0.29 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |
|  | 厂区4#监测井 | 黄棕色、无味、浊 | 12.2 | 0.393 | 0.039 | 0.20 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |
|  | 厂区5#监测井 | 无色、无味、微浊 | 12.1 | 0.427 | 0.048 | 0.20 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |
|  | 厂区6#监测井 | 无色、无味、微浊 | 12.2 | 0.687 | 0.042 | 0.19 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |
|  | 7#厂区东北侧1155m，厂区地下水下游 | 无色、无味、清澈 | 9.44 | 7.02 | 0.045 | 0.18 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |
|  | 8#厂区东北侧584m，厂区地下水上游 | 无色、无味、微浊 | 11.0 | 20.3 | 0.039 | 0.57 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |
|  | 9#厂区东北侧5196m，厂区地下水下游 | 无色、无味、微浊 | 133 | 107 | 0.037 | 0.52 | <0.0003 | <0.004 | <0.004 | <2 |

表5.3-25  地下水环境质量监测结果-4（单位：mg/L；菌落总数：CFU/mL，四氯化碳、苯并芘：μg/L）

| 采样日期 | 检测点位 | 样品性状 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 钠 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 菌落总数 | 四氯化碳 | 苯并芘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.14 | 厂区1#监测井 | 微黄、无味、微浊 | 0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.05 | 2.45 | 157 | 127 | 31 | <0.5 | <0.5 |
|  | 厂区2#监测井 | 无色、无味、微浊 | 0.14 | 0.07 | <0.05 | 0.05 | 6.70 | 501 | 440 | 35 | <0.5 | <0.5 |
|  | 厂区3#监测井 | 黄、无味、微浊 | 0.09 | 0.07 | <0.05 | 0.05 | 3.80 | 125 | 77 | 28 | <0.5 | <0.5 |
|  | 厂区4#监测井 | 黄棕色、无味、浊 | 0.16 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 20.2 | 235 | 149 | 33 | <0.5 | <0.5 |
|  | 厂区5#监测井 | 无色、无味、微浊 | 0.14 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 18.8 | 233 | 168 | 27 | <0.5 | <0.5 |
|  | 厂区6#监测井 | 无色、无味、微浊 | 0.15 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | 3.80 | 209 | 154 | 39 | <0.5 | <0.5 |
|  | 7#厂区东北侧1155m，厂区地下水下游 | 无色、无味、清澈 | 0.07 | 0.07 | <0.05 | 0.05 | 15.0 | 401 | 332 | 37 | <0.5 | <0.5 |
|  | 8#厂区东北侧584m，厂区地下水上游 | 无色、无味、微浊 | 0.07 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 7.85 | 281 | 235 | 24 | <0.5 | <0.5 |
|  | 9#厂区东北侧5196m，厂区地下水下游 | 无色、无味、微浊 | 0.07 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 32.0 | 467 | 416 | 22 | <0.5 | <0.5 |

#### 5.3.4.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，各污染物标准值见表5.3-26。

表5.3-26  地下水环境质量标准

| 项目 | 单位 | III类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准 |
| 色度 | 铂钴色单位 | ≤15 |  |
| 浑浊度 | NTU | ≤3 |  |
| pH | / | 6.5-8.5 |  |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 |  |
| 溶解性固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 锰 | mg/L | ≤0.10 |  |
| 铜 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 锌 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 铝 | mg/L | ≤0.20 |  |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 |  |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |  |
| 钠 | mg/L | ≤200 |  |
| 微生物指标 |  |  |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 毒理学指标 |  |  |  |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |  |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20.0 |  |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 甲苯 | ug/L | ≤700 |  |
| 苯 | ug/L | ≤10.0 |  |
| 硒 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 四氯化碳 | g/L | ≤4.0 |  |
| 非常规指标及限值 |  |  |  |
| 苯并(a)芘 | g/L | ≤0.01 |  |

（2）评价方法

依照《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）所给模式进行计算。单项水质参数i在第j点的标准指数：

Pi=cicsi

式中：Pi—单项水质参数i在j点的标准指数；

ci—污染物i在j点的浓度值，mg/L；

csi—水质参数i的地表水水质标准，mg/L；

pH的标准指数计算公式：

pH污染物指数为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH,j：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHSu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHSd：为地表水水质标准中规定的pH值下限。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用功能要求。当监测值低于检出限时，按检出限的一半作为监测值进行计算。

（3）评价结果

表5.3-27  地下水环境质量评价结果一览表

| 监测点位 监测因子 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.55 | 0.1 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
| 氨氮 | 0.084 | 0.09 | 0.074 | 0.078 | 0.096 | 0.084 | 0.09 | 0.078 | 0.074 |
| 挥发酚 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 氰化物 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 氟化物 | 0.13 | 0.12 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.57 | 0.52 |
| 六价铬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 总硬度 | 0.28 | 0.98 | 0.17 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.74 | 0.52 | 0.92 |
| 溶解性总固体 | 0.18 | 0.50 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.40 | 0.28 | 0.48 |
| 耗氧量 | 0.67 | 0.93 | 0.57 | 0.97 | 0.93 | 0.73 | 0.37 | 0.47 | 0.60 |
| 硫酸盐 | 0.077 | 0.024 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.081 | 0.428 |
| 氯化物 | 0.048 | 0.24 | 0.109 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.038 | 0.044 | 0.532 |
| 硝酸盐 | 0.009 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0.032 | 0.065 | 0.064 |
| 亚硝酸盐 | 0.24 | 0.0025 | 0.519 | 0.185 | 0.341 | 0.287 | 0.083 | 0.0025 | 0.960 |
| 硫化物 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 砷 | 0.23 | 0.5 | 0.1 | 0.22 | 0.3 | 0.97 | 0.38 | 0.5 | 0.78 |
| 汞 | 0.44 | 0.922 | 0.69 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.34 |
| 硒 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 铝 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 镉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.72 |
| 钠 | 0.012 | 0.034 | 0.019 | 0.101 | 0.094 | 0.019 | 0.075 | 0.039 | 0.1 |
| 铅 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.1 |
| 铁 | 0.167 | 0.467 | 0.3 | 0.533 | 0.467 | 0.5 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| 锰 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 铜 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 锌 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 |
| 苯 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 甲苯 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
| 菌落总数 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.39 | 0.37 | 0.24 | 0.22 |
| 总大肠菌数 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 四氯化碳 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 |

由上表可知，各监测点位的地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，说明评价区所在区域内的现状污染源对评价区地下水影响较小。

#### 5.3.4.3地下水环境质量变化趋势

（1）区域历史地下水环境质量检测

本评价引用《芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造工程环境影响报告书》中的地下水质量现状监测数据，检测日期为2016年8月，详见表5.3-28。

表5.3-28  区域历史地下水质量检测数据及分析一览表（单位：mg/L，pH无量纲；色度：度；浑浊度：NTU）

| 监测点位 |  | 厂界东北侧 |
| --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 08.02 |
| 1 | pH | 8.32 |
| 2 | 总硬度 | 112.5 |
| 3 | 溶解性总固体 | 298.41 |
| 4 | 氨氮 | 0.002 |
| 5 | 硝酸盐 | 0.74 |
| 6 | 亚硝酸盐 | 0.018 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 1.97 |
| 8 | 氟化物 | 0.22 |
| 9 | 挥发酚 | <0.002 |
| 10 | 氰化物 | <0.004 |
| 11 | Fe | 0.05 |
| 12 | Zn | 0.02 |
| 13 | Hg | 0.0004 |
| 14 | As | <0.005 |
| 15 | Cd | <0.01 |
| 16 | Ni | <0.01 |
| 17 | Cr6+ | <0.004 |
| 18 | 硫酸盐 | 34.70 |
| 19 | 氯化物 | 11.34 |
| 20 | 石油类 | <0.01 |
| 21 | 总大肠菌群 | 15 |
| 22 | 硫化物 | - |
| 23 | 苯 | - |
| 24 | 甲苯 | - |
| 25 | 二甲苯 | - |
| 26 | K+ | 3.04 |
| 27 | Na+ | 8.39 |
| 28 | Ca2+ | 32.06 |
| 29 | Mg2+ | 7.9 |
| 30 | CO32- | 0 |
| 31 | HCO3- | 88.48 |
| 32 | Pb | <0.01 |
| 33 | Mn | <0.01 |
| 34 | 细菌总数 | 230 |
| 35 | Cu | <0.01 |
| 36 | 苯系物 | <0.05 |

（2）区域地下水质量变化趋势

项目区域地下水质量变化趋势见表5.3-29。

表5.3-29  区域地下水质量变化趋势一览表（单位：mg/L，pH无量纲；色度：度；浑浊度：NTU）

| 监测因子 | 标准值 | 厂区东北侧1155m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 历史数据 | 后评价数据 | 变化情况 |
| pH | / | 8.32 | 7.2 | 变低 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 112.5 | 332 | 变高 |
| 溶解性固体 | mg/L | 298.41 | 401 | 变高 |
| 硫酸盐 | mg/L | 34.70 | 7.02 | 变低 |
| 氯化物 | mg/L | 11.34 | 9.44 | 变低 |
| 铁 | mg/L | 0.05 | 0.07 | 变高 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | 0.07 | 变高 |
| 铜 | mg/L | <0.01 | <0.05 | / |
| 锌 | mg/L | 0.02 | 0.05 | 变高 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.0003 | / |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.97 | 1.1 | 变低 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.002 | 0.045 | 变高 |
| 钠 | mg/L | 8.39 | 15.0 | 变高 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 15 | <2 | 变低 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 230 | 37 | 变低 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.018 | 0.083 | 变高 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.74 | 0.645 | 变低 |
| 氰化物 | mg/L | <0.004 | <0.004 | / |
| 汞 | mg/L | 0.0004 | 0.29 | 变高 |
| 砷 | mg/L | <0.005 | 3.8 | 变高 |
| 镉 | mg/L | <0.01 | 1.7 | 变高 |
| 铅 | mg/L | <0.01 | 5 | 变高 |
| 氟化物 | mg/L | 0.22 | <0.0003 | 变低 |

由上表可知，2016年至2019年厂区东北侧地下水环境质量变化波动较大，总硬度、溶解性固体、铁、锰、锌、氨氮、钠、亚硝酸盐、汞、砷、镉、铅等数据均呈现不同程度的增加。

由于缺少区域地下水环境质量整体趋势变化数据，本次评价建议企业可加强后期跟踪监测，用以反应企业的建设对周边地下水环境质量影响趋势。

### 5.3.5土壤质量现状调查与评价

#### 5.3.5.1土壤环境质量现状监测

（1）监测因子

监测因子包括铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、二氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘，共45项。

（2）监测点布设

为了评价区域土壤本底环境状况，在区域内选择10个点进行土壤现状监测，具体监测点位布设情况见表5.3-30及图5.3-3。

表5.3-30  土壤监测点布置一览表

| 点位编号 | 测点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 高炉车间区域 | 基础45项 |
| T2 | 炼钢连铸车间区域 | 基础45项 |
| T3 | 球墨铸管车间区域 | 基础45项 |
| T4 | 焦化车间区域 | 基础45项 |
| T5 | 双高线车间区域 | 基础45项 |
| T6 | 原料场区域 | 基础45项 |
| T7 | 粗苯储罐区域 | 基础45项 |
| T8 | 煤气柜区域 | 基础45项 |
| T9 | 酚氰污水处理站区域 | 基础45项 |
| T10 | 全厂生产废水处理站区域 | 基础45项 |

（3）监测时间及频次

监测1天，进行一次性采样。

（4）监测方法

采样和分析方法按照国家环保总局颁发的《环境监测分析方法》、《土壤农业化学分析方法》、《农业土壤环境质量监测技术规范》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》进行。

（5）监测结果

监测结果见表5.3-31。

表5.3-31  土壤监测结果一览表（单位：mg/kg）

| 监测项目 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 11.8 | 14.1 | 10.8 | 10.1 | 14.8 | 12.3 | 16.0 | 13.3 | 17.7 | 43.7 |
| 镉 | 0.192 | 0.369 | 0.190 | 0.199 | 0.224 | 0.258 | 0.194 | 0.212 | 0.339 | 0.227 |
| 铬（六价） | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 铜 | 25.9 | 31.8 | 32.8 | 29.5 | 37.3 | 32.0 | 27.4 | 29.7 | 30.2 | 32.9 |
| 铅 | 11.8 | 21.0 | 11.1 | 10.2 | 13.1 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 8.4 | 13.7 |
| 汞 | 0.056 | 0.080 | 0.094 | 0.087 | 0.083 | 0.119 | 0.118 | 0.095 | 0.114 | 0.085 |
| 镍 | 74 | 108 | 120 | 94 | 84 | 91 | 85 | 98 | 90 | 93 |
| 苯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 甲苯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 乙苯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 间&对二甲苯 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 苯乙烯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 邻二甲苯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,2-二氯丙烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氯甲烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氯乙烯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 二氯甲烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,1-二氯乙烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,2-二氯乙烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 四氯化碳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 三氯乙烯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 四氯乙烯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氯苯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,4-二氯苯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 1,2-二氯苯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氯仿 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 苯并[a]蒽 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 苯并[b]荧蒽 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 苯并[k]荧蒽 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 苯并[a]芘 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 䓛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 二苯并[a，h]蒽 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 茚并[1，2，3-c，d]芘 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 萘 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 2-氯酚 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 硝基苯 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 苯胺 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |

#### 5.3.5.2土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地限值筛选值标准要求。各污染物标准值见表5.3-32。

表5.3-32  土壤环境质量标准值（单位：mg/kg）

| 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- |
|  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 砷 | 60 | 140 |
| 镉 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 铜 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 800 | 2500 |
| 汞 | 38 | 82 |
| 镍 | 900 | 200 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 硝基苯 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 260 | 663 |
| 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 1293 | 12900 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 15 | 151 |
| 萘 | 70 | 700 |

（2）评价方法

依照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地限值（筛选值）对该地区的土壤进行现状评价，评价方法采用与标准直接比较的方法。

土壤现状监测结果中可以看出，各监测点位的土壤各监测因子均能低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地限值（筛选值），说明开发区所在区域土壤环境质量较好。

#### 5.3.5.3区域历史土壤环境质量检测

本评价引用《芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造工程环境影响报告书》中的土壤质量现状监测数据，检测日期为2016年7月29日，详见表5.3-33。

表5.3-33  区域历史土壤质量检测数据及分析一览表（单位：pH无量纲，mg/kg）

| 测点 编号 | 坐标信息 | 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | Hg | Zn | As | Pb | Cu | Cr | Cd | Ni |
| S1 | 31°13'28.98"N 118° 7'48.63"E | 厂区西侧 | 8.02 | 0.037 | 88.4 | 11.4 | 54.5 | 34.4 | 68.2 | 0.098 | 29.9 |
| S2 | 31°13'29.27"N 118° 9'47.70"E | 厂区东侧 | 8.01 | 0.039 | 75.2 | 15.3 | 51.9 | 38.7 | 76.0 | 0.112 | 35.6 |
| 二级标准 |  |  | >7.5 | 1.0 | 300 | 25 | 350 | 100 | 250 | 0.60 | 60 |

由上表可知，土壤监测点pH、Cd、Hg、As、Cu、Pb、Cr、Zn、Ni的指标指数在0.04至0.61之间，均可满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求，说明监测期间土壤环境质量良好。

由于缺少区域土壤环境质量整体趋势变化数据，本次评价建议企业可加强后期跟踪监测，用以反应企业的建设对周边土壤环境质量影响趋势。

# 6环境影响预测论证

6.1大气环境影响分析

### 6.1.1搬迁项目（现状评价）大气环境影响分析

根据《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目现状评价》中环境影响预测过程：报告中对搬迁项目、连铸机技术改造项目、中棒技术改造项目、矿渣微粉技术改造项目、35t/h锅炉搬迁改造项目等所排放的污染物进行了预测计算，并将其与现状监测值（2016年监测数据）叠加进行达标分析。现状评价中得出预测结论：各项目建成投产后，环境敏感点（包括协力村等）SO2、NO2小时、日均浓度叠加值，TSP、PM10日均浓度叠加值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

各项目建成投产后，厂界各无组织排放控制点颗粒物、SO2、NO2最大小时浓度，均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

各项目建成投产后，确定厂区防护距离以焦炉外扩1000m、高炉外扩1200m范围的包络线。根据测绘图，距离最近的华电小区离防护距离为1.02km，因此防护距离范围内不涉及居民区，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5.3“在大气防护距离内不应有长期居住的人群”的管理要求。

### 6.1.2后评价大气环境影响分析

由于原环评（原环境保护部 环审[2013]300号）与后评价阶段厂区建设变化情况较大，因此该部分章节内容为厂区现状评价报告（芜湖市环保局 环行审[2017]37号）大气环境影响预测内容与本次现状监测数据的对比分析。

#### 6.1.2.1环境敏感点空气质量预测内容对比分析

本次环境敏感点协力村信息具体见下表所示。

表6.1-1  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 协力村 | -3285 | 1667 | 居民 | 396户，1586人 | 环境空气质量二类功能区 | W | 2.55 |

注：以厂区西南角为坐标原点，坐标为经度118.145213和维度31.221206。

敏感点空气质量对比分析见下表所示。

表6.1-2  敏感点空气质量对比分析（单位：µg/m3）

| 敏感点名称 | 监测时间 | SO2 | NOx | PM10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协力村 |  | 日均浓度 | 日均浓度 | 日均浓度 | 日均浓度 |
| 现状评价预测数据 | 2016.7.25-7.31 | 46.42 | 50.94 | 96.24 | 180.44 |
| 本次评价监测数据 | 2019.4.8-4.14 | 7.57 | 39.43 | 68.57 | 148 |

注：SO2、NOx、PM10浓度数值来自2018年芜湖市环境质量状况简报4月8日至4月14日统计数据，TSP来自安徽世标检测技术有限公司于2019年4月8日至4月14日现状监测数据。

由上表可知，自2017年现状评价至今，企业外排废气对周边环境敏感点影响较小，敏感点协力村主要环境污染物SO2、NOx、PM10、TSP现状浓度均低于环境影响预测叠加浓度，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

#### 6.1.2.2厂区无组织空气质量分析

厂区边界无组织空气质量对比分析见下表所示。

表6.1-3  厂区边界无组织空气质量对比分析（单位：µg/m3）

| 污染物名称 监测点位 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向西北厂界外 | 现状评价预测数据 | 36.00 | 48.12 | 111.64 |
|  | 本次评价监测数据 | 18.00 | 26.67 | 181.67 |
| 厂界下风向南厂界外 | 现状评价预测数据 | 35.36 | 48.24 | 175.47 |
|  | 本次评价监测数据 | 24.67 | 30.00 | 265.33 |
| 厂界下风向东南厂界外 | 现状评价预测数据 | 41.74 | 48.97 | 210.49 |
|  | 本次评价监测数据 | 27.67 | 33.33 | 281.33 |
| 厂界下风向东厂界外 | 现状评价预测数据 | 39.50 | 48.32 | 176.38 |
|  | 本次评价监测数据 | 25.33 | 33.33 | 290.33 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 400 | 120 | 1000 |

由上表可知，自2017年现状评价至今，企业外排废气在厂界无组织废气浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中各污染物无组织浓度要求。其中，二氧化硫和氮氧化物在厂界浓度上明显降低，最大降低幅度为厂界厂界上风向西北厂界外二氧化硫浓度，降幅约50%；TSP在厂界浓度上明显增加，最大增加幅度为厂界下风向东厂界外，增幅约62.73%。厂区下一步需采取措施，抑制厂界外无组织废气浓度增涨的趋势。

#### 6.1.2.3厂区大气环境防护距离分析

《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目现状评价》中关于厂区大气环境防护距离要求如下表所示。

表6.1-4  厂区大气环境防护距离控制一览表

| 排放源 | 污染物 | 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》进行核定 |  | 卫生防护距离标准(m) | 环境防护距离(m) | 大气环境防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计算卫生防护距离(m) | 核定卫生防护距离(m) |  |  |  |
| 原料场 | 颗粒物 | 76 | 100 | / | 0 | 100 |
| 石灰窑 | 颗粒物 | 200 | 200 | 400 | 0 | 400 |
| 炼铁 | 颗粒物 | 311 | 400 | 1200 | 0 | 1200 |
| 铸管 | 颗粒物 | 200 | 200 | / | 0 | 200 |
| 转炉炼钢 | 颗粒物 | 215 | 300 | / | 0 | 300 |
| 焦化 | B[a]P | 921 | 1000* | 900 | 700 | 1000 |
| 烧结 | 颗粒物 | 208 | 300 | 600 | 0 | 600 |
| 矿渣微粉 | 颗粒物 | 18.5 | 50 | / | 0 | 50 |
| 注：2×58孔焦炉技术改造工程增设焦炉逸散烟尘收集处理装置，进一步减少焦化工序各污染物无组织排放量，《芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造工程环境影响报告书》核算焦化工序卫生防护距离核算为1000m |  |  |  |  |  |  |

| F1 F3 |  |
| --- | --- |

图6.1-1  焦化工序增设焦炉逸散烟尘收集处理装置图

图6.1-2  厂区各工序卫生防护距离包络线图

图6.1-3  厂区大气环境防护距离包络线图

根据计算结果，最终确定厂区目前大气环境防护距离以焦炉外扩1000m、高炉外扩1200m范围的包络线。根据测绘图，距离最近的华电小区离防护距离为1020m，因此防护距离范围内不涉及居民区，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》8.7.5.3“大气防护距离内不应有长期居住的人群”的管理要求。

6.2水环境影响分析

### 6.2.1搬迁项目（现状评价）地表水环境影响分析

根据《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目现状评价》中环境影响预测过程：搬迁项目生产用水经各生产工序的水处理设施处理后大部分循环使用，少量排水排入全厂综合污水处理中心；各车间生活设施产生的生活污水，经化粪池处理后进入全厂综合污水处理中心，经统一处理后的水全部作为各生产用户的生产补充水使用，无生产废水、生活污水外排。搬迁项目不向环境水体排放废污水，因此没有对周边地表水环境产生污染影响。

搬迁项目做到废水“零”排放的关键在于：①源头控制，采用无水或少水工艺，从源头减少水量；②全厂各生产工序设有独立的水处理系统和设施，根据水质不同采用清浊分流；③全厂设有综合废水处理站，对生产废水和生活污水采用合理的处理工艺，并设深度除盐系统，出水分质回用于生产系统，提高了水的循环利用率；④对焦化初期雨水、事故排水进行收集处理，避免对周边地表水环境造成影响。

### 6.2.2后评价地表水环境影响分析

本后评价阶段，厂区生产废水经处理后回用于各生产单元，均不外排；生活污水经污水处理站处理后，与处理后的生产废水一起回用。

#### 6.2.2.1现有厂区各废水控制措施分析

各生产单元生产废水治理措施分述如下。

（1）原料场

原料场料堆喷洒用水及各转运站清扫用水，均为间断用水。其中原料场喷洒水经料堆吸收和蒸发、转运站清扫用水经地面渗吸后无废水外排。

原料场周围设有雨水沟，雨水经雨水沟收集、沉淀池沉淀后排放。

（2）石灰窑

石灰焙烧生产用水主要为设备间接冷却水，经冷却塔冷却后循环使用，不外排。

（3）烧结

2×265m2烧结机产生的废水主要为工艺设备间接冷却水的少量排水、地面冲洗水、脱硫废水。

设备的间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用，为保证水质稳定，少量排水排入全厂综合污水处理站统一处理；车间少量地面冲洗水，经地面渗吸后损耗，无废水排放；烧结烟气脱硫系统产生的脱硫废水，经沉淀处理后排入全厂综合污水处理中心进行统一处理。

（4）焦化

煤气净化采用蒸氨工艺，由此降低最终排出污水中氨的浓度。

采用煤气横管初冷工艺，减少污水排放量。

煤气预冷塔浊循环系统排污水、粗苯蒸馏工段各分离器及油槽产生的少量分离水、各生产工段地下放空槽放空液等集中送至机械化氨水分离槽，不外排。

蒸氨塔排出的蒸氨废水、地坪冲洗水等，含有酚、氰等污染物，集中后统一送酚氰废水处理站处理，酚氰废水处理站处理能力为100m3/h。

酚氰废水处理站处理工艺采用的是“预处理+废水生化处理+混凝沉淀处理”联合处理工艺，并设有污泥处理系统。污水先经调节、除油、浮选、稀释等一系列预处理后，送入生物处理系统(A/A/O)，除去污水中所含COD、酚、氰、氨氮等污染物，最后再经混凝沉淀深度净化处理，进一步去除污水中COD和SS。出水全部送高炉冲渣及烧结配料使用，不排入环境。

为防止事故溢流造成污染，设有大容积的氨水贮槽及事故贮槽，以适应一般事故的贮存和调节。

厂区已于2018年对焦化酚氰废水处理工艺进行升级提标改造，在现有焦化酚氰废水预处理工序后面新增1套XL-强化预处理系统（AS装置），将现有焦化废水处理的曝气头全部更换为XL-H悬插管式曝气装置；在现有焦化废水处理站最终出水处扩建1套100m3/h的焦化废水中水处理系统，年产再生水57.6万t。

当干熄焦系统检修时，采用备用湿熄焦系统。湿法熄焦产生的废水含有大量焦粉，由于熄焦用水对水质要求不高，废水经沉淀后即可循环使用，不外排。

（5）炼铁

高炉水冲渣产生的冲渣水，经沉淀、冷却后循环使用，该系统为亏水运行，无废水外排。

铸铁机仅在炼钢发生事故时使用，铸铁机冷却水经平流沉淀池沉淀后循环使用，该系统亦为亏水运行，无废水外排。

（6）铸管

水压试验、水泥砂浆制备和水泥涂衬、设备冲洗水产生的废水，主要污染物为pH和SS。废水经混凝沉淀处理后循环使用，少量废水排入全厂综合污水处理站。

三乙胺尾气净化喷淋产生的废水排入全厂综合污水处理站。

（7）炼钢

转炉煤气冷却器喷水冷却产生的含少量悬浮物废水，经浅层过滤器过滤、冷却塔降温后循环使用。

RH真空处理装置产生的含少量SS废水，经过滤、冷却后循环使用。

连铸坯二次喷淋冷却、冲氧化铁皮等用水，使用后不仅水温升高，而且受到氧化铁皮及油的污染，经一次铁皮沉淀池沉淀，除去大块铁皮后，部分返回冲铁皮，其余部分送化学除油器进一步去除细小铁皮和油，再经高速过滤器过滤、冷却塔冷却后循环使用。过滤器反洗水进入泥浆浓缩池，上清水返回沉淀池。

（8）轧钢

厂区共5套热轧棒/线材生产线，根据客户需求，现有在线生产的4套热轧棒/线材生产线，生产废水性质相同，采用相同处理工艺，各生产线分别设有各自废水处理设施，其处理流程如下：

轧辊冷却、高压水除鳞、冲氧化铁皮等用水，使用后含有氧化铁皮和油，该废水经铁皮沟进入废水处理设施，经旋流沉淀池、二次平流沉淀池沉淀，高速过滤器过滤，冷却塔冷却后循环使用。过滤器反洗水进入泥浆浓缩池，浓缩池上清水返回沉淀池。

（9）矿渣微粉生产线

高炉水渣在渣场沥干过程中产生的废水汇集沉淀池中，经沉淀处理后送到高炉冲渣水循环系统中作为冲渣水的补充水使用，不外排。立磨减速机、磨轴、除尘器风机等设备间接冷却水，经冷却塔冷却后循环使用。

（10）其他

全厂煤气管线排水器排出的含有少量酚、氰等有害物质的煤气冷凝水，收集在专用集水坑内，定期抽送至焦化酚氰废水处理站集中处理。

焦炉、高炉煤气柜进出口水封室产生的少量含酚、氰和油的废水，经集水池收集后，定期送至焦化酚氰废水处理站集中处理。

各生产工序排出的生产废水除焦化酚氰废水外，其它全部进入全厂污水综合处理站统一处理后全部回用，不外排。酚氰废水经酚氰废水处理站处理后，全部送至高炉水冲渣和烧结配料，不外排。

软水站、除盐水站制水产生的浓盐水用于原料场喷洒、转炉焖渣和高炉水冲渣。

全厂各生活设施排出的生活污水，主要为生活、淋浴、食堂等排水，送全厂综合污水处理站统一处理后回用于生产系统，不外排。

#### 6.2.2.2全厂综合污水处理站概述分析

（1）工艺流程

厂区内建有1座全厂综合污水处理站，包括生产废水综合物化处理系统、深度除盐处理系统，其中生产废水处理能力850m3/h，深度除盐系统处理能力150m3/h。各生产工序排出的生产废水（除焦化区废水外）及生活污水经全厂综合污水处理站处理后全部回用于生产。

a.生产废水综合物化处理系统

废水经格栅进入调节池与经化粪池处理后的生活污水混合，由潜污泵提升至混凝池，投加混凝剂、石灰（去除暂硬），再进入絮凝池，投加絮凝剂，采用机械搅拌进行混合反应后，进入高效澄清池，经沉淀分离后的水进入出水槽，投加硫酸调整pH到7~8.5，再进入滤池进行过滤，经消毒剂消毒后，滤池出水进入回用水池，大部分经供水泵加压送至厂区回用水管网，作为原料场抑尘、烧结皮带除尘、地坪冲洗、高炉冲渣、炼钢/轧钢浊环水系统补水、铸管沙浆制备系统补水等；其余部分进入深度除盐处理系统，制备除盐水。

生产废水综合物化处理系统工艺配备污水调节池1座、混凝池1座、高效澄清池2座、pH调节池1座、滤池4座、反冲洗水池1座。

高效澄清池底部沉淀泥浆送入污泥处理系统处理，泥浆用泵送至污泥脱水间调节池，通过给料泵，送至压滤机进行脱水。压滤机滤液和冲洗水通过生产排水管自流返回至生产污水调节池进行处理。该套工艺配备污泥调节池2座、压滤机2台。

生产废水处理系统工艺流程见图6.2-1，污泥处理系统见图6.2-2。

图6.2-1  生产废水处理系统工艺流程

图6.2-2  污泥处理系统工艺流程

b.深度除盐处理系统

深度除盐处理统采用超滤+反渗透（UF+RO）双膜法工艺，污水经超滤装置预处理后，渗透液进入反渗透装置进一步脱盐、去污，制备成除盐水，同时产生浓盐水经专用管道送至原料场洒水、炼铁浊环系统、转炉炼钢焖渣。深度除盐处理系统工艺及浓水反渗透系统工艺流程见图6.2-3。

图6.2-3  深度除盐处理系统工艺流程

（2）全厂综合污水处理站进出水水质

根据安徽世标检测技术有限公司2019年4月8日对全厂综合污水处理站出水水质进行了监测，其结果见表6.2-1。

表6.2-1  现有厂区综合污水处理站出水水质监测结果一览表

| 监测 位置 | 监测 时间 | 监测 频次 | 监测项目(mg/L，pH无量纲) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 动植物油 |
| 综合废水处理站进口 | 4.08 | 1 | 7.4 | 107 | 15.8 | 16.5 | 6 | <0.06 | <0.06 |
|  |  | 2 | 7.3 | 104 | 15.4 | 17.1 | 5 | <0.06 | <0.06 |
|  |  | 3 | 7.4 | 108 | 15.8 | 17.2 | 7 | <0.06 | <0.06 |
|  |  | 4 | 7.5 | 102 | 15.2 | 16.9 | 7 | <0.06 | <0.06 |
|  |  | 日均值 (范围) | 7.3-7.5 | 105.25 | 15.55 | 16.93 | 6.25 | <0.06 | <0.06 |

由上表可知，生产废水和经化粪池处理后的生活污水采用物化方法处理后，SS、CODCr、BOD5、总硬度、暂时硬度等指标显著下降，回用水主要用于对盐分指标要求不高的用户，如原料场抑尘、烧结皮带除尘、地坪冲洗、高炉冲渣、炼钢/轧钢浊环水系统补水、铸管沙浆制备系统补水。剩余水进入深度除盐处理系统进行脱盐处理。经过深度处理后，水电导率、含盐量、浊度等指标能够满足用水水质指标要求。综合废水处理站出水全部回用，不外排。

另外，煤气管道冷凝水含有酚、氰等有害物质，由于其产生量较少，且属于间断性排放，因此暂存于专用集水坑内，定期送焦化酚氰废水站集中处理，不外排。

#### 6.2.2.3初期雨水及事故排水收集处理系统分析

（1）初期雨水

焦化工序内设有雨水收集池，雨水收集池大小根据芜湖市暴雨强度公式及化产区域面积，按10分钟初期雨水量考虑，初期雨水收集池的容积为900m3。雨水收集池设置在焦化化产区域。同时，全厂综合污水处理站、酚氰废水处理站均留有余量，可将初期雨水引入污水处理系统，避免雨水冲刷地面污染物进入地表水体造成污染。

（2）事故状态废水

为保证焦化酚氰废水处理站安全运行，设有大容积的废水调节池和事故池。目前酚氰废水处理站设有2座调节池，尺寸为10×14.6×7m，有效容积1900m3，储存时间为16小时；1座事故池，尺寸为10×7×6m，有效容积700m3，储存时间为7小时。事故发生时，调节池、事故池均可对废水进行存储，调节容积共2600m3，存储时间约为23小时，待酚氰废水处理站事故处理完毕后，再对废水进行处理。因此在非正常工况下，酚氰废水处理站的安全运行有保证。全厂综合废水处理站事故池尺寸为40×10×10m，有效容积4000m3。

所有水池都不存在向外环境系统溢流的排水管。待事故维修完毕，水处理系统正常运行后，事故水池中贮存的事故水由各自水处理系统处理，不外排。因此，除发生重大事故及自然破坏条件外，不会发生事故排水对长江地表水环境造成影响。

（3）焦化贮罐区消防排水

焦化贮罐区设有消防水灭火系统，消防用水量为40L/s，消防灭火时间按3h考虑，经计算确定消防灭火水量为450m3，可全部进入初期雨水收集系统，不会对周边水环境造成较大影响。

### 6.2.3后评价地下水环境影响分析

#### 6.2.3.1厂区地下水环境质量分析

根据表5.3-20中对厂区1#至6#监测井数据可知，厂区地下水监测数据均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，说明厂区目前采取的防渗措施切实可行。

#### 6.2.3.2全厂采取的分区防渗措施分析

根据厂区各生产功能单元可能泄漏的污染物性质和生产单元的构筑方式，厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中：

（1）重点防渗区

主要包括焦化酚氰废水处理站水池、化产单元储罐区（含脱硫单元、焦油氨水分离单元），危险废物暂存库，全厂综合污水处理站，各车间浊环水处理设施，钢渣暂存场，烧结脱硫渣暂存场、雨水收集池和事故水池等。

（2）一般防渗区

主要包括原料场、贮煤仓、矿渣微粉生产线、厂区道路等。

（3）简单防渗区

主要包括生产车间、厂内绿化带、人行道路等。

后评价阶段厂区污染防渗分区见图6.2-4。

图6.2-4  厂区污染防渗区划图

#### 6.2.3.3分区防渗措施的建设情况

厂区现有各生产单元严格按照相关要求，分别对焦化酚氰废水处理站水池、化产单元储罐区、危险废物暂存库、全厂综合污水处理站、各生产车间浊环水处理池设施、雨水收集池和事故污水池等可能存在渗漏危险的区域均采取了防渗措施。后评价阶段通过对现有厂区进行调查，厂区各生产单元采取的主要防渗措施如下：

（1）重点防渗区

1）焦化酚氰废水处理站水池

焦化酚氰废水处理站水池采用C25防水混凝土，设计抗渗等级为P6，水池内表面抹水泥基渗透结晶防渗涂层。并在砼中掺膨胀型防水剂防止渗漏。水池主要防渗结构见图6.2-5。

图6.2-5  焦化酚氰废水处理站水池防渗结构示意图

2）化产单元各储罐

苯罐、焦油罐等钢筋混凝土承台及承台以上的环墙的防渗结构如下：采用C30钢筋混凝土，抗渗等级为P6。土工膜厚度为1.5mm。迎水面钢筋的混凝土保护层厚度为1000mm。苯罐、焦油罐基础防渗结构见图6.2-6。

图6.2-6  苯罐、焦油罐基础防渗结构示意图

3）危废暂存库

生产过程中产生的废油等，经统一收集，分类装罐后，临时存放在公司危险废物暂存库内。危险废物暂存库地坪采用采用钢筋混凝土地面，防渗系数为≤10-12cm/s，暂存场地坪四周设置集油槽，泄漏的残油可通过集油槽导流到收集井内。危险废物暂存库地坪防渗结构图见图6.2-7。

图6.2-7  危险废物暂存场地坪防渗结构示意图

4）全厂综合污水处理站

全厂综合污水处理站沉淀池基础座于复合地基碎石褥垫层上，采用钢筋混凝土防渗。混凝土等级：垫层强度为C15，水池主体、梁、板、柱为C30抗渗混凝土，抗渗等级为S6。混凝土保护层设置：水池底板40mm，池壁、梁、柱35mm，板20mm。水池底面、池壁内外面、梁、板表面抹1:3水泥砂浆（加3%防水剂），抹水泥砂浆（含防水剂）五层，每层5mm厚，每层砂浆在前一层砂浆凝固后铺抹，最后一层抹完后，凝固前反复抹压密实。池体内表面刷涂的防渗涂料渗透系数不大于1.0×10-12cm/s。全厂综合污水处理站污水池防渗结构见图6.2-8。

图6.2-8  全厂综合污水处理站污水池防渗结构示意图

5）浊环水处理设施

各生产单元浊环水处理系统水池采用C30级防水混凝土，抗渗等级P6。管沟采用C25级防水混凝土，抗渗等级S4，排水沟、泵基础、加药装置及过滤其基础均采用C25级混凝土，二次浇灌层采用C30级细石混凝土，垫层采用C15级混凝土。水池内表面抹1mm水泥基渗透结晶防渗涂层。

以炼钢连铸浊环水处理系统为例，其水池防渗结构见图6.2-9。

图6.2-9  炼钢连铸浊环水处理系统水池防渗结构示意图

6）钢渣暂存场

钢渣暂存场位于炼钢车间旁边，采用钢筋混凝土承重地坪，基础防渗采用1mm厚水泥基渗透结晶防渗涂层，并用两面钢筋混凝土挡渣墙和堆场建筑物三面围住（挡渣墙2.5m高，墙厚250mm），另一面设排水明沟（200mm宽100mm深）和排水沟（600mm宽最深处约1m）。

钢渣暂存场地坪防渗结构见图6.2-10。

图6.2-10  钢渣暂存场地坪防渗施工图

7）事故水池及雨水收集池

事故水池及焦化雨水收集池基础座于复合地基碎石褥垫层上，采用钢筋混凝土防渗，混凝土等级：垫层强度为C15，水池主体、梁、板、柱为C30抗渗混凝土，抗渗等级为P6。混凝土保护层设置：水池底板40mm，池壁、梁、柱35mm，板20mm，水池底面，池壁内外面、梁、板表面抹1:3水泥砂浆（加3%防水剂），抹水泥砂浆（含防水剂）五层，每层5mm厚，每层砂浆在前一层砂浆凝固后铺抹，最后一层抹完后，凝固前反复压密实。池体内表面刷涂的防渗涂料渗透系数不大于1.0×10-12cm/s。水池防渗结构见图6.2-11。

图6.2-11  事故水池防渗结构图

（2）一般防渗区

1）原料场

原料场进行地面硬化，在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，以达到防渗的目的。原料场地面防渗结构如图6.2-12所示。

图6.2-12  原料场地面防渗结构示意图

2）矿渣微粉生产线

矿渣微粉生产线采用钢筋混凝土地面，地面防渗结构同上述原料场。

综上所述，根据现状调查上述各区域采取了相应的防渗措施，满足环评及批复要求。结合现状监测数据，后评价阶段厂区生产过程对周边地下水环境质量的影响在可接受范围内。

6.3声环境影响分析

### 6.3.1搬迁项目（现状评价）声环境影响分析

搬迁项目（现状评价）声环境影响分析结论：经监测，噪声源距厂界1m范围内，项目厂界各监测点昼间噪声值在58.9~64.1dB(A)之间，夜间噪声值在49~53.7dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，厂区噪声经隔声减震措施、墙体、空间距离的自然衰减后对其周围的影响较小。

### 6.3.2后评价声环境影响分析

厂区现状噪声主要来自煤粉碎机、振动筛、破碎机、鼓风机等设备运行时产生的噪声，源强75-120dB(A)。

根据后评价阶段，安徽世标检测技术有限公司于2019年1月1日至1月2日，对厂界噪声的监测数据结果可知，项目厂区昼间噪声值在54.2~64.4dB(A)之间、夜间噪声值在48.5~54.3dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，与现状评价报告一致。

6.4固体废物影响分析

### 6.4.1搬迁项目（现状评价）固体废物影响分析

搬迁项目现状评价期间固体废物产生量约107.34万t/a，其中可综合利用的部分尽可能做到了综合利用，无法综合作用的部分全部外委有资质的单位进行安全处置，搬迁项目固体废物的综合利用、安全处置率达到100%。

### 6.4.2后评价固体废物影响分析

后评价阶段，固体废物产生量约113.17万t/a，其中危险废物0.11t/a、一般固废103.06万t/a。

#### 6.2.4.1后评价阶段固废产生及利用情况

根据现状实际调查，厂区现有固体废物种类包括：废钢（切头尾及轧废）、高炉渣、钢渣、除尘灰、氧化铁皮、水处理污泥、废耐火材料、废油、烧结脱硫渣等。全厂固体废物发生量及利用情况详见表6.4-1。

表6.4-1  固体废物发生量及利用情况表

| 分类 | 名称 | 产生量 | 利用量 | 处置利用率(%) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 (I类) | 高炉渣(水渣) | 66.37 | 66.37 | 100 | 送矿渣微粉生产线加工 |
|  | 除尘灰、瓦斯灰 | 8.74 | 8.74 | 100 | 送烧结配料 |
|  | 氧化铁皮 | 4.25 | 4.25 | 100 | 送烧结配料 |
|  | 水处理污泥 | 0.1 | 0.1 | 100 | 送烧结配料 |
|  | 切头尾等轧废 | 3.77 | 3.77 | 100 | 返炼钢冶炼 |
|  | 球化渣 | 0.11 | 0.11 | 100 | 返工频炉重熔 |
|  | 废轧辊 | 0.04 | 0.04 | 100 | 外售铜陵市大成轧辊有限责任公司 |
|  | 水泥砂浆 | 3.6 | 3.6 | 100 | 外售作为建筑用砂 |
|  | 溜槽铁 | 0.001 | 0.001 | 100 | 返工频炉重熔 |
|  | 不含树脂废砂芯 | 3.4 | 3.4 | 100 | 做建筑材料外售 |
|  | 焦粉和煤尘 | 2.5 | 2.5 | 100 | 煤尘送备煤系统回用，焦粉收集后送烧结作配料 |
|  | 废耐火材料等工业垃圾 | 1 | 1 | 100 | 回收可利用部分，其余送耐火材料厂作为骨料或用于填坑铺路 |
| 一般工业固体废物(Ⅱ类) | 钢渣 | 15.82 | 15.82 | 100 | 经破碎，筛分、磁选处理后废钢返生产系统，尾渣作为建筑材料外销润江新型环保建材有限公司 |
|  | 烧结脱硫渣 | 3.36 | 3.36 | 100 | 作为水泥原料外销芜湖市晟世成商贸有限公司 |
| 危险废物 | 焦油渣 (HW11 252-001-11) | 0.04 | 0.04 | 100 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 再生器残渣(HW11 252-003-11) | 0.02 | 0.02 | 100 | 送油库焦油槽 |
|  | 沥青渣 (HW11 252-001-11) | 0.00005 | 0.00005 | 100 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 生化污泥(HW38 261-069-38) | 0.0072 | 0.0072 | 100 | 脱水后掺入炼焦煤炼焦，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 废油 (HW08 900-201-08) | 0.01 | 0.01 | 100 | 交马鞍山市关东润滑油有限责任公司处置 |
|  | 废活性炭(HW49 900-041-49) | 0.007 | 0.007 | 100 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤中炼焦 |
|  | 废催化剂(HW50 772-007-50) | 0.0044 | 0.0044 | 100 | 由厂家回收 |
|  | 锌粉/泥 (HW23 336-103-23) | 0.019 | 0.019 | 100 | 送芜湖市易晖金属有限公司 |
|  | 含树脂废砂芯(HW13 900-015-13) | 0.003 | 0.003 | 100 | 送芜湖海创环保科技有限责任公司 |
| 合计 |  | 113.17 | 113.17 | - | - |

#### 6.2.4.2主要固体废物的物化性质

（1）除尘灰、含铁污泥及氧化铁皮

原料场、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等工序产生的除尘灰和含铁污泥，铸管、连铸、轧钢等生产过程中产生的氧化铁皮等，均是钢铁企业可回收利用的资源，各种除尘灰及氧化铁皮的一般化学成分见表6.4-2～表6.4-6。

表6.4-2  烧结除尘灰的主要化学成分（单位：%）

| 成份 | FeO | Fe2O3 | CaO | SiO2 | Al2O3 | MgO | MnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | ~10 | ~50 | 10 | 7 | 1.85 | 3.4 | 0.12 |

表6.4-3  高炉瓦斯灰的主要化学成分（单位：%）

| 成份 | FeO | Fe2O3 | CaO | SiO2 | Al2O3 | MgO | S | 固定碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 510 | 40 | 812 | 1015 | 57 | 23 | 0.0030.08 | 1550 |

表6.4-4  高炉除尘灰的主要化学成分（单位：%）

| 成份 | FeO | Fe2O3 | TFe | Ca | Si | Al | Mg | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 11.58 | 29.89 | 50 | 3.19 | 3.83 | 1.38 | 0.60 | 1.87 |

表6.4-5  转炉除尘灰的主要化学成分（单位：%）

| 成份 | FeO | Fe2O3 | CaO | SiO2 | Al2O3 | P | S | MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 36~65 | 13~16 | 8~14 | 2~5 | 0.6~1.3 | 0.55 | 0.02~0.05 | 1~6 |

表6.4-6  氧化铁皮的主要化学成分（单位：%）

| 成份 | T.Fe | CaO | SiO2 | MgO | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 70 | 0.3 | 1.0 | 0.18 | 0.01~0.1 |

瓦斯灰、除尘灰、氧化铁皮收集后全部送烧结配料，不仅能够提高烧结混合料的透气性，还能改善烧结过程，节约资源。

（2）冶炼渣

1）高炉渣

高炉冶炼铁水时，从炉顶加入的原料中除主原料铁矿石和燃料焦炭外，还需加入一定量的熔剂。由于铁矿石中的脉石主要由酸性氧化物SiO2、Al2O3等组成，熔化所需温度较高，高炉炼铁的温度很难将其熔化。为此，必须加入适量的助熔剂，如石灰、白云石等，使它们生成低熔点共熔化合物。这些化合物连同被熔融的炉衬一起构成流动性良好的非金属渣。高炉渣排出后根据冷却方式不同，形成不同的成品渣。高炉渣的组成与生产所用的原料和渣的冷却方式有关。搬迁项目高炉渣的化学成分见表6.4-7。

表6.4-7  高炉渣化学成分（单位：%）

| 成份 | CaO | Si | Al | Mg | FeO | Fe2O3 | Mn | Ba | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 28.44 | 16.34 | 5.92 | 4.08 | 0.42 | 0.03 | 0.29 | 1.60 | 0.960 |

2）钢渣

钢渣主要来源于铁水与废钢中所含铝、硅、锰、硫、磷等元素氧化后形成的氧化物，金属料带入的泥砂以及加入的造渣剂（石灰、萤石）等。根据炼钢方法的不同，钢渣可分为转炉渣和电炉渣。搬迁项目转炉钢渣的化学成分见表6.4-8。

表6.4-8  转炉钢渣主要化学成分（单位：%）

| 成份 | SiO2 | MnO | Al2O3 | CaO | MgO | FeO | Fe2O3 | P2O5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 11.7~15.5 | 3.1~4 | 1~1.6 | 49~53.4 | 3.06~10 | 11~30 | 6.9~30 | 1.7~2 |

3）焦化工序固废

焦化生产过程包括炼焦、煤气净化及化产回收等生产工艺。在焦化生产过程中将产生固态、半固态及液态等废物，如：除尘灰、焦油渣、沥青渣、再生器残渣、生化污泥等。这些废物虽然产生量不大，但种类较多，且多数含有毒、有害及易燃物质，必须加以处置或综合利用，以减轻其对环境的危害影响。

a.除尘灰

炼焦煤及成品焦炭在输送、破碎、筛分过程中均产生粉尘，经除尘器进行捕集净化，除尘灰的主要成分是煤尘、焦尘。

b.焦油渣

氨水对荒煤气进行喷洒后，带着捕集下来的煤尘、游离炭及冷凝下来的粗焦油等，进入氨水澄清槽，沉淀于底部的煤尘或游离炭粗颗粒就是焦油渣。焦油渣是裹有一定量焦油和氨水的煤尘及游离炭的混合物，一般含水份8~15%，挥发分60%左右，具有一定毒性、可燃性。

c.沥青渣

蒸氨塔产生的沥青渣，具有一定毒性，其性质与沥青相近，可燃，主要成分为各种烃类，并含少量炭粉等颗粒物。

d.再生器残渣

焦化生产用于吸收煤气中苯类的洗油在循环过程中比重逐渐增大，粘度提高，吸苯效率降低，需要抽出一定比例送往洗油再生器再生。再生过程中排出的大分子量物质即为再生器残渣。再生器残渣呈黑色固态（半固态）不定形物，外观类似中温沥青，属高分子环状物，兼有硫、氨等杂环，具有一定毒性，可燃。

e.生化污泥

焦化生产过程中产生的含酚氰废水采用生化法处理，处理过程中活性污泥在分解酚、氰等有机物时，自身也发生滋生、增长和代谢，定期要排出过量的污泥，称作剩余污泥。污泥中含有机物、细菌、原生动物及重金属离子等，在微生物作用下，易氧化分解、腐败发臭。

f.废活性炭

废活性炭主要来自焦化脱硫废液提盐工艺环节，脱色釜采用活性炭脱色，用活性炭吸附沉淀物质，溶液由碱性转变为酸性，颜色由深绿转变为白色。

g.废油

废油主要来自机械和设备等使用过程中，因氧化、热分解聚合作用和磨粒杂质污染等情况需要更换产生的废油，其主要包括废液压油、润滑油和机油等。

#### 6.2.4.3固体废物处置及资源化利用

（1）除尘灰、含铁污泥及氧化铁皮处置及资源化利用

后评价阶段厂区各生产工序产生的除尘灰和高炉瓦斯灰，铸管车间产生的球化渣，收集后均返回烧结配料利用；连铸、轧钢等生产过程中产生的氧化铁皮亦送烧结配料使用；焦化系统收集的焦粉和煤尘，其中煤尘送备煤系统回用，焦粉收集后送烧结用作燃料。

（2）冶炼渣处置及资源综合利用

后评价阶段厂区产生的高炉渣采用带冷凝装置的转鼓法水冲渣工艺冲制成水渣，水渣再经矿渣微粉生产线加工为矿渣微粉后外销。高炉水渣微粉生产线包括上料系统、矿渣粉磨、废气处理系统、矿渣微粉储存等生产设施。

转炉炼钢产生的钢渣经热泼、焖渣后，经破碎并回收其中废钢后，其余尾渣作为建筑材料外销。

（3）轧钢废物

后评价阶段厂区轧钢生产过程中产生的轧废及切头/尾料、废切屑等均返回炼钢使用。

铸管车间产生的溜槽铁、边角废料和废铸管等送工频炉重新熔炼。

（4）烧结脱硫渣

烧结脱硫渣主要来自烧结烟气脱硫系统，其主要成分为：CaSO3、CaSO4和少量未反应完的吸收剂Ca(OH)2，为半干态。后评价阶段厂区产生的烧结脱硫渣全部作为水泥原料外销。

（5）工业垃圾

后评价阶段厂区产生的废耐火材料挑选其中可用部分后，其余送耐火材料厂作为骨料使用或用于填坑铺路。

后评价阶段厂区铸管车间产生的不含树脂的废砂芯收集后返回混砂机循环制砂芯；产生的废水泥砂浆外销用作建筑用砂。

水处理系统产生的污泥经脱水后送烧结配料。

（6）危险废物

水处理系统收集的废油收集至废油桶内，集中存放在轧钢车间废油暂存场，委托有资质的芜湖县废油处理厂定期外运处置。

焦化工序煤气净化车间焦油氨水分离装置产生的焦油渣送备煤车间配入炼焦煤中炼焦；粗苯蒸馏再生器产生的残渣集中送油库焦油槽；蒸氨工段蒸氨塔产生的沥青渣送备煤车间配入炼焦煤中；酚氰废水处理站产生的少量剩余污泥经脱水后送备煤车间配入炼焦煤中炼焦；KXTT脱硫工艺产生的废活性炭配入炼焦煤中炼焦。

铸管车间喷锌除尘系统收集的锌粉临时放置在公司危险废物暂存库中，定期外销芜湖市易晖金属有限公司；含树脂的废砂芯临时放置在公司危险废物暂存库中，定期送芜湖海创环保科技有限责任公司处置。

（7）一般工业固体废物贮存

后评价阶段厂区钢渣处理场位于炼钢车间渣处理间，为封闭式结构，采用钢筋混凝土地面；钢渣堆场位于炼钢车间旁边，采用钢筋混凝土承重地坪，基础防渗采用1mm厚水泥基渗透结晶防渗涂层，并用两面钢筋混凝土挡渣墙和堆场建筑物三面围住（挡渣墙2.5m高，墙厚250mm），另一面设排水明沟（200mm宽100mm深）和排水沟（600mm宽最深处约1m）。

烧结脱硫渣存放于石膏库内，石膏库采用密闭式结构，采用防渗钢筋混凝土结构地面，基础防渗采用1mm厚水泥基渗透结晶防渗涂层。

钢渣、脱硫渣暂存场地坪防渗施工图见图6.4-1。

图6.4-1  钢渣、脱硫渣暂存场地坪施工图

由图可知，钢渣、脱硫渣暂存场地坪建设满足一般工业固体废物II类贮存的防渗要求。

（8）危险废物贮存设施

1）焦油渣

焦化工序焦油渣存放在焦油渣箱中，暂存区域采用钢筋混凝土承重地坪，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，施工图见图6.4-2。

图6.4-2  焦油渣箱地坪施工图

2）沥青渣

沥青渣暂存在沥青渣池内，渣池采用钢筋混凝土防渗漏地面，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，最上层为20mm厚防火层，外围设150mm高围堰。施工图见图6.4-3。

图6.4-3  再生器残渣、沥青渣暂存场施工图

3）再生器残渣

再生器排渣区域周边地坪防渗采用钢筋混凝土防渗漏地面，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，最上层为20mm厚防火层，其地坪防渗施工图见图6.4-3。

4）废油

水处理系统产生的废油由公司统一收集后，分类装入储罐，临时放置在公司危险废物暂存库，定期送往有废油处置资质的芜湖正昊燃油厂处置。危险废物暂存场为封闭式库房，位于焦化筒仓旁，具体位置见图6.4-6，其地坪采用钢筋混凝土地面，防渗系数为≤10-12cm/s，地坪防渗施工图见图6.4-4，此外，危险废物废油暂存场地周围设置集油槽，泄漏的残油可通过集油槽导流至收集井内。

图6.4-4  危险废物暂存场地坪防渗施工图

由图可知，危险废物暂存场地坪建设满足危险废物贮存的防渗要求。

5）锌粉/泥和含树脂废砂芯

铸管车间喷锌除尘系统收集的锌粉临时放置在公司危险废物暂存库中，定期外销芜湖市易晖金属有限公司；含树脂的废砂芯临时放置在公司危险废物暂存库中，定期送芜湖海创环保科技有限责任公司处置。危险废物暂存场为封闭式库房，位于焦化筒仓旁，危废分类存放，并配备防火、防雨及防盗等措施。其地坪采用钢筋混凝土地面，防渗系数为≤10-12cm/s，地坪防渗施工图见图6.4-4。现场照片见图6.4-5。

图6.4-5  现有厂区危险废物暂存库现场照片

一般固废及危废暂存场具体位置见图6.4-6。根据现场调查，现有厂区固体废物暂存场均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类及《危险废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的防渗要求。

图6.4-6  现有厂区固体废物暂存场位置示意图

6.5土壤环境影响分析

从土壤环境现状检测结果（表）分析，厂区所在区域内土壤监测点的各检测项目均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，土壤环境质量状况尚好。由此表明项目的建设对所在区域土壤环境质量影响较小。

6.6环境风险应急预案分析

项目已编制《芜湖新兴铸管有限责任公司（三山区）突发环境事件应急预案》（2018年版），并于2018年1月19日在芜湖市环境保护局备案（备案编号340208-2018-001-M），企业已按突发环境事件应急预案要求落实。

预案内容摘要如下：

### 6.6.1内部应急组织机构

根据公司突发环境事件应急响应与处置工作的需要，建立了内部应急组织机构，由指挥长、副指挥统一领导应急救援工作，下设立应急指挥部，应急指挥部下设置专业应急小组，包括抢险救援组、后勤保障组、综合协调组、医疗救护组、应急监测组。应急指挥部成员由各应急小组负责人组成。并明确各个小组的主要职责，确定主要任务。具体体系构成见下图。

图6.6-1  内部应急组织机构示意图

### 6.6.2职责

各应急小组在应急指挥部的统一领导下，根据事故性质、严重程度、应急响应与处置要求，履行相应的职责。

应急组织机构的具体职责详见表6.6-1。

表6.6-1  应急组织机构的具体职责

| 应急队伍 | 负责人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 指挥长 | 李伟成 | 1、批准本预案的启动与终止； 2、确定应急现场指挥人员； 3、确定事件状态下各级人员的职责； 4、接受政府的指令和调动 |
| 副指挥长 | 张宏博 | 1、组织制订突发环境事件应急预案； 2、协调事件现场有关工作； 4、负责事件原因调查，应急经验总结； 5、负责企业生产过程改进，应急预案制定、更新与发布。 6、负责突发环境事件信息的上报工作； 7、组织应急预案的演练 |
| 应急指挥部 | 各应急小组组长 | 1、负责人员、资源配置、应急队伍的调动； 2、协调事件现场有关工作； 3、负责保护事件现场及收集相关数据； 4、负责应急预案的具体演练工作 |
| 抢险救援组 | 毕艳国 | 1、负责组织生产安全和环境事件抢险救援工作；包括进行设备的抢修、灭火、泄漏物料的堵漏、收集、转移等。 2、根据需要组织、协调工厂内部应急队伍调度和应急机械及物资调配； 3、承办应急指挥部交办的其他工作 |
| 后勤保障组 | 姚川屏 | 1、负责应急状态期间24小时的后勤服务保障工作； 2、为救援工作提供充分的物资保证，负责设备、物资的运输、分发； 3、维护事件现场的秩序； 4、负责组织人员疏散、安保工作 |
| 综合协调组 | 安晓波 | 1、在应急指挥部的指挥下协调企业的应急救援工作； 2、根据应急指挥部的要求，联络相关的机构、组织、社区、企业及个人，协调社会力量参与抢险救援工作； 3、收集相关信息，向应急指挥部提供事件进展； 4、根据应急指挥部和其他应急工作组的要求，统一向地方政府部门、安监局、环保局、应急办报送应急工作文件； 5、承办应急指挥部交办的其他工作 |
| 医疗救护组 | 郑艳丽 | 1、负责事件发生后员工受伤的预防性工作，在事件现场实施紧急救护； 2、协助受伤员工的救护与转送工作 |
| 应急监测组 | 高峰 | 1、制定应急监测方案； 2、负责具体的应急监测工作； 3、向主管部门报告事故的信息与应急监测状况； 4、协助环保部门的应急监测； 5、承办应急指挥部交办的其他工作 |

### 6.6.3预警

#### 6.6.3.1预警分级

表6.6-2  预警分级一览表

| 序号 | 预警分级 | 情景分析 | 环境破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级预警 （I级公司级） | 1、生产、贮存、输送、使用场所的煤气泄漏、爆炸、人员中毒； 2、在生产等作业过程中发生火灾、爆炸等安全事故，引发物料泄漏或消防灭火废水等流出造成水体、大气环境污染 | 事件超出了企业的范围，影响事故现场之外的周围地区 |
| 2 | 二级预警 （Ⅱ级车间级） | 1、危险化学品泄漏，发生火灾、爆炸事件 2、治理设施运转不正常，废水、废气非正常排放事故 | 事件限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的生产单元 |
| 3 | 三级预警 （Ⅲ级岗位级） | 危险废物发生泄漏事件 | 事件出现在企业的某个生产单元，影响到局部地区 |

#### 6.6.3.2预警研判

在接到警报时，应先对报警信息进行初步的研判，若确定为假警时，针对假警的内容进行相应的信息处置；若确定报警信息如实，则上报应急指挥部，应急指挥部组织有关部门和专家，根据预报信息分析对该事件的危害程度、紧急程度和发展态势进行会商初判，必要时可同时安排人员进行先期处置，采取相应的防范措施，避免事态进一步恶化。

#### 6.6.3.3发布预警和预警行动

明确预警信息后，发布预警，并采取行动对事态进行控制。明确发布预警责任人、程序、时限、内容和发布对象等。

发布预警应采取包括但不限于以下几点内容：

（1）下达启动预案命令；

（2）通知本预案涉及的相关人员进入待命状态做好应急准备；

（3）对可能造成或已造成污染的源头加强监控或进行控制；

（4）明确在应急人员未抵达事故现场时，事故现场负责人需根据不同的事故情景，组织对事态进行先期控制，核实可能造成污染的风险物质、种类和数量，避免事态进一步加剧；

（5）调集应急物资和设备，做好应急保障；

（6）做好事故信息上报和通报或相关准备工作；

（7）做好协助政府疏散周边敏感受体准备工作；

（8）做好开展应急监测的准备。

#### 6.6.3.4预警程序

预警方式依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）一级预警

当突发环境事件发生时，现场人员或值班领导应立即向应急指挥部报告，应急指挥部立即启动本预案及相关专项应急预案，针对突发环境可能造成的危害，封闭、隔离和限制有关场所，组织各应急小组展开救援，向政府部门报告事态发展，并协调外部救援机构协助应急救援。

（2）二级预警

现场人员采取初步应急措施并报告值班领导，值班领导核实情况后报告公司应急指挥部，公司应急指挥部宣布启动预案。

（3）三级预警

现场人员采取初步应急措施，并报告当班领导或部门负责人，部门负责人或当班领导立即向应急指挥部报告，应急指挥部视情况协调相关小组进行现场处置，落实巡查、监控措施，通知相关应急部门、人员作好应急准备。

以上预警信息报告通知，如遇到非工作日时，通知值班领导，并及时报告应急指挥部、指挥长和有关人员。

#### 6.6.3.5预警调整

根据事态的发展，公司应急指挥部适时调整预警级别，及时更新发布预警信息。环境应急指挥部确认终止时机，并向所属各应急小组下达预警解除命令。

### 6.6.4应急响应

#### 6.6.4.1响应分级

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，应急响应分为I级响应（公司级）、II级响应（车间级）、III级响应（岗位级）三级。超出本级应急处置能力时，应及时请求应急指挥部启动上一级应急预案。

具体分级如下表：

表6.6-3  应急响应分级一览表

| 序号 | 响应分级 | 情景分析 | 环境破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I级响应 （公司级） | 1、生产、贮存、输送、使用场所的煤气泄漏、爆炸、人员中毒； 2、在生产等作业过程中发生火灾、爆炸等安全事故，引发物料泄漏或消防灭火废水等流出造成水体、大气环境污染 | 事件超出了企业的范围，影响事故现场之外的周围地区 |
| 2 | II级响应 （车间级） | 1、危险化学品泄漏，发生火灾、爆炸事件 2、治理设施运转不正常，废水、废气非正常排放事故 | 事件限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的生产单元 |
| 3 | III级响应 （岗位级） | 危险废物发生泄漏事件 | 事件出现在企业的某个生产单元，影响到局部地区 |

#### 6.6.4.2现场处置方案

（1）切断污染源方案

对于煤气、高纯氧和化学品的泄漏，首先应根据泄漏物质的性质，毒性和特点，确定使用堵塞该污染物的材料，同时关闭阀门，利用该材料修补容器或管道的泄漏口，以防污染物更多的泄漏；利用能够降低污染物危害的物质撒在泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开；若泄漏速度过快，并且堵塞泄漏口有困难，应当及时使用有针对性的材料（如草包沙袋等）堵塞下水道，截断污染物外流造成水体、土壤等污染；保持现场通风良好，以免造成现场有毒气体浓度过高，对应急人员构成危险。

（2）火灾引起的次生环境事故应急处置

1）根据车间生产工艺特点和事故情况，明确事故车间限产或紧急停产方案；2）确认泄漏位置，初步分析判断泄漏量和泄漏溶液主要污染物及其浓度；3）采用堵漏、输转的基本方法；4）控制事故扩大及事故可能扩大后所需使用的药剂及工具；5）明确启动截流措施、事故应急池收集措施的操作方案；6）启动清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施，及时切断、分流无污染的水流，避免污染物通过雨水管网进入外环境。

用洗消液冲洗分为三个部分，一是在源头冲洗，将污染源严密控制在最小范围内，二是在事故发生地周围的设备、厂房，以及下风向的建筑物喷洒洗消液，将污染控制在一个隔绝区域；三是在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。洗消冲洗废水不能直接排入污水处理装置，防止高浓度污染物流入污水处理设施，增加污水处理设施压力。可先排入事故池、应急池或临时构筑的围堰等。

用草包沙袋堵住正常污水排放口和雨水排放口，防止污染物通过排水口流入运河造成水体污染。通知抢险救援组人员启动通入环境应急池的应急排污泵，引导污染物、消防废水和冲洗废水等流入环境应急池或事故池等集中处理。待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可开启正常排污口。

（3）荒煤气泄漏事故应急处置

1）一旦焦炉荒煤气放散必须立即采取自动点火（长明火）装置点燃，减轻环境污染和中毒风险；2）确认泄漏位置，初步分析判断泄漏量和泄漏主要污染物及其浓度；3）控制事故扩大及事故可能扩大后所需使用的药剂及工具。

（4）净煤气泄漏事故应急处置

1）及时切断煤气来源（关闭阀门），减轻环境污染和中毒风险；2）确认泄漏位置，初步分析判断泄漏量和泄漏主要污染物及其浓度；3）控制事故扩大及事故可能扩大后所需使用的药剂及工具；4）如果脱硫前煤气泄漏，可以采取氨水喷洒的方式，对硫化氢气体进行吸收，对收集的喷洒废水要及时收集到厂区应急池中，送至污水处理厂进行处理。

（5）危险化学品泄漏事故应急处置

1）确认泄漏位置，初步分析判断泄漏量和泄漏溶液主要污染物及其浓度；2）关闭泄漏罐体围堰区域雨水导流阀，启动导流回收设备，将泄漏在围堰中的危险化学品及时转移到备用的罐体或应急池中；3）控制事故扩大及事故可能扩大后所需使用的药剂及工具；4）明确启动截流措施、事故应急池收集措施的操作方案；5）当危险化学品泄漏到围堰区外，启动雨水系统防控措施，避免危险化学品通过雨水管网进入外环境；（6）注意事项：苯类物质泄漏：一是操作人员佩戴防毒口罩或佩戴空气呼吸器，立即关闭管道阀门切断物料来源，将泄漏的苯类物质控制在防火堤内；二是使用泡沫进行覆盖，抑制其蒸发，然后进行转移处理，严禁苯类物质流入下水道；三是处理过程要消除静电和明火，防止发生火灾事故。

焦油泄漏时：应急人员戴好防毒面具与手套。被污染的地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统。疏散泄漏污染区的人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合后吸收，收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收及无害后废弃。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

氨水泄漏时：速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

氢氧化钠泄漏时：隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入应急池。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

（6）硫酸等危险废液泄漏事故应急处置

1）立即关闭管道阀门切断物料来源；2）确认泄漏位置，初步分析判断泄漏量和泄漏溶液主要污染物及其浓度；3）采用堵漏和转移到备用容器的基本方法；4）控制事故扩大及事故可能扩大后所需使用的药剂及工具；5）明确启动截流措施、事故应急池收集措施的操作方案；6）启动清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施，及时切断、分流无污染的水流，避免污染物通过雨水管网进入外环境；7）注意事项：将泄漏的硫酸引入应急池，大量硫酸必须回收，少量硫酸可用氨水中和，处置过程中穿戴好防护用品，注意飞溅伤人；二是也可使用沙土、水泥覆盖吸附；三是不能对泄漏硫酸或泄漏点直接喷水。

（7）水处理单元发生事故应急处置

水处理单元发生事故异常情况，应急小组应立即组织人员处理，1）控制生产车间污水产生量，减少污水处理站负荷；2）确认泄漏位置，初步分析判断泄漏量和泄漏溶液主要污染物及其浓度；3）采用堵漏、输转的基本方法；4）启动应急排污泵、生产废水系统防控措施等，及时转移、处理事故排水；5）明确启动截流措施、事故应急池收集措施的操作方案；6）启动清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施，及时切断、分流无污染的水流，避免污染物通过雨水管网 进入外环境。

（8）废气非正常排放应急处置

1）明确停止废气持续超标排放的措施；2）结合废气排放口在线监测数据和环保设施运行情况，分析判断造成废气超标排放的原因；3）恢复环保设施正常运行的方案和故障期间大气污染物应急处置措施；4）确定受影响区域企业、单位、设区人员的紧急疏散方式、路线、保护措施和个人防护等。

（9）危险区的隔离和人员的撤离

1）危险区的设定：全公司生产区为危险区。

2）事故现场隔离区的划定方式、方法：在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。在公司主管部门未到达和接管前，将由发生事故部门的现场负责人在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

3）事故现场隔离方法：危险区边界警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法： 实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

在发生重大火灾爆炸、严重的有毒物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，指挥长作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。在发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令。

在发生事故时，公司派专人对非公司人员进行引导疏散并撤离至安全地带。当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制的，由指挥长下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，按指定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂外居民安全时，应急指挥部应立即安排和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在上级政府指挥部指挥协调下，引导人员迅速撤离到安全地点。

突发环境事故发生后严重影响到了公司内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时遵循以下原则：

1）保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用；2）明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，后勤保障组合综合协调组立即组织人员疏散；3）用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散；4）积极配合好有关部门（公安消防部门等）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况；5）事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散；6）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散；7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散；8）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法；9）事故现场直接威胁人员安全，采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域；10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员；11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

交通疏导：1）发生严重环境事故时，抢险救援及综合协调组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；2）设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场；3）配合好进入事故现场的应急救援小组，确保应急救援小组进出现场自由通畅；4）引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

### 6.6.5应急监测

突发环境事件发生后，应急监测组迅速确定是否立即开展监测工作，必要时联系环境监测部门进入现场，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

#### 6.6.5.1应急监测方案的确定

（1）通过初步现场分析，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围，根据不同形式的环境事故，确定监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求，由应急检测组组长协调监测工作的开展，必要时请求芜湖市生态环境局协调。

（2）现场采样与监测。由应急监测组对突发性环境事故的应急监测开展技术指导。

（3）根据事态的变化，在公司应急指挥部的指导下适当调整监测方案。

（4）应急监测终止后，应将应急监测情况汇报公司应急指挥部。根据事故情况必要时进行跟踪监测。

（5）完成应急指挥部交办的其它工作。

#### 6.6.5.2监测布点与频次

（1）采样点位布设

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境化学污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

1）大气环境污染事故

对于有毒物质，若产生挥发性气体物质的泄漏，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点布置的范围。而且需要在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

对于火灾以及爆炸事故，首先应当确定事故中可能产生的衍生污染物，再根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

2）水环境污染事故

危险化学物质发生泄漏造成水环境污染，采样时以事故发生地为主，按水流的方向，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。采样在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点位，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面；采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。若根据污染物质类型需要，应当使用塑料广口瓶对水体的沉积物采样密封后分析。

对于火灾以及爆炸事故，除了执行以上的监测步骤，还必须对消防水采样分析。

（2）应急监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

#### 6.6.5.3应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

# 7环境保护措施有效性评估

芜湖新兴铸管有限责任公司厂区采取清洁生产工艺，发展循环经济，从源头抓起，眼于生产全过程控制，把污染消除在生产源头。同时，对生产过程中产生的污染物采取有效措施进行控制。

7.1污染防治措施现状调查

厂区现有主要环保设施照片见下图所示。

| 原料场防风抑尘网 | 原料场水喷淋设施 |
| --- | --- |
| 原料场防风抑尘网 | 原料场转运站除尘 |
| 原料场原料覆盖布 | 厂区洒水车 |
| 1#烧结机机头电除尘 | 2#烧结机机头电除尘 |
| 烧结机机头脱硫塔 | 烧结机机头脱硝系统 |
| 1#烧结机机尾电袋复合除尘 | 2#烧结机机尾电袋复合除尘 |
| 烧结配料除尘 | 烧结燃料除尘 |
| 焦化煤预粉碎除尘 | 焦化备煤粉碎系统除尘 |
| 装煤和推焦除尘 | 筛焦楼除尘 |
| 焦炉烟气控硝及脱硫脱硝-1 | 焦炉烟气控硝及脱硫脱硝-2 |
| 干熄焦除尘 | 焦炉逸散烟尘收集处理装置 |
| 2#高炉矿槽除尘 | 2#高炉出铁场除尘 |
| 1#高炉出铁场除尘 | 1#高炉煤气干法除尘 |
| 炼钢铁水预处理除尘 | 转炉烟气净化系统(LT干法除尘) |
| 转炉二次除尘 | 铸管混铁炉、工频炉除尘 |
| 铸管热膜三磨除尘 | 铸管喷镁除尘 |
| 铸管离心机除尘 | 铸管热膜喷锌除尘 |
| 石灰窑上料除尘 | 1#、2#回转窑窑尾除尘 |
| 厂区各生产工序主要废气污染治理措施 |  |
| 全厂综合污水处理站超滤装置 | 全厂综合污水处理站反渗透装置 |
| 焦化酚氰废水处理站 | 厂区地下水监测井 |
| 厂区主要废水污染治理措施 |  |
| 综合危废库 | 综合危废库 |
| 厂区危险废物治理措施 |  |

图7.1-1  厂区主要环保设施照片

7.2废气污染防治措施后评价

### 7.2.1烧结工艺废气污染控制措施

#### 7.2.1.1烧结机机头烟气除尘

烧结机机头是钢铁联合企业的主要尘源之一，是钢铁行业大气污染治理重点工序。烧结含尘废气的净化设备经过了一系列的发展过程，从小型分散的旋风除尘器到湿式除尘器再发展到袋式除尘器和电除尘器。

电除尘器与袋式除尘器均具有除尘效率高的特点，且电除尘器还具有设备运行阻力小、能处理高温废气、设备检修维护的工作环境较袋式除尘器好等优点。从设备运行维护费用和设备总投资等方面看，在排放浓度不变的情况下，电除尘器在设备初投资方面略高于袋式除尘器，从动力消耗和维护费用方面看，电除尘器则优于袋式除尘器。

根据《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则—烧结及球团工艺》（征求意见稿），烧结机机头除尘宜选用电除尘器，电除尘器运行时电场数不少于三个，排放废气的粉尘浓度可控制在50mg/Nm3以下。目前我国钢铁联合企业的烧结机机头除尘也普遍采用电除尘器。例如宝钢一期~三期工程1#～3#烧结机机头烟气均采用电除尘器净化，其中经过电除尘+湿法脱硫后烟尘排放浓度达到40mg/Nm3以下，经过电除尘+干法脱硫后烟尘排放浓度达到20mg/Nm3以下。江苏淮钢144m2和180m2烧结机机头烟气采用的电除尘器净化，烟尘排放浓度约35mg/Nm3；邯钢东区435m2烧结机机头主电除尘系统采用2台390m2四电场电除尘器，烟尘排放浓度约49mg/Nm3。由此可见，烧结机机头采用电除尘器净化，其外排烟气含尘浓度可达到《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）的排放限值要求（50mg/Nm3），但均不能满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（10mg/Nm3）。

厂区现有2×265m2烧结机机头烟气采用1套双室四电场静电除尘器净化，再经石灰石-石膏湿法脱硫后由高70m烟囱排放。根据安徽基越环境监测公司2018年12月12日~12月14日及安徽世标检测技术有限公司2019年4月9日对2×265m2烧结机机头废气排放口、烧结机机尾废气排放口、烧结破碎除尘器出口、烧结配料除尘器出口的监测，外排废气含尘浓度≤20mg/Nm3，满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2的50mg/Nm3排放限值要求。其中仅烧结机机尾废气排放口外排废气含尘浓度≤10mg/Nm3，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》表1的10mg/Nm3超低排放限值要求。

#### 7.2.1.2烧结机头烟气脱硫

目前脱硫工艺分为湿法、半干法和干法。根据《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则—烧结及球团工艺》（征求意见稿），烧结机机头脱硫最佳可行技术推荐湿法工艺为石灰石-石膏法、氨-硫铵法及镁法，干（半干）法推荐活性炭吸附法脱硫工艺、旋转喷雾干燥（SDA）脱硫工艺、密相干塔脱硫工艺、MEROS脱硫工艺、循环流化床脱硫工艺、NID脱硫工艺等。另外，根据中国钢铁工业协会烧结机脱硫统计，目前国内已配备脱硫系统的烧结机采用湿法工艺最多。其中，石灰石-石膏法约占湿法工艺的60~70%，其余为双碱法、氨法、氧化镁法、钢渣法、有机胺-离子液法等。

在湿法工艺中，石灰石-石膏法脱硫工艺技术成熟，应用最为广泛，脱硫效率高，一般可达97%以上，附带脱硝效率在20%-30%左右；对烟气适用范围宽，可处理高、低温度和含高、中、低浓度SO2、HCl的烟气；副产物为脱硫石膏，成分相对稳定，多由水泥厂收购，二次污染小。Ca/S=1.03-1.06，远低于半干法，有利于节约资源、降低运行费用和脱硫渣的利用。

邯钢西区2台360m2烧结机、湘钢360m2烧结机等均采用石灰石-石膏法脱硫工艺。根据湖南省环境监测中心站2011年6月3日对湘钢360m2烧结机烟气脱硫系统的监测报告可知，脱硫系统SO2、烟尘、氟化物、氯化物的处理效率分别为96.9%、97.4%、98.7%、98.4%。

2×265m2烧结机机头烟气脱硫工艺采用石灰石-石膏法，入口SO2浓度约500~800mg/m3，出口浓度≤120mg/m3，设计脱硫效率在85%~95%之间。根据安徽基越环境监测公司2018年12月12日~12月14日对2×265m2烧结机机头废气排放口的监测，外排废气SO2浓度≤37mg/Nm3，满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2的排放限值要求（200mg/Nm3），排放浓度均值（35mg/Nm3）可满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（35mg/Nm3）。

#### 7.2.1.3烧结机机头烟气脱硝

（1）烧结烟气脱硝工艺现状

烧结过程中的NOx主要来源于烧结过程中燃料的燃烧。烧结生产中的燃料分为点火燃料和烧结燃料两种。一般情况下，燃烧过程中产生的氮氧化物主要是NO和NO2，这二者统称为NOx，在低温条件下燃烧还会产生一定量的N2O。燃烧过程中产生的NOx的种类和数量除了与燃料性质相关外，还与燃烧温度和过量空气系数等燃烧条件密切相关。在通常的燃烧温度下，煤燃烧产生的NOx中NO占90%以上，NO2占5%～10%，N2O占1%左右。

对于工业烟气中NOx的处理，燃煤电厂最主要的处理工艺有SCR、SNCR以及脱硫脱硝一体化技术等。烧结烟气作为钢铁行业NOx的主要排放源，开发并推广应用各类高效能低投入的烟气脱硝技术，具有十分重要的意义。

传统的SNCR脱硝工艺，均是采用还原性的脱硝剂NH3与烟气中的NOx进行反应，将有毒有害的NOx转化为无毒无害的N2，然后通过烟囱排放。由于SNCR工艺需要的反应温度高（850℃～1100℃），因此不适用于钢铁行业烧结烟气脱硝。

根据《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则—烧结及球团工艺》（征求意见稿），烧结机机头烟气脱硝最佳可行技术推荐SCR及活性炭吸附法加氨技术。而传统的SCR脱硝工艺也是以氨基脱硝剂为原料（简称为NH3-SCR），在催化剂的作用下，利用氨气的选择性，在300℃～420℃的温度区间内优先与烟气中的NOx反应，因此理论上SCR脱硝工艺是烧结烟气脱硝工艺的一种技术选择之一。实际生产中，为了降低系统生产能耗，SCR脱硝工艺一般会安装在电除尘器之前，该工段烟气成分比较复杂，烟尘含量较高，再加SO2含量也较高，因此传统的SCR脱硝催化剂寿命会大大降低，运行成本会大大增加，系统的可靠性也大大降低。这限制了传统的SCR工艺在烧结烟气脱硝领域的前景。而相比该工艺，活性炭法成本大大增加。

（2）厂区烧结烟气脱硝工艺优势

按照现有厂区环评批复（环审[2013]300号文）要求，厂区2×265m2烧结机采用优化的H2-SCR法脱硝工艺。相比SCR法，采用该工艺主要有几方面的优势：

①可以有效降低脱硝系统的投资成本及运行陈本。以100000m³/h的处理烟气量为例，投资成本可以降低约三分之一，运行成本降低约二分之一。

②就地取材，利用厂区的焦炉煤气作为原料，降低企业生产成本。

③脱硝系统的特殊设计，可以最大限度的避免催化剂因附着烧结烟气粉尘而产生的中毒失活现象，可大大降低烧结烟气中复杂的粉尘成份给脱硝工艺带来的难度。

④可以降低催化剂的成型要求，调整好催化剂配方后，在配方中添加一定的填充物载体，压制成球，然后将含湿的催化剂球体烘干即可使用，不用再像SCR催化剂那样需要压制成蜂窝状，还需要考虑耐磨及结构强度，降低了催化剂的制备成本。

⑤可以保证催化剂循环使用，即使有小部分催化剂颗粒破裂，也可以通过催化剂的循环排出或直接落入反应器底部灰斗排出。

⑥系统运行简单，催化剂的更换方便，根据床层损失定期补充一部分催化剂颗粒，满足反应器设计空速即可，而不需要像SCR催化剂那样使用到一定的年限后就需要全部更换。

⑦催化剂层可以根据床层的压降定期的进行清理催化剂层附着的烧结烟气粉尘，通过振动筛完成除尘，还可以在振动筛中通入煤气进行催化剂的预还原，提高催化剂的催化效能，同时吹扫后的煤气也可以得到换热，然后参与脱硝反应。

（2）工艺参数及效率

厂区烧结烟气脱硝系统处理对象为单台烧结机高温段的四条风道，最大设计风量为200000m³/h，烟气中NOx峰值含量约1200mg/Nm³，脱硝系统设计效率≥50%，单台烧结机脱硝系统NOx处理量约66kg/h，整台烧结机烟气NOx浓度下降约80~100mg/Nm3，根据安徽基越环境监测公司2018年12月12日~12月14日对2×265m2烧结机机头废气排放口的监测，外排废气NOx浓度≤172mg/Nm3，满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2的排放限值要求（300mg/Nm3），排放浓度均值（170mg/Nm3）不能满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（50mg/Nm3）。

### 7.2.2焦化工艺废气污染控制措施

#### 7.2.2.1焦化地面除尘站

根据《钢铁行业焦化工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-004），大型地面站干式净化除尘技术是在地面设立大型除尘一体化装置，在各工序产尘点设集气罩，将废气通过集尘管送入地面站，采用大型袋式除尘器净化。该技术运行可靠、稳定，除尘效果好；适用于大型钢铁企业焦化工艺装煤、出焦、干熄焦、筛贮焦等工序。

电除尘器具有除尘效率高、设备运行阻力小、能处理高温废气、设备检修维护的工作环境较袋式除尘器好等特点。邯钢东区435m2烧结机机尾除尘系统采用2台270m2四电场电除尘器，烟尘排放浓度约24.2mg/Nm3。

袋式除尘器具有除尘效率高（除尘效率可达99%以上）、适应性强（能处理不同类型的颗粒物，处理容量可大可小）、操作弹性大（入口气体含尘浓度变化较大时，对除尘效率影响不大）、结构简单、使用灵活等特点，广泛应用于钢铁联合企业中的非高温烟气的除尘净化。

根据《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则—烧结及球团工艺》（征求意见稿），现有电除尘器为了提高除尘效率可进行“电改袋”或电袋结合技术。厂区2×265m2烧结机机尾采用电袋复合除尘器（1电+3布袋）对烟气进行净化，可进一步提高除尘效率。根据安徽基越环境监测公司2018年12月12日~12月14日对2×265m2烧结机机尾废气排放口的监测，外排废气含尘浓度≤6mg/Nm3，满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表2排放限值要求（30mg/Nm3），排放浓度均值（5.7mg/Nm3）能够满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（10mg/Nm3）。

#### 7.2.2.2干法熄焦

厂区现有2座焦炉均采用干法熄焦工艺。

与湿法熄焦相比，采用干法熄焦技术有以下优点：

（1）有利于改善环境

与传统湿法熄焦相比，可少排大气污染物80%。

（2）有利于回收利用余热资源

干法熄焦每处理1t红焦可回收3.82~9.8MPa中高压蒸汽0.45~0.6t。有利于降低企业生产成本，使企业具有更强的市场竞争力。

（3）有利于提高焦炭质量

干法熄焦可使焦炭强度M40提高3~5个百分点，M10降低0.3~0.5个百分点，CSR提高2~4个百分点，CRI降低2~4个百分点。并大为降低焦炭水分，使焦炭块度更加均匀。

（4）有利于节约用水

每吨干法熄焦可节约熄焦用水0.4~0.5m3。

由此可见，干熄焦配套装置系统的建设可实现节能降耗，改善环境，并提高焦炭质量。

厂区在干熄焦槽顶盖装焦、干熄槽顶部预存放散口、惰性气体循环风机放散口、干熄槽底部排焦两岔溜槽、回转密封阀入口及排焦胶带机落料点等处设置烟尘捕集装置，将捕集到的含尘烟气送入袋式除尘器净化。根据徽基越环境监测公司2018年12月12日~12月14日以及安徽世标检测技术有限公司2019年4月9日对干熄焦废气排放口的监测，其烟/粉尘排放浓度≤13mg/Nm3、SO2浓度≤30mg/Nm3，满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2排放限值要求（颗粒物50mg/Nm3、二氧化硫100mg/Nm3），颗粒物排放浓度均值（11.6mg/Nm3）不能满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（颗粒物10mg/Nm3）、二氧化硫排放浓度均值（27mg/Nm3）能够满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（二氧化硫50mg/Nm3）。

#### 7.2.2.3焦炉煤气脱硫工艺

厂区焦化煤气净化中脱硫提盐采用KXTT工艺，焦炉煤气脱硫工艺的选择是困扰焦化行业的难题。目前新建项目使用较多的工艺主要有三种：HPF、真空碳酸盐、FRC。KXTT脱硫提盐工艺在杭钢成功实施后，通过两级脱硫，能稳定的运行在塔后硫化氢100mg/m3以下，HCN低于150mg/m3。KXTT脱硫提盐工艺不产生硫磺或硫膏、脱硫塔阻力低，废液全部提盐，生产硫代硫酸铵和硫氰酸铵，实现变废为宝。

厂区焦炉自投产以来采用KXTT煤气脱硫工艺一直稳定运行，经检测煤气中H2S含量可降到100mg/Nm3以下，说明采用此方式进行煤气脱硫是可行的。

#### 7.2.2.4逸散烟尘捕集处理装置

焦炉逸散烟尘收集处理装置主要用于控制炉门、集气管、装煤孔等处泄漏的烟尘、SO2、BaP等有害物质，即在2座焦炉顶部设置2个烟气收集装置，即排烟罩，将其收集到的含尘烟气通过除尘管道送入除尘地面站。根据芜湖市环境监测中心站2016年12月7日~12月8日对其的监测结果，净化后烟气含尘浓度≤25mg/Nm3，同时还可减少BaP的无组织排放。

焦炉逸散烟尘收集处理装置由焦炉烟尘收集罩、烟尘收集处理设施组成。焦炉烟尘收集罩纵向覆盖收集烟尘范围为：煤塔和端台抵抗墙之间；横向覆盖收集烟尘范围为：焦炉本体和焦炉两侧炉门外2m。烟尘收集处理设施包括：装于焦炉烟尘收集设施顶上的吸尘罩、连接管道、液压快速切断阀、预喷涂装置、烟气净化袋式除尘器、通风机组、消声器、烟囱等。

焦炉正常生产时，焦炉逸散烟气在热压作用下上升至焦炉烟尘收集罩顶部，然后由烟尘收集设施顶部吸尘罩吸入排烟管道，并通过连接管道输送至除尘地面站。净化设备选用带有预喷涂装置的脉冲袋式除尘器，除尘器滤料采用防静电材质，布袋过滤净化单元采用离线清灰方式。除尘系统收集下来的粉尘通过刮板机收集至粉尘仓，经过加湿处理后用汽车外运至备煤系统。

#### 7.2.2.5焦炉烟气处置装置

厂区为响应《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号文）和《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》（环办大气函[2018]242号文），芜湖新兴铸管有限责任公司拟投资6000万元，在现有焦化厂区内建设焦炉烟气控硝及脱硫脱硝项目，项目已于2018年10月15日获得芜湖市环境保护局环评批复（芜环评审[2018]527号），目前项目处于建设中，暂未验收。

改造完成后焦炉废气处理装置：将控硝后的焦炉烟道气从焦炉焦侧和机侧的地下烟道翻板阀上游引出，共设有6个倒U型支路烟道，每个支路烟道上设置一台电动蝶阀，同时内设有1个液封池（95m3），将液封池内的水注入倒U型支路烟道可阻碍烟气通过。焦炉烟道气入口温度为180-220℃，经GGH换热器和调质管段雾化喷淋（5t/h）装置将温度降低至120℃左右，由增压风机引至新型催化法脱硫系统脱除烟气中的二氧化硫。GGH换热器将脱硫后的烟气温度升至150℃-180℃，引至低温SCR脱硝反应器完成脱硝反应，最后不小于150℃的烟气引至原焦炉烟囱排放。

根据安徽基越环境监测公司2018年12月12日~12月14日对焦化焦炉烟囱排放口的监测，其烟/粉尘排放浓度≤15mg/Nm3、SO2浓度≤30mg/Nm3、NOx浓度≤250mg/Nm3，满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2排放限值要求（颗粒物30mg/Nm3、二氧化硫50mg/Nm3、氮氧化物500mg/Nm3），颗粒物、氮氧化物排放浓度均值（10.6mg/Nm3、217mg/Nm3）不能满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（颗粒物10mg/Nm3、氮氧化物150mg/Nm3），二氧化硫排放浓度均值（26mg/Nm3）能够满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（二氧化硫30mg/Nm3）。

### 7.2.3炼铁工艺废气污染控制措施

#### 7.2.3.1高炉出铁场除尘

目前大型高炉出铁场除尘系统早已摆脱一次除尘和二次除尘的概念，将整个出铁周期视为一个过程。高炉出铁场除尘系统主要捕集高炉开铁口、出铁、堵铁口及铁水装罐等整个过程所产生的烟气。1994年投产的宝钢3＃高炉，分别在主铁沟及撇渣器、铁口（设顶吸罩和侧吸罩）、摆动流嘴、铁沟、渣沟等处设除尘罩、盖，将烟气抽至除尘系统并进行净化，净化后排放废气含烟尘浓度小于16mg/Nm3。

厂区现有2座高炉出铁场出铁时出铁口、铁沟、渣沟、摆动流槽等处散发的烟尘，设计采用排烟罩方式捕集，经袋式除尘器净化后由烟囱排放；此外，在高炉出铁口还在移动式顶吸罩下设置两块导流板，提高出铁口烟气捕集率；铁沟设计为罐位全封闭，在四个铁水罐停放位置上方分别设置伞形顶吸罩，某个罐位受铁时对应伞形顶吸罩开始抽风，以改善出铁场劳动条件和附近区域的环境卫生。根据安徽基越环境监测公司2018年12月12日~12月14日的监测结果，1#高炉、2#高炉外排烟气含尘浓度均≤10mg/Nm3，满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表2排放限值的要求（25mg/Nm3），排放浓度均值（1#高炉6.75mg/Nm3、2#高炉9.37mg/Nm3）均能够满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求（10mg/Nm3）。

#### 7.2.3.2高炉煤气的净化回收

高炉煤气净化是炼铁生产的重要环节，高炉煤气是钢铁企业重要的二次能源，吨铁煤气热量相当于170~180kgce。目前高炉煤气净化所采用的工艺分为干式和湿式两大类。常用的干式除尘有布袋除尘器和干式电除尘器两种；湿式除尘器有串联双文系统和环缝洗涤塔系统两种。高炉煤气干式除尘与传统的湿法除尘相比，具有占地小、自动化程度高、无二次污染、节能等优点。

厂区现有2座高炉的高炉煤气净化采用采用干式煤气除尘工艺，与湿式除尘相比，干法除尘可简化工艺系统，合理利用煤气显热，提高煤气热效率，该技术与传统湿法除尘技术相比，可增加煤气热值约100kJ/m3，BPRT多发电30~40%，可节水约8m3/t铁；解决二次水污染及污泥的处理问题。

莱芜钢铁1880m3高炉和1000m3高炉均采用干法煤气净化技术，从其实际应用效果来看，除尘效率可达99%，净煤气含尘量低，含尘量一般保持在1.2~3.3mg/m3，确保了煤气供应的优质、高效；净煤气温度保持在120~180℃，含物理热高，有利于提高高炉风温，降低焦比；另外，净煤气含湿量低，减少了对煤气输配设施的腐蚀。

厂区现有2座1280m3高炉采用干式煤气净化工艺，煤气含尘浓度≤10mg/Nm3、H2S浓度≤30mg/Nm3。

### 7.2.4炼钢工艺废气污染控制措施

#### 7.2.4.1炼钢转炉煤气净化回收

煤气净化回收系统是实现转炉负能炼钢的重要系统，大中型转炉煤气回收量达85m3/t（热值7524kJ/m3）以上。目前部分炼钢厂已经实现了负能炼钢，取得了良好的经济效益和环保效果。

转炉煤气回收主要有两种方式，一种为两级文氏管湿法除尘方式（OG法）；另一种是八十年代德国鲁奇和蒂森公司合作开发的，称为LT干法静电除尘。

厂区现有转炉一次烟气采用LT干法静电除尘技术，LT法与OG法的主要工艺区别是干法与湿法。与OG湿法流程相比，LT法有以下一些特点：

（1）由LT流程送出的转炉煤气（LDG）含尘量20mg/m3，OG流程送出的LDG含尘量100mg/m3。

（2）LT法采用干式除尘，不仅可节约水耗，还可节省电耗（水泵耗电）。

（3）由于LT法省去了一文、二文，减少了压力损失，可选择功率较小风机，又因采用轴流式变频调速风机，节能效果明显。

（4）OG法回收工艺中，由于吹炼过程中风机转速不变，而烟气流量随吹炼的进行有较大的变化，因此当烟气流量较小时，风机调节特性变坏，易产生喘振现象。而在LT法回收工艺中，由于采用变频调速技术，因此不会产生喘振，风机控制较为稳定。

（5）就设备的一次性投资而言，LT法比OG法高10%，但由于前者节能明显及将转炉煤气净化系统回收的尘进行压块替代冷却材料或废钢，所以LT法的运行成本比OG法低20~30%。

宝钢转炉二分厂投产时，据相关报道：LT法净化回收系统一投产即达到设计的保证值：净煤气含尘量为10mg/m3，回收蒸汽60kg/t钢，回收煤气75m3/t钢，热值8000kJ/m3；目前实际情况是：回收煤气95m3/t钢，高时可达110m3/t钢，热值8360kJ/m3，年回收粉尘压块产量约6万t/a，全部回收作为转炉的原料（约450元/t），效益显著。

厂区现有转炉一次烟气采用LT干法静电除尘技术，回收煤气100m3/t钢，具有较好的经济效益和处理效果。

7.3废水污染防治措施后评价

### 7.3.1焦化酚氰废水处理工艺

根据《钢铁行业焦化工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-004），推荐焦化酚氰废水采用预处理+生化法处理+混凝沉淀法/吸附过滤法处理工艺。

厂区焦化建设有独立的酚氰废水处理站。剩余氨水、焦化产品回收及精制过程中产生的高浓度废水混合后一同送入蒸氨，最终以蒸氨废水形式由管道送至酚氰废水处理站进行集中处理；同时，焦化工序产生的轴承冷却水、地坪冲洗水等亦送入酚氰废水处理站进行处理。酚氰废水处理站处理能力100m3/h，其处理工艺水采用的是“预处理+废水生化处理+废水深度净化处理”联合处理工艺。

根据企业实际运行情况，处理后的焦化废水虽然满足高炉冲渣用水、湿法熄焦补充水和烧结配料用水要求，但是还达不到中水的水质要求，在阴雨天气情况下，高炉冲渣与烧结配料用水不能完全消化这些处理后的焦化废水，只得暂时储存在废水调节池中等待以后消化。因此，企业需要对焦化废水处理工艺进行升级提标改造（改造内容为：在现有焦化废水预处理工序后面新增XL-强化预处理系统（AS装置）1套，将现有焦化废水处理的曝气头全部更换为XL-H悬插管式曝气装置；在现有焦化废水处理站最终出水处扩建1套100m3/h的焦化废水中水处理系统，年产再生水57.6万吨），提标改造后，出水水质符合GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》中的再生水相关标准要求，其中处理后30%的浓盐水作为高炉冲渣水的补充水使用，其余70%的中水进入焦化新水管网，作为循环水系统的补充水使用。升级提标改造后的焦化废水仍然全部零排放。厂区于2017年5月26日获得芜湖市环境保护局环评批复（环内审[2017]169号），项目已建设完成，于2018年9月15日，通过企业自主验收。

提标改造后酚氰废水处理站工艺流程如图7.3-1所示。

图7.3-1  厂区改造后焦化酚氰废水处理站处理工艺流程图

工艺说明：

（1）预处理

主要目的是废水除油和水量调节，主要内容包括废水重力除油、浮选除油、水量调节、废油收集与处置等。来自蒸氨工段的蒸氨废水，直接送入除油池。其它污水，由其它污水泵提升后送入除油池。除油池出水，进入浮选装置进行气浮除油。

（2）新增AS强化预处理

调节池出水进入新增的AS强化预处理系统，进一步的水解酸化和预处理高效菌种的训化，从而减轻后续主生化系统的处理负荷，提高整个系统的抗冲击能力，且能提高COD的总的去除率。

（3）废水生化处理

废水生化处理由厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、鼓风机室等设施组成。生化处理的主要目的是脱除废水中所含COD和氨氮，废水生化处理采用的是“厌氧/兼（缺）氧/好氧”（即A/F/O或称A/A/O）的双生物膜法/活性污泥法生物水解-前置反硝化生物脱氮工艺。

厌氧和兼（缺）氧生化处理段采用的是上流式分区交替均与布水组合软填料生物膜兼氧异养菌厌氧反硝化脱氮工艺。厌氧段的主要功能是实现焦化废水水中某些化合物的生物水解。兼（缺）氧段的主要功能是实现硝化液的反硝化同时脱除废水中的部分有机物。在厌氧状态下，兼氧异养微生物在兼（缺）氧段，以焦化废水中的有机物为食物（供氢体），以回流硝化液中的NO3-为供氧体（即受氢体），进行厌氧呼吸，最终把有机物和NO3-分解成CO2、H2O和N2，实现了焦化废水的生物厌氧反硝化脱氮。因为该工艺的反硝化在硝化的前面，故称为前置反硝化。

好氧段采用的是推流式延时微孔曝气活性污泥法好氧异养菌好氧氧化及好氧自养菌好氧硝化工艺。好氧段的主要作用是氧化兼（缺）氧反硝化段残留的COD类物质和实现氨氮的完全硝化。在好氧状态下，有如下两大生物过程：①好氧异养微生物和兼氧异养微生物利用厌氧反硝化段残留的有机物和含碳无机物为食物（即受氢体），以外界提供的空气中的O2为供氧体（即受氢体），进行好氧呼吸，最终把残留的有机物和含碳无机物分解成CO2和H2O，实现了焦化废水中残留COD类物质的好氧氧化；②化能好氧自养类微生物，利用NH4+或NO2-作为供能体（即供能体或电子受体），以外界提供的O2为供氧体（即受氢体或电子受体），进行好氧呼吸，最终把NH4+和NO2-分别转化为NO2-和NO3-，从而实现了NH4+的完全硝化。

好氧池出水进入二沉池进行泥水分离，分离后的活性污泥大部分返回到好氧生物处理系统，少量的剩余污泥送污泥处理系统。二沉池出水大部分送回到兼（缺）氧段为生物反硝化提供硝化液，多余部分送到混凝沉淀进行处理。

硝化液回流量为生化处理水量的300%以上，故脱氮率大于67%。

（4）新增HOK生物流化床

双系二沉池出水进入以砂（或无烟煤、活性炭等）作填料的生物流化床，废水自下向上流过砂床使载体层呈流动状态，从而在单位时间加大生物膜同废水的接触面积和充分供氧，并利用填料沸腾状态强化废水生物处理效果。

（5）混凝沉淀处理

絮凝沉淀处理是将高效絮凝剂加入污水中，通过絮凝剂对污水进行脱色，絮凝，降解CODCr，以保证污水达标排放。絮凝沉淀处理由加药池、机械混合池、混凝沉淀池组成。二沉池处理后出水自流进入加药池，在此加入高效絮凝剂，通过机械搅拌，在混合池内将高效絮凝剂与污水充分混合，混合后的出水自流至混凝沉淀池中，通过自然沉淀达到固液分离的目的，同时去除了一部分有机污染物。经过混凝沉淀池后的出水由泵加压外送至高炉冲渣及烧结配料。

（6）新增超滤与反渗透

经生化工艺和HOK处理及沉淀后的焦化废水进入清水池，再经过自清洗过滤器、浸没式超滤、反渗透等装置，最终产水进入焦化循环水补充水系统，反渗透后的浓盐水由管道接入高炉冲渣水的补充水系统。

（7）水质指标及处理效果

①生化处理系统水质指标

a.高浓度原废水（蒸氨废水）水质如下：

CODCr               3000~4000 mg/L

NH3-N               100~200mg/L

油                   80~100 mg/L

氰化物               5~20mg/L

挥发酚               300~500 mg/L

b.生化处理后水质如下：

pH                    6.5~7.5

CODCr                 150~160 mg/L

NH3-N                 ≤5mg/L

油                    ≤5 mg/L

氰化物                ≤0.2mg/L

挥发酚                ≤0.5 mg/L

硫化物                ≤1mg/L

SS                    ≤70 mg/L

②混凝沉淀处理水质指标

混凝沉淀处理后出水水质可达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）规定的排放标准，即焦化废水经废水处理后用于高炉冲渣和烧结混料等的水质。

为避免焦化废水非正常排放，焦化设调节事故池，储存时间约23h。

改造后酚氰废水处理站出水水质符合《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中的再生水相关标准要求，中水可全部作为焦化循环水系统的补充水使用，超滤、反渗透后的产生的浓盐水作为高炉冲渣水的补充水使用，不外排。

### 7.3.2全厂废水处理工艺

厂区废水现状实行“零”排放，厂区根据各生产工序生产过程中排出的生产废水、生活污水的水量、水质条件，设全厂综合污水处理站1座，其中生活污水的小时平均处理能力为100m3/h，生产废水的小时平均处理能力为400m3/h，污水深度除盐处理规模150m3/h；为减少厂区浓盐水产生量，设置浓水反渗透系统，其处理规模为100m3/h。

（1）生产废水综合物化处理系统

废水经格栅进入调节池与经化粪池处理后的生活污水混合，由潜污泵提升至混凝池，投加混凝剂、石灰（去除暂硬），再进入絮凝池，投加絮凝剂，采用机械搅拌进行混合反应后，进入高效澄清池，经沉淀分离后的水进入出水槽，投加硫酸调整pH到7~8.5，再进入滤池进行过滤，经消毒剂消毒后，滤池出水进入回用水池，经供水泵加压送至厂区回用水管网，作为原料场抑尘、烧结皮带除尘、地坪冲洗、高炉冲渣、炼钢/轧钢浊环水系统补水、铸管沙浆制备系统补水等；进入深度除盐处理系统，制备除盐水。生产废水综合物化处理系统工艺配备污水调节池1座、混凝池1座、高效澄清池2座、pH调节池1座、滤池4座、反冲洗水池1座。

高效澄清池底部沉淀泥浆送入污泥处理系统处理，泥浆用泵送至污泥脱水间调节池，通过给料泵，送至压滤机进行脱水。压滤机滤液和冲洗水通过生产排水管自流返回至生产污水调节池进行处理。该套工艺配备污泥调节池2座、压滤机2台。

生产废水处理系统工艺流程见图7.3-2，污泥处理系统见图7.3-3。

图7.3-2  生产废水处理系统工艺流程图

图7.3-3  污泥处理系统工艺流程图

（2）深度除盐处理系统及浓水反渗透系统

深度除盐处理统进水，采用超滤+反渗透（UF+RO）双膜法工艺，污水经超滤装置预处理后，渗透液进入反渗透装置进一步脱盐、去污，制备成除盐水，同时产生浓盐水；该浓盐水同软水站、除盐水站产生的浓盐水，经专用管道送至浓水反渗透系统，该系统产水作为生产新水补水，最终产生浓盐水经专用管道送至原料场洒水、炼铁浊环系统、转炉炼钢焖渣、电炉炼钢泼渣。深度除盐处理系统工艺及浓水反渗透系统工艺流程见图7.3-4。

图7.3-4  深度除盐处理系统及浓水反渗透系统工艺流程图

### 7.3.3全厂废水达标处理分析

厂区生产新水（给水处理站处理后）水质见表7.3-1，生产废水、生活污水处理前水质指标见表7.3-2和表7.3-3，生活污水经化粪池处理后出水水质指标见表7.3-4，生产废水、生活污水混合物化处理水质达到回用水标准（水质指标见表7.3-5），部分回用于各生产工序，部分进入深度处理除盐系统，除盐水水质指标见表7.3-6，浓盐水水质指标见表7.3-7。

表7.3-1  厂区生产新水（给水处理站处理后）水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 生产新水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 7.0~8.5 |  |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ＜5 |  |
| 3 | 浊度 | NTU | ＜3 |  |
| 4 | 总硬度(以CaCO3) | mg/L | 100 |  |
| 5 | 碳酸盐硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤60 |  |
| 6 | 非碳酸盐硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤40 |  |
| 7 | 钙硬度(以CaCO3) | mg/L | 80 |  |
| 8 | 总碱度(以CaCO3) | mg/L | ≤60 |  |
| 9 | 总鉄 | mg/L | 0.03 |  |
| 10 | 溶解总固体 | mg/L | 464 |  |
| 11 | 电导率 | μs/cm | 468 |  |
| 12 | 石油类 | mg/L | 0.1 |  |
| 13 | 溶解氧 | mg/L | 8.1 |  |
| 14 | CODcr | mg/L | 8 |  |
| 15 | 全硅(SiO2) | mg/L | 5.10 |  |
| 16 | 总磷(以P计) | mg/L | 0.029 |  |
| 17 | Fe2+ | mg/L | 0 |  |
| 18 | Fe3+ | mg/L | ＜0.03 |  |
| 19 | Cl- | mg/L | 5.01 |  |
| 20 | SO42- | mg/L | 43 |  |

表7.3-2  排入全厂综合污水处理站的生产废水水质指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6.5～9.0 |  |
| 2 | SS | mg/L | 50～100 | 最大200 |
| 3 | CODCr | mg/L | ＜100 |  |
| 4 | BOD5 | mg/L | ＜20 |  |
| 5 | 油 | mg/L | 10～20 | 通常为下限 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | 300～500 | 以CaCO3计 |
| 7 | 暂时硬度 | mg/L | 150～300 | 以CaCO3计 |
| 8 | 钙硬度 | mg/L | 250～350 | 以CaCO3计 |
| 9 | 镁硬度 | mg/L | 150～200 | 以CaCO3计 |
| 10 | 总碱度 | mg/L | 150～300 | 以CaCO3计 |
| 11 | 含盐量 | mg/L | ＜1200 |  |
| 12 | 电导率 | μs/cm | 1525 |  |
| 13 | 总铁 | mg/L | ＜0.2 |  |
| 14 | Cl- | mg/L | ＜25 |  |
| 15 | SO42- | mg/L | ＜180 |  |
| 16 | 温度 | ℃ | ＜35 |  |

表7.3-3  排入全厂污水处理站的生活污水主要水质指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6.0～9.0 |
| 3 | SS | mg/L | 150～200 |
| 4 | CODCr | mg/L | 350～400 |
| 5 | BOD5 | mg/L | 150～200 |

表7.3-4  生活污水化粪池处理后出水水质指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6.5～9.0 |
| 2 | SS | mg/L | ＜70 |
| 3 | CODCr | mg/L | ＜50 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ＜20 |
| 5 | 总磷 | mg/L | ＜0.5 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | ＜15 |

表7.3-5  生产废水、生活污水混合物化处理后回用水水质指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6.5～9.0 |  |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤300 | 以CaCO3计 |
| 3 | 暂时硬度 | mg/L | ≤100 | 以CaCO3计 |
| 4 | 钙硬度 | mg/L | ≤200 | 以CaCO3计 |
| 5 | 镁硬度 | mg/L | ≤120 | 以CaCO3计 |
| 6 | 总碱度 | mg/L | ≤100 | 以CaCO3计 |
| 7 | 总铁 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 8 | Cl- | mg/L | ≤25 |  |
| 9 | SO42- | mg/L | ≤180 |  |
| 10 | 电导率 | μs/cm | ≤1450 |  |
| 11 | 含盐量 | mg/L | ≤1088 |  |
| 12 | 油 | mg/L | ≤1 |  |
| 13 | 温度 | ℃ | ≤35 |  |

表7.3-6  深度处理除盐水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 7-8.5 |
| 2 | 浊度 | NTU | ≤0.1 |
| 4 | 电导率 | μS/cm | ≤60 |
| 5 | 含盐量 | mg/L | ≤50 |
| 6 | 总硬度 | mmol/L | ≤0.03 |

表7.3-7  反渗透浓盐水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6.5~9.0 |
| 2 | SS | mg/L | ≤1 |
| 4 | 总硬度 | mg/L | ≤900 |
| 5 | 暂时硬度 | mg/L | ≤400 |
| 6 | 总碱度 | mg/L | ≤400 |
| 7 | 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| 8 | Cl- | mg/L | ≤200 |
| 9 | SO42- | mg/L | ≤500 |
| 10 | 电导率 | μS/cm | ≤5240 |
| 11 | 含盐量 | mg/L | ≤3930 |
| 12 | 油 | mg/L | ≤1 |
| 13 | 温度 | ℃ | ≤30 |

由表7.3-1可知，生产废水和经生物法处理的生活污水经化粪池方法处理后，SS、CODCr、BOD5、总硬度等指标显著下降，回用水主要用于对盐分指标要求不高的用户，如原料场抑尘、烧结皮带除尘、地坪冲洗、高炉冲渣、炼钢/轧钢浊环水系统补水、铸管沙浆制备系统补水。剩余水进入深度除盐处理系统进行脱盐处理。经过深度处理后，水电导率、含盐量、浊度等指标能够满足水质指标要求。

另外，煤气管道冷凝水含有酚、氰等有害物质，由于其产生量较少，且属于间断性排放，因此经收集后定期送高炉冲渣或转炉焖渣，不外排。

综上所述，厂区做到废水“零”排放的关键在于：①源头控制，采用无水或少水工艺，从源头减少水量；②全厂各工序设有独立的水处理系统和设施，根据水质不同采用清浊分流；③全厂设有综合废水处理站，对生活污水和生产废水采用相应的处理工艺，提高废水循环利用率；④采用反渗透浓水再回收措施，减少浓水产生量，且浓盐水全部用于低水质用户，实现全部回用。

7.4噪声污染防治措施后评价

后评价阶段噪声污染防治措施与环评一致。

项目生产线的噪声设备均布置在车间内，设减振基础台座，且厂房均为全封闭或半封闭结构，废气处理设施以及排风机均安装于车间所在厂房的屋顶，废气处理设施及排放机均设减震基础，同时在排放口设消声装置以进一步降低噪声。

根据安徽世标检测技术有限公司2019年4月10日至4月11日厂界噪声监测及数据显示：厂界昼间噪声在54.2~64.4dB(A)，夜间噪声在48.5~54.3dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目运营期间对声环境影响不大，噪声污染防治措施可行。

7.5固体废物处置措施后评价

项目环评阶段和后评价阶段固体废物产生及处置情况对比见表7.5-1所示。

表7.5-1  厂区固体废物产生及处置对比情况一览表（单位：104t/a）

| 分类 | 污染物名称 | 后评价阶段产生量 | 处理、处置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状评价阶段 | 后评价阶段 |
| 一般工业固体废物（I类） | 高炉渣(水渣) | 66.37 | 外售作水泥原料 | 送矿渣微粉生产线加工厂 |
|  | 除尘灰、瓦斯灰 | 8.74 | 送烧结作配料 | 送烧结配料 |
|  | 氧化铁皮 | 4.25 | 送烧结作配料 | 送烧结配料 |
|  | 水处理污泥 | 0.1 | 送烧结作配料 | 送烧结配料 |
|  | 切头尾等轧废 | 3.77 | 送炼钢回用 | 返炼钢冶炼 |
|  | 球化渣 | 0.11 | 送烧结作配料 | 返工频炉重熔 |
|  | 废轧辊 | 0.04 | / | 外售铜陵市大成轧辊有限责任公司 |
|  | 水泥砂浆 | 3.6 | 外售做建筑材料 | 外售作为建筑用砂 |
|  | 溜槽铁 | 0.001 | 返回电炉重熔 | 返工频炉重熔 |
|  | 不含树脂废砂芯 | 3.4 | 回混砂机循环制砂芯 | 做建筑材料外售 |
|  | 焦粉和煤尘 | 2.5 | 煤尘送备煤系统，焦粉收集后送烧结作配料 | 煤尘送备煤系统回用，焦粉收集后送烧结作配料 |
|  | 废耐火材料等工业垃圾 | 1 | 挑选可用部分回用，其余送耐火材料厂作为骨料使用 | 回收可利用部分，其余送耐火材料厂作为骨料或用于填坑铺路 |
| 一般工业固体废物（II类） | 钢渣 | 15.82 | 经破碎，筛分、磁选处理后返生产系统，尾渣制砖 | 经破碎，筛分、磁选处理后废钢返生产系统，尾渣作为建筑材料外销润江新型环保建材有限公司 |
|  | 烧结脱硫渣 | 3.36 | 作为水泥原料外销 | 作为水泥原料外销芜湖市晟世成商贸有限公司 |
| 危险废物 | 焦油渣(HW11) | 0.04 | 掺入炼焦配煤 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 再生器残渣(HW11) | 0.02 | 送冷凝鼓风段焦油槽 | 送油库焦油槽 |
|  | 沥青渣(HW11) | 0.00005 | 返回炼焦备煤系统 | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 生化污泥(HW38) | 0.0072 | 脱水后掺入炼焦配煤 | 脱水后掺入炼焦煤炼焦，掺入炼焦煤炼焦 |
|  | 废油(HW08) | 0.01 | 外送芜湖县污油处理厂处理 | 交马鞍山市关东润滑油有限责任公司处置 |
|  | 废活性炭(HW49) | 0.007 | / | 返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤中炼焦 |
|  | 废催化剂(HW50) | 0.0044 | / | 由厂家回收 |
|  | 锌粉/泥(HW23) | 0.019 | 外售河北振兴锌业有限公司 | 送芜湖市易晖金属有限公司 |
|  | 含树脂废砂芯(HW13) | 0.003 | 送铜陵市正源环境工程技术有限公司 | 送芜湖海创环保科技有限责任公司 |

危险废物暂存仓库：位于焦化废水酚氰废水处理站西北侧，备煤车间北侧，场地采取水泥硬化处理，分类收集、防渗容器包装；配备灭火器、消防砂等器材；具有防风、防雨及防渗等功能，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）有关要求。

7.6地下水和土壤处置措施后评价

为防治地下水和土壤污染，厂区目前采取的防护措施主要有：

（1）项目化学品暂存于化学品仓库，采用防腐防渗的环氧树脂地面，同时危化品均用密闭的容器储存，化学品容器置于托盘上，用垫板垫高，防治与地面接触，仓库设有围堰。

（2）危险废物暂存库地面采用防渗防漏的环氧树脂地面，危险废物用密封桶/袋储存，并设置托盘和围堰，防止发生事故时危险废液的泄露污染外环境。

7.7环境保护补救方案和改进措施

### 7.7.1环境管理制度

根据《排污单位自行监测技术指南  钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）中关于生产和污染治理设施运行状况信息记录描述，本次评价要求企业做到以下要求：

（1）生产运行状况记录

按班次记录正常工况各生产单元（焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢等工序）主要生产设施的累积生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料（煤气）使用情况（包括种类、名称、用量、有毒有害元素成分及占比）等数据。

（2）原辅料采购信息

填写原辅料采购情况及物质、元素占比情况信息。

（3）废气处理设施运行情况

应记录除尘、脱硝、脱硫等工艺的基本情况，按班次记录氨水和尿素等含氨物质的消耗情况、脱硫剂使用剂量、脱硫副产物（硫代硫酸铵、硫氰酸铵等产品）产生量等，并记录除尘、脱硫、脱硫等设施运行、故障及维护情况。

（4）废水处理设施运行情况

应记录废水处理工艺（酚氰废水处理工艺和全厂综合废水处理工艺）的基本情况，按班次记录废水累计流量、药剂投加种类及投加量、污泥产生量等，并记录废水处理设施运行、故障及维护情况。

（5）噪声防护设施运行情况

应记录降噪设施的完好性及建设维护情况，记录相关参数。

（6）一般工业固体废物和危险废物记录要求

应记录一般工业固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量，危险废物还应详细记录其具体去向。原料或辅助工序中产生的其他危险废物的情况也应记录。

### 7.7.2污染防治措施有效性分析

（1）地下水监测井

厂区目前共有5个地下水监测井，各监测井信息如下所示。

表7.7-1  厂区地下水监测井信息一览表

| 点位名称 | 点位坐标 | 水井用途 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区1#监测井 | E118°8′34″ N31°14′5″ | 厂区监测井 | 6 | 3 |
| 厂区2#监测井 | E118°9′16″ N31°14′6″ | 厂区监测井 | 6 | 2 |
| 厂区3#监测井 | E118°9′16″ N31°13′26″ | 厂区监测井 | 6 | 3 |
| 厂区4#监测井 | E118°9′16″ N31°13′19″ | 厂区监测井 | 6 | 2 |
| 厂区5#监测井 | E118°8′26″ N31°13′26″ | 厂区监测井 | 6 | 2 |

根据调查，自2017年至2019年厂区地下水监测井未按要求进行例行监测，由于原环评中未明确监测频次与指标，本次后评价中对地下水监测计划提出要求，具体见下所示。

表7.7-2  厂区地下水监测计划一览表

| 目标环境 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | pH、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、六价铬、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、砷、汞、硒、铝、镉、钠、铅、铁、锰、铜、锌、苯、甲苯、菌落总数、总大肠菌数、四氯化碳、苯并芘，共35项 | 1次/年 |

### 7.7.3厂区超低排放改造计划

项目的废水、废气、固体废物及噪声均采用切实有效的污染防治措施处理后，满足现状达标排放要求，但根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中内容：“推动现有钢铁企业超低排放改造，到2020年底前，重点区域（包括安徽省）钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造”。本次评价中提出芜湖新兴铸管需在2020年底前，完成厂区超低排放改造，改造后大气污染物排放执行相应超低排放标准要求。具体改造计划见下表所示。

表7.7-3  厂区超低排放改造计划一览表

| 序号 | 类别 | 工序或环节 | 与超低排放的差距及问题 | 已实施或规划实施的解决方案 | 项目投资（万元） | 计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织排放 | 焦炉烟囱 | 烟气不能满足超低排放要求，基准氧含量8%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行10、30、150毫克/立方米 | 焦炉烟气脱硫脱硝项目建设，项目已开始全工序试生产 | 6000 | 2019年9月 |  |
| 2 |  | 发电锅炉烟囱 | 烟气不能满足超低排放要求，基准氧含量3%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行5、35、50毫克/立方米 | 对发电机组进行改造，正在对改造方案进行调研 | / | 2020年11月 | 待治理方案确定后确定项目投资 |
| 3 |  | 烧结机头 | 不能达到超低排放要求，基准氧含量16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行10、35、50毫克/立方米 | 正在建设活性焦脱硫脱硝设施 | 46000 | 2019年11月 |  |
| 4 |  | 炼铁-高炉热风炉 | 未采用低氮燃烧技术，无脱硫设施，二氧化硫无法达到50毫克/立方米 | 已开展低氮燃烧技术调研 | / | 2020年11月 | 待治理方案确定后确定项目投资 |
| 5 |  | 轧钢-加热炉 | 烟气不能满足超低排放要求，基准氧含量8%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行10、50、200毫克/立方米 |  |  |  |  |
| 6 | 无组织排放 | 焦化-生产工艺过程-煤气净化系统VOCs治理 | 炼焦煤气净化系统冷鼓各类贮槽（罐）及其他区域焦油、苯等贮槽（罐）的有机废气未接入压力平衡系统或收集净化处理 | 回收VOCs治理项目方案考察调研 | 1500 | 2020年10月 |  |
| 7 |  | 焦化-生产工艺过程-废水区域 | 酚氰废水预处理设施（调节池、气浮池、隔油池）未加盖并配备废气收集处理设施 | 废水恶臭气体治理项目方案考察调研 | 500 | 2020年6月 |  |
| 8 |  | 焦化-生产工艺过程-煤气净化系统 | 未开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作。 | 调研方案进行治理 | / | 2020年11月 | 待治理方案确定后确定项目投资 |
| 9 |  | 炼铁-生产工艺过程-高炉炉顶煤气回收 | 无回收或除尘设备，均压放散和检修放散时有扬尘 | 增加回收设备 | 1000 | 2020年11月 |  |
| 10 |  | 物料存放-原料场 | 开放式料场，不符合超低排放要求 | 新增料场整体大棚 | 22000 | 2020年11月 |  |
| 11 |  | 炼钢-生产工艺过程-渣场废钢切割 | 无除尘设施 | 改造恢复除尘设施 | 100 | 2020年7月 |  |

# 8公众参与

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》，建设项目环境影响评价需征询项目所在地公众意见。公众参与是协调和评判建设项目对社会影响、环境影响的一种手段，使可能受到影响的公众或团体的利益得到考虑和补偿，并给有关管理部门处理和解决提供帮助。同时，公众参与过程也有利于提高人民群众的环境意识。现有厂区已投产多年，未接到周边居民对项目的环保投诉问题。

本评价为后评价项目，芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁至三山区建成运营约4年，为了能够真实反映附近的公众对该工程的了解、认识和要求，让更多的公众参与关心本项目的运营，广泛听取公众在各方面提出的良好建议和宝贵意见，开展了公众参与调查工作。

8.1公众参与形式

公众参与过程中，通常采用召开公众听证会、个人访谈、张贴公示及利用媒体发布与项目有关的信息等多种形式。为了全面反馈周边民众对本项目的意见和建议，评价单位采取现场张贴公示、个人访谈的形式进行。

### 8.1.1第一次信息公示

根据《环境影响评价公众参与办法》，本项目第一次信息公示主要通过对项目周边的华电小区、月亮湾小区及本项目所在位置公告栏张贴第一次信息公示（2019年3月7日至3月20日），见图8.1-1。本项目在第一次公示期间未接收到公众意见和建议。

### 8.1.2第二次信息公示

本项目第二次信息公示主要通过现场张贴、个人访谈的形式进行（2019年4月25日至5月10日）。在项目周边的华电小区、月亮湾小区及本项目所在位置公告栏张贴第二次信息公示，见图8.1-1。本项目在第二次公示期间未接到公众意见和建议。

图8.1-1  张贴公告

8.3查阅情况

本项目征求意见稿纸质版查阅场所设置在芜湖新兴铸管有限责任公司环保能源部。

8.4公众提出意见情况

在公示期间，没有收到公众意见反馈。

8.5其他公众参与情况

本项目未采取深度公众参与。

在公示期间，没有收到公众意见反馈.

# 9污染物总量控制

对主要污染物排放实行总量控制，使当地环境质量达到预期的功能目标，这是环境管理的一项重要举措，也是改善和保护环境质量的有效方法。

国家“十三五”期间污染物控制指标为COD、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物和挥发性有机物。根据项目的排污特点，确定本项目的污染物总量控制因子为：二氧化硫、氮氧化物及颗粒物三项控制指标作为总量计算指标。

9.1已批准的总量控制指标

根据《芜湖新兴铸管有限责任公司整体搬迁项目新增污染物排放容量核定表》（2013年8月8日）与《芜湖新兴铸管有限责任公司烧结及焦化技改项目新增污染物排放容量核定表》（2016年6月22日），得出厂区目前已取得环境容量：

表9.1-1  已批复的总量控制指标

| 总量控制指标 | 污染物名称 | 允许排放总量t/a | 总量来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 1700 | 芜湖新兴铸管有限责任公司整体搬迁项目 |
|  | 氮氧化物 | 3711 |  |
|  | 颗粒物 | / |  |
|  | 挥发性有机废气 | / |  |
| 废水 | COD | / |  |
|  | 氨氮 | / |  |
| 废气 | 二氧化硫 | 1750 | 芜湖新兴铸管有限责任公司烧结及焦化技改项目 |
|  | 氮氧化物 | 2700 |  |
|  | 颗粒物 | / |  |
|  | 挥发性有机废气 | / |  |
| 废水 | COD | / |  |
|  | 氨氮 | / |  |
| 厂区目前核定总量 | 二氧化硫 | 3450 | / |
|  | 氮氧化物 | 6411 |  |

9.2废气总量控制指标后评价分析

后评价期间废气污染物统计数据与《排污许可证》核定总量数据对比分析，见芜湖新兴铸管有限责任公司已取得的“排污许可证”（编号：91340208748920392N001P）和本次后评价统计数据，项目废气污染物排放总量指标见表9.2-1所示。

表9.2-1  废气污染物总量数据对比分析一览表（单位：t/a）

| 废气污染物名称 | 排污许可证核定数据 | 后评价统计数据（2018年满负荷） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 3450 | 1075.145 |
| 氮氧化物 | 6411 | 2560.593 |
| 颗粒物 | / | 1574.697 |
| 挥发性有机废气 | / | 0.14678 |

由上表可知，后评价统计数据二氧化硫和氮氧化物均满足总量指标控制要求。

# 10产业政策和规划符合性分析

10.1产业政策符合性分析

### 10.1.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布修正），现有厂区采用了5项鼓励技术装备，无淘汰类及落后类钢铁行业的产品和技术装备，具体符合情况分析见表10.1-1。由表可知，厂区的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》的相关要求。

表10.1-1  厂区与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》符合性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓励类：八、钢铁 2、煤调湿、风选调湿、捣固炼焦、配型煤炼焦、干法熄焦、导热油换热、焦化废水深度处理回用、煤焦油精深加工、苯加氢精制、煤沥青制针状焦、焦油加氢处理、焦炉煤气高附加值利用等先进技术的研发与应用 | 厂区焦炉熄焦采用干法熄焦工艺，焦化废水深度处理回用 | 符合 |
| 2 | 鼓励类：八、钢铁 8、焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺 | 厂区针对不同的冶炼条件和侵蚀机理，选择相适应的节能环保耐火材料，提高设备寿命 | 符合 |
| 3 | 鼓励类：八、钢铁 9、生产过程在线质量检测技术应用 | 厂区配备计算机及自动化仪表，实现生产过程在线质量检测技术的应用 | 符合 |
| 4 | 鼓励类：八、钢铁 13、冶金固体废弃物(含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等)综合利用先进工艺技术 | 厂区高炉渣生产矿渣微粉。除尘灰、氧化铁皮和水处理污泥全部收集，混入烧结料中配料，不仅提高了烧结混合料的透气性，还能改善烧结过程，节约资源。脱硫石膏作为水泥原料外销，水泥砂浆外售作为建筑用砂，钢渣经破碎，筛分、磁选处理后废钢返生产系统，尾渣作为建筑材料外销 | 符合 |
| 5 | 鼓励类：八、钢铁 15、冶金废液（含废水、废酸、废油等）循环利用工艺技术与设备 | 厂区生产废水、生活污水经全厂综合污水处理中心处理后全部回用于生产系统，不外排 | 符合 |

### 10.1.2与《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》符合性分析

为加快淘汰落后生产能力，促进工业结构优化升级，2010年10月13日，工业和信息化部制定了《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》。要求目录所列的落后生产工艺装备和产品，按规定期限淘汰，一律不得转移、生产、销售、使用和采用。芜湖新兴铸管厂区与《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》符合性分析见表10.1-2。由此可知，厂区无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》规定的限期淘汰工艺装备和产品。

表10.1-2  厂区与《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》符合性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30m2以下烧结机； 90m2以下烧结机（2013年）； 8m2以下球团竖炉； 环形烧结机； 土烧结矿工艺； 热烧结矿工艺 | 《芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造项目》（环行审[2016]78号）内容：烧结机使用面积由180m2改造为265m2 | 符合 |
| 2 | 300m3及以下的炼铁高炉； 300立方米m3以上、400m3立方米及以下的炼铁高炉（2011年）； 200m3及以下的专业铸铁管厂高炉 | 厂区现有2座高炉有效容积1280m3 | 符合 |
| 3 | 20t及以下炼钢转炉； 20t以上、30t及以下炼钢转炉（2011年） | 厂区转炉公称容量为120t | 符合 |
| 4 | 复二重线材轧机； 叠轧薄板轧机； 横列式棒材及型材轧机； 普钢初轧机及开坯用中型轧机； 热轧窄带钢（600mm及以下）轧机； 三辊劳特式中板轧机； 直径76mm以下热轧无缝管机组； 三辊横列式型线材轧机（不含特殊钢生产） | 厂区现有热轧生产线为： 1条小棒材生产线（12mm~60mm）； 1条大棒材线材生产线（130mm~280mm）； 1条中棒材线材生产线（40mm~130mm）； 1条普通高速线材线（6mm~14mm）； 1条精品高速线材线（5.5mm~22mm） | 符合 |
| 5 | 土法炼焦（含改良焦炉）、单炉产能5万t/a以下或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到准入条件要求的半焦（兰炭）生产装置； 单炉产能7.5万t/a以下的半焦（兰炭）生产装置（2012年）； 未达到焦化行业准入条件要求的热回收焦炉（2012年）； 炭化室高度4.3m（捣固焦炉3.8m）以下常规机焦炉（西部地区或城市汽源生产企业的炭化室高度3.2m捣固焦炉，2012年） | 厂区单炉焦炭产能为60万t/a，焦炉炭化室高度≥6m | 符合 |

### 10.1.3与《钢铁产业发展政策》符合性分析

钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。

芜湖新兴铸管厂区与国家发展和改革委员会2005年7月8日正式发布施行的《钢铁产业发展政策》（国家发改委第35号令）主要内容符合性分析见表10.1-3，由表可知，厂区的建设符合《钢铁产业发展政策》的相关要求。

表10.1-3  厂区与《钢铁产业发展政策》符合性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十二条 为确保钢铁工业产业升级和实现可持续发展，防止低水平重复建设，对钢铁工业装备水平和技术经济指标准入条件规定如下，现有企业要通过技术改造努力达标：烧结机使用面积180m2及以上；高炉有效容积1000m3及以上；转炉公称容量120t及以上；电炉公称容量70t及以上 | 厂区现状建设内容包括2台265m2烧结机、2座1280m3高炉、2座120t转炉，均不属于限制类和淘汰类的生产设施 | 符合 |
| 2 | 钢铁联合企业技术经济指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于0.7tce，吨钢耗新水高炉流程低于6t，水循环利用率95%以上 | 厂区目前吨钢综合能耗为568kgce/t，吨钢耗新水为2.98m3/t，水循环利用率97.89% | 符合 |
| 3 | 第十三条 所有生产企业必须达到国家和地方污染物排放标准，建设项目主要污染物排放总量控制指标要严格执行经批准的环境影响评价报告书（表）的规定，对超过核定的污染物排放指标和总量的，不准生产运行 | 厂区废水实现“零”排放，废气、噪声均可达到国家相应的污染物排放标准的要求，废气污染物排放量满足总量指标要求 | 符合 |
| 4 | 企业应根据发展循环经济的要求，建设污水和废渣综合处理系统，采用干熄焦，焦炉、高炉、转炉煤气回收和利用，煤气-蒸汽联合循环发电，高炉余压发电、汽化冷却烟气、粉尘、废渣等能源、资源回收再利用技术，提高能源利用效率、资源回收利用率和改善环境 | 厂区建有全厂综合污水处理站和矿渣微粉生产线，采用干熄焦；焦炉、高炉、转炉煤气回收和利用；建设BPRT装置回收利用高炉煤气余压；采用烧结环冷机、转炉烟道汽化冷却和加热炉汽化冷却装置回收余热；各产尘点均设有高效除尘装置；产生的矿渣、钢渣及各类除尘灰、废钢、氧化铁皮等循环利用，大大提高了能源利用效率、资源回收利用率和改善环境 | 符合 |
| 5 | 第十五条 企业应积极采用精料入炉、富氧喷煤、铁水预处理、大型高炉、转炉和超高功率电炉、炉外精炼、连铸、连轧、控轧、控冷等先进工艺技术和装备。 | 厂区高炉采用富氧喷煤工艺，通过富氧喷煤降低焦比以减少能源消耗；铁水100%脱硫预处理工艺；采用1280m3高炉及120t转炉；采用LF、RH等炉外精炼技术；采用高效连铸、连轧、控轧、控冷技术，提高生产效率 | 符合 |

### 10.1.4与《安徽省人民政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》符合性分析

为贯彻落实《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]6号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发〈安徽省扎实推进供给侧结构性改革实施方案〉的通知》（皖发[2016]21号）精神，结合安徽省实际，做好安徽省钢铁行业化解过剩产能，推动钢铁企业脱困发展、提质增效，提出实施意见。

芜湖新兴铸管厂区与《安徽省人民政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]77号）中的主要内容符合性分析见表10.1-4。

表10.1-4  与《安徽省人民政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》符合性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）严禁新增产能。 加强钢铁行业项目管理，各地、各部门不得以任何名义、任何方式备案新增钢铁产能项目。积极引导有效产能向优势企业集中；所有新备案钢铁项目必须落实产能置换指标，并向社会公告。对新增钢铁产能项目，各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评、安评审批和新增授信支持等相关业务。对违法违规建设的，要追究责任 | 厂区自搬迁芜湖三山经济开发区后，未新增产能，目前根据《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号）及《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》，厂区认定炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年 | 符合 |
| 2 | （二）化解过剩产能。 依法依规退出。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，对已不具备生存发展条件的企业，不得给予输血保护。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出 | 环保方面：严格执行环境保护法，对污染物排放满足响应排放标准要求。 能耗方面：严格执行节约能源法，达到《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》等强制性标准要求。 质量方面：严格执行产品质量法，钢材产品质量达到强制性标准要求。 安全方面：严格执行安全生产法。 技术方面：满足《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》的有关规定 | 符合 |

### 10.1.5与《钢铁行业规范条件（2015年修订）》符合性分析

为进一步加强钢铁行业管理，建立统一开放、竞争有序的市场体系，强化环保节能，优化产业结构，促进钢铁产业转型升级，根据《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》（国办发[2010]34号）和《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号）、相关法律法规及标准，对《钢铁行业规范条件（2012年修订）》进行修订，2015年5月19日工业和信息化部将修订后的《钢铁行业规范条件（2015年修订）》予以发布，本规范条件自2015年7月1日起实施。

芜湖新兴铸管厂区与《钢铁行业规范条件（2015年修订）》中的主要内容符合性分析见表10.1-5。

表10.1-5  与《钢铁行业规范条件（2015年修订）》符合性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）产品质量 | 钢铁企业须建立完备的产品生产全过程质量保证制度和质量控制指标体系，具有产品质量保障机构和检化验设施，保持良好的产品质量信用记录，近两年内未发生重大产品质量问题 | 厂区已制定完整的产品生产质量保证制度和质量控制体系，根据实际调查近两年内企业未发生重大产品质量问题 | 符合 |
| 2 |  | 钢铁企业产品须符合国家、行业、地方标准。严禁生产Ⅱ级以下螺纹钢筋（直径14毫米及以下的II级螺纹钢除外）、热轧硅钢片等《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的钢材产品 | 厂区各生产设施及产品均符合国家行业准入条件，污染物排放满足国家相应排放标准。厂区目前核定产品分别为：80万t线材及90万t棒材，对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号），均不属于目录中规划的淘汰钢材产品 | 符合 |
| 3 | （二）工艺与装置 | 严格控制新增钢铁生产能力。新建、改造钢铁企业须按照国发〔2013〕41号和《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号）要求，制定产能置换方案，实施等量或减量置换，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换 | 厂区自搬迁芜湖三山经济开发区后，未新增产能，目前根据《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号）及《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》，厂区认定炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年 | 符合 |
| 4 |  | 新建、改造钢铁企业应按照全流程及经济规模设计和生产，实现生产流程各工序间的合理衔接和匹配。不得新建独立炼铁、炼钢、热轧企业；现有钢铁企业不得装备属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令第21号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的落后工艺装备 | 芜湖新兴铸管是一家集烧结、焦化、炼铁、铸管、炼钢和轧钢为一体的钢铁联合企业，厂区内现有设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令第21号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的落后工艺装备 | 符合 |
| 5 |  | 钢铁企业各工序须全面配备节能减排设施。各工序原辅材料及产品的生产、转运、筛分、破碎等产尘点须配备有效的除尘装置。焦炉须配套干熄焦、脱硫、煤气回收利用装置以及焦化酚氰废水生化处理和煤气脱硫废物处理装置，烧结须配套烟气脱硫（含脱硫产物回收或合理处置）及余热回收利用装置，球团须配套脱硫（含脱硫产物回收或合理处置）装置，高炉须配套煤粉喷吹、煤气净化回收利用和余压发电装置，转炉须配套煤气净化回收利用装置，轧钢须配套废水（含酸碱废液及乳化液）处理、轧制固废回收等装置。鼓励企业配套烧结脱硝、脱二噁英、脱氟化物，转炉、电炉、轧钢加热炉烟气余热回收利用，以及铁渣、钢渣、除尘灰、氧化铁皮等固废的处理装置和循环利用措施 | 厂区目前在各工序原辅材料及产品的生产、转运、筛分、破碎等产尘点均配备有布袋除尘以及集气罩，有效的收集除尘。厂区焦炉熄焦采用干法熄焦工艺，目前针对焦化烟气，正在实施控硝脱硫脱硝技术升级，同时2018年厂区完成了焦化酚氰废水的提标升级改造。厂区烧结机机头烟气采用1套双室四电场静电除尘器净化，再经石灰石-石膏湿法脱硫、H2-SCR脱硝后由高70m烟囱排放。 轧钢废水排入厂区综合污水处理站，综合污水处理站设置了水解酸化池、生物接触氧化池可以有效的处理轧钢废水。 厂区目前针对烧结工序设置了1套双室四电场静电除尘器净化，再经石灰石-石膏湿法脱硫、H2-SCR脱硝，可有效的减少污染物的排放，同时对固体废物进行分类收集管理处理，如：钢渣经破碎，筛分、磁选处理后废钢返生产系统，尾渣作为建筑材料外销润江新型环保建材有限公司；铁渣返工频炉重熔；煤尘送备煤系统回用，焦粉收集后送烧结作配料 | 符合 |
| 6 |  | 钢铁企业须配备基础自动化级(L1级)和过程控制级 (L2级)自动化系统，有条件的企业应配备生产控制级(L3级)和企业管理级(L4级)自动化系统。鼓励企业集成现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术和智能控制技术等两化融合技术，提高企业智能化水平 | 厂区现状已配套基础自动化级(L1级)和过程控制级(L2级)自动化系统 | 符合 |
| 7 | （三）环境保护 | 钢铁企业须具备健全的环境保护管理制度，配套建设污染物治理设施，烧结机头、球团焙烧、焦炉、自备电站排气筒须安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线自动监控系统 | 厂区目前已配置健全的环保制度，分别位于烧结机机头烟气脱硫入口处、烧结机机头烟气脱硫出口处、烧结机机尾处、焦炉烟囱处、焦化装煤、焦化出煤、干熄焦处、高炉矿槽除尘系统处、高炉出铁场除尘系统处、转炉二次烟气除尘系统处、130t/h锅炉烟囱处安装了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线自动监控系统 | 符合 |
| 8 |  | 钢铁企业须做到达标排放。大气污染物排放须符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662）、《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663）、《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）的规定。其中烧结、球团工序颗粒物浓度≤50毫克/立方米，二氧化硫浓度≤200毫克/立方米，氮氧化物浓度≤300毫克/立方米；高炉工序（原料系统、煤粉系统、高炉出铁场）颗粒物浓度≤25毫克/立方米；炼钢工序转炉（一次烟气）颗粒物浓度≤50毫克/立方米，电炉颗粒物浓度≤20毫克/立方米。《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）规定的京津冀、长三角、珠三角等区域内的钢铁企业须执行大气污染物特别排放限值。 水污染物排放须符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456）的规定。其中钢铁联合企业（废水直接排放的）化学需氧量（COD）浓度≤50毫克/升（特别排放限值≤30毫克/升），氨氮浓度≤5毫克/升。 固体废物污染控制须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599），危险废物污染控制须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）的规定。 噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的规定 | 根据2016年芜湖市环境监测中心站验收监测报告、2017年至2018年安徽基越环境监测公司监测报告以及2019年安徽世标检测技术有限公司监测报告，污染物排放能够满足国家、行业污染物排放限值要求。 厂区生产废水经处理后回用于各生产单元，均不外排；生活污水经污水处理站处理后，与处理后的生产废水一起回用。 厂区固废分类收集处理，危险废物：水处理系统收集的废油收集至废油桶内，集中存放在轧钢车间废油暂存场。焦化工序煤气净化车间焦油氨水分离装置产生的焦油渣送备煤车间配入炼焦煤中炼焦；粗苯蒸馏再生器产生的残渣集中送油库焦油槽；蒸氨工段蒸氨塔产生的沥青渣送备煤车间配入炼焦煤中；酚氰废水处理站产生的少量剩余污泥经脱水后送备煤车间配入炼焦煤中炼焦；KXTT脱硫工艺产生的废活性炭配入炼焦煤中炼焦。铸管车间喷锌除尘系统收集的锌粉临时放置在公司危险废物暂存库中；含树脂的废砂芯临时放置在公司危险废物暂存库中，危险废物储存处均能满足《危险废物贮存污染控制标准》。一般固废：厂区钢渣储存于炼钢车间渣处理间，烧结脱硫渣存放于石膏库内，一般固废储存处均能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 | 符合 |
| 9 |  | 钢铁企业须持有排污许可证。企业污染物排放总量不得超过环保部门核定的总量控制指标。有污染物减排任务的企业，须落实减排措施，满足减排指标要求 | 芜湖新兴铸管有限责任公司已取得的“排污许可证”（编号：91340208748920392N001P），根据后评价期间废气统计数据，二氧化硫1075.145t/a、氮氧化物2560.593t/a，均未超过厂区核定总量（二氧化硫3450t/a、氮氧化物6411t/a） | 符合 |

从表10.1-5中可以看出，厂区的建成符合《钢铁行业规范条件（2015年修订）》的相关要求。

10.2规划符合性分析

### 10.2.1与《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》相容性分析

《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》于2013年2月4日获得省人民政府批复。芜湖新兴铸管厂区与《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》的相容性分析见表10.2-1。由表可知，厂区符合《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》相关规定。

表10.2-1  与《芜湖市城市总体规划（2012年-2030年）》相容性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、城市发展目标 城市主要职能为全国重要的先进制造业基地、综合交通枢纽、现代物流中心和文化旅游中心 | 芜湖新兴铸管有限公司原位于芜湖市城市中心的弋江区，于2013年10月开始城市钢厂搬迁工作，搬迁后的厂址位于芜湖三山经济开发区，符合《芜湖市城市总体规划（2012年-2030年）》的城市发展目标。满足产业布局的要求 | 符合 |
| 2 | 四、市域城镇体系 产业布局：规划坚持“自主创新、转型升级”的产业发展理念。努力构建具有自主品牌和国际竞争力的“445”现代产业体系：壮大四大支柱产业，加快培育高端装备、光电光伏、新材料、智能家电四大战略性新兴产业，优先发展金融、现代物流、服务外包、文化创意和旅游五大服务业；努力打造‘区域金融中心、区域贸易物流中心、区域文化旅游中心’ |  | 符合 |

图10.2-1  与《芜湖市城市总体规划（2012年-2030年）》位置关系图

### 10.2.2与《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》相容性分析

芜湖三山经济开发区前身为“芜湖三山绿色食品经济开发区”，2005年11月经省经委批准为安徽省中小企业创业基地；2009年5月，三山区委、区政府决定将绿色食品经济开发区和临江工业区（原三山临港工业集中区）整体合并。2009年7月，经安徽省人民政府批准同意更名为“安徽芜湖三山经济开发区”。为进一步落实芜湖市社会经济发展计划，顺利实施临江工业区新兴铸管等工业项目，指导与调控三山经济开发区用地开发建设，2010年12月，中铁芜湖规划设计研究院有限公司、三山经济开发区管委会编制了《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》。《芜湖三山经济开发区控制性详规（调整）环境影响报告书》于2013年4月16日获得芜湖市环保局的批复（环审[2013]56号）。

芜湖新兴铸管厂区与《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》相容性分析见表11.2-2。芜湖三山经济开发区土地规划见图10.2-1。由表可知，厂区的建设符合《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》的总体要求。

表10.2-2  与《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》相容性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划区功能定位： 三山经济开发区定位为芜湖市承接产业转移示范园区先导区，以发展钢铁及压延加工、先进制造业、临港产业及现代物流业为主导的产业强区 | 厂区位于三山经济开发区内，符合三山经济开发区的功能定位 | 符合 |
| 2 | 用地布局规划： 工业用地布局 三类工业用地（M3）：集中在疏港路、联合路、峨溪路围合区域 | 厂区位于三山经济开发区的北部工业区，属三类工业用地规划 | 符合 |
| 3 | 环境保护和协调规划： （1）严格执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《大气污染综合排放标准》(GB162987-1996)，规划期内开发区内大气环境质量符合国家环境空气质量II级标准；全面实施工业废气污染全过程控制，重点加强燃烧排放SO2全过程污染控制； （2）进行排放污染物总量控制，污水必须达标排放 | 后评价期间环境空气质量现状监测结果表明，厂区所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；各污染源污染物排放浓度均可满足国家相应排放标准要求；烧结机机头设有烟气脱硫、脱硝装置，焦炉烟气正在进行烟气控硝及脱硫脱硝改造，其他废气污染源均设有高效除尘系统，可实现全过程控制；污水实现“零”排放 | 符合 |

图10.2-2  与《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》位置关系图

### 10.2.3与《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》相容性分析

为推进“十三五”期间环境保护事业的科学发展，加快资源节约型、环境友好型社会建设，国务院于2016年11月24日公布了《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）。

芜湖新兴铸管厂区与《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》内容相容性分析见表10.2-3。

表10.2-3  与《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》相容性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化源头防控，夯实绿色发展基础 | 推进供给侧结构性改革。调整优化产业结构，煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业实行产能等量或减量置换 | 厂区自搬迁芜湖三山经济开发区后，未新增产能，目前根据《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号）及《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》，厂区认定炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年 | 符合 |
| 2 |  | 健全再生资源回收利用网络，规范完善废钢铁、废旧轮胎、废旧纺织品与服装、废塑料、废旧动力电池等综合利用行业管理 | 厂区已经建成规范的固废收集及利用措施：固废中可综合利用的部分尽可能做到了综合利用，无法综合作用的部分全部外委有资质的单位进行安全处置，厂区固体废物的综合利用、安全处置率达到100% | 符合 |

### 10.2.4与《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》相容性分析

《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》编制，作为未来五年我国钢铁工业发展的指导性文件。

芜湖新兴铸管厂区与《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》内容相容性分析见表10.2-4。

表10.2-4  与《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》相容性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）积极稳妥去产能去杠杆 | 严禁新增钢铁产能。停止建设扩大钢铁产能规模的所有投资项目，将投资重点放在创新能力、绿色发展、智能制造、质量品牌、品种开发、延伸服务和产能合作等方面 | 厂区自搬迁芜湖三山经济开发区后，未新增产能，目前根据《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号）及《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》，厂区认定炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年。自搬迁项目后，厂区针对污染防治措施进行了多次技术升级改造，如焦化废水升级提标改造 | 符合 |
| 2 |  | 依法依规去产能。2016年全面关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造生铁用企业认定规范条件》的铸造高炉除外），30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下电炉（高合金钢电炉除外）等落后生产设备 | 厂区目前有2座1280m3的炼铁高炉、2座120t炼钢转炉，均不属于限制类和淘汰类的生产设施，厂区未建设炼钢电炉 | 符合 |
| 3 | （二）完善钢铁布局调整格局 | 正在实施的城市钢厂搬迁项目必须实施减量搬迁，要坚决落实减量置换产能 | 厂区搬迁前核定产能为炼铁产能220万吨/年、炼钢产能244万吨/年，搬迁后厂区通过技术升级改造，核定产能炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年，实施了减量搬迁 | 符合 |
| 4 | （六）推进绿色制造 | 全面完成烧结脱硫、干熄焦、高炉余压回收等改造，淘汰高炉煤气湿法除尘、转炉一次烟气传统湿法除尘等高耗水工艺装备。 全面建成企业厂区主要污染物排放的环保在线监控体系。 研发推广先进节能环保技术，开展焦炉和烧结烟气脱硫脱硝、综合污水回用深度脱盐等节能环保难点技术示范专项活动 | 厂区焦炉熄焦采用干法熄焦工艺，焦化废水深度处理回用。 厂区现有大气污染源自动监测装置，分别位于烧结机机头烟气脱硫入口处、烧结机机头烟气脱硫出口处、烧结机机尾处、焦炉烟囱处、焦化装煤、焦化出煤、干熄焦处、高炉矿槽除尘系统处、高炉出铁场除尘系统处、转炉二次烟气除尘系统处、130t/h锅炉烟囱处。 厂区现按照环保要求开展相应的环保专项活动，如针对焦化废水进行提标升级改造 |  |

### 10.2.5与《皖江城市带承接产业转移示范区规划》相容性分析

2010年1月12日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区，皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略的又一重大举措，对于探索中西部地区承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。根据规划，皖江城市带包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市，以及六安市的金安区和舒城县，共59个县（市、区）。示范区将重点围绕新型化工、装备制造、冶金及金属材料深加工和高新技术等产业，高起点承接沿海地区和国外产业转移，着力培育高技术产业，加快发展现代服务业，构建现代产业体系，发展壮大一批规模和水平居全国前列的产业集群，培育形成若干具有国际竞争力的行业龙头企业和世界品牌。

芜湖新兴铸管厂区与《皖江城市带承接产业转移示范区规划》相容性分析见表10.2-5。

表10.2-5  与《皖江城市带承接产业转移示范区规划》相容性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马芜巢产业组团。包括马鞍山市、芜湖市和巢湖市无为县、和县。利用沿江港口优势和深水岸线资源，发挥骨干企业带动作用，重点承接发展汽车、钢铁、化工、建材、文化创意等产业。建设全国自主品牌汽车基地和精品钢基地 | 芜湖新兴铸管有限公司原位于芜湖市城市中心的弋江区，于2013年10月开始城市钢厂搬迁工作，搬迁后的厂址位于芜湖三山经济开发区，厂区可利用沿江港口的优势，发挥芜湖新兴铸管的带动作用，建设全国知名的精品钢基地 | 符合 |
| 2 | 引进国内外重点企业与示范区骨干企业联合重组、建立战略联盟。重点承接发展钢材短缺品种、有色金属合金 材料及精深加工产品。加快推进马钢、铜陵有色、芜湖新兴铸管等骨干企业结构调整和技术改造 | 芜湖新兴铸管通过烧结工序技改、焦化工序技改进一步推进了厂区实现企业结构调整和技术改造的目标 | 符合 |

### 10.2.6与《长江经济带生态环境保护规划》相容性分析

芜湖新兴铸管厂区与《长江经济带生态环境保护规划》（原环境保护部、发展改革委、水利部 环规财[2017]88号）符合性分析见表10.2-6。由表可知，厂区的建设符合相关要求。

表10.2-6  与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格控制高耗能水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织。火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能 | 厂区自搬迁芜湖三山经济开发区后，未新增产能，目前根据《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号）及《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》，厂区认定炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年 | 符合 |
| 2 | 实施城市空气质量达标计划。钢铁行业烧结机脱硫改造等 | 厂区烧结技改工序于2016年11月23日获得环评批复（芜湖市环保局 环行审[2016]79号），技改后厂区烧结机机头烟气采用1套双室四电场静电除尘器净化，再经石灰石-石膏湿法脱硫、H2-SCR脱硝后由高70m烟囱排放 | 符合 |

10.3环境管理政策符合性分析

### 10.3.1与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》相符性分析

芜湖新兴铸管厂区与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）符合性分析见表10.3-1。由表可知，厂区的建设符合相关要求。

表10.3-1  与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、全面控制污染物排放 | 2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目； 2017年底前，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造 | 厂区焦化采用干熄焦工艺 | 符合 |
| 2 | 二、推动经济结构转型升级 | 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用 | 厂区生产设施均不属于落后生产工艺装备。 厂区各生产工序产生的废水经各自的水处理系统处理后大部分循环使用，少量排入全厂综合污水处理中心，经统一处理后全部回用，不外排 | 符合 |
| 3 | 三、着力节约保护水资源 | （八）控制用水总量。实施最严格水资源管理。健全取用水总量控制指标体系。加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局，应充分考虑当地水资源条件和防洪要求。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。编制地面沉降区、海水入侵区等区域地下水压采方案。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。2017年底前，完成地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围划定工作，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。 （九）提高用水效率。建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。到2020年，全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2013年分别下降35%、30%以上。 抓好工业节水。制定国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，完善高耗水行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到2020年，电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准 | 厂区生产水源来自长江及综合污水处理站回用水，生活水源为市政自来水公司，不取用地下水资源。 厂区生产废水、生活污水经全厂综合污水处理中心处理后全部回用，不外排，水重复利用率为97.89% | 符合 |

### 10.3.2与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》相符性分析

芜湖新兴铸管厂区与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）符合性分析见表10.3-2。由表可知，厂区的建设符合相关要求。

表10.3-2  与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 | （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉； 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施； （二）深化面源污染治理。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模 | 厂区不涉及燃煤锅炉。烧结机配套建设有石灰-石膏法脱硫及H2-SCR脱硝装置 | 符合 |
| 2 | 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 | （四）严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换； （五）加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级 | 厂区属城市钢厂搬迁项目，实行的是产能等量置换。 厂区各生产设施均符合国家行业准入条件，污染物排放满足国家相应排放标准 | 符合 |
| 3 | 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 | （九）全面推行清洁生产。对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造； （十）大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。推动水泥、钢铁等工业窑炉、高炉实施废物协同处置 | 厂区采用了先进的清洁生产工艺，如采用烧结环冷机、转炉和加热炉烟气余热回收、采用大型化、连续化的生产设备组织生产，选用清洁的原、燃料（副产煤气）等，节约能源消耗，从源头上减少污染物的产生 | 符合 |

### 10.3.3与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》相符性分析

芜湖新兴铸管厂区与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）符合性分析见表10.3-3。由表可知，厂区的建设符合相关要求。

表10.3-3  与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展 | （四）优化产业布局。新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程 | 芜湖新兴铸管有限公司原位于芜湖市城市中心的弋江区，于2013年10月开始城市钢厂搬迁工作，搬迁后的厂址位于芜湖三山经济开发区，符合《芜湖市城市总体规划（2012年-2030年）》的城市发展目标与《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》发展要求目标。满足产业布局的要求 | 符合 |
| 2 |  | （五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输 | 厂区自搬迁芜湖三山经济开发区后，未新增产能，目前根据《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号）及《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》，厂区认定炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年 | 符合 |
| 3 |  | （七）深化工业污染治理。推动实施钢铁等行业超低排放改造，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理 | 目前芜湖新兴铸管已着手制定厂区超低排放改造工作。《芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造项目验收报告》中明确，厂区焦炉已实行炉体加罩封闭，收集焦炉逸散烟尘。厂区已对厂区无组织排放点进行相应设施治理，各产尘点均设有高效除尘装置如：原料场设有挡风抑尘墙，带式输送机上部设有密闭防护罩，原料场各种原/燃料在输送、转运过程中产尘点设置密闭罩和袋式除尘器 | 符合 |
| 4 | 四、积极调整运输结构，发展绿色交通体系 | （十四）优化调整货物运输结构。钢铁、电解铝、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力，大幅提高铁路运输比例，2020年重点区域达到50%以上 | 厂区原辅材料中大部分物料均通过铁路运输至厂区，如炼焦煤、球化剂、锌丝等，厂区内设置2条铁路卸车线，每条线长120m，可停卸8节车皮，共配置4台链斗卸车机卸车 | 符合 |

### 10.3.4与《重点行业二噁英污染防治技术政府》相符性分析

芜湖新兴铸管厂区与《重点行业二噁英污染防治技术政府》（环境保护部公告2015年第90号）符合性分析见表10.3-4。由表可知，厂区的建设符合相关二噁英防治要求。

表10.3-4  与《重点行业二噁英污染防治技术政府》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本技术政策所涉及的重点行业包括：铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属（铜、铝、铅、锌）生产、废弃物焚烧、纸浆造纸、遗体火化和特定有机氯化工产品生产等 |  | 厂区现有烧结原材料包括含铁原料（进口铁精矿、国内铁精矿）、熔剂（活性石灰、石灰石、轻烧白云石）、燃料（焦粉、无烟煤、焦炉煤气），属于重点行业（铁矿石烧结）。 厂区炼钢采用2座顶底复吹120t转炉、1座120t LF钢包精炼炉，属于重点行业（电弧炉炼钢） | / |
| 2 | 源头削减 | 铁矿石烧结宜采用大型烧结机；鼓励采用小球烧结、厚料层烧结、热风烧结和低温烧结等工艺技术，减少设备漏风率；鼓励采用烧结热烟气循环技术,减少烟气和二噁英排放量。 铁矿石烧结工艺应选用氯、铜等杂质含量低的高品位铁精矿；宜选用无烟煤和低氯化物含量的添加剂,减少氯化钙熔剂的使用；加入生产原料中的轧钢皮、铁屑等应进行除油预处理 | 厂区于2016年对现有两台烧结机进行技改，技改后烧结机使用面积由180m2改造为265m2，厂区现烧结工艺采用了小球烧结、厚料层烧结、热风烧结和低温烧结等工艺技术。 厂区目前采购的铁精矿氯、铜等杂质含量均很低，硫的含量更是≤0.2%，厂区烧结工序熔剂采用活性石灰、石灰石、轻烧白云石，不涉及氯化钙，生产中涉及的废钢等均进行除油预处理 | 符合 |
| 3 | 过程控制 | 铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产、废弃物焚烧和遗体火化设施应设置先进、完善、可靠的自动控制系统和工况参数在线监测系统 | 目前，厂区在烧结机机头烟气脱硫入口、烧结机机头烟气脱硫出口以及烧结机机尾处均安装自动监测装置 | 符合 |
| 4 | 末端治理 | 铁矿石烧结机头烟气宜优先采用电袋符合除尘技术，机尾烟气宜采用高效袋式除尘技术 | 厂区烧结机机头烟气采用1套双室四电场静电除尘器净化，再经石灰石-石膏湿法脱硫、H2-SCR脱硝后由高70m烟囱排放 | 符合 |

### 10.3.5与《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》相符性分析

芜湖新兴铸管厂区与《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》（皖大气办2019[5]号）符合性分析见表10.3-5。由表可知，厂区的建设符合相关要求。

表10.3-5  与《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）优化调整优化产业结构 | 1.新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求 | 芜湖新兴铸管有限公司原位于芜湖市城市中心的弋江区，于2013年10月开始城市钢厂搬迁工作，搬迁后的厂址位于芜湖三山经济开发区，符合《芜湖市城市总体规划（2012年-2030年）》的城市发展目标与《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》发展要求目标。满足产业布局的要求 | 符合 |
| 2 |  | 2.加快区域产业调整。推动实施钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程，确保如期完成搬迁改造任务 |  | 符合 |
| 3 |  | 3.加快落后产能淘汰和过剩产能压减。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能 | 厂区自搬迁芜湖三山经济开发区后，未新增产能，目前根据《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号）及《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》，厂区认定炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年 | 符合 |
| 4 |  | 5.推进重点行业污染治理升级改造。加快推进钢铁行业超低排放改造。6月底前，完成钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，10月底前，完成对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理 | 目前芜湖新兴铸管已着手制定厂区超低排放改造工作。《芜湖新兴铸管有限责任公司2×58孔焦炉技术改造项目验收报告》中明确，厂区焦炉已实行炉体加罩封闭，收集焦炉逸散烟尘。厂区已对厂区无组织排放点进行相应设施治理，各产尘点均设有高效除尘装置如：原料场设有挡风抑尘墙，带式输送机上部设有密闭防护罩，原料场各种原/燃料在输送、转运过程中产尘点设置密闭罩和袋式除尘器 | 符合 |

### 10.3.6与《关于全面打造水清岸绿产业优 美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析

芜湖新兴铸管厂区与《关于全面打造水清岸绿产业优 美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（中共安徽省委 皖发[2018]21号）符合性分析见表10.3-6。由表可知，厂区的建设符合相关要求。

表10.3-6  与《关于全面打造水清岸绿产业优 美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）开展“禁新建”行动 | 1.严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区 | 芜湖新兴铸管有限公司边界距离长江岸边<1km，厂区于2011年搬迁至三山区现有位置，期间针对厂区污染物治理进行了多次技术升级改造，如焦化废水提标升级改造，属于环境治理、技术改造升级项目。厂区的建设符合《芜湖市城市总体规划（2012年-2030年）》的城市发展目标与《三山经济开发区控制性详细规划（调整）》发展要求目标，满足产业布局的要求 | 符合 |
| 2 | （二）开展“减存量”行动 | 2.坚央淘汰关停落后产能。以钢铁、水泥、平板玻璃等国家确定的行业为重点，综合运用法治、经济、科技和必要的行政手段，严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径，退出过剩产能 | 厂区自搬迁芜湖三山经济开发区后，未新增产能，目前根据《国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业[2015]1494号）及《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委转发国家发展改革委工业和信息化部关于印发对钢铁电解铝船舶行业违规项目清理意见的通知》，厂区认定炼铁产能198万吨/年、炼钢产能150万吨/年 | 符合 |
| 3 |  | 3.严格控制污染物排放。加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业通过技术改造实现超低排放 | 芜湖新兴铸管厂区目前污染物排放均能满足相应排放标准，厂区安排专人对环保设施运行情况进行监管，并在重点排污口设置污染源在线监测系统。同时芜湖新兴铸管已着手制定厂区超低排放改造工作，具体见表7.7-3 | 符合 |
| 4 |  | 5.管住固体废物污染。进一步开展长江（安徽）经济带固体废物大排查，全面调查、评估重点工业行业危险废物产生、贮存、利用、处置情况 | 厂区针对危险废物收集处置制定了一套收集处置管理办法，厂区危险废物收集处置均按照相关要求进行：焦油渣、沥青渣和废活性炭返回炼焦备煤系统，掺入炼焦煤炼焦；再生器残渣送油库焦油槽；生化污泥脱水后掺入炼焦煤炼焦，掺入炼焦煤炼焦；废油交马鞍山市关东润滑油有限责任公司处置；锌粉/泥送河芜湖市易晖金属有限公司；含树脂废砂芯送芜湖海创环保科技有限责任公司。各危险废物处置去向合理可行 | 符合 |
| 5 | （四）开展“进园区”行动 | 1.搬迁企业进园区。搬迁企业进园区。长江千流及主要支流岸线1公里范围内的企业，依法依规必须搬迁的，全部搬入合规园区，厂区边界距岸线应大于1公里 | 根据厂区平面布置，厂区内原料场、轧钢车间、烧结车间、炼钢连铸车间均位于长江支流岸线1公里范围内，但由于企业自2011年搬迁至芜湖市三山经济开发区内至今，已履行项目环保手续，同时符合三山经济开发区规划内容。厂区各污染防治措施有效可行，各污染物排放均可满足现行环保要求 | 符合 |
| 6 | （六）开展“纳统管”行动 | 1.园区企业污水处理全覆盖。园区工业污水和生活污水必须全部纳入统一污水管网，实行统一管理、不留死角。企业工业废水在排入园区污水处理厂之前，必须各自进行预处理，且达到园区污水处理厂统一纳管标准。加快园区污水集中处理设施和管网建设，尚未建设的，2018年底前全部开工建设，在建项目完工试运行 | 厂区现状实行废水“零排放”。厂区内共设置两座污水处理站，焦化酚氰废水处理站和全厂综合污水处理站。焦化酚氰废水处理站处理蒸氨废水以及焦化工序焦化工序产生的轴承冷却水、地坪冲洗水，处理后的废水用于高炉冲渣用水、湿法熄焦补充水和烧结配料用水。全厂综合废水处理站处理厂区生活污水和其余生产废水，处理后的废水部分回用于各生产工序，部分进入深度处理除盐系统，主要回用于如原料场抑尘、烧结皮带除尘、地坪冲洗、高炉冲渣、炼钢/轧钢浊环水系统补水、铸管沙浆制备系统补水等工序 | 符合 |
| 7 |  | 2.环保设备运行全覆盖。重点排污单位全部安装使用污染源自动在线监控设备并同生态环境主管部门联网，依法公开排污信息。建立重点排污单位自行监测与环境质量监测原始数据全面直传上报制度。逐步在污染治理设施、监测站房、排放口等位置安装视频监控设施。健全各级环境监测机构、环境监测设备运营维护机构和社会环境监测机构的监测数据质量管理制度 | 厂区目前已配置健全的环保制度，分别位于烧结机机头烟气脱硫入口处、烧结机机头烟气脱硫出口处、烧结机机尾处、焦炉烟囱处、焦化装煤、焦化出煤、干熄焦处、高炉矿槽除尘系统处、高炉出铁场除尘系统处、转炉二次烟气除尘系统处、130t/h锅炉烟囱处安装了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线自动监控系统，厂区目前已与芜湖市生态环境局联网，依法公开污染源自动在线监测数据 | 符合 |

### 10.3.7与《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》相符性分析

芜湖新兴铸管厂区与《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部 环大气[2019]35号）符合性分析见表10.3-7。由表可知，针对《实施意见》厂区需改造场所较多，本评价要求厂区需于2020年底前，完成厂区超低排放改造，改造完成后各工序尾气可满足《实施意见》中表2超低排放限值要求。

表10.3-7  与《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织排放控制指标。烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求 | 根据2018年安徽基越环境监测公司以及2019年安徽世标检测技术有限公司对厂区污染源监测的数据表明：目前仅烧结机尾烟尘烧结机头外排二氧化硫、焦化地面除尘烟尘等工序可满足超低排放限值要求，其余工序尾气均不能满足，本评价要求建设单位需在2020年底前，完成厂区超低排放改造工作，保证改造完成后各工序尾气可满足《实施意见》中表2超低排放限值要求 | 不符合，本评价要求建设单位需在2020年底前 |
| 2 | 无组织排放控制措施。物料储存。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用料仓、储罐等方式密闭储存。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。其他干渣堆存应采用喷淋（雾）等抑尘措施 | 厂区目前仅煤储存于煤仓中，其余原料均位于原料场露天堆存，原料场设置防尘网及洒水措施，其余物料未进行密闭储存 | 不符合，仅煤储存与煤仓，其余原料均未密闭储存 |
| 3 | 物料输送。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、高炉渣、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用管状带式输送机等方式密闭输送，或采用皮带通廊等方式封闭输送；确需汽车运输的，应使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时应采取加湿等抑尘措施。物料输送落料点等应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。料场出口应设置车轮和车身清洗设施。厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁 | 厂区内，石灰、除尘灰、粉煤灰等各粉状物料，均通过密闭的皮带进行输送。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿等块状或粘湿物料，均通过密闭的皮带通廊进行输送。厂区物料通过汽车运输，均进行苫布覆盖。物料进行输送落料点均设置了相应的集气罩和除尘设施，如煤仓落料出设施有煤仓除尘装置。厂区内道路已进行硬化，均为水泥路，并配备洒水车，厂区内每日洒水抑尘 | 符合 |
| 4 | 生产工艺过程。烧结、球团、炼铁、焦化等工序的物料破碎、筛分、混合等设备应设置密闭罩，并配备除尘设施。烧结机、烧结矿环冷机、球团焙烧设备，高炉炉顶上料、矿槽、高炉出铁场，混铁炉、炼钢铁水预处理、转炉、电炉、精炼炉，石灰窑、白云石窑等产尘点应全面加强集气能力建设，确保无可见烟粉尘外逸。高炉出铁场平台应封闭或半封闭，铁沟、渣沟应加盖封闭；炼钢车间应封闭，设置屋顶罩并配备除尘设施。焦炉机侧炉口应设置集气罩，对废气进行收集处理。高炉炉顶料罐均压放散废气应采取回收或净化措施。废钢切割应在封闭空间内进行，设置集气罩，并配备除尘设施。轧钢涂层机组应封闭，并设置废气收集处理设施 | 生产过程，各生产工序均配备有除尘设施，如烧结机配套机头烟气除尘装置；焦化工序地面设立大型除尘一体化装置，各个装置处再设置集气罩；高炉出铁场口设置除尘装置，分别在主铁沟及撇渣器、铁口（设顶吸罩和侧吸罩）、摆动流嘴、铁沟、渣沟等处设除尘罩、盖等。焦炉机侧炉口设置了集气罩，对废气进行收集处理，焦炉车间内设置一大型集气罩，可有效的收集焦炉烟囱外排烟尘。厂区无轧钢涂层工序。废钢切割车间设置在炼钢车间内，为半封闭结构 | 符合 |
| 5 | 焦炉应采用干熄焦工艺。炼焦煤气净化系统冷鼓各类贮槽（罐）及其他区域焦油、苯等贮槽（罐）的有机废气应接入压力平衡系统或收集净化处理，酚氰废水预处理设施（调节池、气浮池、隔油池）应加盖并配备废气收集处理设施，开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作 | 厂区焦炉现采用干熄焦工艺。炼焦煤气净化系统冷鼓各类贮槽（罐）及其他区域焦油、苯等贮槽（罐）的有机废气均已接入压力平衡系统或收集净化处理。酚氰废水预处理设施（调节池、气浮池、隔油池）均未加盖，同时厂区暂未开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作 | 不符合，酚氰废水站处理设施未加盖，厂区未开展LDAR工作 |
| 6 | 大宗物料产品清洁运输要求。进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车 | 厂区铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品进出厂区均采用铁路、汽车等运输方式，汽车中大部分为国五排放标准的汽车 | 符合 |
| 7 | 因厂制宜选择成熟适用的环保改造技术。除尘设施鼓励采用湿式静电除尘器、覆膜滤料袋式除尘器、滤筒除尘器等先进工艺，推进聚四氟乙烯微孔覆膜滤料、超细纤维多梯度面层滤料、金属间化合物多孔（膜）材料等产业化应用；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路，鼓励净化处理后烟气回原烟囱排放；烟气脱硝应采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术。加强源头控制，高炉煤气、焦炉煤气应实施精脱硫，高炉热风炉、轧钢热处理炉应采用低氮燃烧技术；鼓励实施烧结机头烟气循环 | 厂区目前除尘设施大部分采用布袋除尘和静电除尘器。厂区烧结烟气脱硝采用优化的H2-SCR法脱硝工艺，焦炉烟气脱硝采用低温SCR脱硝反应器等。厂区焦炉煤气采用KXTT煤气脱硫工艺 | 符合 |
| 8 | 实施超低排放改造的钢铁企业，应全面加强自动监控、过程监控和视频监控设施建设。烧结机机头、烧结机机尾、球团焙烧、焦炉烟囱、装煤地面站、推焦地面站、干法熄焦地面站、高炉矿槽、高炉出铁场、铁水预处理、转炉二次烟气、电炉烟气、石灰窑、白云石窑、燃用发生炉煤气的轧钢热处理炉、自备电站排气筒等均应安装自动监控设施。上述污染源污染治理设施应安装分布式控制系统（DCS），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数。料场出入口、焦炉炉体、烧结环冷区域、高炉矿槽和炉顶区域、炼钢车间顶部等易产尘点，应安装高清视频监控设施。在厂区内主要产尘点周边、运输道路两侧布设空气质量监测微站点，监控颗粒物等管控情况。建设门禁系统和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年以上，视频监控数据至少要保存三个月以上 | 厂区目前已在烧结机机头、烧结机机尾、高炉矿槽、高炉出铁场、转炉二次烟气、自备电站排气筒等处安装自动监控设施。厂区暂未安装高清视频监控设施。同时暂未在厂区主要产尘点周边、运输道路两侧布设空气质量监测微站点 | 不符合，部分产污环节未安装自动监控设施，厂区未安装高清视频监控设施和空气质量监测微站点 |

### 10.3.8与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析

芜湖新兴铸管厂区与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部 环大气[2019]56号）符合性分析见表10.3-8。

表10.3-8  与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢铁：按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求，对烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、石灰窑等工业炉窑实施升级改造 | 厂区目前已列出超低排放改造计划，具体见表7.7-3 | 符合 |
| 2 | 焦化：参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求，对焦炉等实施升级改造 | 厂区目前正在对焦炉烟气控硝及脱硫脱硝进行改造，项目已于2018年12月31日通过芜湖市环保局审批（芜环评审[2018]527号），工程内容主要为采用新型催化法脱硫+低温SCR脱硝装置处理焦炉烟气中的烟尘、SO2、NOx | 符合 |
| 3 | 其余无组织监控方式见《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》内容 | 厂区无组织监控方式具体见表10.3-7所示 | / |

### 10.3.9与“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》）要求强化“三线一单”约束作用。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。本项目与《通知》的符合性分析见表10.3-9。

表10.3-9  与“三线一单”相符性分析

| 序号 | 文件内容要求 |  | 芜湖新兴铸管实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线 | 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环 评文件 | 根据安徽省人民政府2018年6月发布的《安徽省生态保护红线》，国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和：核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心等国家级和省级禁止开发区域纳入生态保护红线的具体范围，本项目不涉及生态红线。厂区与芜湖市生态红线规划图见图11.3-1所示 | 符合 |
| 2 | 环境质量底线 | 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 厂区废气经处理达标后经排气简排放；厂区生产废水、生活污水经全厂综合污水处理中心处理后全部回用，不外排；噪声污染源按照工业设备安装的有关规范，采用隔声减振降噪等措施处理，可使厂界达到工业企业噪声3类标准；固体废物分类处置，不会产生二次污染。在采取上述防治措施后，本项目建没不会对区域环境造成不良影响 | 符合 |
| 3 | 资源利用上线 |  | 厂区现状用地属于工业用地，不占用基本农田、林地等土地资源；项目所需的电能由市政供电系统供应；生活取水来自芜湖市三山区自来水管网，生产取水来自长江，厂区内水重复利用率为97.89%。厂区资源消耗量占区域资源利用总量较少，没有突破区域资源利用上线 | 符合 |
| 4 | 生态环境准入清单 | 芜湖三山经济开发区控制性详规（调整）环境影响报告书（环审[2013]56号）中环境准入负面清单 | “负面清单”中未明确钢铁行业属于禁止进入的企业，按照“非禁即入”原则。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布修正），现有厂区采用了5项鼓励技术装备，无淘汰类及落后类钢铁行业的产品和技术装备，因此不属于禁止发展项目 | 符合 |

图10.3-1  厂区与芜湖市生态红线位置关系图

# 11环境影响后评价结论

11.1建设项目回顾

### 11.1.1环评、验收及环保措施落实情况

#### 11.1.1.1项目发展历史及审批情况

芜湖新兴铸管有限责任公司于2003年4月27日正式挂牌，由新兴铸管股份有限公司（出资60%）和新兴铸管集团有限公司（出资40%）共同出资，重组原芜湖钢铁厂和芜湖焦化制气有限公司后成立的，为新兴铸管股份有限公司的全资子公司。公司注册资金5亿元，经营范围为离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工等。

芜湖新兴铸管老厂区位于安徽省芜湖市弋江区，属于市中心区。碍于城市日益严格的环保要求及周围场地的限制，弋江生产区已没有发展空间。芜湖新兴铸管为了企业的发展，于2015年10月搬迁至三山经济开发区。

芜湖新兴铸管现有厂区拥有焦化、烧结、炼铁、铸管、炼钢、轧钢等生产工艺装备以及燃气系统、动力系统等生产辅助设施。具有198万t铁水、80万t球墨铸铁管、150万t钢水、80万t线材及90万t棒材的生产能力，拥有职工5500人。2018年生产铁水196.2万t，钢水143.85万t，连铸坯141.51万t，球墨铸管65万t，铁水及钢水产量分别达产能的99.09%、94.34%。

厂区审批情况见表2.1-1所示。

#### 11.1.1.2项目环保措施落实情况

项目环保措施已按环评批复、《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目环境影响报告书（现状评价）》批复、芜湖市环境保护委员会关于《芜湖市突出环境问题整改方案》的通知（芜环委办[2017]17号）等要求实施。

具体环保措施落实情况见表2.1-2所示。

### 11.1.2环境管理与环境监测

现有厂区已投产多年，搬迁前后生产规模、环保设施等均按原环评报告及环保验收中相关要求落实，符合环保“三同时”，落实了项目的污染治理设施，完成了环保设施竣工验收，申领排污许可证。

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称“新兴铸管”）设置专职机构和专职人员负责公司环境管理工作，制定较完善的环境管理制度和环境突发事故应急预案，项目污水分质分流管理、废气处理设施、危险废物暂存管理均有1名专职员工负责生产运行。

新兴铸管环境管理档案基本齐全，各类环保处理设施运行台账、原始记录清楚完整，设施运行良好，整体环境管理水体较好。

新兴铸管2017年和2018年度均委托了安徽基越环境监测公司对厂区废气污染源、废水污染源和厂界噪声进行了监测，监测结果均符合相关排放标准要求。

### 11.1.3公众意见收集调查

本次公众参与是按照《环境影响评价公众参与办法》进行的，建设单位在评价期间，采取了现场公示等形式，广泛听取了相关部门和广大公众对于厂区建设的态度和意见。

在公布信息公告期间，评价单位和建设单位均未接到公众对于该项目的反馈信息。新兴铸管在运营期应加强环境保护管理；做好“三废“防治措施，并接受公开监督，听取公众意见，对提出意见的落实情况进行答复，以树立企业良好的环境形象，使更多的公众理解和支持本项目的建设和今后的发展。

11.2建设项目工程评价

### 11.2.1工程概况

芜湖新兴铸管有限责任公司于2003年4月27日正式挂牌，由新兴铸管股份有限公司（出资60%）和新兴铸管集团有限公司（出资40%）共同出资，重组原芜湖钢铁厂和芜湖焦化制气有限公司后成立的，为新兴铸管股份有限公司的全资子公司。公司注册资金5亿元，经营范围为离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工等。

芜湖新兴铸管老厂区位于安徽省芜湖市弋江区，属于市中心区。碍于城市日益严格的环保要求及周围场地的限制，弋江生产区已没有发展空间。芜湖新兴铸管为了企业的发展，于2015年10月搬迁至三山经济开发区。

芜湖新兴铸管现有厂区拥有焦化、烧结、炼铁、铸管、炼钢、轧钢等生产工艺装备以及燃气系统、动力系统等生产辅助设施。具有198万t铁水、80万t球墨铸铁管、150万t钢水、80万t线材及90万t棒材的生产能力，拥有职工5500人。2018年生产铁水196.2万t，钢水143.85万t，连铸坯141.51万t，球墨铸管65万t，铁水及钢水产量分别达产能的99.09%、94.34%。厂区至今总投资1198346.3万元，其中环保投资95000万元，占总投资的7.93%。

### 11.2.2工程主要污染源及污染防治措施

根据本次厂区后评价工程分析可知，厂区在生产过程中向环境排放废气、噪声等各种污染物。

#### 11.2.2.1废气

厂区废气主要包括烧结废气、焦化废气、炼铁废气、炼钢废气等，烧结机头废气采用石灰石-石膏法等方法脱硫、采用优化的H2-SCR法脱硝工艺进行脱硝、采用电除尘进行除尘等。焦化废气采用KXTT工艺进行焦煤气的脱硫提盐，采用逸散烟尘收集处理装置进行除尘等。炼铁高炉出铁场采用排烟罩方式捕集烟尘等。炼钢工序中采用干式除尘器进行除尘等。

#### 11.2.2.2废水

厂区废水包括厂区员工生活污水及生产过程产的生产废水，生产废水主要包括原料场喷洒用水、石灰焙烧冷却水、烧结烟气脱硫系统产生的脱硫废水、焦化蒸氨废水、炼铁高炉冲渣用水等。

厂区现状实行废水“零排放”。厂区内共设置两座污水处理站，焦化酚氰废水处理站和全厂综合污水处理站。焦化酚氰废水处理站处理蒸氨废水以及焦化工序焦化工序产生的轴承冷却水、地坪冲洗水，处理后的废水用于高炉冲渣用水、湿法熄焦补充水和烧结配料用水。全厂综合废水处理站处理厂区生活污水和其余生产废水，处理后的废水部分回用于各生产工序，部分进入深度处理除盐系统，主要回用于如原料场抑尘、烧结皮带除尘、地坪冲洗、高炉冲渣、炼钢/轧钢浊环水系统补水、铸管沙浆制备系统补水等工序。

#### 11.2.2.3噪声

厂区噪声主要来自原料场的除尘风机等，石灰焙烧的鼓风机、除尘风机等，烧结工序的破碎机、除尘风机等，焦化工序的煤粉碎机、振动筛、除尘风机等，炼铁工序的风机、泵机等，铸管工序的水泵、风机等，炼钢工序的转炉吹氧冶炼装置、除尘风机等，轧钢工序的风机、物料转运设备等，以及厂区氧气站、空压站等各类压缩机设备运行时产生的噪声。

项目生产线的噪声设备均布置在车间内，设减振基础台座，且厂房均为全封闭或半封闭结构，废气处理设施以及排风机均安装于车间所在厂房的屋顶，废气处理设施及排放机均设减震基础，同时在排放口设消声装置以进一步降低噪声。项目噪声经上述隔声降噪措施后，厂界噪声达标。

#### 11.2.2.4固体废物

原料场各除尘系统收集的除尘灰分别返回各原料系统；石灰焙烧各除尘系统捕集的粉尘主要为原料及产品粉尘，均回收加以利用；烧结各除尘系统收集的除尘灰全部返回配料系统配料，烟气脱硫系统产生的脱硫渣作为水泥原料外销，烟气脱硝系统产生的废催化剂由厂家回收处置，产生的废油由公司统一收集后送马鞍山市关东润滑油有限责任公司处置；备煤除尘系统收集的煤尘返回煤仓，装煤、出焦、干熄焦以及筛/贮焦等除尘系统收集的煤尘返回备煤、焦尘送烧结作为燃料使用，煤气净化车间焦油氨水分离装置产生的焦油渣送备煤车间配入炼焦煤中炼焦，粗苯蒸馏再生器产生的残渣集中送油库焦油槽，蒸氨工段蒸氨塔产生的沥青渣送备煤车间配入炼焦煤中炼焦，酚氰废水处理站产生的少量剩余污泥经脱水后送备煤车间配入炼焦煤中炼焦，KXTT脱硫工艺产生的废活性炭配入炼焦煤中炼焦，产生的废油由公司统一收集后送马鞍山市关东润滑油有限责任公司处置；高炉渣经水冲送矿渣微粉生产线加工后作为水泥原料外销，煤气净化系统收集的瓦斯灰以及各除尘系统收集的除尘灰送烧结配料使用；各除尘系统收集的除尘灰返回烧结配料使用，溜槽铁、边角废料和废铁管回收后作为原料加入工频炉重熔利用，锌粉定期外销芜湖市易晖金属有限公司、废砂芯定期送芜湖海创环保科技有限责任公司处置；转炉、铁水预处理、精炼炉产生的钢渣经热泼、焖渣后，经破碎并回收其中废钢后作为建筑材料外销，各除尘系统收集的除尘灰、连铸产生的氧化铁皮等，送烧结配料使用；加热炉及水处理系统收集的氧化铁皮全部送烧结配料利用；立磨前除尘器收集下来的粉尘灰用提升机、空气输送斜槽直接输送到矿渣微粉库储存或返回立磨再利用，立磨后除尘器收集的粉尘全部返回成品仓中作产品外销，矿渣磁选除铁过程少量铁渣根据其含铁品位的高低分别作炼铁原料或者烧结原料回用，湿矿渣在渣堆场的废水沥干、沉淀过程中产生的沉淀污泥全部作矿渣微粉的生产原料使用、不外排；全厂高炉、铁水罐、转炉、钢包、连铸中间罐、轧钢加热炉等修砌产生的废耐火材料，回收其中可利用部分外，其它送耐火材料厂作为骨料使用或用于填坑铺路，各车间收集的废油送有资质单位统一处理，全厂综合污水处理站产生的污泥经脱水处理后送烧结作配料使用。生活垃圾由环卫部门清运处理。

### 11.2.3项目主要变化情况分析

#### 11.2.3.1产品方案及生产规模变化

搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）产品方案相比，棒材、球墨铸铁管的产品产量均发生了变化，但均未超出核定的80万t球墨铸铁管、及90万t棒材产能范围；由于线材产品生产线工作时间由原7000h/a增加至8000h/a，且部分中间产品连铸坯外购，导致线材产品产量突破核定的80万t线材产能，但未超出核定的198万t铁水、150万t钢水产能范围。

#### 11.2.3.2主要原辅材料变化情况

搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，原辅料的消耗量均有不同程度的变化，这是由于后评价阶段实际产能发生变化所致。

#### 11.2.3.3生产设备变化情况

搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，部分主要设备设置情况发生了变化，这是由于后评价阶段实际产能发生变化所致。

#### 11.2.3.4工艺流程变化情况

搬迁技术改造项目（后评价阶段）与搬迁技术改造项目（现状评价阶段）相比，工序工艺流程均未发生变化。

#### 11.2.3.5主要污染物排放量变化情况

具体内容见表3.4-5所示。根据不同工序，搬迁技术改造项目（现状评价阶段）核算废气源强时，年工作时间设定为7920h、5840h、1460h、8760h、8280h等，搬迁技术改造项目（后评价阶段）除了线材生产线工作时间由7000h/a增加至8000h/a，其他车间年工作时间均不变。因此，后评价阶段烟/粉尘、SO2、NOx等废气污染物排放量要略高于现状评价阶段污染物年排放汇总数据。根据根据安徽世标检测技术有限公司于2019年4月8日~10日对现有厂区废气的检测报告和企业近期日常检测报告，各个工序废气经处理后可满足相应排放标准限值。

11.3区域环境变化评价结论

### 11.3.1环境保护敏感目标

根据本次后评价实际调查结果，原环评报告与后评价识别差异在于敏感目标七洲村名称识别错误，应为“汤沟镇”，遗漏敏感点刘家村、桃冲村、潘冲村、林磕里村、西街村以及繁昌县（评价范围内涉及部分）。

### 11.3.2区域污染源调查

经后评价阶段现场调查，项目位于芜湖市三山经济开发区内，芜湖新兴铸管有限责任公司周边企业主要包括安徽华电芜湖发电有限公司、芜湖中电环保发电有限公司以及芜湖新兴铸管有限责任公司等企业与环评阶段基本一致。

11.4环境影响预测论证

本次评价主要根据环境现状检测结果说明厂区产生的废气、废水、噪声、固废等对环境的影响。

### 11.4.1大气环境影响论证

根据环境空气质量现状调查与评价，本项目后评价阶段所在区域二氧化硫、氮氧化物、TSP、PM10等浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，可见项目废气正常排放对大气环境影响很小，是可接受的。

厂区二氧化硫、氮氧化物、TSP、PM10等排放对敏感目标协力村影响不大，叠加背景后影响值分别为7.57µg/m3、39.43µg/m3、148µg/m3、68.57µg/m3，仍符合《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准限值要求。

厂区目前大气环境防护距离以焦炉外扩1000m、高炉外扩1200m范围的包络线，防护距离范围内不涉及居民区。

### 11.4.2地表水环境影响论证

厂区生产用水经各生产工序的水处理设施处理后大部分循环使用，少量排水排入全厂综合污水处理中心；各车间生活设施产生的生活污水，经化粪池处理后进入全厂综合污水处理中心，经统一处理后的水全部作为各生产用户的生产补充水使用，无生产废水、生活污水外排。厂区不向环境水体排放废污水，因此没有对周边地表水环境产生污染影响。

### 11.4.3声环境影响论证

根据企业日常环境管理的监测数据可知，项目厂区昼间噪声值在54.2~64.4dB(A)之间、夜间噪声值在48.5~54.3dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 11.4.4固体废物影响论证

搬迁项目后评价期间固体废物产生量约113.17万t/a，其中可综合利用的部分尽可能做到了综合利用，无法综合作用的部分全部外委有资质的单位进行安全处置，厂区固体废物的综合利用、安全处置率达到100%。

11.4总结论

芜湖新兴铸管有限责任公司选址位于三山经济开发区，厂区现拥有焦化、烧结、炼铁、铸管、炼钢、轧钢等生产工艺装备以及燃气系统、动力系统等生产辅助设施，具有198万t铁水、80万t球墨铸铁管、150万t钢水、80万t线材及90万t棒材的生产能力，拥有职工5500人。2018年生产铁水196.2万t，钢水143.85万t，连铸坯141.51万t，球墨铸管65万t，铁水及钢水产量分别达产能的99.09%、94.34%，未突破厂区核定产能。

芜湖新兴铸管有限责任公司已建成运营约4年，未发生环境风险事故。项目建设符合国家相关产业政策，符合芜湖市城市总体规划和三山经济开发区控制性详细规划。项目周边多为园区企业厂房，生产车间距离敏感目标较远。经本次后评价分析，确定厂区现有大气环境防护距离内无环境敏感目标。建设单位应严格执行和落实相关环境污染防治、环境管理方面的各项要求，污染物能做到达标排放，污染物总量亦能得到控制，项目所造成的环境影响在可以接受的范围内。