芜湖新兴投资开发有限责任公司

芜湖新兴铸管弋江老厂区钢渣资源化利用项目

竣工环境保护验收意见

2020年4月19日，芜湖新兴投资开发有限责任公司根据“芜湖新兴铸管弋江老厂区钢渣资源化利用项目竣工环境保护验收监测报告”，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在本公司主持召开“芜湖新兴铸管弋江老厂区钢渣资源化利用项目”竣工环境保护验收会。会议成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由芜湖新兴投资开发有限责任公司（建设单位）、安徽智频环保科技有限公司（验收报告编制单位）、安徽国晟检测技术有限公司（验收监测单位）等相关单位代表及行业专家共8人组成。会议听取了建设单位关于本项目环境保护“三同时”执行情况的介绍，以及验收报告编制单位关于本项目建设、试运行情况和验收监测报告表主要内容的汇报，审查了相关资料，现场检查了环保设施运行工况，最终形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：弋江区芜湖新兴铸管有限责任公司老厂区

建设性质：新建（临时工程）

建设内容：建设内容：（1）主体工程：5个破碎筛分生产区，4个磁选筛分区，2个拌合区。（2）储运工程：堆场（共10个片区），成品料仓（6个成品仓库），水泥仓（2*100m3）。（3）公辅工程：办公楼（2个办公区）、供电、给排水工程。（4）环保工程：粉尘治理工程；生活污水、淋溶水、洗车用水、喷淋降尘废水处理；噪声治理；固废无害化处理处置

生产规模：设计年产AB料资源化利用64万t、钢渣粉资源化利用14.25万t、瓜子片资源化利用40万t、石粉资源化利用56万t，验收阶段实际产能与设计产能一致。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年5月，芜湖市弋江区经济和发展改革委员会对此项目进行备案（项目代码为2019-340203-77-03-012102），2019年5月委托安徽师达环保科技有限公司开展环境影响评价工作，2019年9月获得芜湖市生态环境局批复（芜环评审【2019】383号）。2019年5月开工，2019年8月竣工，开始调试运行，2020年3月委托安徽智频环保科技有限公司开展本项目竣工环保验收工作。

（三）投资情况

实际投资：项目实际总投资1365.5万元，其中实际环保投资200万元，约占总投资的14.6%。

（四）验收范围：整体验收。

二、项目变更情况

本项目环评文件经批准后，建设地点、工程性质、生产工艺未发生重大变动，实际建成后的经济技术指标没有突破环评及批复内容。

三、污染防治措施

（一）废气

本项目废气为破碎筛分车间粉尘、磁选筛分车间粉尘、拌合粉尘和水泥仓粉尘。

1）破碎筛分车间粉尘

石料、尾渣破碎、筛分加工过程中会产生粉尘，破碎筛分大车间密闭，大车间车辆运输出口过道采用水喷淋处理逸散粉尘。每个大车间内仍设置密闭的破碎筛分隔间，破碎筛分区域及运输皮带采用彩钢板密封。出料口及进料口上方设置喷淋设施。

2）磁选筛分车间粉尘

钢渣筛分、二破加工过程中会产生粉尘，磁选筛分大车间密闭，大车间车辆运输出口过道采用水喷淋处理逸散粉尘。每个大车间内仍设置密闭的破碎、筛分隔间，破碎筛分区域及运输皮带采用彩钢板密封。出料口及进料口上方设置喷淋设施。

3）拌合粉尘

拌合设备全密闭，但在进料及出料口会产生粉尘，原料直接外运，无堆场扬尘。原料装卸车均有粉尘产生，拌合车间半密闭，大车间车辆运输出口过道采用水喷淋处理逸散粉尘。进料口上方设置喷淋设施。

4）水泥仓粉尘

水泥运输采用密闭罐车，通过管道运输至水泥仓，水泥仓呼吸口呼吸时会产生少量的粉尘。矿粉仓配套安装滤筒式除尘器回收粉尘。

5）车间外无组织排放粉尘

在堆场采用防水布遮盖，四周固定，正在装卸的堆场区域采用水喷淋降尘；成品仓库物料堆场上方设置洒水降尘系统；厂区运输道路一侧均设置洒水降尘系统。

厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）相应污染物无组织监控点浓度限值。

- 废水

项目废水主要为淋溶水、洗车废水、喷淋降尘废水和生活污水。

厂区的淋溶水主要来自厂区初期雨水。初期雨水可能偏碱性以及含有少量悬浮物。后期由于厂内堆场均已加盖防雨布，不产生淋溶水。淋溶水、洗车废水、喷淋降尘废水经收集后在蓄水池经中和沉淀后回用于厂区洒水降尘，暴雨期多余雨水进污水管网。

项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，定期对化粪池进行清掏，废水送到城南污水处理厂。

（三）噪声

本项目噪声主要是鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、滚筒筛、拌合机、装载车等，本项目设备均安置于车间内，并对震动较大的设备增设减震垫，经过隔声门窗、墙体隔声及距离衰减后，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物

本项目产生的固体废弃物主要为含铁废渣、蓄水池沉渣、办公生活垃圾、废润滑油。

含铁废渣统一收集后暂存外售；蓄水池沉渣统一收集后混入AB料产品中外售；废润滑油在厂内危废仓库暂存，交由马鞍山市关东润滑油有限责任公司处理；办公生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果

2020年3月20日~2020年3月21日安徽智频环保科技有限公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，安徽国晟检测技术有限公司进行布点监测，出具了检测报告（报告编号：GST20200317-024）。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

4.1废水监测结果

2020年3月20日~2020年3月21日对该项目废水进行监测，监测结果表明含废水总排口各污染物的最大平日均浓度分别是COD 252 mg/L、BOD5 59.0 mg/L、SS 87 mg/L、氨氮 27.2 mg/L、TP 3.58 mg/L，pH范围为 7.07~7.32，均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。

4.2废气监测结果

2020年3月20日~2020年3月21日期间对该项目废气进行监测，监测结果表明无组织废气中颗粒物的最大浓度值为0.195 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度限值。

4.3厂界噪声监测结果

2020年3月20日及2020年3月21日生产正常，各减噪设备及防护设施运行正常。本项目验收监测期间，项目四周噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

五、本项目建设对环境的影响

本项目未环境防护距离。根据验收调查和监测结果，本项目建立了较完善的环境污染防治应急系统，废水、无组织废气、厂界噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处理处置，满足要求。

六、验收结论

本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施基本按环评及批复的要求落实；项目建设、运营过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规；环评文件经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的加工生产工艺未发生重大变动。环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件，试运行期间监测结果符合相关要求，污染物达标排放。芜湖新兴铸管弋江老厂区钢渣资源化利用项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

7.1加强废气、污水处理设施的维护与管理，确保各项污染物稳定达标排放。

7.2完善风险防范措施和企业内部各项环境保护管理制度，规范设置排污口。

附：1.参会人员签到表；

2.竣工环境保护验收监测报告。

芜湖新兴投资开发有限责任公司

2020年4月20日