芜湖新兴铸管有限责任公司

焦化烟气脱硫脱硝项目

技术规格书

芜湖新兴铸管有限责任公司

二零一八年五月

编制：      审核：      会签：      项目负责：      批准：

目  录

第一部分   概况	1

第二部分   投标人须知	3

第三部分   项目技术要求及工程设计规范	9

第四部分   投标文件的组成	20

第五部分   评标办法	22

- 第一部分  概况

- 1、项目名称：芜湖新兴铸管有限责任公司焦化烟气脱硫脱硝项目

- 2、项目概况：

- 本招标文件用于芜湖新兴铸管有限责任公司焦化部所需要的焦炉烟气脱硫脱硝项目。

- 本招标技术文件规定了焦炉烟气脱硫脱硝项目的基本技术条件和基本技术规格要求，未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准的规范和条文。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人提供的产品必须满足其要求。

- 投标方应对系统设备的使用性能、使用安全性和可靠性、设备质量、供货的完整性、安装、调试、运行等负责。投标方在投标书中应提供详尽的系统配置方案及系统配置方案图，保证其完全满足招标方实际使用工况条件及要求。

- (1)焦炉工况：

- 焦炉炉型 JN60-8型，2×58孔6m顶装焦炉，两座焦炉共用一个烟囱， 年产焦碳120万吨,配套150t/h干熄焦。

- 设计参考指标：

- ① 焦炉烟道气成分设计参考值：

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 烟气量 | - 万Nm3³/h | - ≤30 |  |
| - 2 | - SO2浓度 | - mg/Nm3 | - ≤500 |  |
| - 3 | - NOX浓度 | - mg/Nm3 | - ≤900 | - 源头控硝后指标 |
| - 4 | - 颗粒物 | - mg/Nm3 | - ≤100 |  |
| - 5 | - 烟气温度 | - ℃ | - 180~220 |  |

### ② 干熄焦循环释放废气设计参考值。

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 烟气量 | - 万Nm3³/h | - ≤3 |  |
| - 2 | - SO2浓度 | - mg/Nm3 | - ≤800 |  |
| - 3 | - NOX浓度 | - mg/Nm3 | - 未检测 | - 参考同类干熄焦 |
| - 4 | - 颗粒物 | - mg/Nm3 | - ≤1000 |  |
| - 5 | - 烟气温度 | - ℃ | - ≤160 |  |

### ③ 各参标单位应需考虑装置密封漏气量、加热炉的烟气量（可选）、喷氨量、水汽量等烟气量，综合考虑设计最佳烟气处理量。

### 注：所提供的参考指标，招标方均未委托第三方进行过检测，若实际运行过程中指标不超出设计值的30%，招标方不承担由此造成的达标排放风险。

- 本工程脱硫脱硝装置处理后的焦炉烟道气排放指标达到如下表：

| NOx(mg/Nm3) | SO2(mg/Nm3) | 颗粒物(mg/Nm3) | NH3(ppm) | 温度（℃） | 基准O2含量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜100 | ＜15 | ＜10 | ＜5 | ＞150 | 8 |

- 要求，脱硫脱硝工艺所产生的液体或固体副产物能作为现有的焦化工艺生产的原辅料或半成品而进行综合利用或处置。

备注：设计考核指标按《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（河北征求意见稿）

- （4）本项目拟采用EPC总承包+5年运行管理或BOT（十年运维）方式，由承包方技术总负责。总包工程包括：所有工艺设计、施工图设计、成套设备供货、材料供货、设备安装、单体试车、联动试车、热负荷试车指导、保产达标指导、技术文件、软件编制和相关技术服务等全过程工作。总包方对该工程的质量、工期全面负责，并对该工程技术和工艺（含控制）的先进性、完整性、可靠性、适用性全面负责。

- 3、设计内容及要求：

- 3.1甲方工作范围

- 4.1.1 根据乙方需要提供现场地勘资料及平面图等。

- 4.1.2 提供乙方需要的电、水、汽、风等能源介质的取点或接点。

- 4.1.3协助乙方办理施工等相关手续。

- 3.2乙方工作范围

- 4.2.1负责焦炉生产状态下烟气的有关特性数据。

- 4.2.2负责项目的整体设计、制造供货、安装、运行调试、培训、验收（报检）、运行及资料交付。

- 4.2.3负责的设计范围包括工艺、总图运输、给排水、设备选型、电气、仪表、消防设施、通风、采暖、照明、空调、防雷及保护接地等。

- 4.2.4负责设计、施工，并负责清理施工现场卫生。

- 4.2.5负责工艺、设备及管道、电气、仪表、给排水、道路、消防、通风采暖、照明、空调、防雷及保护接地等相关设备及材料的采购和安装。

- 4.2.6对系统的完整、先进性、可靠性负全责。

- 4.2.7负责项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计及安全、环保、消防、职业卫生设计、节能等专篇的编制。

- 4.2.8提供详细设计计算书；

- 第二部分   投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝项目 |
| 2 | 工程地点 | 芜湖市三山区临江工业园 |
| 3 | 工程规模 | 年产120万吨焦化工程配套焦炉烟气脱硫脱硝工程 |
| 4 | 质量要求 | 文件应满足国家、行业、地区有关规定及设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求 |
| 5 | 工程周期 | 项目总工期 5 个月 |
| 6 | 招标范围 | EPC总承包+5年运行管理或BOT（10年运维） |
| 7 | 投标人资格 | 具有环保工程专业承包叁级以上资质及业绩。 |
| 8 | 投标有效期 | 为20日历天（从投标截止日起算） |
| 9 | 质疑及答疑 | 递交书面质疑的截止时间：2018年 6 月5日前 |
| 10 | 投标文件组成 及数量 | 商务文件6份； 技术文件6份； 报价清单6份； 以上文件分别密封 |
| 11 | 投标截止时间 | 递交投标文件时间：2018年6月14日上午9:30 |
| 12 | 开标会 | 开标会时间：2018年6月14日上午9:30 |
| 13 | 投标地点 | 芜湖新兴铸管有限责任公司副办公楼二楼 |
| 14 | 投标办法 | 公开投标 |

投 标 人 须 知

一、总   则

1. 工程概况

工程概况及合同名称见投标须知前附表。

2. 项目资金

招标人的工程建设资金按合同规定支付，本项目无进度款。

报价：以EPC总承包+5年运行管理和BOT（10年运维）的模式进行。要求承包方具有相应的运行管理经验。生产中产生的副产物均由总包运营方负责处理，不得产生固废堆放在现场，如总包运营方不能处理时，将对总包运营方进行考核。公用物料（蒸汽、电、循环水、低温水、压缩空气、除盐水、浓硫酸、生产生活用水等）由招标方承担，招标方对公用物料使用量进行界定，超出部分由总包运营方承担。生产用辅材、维修维护、备品备件、工人工资福利等由运营方负责。

3. 资质与合格条件要求

3.1 投标人具有相应项目的运行管理经验；

3.2参与本项目的主要人员，须具有与本工程性质、规模相当的设计方面5年以上的经验；

3.3投标方在项目实施过程中应能够与我公司精诚合作，及时对我公司针对方案的局部调整进行跟进并进行相应更改。

3.4 要求设计单位在安徽有备案文件。

4. 投标费用

投标人参加投标、编制投标文件与递交投标文件、开标所涉及的一切费用自理。

二、招标文件

1. 招标文件的组成

1.1本招标文件包括投标人须知、投标报价要求、投标书、评标办法、技术文件。

1.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、规定格式、招标文件内容要求。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人负责。实质上不响应招标文件的要求的投标文件将被拒绝。

2. 招标文件的解释

投标人在接到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标截止之日之前以书面形式(包括书面文字、传真、电报等,下同)告知招标人，招标人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得同一招标文件的投标人。

3. 招标文件的修改

3.1在投标日期截止前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

3.2补充通知将以书面形式发给所有获得同一招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充通知将于投标截止日期前送达投标人。

三、投标报价说明

投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，报价分EPC+O和BOT两种方式报价。

四、投标文件的编制

1. 投标文件的语言

投标文件、投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件、资料和文件均使用中文。

2. 投标文件的组成

2.1投标人的投标文件应包括下列内容：

    - 投标书

    - 法定代表人资格证明书或授权委托书

    - 投标商务文件

    - 投标技术文件

    - 投标报价、分项设计明细表等（两种报价单）

    - 投标文件规定提交的其他资料

    - 投标人应提供的其他资料

3. 投标有效期

3.1投标有效期为前附表第8项所列的日历日。

3.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况需要延期，报有关部门批准后，招标人将以书面形式通知所有获得同一招标文件的投标人，投标人应以书面形式给予答复。

4. 问题答疑

4.1对投标人提出的问题，招标人将整理成书面材料，以传真的形式答复所有投标人。

4.2招标人向投标人提供的招标文件和所附资料及提出问题的书面答复，是招标人现有的能使投标人可利用的资料。投标人据此做出的理解、推论及结论，招标人概不负责。

5. 投标文件的份数和签署

5.1投标人应编制投标文件“正本”一份和按前附表第10项要求份数的“副本”，并标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。如正本和副本有不一致之处，以正本为准。

5.2投标文件正本与副本必须打印清晰，按页码顺序装订成册。投标文件应以投标人的法定代表人签署或经合法授权的委托代理人签字；投标书必须加盖投标人的印章。

5.3投标文件的包封形式为：文件按技术卷和商务卷分别密封。

5.4全套投标文件应无涂改和行间插字，如必须修改，修改处应由法定代表人(或委托代理人)签字。

五、投标文件的递交

1. 投标文件的密封与标志

1.1投标人应将投标文件的正本和副本密封包封。

1.2包封上应写明招标人名称和地址、工程名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封。并应写明投标人的名称与地址、邮政编码。

1.3投标文件递交至前附表第13项所述的单位和地址。

2. 投标截止期

- 2.1投标文件应按前附表第11项规定的日期和时间之前由专人送达招标人。

- 2.2如发生特殊情况，需延长投标截止时间，招标人将以补充通知的方式，通知所有取得同一招标文件的投标人。在上述情况下，招标人与投标人在投标截止期前的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

3．投标文件的修改与撤回

3.1投标人可以在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后,不能更改投标文件。

3.2投标人的修改或撤回通知,应按相关规定编制、密封、标志和递交(在内层包封标明“修改”或“撤回”字样)。

六、开   标

1．招标人于规定的时间和地点举行开标会议，所有投标人的法定代表人或委托代理人必须出席。

2．开标会议由招标方组织并主持。对投标文件进行检查并登记，由投标人法人代表或授权代理人签字。

3．投标人法人代表或授权代理人未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者，将视为废标；

3.1投标书无法定代表人(或委托代理人)签字或未加盖单位公章；

3.2投标文件未经密封和未加盖单位公章；

3.3投标文件超过投标截止时间送达。

七、评   标

1．评标内容的保密

1.1公开开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料,和有关授予合同的信息,都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

1.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为,都将导致取消投标资格。

2．资格审查

在详细评审前须对投标文件进行资格审查,只有资格审查合格的投标人,其投标文件才能进行评价与比较。

3．投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较,评标机构可以要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复,应以书面形式进行，但不允许更改投标的实质性内容。

4．投标文件的符合性鉴定

4.1在详细评标之前,评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

4.2就本条款而言,实质上响应要求的投标文件,应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符,无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及应用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

4.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求,招标人将予以拒绝,并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标。

5．评标办法

5.1 在评标期间，招标人给予投标人60分钟陈述时间（其中30分钟为投标人陈述总包方案；30分钟为评委会针对投标人所提陈述方案进行提问），投标人同时还应将陈述方案及所澄清的问题书面提交评标委员会。

5.2评标办法见第九章。

八、授予合同

1．合同授予标准

确定为中标的投标人必须是：具有实施本合同的能力、经验、人力、物力、财力和信誉的，设计方案具有明显的先进性合理性并且报价合理的投标人，但不承诺最低报价一定中标。

2. 中标通知书

2.1确定出中标单位后，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

2.2中标通知书将成为合同的组成部分。

2.3在中标单位按规定提供了履约担保后,招标人将及时将未中标的结果通知其他投标人。

3．合同协议书的签署

招标人有权对投标报价中的错误进行调整。中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或委托代理人前往与业主单位进行签订合同。

- 第三部分   项目技术要求及工程设计规范

一、工程概况

芜湖新兴铸管三山工业园位于芜湖市三山临江工业园内，北面为华电，西临长江大堤，南临小江。其中焦化项目位于厂区的东北位置，在总图中的位置我方会以邮件形式传给各投标方。

1．厂址地形地貌

本工程场地临江，海拔为7-9m左右。

2．地质条件

场地受区域构造影响，岩性以砂岩、泥岩、灰岩为主，岩体风化破碎。区域抗震设防烈度为6度；地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反映谱特征周期值为0.35s。场地土类型综合为中软场地土，覆盖层厚度为3～50米，故判定建筑场地类别为Ⅱ类。

3．气象情况

3.1 气压

年平均大气压101.42kPa

3.2 气温

历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   39.5℃

极端最低气温为    -13℃

3.3风向及风速

最大风速为28m/s

平均风速为2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

3.4 降雨量

历年平均降雨量 1204.27mm

最大年降雨量    1906.5mm

最小年降雨量     565.7mm

日最大降雨量       233mm

3.5 湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%

二、工程技术要求及基本参数

1、项目背景

1.1 项目现有条件

- 投标方要求以现有场地为基准进行设备摆置。

投标方提供的设计应充分考虑现场气候条件，所选择提供的设备稳定正常运转。

1.2 项目要求及参数

1.2.1总体要求

工艺布置和设计时必须考虑便于维护并留有足够检修空间。

- 特殊工具和使用方法、维护步骤以及如果需要使用任何提升设备，应说明所需提升设备的能力和类型，均应当包含在维护资料中。本项目EPC+O或BOT工程，由承包方技术总负责，工程包括：所有工艺设计、施工图设计、成套设备供货、材料供货、设备安装、单体试车、联动试车、热负荷试车指导、保产达标指导、技术文件、软件编制和相关技术服务等全过程工作。总包方对该工程的质量、工期全面负责，并对该工程技术和工艺（含控制）的先进性、完整性、可靠性、适用性全面负责。

1.2.2设计原则及参数

1.2.2.1设计原则：

- 结合国内外同行业技术发展的水平，积极采用先进技术和合理工艺，确保本工程装备水平达到国内同类先进水平，确定设计原则如下：

- a)采用先进、成熟、可靠、适用、有明显效益的工艺技术，优化总图布置，做到工序顺畅，配置合理，布置紧凑、节省占地，并满足工程项目的生产能力、产品规格、品种等基本要求。

- b)设备选型能力合理，避免功能过剩；在寿命满足要求前提下，尽可能国产化。

- c)备用设施结合现有设施统一考虑，减少不必要重复投资。

- d)充分考虑改造与现有生产环节的合理过渡，尽量利用现有设施，降低投资。

- e)加强安全、卫生、环境的综合治理，使之符合国家和企业所在地安全、卫生、环保标准，三废按照循环经济的设计原则，综合利用；采用节能、环保技术，合理利用能源。改善劳动条件，提高生产率。

- f)结合总图情况合理工艺。

1.2.2.2、考核说明：

- a)生产调试期一个月，调试期过进行考核;

- b)产品及副产品：生产中产生的副产品均由总包运营方负责处理，不得产生固废堆放在现场，如总包运营方不能处理时，将对总包运营方进行考核；

- c)公用物料（蒸汽、电、循环水、低温水、压缩空气、除盐水、氮气、生产生活用水等）由我方承担，我方对公用物料使用量进行界定，超出部分由总包运营方承担。装置生产用辅材、维修维护、备品备件、工人工资福利等由运营方负责。

甲方提供的辅助生产材料单价：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | kWh | 0.50 |
| 2 | 蒸汽 | t | 41 |
| 3 | 新水 | m3 | 0.6 |
| 4 | 压缩空气 | 100Nm3 | 12 |
| 5 | 循环水 | m3 | 0.24 |
| 6 | 低温水 | m3 | 0.89 |
| 7 | 除盐水 | m3 | 3.0 |
| 8 | 氮气 | 100Nm3 | 16 |

- 注：单价为不含税价格，最终单价以合同为准，未涉及的能源介质答疑时补充。

1.2.2.3、相关责任及风险：

- a)本工程需在2018年12月1日前竣工投产，本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金伍仟圆整（￥：5000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）。如发包人收到各级政府部门的一切处罚及法律责任均由乙方承担。

- b)本工程从开工建设至运行期间，发生的任何事故（包括生产、设备、安全、环保、职业健康、群体性、信访等）造成的一切法律责任、财产损失及对甲方不利的形象和信誉的损失，均由乙方承担。同时甲方保留对乙方进一步处罚的权利。

- c)本工程竣工投产后，运行期间如因各类原因导致超标排放、可视污染等问题，被政府部门处罚及影响生产等造成的一切法律责任、财产损失及对甲方不利的形象和信誉的损失，均由乙方承担。同时甲方保留对乙方进一步处罚的权利。

- d)本工程建设过程及运行期间，任何方面（包扩施工建设单位选择、人员培训、安全交底、原材料采购、废物处置、设备设施采购、安装、用能、三同时建设等）必须遵守国家相关法律法规规定。如出现法律责任及损失问题，一切后果由乙方承担。

- e)乙方在建设期及特许经营期内承担一切法律责任。由于违反国家法律法规，造成被追究刑事责任等均由乙方承担。

- f)施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金5000元。

g)发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按“建安合同价”的７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。

1.2.2.4、项目自动控制水平：

- a)本工程的项目实施后，全部脱硫脱硝装置及辅助装置的自动控制系统需满足工艺生产要求。

- b)本工程的风机采用变频调速，电控、风机等主要设备需选用国际知名品牌，保证该装置运行稳定可靠。

- c)本工程的全部脱硫脱硝装置及辅助装置的监视、控制采用DCS或PLC系统。焦炉烟气、处理后烟气、副产物及其他废物等需在双方交界处设置经法定单位检定合格的计量仪表。

- d)废气在线监测分析数据预留上传至环保部门的网络接口。

1.2.2.5、执行的规范和标准：

- 与本项目相关的国家、地方、行业法令、法规和强制性标准,是本项目执行的基础。由于处理焦炉烟气的标准可能会进一步严格，本项目同时还必须严格执行钢铁、焦化行业的相关规范、标准及条文的要求。

- 本项目设计和采购的设备、材料应执行中国国家和行业标准相关规范。

1.2.2.6、节能及消防：

- a)节能措施

- 脱硫脱硝装置耗电量大的设备，选用高效率、低耗能的先进设备，需全面考虑节能性能。

- b)消防措施

- Ⅰ）灭火器设置

- 按项目装置建筑物不同部位、不同火灾危险级别，分别设置相应的灭火器。

- Ⅱ）消防车道

- 沿现场四周和中心主要构筑物敷设主干道。车道的宽度满足国家相关标准规范，道路上空无障碍物，保证消防车辆等出入，转弯方便。

- Ⅲ）消防报警

- 在中央控制室、变配电站等重要地方设置火灾报警系统。

1.2.2.7、环境保护：

- a)环境保护措施

- 本工程环境保护的主要目的：消除或减少施工期各类污染，把对周围环境的影响控制到最小；控制运行期噪声对周围职工的影响、合理处置各类固体废物、消除异味对周围环境的影响。项目的环保设计及环保措施需符合国家及地方的环保法规、政策、标准、规范以及本项目环评的要求。

- b)环境监测

- 本工程环境监控主要目的是防止污染事故发生，为环境管理提供依据。监测项目具体执行项目环评文件及其批复意见、环保验收监测报告、环保验收批复意见和国家、地方环保主管部门的相关要求。

- 由于乙方承包范围内的工艺路线、工艺技术、设备、生产操作及管理原因造成的环保事故，由乙方承担全部责任和费用。

1.2.2.8、职业安全卫生：

- 本项目的职业安全卫生设计要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保证安全生产，促进企业生产发展。严格执行国家有关职业安全卫生的法律、法规、标准等要求，包括并不仅限于以下内容：

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）、《焦化安全规程》（GB 12710）、《工业企业设计卫生标准》（GB Z1）。

- 脱硫脱硝装置运营单位需具备安全生产资质，建立安全管理体系，制定安全操作规程和管理制度；操作人员上岗前必须进行技术培训和安全教育，持证上岗。

1.2.2.9、其它要求

- 脱硫脱硝运行期结束后，乙方要确保所转交的设备状态、功能不退化，质保期一年。特许经营期满后，设备设施无偿移交给甲方。

1.2.3投标方的责任

招标文本与适用规范、对投标方的检查、合同条款、技术标准及附件、附图等均为招标方的基本要求，投标方要按要求执行设计。

投标方需到现场实际勘察，设计要与现场相一致。

1.2.4联锁

应提供全套的联锁和安全设备，以满足装置安全，连续运行必需的下列要求和其他任何条件：

1）在装置上从事操作和检修工作的人员安全。

2）装置起动和停机期间正确的运行顺序。

3）在正常和事故状态下运行时装置的安全。

联锁是预防性的，与运行时的纠正措施不同。

1.2.5噪声

装置及其辅机应设计和构筑成以实际可行的最低噪声值运行。应提供合适的隔音处理，保证装置在任何不超过和包括最大出力的负荷运行时，在稳定状态下距装置及其辅机或其外罩轮廓1米处噪声等级不超过85dB (A)，振动给料器噪声在95dB。应在运行平台上方高1.2米处进行测量。

1.2.6振动

设计应考虑由于任何运行装置产生的激励引起盖板、履层、导管、平台、管道或任何结构的共振。

1.2.7危险场所

应根据装置及其零部件安装区域的分级，设计必需的防爆设施。并满足有关标准规范，包括强制性标准。

1.2.8消防要求

除非业主另有规定或同意，否则应遵守以下设计原则，这些原则仅是消防的最低要求：

所有设备和上层结构应符合当地的消防法规要求。

所有的管道绝热材料、电缆材料和墙体密封材料均应满足消防的要求。

所有内部温度超过180℃的管道和容器均应正确布置，以避免在发生泄漏时与易燃液体接触。

应特别注意消除发生从易燃液体管道中泄漏的易燃液体浸泡高温管道绝热材料的危险。

电缆和管道应布置在可能最佳位置，防止从易燃液体管道泄漏出的易燃液体淹没电缆或管道。

带盖的地面管道应易于接近，进行检查和清洗。

该工艺装置所需消防措施。

1.2.9专利技术

招标方对投标内容所涉及的一切专利和技术进行保密。非业主或招标方的原因，投标方应对投标内容所涉及的一切专利承担责任，并负责保证业主的利益不被损害。非业主或招标方的原因，一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的诉讼、法律裁决和费用均与业主无关，由投标方负担和处理。

2、 设计原则

结合国内外同行业技术发展的水平，积极采用先进技术和合理工艺，确保本工程装备水平达到国内同类先进水平，确定设计原则如下：

(1)采用先进、成熟、可靠、适用、有明显效益的工艺技术，优化总图布置，做到工序顺畅，配置合理，布置紧凑、节省占地，并满足工程项目的生产能力、产品规格、品种等基本要求。

(2)设备选型能力合理，避免功能过剩；在寿命满足要求前提下，尽可能国产化。

(3)备用设施结合现有设施统一考虑，减少不必要重复投资。

(4)充分考虑改造与现有生产环节的合理过渡，尽量利用现有设施，降低投资。

(5)加强安全、卫生、环境的综合治理，使之符合国家和企业所在地安全、卫生、环保标准，三废按照循环经济的设计原则，综合利用；采用节能、环保技术，合理利用能源。改善劳动条件，提高生产率。

(6)结合总图情况合理工艺。

3、设计文件和图纸的要求

工程设计包括可研、初设、工艺设计、工厂设计（基本设计和施工图设计）。安全、环保、消防、节能等专篇编制。

3.1 工艺设计

本工程在进行具体设计前需要编制出可行性研究报告、初步设计，包括主体工艺流程、主要设备的功能介绍、工艺参数及选型初步确定、基本方案设计、处理成本、公辅设施设计、土建工程、总图和运输设计以及劳动卫生和安全、节能环保、消防、工程投资概算、技术经济分析等。其中，安全、环保、消防、节能需单独编制专篇。设计方要对整条生产线的工艺完整性负责。

3.2 工厂设计

本工程投标方承担的工厂设计范围为：

本工程范围内的建筑（与邻近车间一致）、结构设施设计；

红线范围内的区域综合管线；

公辅设施设计；

总图设施包括该工程区域总图；

红线范围内高、低压配电设计，高压电源由招标方提供；

所有基础的地基处理详细设计。

3.3 投标文件的要求

投标文件及图纸应清晰、完整。对不完整或不清晰的文件、图纸，业主可不予接受。

投标方应注意到以下事实，即业主提供的图纸仅是指示性的，不一定能反映装置和设备的准确位置和地点。投标方有责任自行熟悉实际现场。

3.4 投标时应提供的图纸和文件

文件的组成：

附件1  总体技术方案

附件2  总体进度计划

附件3  附图（包括：总平面图、工艺流程图、置平/断面图等）

包括但不限于：投标方按照业主提供的总平面位置图上制定的范围，做出工艺平面布置详图，包括平面和断面图。

工艺流程图

工艺说明

保证项目和考核指标及项目承诺文件条款

附件4——设备技术规格书。

附件5——设备材料清单。

附件6——双方设计范围及供货范围。

附件7——技术保证值：保证值、考核的实施、考核测试方法和验收。

附件8——工程设计、制造和质量控制标准及出厂检验。

附件9——技术服务及培训。

附件10——买卖双方技术资料交付及工程进度计划。

4、相关事项

4.1投标方要向招标方提供相关的图纸等全套技术资料，以便于招标方的生产准备及生产后的设备维护检修制作备件等工作。

4.2在质保期内，由于投标方外购、制作造成的问题，均由投标方免费提供备件，并负责更换。

4.3原则上投标方不许转包或分包给第三方，如若部分特殊设备需要转包或分包给第三方，则转分包次数不得超过一次，须征得招标方同意。

4.4投标方在招标方现场施工期间的食宿等费用由投标方自理，安全自负，且必须严格遵守执行招标方制订的涉及项目建设、管理的各项规定。

4.5其它未尽事宜，双方协商解决，有关技术问题采用会议纪要的形式处理并作为合同中技术内容的组成部分对甲乙双方具备同等约束力。

5、投标方遵守的设计选材制作标准

5.1招标方审核通过的施工图。

5.2相关的新版国标及行业标准。

5.3应满招标方的使用要求。

6、设备安装与调试

6.1招标方负责工辅设施配合。

6.2投标方负责设备安装、调试。

6.3设备安装完成后的设备运转应符合设计图纸要求及行业标准。

7、资料交接

7.1 合同生效后20日内，投标方向招标方提交设备布置图、装配图、准确的设备基础土建资料、水接点资料、液压润滑接点资料。

7.2 合同生效后20日内, 投标方向招标方提交所供设备对用电系统的要求、水气配管和各电气元件的设计交接点资料。

7.3 合同生效后20日内, 投标方向招标方提交所供设备的液压、润滑系统原理图。

7.4 在设备交付时，投标方还需向招标方提交如下文件资料：

可行性研究报告、初步设计及安全、环保、消防、节能等专篇各15份。

施工图纸纸质签字版一式15份。

签字盖章后成套设备制造竣工图8份，可编辑.dwg版电子版一份。

签字盖章后易损件零件图、装配图8份，可编辑.dwg版电子版一份。

轴承、液压缸、气缸及易损件清单8份，可编辑电子版一份。

材料的化学成份和力学性能检测报告，精度检验报告。

产品合格证、产品装箱单。

7.5 双方的信息传递以传真方式为主。

- 第四部分   投标文件的组成

附件一 开标一览表（格式见附件一）

附件二 投标单位概况（格式见附件二）

附件三 营业执照副本（复印件）

附件四 资质证书副本（复印件）

附件五 法定代表人资格证书及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件）

附件一

开标一览表（格式）

投标人名称：

招标文件编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 工期（天） （日历日） | 质量 等级 | 保修 承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：     年    月    日

附件二

投标单位概况

| 企业名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 企业性质 |  |
| 批准单位 |  | 经营方式 |  |  |  |
| 经营范围 |  | 地 址 |  |  |  |
| 企 业 简 历 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：       年   月   日

- 第五部分   评标办法

1、评标办法及评标程序：

检查和合格性评审：先对投标文件的内容和格式进行检查、再进行综合合格性评审。

2、现场开标，投标书当众启封，由甲方评标小组根据资质、报价（附件一、三、四、五）、质量、工期、业绩、标书和本工程项目部班子情况，实行打分制，分值较高（不公布具体分值）的前1-3位投标人分别为推选中标单位，呈报甲方公司领导审批。

3、投标方的资质不达标或近年内发生过重大设计或施工事故的，实行一票否决制。

4、以下情况视为废标或弃标

（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。

（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。

（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。

（4）投标方有串标行为的。

（5）投标方未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。