芜湖新兴铸管有限责任公司

三山炼铁部

综合料场封闭工程

技术要求

批准：

会签：

审核：

起草：

2018年7月

目   录

1．项目概述	1

1.1 项目名称：	1

1.2 招标内容	1

1.2.1对询价单位要求	1

2．建设基本条件	3

2.3建设区域的地理和气象条件	4

2.4电源条件	5

3．主要技术要求及装备水平	5

3.1环保节能及安全卫生要求	5

3.2指导原则	6

3.3主要技术要求	6

4．供货分交表	6

# 1．项目概述

本要求是对芜湖新兴铸管有限责任公司的综合料场封闭招标提出的。

贵公司可根据自己的技术特长及具有先进性能的方案进行报价。

# 1.1 项目名称：

芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭工程

# 1.2 招标内容

表1－1：主要招标内容

| 序号 | 招标项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合料场封闭工程（包括桩基、土建、钢结构、建筑封闭、给排水、消防、照明等及其安装工程） | 套 | 1 | 占地面积约115500㎡ |

- 桩基、土建基础；

- 上部钢构；

- 建筑封闭；

- 通风、给排水、电气照明、消防等；

- 其他附属设施。

# 1.2.1对投标单位要求

（1）投标单位应完成所设计项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续。

（2）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。

（3）投标人具有住房和城乡建设部颁发的工程设计甲级及以上资质（设计）；建筑工程施工总承包壹级及以上资质或钢结构工程专业承包壹级及以上资质（施工）。

（4）具有有效的安全生产许可证；

（5）提供不少于1份2013年至今单跨度不小于120米的钢桁架结构（中间无柱）工程设计、制作、安装业绩合同，并提供相应业绩证明。合同内容包括封面、签字栏以及跨度证明页或用户签署的业绩证明（需有跨度描述）；

（6）拟派项目经理必须具有国家一级注册建造师（建筑专业）执业证书和安全考试合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目负责人；

2、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4、投标人中标后，不能再进行非法转包。

# 2．建设基本条件

2.1项目建设的背景及投资的必要性

2.1.1综合料场生产现状

芜湖新兴三山综合料场总面积约115500平米（约350m*330m）。

综合料场在三山一期建设时建成投产，为开放性料场，料场内布置4台堆取料机。取料机最高点约26m，取料斗轮最高点16.5m。

料场封闭考虑东西两侧的通廊的封闭。

2.1.2适应环保法规政策影响

新环保法第四十八条规定：工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

《京津冀及周边地区重点行业大气污染限制治理方案》明确要求，露天原料厂必须进行封闭改造。随着各地区对环保越来越严格的要求，料场封闭势在必行。

芜湖《2018年大气污染防治攻坚战》中烟尘专项整治要求，工业堆场应2018年前完成场地硬化、密闭储存、密闭运输；武安工业区煤场及料场封闭已经实施完毕。

2.1.3减少恶劣天气对原料质量的影响

受天气条件影响,原料容易受到雨水浸蚀，部分物料随雨水流失，而且物料中大量的水分影响后续冶炼工序烘干能耗。

封闭式料场可以实现原料的全封闭式储存和输送，减少物料损失，且易于物料分类堆存，提高物料的利用率。

料场封闭使堆取料机等机械设备不被雨水腐蚀，电器、润滑系统故障减少，降低设备维护费用。

2.2方案要求

芜湖新兴综合料场主要用于存放烧结矿、精粉、富粉、块矿、硅石、溶剂、矽石、锰矿、除尘灰、焦炭、焦丁等原辅料。

料场现有4台堆取料机间距为84m（80m），将料场分割为5部分。堆取料机设备高度约为26.5m，回转半径为40m，取料斗上升高度16.5m。料场封闭设置2跨（跨度约160m）。封闭长度约为350m左右。两侧设3m高混凝土挡墙，料场中的结构立柱设置安全防撞防护。料场封闭考虑合理采光，雨排水设计考虑有组织排水。

具体布置形式，卖方可根据综合料场布置图，提出最合理经济的封闭方案。

芜湖新兴综合料场建设时，地面以下做过强夯处理，设计时请给予考虑。

华电国际

烧结脱硫脱硝区域

①除尘灰 杂矿

②矿粉

③富粉

④精粉

⑤石灰石 矽石

燃料

中外运区域

长

江

侧

# 2.3建设区域的地理和气象条件

（1）气象条件

1） 气压

年平均大气压101.42kPa

2）气温

历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   39.5℃

极端最低气温为    -13℃

3）风向及风速

最大风速为28m/s

平均风速为2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

4） 降雨量

历年平均降雨量 1204.27mm

最大年降雨量    1906.5mm

最小年降雨量     565.7mm

日最大降雨量       233mm

5） 湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%

（2）场地地震级别

该场地位于地震基本烈度VI度区。

# 2.4电源条件

1）动力电源电压： 380V AC、24V DC

2）控制电源电压： 220V AC、24V DC

# 3．主要技术要求及装备水平

# 3.1环保节能及安全卫生要求

本项目设计、供货、施工满足国家有关环保法律、法规。

# 3.2指导原则

1）严格执行国家和企业所在地区有关环保、安全、工业卫生、消防、抗震、节源等有关规范和标准。

2）本工程自始至终严格遵守公司质量等保证体系要求。

3）实施方案应考虑对买方设备生产作业的影响。

# 3.3主要技术要求

卖方提供的设备应当满足买方提供的生产规模要求，各公司可以根据类似项目的设计、供货和建设经验，推荐先进合理的设备配置。卖方对所提供的设备性能与技术负有总体责任。

卖方提供的设备在性能与技术上，应当具有先进性、可靠性，提供的系统设备应当保证其完整性、可靠性、便于操作和维护等特质。

注：卖方可根据自身的实践经验，提出最好的设备和技术装备。

# 4．供货分交表

表4-1                            设备分交表             S---卖方；B---买方；

| 序号 | 项目 | 数量 | 基本 信息 | 基本 设计 | 详细 设计 | 供货 | 安装 | 安装 调试 | 现场 指导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合料场封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土建基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地勘、桩基、基础、挡墙、排水沟 | 1 | B | S | S | B | B | S/B | S |
| 2 | 主体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上部钢结构、支座、建筑封闭等 | 1 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 3 | 给排水、消防、雾化抑尘设施等 | 1 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 4 | 通风 | 1 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 5 | 电气照明、防雷接地、及其他 | 1 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 二 | 介质供给 | 1 | S | B | B | B | B | B | S |

说明：

针对综合料场封闭优化方案设计，明确各项材料规格、材质和使用量等，进行分项报价，设计费用单列。报价前卖方应勘察现场，与买方进行技术交流。

卖方将介质供给与供电至料场封闭1m范围内。

设计要求考虑封闭厂房的安全使用性和抵抗恶劣天气的能力。

卖方单位负责提供消防（包括结构计算书）、安全、环保设计专篇，并配合买方进行消防、安全、环保设计专篇政府的备案工作。

5．技术附件主要格式及内容要求

卖方提供的报价书，其技术附件应当按照下列格式及内容进行编制。

附件1：封闭厂房技术方案

附件2：供货范围及设计、设备分交表

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：附图

附件9：专利及技术诀窍

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度