
芜湖新兴铸管有限责任公司
运输部内燃机车检修库工程 

内燃机车检修线及配套设备
技术要求

批准：
会签：
审核：
起草：
2019年10月
目录
3

总则

4

第一章 工程概况

4

一、工程名称

4

二、项目地理位置

5

第二章 建设基本条件

5

一、自然地理特征

6

二、地层特征

7

三、水文地质特征

7

第三章  主要技术要求

7

一、详细建设说明

8

二、工程场地现状

8

三、工程建设要求

9

第四章  线路各项内容的主要技术标准及要求

9

一、既有线主要技术标准

9

二、既有轨道概况

10

三、新建线路主要技术标准

10

四、工程标准和规范

12

五、线路及站场

12

六、轨道

13

七、路基

13

八、信号

14

九、结构

15

十、供货分交范围

16

十一、技术资料交付

17

十二、调试及项目验收

17

1运行调试

17

2性能考核及保证值

18

十三、建安工程要求

18

1对卖方要求

19

2建设工期

19

3报价形式

19

4建安合同付款

19

5建安合同考核

19

6其他要求

20

十四、技术附件主要格式及内容要求




总则

1.本文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司（买方）运输部内燃机车检修库工程，它提出了该工程中内燃机车检修线及配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.卖方负责该工程中内燃机车检修线及配套设备，并对所供货设备的完整性、可靠性、先进性和技术可行性负责。提供的系统设备应当保证便于操作和维护。

3.卖方所提供的设计及设备，在工厂的现场气候和操作条件下，保证其完全满足买方实际使用工况条件及要求。暴露的运行机件，必须配备有适当有效的防护，以防止对人员造成危害。所配备的有关保护装置必须与安全条例相符。

4.本技术文件所提出的仅为基本的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，对国家安全、环保及其他强制性标准必须满足其要求。凡属于设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明外，均包括在卖方的设计和供货范围内。卖方应提供满足本技术要求书和有关工业、行业标准的优质产品，并对整套设备及性能指标、附加技术、服务负全责。

5.卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且应有相关类型工程及设备的供货业绩和良好的使用业绩，请在投标文件中详细说明。

6.卖方在设计和制造及施工中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的投标文件有前后不一致的条款，由招标人选择确定。
7.卖方应委派人员来现场提供全程施工、安装、设备调试、操作培训服务，直至设备正常稳定运行。

第一章 工程概况

一、工程名称

芜湖新兴铸管有限责任公司运输部内燃机车检修库工程

二、项目地理位置

拟建项目地处芜湖市三山区境内，位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内部，西临长江，东靠公司铁路专业线。新兴铸管铁路专用线从华电芜湖电厂铁路专用线区间出岔接轨，在南侧向西与华电芜湖电厂专用线并行至厂区内部，在厂区内出岔分线引入公司装车区和卸车区；华电芜湖电厂铁路专用线从芜铜铁路峨桥站南端咽喉区接轨，接轨后向西北方向绕行，区间先后出岔引出芜湖宝特物流有限公司铁路专用线和新兴铸管铁路专用线，最后折向华电芜湖电厂公司厂区内部。

[image: image1.jpg]EEMAERL
< ]




[image: image5.wmf]
图1-1  项目地理位置示意图
第二章 建设基本条件  
一、自然地理特征
（一）地形地貌
本项目位于芜湖市三山工业园内，地处三山区，属长江冲淤积、冲积及洪积形成的一级阶地地貌单元，新建机车检修线地处长江下游右岸河漫滩，地形平坦，小江为区内联通长江的主要河流，场地标高多在7.4～8.1米之间。
（二）气象特征

1、气象要素

1）气象条件

1） 气压

年平均大气压101.42kPa

2）气温

历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   39.5℃

极端最低气温为    -13℃

[image: image4]3）风向及风速

最大风速为28m/s

平均风速为2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

4） 降雨量

历年平均降雨量 1204.27mm

最大年降雨量    1906.5mm

最小年降雨量     565.7mm

日最大降雨量       233mm

5） 湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%

（2）场地地震级别

该场地位于地震基本烈度VI度区。

2.4电源条件

1）动力电源电压： 380V AC、24V DC 

2）控制电源电压： 220V AC、24V DC

二、地层特征

根据地基土在成因、土质结构及土的物理力学性质等方面的差异，将整个新兴铸管有限责任公司三山工业区内的岩土层划分为8层。现将各岩土层的土性特征及其分布自上而下分述如下：

①层耕填土：杂色，以粘性土为主，局部含有建筑垃圾，表层含植物根系,在水沟及水塘分布区域含塘泥及有机质。层厚为0.4m～2.2m；

②层粉质粘土：灰黄色，呈可塑状态，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，稍有光泽，局部缺失。层厚为0.0m～3.5m；层顶标高一般为5.80m～9.30m。

③层淤泥质粉质粘土：灰色，呈流塑状态，含少量腐殖质，底部夹粉土、粉砂；干强度低，韧性低，无摇振反应，稍有光泽。层厚为0.0m～30.6m；层顶标高一般为3.70m～7.40m。

④层粉土夹粉砂：青灰色，呈稍密状态，含云母片和石英，饱和，夹粉砂，摇振反应迅速。层厚为0.0m～4.7m；层顶标高一般为0.00m～6.60m。

⑤层粉砂夹粉土：青灰～灰绿色，呈中密状态，局部稍密状态，饱和，主要成分为长石及石英，含云母片，夹粉土，摇振反应迅速。层厚为2.0m～19.2m；层顶标高一般为-23.80m～6.80m。

⑥层淤泥质粉质粘土：灰色，呈流塑状态，底部夹薄层粉土、粉砂；干强度低，韧性低，无摇振反应，稍有光泽。层厚为0.0m～2.2m；层顶标高一般为-14.10m～-10.40m。

⑦层粉土夹粉砂：该层缺失。

⑧层中细砂：青灰～灰绿色，呈密实、饱和状态，主要成分为长石及石英，含云母片，局部夹粉土或粉砂，未揭穿，最大揭露层厚为17.7m，层顶标高一般为-26.09m～-13.61m。

⑧-1层淤泥质粉质粘土：灰色，呈流塑状态，夹薄层粉土、粉砂；干强度低，韧性低，无摇振反应，稍有光泽。为透镜体状分布，层厚为0.0m～1.4m；层顶标高一般为-19.80m～-18.30m。
三、水文地质特征

拟建场地浅层地下水主要为耕填土中的上层滞水及埋藏于第④、⑤、⑧层中的潜水。在勘察期间测得综合地下水位埋深0.60m～3.0m。地下水受地表水、雨水补给，排泄方式为蒸发及向河道、沟渠排泄。

根据三山工业区H区内的水质分析结果及环境水文地质条件的分析，判断该场地地下水对砼结构有微腐蚀性。

第三章  主要技术要求
一、详细建设说明
本工程位于公司厂区内，从公司既有铁路专用线上出岔，新建2股机车检修线，配合公司拟实施的机车检修库及附属设施，共同实现自备机车存放和检修的功能。

拟建项目位于公司厂内卸车区，卸3道的西侧，如图所示：
[image: image2.emf]


工程项目平面示意图
二、工程场地现状

拟建项目场地范围西侧有综合仓库、南侧有门吊设备，东侧和北侧为卸3道，呈狭长的不规则梯形状，东西宽度7~38m、南北长度约160m。场地范围内现种有公司绿化树，北端零星布置2处活动板房结构形式的库房，场地平整，所占土地均为公司空闲土地，无控制性建筑物存在。
三、工程建设要求

为实现公司自备机车存放和检修的功能，结合专用线和厂区内部的现状条件，本次新建检修线拟从卸车区13#道岔岔前曲线处接轨，向南与综合仓库并行，引至拟建场地范围内并出岔分线接出2股机车检修线，有效长为75m和50m。同时，考虑机车检修库的建设条件，在机车检修库内，配套建设2座机车检修坑，检修坑长度均为28m。
[image: image3.emf]


 方案平面示意图

第四章  线路各项内容的主要技术标准及要求
一、既有线主要技术标准

芜湖新兴铸管铁路专用线主要技术标准

1、铁路等级：工企Ⅰ级；

2、正线数目：单线；

3、限制坡度：6‰；

4、牵引种类：内燃；

5、牵引质量：4000吨；

6、最小曲线半径：—般600m，困难350m；厂内站连接曲线300m；

7、到发线有效长：850m；

8、闭塞方式：64D半自动闭塞；

9、联锁类型：微机联锁。

二、既有轨道概况

钢轨： P50、25m标准轨，铺设标准为1520根/km。
轨枕：钢筋混凝土枕
枕木扣件：新Ⅱ型混凝土枕、弹条Ⅰ型扣件。

道床：碎石道床，双层，厚度35cm。

三、新建线路主要技术标准
本次工程仅在既有专用线上出岔新建2股机车检修线，原专用线的接轨方式维持既有，线路主要技术标准维持既有。

四、工程标准和规范

本工程执行国家和铁道部现行标准和规范，包括但不限于：

1） 国家标准《工业企业标准轨距铁路设计规范》。

2） 铁道部标准《铁路桥渡勘测设计规范》。

3） 行业标准《铁路桥梁设计规范》。

4） 《铁路轨道设计规范》。
5） 《铁路车站及枢纽设计规范》。
6） 《铁路路基设计规范》。
7） 铁道部标准《铁路路基压实技术规则》。

8） 行业标准《粉体喷搅法加固软弱土层技术规则》。

9） 铁道部标准《铁路信号设计规范》。

10）铁道部标准《铁路通信设计规范》。

12）《铁路路基支挡结构物设计规范》
13）铁道部标准《铁路桥涵施工规范》。

14）铁道部标准《铁路轨道施工规范》。

15）铁道部标准《铁路路基施工规范》。
16）铁道部标准《铁路通信施工规范》。

17）铁道部标准《铁路信号施工规范》。

18）铁道部标准《铁路电力施工规范》。

19）行业标准《铁路轨道工程质量检验评定标准》。

20）行业标准《铁路路基工程质量检验评定标准》。

21）《铁路线路设计规范》。
22）行业标准《铁路信号工程质量检验评定标准》。

23）行业标准《铁路房屋工程施工规范及验评标准》。

24）行业标准《铁路通信工程质量检验评定标准》。

25）行业标准《铁路给排水工程质量检验评定标准》。

26）铁道部标准《铁路电力设备安装标准》。

27）行业标准《砼配合比设计规程》。

28）行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》。

29）行业标准《铁路工程土工试验方法》。

30）行业标准《铁路混凝土强度检验评定标准》。

31）行业标准《铁路工程技术规范》。

32）行业标准《铁路工程地质软土勘测规则》。

33）行业标准《钢筋焊接及验收规程》。

34）《铁路路基支挡结构物设计规范》

35）《铁路特殊路基设计规范》。
36）《建筑地基处理技术规范》。
37）《铁路车站及枢纽设计规范》。
38）《Ⅲ、Ⅳ级铁路设计规范》。

39）《建筑结构可靠度设计统一标准》。
40）《建筑结构荷载规范》。
41）《建筑抗震设计规范》。 

42）《建筑地基基础设计规范》。
43）《混凝土结构设计规范》。

44）《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》。

45）《铁路信号设计规范》。

46）《铁路信号站内联锁设计规范》。

47）《铁路车站计算机联锁技术条件》。

48）《轨道电路通用技术条件》。

49）《铁路信号集中监测系统技术条件》。

50）《铁路信号集中监测系统安全要求》。

51）其他相关规范及标准。

   如有新的标准、规范和规定按新的版本执行。
五、线路及站场
1、平面设计
新建机车检修线从卸车区13#道岔岔前曲线处接轨，向南与综合仓库并行，引至拟建场地范围内并出岔分线接出2股机车检修线，有效长为75和50m。同时，相应的设置2座机车检修坑、长度均为28m。
2、纵断面设计

出岔处与既有线顺坡，其余地段均为平坡。
六、轨道

设计要与既有专用线合理配套，检修库厂房外采用碎石道床，厂房内采用无砟轨道结构形式。
道岔：钢筋混凝土枕电动单开道岔。
七、路基
1、路基面宽度
曲线处、经常有调车人员上、下车作业的梯线一侧、软土路堤等均要满足相关规范要求。
2、路基面形状

车站路基面应设有倾向排水系统的横向坡度。根据车站路基面宽度、排水要求和路基填挖情况，可设计为一面坡、两面坡或锯齿形坡。路基面的横向坡度不宜倾向正线。

3、路基基床

路基基床结构合理，确保路基面横向排水畅通。

4、路堤边坡

路堤边坡形式和坡度按规范要求设计。
5、路基排水

路堤地段均应设排水沟，保证路基排水系统完整畅通。

6、路基处理

根据地质报告及相关内容进行处理。
八、信号
1、新建机车检修线2条，新增道岔纳入既有站信号联锁系统中。
2、由于新建机车检修线，相应需对既有站信号设备进行同步扩建及修改。

3、行车调度指挥系统
由于本次车站站形发生变化，需由对既有TDCS行车调度指挥设备上进行同步修改。
4、车站联锁设备

（1）计算机联锁设备：本次新增信号设备纳入既有计算机联锁设备中，并对既有计算机联锁设备的软、硬件进行同步扩容、修改。
（2）新设道岔转辙装置。
（3）信号机。
（4）新增轨道电路制式与既有保持一致。
（5）信号电源：本次新增信号设备拟利用既有电源屏，请核实是否满足要求。
（6）信号电缆及防护

5、信号集中监测系统

微机监测设备：本次工程新增设备纳入既有微机监测设备中，并同步修改监测设备的软、硬件。

6、防雷设备

九、结构

新拟建机车检修库房及检修坑两座，每座长28米。

1、本工程主体结构设计使用年限为50年（正常使用和维护条件下）。

2、结构安全等级为二级，结构重要性系数为1.0。

3、抗震设防烈度为6度，基本地震加速度值为0.10g。

4、结构形式：检修坑坑壁及底板均采用钢筋混凝土结构，基础拟采用浅基础，地基承载力不满足时应进行处理。

十、供货分交范围

分交表             S---卖方；B---买方
	序号
	项目
	规格型号
	数量
	基本
信息
	基本
设计
	详细
设计
	供货
	安装
	安装
调试
	现场
指导

	一
	内燃机车检修库工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土建
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	桩基
	
	1套
	B
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	1.2
	路基及附属工程
	
	1套
	B
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	1.3
	检修坑、地坪和道路规划
	
	1套
	B
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	1.4
	机车检修库房
	
	1套
	B
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	1.5
	拆迁及征地
	
	1套
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	二
	设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	主要设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	轨道及配件
	
	1套
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	1.2
	道岔及配件
	
	1套
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2
	公辅设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	电气系统
	
	1套
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2.2
	自动化及信号系统（含设备）
	
	1套
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2.3
	排水系统
	
	1套
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2.4
	系统内介质管线
	
	1套
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2.5
	系统电缆、桥架、穿线管等
	
	1套
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2.6
	配套附属工程
	
	1套
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	三
	介质、电力供给
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	电力外线
	
	1套
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	2.2
	介质外线（到设备区域1m）
	
	1套
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	B


说明：
卖方针对内燃机车检修库工程设计、供货、安装和调试，上述分交表中未明确注明界区内设备、材料等均由卖方供货、施工。卖方保证系统设备的完整性、先进性、可靠性。
卖方所有设计须满足现行国家规范标准的要求，不得选用国家宣布淘汰的产品。卖方在招标前应到买方现场勘察和充分技术交流，考虑新建机车检修线和配套的信号等设计内容，并根据原建设机修库设计资料内容等进行利旧设计此工程机车检修库，所有土建部分工程内容均在卖方设计施工范围内，机车检修库房钢构部分买方负责，卖方做好土建与钢构对接并预留好满足钢构安装条件，根据实际情况完善设计方案。
卖方单位负责提供消防（包括结构计算书）、安全、环保设计专篇，并配合买方进行有关消防、安全、环保、职业卫生设计专篇的政府备案工作。

卖方单位负责提供工程总承包的可行性研究报告编制、测量、勘察设计、初步设计（含概算）、施工图设计、施工图审查、设计及施工咨询服务、监测、设备材料采购、工程施工、验收、缺陷责任期质保、各阶段专家论证等与本次招标项目有关的全部工作内容及相关费用等。

卖方单位负责本项目必须确保取得铁路主管部门的审批且铁路专用线部分设计不得分包。

十一、技术资料交付    

图纸资料的交付应满足工程进度的要求。同时图纸提供满足工厂设计AutoCAD电子版，说明书提供Word文件电子版。

基础施工图  11套

非标设备图  8套
设备安装图  8套

电气设备图  8套

电气原理图  8套

电气安装图  8套
电气、自动化、仪表安装图  8套

易损件图  8套

初步设计  6套

消防、安全、环保设计专篇  6套

其他图纸  8套

竣工图纸  4套
PLC程序和监控画面和竣工图一起交付。以上资料卖方在竣工验收后，提供电子版CD光盘2套。
十二、调试及项目验收

1、运行调试
所有调试工作由卖方技术总负责，买方人员全过程参与，协助卖方进行调试，并负责外界条件的准备，当设备性能测试合格后，调试阶段结束。
2、性能考核及保证值
性能考核由买方主持，卖方参加。
性能验收应在投入运行达标后一周后进行。

性能考核内容：
设备的安全运行。
十三、建安工程要求

本项目除机车检修库房钢构部分买方负责外，其余均是卖方负责的EPC项目。

1、对卖方要求

（1）卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续。
（2）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。营业执照处于有效期。
（3）具备承担本项目的资金及资信能力。

（4）投标人资质要求须具备以下资质条件之一：

①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质（资质证书业务范围包括：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务）；或者具有建设行政主管部门核发的工程设计铁道行业乙级资质和建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质（资质证书业务范围包括：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务）。其中，拟派项目负责人具备有效的一级注册结构工程师资格和开标截止时间前在该投标单位连续六个月的社保缴纳证明。
②具备铁路工程施工总承包叁级及以上资质，同时具备铁路电气化工程专业承包叁级和铁路电务工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，近五年具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的铁路工程专业一级注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，开标截止时间前在该投标单位连续六个月的社保缴纳证明，且未在其他在建工程项目任职。
（5）卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票。
（6）卖方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责。

（7）卖方中标后，不能再进行非法转包。

2、建设工期：投标文件需注明总工期。

3、报价形式
本工程为固定总价合同，按设计费、建安费和设备费组成分项报价，所有价格均为含税价，并注明相应税率。
4、建安合同付款

承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

5、建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金伍仟圆整（￥：5000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。    
若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。
6、其他要求
（1）本项目最终结算发票：设计费6%增值税专用发票，建安费9%增值税专用发票，设备费13%增值税专用发票。

（2）施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经买方代表书面同意。如发现缺岗1天，卖方支付违约金500元。

（3）买方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

（4）投标人中标后需缴纳安全保障金及施工履约保证金共陆拾万圆整，如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在合同签订前缴纳陆拾万圆安全保障金及施工履约保证金（不含中标单位投标保证金自动转为履约保证金），否则买方有权废除投标人中标资格。

十四、技术附件主要格式及内容要求

卖方提供的报价书，其技术附件应按下列格式及内容进行编制。

附件1：设备技术规格

附件2：供货范围及设计、设备分交表

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：设计联络

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：附图

附件9：专利及技术诀窍

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

拟建项目位置





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





拟建项目位置








21

_1234567890.dwg

