芜湖新兴铸管有限责任公司
会议室改造LED屏幕背景墙   

技

术
规
格
书
编写：王  鹏

审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

2019.11.22
1、 招标说明
为确保芜湖新兴铸管厂区会议室LED背景墙改造按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格。 
二、技术要求
1、总体要求
（1）实用性 配置最大限度的满足会议室日常显示的需求。

（2）先进性 大屏幕系统总体定位国内领先，应具备我国当今智能显示中心主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术，确保系统在建成后较长时间内不落后。
（3）可靠性 系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品。

（4）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

(5) 将大屏显示设备接入已有会议室投屏显示系统。
三、设备清单     
	名  称
	规  格 型 号
	单位
	数量

	会议室LED显示屏
	LED室内全彩色屏，所投LED产品须通过CCC认证，并提供证书复印件，灯体采用国星封装.

物理参数要求：
1、屏幕要求：因显示效果要求，净显示尺寸不得小于：7.04（宽）×4米(高)
2、像素构成：表贴三合一，像素间距(mm)2.5mm，像素密度（点/m2）160000，
3、驱动方式：恒流驱动32S，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
4、模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高
5、维护方式：支持前拆前维护和后拆后维护功能，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
6、模组表面结构：带面早设计，不反射环境光，色彩柔和，LED显示屏安装有防眩光黑色面罩，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
光学参数要求：
1、白平衡亮度(nit) ：≥800cd/㎡（校正后），色温可调范围：2000k~15000k，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
2、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象
3、最大对比度不低于10000：1，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
4、刷新率（Hz）：刷新率≥3840HZ，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
5、整屏色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，具有单点亮度校正功能；提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
6、亮度均匀性（校正后）≥97%
7、换帧频率：50&60HZ 
8、水平视角≥160°，垂直视角≥160°，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
9、发光点中心距偏差≤0.2%
10、模组亮度均匀性≥98%
11、低亮高灰：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits灰度，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
12、LED显示屏图像质量主观评价为优，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
13、寿命典型值及无故障时间≥100000小时，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
电气环境参数要求：
1、防护：防护等级不低于IP6X，抗盐雾性能不低于10级，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
2、峰值功耗≤390W/㎡，平均功耗≤140W/㎡需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件。
3、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件并提供CQC认证的节能产品认证证书复印件
4、稳定性支持7*24小时连续工作
5、工作温度范围-30℃-40℃；存储温度范围-40℃-60℃需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
6、振动试验：10—55Hz,振幅0.35mm，每一轴向循环扫频50次，每次时间5min，试后正常工作，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
7、防火（阻燃）：所投产品使用PCB、塑料面板通过燃烧试验，满足防火V-O要求，需提供具备CNAS认可实验检测机构对PCB的检测报告复印件，
8、抗紫外线UV辐射不低于5级，需提供具备CNAS认可实验检测机构检测报告复印件
9、电源端子骚扰电压、电信端口传导共模骚扰电压、电流限值符合GB/T9254-2008ClassB限值要求，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
控制软件参数要求：
1、图像处理具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理功能，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
2、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理
3、LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提供显示屏寿命，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
4、LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效，提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
5、需提供控制软件具有自主创新证书复印件
LED生产商要求：
所投LED显示屏生产厂家具有信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书并提供复印件
LED生产商需提供安全生产许可证提供复印件
所投LED显示屏控制控制软件开发能力达到成熟度三级（提供复印件）
投标公司必须拥有产品生产厂家的授权书原件及售后服务承诺函；
	平方
	28.7

	播放软件
	与LED配套使用
1.整体功能
1) 简单明了控制系统，具备高性能指标，便于操作。2) 系统都能够将数据、图形、静态图片、动画和记分完全集成。
2.操作方便
操作简便的数据模版可适用于任何地点的任何显示屏。
3.完全控制
能控制所选的显示屏播放完全相同或不同的内容。
4.灵活性
1) 完全联网的各组件使操作简便灵活，有效减少操作人员的数量。2) 顺序设计使创建文档变得更加简单3) 能够调节模组亮度、灰度和色彩设定
4) 配置任意尺寸的便携式显示屏5) 根据客户需要创建图像和信息6) 能应用多种显示效果
5.图像叠加
1) 在实时视频上叠加显示logo、图像和新闻信2) 适用于任何文件形式的图像3) 适合于显示赞助商商标                                                      6.控制系统功能
1) 细化设定显示尺寸、RTD输入、温度传感器、文档服务器、驱动器和组件2) 帮助程序随时可用3) 能够进行实时显示监控4) 预先设定显示运行程序5) 快捷显示6) 组织快捷界面上的信息7) 即刻显示图像、信息和实时数据8) 将信息进行有序排列9) 实时显示、数据和计时10) 数据流可以显示在实时视频、背景图片和文字信息上11) 显示最新的电影信息和新闻
12) 自动的亮度调节13) 显示屏内装有环境亮度感应器，能够自动感应周围环境的变化，通过光纤将信号反馈回控制器，实现亮度的动态控制。
14) 灰度和亮度调节能够根据一天的各个时间段进行预设，无论是早上、正午还是夜晚，显示屏都能根据事先设定好的参数呈现出精彩画面。
15) 信号冗余传输设计
7.网络功能配有标准网络接口，可与其它标准网络联网；
1) 控制软件必须具备自主知识产权
2) 软件采用B/S架构，具备多级审核发布功能，具备DVI128位动态加密功能
3) 采集播出各种数据库实时数据，实现远程网络控制；
4) 通过网络系统可以进入Internet网；
5) 通讯线采用屏蔽进口超五类双绞线，使传输更快捷；
6) 通过网络连接，方便实现软件升级。
具有LED大屏幕综合运维服务云平台的国家软件著作权证书、综合播控系统大屏幕系统的国家软件著作权证书、控制软件的国家软件著作权证书，需提供国家软件著作权复印件；
提供制造厂家针对本项目的授权书。
	套
	1

	控制系统（发送卡）
	1) HDMI/DVI视频输入； 
2) HDMI音频输入/外部音频输入； 
3) 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 
4) 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 
5) 高位阶视频源带载能力：1440×900； 
6) 18bit灰阶处理与显示； 
7) 一路光探头接口； 
8) 可级联多台进行统一控制； 
9) 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 
10) 标准1u机箱设计，独立供电 
提供厂家针对该项目的授权书以及质保承诺函加盖厂家鲜章；  
发送卡以下认证证书：3C、RoHS、FCC、EMC、IC证书复印件并生产厂家鲜章。
	套
	2

	控制系统（接收卡）
	1) 集成 16个标准 HUB75E 接口，免接 HUB
2) 单卡输出 RGB 数据组达32组；
3) 单卡最大带载像素为 128×1024；
4) 支持配置文件回读；
5) 支持温度监控.
6) 支持网线通讯状态检测；
7) 支持供电电压检测；
8) 支持逐点亮色度校正；
9) 支持接收卡预存画面设置；
10）支持外接液晶面板，用来显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间
11）支持固件程序版本回读
12) 符合欧盟 RoHs 标准；
13) 符合欧盟 CE-EMC 标准。
控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（同步发送卡、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。为方便显示屏进行统一管理，随时随地查看屏体运行及播放状态，提供厂商获得的集群播控系统管理端软件，集群监控管理端软件、云端LED显示屏信息发布软件的计算机著作权提供显示屏电源管理板嵌入式软件著作权；提供生产厂家针对本项目的质保承诺
	套
	1

	电源
	输入电压范围： 200～240VAC  额定输出电压：5VDC
纹波和噪声：≤200mVp-p
过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出
短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出
安全标准：符合GB4943-2001，UL1012
抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC    O/P-FG：0.5KVAC
绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC
（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B
平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时
要求与LED显示屏同品牌，且提供3C认证复印件
	套
	1

	视频处理器
	与LED显示单元为同一品牌
功能要求：
1、启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰。
2、专有的内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示。
3、支持两路AC220V电源供电，当其中一个电源模块发生故障时，设备能正常工作，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
4、窗口漫游功能：支持窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动。
5、窗口缩放功能：支持窗口大小改变，支持比例任意调整。
6、图像信号无损实时传输：图像信号无压缩、无失真传输。
7、整墙显示同步功能：支持整墙画面拼接同步显示功能，快速移动画面无撕裂、错位现象。
8、DVI接口接入视频分辨率最大支持3840*2160（30Hz），需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
9、可通过客户端软件预览接入的视频图像，并将预览的视频图像通过视频输出结构同步输出显示，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
10、可通过客户端软件对接入的多路视频信号进行多窗口显示，窗口大小可调，可进行画面漫游、缩放、叠加、裁剪、局部放大和偏移校正操作，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
11、可通过客户端软件进行视频切换，视频切换没有明显的黑场，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
12、可通过客户端软对输入输出接口的视频分辨率进行设置，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
13、可按设定的顺序轮巡显示输入的视频图像，并可通过客户端软件设置切换的时间和顺序，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
14、支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备可实现同时控制4组不同分辨率不同类型的大屏幕显示单元。
15、电源冗余及热插拔功能：支持1+1冗余电源、支持热插拔、支持负载均衡。
16、可通过客户端软件设置不同管理权限的用户，可进行用户添加、删除、权限配置操作，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
17、输入输出支持热插拔：输入输出板卡支持热插拔更换，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
 18、可通过客户端软件对输入的视频图像进行字符叠加操作，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
19、可通过客户端软件控制不同分辨率的显示屏输出显示，
提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
20、抗电强度：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受45Hz-65Hz交流电压的抗电强度，历时1min应无击穿和飞弧现象，需提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件
所投产品通过国家强制性产品CCC认证，提供扫描件或影印件加盖原厂公章。
	套
	1

	配套钢结构
	挂架、支架、钢结构、不锈钢外包等，依据现场工程量而定制
	平方
	28.7

	配电箱
	采用三相五线制即TN-S供电方式，配电柜输入电压为交流380V±10%，工频50HZ；配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有电流电压检测仪表、旋钮开关和信号指示灯等；
配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；提供3C认证复印件
	套
	1

	控制电脑
	I5 8500/8G/SSD 256G/GTX1030 2G/22寸　
	台
	1

	综合布线
	　
	项
	1

	调试安装
	　
	项
	1


 配置要求不能低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与设计人员和业主沟通，否则承担变动改造后的一切损失。注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。
5

