芜湖新兴新材料产业园有限公司

新建铸造项目

480m3铸造用生铁高炉

技

术

规

格

书

| 编制： |  |
| --- | --- |
| 审核： |  |
| 会签： |  |
| 批准： |  |

2020年11月

目   录

1 项目概述	1

2 炼铁工艺及参数	2

3 燃气设施	6

4 水系统	7

5 煤气系统	8

6 通风除尘设施	8

7 电力	9

8 仪表、自动化	11

9 土建工程	12

10 总图运输	13

11 主要设备、材料选型要求	14

12 工程范围和分工	17

13 图纸及资料交付	20

14 其它	21

15 资质要求	21

16 评分标准	23

另附：高炉区域预留位置总图

- 1 项目概述

本项目建设地址为芜湖新兴铸管工业区内。该项目采用“设计+施工”总承包形式，主要建设内容：炉体系统、风口平台出铁场系统、炉渣处理系统、热风炉系统、煤气净化处理系统、煤粉喷吹系统、矿焦槽系统、上料系统、环保除尘系统、公辅系统、总图运输等整个铁区系统优化设计与建设。

招标方已建设内容有：桩基（高炉及出铁场、热风炉、重力除尘、高炉上料系统、出铁场除尘、矿槽、软水泵站）、土建部分（筛焦楼、碎焦仓、矿槽砼浇筑）、介质管道甩头。本项目要尽量利旧已建设部分，进行设计施工。

- 2 炼铁工艺及参数

- 2.1 设计原则要求

1）高炉设计贯彻精料、高风温、长寿的技术方针，采用成熟、可靠、实用、有显著效益的先进技术，特别是烟煤喷吹、大富氧、高顶压、高风温的技术与节能、环保、节省投资的有效措施，目标是高炉总体工艺装备水平达到中国国内同类型高炉的先进水平。

2）提高机械自动化水平，降低劳动强度，改善工作条件，提高劳动生产率。

3）高炉与附属设施的设计与厂区总体规划相协调，做到总体考虑、合理布局。

4）优化设计，减少工程量，缩短建设工期，严格控制工程总投资。

5）严格执行芜湖有关环保、安全、工业卫生、消防和抗震等有关规定。

6）环保设计要达到国家超低排放标准。

7）采用国内最新智能化、信息化技术(如炉缸侵蚀监控专家、生产智能分析监控技术)。

8）高炉一代炉役寿命大于10年。

- 2.2 工艺设施总体要求

高炉平面布置呈并列式，热风炉组与高炉呈两列式布置。矿槽与焦槽呈并列式布置，采用皮带上料。重力除尘器布置在高炉的并列侧。高炉设置一个出铁口，出铁场下设有3个铁水罐位。设环保底滤法冲渣。设置3座高风温卡鲁金热风炉，建设助燃空气和煤气双预热系统。煤粉制备喷吹系统对原有系统改造后使用，在高炉设堵枪回收、净化、检测自动疏通装置。

- 2.3 采用的主要技术及设备

1)透平机和轴流风机同轴系的高炉能量回收系统（BPRT）；

2)炉顶（形状）成像及风口成像；

3)热风炉煤气、空气双预热设备；

4)无料钟炉顶；

5)热风炉低氮燃烧与风温自动控制系统（热风炉自动燃烧技术）；

6)干除尘箱体煤气含尘在线检测系统、煤气成分在线检测；

7)陶瓷杯与碳砖结合的复合炉缸结构；

8)环保底滤法冲渣与冲渣水显热利用技术；

9)软水密闭循环+工业水开式冷却方式；

10)高炉冷却水热负荷检测及控制系统；

11）干除尘系统采用布袋检漏技术；

12）高炉高压操作技术；

13）煤气均压回收装置；

14）炉缸侵蚀及智能专家分析系统；

15）平坦化出铁场与环保型铁口、罐位除尘系统；

16）热风炉烟气及高炉煤气精脱硫技术；

17）高炉鼓风脱湿、拨风及机前富氧系统；

18）炉料粒级在线检测 焦炭水份在线检测

- 2.4主要工艺设计参数

- 4.1高炉利用系数的确定

原燃料主要条件为：

烧结矿：  TFe  ≥56.5 %， CaO/SiO2=2.0

球团矿：  TFe  ≥62%

焦  炭（外购焦）：  M25 ≥92%，M10≤6.5,灰份≤13%

配矿结构：80%烧结矿+15%球团+5%块矿，其入炉矿品位约为57.5%。结合中国当前同类型高炉的操作水平，高炉利用系数按照国家核定产能3.3t/（m3·d）核定，设计系数要达到4.2 t/（m3·d）。

- 4.2主要工艺参数的选择

根据国内目前生产操作和设计的同类型高炉的主要技术指标，结合我公司的原燃料条件，确定高炉的主要技术经济指标见表。

高炉主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉有效容积 | m３ | 480 |  |
| 2 | 年工作日 | 天 | 360 | 作业率98.63% |
| 3 | 燃料比 | kg/tFe | ≤535 |  |
| 4 | 焦比 | kg/tFe | ≤360 | 不带焦丁 |
| 5 | 煤比 | kg/tFe | ≥155 | 系统配置能力200 |
| 6 | 渣铁比 | kg/tFe | 357 |  |
| 7 | 炉顶压力 | MPa | 0.19 | 正常运行170-180KPa |
| 8 | 富氧 | % | 3 | 正常，设计7%能力 |
| 9 | 风温 | ℃ | ≥1200 |  |
| 10 | 高炉炉尘 | kg/tFe | 25 |  |

- 2.5 高炉本体

- 2.5.1高炉炉型结构

高炉设置一个铁口。出铁场设3个罐位（120吨），炉缸安全容铁量按《炼铁工艺设计规范》设计。

- 2.5.2高炉炉体结构

高炉炉体结构为框架式结构。

风口平台要求装环形吊，用来更换大、中、小套及送风装置。

- 2.5.3高炉冷却壁

高炉采用水冷炉底，冷却壁采用新型结构形式，材质暂定灰铁（炉缸），球铁（炉身中上部）、铸钢（炉身中下部），寿命要求满足一代炉龄要求。

- 2.5.4高炉内衬

高炉内衬结构采用厚壁炉衬，寿命要求满足一代炉龄要求。高炉耐材技术指标见附表一。

- 2.5.5炉体检测

为确保高炉生产稳定、安全、长寿，设置必要、可靠的检测设施，主要包括：

1）炉体温度检测：包括耐材、冷却元件、冷却介质的温度检测；

2）冷却水流量（炉底水冷管全部和冷却壁部分的水流量监测）、压力及温度差检测；

3）炉身压力与压差检测；

4）炉内料面及炉喉煤气分布检测；

5) 炉基、炉底、炉缸、炉身、炉缸部分炉壳（为炉缸侵蚀模型必备）设热电偶温度检测，炉缸炉基选用安全性能高的热电偶；

6）炉身设探瘤孔；

7)冷却壁自动检漏；

8)安全生产必要得监测设施。

- 2.5.6炉体附属设备

炉体附属设备包括炉顶温度测定装置、送风支管、风口设备、炉内料面探测器等。

为了增加炉体和冷却设备的检查和维护空间，热风围管设置在框架上，热风围管下安装环形吊装梁。

风口大套装在法兰盘上，法兰焊接在炉壳上，加强密封，防止煤气外泄。风口小套采用高速贯流式水冷，要求水压1.6MPa。

设置煤气自动取样分析仪。

选用吹管弯头一体式结构。

- 2.6 炉顶系统

- 2.6.1装料设备型式

采用中心卸料式串罐无料钟炉顶装料设备。

- 2.6.2炉顶结构及布置

炉顶设置大框架，用以支撑炉顶设备及上部料罐。布置4根煤气上升管、均排压设施、炉顶液压站、更换布料溜槽专用台车等。

当高炉非正常运行时，炉顶温度较高，无料钟炉顶温度要求小于400℃，在高炉炉顶采用雾化打水降温装置。

无料钟炉顶设一套起重设备，上部放散阀处设一套起重设备。

- 2.6.3串罐无料钟装料设备

炉顶工作压力0.19MPa（正常运行0.17-0.18 MPa）。

炉顶布料方式设置多环布料、单环布料、点布料和扇形布料四种方式。以多环布料为基本的布料方式，单环布料设置自动和手动，点布料和扇形布料只设手动，仅在特殊情况时使用。

炉顶操作方式设置全自动、一批料自动、手动及现场操作等几种操作方式，全自动为基本的方式，装入控制方式为时序控制，炉顶布料料面在线检测。

- 2.6.4炉顶探尺

按照通用配置设计（两台机械探尺+一台雷达探尺）

- 2.6.5炉顶均排压系统

炉顶设置均压阀和均压放散阀，放散阀设置消音装置。炉顶均压和密封均采用氮气为常用气源，半净煤气为备用气源。同时要设置煤气均压全回收装置。

- 2.6.6炉顶液压站及干油润滑站

炉顶液压站控制炉顶无料钟各阀、均排压各阀及粗煤气系统各放散阀液压缸的供排油。

炉顶设备润滑设干油集中润滑站，要求干油站自动控制。

- 2.7 风口平台出铁场系统

- 2.7.1风口平台

风口平台采用独立的架空式连续钢混结构平台。风口平台表面采用高强度耐磨耐冲击材料。热风围管下方设吊装悬梁（工字形环形轨道），使用吊挂式换风口机，便于风口设备的更换。

- 2.7.2出铁场

出铁场采用平坦化、钢化地坪。出铁场铁口区域全封闭；渣铁沟盖板合理设计，保证无烟气逸散。

炉前设备：泥炮和开口机均为液压形式，液压站与泥炮、开口机共用；

储铁式主沟，设事故铁沟。

2.7.3炉前

炉前液压站及炉前操作手、自操作；一键开堵口；铁水温度、罐重、罐位、打泥量、铁口深度数字化。

2.7.4附房

出铁场上设置泥炮操作室、配管及工具室等生产用房，合理安排主控室和炉前休息室的位置。主控室亮化设计。

2.8 炉渣处理系统

高炉炉渣处理系统采用环保底滤法水渣工艺，设浇筑式双渣沟，渣沟蒸汽考虑有组织排放的。正常生产情况下，高炉炉渣全部冲制水渣，为防止事故，要设置事故干渣坑。

2.9 热风炉系统

高炉配置3座高温长寿顶燃式卡鲁金热风炉，要求使用硅砖材质，并同时设置分离型烟气余热回收装置预热助燃空气和煤气，在燃烧高炉煤气的条件下，使热风温度达到1200～1250℃，砌体无检修寿命满足一代炉龄要求。

2.9.1热风炉设计参数

热风炉主要设计参数见下表

热风炉主要参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高炉炉容 m3 | 480 |
| 2 | 入炉风量 Nm3/min | 1600 |
| 3 | 送风温度 ℃ | 1200-1250 |
| 4 | 热风炉座数 | 3 |
| 5 | 工作制度 | 两烧一送 |
| 6 | 风量蓄热面积 m3/m3 | 45 |

上表参数供投标方参考。

1）热风炉工作制度及换炉操作

热风炉采用两烧一送工作制度；换炉设自动、单炉自动、手动和现场四种操作方式，其中自动换炉为基本操作制度。

2）热风炉燃烧控制

燃烧控制采用智能燃烧，可以根据生产实际情况调整。（具备自动烧炉）

- 2.9.2热风炉主要设施

热风炉由炉壳、管道、附属设备、烟气余热回收装置、框架及平台、耐火材料等所构成。

热风炉区域要设计烟气脱硫的位置，并预留接口。

热风炉管路系统中内衬绝热耐火材料，根据各种管道的工作特性设置各种形式的伸缩管。

采用地上金属烟道，以便于配置烟气余热回收装置及烟气切断阀。

助燃空气管道及煤气管道设回火检测热电偶，信号引到热风炉计算机上。管道采用高架式布置，以提高助燃空气支管及煤气支管流量计的计量准确性。助燃空气预热后的管道、高炉煤气管道及冷风管道采用外保温型式。煤气管道前后切断阀中间设调节阀。

- 2.9.3热风炉附属设备

1）热风炉各阀设备

热风炉系统阀门传动采用液压和电动，并通过微机实现燃烧和送风程序控制、自动换炉以及燃烧自动调节。

2）助燃风机

选用两台助燃风机，一用一备，要求电机采用磁耦调速以实现风量调节。设备采用室外安装，并配有进口侧消音器，风机本体设置防噪音措施，以降低噪声污染。

3）炉箅子及支柱

炉箅子及支柱设计温度不低于650℃。

- 炉顶温度计，氮气吹扫和风温自动调节

拱顶温度的测量采用拱顶热电偶温度计

风温设置自动调节装置

炉顶设置氮气吹扫装置

炉顶、热风管道表面温度检测

热风阀漏水检测

5）设备检修设施

为方便阀门更换，在热风阀侧设置一台起重能力为10吨的行车，煤气阀和烟道阀设置大于5吨的吊运装置。

- 2.9.4烟气余热回收预热装置

采用高效分离式换热器回收热风炉烟气余热预热助燃空气和煤气。

- 2.9.5热风炉框架及平台

在热风炉周围设置相应的露天巡检平台、走梯，热风炉顶部平台及热风阀上操作平台分别有水平通道与炉体平台相连接。

- 2.9.6热风炉耐材技术指标见附表二。

- 2.10 粗煤气系统

高炉煤气经4根煤气导出管合并为两根上升管，然后经两根煤气下降管在进入重力除尘器前合并为一根管进入重力除尘器。荒煤气在重力除尘器中除去150μm以上的大颗粒粉尘后经荒煤气管道进入煤气清洗系统。重力除尘灰按超低排放要求输送。

上升管的最高点以及均压主管分别设置顶部煤气放散阀，以控制炉顶压力及休风时放散煤气。在重力除尘器上部设置放散阀，放散阀驱动方式为液压形式。

除尘器上部设一台电动卷扬驱动的煤气遮断阀。

上升管、下降管及重力除尘器内部及半净煤气管道均喷涂耐火材料。

- 2.11 煤粉喷吹系统

投标方负责的范围包括喷煤的喷吹系统开始，即包括480m3高炉的喷吹系统喷煤操作和喷吹罐到高炉本体的分配器及煤枪（包括堵枪煤粉收集和净化系统）。

- 2.12 矿焦槽系统的布置

矿焦槽系统双层排列，四个焦炭仓、八个烧结仓、2个球团仓、2个块矿仓2个熔剂仓。目前矿焦槽土建部分已经基本建成（1280m3高炉储备能力）。本项目要尽量利旧已建设部分，按照480m3高炉系统整合进行设计施工。

高炉采用皮带上料。

- 2.13 高炉矿槽的供料

投标方负责利用现有的原、燃料供应系统及返焦返矿系统进行优化设计，招标方负责施工。

- 3 燃气设施

燃气设施包括高炉煤气除尘系统，高炉煤气余压回收透平和轴流风机同轴系的高炉能量回收系统（BPRT），高炉区域燃气介质的供应（包括煤气、氧气、氮气供应等），高炉煤气明火放散利用现有的明火放散系统。

- 3.1 高炉煤气净化系统

3.1.1工艺流程

3.1.1.1当高炉正常运行时

当高炉正常运行时，进入布袋除尘箱体煤气温度在150～250℃，经支管进入袋式布袋除尘器的下部箱体，进行机械分离之后，煤气向上经布袋过滤，微细粉尘附着在滤袋外表面，净煤气通过滤袋汇集到上箱体，含尘量降至3mg/ m3以下，经净煤气支管进入净煤气总管，进入BPRT做功后净煤气并入厂区煤气管网，同时在BPRT进出口之间并上调压阀组以备BPRT检修用。BPRT的轴流压缩机型号确定为AV50-13。

3.1.1.2当高炉非正常运行时

为防止煤气结露，要求对荒煤气管道、布袋除尘器等进行保温；为提高送热风炉净煤气温度，对部分净煤气管道也进行保温。

- 3.1.2高炉煤气净化低压脉冲反吹系统

反吹方式采用脉冲氮气反吹，可连续周期性进行反吹，也可实现定时或定压差的间歇反吹操作制度，清除布袋外壁的积灰。每个箱体设一套脉冲氮气反吹系统。

在生产运行中可设定时间由PLC控制自动清灰（设定时间可按生产情况进行调整），也可由箱体进出口总管煤气压差控制清灰（自动清灰）。

在每个布袋箱体上设置煤气含尘量分析仪，在线连续检测净煤气含尘量，及时发现破损布袋的箱体。

所有煤气系统阀门都采用液压控制。输灰达到超低排放要求。

- 3.2 鼓风机站

本项目高炉鼓风机站由投标方负责，设计使用全静叶可调轴流压缩机，风机进口设专门的空气过滤器，避免对风机叶片的磨损。压力和风量必须和招标方进行协商确认。同时要设计脱湿鼓风和拨风系统，要设计备用风机。

- 3.2.1炉顶压力的控制方式

控制炉顶压力的设备有BPRT入口静叶、调压阀组。几种主要的控制方式如下:

1）BPRT未建成或长期不工作时

BPRT处于不工作状态，调压阀组全开，炉顶压力由调压阀组单独控制。

2）BPRT正常运行时

当BPRT全量通过煤气时，旁通阀组关闭，炉顶压力由BPRT入口静叶单独控制

- 3.3 空压风

高炉系统所有需要的空压风全部由招标方动力提供，招标方将管网引至用气点1米范围内。

- 3.4 富氧

高炉富氧所需要的氧气全部由招标方动力提供，高炉富氧要做机前富氧，炉前用氧从新建富氧站引气。

- 4 水系统

- 4.1 概述

高炉给排水设计范围包括高炉、热风炉及附属设施循环冷却供水，高炉辅助建筑物给排水，水处理设施及外部给排水管线的设计。所需生产新水，生活水由该区域内现有供水管接入。需外排的生产废水，排入厂区排水管网。

- 4.2 循环水系统技术要求

- 4.2.1高炉、热风炉系统

高炉冷却根据用水点对水温、水压和水质的要求不同，循环冷却水分为如下几个系统：高炉本体、中小套、热风炉系统、风机、液压系统，及冲渣水系统。

480m3高炉冷却方式为软水密闭循环和开式循环冷却相结合的方式，高炉本体、大、中套、热风炉热风阀门和炉底采用软水密闭循环冷却；小套因用水压力较高，采用开式循环冷却，炉顶摄像仪和气密箱冷却用水压力与小套用水一样，用一个系统。热风炉其它阀门考虑用中压水，其它用水和高炉晚期喷淋用水，按照用水压力等级设计。

高压水和常压水系统分开成两路系统，软水密闭循环考虑事故状态下运行的动力源，保正常供水。

- 4.2.2风机、BPRT系统

风机水泵房主要供风机及BPRT冷却用水。

- 4.2.3高炉冲渣水系统

冲渣水嘴加粒化器，防止放炮事故。配套环保底滤冲渣。

- 4.2.4 循环水管网架空敷设。

- 4.3 事故水系统

根据工艺要求在停电事故时需要供给高炉事故用水，事故用水保证高炉30分钟用水量，事故水量由设计投标方提出，水源由招标方事故水塔提供。

- 4.4消防、生活水系统

厂区生活水、消防水由甲方厂区动力管网统一提供，职工生活用水量标准取35L/人天，小时变化系数取2.5，水压P=0.3-0.4MPa。根据建筑防火规范室内消防水量标准取10L/s，室外消防水量标准取15L/s，考虑同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为2h，消防水压P=0.4MPa。

- 5 煤气系统

新建480m3高炉产生的高炉煤气除供热风炉使用外，多余的煤气并入管网。

- 6 通风除尘设施

- 6.1 概况

为了有效地捕集烟尘和粉尘，确保车间的环境卫生，根据工艺设备分布地点及生产情况，分别设置以下除尘、空调及通风系统：

1）高炉出铁场除尘系统

2）高炉矿焦槽除尘系统

3）公辅设施通风、空调及采暖设施

4）所有除尘系统需满足冶金企业最新的超低排放要求。

5）环保除尘系统

6）所有除尘器烟囱设置在线监测平台及走梯。

- 6.2 高炉出铁场除尘系统

6.2.1出铁场除尘点设置

为了有效地捕集尘源点所散发的烟尘，使之不扩散和外溢，设计在出铁口、罐位处、铁沟等处设置除尘抽风点。铁口除尘建议采用封闭式除尘系统。

6.2.2出铁场除尘系统设计

除尘风机设置变频调速系统，除尘管道采用出铁场下布置。

除尘系统采用高架式布置，即除尘器平台高架，平台下方设置风机房和控制室。

6.2.3除尘系统的调节及控制

出铁场除尘系统的控制采用远程控制，在炉前设控制点控制除尘风机运行。

除尘器本体清灰和输灰系统的控制：由PLC独立控制，灰斗下部的清灰器、卸灰阀及埋刮板清灰器按特定的启闭顺序运行。

- 6.3 高炉矿、焦槽除尘系统

槽上、槽下、转运站设置的除尘系统要达到国家环保超低排放要求，除尘风机设置变频调速系统，同时将控制系统引入到招标方的集中控制系统中去。

- 6.4 通风、空调及采暖

6.4.1空调设施

在炉前休息室、高炉控制室、鼓风机站电气室、干法除尘电气室、BPRT电气室、净循环水电气室、水渣电气室、出铁场除尘机房电气室、矿槽除尘机房电房等配电室和休息室均要配置空调。

6.4.2通风设施

在鼓风机站、冲渣泵房、软水循环加压泵房、炉顶液压站、热风炉液压站、炉前液压站、煤气清洗液压站、高炉控制室电缆夹层、槽下电气室电缆夹层均设置机械通风装置。

6.4.3采暖

高炉区域仍用蒸汽采暖，蒸汽由招标方厂区生产用蒸汽管网供应。

- 7 电力

- 7.1 供电系统设计

根据高炉系统用电量建一个独立的高压配电室。高压电源从招标方11万变电站取电，要求一用一备。

7.1.1 设备及主要材料要求

- 所有变压器、电机、照明采用低损耗节能型。

（2）高压开关柜选用五防产品，断路器配一体化电磁操动机构；镉镍电池直流屏，免维护铅酸电池；高压柜选用电子综合保护单元保护，该系统集保护、测量、控制、通讯、电度计量等功能于一体。高压后台监控设置于高压控制室内，并预留系统接口。

系统由两大部分构成，一部分是安装在高压开关柜上的测控保护综合单元，一部分是安装在控制室的显示及数据处理系统（后台系统），后台系统通过网络通信与安装在开关柜上的各个测控保护综合单元相连。

（3）低压配电柜内装高分断能力的自动开关和熔断器。

（4）无功功率补偿装置低压选用与配电屏配套的产品，内装非油浸渍的电容器。

（5）生产车间内动力配电箱选用防尘配电箱。

（6）高压线路采用铜芯电缆，室内电力和照明线路一般采用铜芯电缆和铜芯导线，吊车滑触线采用角钢或工字钢滑触线。

（7）干除尘区域采用防爆型。

7.1.2 控制系统

高炉、热风炉、干除尘等低压设备采用PLC和工控机相结合的控制方式进行。

电气元器件选用高质量、先进、可靠、耐用产品。

现场配备检修电源。

7.1.3 车间照明

车间内的电力配电采用放射式的配电方式，重要设备如卷扬、冷却循环水泵和风机等采用双回路供电。

车间照明采用分区、局部、全部控制照明方式，各照明电源集中控制，以此达到节能和相互视为事故照明电源。照明灯具：各照明以高效节能LED灯；配电室和主控室应加装应急照明，24小时值班的操作室装设工业空调。

7.1.4 电能计量及节能措施

电能计量设在6千伏电源进线柜，普通变电所低压总屏设有功和无功电度表，主要馈电回路装设有功电度表。

节电措施：采用低损耗电力变压器、高效节能卤化物灯、无功功率补偿等。

低配室每路出线设电表计量。

- 7.2 通讯

高炉车间各岗位及办公室的电话通讯由全厂程控统一设置。

- 7.3 电气安全

7.3.1为减少停电带来的不安全因素，本工程高压、重要用电负荷采用两路电源供电；10KV母线设过电压保护装置。

7.3.2重要配电装置要求设防误操作措施，电气设备安全距离符合GB50060-2017。

7.3.3各种电气设备的非带电金属外壳、支架等可靠接地，防止发生人员触电事故，接地电阻不大于1Ω。

7.3.4 设计消防系统。

- 8 仪表、自动化

高炉系统仪表及自动化控制系统主要包括以下内容：原料运输、上料程序PLC、槽下供料与除尘电气、槽下称量与微机补偿、高炉炉前电气控制、高炉热工检测、煤气干除尘热工检测及自动反吹PLC控制、热风炉热工检测及控制、冲渣水电气系统等。

炉顶、料坑、炉前、热风阀、倒流休风阀、混风阀及皮带转运等处设监视系统。所有的能源必须有计量，并引入到甲方的计量系统。

高炉仪表控制系统和电气控制系统独立设置，高炉鼓风控制系统使用高端品牌PLC冗余控制系统；所有控制柜采用仿威图柜、每套控制系统配备UPS电源无扰切换柜，STS切换时间小于8ms、UPS、STS放置柜内，状态信号引入控制系统；模拟量信号配备隔离器、安全栅，同时每个设备单独设置开关；控制系统调试后每种I/O测量余量不少于15%；每套控制系统配置的工控机不少于2台。

系统电缆采用桥架架空敷设，桥架采用耐腐蚀桥架，高炉本体和热风炉等其他高温区域电缆使用耐高温阻燃电缆。

高炉设置炉顶成分分析仪，分析仪取样口设置在干除尘出口，整套设备需防爆，需设置分析仪房间、配备制冷设备。

热风炉锥段温度和热风总管温度配备热电偶和红外两套完全独立的温度检测装置。

煤气区域和煤气管道配备防爆仪表控制设备。

室外仪表箱、柜防护等级不低于IP54，材质不低于304不锈钢。

压力（差压）变送器：选择智能型变送器； HART 协议，带现场液晶显示，精度不低于0.075%，量程比100:1，防护等级IP67。

热电偶（阻）：选择铠装热电偶、Pt100 型铠装热电阻；防护等级不低于IP65，接线盒铝合金。

调节型执行机构：选用智能电子式电动执行机构、带过力矩保护；煤气调节阀采用气动执行机构带阀门反馈输出，气动三联件、保位阀。

对于电导率高于5us/cm 水介质采用电磁流量计；煤气流量计采用平衡流量计；低压蒸汽流量使用涡街流量计、干除尘出口和热风炉自耗煤气总管配备平衡流量计；所有的能源必须有计量，配备温压补偿、并引入到甲方的能源管控系统。

现场仪表取压（样）管使用不锈钢管，对于超过2米需检修操作的设备、配备检修平台；室外汽水仪表设计伴热保温。

渣池抓渣行车采用智能无人行车，实现自动不间断抓渣大幅提高抓渣效率，降低人员劳动强度；采用自动、手动两种模式，特殊情况可切换为手动模式。

槽下配料斗秤要配有单独仪表柜，电源稳定可靠；重量变送器（配料仪表）具备：称量放料的累加功能、电脑程序的远程清零功能、4-20mA信号输出和485/232信号输出；重量变送器输出至PLC柜的4-20mA模拟量信号，需加装信号隔离器；单台套称重设备，系统称量精度高于0.3%。

- 9 土建工程

9.1 场地自然条件（只做参考，需设计单位查资料）

1）主要气象资料

年平均温度：     16 ºC

月平均最高温度： 31.3 ºC

月平均最低温度：-3.9 ºC

最高极限温度：  39.5 ºC

最低极限温度： -13.1 ºC

2）降雨量

年平均降雨量:  1192.27mm

最大年降雨量： 1906.5mm

最小年降雨量： 565.7mm

日最大降雨量： 233mm

3) 风

基本风压：0.4KN/m² ,年主导风向为东北风。

4）抗震设防烈度

本区处于地震烈度6度区，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），场地抗震设防烈度为6度。

5） 工程地质

以地勘报告为准。

9.2 建筑设计原则

1）建筑设计力求形体简洁明快、造型美观，风格协调，努力创造良好的空间环境和具有现代特色的 建筑群体。建筑设计应满足防雨、防尘、防噪声的要求。

2）建筑设计中严格执行现行的国家设计规范、规定及“环境保护、设计规范、规定”等行业标准，注意做好防火、防水、防潮、通风、散热、劳动安全、工业卫生等技术措施。

9.3 主要建筑材料

钢筋： 可以用我公司生产的钢筋HPB235、HRB335；

混凝土：按国家标准执行。

钢材：  型钢，钢板；

与钢材配套油漆：按照Sa2.5级要求除锈和涂装；

框架填充墙：采用轻质混凝土空心砌块，其它常见材料；

炉台隔离材料: 自产干水渣,干河沙,以及旧耐火砖。

- 10 总图运输

10.1 设计原则

·满足工艺流程合理的要求

·满足功能分区的要求

·满足物流顺畅的要求

10.2 总平面布置

具体见总平面布置图。

10.3 运输设计

10.3.1铁水运输

利用现有铁路线，增加进入罐位铁路支线。

10.3.2公路运输

利用现有道路，增加设计。

10.4 管线设置

煤气管、压缩空气管和热力管架空敷设。架空管线跨越道路时，净空应满足6.0米。

- 11 主要设备、材料选型要求

11.1 主要设备要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风口 | 送风支管采用长寿命新型节能进风装置，耐温1250℃；支管表面温度≤150℃； 密封性能好，各结合面无漏风，使用寿命1年以上； |
| 3 | 冷却壁 | 使用寿命满足一代炉龄； |
| 4 | 炉喉钢砖 | 使用寿命10年以上 |
| 5 | 热风炉 | 卡鲁金结构，蓄热体为格子砖； 炉箅子耐温650℃； 使用寿命达到高炉一代炉龄； 风温大于1250℃； |
| 6 | 开铁口机 | 全液压式； 回转机构油缸驱动，立柱采用内置轴承结构； 角度在8～160可调 |
| 7 | 泥泡 | KD型液压泥炮 |
| 8 | 炉顶设备 | 1、串罐式无钟炉顶，设备整体耐压能力0.25MPa,炉顶温度正常<200-300℃,最高500-900℃持续30分钟； 2、各部位润滑采用干油集中润滑，分点单个自动控制； 3、布料器采用水冷氮气密封；溜槽使用寿命1年以上，冷却水、氮气配温度及压力检测装置，实时监控； 4、各密封元件耐热温度大于300度； 5、均压采用氮气和半净煤气两用方式； 6、在下料罐上部增加清堵料快速开闭人孔； 7、采用安全可靠的炉顶打水装置； 8、整体设备使用寿命10年以上 |
| 10 | 低压脉冲外虑煤气干式除尘 | 除尘虑袋耐温连续工作温度280℃，瞬间350℃，布袋使用寿命2年以上； 脉冲阀采用淹没式快速装卸长寿脉冲阀，脉冲阀膜片使用寿命10万次； 3、系统所有阀门采用液压阀门； 4、灰仓设置防放空报警装置； 5、卸灰采用加湿协灰； |
| 11 | 振动筛 | 筛粉效率：矿筛 ≥95%；焦筛≥90%； 筛框使用寿命不低于10年，筛梆贴耐磨陶瓷衬板， |
| 12 | 给料机 | 壳体使用寿命不低于3年，内贴耐磨陶瓷贴片 |
| 13 | 皮带机 | 头、尾轮采用铸胶式滚筒，轴承座设置加油装置； 焦炭皮带采用包胶或尼龙托棍； 低速轴采用JS蛇形弹簧联轴器； 减速机采用防渗漏减速机； |
| 14 | 液压设备 | 液压站：设置液压油循环过滤系统，所有密封面、接头不得有渗油； 控制阀组型式选用常规叠加式，流量、压力、方向控制元件要求质量可靠； |
| 15 | 电控设备 | 1、PLC系统：上料称量、高炉本体温度压力检测、热风炉、除尘系统、风机系统全部采用高端品牌系列PLC。 2、工控机：选用I7CPU、16G内存、固态500G+硬盘1TB以上。 4、助燃风机系统：采用两套系统，磁耦装置。 |
| 16 | 软水密闭循环系统 | 带热流检测 |
| 17 | 热风炉预热器 | 热交换率高，使用寿命10年以上 |
| 18 | 热流检测 | 1、温度监测原器件都采用无线传输方式，电池使用寿命8年以上； 2、流量检测装置使用寿命8年以上； 3、其它元件使用寿命8年以上； 4、检测精度±0.1 |

11.2 阀门系列

| 序号 | 设备名称 | 性能 | 传动形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风阀 | 带内衬水冷热风阀，耐温1350℃； 启闭压差≦0.01； 阀杆为浮动密封，阀板悬挂式； 泄漏率符合QJ 1610-1989标准 使用寿命4年以上 | 液压传动，参加联锁 |
| 2 | 煤气、空气切断阀 | 1、密封面为耐磨不锈钢，泄漏率符合QJ 1610-1989标准； 2、耐温350℃； 3、使用寿命10年以上 | 液压传动，参加联锁 |
| 5 | 烟道阀 | 选用无水圈新型水冷热风阀，耐温1000℃， 启闭压差≦0.01； 阀杆为浮动密封，阀板悬挂式； 泄漏率符合QJ 1610-1989标准 使用寿命10年以上 | 液压传动，参加联锁 |
| 6 | 冷风阀 | 1、选用无水圈新型水冷热风阀，耐温1000℃， 2、启闭压差≦0.01； 3、阀杆为浮动密封，阀板悬挂式； 4、泄漏率符合QJ 1610-1989标准 5、使用寿命10年以上 | 液压传动，参加联锁 |
| 7 | 废气阀 | 耐温500℃， 泄漏率符合QJ 1610-1989标准 3、使用寿命10年以上 | 液压传动，参加联锁 |
| 8 | 倒流休风阀 | 1、带内衬水冷热风阀，耐温1350℃； 2、启闭压差≦0.01； 3、阀杆为浮动密封，阀板悬挂式； 4、泄漏率符合QJ 1610-1989标准 5、使用寿命10年以上 | 液压传动，不参加联锁 |
| 9 | 混风隔断阀 | 1、带内衬水冷热风阀，耐温1350℃； 2、启闭压差≦0.01； 3、阀杆为浮动密封，阀板悬挂式； 4、泄漏率符合QJ 1610-1989标准 5、使用寿命10年以上 | 液压传动，不参加联锁 |
| 10 | 混风调节阀、助燃空气调节阀 | 采用密闭式调节阀； 使用寿命10年以上 | 电动，自动调节 |

- 12 工程范围和分工

本项目为“设计+施工”总投标方式进行工程范围和分工的划分，投标方承担本工程的工程设计、材料采购与供应、工程施工、设备安装、人员培训、调试、试生产、达产达标等工程内容。

交招标方烘炉、设备单试联试结束、开炉生产达产后保驾三个月为交工条件。

设备与材料划分原则见附件一。

12.1 工程总承包（设计+施工）范围

12.1.1总承包（设计+施工）范围总体描述

总承包工作内容主要有：

1) 工程设计（初步设计、机械非标设备设计、电气供配电设备设计、施工图设计）。

2) 材料采购、加工和制造及相应的组织管理。

3) 工程施工、设备安装和相应的现场施工组织管理。

4) 设备单体试车、联动试车、负荷联动试车。

5) 开工方案提供和专家现场指导服务。

12.1.2 总承包范围分项描述

12.1.2.1主要供货范围

本480m3高炉工程的建设应符合相应的国家或行业标准，投标方供货范围主要包括以下内容：

1) 材料采购、设备安装及土建施工（不含桩基）

2) 电气设备安装

3) 单体试车和无负荷联动试车

4）试验、试车方案提供和专家现场指导。

12.1.2.2备件

1) 调试用备件

招标方提供在设备单体试车、无负荷联动试车、烘炉、开炉及调试用备品备件。

2) 生产备件

初步设计后，投标方给出推荐的一年生产试运行用备品备件清单，由招标方自行采购。

12.1.2.3设备制造、试验和试车

投标方将负责组织施工建设、设备的试验和试车，并为完成上述工作提供完全合格的技术人员。

投标方项目建设人员的责任将包括：

所有设备和公辅设备的安装；

提供现场质量保证，在设备安装后进行试验和后续的试车；

做好协调工作，确保现场施工进度计划能够按期完成，并向招标方提交施工进展情况报告。

12.1.3工程交接点

12.1.3.1 原燃料供返系统

1)  烧结矿、球团矿、块矿、熔剂、开始从2号高炉4号转运站（见总图）为交接点。

2） 返焦设施的交接点在焦槽处粉焦仓下的闸门。

3） 返矿设施的交接点接到已有2号高炉返矿输送机上。

12.1.3.2 铁水及水渣外运

铁水交接点在高炉出铁场摆动溜槽下沿。

水渣交接点在现有2号水渣运输机（预留转运站处）。

12.1.3.3 喷煤系统

接点位置：紧靠制粉喷吹间的转运站（见总图）。

12.1.3.4 铁路、道路

铁路及铁路设施、道路及道路设施，含信号、照明、运输工具和运输车辆、地磅等，均由招标方负责。

12.1.3.5 能源介质

（1）燃气

- 高炉煤气：接点为左右两边出，至红线，接点管径大小一样（见总图）。

- 焦炉煤气：与招标方甩头对接（见总图）。

- 氧气：与招标方甩头对接（见总图）。

- 氮气：与招标方甩头对接（见总图）。

- 以上480m3高炉自用支管计量由投标方负责。

- 热力

- 蒸汽：与招标方甩头对接（见总图）。自用支管计量由投标方负责。

- 压缩空气：与招标方甩头对接（见总图）。自用支管计量由投标方负责。

（3）给排水

- 新建软水站。接点处管道压力及流量需满足软水密闭系统快速补水要求（水压0.4MPa）。平时运行补水进软水罐由补水泵提压进密闭系统；

- 生产、消防合用管网，要求2路进水，接点位置与招标方甩头对接；

- 生活水接点位置接点位置与招标方甩头对接；

- 生活污水及生产废水按招标方要求对接。

- 事故水接点位置按招标方甩头对接。

12.1.3.6供配电设施

2路10kV电源由招标方送至炼铁高配，2路10kV电源由招标包送至净环水高配， 2路10kV电源由招标方送至鼓风高配。

电源电缆交接点在各高配10kV 受电开关的进线端，电缆沟交接点在炼铁区域铁4路与招标方指定交接处。

12.1.3.7 环境除尘

除尘站由投标方提出要求，招标方负责整个除尘站的建设，投标方留出除尘站电气柜所需位置。

交接点在投标方的所有除尘支管汇合成1根总管后1m的地方。

12.1.3.8 计算机系统

预留与L2系统的通讯接口。

12.1.3.9电讯设施

由招标方引入的自动电话电缆在高炉中控楼程控交换机端子上交接。

12.2 工程承包不包括的范围

与本工程相关而不属于本工程范围的项目

12.2.1单体工程

1)  碾泥机室；

2)  生活福利设施；

3)  备品备件库房、检修间、检化验楼设施；

4)  铸铁机、铁水罐修理设施；

5)  事故水塔；

6)  除尘站；

7）热风炉烟气及高炉煤气精脱硫设施（仅设计）；

8）高炉鼓风脱湿、拨风及机前富氧系统（仅设计）；

12.2.2 其它

1） 界内范围的拆迁、三通一平、初勘、详勘、地基处理。

2） 桩基（投标方只做设计）。

3） 电缆、电线（投标方只做设计及施工）。

4） 需保留的地下障碍物（如各种管道、电缆、沟、槽等）的拆迁、改建、加固、报废地下障碍物。

5） 绿化、界区内雨排水；

6） 道路及道路照明、运输车辆、地磅等道路运输设施。

7） 铁路及其铁路信号、照明、运输车辆、铁水车称量等铁路运输设施。

8） 各种地方性规费。

- 13 图纸及资料交付

13.1 技术资料范围

13.1.1施工前期基础资料和委托设计资料

建设场地的“三通一平”由招标方完成，各种接口资料（双方相互提交的各种资料）。

13.2 施工文件

13.2.1施工图设计资料及数量

施工图设计资料向招标方提供纸版13份，电子版1份。

包括：工厂设计、非标设备设计，施工文件资料；

13.2.2其它资料及数量

标准设备订货资料及引进设备的资料图、工艺操作说明书、使用维护说明书、设备装箱清单等资料；向招标方提供纸版2份，电子版1份。

提供初步设计说明书，安全、消防、环保及职业卫生专篇，满足设计“三同时”要求。向招标方提供电子版1份，纸版数量按招标方需要提供。

其它包括施工总说明、各装置的施工说明、重要关键工序的施工技术要求或指导书、问题处理的业务联系单、变更、障碍物处置要求及意见或实施方案等，以招标方要求提交日期为准。

- 14 其它

要求投标方在投标前进行充分技术交流；投标方可以在技术交流阶段提出意见，经双方共同讨论后决定。

14.1投标文件中必须包含以下材料：

14.1.1整个高炉系统的初步设计文本及初步图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

14.1.2工期计划表。

14.1.3投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置及设计施工分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：子供货商明细表

附件11：设计及施工建设进度

附件12：资质及业绩表

附件一：480m3铸造用生铁高炉项目设备与材料划分原则

1、机械设备（招标方负责）：

- 整体设备应有的管线、仪表、零件等；

- 热负荷调试之前的皮带机的皮带；

- 各种工艺设备；

- 各种风机（风扇除外）、空调、制冷设备及随设备带的配件；

- 各种过滤器（民用除外）；

- 干油、稀油润滑、液压、气动站等；

- 各种水泵、油泵、渣泵、加药装置及其它水处理设备、空压机；

- 各种桥式吊、单梁吊、电动葫芦及手拉葫芦；

- 各种电动、气动、液动阀门；公称直径在300mm以上（含300mm）的低压手动阀门；所有不锈钢及铜阀门；以上未提及的阀门参照同类型建安报价表；

- 各种波纹管补偿器，公称直径在300mm以上（含300mm）；公称直径在300mm以下的参照建安报价表。

2、电气、仪表（招标方负责）：

- 各种变压器；

- 各种配套电机；

- 断路器、隔离开关、互感器、高压避雷器、电力电容器、电力阻波器、电力滤波器、电抗器等（指耐压等级在6000伏以上的元器件）；

- 低压配电盘、电源盘、高低压开关柜、控制柜、操作盘、继电屏、信号屏、监视屏、无功补偿装置、可控硅装置、高频变压装置；

- 转换开关、自动开关、控制器、接触器、启动器、控制继电器、主令控制器、电阻器、调节器等（指耐压等级在6000伏以上的元器件）；

- 计算机、微处理机及其他控制装置、配件；

- 工业自动化、通讯设备及各类仪器仪表；

8）电话总机、分机及部件、扩音机、蓄电池、充放电设备、分线盒箱、灯光信号装置、各种探测头；

9）流量孔板、限位开关、液位计、显示仪表、气动组合件、电动单元组合仪表、测温元件、报警装置、分析仪表、仪表阀门、调节阀、执行机构、变送器等；

10）火灾报警、自动灭火系统设备。

11）各种电缆、导线、电磁线、铜铝排扁线及电刷线、各种滑触线及电缆桥架及附件；

12）电缆终端盒、中间连接盒、灯具、信号灯、灯头插座、灯开关、电铃、电喇叭、按钮、避雷针、报警器、照明配电箱、端子箱等。

3、材料（投标方负责）：

- 不属于设备本体范围内的各种管道（指设备出口第一个法兰除外）的法兰、管件、支架、伸缩节、橡胶软管：

- 各种带有内衬的金属管道；

- 水暖器材、紧固件（除设备本身带的紧固件外）；

- 各种成品钢材、金属制品、运行轨道及附件、小五金；

- 设备之中的填充材料（除为保护设备的随机填料及冷却塔填料外）、耐火材料（除高炉本体、热风炉本体及热风管道所用耐火材料外）及其它非金属材料；

- 各种开门、开窗机（含电机）及各种风扇、风管机通风系统各种调节阀；

- 消防器材。

4、除上述以外的规定外，按照报价表执行。报价表中未包含的部分按冶金部(1992)冶建文字第241号《冶金建设工程设备与材料划分规定》执行。

附表一：高炉耐材技术指标

| 名称 | 高铝砖 | 微孔烧成炭砖 | 微孔刚玉组合砖 | 塞隆-碳化硅砖 | 烧成微孔铝碳砖 | 粘土砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术标准 | 技术标准 | 技术标准 | GB/T和YB/T | 技术标准 | 技术标准 |
| 真密度 |  | ≥2 |  |  |  |  |
| 显气孔率% | ≤20 | ≤15 | ≤14 | ≤15 | ≤14 | <15 |
| 体积密度g/cm3 | >2.35 | >1.65 | ≥3 | ≥2.65 | ≥2.7 |  |
| 常温耐压强度Mpa | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥170 | ≥75 | >58.8 |
| 荷重软化温度 | ≥1700 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1650 | >1700 |
| 加热永久线变化 | -0.4~+0（1500×2h) | -0.4~+0（1500×2h) | 0~+0.2（1500°×2h) | 0~+0.2（1500°×3h) |  | -0.4~+0（1400×2h) |
| 耐火度 | 1750 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | >1760 |
| Al2O3 | ≥65 |  | ≥85 |  | ≥65 | >42 |
| Fe2O3 |  |  | <0.8 |  | ≤1 |  |
| 线膨胀率（1000°C） |  |  | 0~+0.5 | 0~+0.5 |  |  |
| 固定碳 |  | ≥80 |  |  | ≥12 |  |
| 灰分 |  | ≤10 |  |  |  |  |
| 平均孔径 |  | ≤0.5 | ≤1μm, % ≥75 |  | ≤1μm, % ≥75 |  |
| 铁水侵蚀指数 |  |  | 1% |  |  |  |
| 抗炉渣侵蚀率 |  |  | 6% |  |  |  |
| 导热系数 |  |  | ≥14（600°） | ≥16（1000°） |  |  |

附表二：热风炉耐材技术指标

| 名称 | 热风管道粘土砖 | 热风炉高铝大墙砖 | 热风炉高铝格子砖 | 热风炉硅硅格子砖 | 热风炉高铝砖 | 热风炉粘土大墙砖 | 热风炉粘土格子砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术标准 | 技术标准 | 技术标准 | RG-95 | 技术标准 | 技术标准 | 技术标准 |
| 显气孔率% | ≤24 | ≤20 | ≤20 | ≤24 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 体积密度g/cm3 | >2.15 |  |  | 1.85 |  | >2.15 | >2.15 |
| 常温耐压强度Mpa | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥75 | ≥35 |
| 荷重软化温度 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 |
| 加热永久线变化 | -0.4~+0（1450°×2h) | -0.4~+0（1500°×2h) | -0.4~+0（1500°×2h) | ≤1.25（1000°） | -0.4~+0（1500°×2h) | -0.4~+0（1500°×2h) | -0.4~+0（1500°×2h) |
| 耐火度 | ＞1750 | ≥1790 |  |  |  | ＞1750 | ＞1750 |
| Al2O3 | ≥42 | ≥65 | ≥65 | ≤1 | ≥65 | >42 | >42 |
| Fe2O3 |  |  | ≤1.6 | ≤1.3 | ≤1.6 |  |  |