拆炉机大修招标公告

根据生产经营需要，对我公司三山工业区炼钢部拆炉机进行大修，委托有维修能力的单位进行维修，现要求如下：

一、设备基本情况

1.设备名称：拆炉机

2.厂家、型号和数量：

厂家：宣化鼎信矿冶机械有限责任公司

型号：CLJ12A

数量：1台（2011年11月购置）

二、故障现象和重点维修项目

（一）故障现象：

发动机功效低下，存在烧机油现象；旋转平台变形严重，电气系统损坏老化无监控状态；各液压系统执行点无动作响应，部分液压管路老化严重；驱动部件漏油严重，无法完成转炉作业。

（二）重点维修项目：

发动机大修、液压系统解体检修清洗维护、全车电气系统大修恢复液压运行监控及整车电气监控系统、大臂平台机构解体大修，更换液压油管（伊顿油管）及部分机械件。

下面为大修范围及参考项目

发动机检修、保养：

1. 部分分解发动机。

2. 分解过程中不损伤零部件。

3. 清洗检测发动机零部件。

4. 根据记录的数据对照技术手册的标准参数确定零件是否需要修理、更换。

5. 要求气压和水压试验无泄漏现象。

6. 组装气缸以及缸盖。

7. 组件配合间隙、活塞环开口间隙以及开口位置应符合要求。扭紧力矩符合技术要求。

8. 组装润滑系统。

9. 机油冷却器无漏油现象，机油泵应符合技术要求。

10. 组装燃油系统。

11. 喷油性能应符合技术要求，喷油正时应符合技术要求。

12. 冷却系统检修。

13. 组装曲轴箱通风装置。

14. 清洁畅通，连接可靠，不漏气。

15.  水箱里外壁无污垢

16.  组装启动装置，工作性能满足技术要求。

17. 台架试验前准备。

18. 确认安装准确无误，皮带松紧度符合规定。

19. 发动机外表涂装进口高温油漆，涂层均匀。

大臂/旋转平台系统大修：

1.拆解伸缩臂，内套臂换管。

2.检查伸缩臂防磨垫块情况，视情更换。

3.拆解外套臂，更换轴承、滚轮、滚轮架。

4.检查大小臂固定销轴磨损情况，视情更换。

5.拆解大臂赚塔，更换磨损内圈、弹子、滚道，动作过程中进行润滑。

6.拆解平台旋转系统，拆检减速机，调整旋转马达和齿圈间隙。

液压系统检修：

1. 拆解全车液压系统。

拆解过程中不损伤液压元器件

2. 检测调试全车液压油泵以及马达

排除漏油故障，保证排量以及共组压力正常。

3. 检测维修多路阀液压阀

检修阀体密封，排除漏油故障。

4. 检测维修全车液压油缸

每条油缸要求静压实验，排除内泄以及外泄。

5. 清洗各元器件以及连接件组装液压系统

6. 更换全车液压油管

油管全部使用进口件，连接可靠，无泄漏现象。

7. 更换全部液压油滤。

8. 清洗液压系统，加注液压油，按照手册规定调整各系统压力值。

电气系统

1.灯光信号检修。

2.各仪表以及信号装置功能齐全、有效，符合规定。刮水器电机运转无意向，连动杆连接可靠。全车线路整齐，连接可靠，绝缘良好。

3.控制台检修。

4.要求仪表指示准确，线路接触良好。

5.线束总成检查。

6.绝缘良好、接触良好。

7.检查控制模块的性能，视情更换。

8.检查全部限位开关功能，视情更换。

三、验收标准

主要验收项目如下：

1. 发动机维修后，柴油机功率恢复到满载状态下，原车行驶和安全控制的各设计指标；柴油机各个工作状态（排烟、机油压力、冷却、声音等）正常，无漏油、漏气现象，下一个大修周期不低于5000工作小时。

2. 拆炉机液压控制系统、电气控制系统、灯光系统的功能工作正常。整车系统无漏油，漏气现象。

3. 全车结构、整车外观得到明显改善。

四、投标注意事项

1、确保维修质量及使用寿命（与新购备件寿命相同）。

2、报价包含全部往返运输费用。

3、报价请列详细费用构成，本合同要求开具增值税发票，请注明税率。

4、如有未完全响应者，请在标书中注明。

5、请注明维修时间(不得超过于一个月)，合同签订后将按工期给予考核。

6、请注明最优惠的付款方式。

五、 投标规定

1、请有拆炉机维修经验的厂家参与投标，无工程机械、拆炉机维修能力者谢绝参加。

2、本公告发出之日即为招标开始之日，欢迎符合招标条件有意为炼钢事业部进行物业服务的单位前来报名，报名地址：三山综合办公楼206室，联系电话5627257，报名截止日期为2016年10月18日17：:00。

3、报名请携带完整有效的资质证书进行资格预审。

4、招标定于2016年10月19日9:00在我公司三山办公楼206会议室准时举行，请入围单位参加。

5、标书内容：资质文件、业绩、报价书、委托书、项目方案书等。标书一式两份，一正一副。

技术联系人：夏长冬           15357020131

商务联系人：王               15005536106

芜湖新兴铸管有限责任公司

2016年9月29日

报价表（可以修改）

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料费用 |  |  |
| 1 | 发动机解体大修 |  |  |
| 2 | 大臂/旋转平台大修 |  |  |
| 3 | 液压系统大修 |  |  |
| 4 | 液压元件更换 |  |  |
| 5 | 液压油等耗材更换 |  |  |
|  | 合计： |  |  |
| 二 | 人工费用 |  |  |
| 三 | 运输费 |  |  |
| 四 | 其它费用 |  |  |
|  | 总计价格 |  |  |

附件

投 标 人 须 知

三、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

四、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

五、投标有效期

投标有效期应为投标截止日期。

六、投标人要求

1、 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

(1) 具有独立订立合同的权利。

(2) 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

(3) 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

(4) 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

2、 投标人必须提供下列文件和资料：

(1) 投标人法定代表人授权书。

(2) 企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。

(3) 联合体投标人提供的联合协议。

(4) 报价单：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按要求填写报价单，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明（偏离），提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价单均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

3、 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

4、 投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为原厂配件，未标注则视为非原厂配件；是否选用进口轴承，未标注则视为国产轴承。

5、 投标人应在询价表中标明，所报价格是否含来回运费；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

6、  若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

7、 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

1、 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

2、 投标人企业资质不全或无资质的。

3、 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

4、 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

5、 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

6、 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

7、 超过招标文件规定的项目完成期限的。

8、 附有招标人不能接受的条件的。

9、 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

10、 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

11、 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

12、 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

13、 以他人名义投标的。

14、 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

15、 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

16、 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：一般为发票入账3个月后付款90%，质保期满后付款10%；10000元以下电汇，10000元以上（含10000元）付承兑汇票。

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

十三、中标原则

由评标小组现场评定，确定中标候选人

十四、其他要求