维 修 招 标 公 告

日  期：2017年9月11日

根据我公司生产经营需要，现对炼铁部两台烧结机电除尘大修业务公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价密封完好。

维修标的：

烧结机头电除尘器大修整改内容

1.1、对电场进行必要的清灰工作，通过用敲打或压缩空气对极板进行清理。

1.2、更换所有阴极线（10752根），一电场采用八齿芒刺线，二电场采用六齿芒刺线，三四电场采用二齿芒刺线。芒刺线管身采用SPCC材质，芒刺采用304不锈钢材质，厚度0.7mm，焊接必须保证强度，焊接无击穿管壁现象，表面无严重锈蚀和明显擦伤等影响力学性能的缺陷。

1.3、电场内部检修调整，包括以下内容：

1.3.1、调整阴极框架，保证极间距符合要求；

1.3.2、对每块极板检查并逐块校正，对阳极悬挂梁进行整形，保证极间距符合要求；

1.3.3、对阴极吊挂系统调整、找正，保证瓷瓶接触平稳，受力均匀，保证阴极系统的安装精度，保证异极距的精度；

1.3.4、全面检查各电场的阴阳极框架，并对有脱落的框架进行必要的加固处理；

1.3.5、更换出口槽形板，采用迷宫型槽形板设计，收集未被电场捕集及因振打导致的二次扬尘，并保证末级电场气流分布均匀。

1.4、振打系统检修调整，包括以下内容：

1.4．1、将阴极振打锤更换为8KG振打锤；

1.4．2、检查调整全部振打轴，调直振打轴，测定尘中轴承位置，使之在振打轴在旋转运行时，同轴度偏差不大于1㎜；对损坏的轴承和传动装置进行检修或更换；

1.4.3、调整振打锤位置，使之击打部位在热态运行时为阴极振打砧的中心，对阴阳极振打系统进行精确调整；

1.4.4、加固阳极振打砧，更换磨损严重的振打砧；

1.4.4、重新编制振打程序和振打制度，加强制度效果，有效改善阴阳极的积灰和二次飞扬问题。

1.5、检查处理漏风、漏气问题；

1.5.1、对箱型梁内漏气部位进行检修补焊，减少瓷瓶爬电现象。

1.5.2、检查并解决电除尘器外壳漏风问题，减少结露现象。

1.6、检查各气流分布板是否脱落并重新加固处理。

1.7、对高压套管及绝缘瓷瓶进行全面清理检查。

1.8、检查除尘器所有的加热器。

1.9、为了保证设备连续、可靠、平稳地运行，特别是保证除尘效率和出口排放浓度达标，建议对高压控制设备进行改造，改造方案如下：

拆除原三相电源相关变压器及控制柜，改用纯高频电源（30kHz～40kHz），增加相应的高频电源上位机控制系统。高频电源相关参数如下：

1、主要技术参数

1.1 额定直流输出电压等级

设备的额定输出直流电压（平均值）90（kV）：

1.2 额定直流输出电流等级

设备的额定输出直流电流（平均值）1.2（A）：

1.3 输入电压：三相电压380V，50Hz。

1.4 变换器形式：全桥串并联混合谐振。

1.5 谐振频率：30kHz～40kHz。

1.6 变换器效率：≥0.92。

1.7 运行方式：纯直流供电、间歇供电。

1.8 输出直流电压调节范围：40～100%的最大输出电压值或起晕电压～100%的最大输出电压值。

1.9 输出直流电流调节范围：20～100%额定值。

1.10 控制系统：采用16位单片机控制，具有与上位机通讯、远程控制功能。

1.11 功能扩展1：具有高低压一体化控制功能，包括振打控制和断电振打控制。功能扩展2：设备反电晕检测控制。

1.12 结构特性：整机一体化户外式。

2、设备的功能

2.1 设备运行方式

设备具有自动和手动两种运行方式。

2.2 控制方式转换要求

设备具有纯直流供电、间歇供电控制方式。

2.3 设备火花检测控制功能灵敏可靠。闪络特性参数可根据需要设定。

2.4 设备能数字显示运行参数和设定参数

控制器终端面板上设有大屏幕液晶显示器，可显示一次电流、母线电压、二次电流、二次电压、火花率、控制方式等运行参数。当系统故障跳闸或自检出系统故障时，由显示器显示故障的类型性质。

2.5 设备具有重载、轻载保护功能。设备重载、轻载时，设备的二次电流、二次电压应限制在额定值以下。

2.6设备故障保护功能

2.6.1 设备自检和自恢复功能

设备启动后，MHC控制器自动进行自检，如有故障能自动停机并显示故障类型。在运行过程中，当由于某种特殊原因（如强干扰）引起控制程序的不正常运行或程序运行出错时，控制系统看门狗电路能在一定时间后自动重新启动运行，恢复系统的正常工作。

2.6.2 设备短路保护功能

2.6.3 设备一次过流保护功能

2.6.4 高频变压器油温超限保护功能

2.6.5 IGBT（IPM）故障保护功能

2.6.6 设备开路保护功能

2.7 设备耐冲击功能

设备能承受在额定负载条件下，开机和停机的冲击。

2.8 通讯功能

通讯设备能与计算机通讯，能接受计算机的各种设定命令，并将设备运行参数、设定参数、故障状态传送到计算机。

本次维修费用包含维修费、检测费、运输费等费用，承揽方需开17%增值税发票。施工及验收标准可向炼铁部技术负责人（史先培15155336276）索要。

投标前需签订公平交易承诺函。

凡有兴趣的合格投标人，可与炼铁部负责人联系（史先培15155336276），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2017年9月27日上午9:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2017年9月22日上午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区办公楼206室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。如有特殊情况不能到厂，可以在开标前密封邮寄相关投标文件。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：0553-5627140 刘（生产管理部）

本次招标不收任何费用及保证金，但标书不予退还。

附件1：

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标有效期

投标有效期应为投标截止日期。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 注册资金100万元以上。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、开户许可证明等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 询价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按询价表格式要求填写询价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 身份证复印件

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

- 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

- 投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件，未标注则视为是原装配件。

- 投标人应在询价表中标明，所报价格是否含来回运费等所有费用；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

- 投标人应在询价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

- 投标人应在询价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款条件：发票入账3个月后付款90%，质保期满后付款10%；10000元以下电汇，10000元以上（含10000元）付承兑汇票。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、质保期限要求：要求至少一年或一年以上。

十三、评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰。

十四、其他要求

无