投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金伍仟元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2019年10月19日中午12:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 投标单位须具有防水防腐保温工程专业承包三级及以上资质。

- 必须有履约能力和一定垫资能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 安全生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款方式

- 施工结束，发包方验收合格，承揽方开具增值税专用发票，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格40分，质量20分，业绩20分，资质20分。

十四、其他要求

1、球罐搭脚手架（2米以上加防护网）、打磨罐体，施工单位提前准备好钢管、卡扣、跳板、磨光机等材料，球罐内外搭脚手架，要求架子不可遮挡待检焊缝，中间间隔合理，脚手架上铺设跳板（可同时承受2-3人重量），用铁丝固定，球罐架子外侧要有防护网，保证安全。

2、打开球罐上下人孔，进行空气置换，由工段领导检测罐内浓度在19.5%-23.5%之间时，方可人员进入罐内进行打磨。施工人员进入罐内必须佩戴氧气报警器及办理有限空间作业相关手续。

3、每次进入罐内都必须办理有限空间作业证，配备氧气报警器，检测合格后方可进入。

4、焊缝打磨时必须注意电气设备的合理使用，不得违章使用。三台球罐整体焊缝打磨，要求打磨宽度为焊缝两侧各300mm，内外表面都要打磨，遇下雨等不可抗力导致上锈要重新打磨，不得延误检测。

5、检验完成后对球罐进行整体重新刷漆，球罐外表要求两底两面（红丹醇防锈漆、银粉漆、蓝漆、黄漆等），球罐内两面（无机富锌底漆、无机富锌底漆稀料）粉刷色环及喷字。

6、 本次球罐年检安排在一制氧大修期间作业，1#氧气球罐、1#氮气球罐同时进行施工，待1#氮气球罐施工完毕后对2#氮气球罐进行施工，待一制氧大修结束前球罐检验必须全部结束。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2019年10月12日