芜湖新兴铸管有限责任公司

后勤部监控系统改造

招标公告

日  期：2020年5月13日

招标号：HQWX202005011HQBJKXTGZ

我公司将于近日对后勤部监控系统改造进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系网上报名（疫情期间谢绝现场报名），请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至陈凯邮箱。

项目业务内容：

我公司后勤部单身楼监控及荷塘月色监控系统改造。

清单及技术要求如下：

1、单身楼区域：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外枪机 | 1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"具有200W像素CMOS传感器；最大分辨率1920x1080 2、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx；镜头焦距 3.5mm~12mm 4、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 5、支持ARP绑定网关功能。 6、支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。 7、支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。 8、支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。 9、支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 10、摄像机辐射骚扰限值应符合GB9254-2008中等级B的规定。 11、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 12、支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 | 14 | 台 |
| 2 | 高清红外半球 | 1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"具有200W像素CMOS传感器；最大分辨率1920x1080 2、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx；镜头焦距 3.5mm~12mm 4、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 5、支持ARP绑定网关功能。 6、支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。 7、支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。8、支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。 9、支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 10、摄像机辐射骚扰限值应符合GB9254-2008中等级B的规定。 11、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 12、支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 | 8 | 台 |
| 3 | 高清红外电梯半球 | 1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"；具有200W像素 CMOS传感器；最大分辨率1920x1080；镜头焦距2.7mm~13.5mm含：wifi功能，热点功能，带64G高速TF卡 2、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@ 30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@ 30fps。 3、支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 4、支持SD卡存储状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差。 5、支持15行字符叠加，字体颜色和字符大小可设，字符字库支持矢量字体 6、支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率。 7、最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx。 8、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 9、支持定时维护功能，摄像机可自动重启系统或自动删除日志文件。 10、支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置 11、支持DC12V/AC24V/POE供电，电源电压在DC8V~24V或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 12、支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 13、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 14、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。 | 8 | 台 |
| 4 | 高清球机 | 支持200万像素； 分辨率设置为1920×1080，分辨力不小于1100TVL；1 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍； 镜头焦距最大支持300mm； 电源具备较好的环境适应性，电压在DC36V±35%范围内变化时，设备可正常工作 支持水平手控速度最大为730°/S，云台定位精度为≤0.01° 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 照度适应范围不小于146dB 球机输出图像几何失真应小于等于1.7% 支持宽动态不低于80，且综合得分140分 设备应不少于2048个预置位 支持2048条巡航路径，每条巡航可以添加128个预置点 支持2048条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟 "支持一键巡航功能；支持一键守望功能，当球机静止时间达到预设值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。" 支持在监视画面上设置48块遮盖区域，可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块 支持在接收到监控画面内二维区域坐标信息后，可自动将该区域置于监控画面中心并使该区域充满屏幕 支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置 支持雨刷手动或自动开启雨刷功能 支持主动注册，即接入联网系统时，主动向SIP服务器注册登记 设备应支持支持断线自动重连 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB 支持五码流，同时输出4路1920*1200和1路704*576视频图像 信噪比支持不小于67dB 球机支持手动或自动启动雨刷功能,当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不要雨水后自动停止 支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入去区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测，支持分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像辅助输出等多种报警触发方式 电源具备较好的环境适应性，电压在DC36V±50%范围内变化时，设备可正常工作 支持IP67 | 4 | 台 |
| 5 | 枪机支架 | 采用铝合金材质 | 14 | 个 |
| 6 | NVR | 1个千兆以太网接口、2个光口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、10个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、24个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口，1个电源输入接口； 最大可接入24块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘； 最大支持128路IPC接入，总码流为768Mbps；最大存储码流为768Mbps；最大转发码流为768Mbps；最大回放码流为128Mbps； 支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑； 可通过HDMI1和HDMI2接口将3840x2160分辨率的不同码流解码同时显示输出在两个4K的液晶屏上;支持本地64分割预览，显示64通道预览画面;支持用户自己创建预览显示的布局，可组成6个自定义布局的窗口,单个窗口视频源可选择;支持VGA、 HDMI1、HDMI2屏输出，可输出不同的视频画面； 可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限（最大支持20个用户组及64个用户）;用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持提示问题密码找回;每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，第五次输错时，账户将被锁定； 支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能; 支持客户端与IPC双向语音对讲； 当两个电源中任意一个发生故障时，设备应能正常工作，并给出报警提示及日志记录； 可通过网络与其他存储设备连接，并将数据存储于接入的存储设备； 本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入4000x3000分辨率的鱼眼视频以拼接的方式进行后矫正功能； 支持鱼眼摄像机和球机（可支持3个球机）的配合联动，点击鱼眼图像中的一个点，球机镜头能自动对准该位置点； 支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频，包括编码并可在16画面预览模式下预览； 将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像； 在特定条件下，当接入的画面中发生绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行预览，既可以支持Smart IPC，也可以支持第三方普通IPC 在特定条件下，当接入的画面中发生场景变化（需前端Smart IPC支持）、快速移动（需前端Smart IPC支持）时，可给出报警提示 在特定条件下，可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息进行预览，既可以支持Smart IPC，也可以支持第三方普通IPC 支持热度图，可统计指定时间段区域内的运动频繁度；统计结果支持日报表、周报表、月报表方式进行展示； 支持客流统计，可统计指定时间段不同区域的客流量大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式进行展示； 在预览和回放界面均可同步指定POS机收银信息，显示商品名称、单价、数量、金额信息，可通过显示窗口下方查询条进行高级查询； 支持卡口相机的图片直接存入本机，并能检索、查看； 可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz； 提供原厂质保函并加盖公章 | 2 | 台 |
| 7 | 监控存储硬盘 | 6000G；5900RPM；64M；SATA | 16 | 块 |
| 8 | 监视器 | 尺寸：65英寸 最大分辨率：3840 x 2160 亮度：400 cd/m2 对比度：1200 ：1 输入接口：HDMI、VGA、USB等 内置双扬声器 含壁挂架 | 2 | 台 |
| 9 | 核心交换机 | 1、固化端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口,；含双电源 2、设备可提供2个扩展槽, 2个模块化电源插槽； 3、交换容量≥5.98Tbps ,包转发率≥342Mpps； 4、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤70W； 5、要求所投设备MAC地址≥64K； 6、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 7、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 8、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 9、支持RSPAN和ERSPAN要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换，提供官网截图； 10、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 1 | 台 |
| 10 | 接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps 3、端口防雷≥4KV 4、工作温度范围0-40°C 5、产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 6、为了提升运维的便捷性，要求交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等 7、支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启） 80、支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 | 4 | 台 |
| 11 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 20 | 个 |
| 12 | 设备箱 | 300mm*400mm*250mm,配2P10A空开及2个6A空开 详见系统图 | 1 | 个 |
| 13 | 室内外铠装光缆 | 1、规格：OS1,支持4芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构； 3、光缆护套：HDPE； 2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范； 3、光缆护套：HDPE； 4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm； 5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm； 6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区； | 1500 | 米 |
| 14 | 室外六类四对非屏蔽双绞线 | 1、规格：六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架； 2、标准：性能指标优于现行六类线缆250MHz标准； 3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体； 4、阻燃等级：LSZH阻燃级别； 5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准，阻燃级别符合IEC332/1，低烟符合IEC1034，无卤符合IEC754； | 6 | 箱 |
| 15 | 尾纤 | FC单工\双工\束状可选，千兆单模OS1，半紧套结构，0.9mm外径，原厂成品，自带凯夫伦抗拉手柄，满足TIA/EIA-568B.，1.5米，自带锁扣结构防止脱落。 | 100 | 根 |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1000 | 米 |
| 17 | HDMI线 | 15米高清HDMI线 | 2 | 根 |
| 18 | 辅材 | 直通、电工胶布、胶水、螺丝、扎带、软管支架，水晶头等 | 1 | 批 |
| 19 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |

2、荷塘月色区域

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外枪机维修或更换 | 1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"具有200W像素CMOS传感器；最大分辨率1920x1080 2、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx；镜头焦距 3.5mm~12mm 4、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 5、支持ARP绑定网关功能。 6、支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。 7、支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。 8、支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。 9、支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 10、摄像机辐射骚扰限值应符合GB9254-2008中等级B的规定。 11、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 12、支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 | 20 | 台 |
| 2 | 高清红外半球维修或更换 | 1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"具有200W像素CMOS传感器；最大分辨率1920x1080 2、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx；镜头焦距 3.5mm~12mm 4、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 5、支持ARP绑定网关功能。 6、支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。 7、支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。8、支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。 9、支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 10、摄像机辐射骚扰限值应符合GB9254-2008中等级B的规定。 11、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 12、支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 | 12 | 台 |
| 3 | 高清红外电梯半球 | 1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"；具有200W像素 CMOS传感器；最大分辨率1920x1080；镜头焦距2.7mm~13.5mm含：wifi功能，热点功能，带64G高速TF卡 2、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@ 30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@ 30fps。 3、支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 4、支持SD卡存储状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差。 5、支持15行字符叠加，字体颜色和字符大小可设，字符字库支持矢量字体 6、支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率。 7、最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx。 8、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 9、支持定时维护功能，摄像机可自动重启系统或自动删除日志文件。 10、支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置 11、支持DC12V/AC24V/POE供电，电源电压在DC8V~24V或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 12、支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 13、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 14、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。 | 8 | 台 |
| 4 | 高清球机维修或更换 | 支持200万像素； 分辨率设置为1920×1080，分辨力不小于1100TVL；1 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍； 镜头焦距最大支持300mm； 电源具备较好的环境适应性，电压在DC36V±35%范围内变化时，设备可正常工作 支持水平手控速度最大为730°/S，云台定位精度为≤0.01° 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 照度适应范围不小于146dB 球机输出图像几何失真应小于等于1.7% 支持宽动态不低于80，且综合得分140分 设备应不少于2048个预置位 支持2048条巡航路径，每条巡航可以添加128个预置点 支持2048条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟 "支持一键巡航功能；支持一键守望功能，当球机静止时间达到预设值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。" 支持在监视画面上设置48块遮盖区域，可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块 支持在接收到监控画面内二维区域坐标信息后，可自动将该区域置于监控画面中心并使该区域充满屏幕 支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置 支持雨刷手动或自动开启雨刷功能 支持主动注册，即接入联网系统时，主动向SIP服务器注册登记 设备应支持支持断线自动重连 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB 支持五码流，同时输出4路1920*1200和1路704*576视频图像 信噪比支持不小于67dB 球机支持手动或自动启动雨刷功能,当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不要雨水后自动停止 支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入去区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测，支持分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像辅助输出等多种报警触发方式 电源具备较好的环境适应性，电压在DC36V±50%范围内变化时，设备可正常工作 支持IP67 | 1 | 台 |
| 5 | NVR | 1个千兆以太网接口、2个光口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、10个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、24个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口，1个电源输入接口； 最大可接入24块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘； 最大支持128路IPC接入，总码流为768Mbps；最大存储码流为768Mbps；最大转发码流为768Mbps；最大回放码流为128Mbps； 支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑； 可通过HDMI1和HDMI2接口将3840x2160分辨率的不同码流解码同时显示输出在两个4K的液晶屏上;支持本地64分割预览，显示64通道预览画面;支持用户自己创建预览显示的布局，可组成6个自定义布局的窗口,单个窗口视频源可选择;支持VGA、 HDMI1、HDMI2屏输出，可输出不同的视频画面； 可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限（最大支持20个用户组及64个用户）;用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持提示问题密码找回;每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，第五次输错时，账户将被锁定； 支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能; 支持客户端与IPC双向语音对讲； 本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入4000x3000分辨率的鱼眼视频以拼接的方式进行后矫正功能； 支持鱼眼摄像机和球机（可支持3个球机）的配合联动，点击鱼眼图像中的一个点，球机镜头能自动对准该位置点； 支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频，包括编码并可在16画面预览模式下预览； 将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像； 在特定条件下，当接入的画面中发生绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行预览，既可以支持Smart IPC，也可以支持第三方普通IPC 在特定条件下，当接入的画面中发生场景变化（需前端Smart IPC支持）、快速移动（需前端Smart IPC支持）时，可给出报警提示 在特定条件下，可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息进行预览，既可以支持Smart IPC，也可以支持第三方普通IPC 支持热度图，可统计指定时间段区域内的运动频繁度；统计结果支持日报表、周报表、月报表方式进行展示； 支持客流统计，可统计指定时间段不同区域的客流量大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式进行展示； 在预览和回放界面均可同步指定POS机收银信息，显示商品名称、单价、数量、金额信息，可通过显示窗口下方查询条进行高级查询； 支持卡口相机的图片直接存入本机，并能检索、查看； 可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz； | 6 | 台 |
| 6 | 拼接屏维修或更换 | 对角线尺寸：46寸（16:9）； 背光模式：LED；单元尺寸1023.98x578.57mm ; 拼缝：5.5mm； CCC、CB认证；"高对比度3000:1；高亮度;物理分辨率:1920×1080, 内置多层画中画拼接处理器；输入接口：HDMI,Y/Pb/Pr,CVBS,VGA,DVI,500cd/㎡亮度，对比度:4000:1分辨率:1920*1080，响应速度:8ms，平均无故障时间：≥50000小时，显示物理拼缝：≤5.5mm要求液晶拼接系统品牌厂家须具有ISO9001-2008系列国际质量认证，控制器具有CCC认证及CE、CB认证；可靠性更好：DID液晶屏专业监视器，可支持7x24小时不间断工作。纯平面显示：DID纯平显示器，完全无曲率大画面，无变形失真。亮度均匀，影像稳定不闪烁：由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，DID亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。 原拼接屏为浙江大华产品。 | 1 | 项 |
| 7 | 核心交换机维修或更换 | 1、整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥6个，系统电源槽位≥4个 2、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=10U 3、交换容量≥80Tbps，包转发性能≥20000Mpps 4、设备防雷不低于6KV 5、支持虚拟化功能：支持“多虚一”虚拟化。 6、为了提高设备可靠性，要求设备主控板支持1+1冗余备份，电源支持N+M冗余备份、风扇支持1+1冗余备份，各组件支持热插拔 7、为了方便管理，要求设备支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置，支持FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3 ，支持RMON ，支持NTP时钟，支持故障后报警和自恢复，支持sFlow 8、为了保证业务可扩展性，要求设备支持静态路由、RIP、OSPF，支持VRRP，支持等价路由，支持策略路由，支持GRE隧道 9、支持CPU安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCPv6、ND等各种攻击的自动防御 硬件配置要求： 主控引擎≥1个、电源≥2个、千兆电口≥36个，千兆光口≥12个，万兆光口≥4个，实际可用端口总数≥52个 | 1 | 项 |
| 8 | 解码器维修或更换 | TMC大屏拼接专用处理器； 24路DVI信号输入；（支持单屏四画面） 6路DVI全数字高清输出； 1路千兆RJ45网络接口； 视频实时显示，任意缩放，自由移动，可与VGA互相叠加；VGA窗口可以任意缩放，全屏漫游，叠加，单屏支持四画面。与拼接屏为同一品牌 | 1 | 项 |
| 9 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 12 | 个 |
| 10 | 室内六类四对非屏蔽双绞线 | 1、规格：六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架； 2、标准：性能指标优于现行六类线缆250MHz标准； 3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体； 4、阻燃等级：LSZH阻燃级别； 5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准，阻燃级别符合IEC332/1，低烟符合IEC1034，无卤符合IEC754； | 6 | 箱 |
| 11 | 室外铠装光缆 | 1、规格：OS1, 4芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构； 3、光缆护套：HDPE； 2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范； 3、光缆护套：HDPE； 4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm； 5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm； 6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区； | 1500 | 米 |
| 12 | 尾纤 | FC单工\双工\束状可选，千兆单模OS1，半紧套结构，0.9mm外径，原厂成品，自带凯夫伦抗拉手柄，满足TIA/EIA-568B.，1.5米，自带锁扣结构防止脱落。 | 100 | 根 |
| 13 | UPS维修 | UPS电源系统为智能化高频双变换模块化UPS | 1 | 项 |
| 14 | 数模转换器 | 电梯监控 | 12 | 个 |
| 15 | HDMI线 | 15米高清HDMI线 | 6 | 根 |
| 16 | 辅材 | 直通、电工胶布、胶水、螺丝、扎带、软管支架，水晶头等 | 1 | 批 |
| 17 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |

联系人及电话：

招  标  办：    陈  工 18010798830

后  勤  部：    王  工 17775282672

所有参标单位必须报名，报名截止日期为2020 年5月20日 17时逾期不报名者将不允许参加招标。

本项目开标日期定于 2020年5月27日9:30 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室301准时举行。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工行环办

帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698528

邮    编：241002

联 系 人：陈凯

邮    箱：chenkai0324@163.com

详见以下附件：

附件1：投标人须知及要求；

附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；

附件1

投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金伍仟元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年5月 20日17点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

现场施工需缴纳6万元安全保障金。

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 必须有执行合同能力和一定垫资能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司安全管理制度执行。

2.  投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

- 标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

- 标书、报价表均加盖公章。

八、投标报价

- 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

- 若单价（含分项报价）和总价有差异，则以单价（含分项报价）为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

九、投标文件的递交

- 投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，密封上应加盖投标人公章。

- 投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件关键字字迹模糊、无法辨认影响评标的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

12.投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。

十一、结算及付款指导方式

维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。

十二、评标标准

- 由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

- 本次采取综合评分方式进行评标。

- 评分标准：价格40分，质量20分，业绩20分，信誉20分。

- 其他要求

- 提供的配置和设计应最大限度的满足后勤部日常管理需求。

- 修复现有监控系统设备包括：

- 荷塘月色48路监控探头，管理平台、存储设备录像保存不少于2个月，一面电视墙（6台大华屏）显示监控画面、核心交换机，UPS可供电2小时；

- 单身楼25路监控探头，管理平台，存储设备录像保存不少于2个月，两台监控电视显示画面、核心交换机，UPS可供电2小时；

- 如无法修复需更换现场设备，确保性能不低于原有设备性能。

- 可靠性：选用的技术或配套设备采用主流技术和产品。

- 可扩展性：充分考虑未来技术发展和使用要求的变化，功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可可持续发展的要求，确保使用方的投资效益。

- 必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免互联或扩展出现障碍。

- 实施结束验收后需提供1年的质量保证和1年维保服务。

- 投标人需充分了解现场环境和设备状况，现场勘察后自行考虑项目实施过程中实际发生的各种辅材及调试等相关费用。

- 注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。

- 报价表

| 序号 | 项目 | 数量 | 含税报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单身楼监控 | 1套 |  |
| 2 | 荷塘月色监控系统改造 | 1套 |  |
|  | 合计： | —— |  |
|  | 报价大写： | —— |  |

税率：

报价单位：

签字：

时间：   年   月   日

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

2020年5月13日