上海盛达矿产品有限公司

印尼镍铁项目

通讯设备技术规格书

二〇二六二〇二六年七月目   录

1. 工程概述

2. 设计条件

3. 主要技术要求

4. 设备供货与设计范围

5. 制造与设计

6. 对报价书的要求

7．附件

1. 概述

芜湖新兴铸管有限责任公司与印尼哈利达集团拟在印度尼西亚马鲁古省奥比岛（Obira） 规划建设8×33MVA回转窑-矿热炉镍铁生产线，其中一期建设3×33MVA回转窑-矿热炉镍铁生产线及相关的公辅设施。为满足一期回转窑-矿热炉镍铁生产线用电需求， 一期建设3×38MW发电机组，与发电机组配套建设4台160t/h高温高压循环流化床锅炉。

本技术规格书为该项目的语音通讯设备供货而编制，包含为自备电厂、矿热炉、公辅三个区域以及办公、行政管理区域的通讯设备供货及相关内容。

供货商应按本技术规格书的要求提供方案设计、设备供货、并指导安装、调试、试运行及售后服务工作，并按工作程序提供设计、安装、调试和培训所需的资料。

供货商对所提供通讯设备的成套性、完整性和正确性负责。供货商在实施本项目时，应完全满足本技术规格书以及相关技术附件的要求。如有矛盾之处，按高标准执行。

2 设计条件

- 2.1 厂址条件

本项目厂址位于印尼北Maluku省Halmahera群岛的OBI岛西部离海约1.6km处，西南面约1.2km处为Wai Lower居民点，Obi岛上目前有Loji和Kawasi两个矿区，拟建电厂场址在矿区附近。发电工程所用场地南北长约585m，东西宽253m，工程可用地面积约14.8万m2。

- 2.2 气象条件

- 气候：                       热带雨林气候

年平均气温：                 24.9℃

最冷月平均温度：             23.7℃

最热月平均温度：             25.7℃

绝对最高气温：               30.6℃

绝对最低气温：               20.1℃

最冷月平均相对湿度：         92.8%

最热月平均相对湿度：         88.8%

年平均相对湿度：             81.5 %～95.8 %

最冷月大气压力：             1010.5kPa

最热月大气压力：             1008.6kPa

年平均大气压：               1008.5kPa

年平均降雨量：               3268mm

年最大降雨量：               4515mm

日最大降雨量：               270mm

雨季                         10月～5月

主导风向：                   西南风

年平均风速：                 3.3m/s

最大风速：                   12.5m/s

- 地震基本烈度：               8度

- 2.3 供电条件

电压 ：                 220V（±10%）/50Hz（±3%）

3. 通讯设备主要技术要求

3.1核心程控交换机主要技术规格与技术参数：

● 应能最大支持不少于1000用户。本次配置700个模拟和数字用户接入能力，配置双通道板卡冗余，可实现调度用户和行政用户两网合一，以充分利用资源。

● 主要功能：分群调度、语音录音、强拆强插、缩位拨号、免提广播、系统群呼、紧急呼叫、三方通话、呼叫保持、缩位拨号、监听等功能。

● 主控热备份功能：配置两块主控板，在第一块主控板出现故障时可自动切换到第二块主控板上运行；

● 电源具有双电源备份功能，当主电源出现故障时，自动切换至备用电源运行。

● 数据多种保护，系统掉电数据不丢失；

● 具有强大的过流、过压、抗雷防护能力，满足K.20标准。

● 完善的终端系统， 维护管理采用先进的开发软件，操作界面直观、易学、易懂。

● 远端维护技术：实现远程用户编程、排除故障、技术咨询及技术培训。
● 平均无故障工作时长 MTBF>15年；

●设备包含相关辅助材料和综合接入设备。

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.2 录音管理系统主要技术规格与技术参数：

系统含服务器、显示器、操作系统、录音软件（支持20路并发录音）、42u机柜

● 音质采用G.711标准，对所有分机、环路中继及数字中继进行实时在线录音；

● 采用大容量硬盘作为存储介质。

● 系统带有以太网网管功能，通过电脑IE浏览器即可登录在线录音系统的网页配置界面，实现远程控制，对录音进行维护和管理，功能完善，操作简洁。

●设备包含相关辅助材料和相关综合接入设备,满足程控交换机光纤连接到调度交换机需求。

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.3 调度程控交换机：

● 必须和核心交换机同一品牌，用于集中接入模拟电话，最大支持接入300个用户。

● 支持本地自交换，即当不注册服务器或与服务器失去联系时，同一个语音网关下面的用户仍然可以互拨。对于与服务器失去联系的情况，应支持自动重注册功能 。

● 应支持各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729，iLBC 。

● 电话线应支持不小于2000米的传输距离。

● 支持各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729，iLBC 。

● 支持静音检测 (VAD) 功能。

● 支持舒适噪音生成(CNG)功能。

● 应具备回声抑制(EC)功能。

● 具备丢包补偿(PLC) 功能。

●设备包含相关辅助材料和综合接入设备，满足调度交换机光纤连接到接入层分线箱需求。

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.4 工作站技术规格与技术参数

酷睿™i7-5500U处理器(2.4睿频至3.0GHz,4MB)/内存 16GB/独立显卡 2G/Windows8.1专业版 64位/512GB固态硬盘/I/O接口 VGA x 1/ HDMI x 1

3.5  UPS供电系统技术规格与技术参数

3.5.1 主机技术要求：

● 保障系统不间断供电6小时；

● 输入功因：达到＞0.99，使用户的电网环境不会受到污染;支持380/400/415V，50/60Hz电网蓄电池体系；频率范围40-70Hz（可设置）；

● UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，支持双机热备份功能；

● 逆变器/旁路转换时间：0ms；逆变器具有超载能力：105%负载长时间工作,125%负载工作10分钟后转旁路,150%负载工作为1分钟后转旁路；

● 输出稳态电压精度：±0.5%；

● UPS主机须提供第三方检测出具的抗震报告、TLC认证，蓄电池必须提供第三方检测出具的抗震报告、TLC认证；

● 电池柜技术要求：本次采用立地式电池柜。必须满足局部热点散热要求，外观设计与UPS电源主机颜色保持一致，以黑色为标准，有利于整体美观。

●设备包含相关辅助材料和综合接入设备。

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.5.2  2KV UPS主机技术要求：

● 容量：2KVA，内置电池（标配）；

● 输入功因：达到＞0.99，使用户的电网环境不会受到污染；

● 频率范围40-70Hz（可设置）；

● UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，支持双机热备份功能；
● 逆变器/旁路转换时间：0ms；输出稳态电压精度：±0.5%；

● UPS主机须提供第三方检测出具的抗震报告、TLC认证；

●设备包含相关辅助材料和综合接入设备。

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

4. 设备供货范围

所有投标方供货范围内的设备，均必须能以整体供货，完成其功能并达到上述的技术参数要求，凡因投标方供货部件不足、遗漏等原因造成设备不能正常运行或达不到性能要求，投标方均需无条件补足直至设备能正常运行并达到性能要求。

5. 制造与设计

5.1 责任

1）设备的技术性能保证由供货商总负责。

2）供货商提供设备的质量技术性能保证由供货商负责。

3）属于外购设备的需注明型号、制造厂家及技术规格，质量技术性能保证由供货商负责。

5.2 设计分工原则

设备范围内的接线布置由供货商设计。

5.3 技术规定及标准

1）关于设备的设计、制造和检验在报价时由供货商提供有关技术规定及标准，买方复核。

5.4关于地震设防

所有设备及其支架均应按8度地震烈度设防。

6. 对报价书的要求

1）按本技术规格书提出的范围和要求进行详细报价。报价书列出成套设备技术性能、规格、重量和价格；重要单体设备的技术性能、规格、重量和价格及关键部件的价格。用图形和附表表示供货范围与交接点。

2）报价书应包括通讯方案，附有整套设备的平面布置图、系统图等，设备型号、规格、技术性能以及必要的保证措施。对重要非供货商自已生产的采购设备应说明生产厂家，并作必要的选择比较说明。

3）报价书应提供初步的设备荷载相关要求资料，技术协议签订一周内提供正式的资料。

4）说明设备年作业率与典型的检修制度。

5）应列出保证条件，交货日期，交货条件和技术资料交付进度(详细在技术谈判时决定)。资料交付需同时提供图纸（所有的图纸资料必须用AutoCAD2004（**.dwg文件格式）绘制）及电子文档Word2003(**.doc、**.xls格式)（e-mail）、光盘。拒绝接受任何不可编辑的图纸和文档格式文件。

6）列出设计分工明细表。

7、附件

附件一：通讯设备清单。