芜湖新兴铸管有限责任公司

合金振动筛分系统成套设备

技

术

要

求

| 批 准： |  |
| --- | --- |
| 会 签： |  |
| 审 核： |  |
| 编 制： |  |

2016年7月

一．工程概况

为提高合金取样的代表性并降低取样人员的工作强度，公司需在合金仓库增加合金振动筛分系统，通过该系统对合金进行筛分粒级。

投标方提供的设备应当满足招标方要求，投标方对所提供的设备性能与技术负有总体责任。投标方提供的设备在性能与技术上，应当具有先进性、可靠性，提供的系统设备应当保证其完整性、便于操作和维护。

二．询价范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合金振动筛分系统 |  | 1套 | 机电一体订货；包括振动筛、料斗、钢梯、电控系统、钢结构等。 |

三．设备主要技术要求

1、合金振动筛分系统性能要求

合金振动筛分系统包括振动筛、料斗、钢梯、电控系统、钢结构等。

设备的整套材质必须保证坚固耐磨，支架焊接必须牢固、坚实。振动筛所用铁板材质Q345B，厚度不小于4mm，应耐磨、耐腐蚀。

楼梯平台必须要防滑，有安全栏杆等。

所有的传动机构都必须有相应的防护装置。

| - 筛面层数 | 2层 |
| --- | --- |
| - 筛面孔径 | 70×70mm、10×10mm、30×30mm、50×50mm、60×60mm、20×20mm、15×15mm、5×5mm、9×9mm、100×100mm |
| - 筛面面积 | 1630×700mm |
| - 筛面倾角 | 17～20度 |
| - 振幅 | 3～4mm |
| - 电机型号 | Y100L2-4、3KW、380V |
| - 三级下料口 | 离地高度600-700mm |

2、筛板要求

合金取样种类：低硅硅铁、稀土镁硅、硅铁粒、炼钢用粒子钢、硅铁、硅（比重6.0-6.4）、高碳锰铁、中碳锰铁、低碳锰铁、钒氮合金、钼铁、高碳铬铁、中碳铬铁、低碳铬铁、钒铁、硼铁、铌铁、铝粒、钛铁、硅铝铁、硅钡合金、铝铁、稀土合金。

筛板共10个，在合金筛分机上安装2个，其余8个备用，并且筛板强度必须满足上述合金种类。

1）所有提供的筛板必须符合GB/T6003.2《金属穿孔板试验筛》的标准要求。

2）筛孔用冲床冲孔，冲孔后不允许用捶打平其边缘，安装时冲孔毛刺向下，并用砂轮将毛刺打开。

3）所有冲孔必须完整的包括在1630×700mm面积内，筛板应耐磨、耐压、耐腐蚀。

4) 筛板更换应遵循简便、快速的原则，筛板应预先固定在框架上，再由框架用螺栓固定在筛分机的框架上，筛板固定应张紧、平整。

3、料斗

振动筛进料口上方设有一个存放合金的料斗，料斗下方设出料口，料斗下料口装有振动装置，能更好的协助合金物料流畅下料，为顺利有序筛分提供保障，以便达到合金能缓慢地加入筛面上。料斗要求使用壁厚不小于5mm的Q345B钢板制作。支撑料斗的支架必须坚固、牢实。

主要参数：

料斗上开口尺寸：1200×1010mm

料斗下料口尺寸：570×110mm

安装好的存放斗上平面离地高度不超过3800mm

4、钢结构及钢梯

整体设备的钢结构要求牢固、耐用能够支撑设备在生产过程中的振动和存放物料等最大载荷。

钢梯及平台设栏杆，按照国标图纸制作，应坚固耐用。钢梯与平台板用厚度不小于5mm花纹钢板制作。

5、出料口

在出料口增设挂钩，方便接料。在出料口的转角处选用加厚铁板。

6、油漆涂装要求

1）涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。涂底漆2次，面漆2次，漆层平膜总厚度为80μm。

2）色卡标号参选GSB05-1426-2001。钢构面漆颜色采用海灰色（75，B05），安全防护栏杆的面漆颜色为黑、黄相间颜色，机械装置面漆深豆绿色（29，G09）。

四．设备分交

投标方案中应根据招标方的招标书招标范围，列出详细的设备供货范围、部件等相关公辅设施，以清单（或表格）的形式反应，并将型号、数量、规格、主要部件的材质及主要技术参数等。

设备分交表      （S：卖方；B：买方）

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 基本信息 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 调试 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合金振动筛分系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级振动筛 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | S | 含振动装置（定向） |
| 2 | 料斗 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | S | 含振动装置和破袋装置 |
| 3 | 楼梯 | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S |  |
| 4 | 筛板（1630×700） | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔70×70，t=2 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔10×10，t=1.5 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔5×5，t=1 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔9×9，t=1 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔15×15，t=1.5 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔20×20，t=1.5 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔30×30，t=1.5 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔50×50，t=2 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔50×50，t=2 |
|  |  | 件 | 1 | S | S | S | S | B | S | 筛孔100×100，t=2 |
| 5 | 电控系统 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | S | 含电气柜、操作台、及其 至设备间电缆及穿管 |
| 6 | 公共配电 | 套 | 1 | S | B | B | B | B | B | 车间配电至投标方电气柜受电端子 |
| 7 | 土建基础 | 套 | 1 | S | B | B | B | B | B |  |

1、设计节口要求

1）投标方案中方案设计及所供设备系统内的设计由投标方完成, 所供设备系统外的分界点应提出具体、明确的设计接口，含土建条件。

2）应完全满足招标方拟定的产品技术方案，采用成熟、可靠、先进、适用的工艺技术、设备和系统。并便于生产组织管理和维护。

2、对技术文件的主要要求

1) 要求对所有设备的设备特征及结构进行描述，包括设备的型式、功能、规格、数量、能源介质的消耗量（用量、要求）等。

2) 技术规格书中应附有设备的参考图、包括断面图。

3) 设备描述中的电机列出电机类型、数量、转速、功率、电压等。

3、卖方提供给买方的技术资料

- 1）图纸资料交付：设备布置施工图纸及条件、设备易损件清单、电气原理图、介质分交点及说明（注：以电子版dwg交付）。

- 2）装箱单及发货清单。

- 3）产品合格证。

4）产品使用说明书。

五、设备的设计、制造和验收标准

1、设备设计标准

- 执行国家和行业现行标准和规范。

- 投标方的设计应满足本技术条件书规定的技术参数要求，并保证各种接口的准确性和正确性。

- 如不征得招标方的书面同意，投标方不得更改设备的元件选型及指定厂家，不得降低技术要求的难度，不得更改设备的平面布置。

- 保证在正常操作情况下，机械设备、电气及自动化系统能连续正常运行。

2、设备制造与验收

1）按双方会签的图纸进行加工、制造、验收。

2）在设计文件没有规定的情况下按国标及有关标准进行制造。

3、设备安装与调试

1）招标方负责设备安装、调试。

2）投标方负责指导安装、调试。

3）设备安装完成后的设备运转应符合设计图纸要求及行业标准。

六、附图

- 合金振动筛分系统布置图