芜湖新兴铸管轧钢摩根高线防划伤跑槽招标说明

轧钢摩根高线全线防划伤改造，需要招标转辙器、防划伤导卫、跑槽以及水箱喷嘴，具体数量和要求如下：

1、备件数量和明细

根据改造的要求，本次招标的转辙器、跑槽、喷嘴及导卫数量如下表一、表二：

表一 转辙器、导卫、单面跑槽采购明细

| 序号 | 项目 | 明细（数量） | 材质 | 工期节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#剪前转辙器 | ① 底部带托轮的转辙器总成3套； ② 拖轮、销轴、轴承、油气接头各10个 | 转辙器本体材质为2Cr13，拖轮材质Cr12MoV，托轮轴承选用SKF | 两个月 |
| 2 | 3#剪前转辙器 | ① 底部带托轮的转辙器总成3套； ② 拖轮、销轴、轴承、油气接头各10个 | 转辙器本体材质为2Cr13，拖轮材质Cr12MoV，托轮轴承选用SKF | 两个月 |
| 3 | 16#轧机至21#轧机间防划伤导卫 | ① 出口带导辊的防划伤导卫总成（含底座、导卫体、导辊、压盖等）75套； ② 出口无导辊的滑动导卫总成（含底座、导卫体、压盖等）70套； ③ 压盖、底座各50付； ④ 出口导辊、销轴、轴承、油气接头各100个。 | 底座材质Q345，导卫体材质为2Cr13，导辊材质为Cr12MoV，压盖材质304不锈钢，导辊轴承选用SKF | 两个半月 |
| 4 | 水箱喷嘴 | 36组底部带拖轮的水箱喷嘴，详见表二 | 喷嘴材质0Cr17Ni4Cu4Nb，托轮材质Cr12MoV，托轮轴承选用SKF。 | 两个半月 |
| 5 | 单面跑槽 | ① 30组出口带底轮的单面跑槽（内径Ф40）； ② 18组出口带底轮的单面跑槽（内径Ф30）； ③另含拖轮、轴承、销轴、油气接头等备件各200件。 | 跑槽材质0Cr17Ni4Cu4Nb，托轮材质Cr12MoV，底轮轴承选用SKF。 | 两个半月 |

表二 底部带拖轮的水箱喷嘴采购明细（付）

| 序号 | 水箱编号 | 顺向水清扫喷嘴 | 冷却喷嘴 | 延伸喷嘴 | 逆向压缩空气吹扫喷嘴 | 小计 （付） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预精轧后1#水箱 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 内径Ф40 |
| 2 | 预精轧后2#水箱 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |  |
| 3 | 精轧后1A+1B水箱 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |  |
| 4 | 精轧后2#水箱 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |  |
| 5 | 减定径后1#水箱 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 内径Ф30 |
| 6 | 减定径后2#水箱 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 | 10 | 13 | 7 | 36 |  |
| 另含拖轮、轴承、销轴、油气接头等备件各200件 |  |  |  |  |  |  |  |

2、相关要求

1）2#剪剪前转辙器改造不限于目前的结构，但必须满足现有功能，并有防划伤结构；

2）不得改变目前水箱水梁、双面跑槽水梁的高度和结构，不得改变轧制线高度，不得改变喷嘴和跑槽的固定方式，目前现场水箱采用手轮丝杆固定，双面跑槽采用斜铁方式固定；

3）所有导轮、拖轮等均设有油气润滑，我方提供润滑油气，使用透明软管与采购的润滑设备连接；

4）中标厂家需提供上述所有部分的零件图和装配图，以及易损件清单，其中使用的导轮尽量与我方现场使用的导卫备件通用；

5）中标厂家需要根据我方的现场情况，提供预精轧防划伤导卫的布置图和安装图（每隔一组安装滚动导卫）；

6）其他要求详见附图。

技术联系人：陈明华           联系电话：13855378511