芜湖新兴铸管三山工业区工程

炼钢项目起重机设备

加料跨

32+32T吊钩双小车桥式起重机

技术要求

买方：芜湖新兴铸管有限责任公司

卖方：

2017年01月

# 1 概述

芜湖新兴铸管三山工业区工程炼钢项目，需要1台桥式双小车起重机，详表配置如下表：

| 序号 | 起重机名称 | 主要技术参数 | 数量 | 起重机安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双小车桥式起重机 32+32T | 工作级别A7 | 1 | 加料垮 |

这一台起重机是该工程项目的主要设备之一，主要用于吊运废钢及兑加废钢等作业，现场作业工况较为恶劣，作业率较高。

起重机的技术性能、安全性、可靠性直接关系到整个炼钢作业是否正常运行，因此起重机设计、制造、检验、验收均严格遵循GB3811《起重机设计规范》和GB6067《起重机安全规程》等标准、法规的要求，以最新的技术和最好的设计制造质量以及最优的售后服务满足用户的要求。

# 2 性能参数及技术规格

## 2.1 性能参数

| 序号 | 项 目 | 单位 | 性能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重量 | t | 32+32（双钩、双卷扬） |
| 2 | 车间跨度/吊车Lk | m | 27/24.5 |
| 3 | 轨面标高 | m | 23.650 |
| 4 | 起升高度（扬程） | m | 24 |
| 5 | 起升速度（定子调压调速） | m/min | 1.2～12 |
| 6 | 运行速度（变频调速） |  |  |
| 7 | 大车 | m/min | 8—80 |
| 8 | 小车 | m/min | 4～40 |
| 9 | 工作级别 |  | A7 |
| 10 | 起重机最大宽度（B） | mm | ～7700 |
| 11 | 起重机高度（H） | mm | 2500 |
| 12 | 缓冲器高度 | mm | 1200 |
| 13 | 前后龙门钩间距 | mm | ≤2700 |
| 14 | 龙门钩中心距 | mm | 2200 |
| 15 | 龙门钩净空高 | mm | 1700 |
| 16 | 司机室位置 |  | 斜梯顶入、带冷热空调 |
| 17 | 起重机极限尺寸及摩电道位置 |  | 要求见附图 |
| 18 | 起重机最大轮压 | kN | ～350 |
| 19 | 大车钢轨型号 |  | QU120 |
| 20 | 供电电源 |  | 50Hz、3000V |

## 2.2 机械部分

起重机的整体构造：桥架采用双梁、偏轨箱形结构；主起升机构采用单电机、双减速机、双卷筒、四制动器、平衡杠及自带龙门钩的结构形式。由电气设备、双小车、起重机运行机构、桥架和自带龙门钩等五部分组成。

### 2.2.1 双小车

双小车由小车架﹑主起升机构﹑小车运行机构、限位开关、起重量限制器。

小车导电形式：滑车拖动软电缆供电。

2.2.1.1小车架

小车架是由钢板、型钢焊接而成的刚性结构件。计算梁静挠度≤S／1500（S为计算梁跨度）。车架四周设平台、栏杆，设登车斜梯。

2.2.1. 2双起升机构

起升机构工作级别：M7

起升机构（2套）分别是由1台电机、制动器4套、减速器2台、卷筒组2套、定滑轮组2套、限位装置2套、平衡杠2套及自带龙门钩等部件组成的机型。

──采用专用绕线三相异步交流电动机，H级绝缘、防护等级IP54。定子调压调速装置，实现调速运行。调速范围为1：10，分4个档位。

──减速器，要求硬齿面、高可靠度的专用减速器。采用进口轴承，进口油封。

——主起升钢丝绳为重要用途，独立钢芯钢丝绳（贵绳）。

──设置旋转式限位开关和重锤式限位开关双重行程保护。重锤式限位开关为上极限故障限位，作为机构自动切断起升电源的限位点。

──每台电动机为双制动器（焦作金箍）；

──卷筒为短轴式焊接卷筒。筒体材料为Q345B；

──具备超载限制功能，传感器安装在定滑轮组座下。

2.2.1.3双小车运行机构

主小车运行机构工作级别：M6

主小车运行机构采用采用双角驱动，主小车运行机构低速轴采用万向联轴器（采用乐清精新厂产品），下方设有防护装置，防止联轴器损坏坠落伤人。

──电动机采用专用变频交流电动机，H级绝缘、防护等级IP54。

──采用中硬齿面焊接壳体减速器。立式安装。壳体外设置摆线泵强制润滑。减速器密封良好，无漏油现象。（进口油封）

──大、小车轮材质应选用35CrMo锻件，车轮热处理后踏面淬硬层深度大于15mm。大、小车轮均采用45度剖分轴承箱。

──采用液压缓冲器。

──小车运行两侧极限处设置行程限位开关。

### 2.2.3 起重机大车运行机构

工作级别：M7。

──四套单电动机驱动的水平运动机构布置在起重机桥架四角，每套机构由一台电动机、一台减速器和一台主动车轮、一台被动车轮等组成，四角分别驱动形式。

──采用专用变频交流电动机，H级绝缘、防护等级IP54。

──减速器为中硬齿面，焊接壳体。采用优质轴承，采用进口油封。

──大、小车轮材质应选用35CrMo锻件，车轮热处理后踏面淬硬层深度大于15mm。大、小车轮均采用45度剖分轴承箱。

──大车低速联接均采用十字万向轴联轴器。

──采用刚性缓冲器。

──大车运行两侧极限处设置行程限位开关。

### 2.2.4桥架

桥架是起重机的承载钢结构(又称金属结构)

主、端梁均采用焊接箱形梁结构，具有足够的强度、刚度和穏定性。主梁构造避免了应力集中的出现。主梁静挠度不大于S/1200（S为起重机跨度）。

主、端梁板材在下料前都进行预处理、部件和整机进行机械抛丸，以从而增强底漆和基材的附着力，提高漆膜的保护性能和装饰性能，以便防止在起重机制造过程中的锈蚀。预处理后的板材用平板机进行矫形平整，减少盖板、腹板的波浪度。保证板材强度的充分利用，减少主梁在使用中下挠变形。主要构件板材全部用数控切割机编程下料，采用氧-丙烷火焰切割，做到尺寸准确、表面平直光洁。主要焊缝采用气体保护焊。

2.2.4.1主梁、副主梁

主梁采用偏轨箱型梁，轨道安放在主腹板的T型钢上。

主梁计算严格按照所处工作级别在计算机上按疲劳寿命进行计算。在垂直，水平和扭转载荷作用下，具有良好的强度和刚度。

主梁两端的下盖板上放置运行机构驱动部份，上盖板设有检修吊装舱口；2根主梁的中部是密闭隔热的保温电气室、电阻室，内部安装电气控制元器件，冷却装置安放在主梁上部，冷空气由风管送入室内；主梁受热幅射面设有保温层，主梁下方装有防辐热板。

主梁副腹板外侧设有人行通道。从下面通道到梁的上部通道设有斜梯通行。

2.2.4.3电气室、电阻室、电压配电室

端梁内侧设有小车运行机构的检修平台。

2.2.4.2端梁

采用高强螺栓连接的刚性箱型梁结构型式，端梁上平面分别设置电缆支架和电缆槽，端梁内侧设置小车检修用的检修平台。端梁要求内外侧均加装防护栏杆。

主梁内部设有专用电气室，密封保温，配专用制冷设备。夏天电气室、高压配电室（不在主梁内，为单独的空间）温度保证35℃以下，冷凝水外排。控制盘与人行通道保证足够的安全距离和检修距离。电气室净空高度不小于1800mm。

2.2.4.4司机室

司机室骨架由钢板和型钢焊接而成,保证了足够的强度和刚度，骨架外设保温层，以减小外部高温影响,司机室内设工业空调，保证司机在适宜的温度（27℃以下）环境下舒适地工作。司机座椅可以调整高度，前后位置也可灵活调整，控制台安装在座椅两侧，操作方便。司机室全密封（双层钢化玻璃），视野开阔清晰（全视角司机室）。司机可以在合适的角度方便地观察吊运情况。司机室为侧面开门，斜梯上下，行走方便，安全可靠。

2.2.4.5 走台、平台、梯子和栏杆等

一律按照有关安全规程，设计规范要求设计制造,走台、栏杆、平台和梯子宽度不小于600mm，梯子斜度通常情况下不大于55度，走台板一律采用防滑性能好的花纹板，栏杆高度不小于1100mm。走台、平台四周设置不小于70mm的安全围板。端梁两侧安装防护栏杆，以保证人员行走及检修安全。

### 2.2.5 产品颜色

本      体：桔红色                   控制室内部：乳白色

扶手及栏杆：橙黄色                   吊钩、车轮轮缘、卷筒：黑色

龙门板钩：黄黑相间危险部位标志       防热板：银灰色银粉漆

吊钩本体（不包括吊钩钩头部分）以及端梁外侧和头部，使用危险部位标志（即黄、黑相间倾斜45度的条式花纹）。

非密闭结构件内部按本体要求涂装。其它未说明处按相关标准和规范涂装。

### 2.2.6 润滑

——整车采用手动油枪注脂方式，以机构为单位，将所有的润滑点都要引出油管，并且集中到一处，便于人员安全润滑。

备注：所有支管路采用Ф10的不锈钢管。

### 2.3 电气部分

### 2.3.1起重机电气设计主要遵循的标准规范

本起重机电控系统的设计、电气设备的制造、安装及调试等主要依据下列标准：

GB/T3811-83          起重机设计规范

GB/T6067-85          起重机械安全规程

GB5905-86            起重机试验规范和程序

GB/T 14048.1-2000    低压开关设备和控制设备 总则

JB/T 53442-94        通用桥式起重机产品质量分等

JB/T4315-97          起重机电控设备

JB3229-83            冶金及起重用绕线转子三相异步电动机

JB/T6748-93          起重机控制台

GB/T50054-1995 	    低压配电设计规范

JB/T7688.15          冶金起重机技术条件—铸造起重机

GBJ 147-1990         电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GB50256-96           电气安装工程起重机电气施工及验收规范

备注：其余引用标准均按国标和部标执行。如果在起重机设计、制造期间，国标和部标有新的修订时，在不影响制造的前提下按新标准执行。

### 2.3.2 概述:

本起重机电控系统专门以冶金铸造起重机设计，具有较高的安全性和可靠性。双起升机构采用定子调压调速，运行机构采用变频调速。PLC控制并监控各机构运行，提高了控制的灵活性和使用维护的方便性。

双起升机构调速装置任何一套系统出现故障时，可以在联动台上一键转换切换到一套共用的备用系统应急运行；大车用一套备用变频系统，要做到能在联动台上一键转换；双小车运行用一套备用变频系统，要做到能在联动台上一键转换；

配电系统由总断路器、总电源接触器及各机构的断路器组成，从而可以使发生故障的支路被隔离维修，而不影响其它支路的操作，把故障的影响压缩到最小范围。配电控制回路中，设有整机电源的起动、停止、电锁、紧急开关、电源指示、安全开关及紧急限位开关等环节，设有短路、过流、过负荷及失压保护。当供电电源中断时自动断开总回路。各机构设有零位保护，故障恢复后，如果操作手柄没有回零位，各机构不能自行起动 。

为了改善电源侧的功率因数和减少高次谐波的对外干扰，在变频器的进线端装有进线电抗器（滤除电流杂波）。大车、主副小车运行机构电动机设有过热、过流、短路、断相、失压等保护环节，这些环节通过变频调速装置及相应的保护电器元件实现。

### 2.3.3电源与供电系统

2.3.3.1  电源

起重机的电源采用三相四线交流3000V，50Hz 供电。电源用安全的方式引入起重机上的单独的高压配电室内，高压开关柜选用带熔断器负荷开关式高压柜。要在外部配有隔离开关。再由隔离开关箱引出动力、照明、控制等电源。

设有一台单独的照明变压器，变压器的原端和副端均设有断路器保护，为照明、维护插座及辅助电路提供220V电源。设有一台单独的控制变压器，变压器的原端和副端均设有断路器保护，为控制电路提供220V电源。

具体如下：

滑线供电电源： 三相  3000V  50Hz

整车供电电源： 三相  380V  50Hz

动力回路电源：三相  380V  50Hz

照明回路：    单相  220V  50Hz

控制回路：    单相  220V  50Hz

PLC回路：    单相  220V  50Hz

DC24V

电动工具插座：单相  220V  50Hz

2.3.3.2供电方式

大车电源: 滑触线供电

小    车：采用电缆滑车移动式电缆导电

### 2.3.4、 电气控制系统

- 双起升机构采用定子调压调速系统+电阻调速，速度闭环控制，调速比1：10。

- 双小车运行机构和大车运行机构采用交流变频调速系统。速度开环控制，调速比1：10。

- 采用西门子S7可编程序控制器控制各机构装置。

- 采用ABB公司变频器。

2.3.4.1双起升机构

2.3.4.1.1驱动部分

- 双起升机构分别采用1台绕线电动机驱动，由一套定子调压调速装置控制，当调压装置出现故障时，由旁路接触器将装置切换到备用系统应急运行；

- 主令控制器采用有档位速度给定系统，采用联动控制台。

2.3.4.1.2 机械式保护开关

- 设置旋转限位开关: 安装于卷筒端部的旋转限位动作时，首先通过电气制动,待运行速度降至设定的零速时,工作制动器闭合。此时机构仍可反向全速运行。

- 设置重锤式限位开关（极限限位开关）；重锤限位动作时，切断其起升机构动力电源。

- 电机尾部的超速开关检测电机速度，并提供超速保护。当速度超过设定速度的允许值时，调速装置控制电源被切断，工作制动器立即闭合。

- 设置超载保护功能，当起升重物超过额定起重量的110% 时，机构停止上升，此时允许下降。

2.3.4.3 双小车运行机构

2.3.4.3.1 驱动部分

- 小车运行机构采用1台变频电动机驱动，采用一台变频器驱动；

- 主令控制器采用有档位速度给定系统，采用联动控制台。

2.3.4.3.2 机械式保护开关

终点限位动作时，首先通过电气制动,待运行速度降至设定的零速时,工作制动器闭合。此时允许反向开车。

2.3.4.4、大车运行机构

2.3.4.4.1 驱动部分

- 采用4台变频电动机驱动。

- 4台电动机由1套变频器控制。

- 主令控制器采用有档位速度给定系统，采用联动控制台。

2.3.4.4.2机械式保护开关

- 设置限位开关，限位动作时，首先通过电气制动,待运行速度降至设定的零速时,工作制动器闭合。此时允许反向开车。

- 当起重机登机门打开时，这一状态被显示，整车断电，运行被禁止。

2.3.4.5机内通讯系统

电气室、电阻室、小车与司机室设有线电话系统，方便检修。

仓门设登机联络按钮盒。

司机室配警报器，具备对地面扩音系统。

配对讲基站供司机与地面人员通话。

2.3.4.6综合控制系统

整车采用PLC控制，所有信号输入PLC系统，在PLC系统内部进行运算、处理，输出到各相关单元进行相应的控制。

PLC采用西门子S7系列。

为了减少调速器产生的谐波对PLC系统的干扰，PLC系统在司机室设有ET200子站模块，子站接口模块可以连接多个输入、输出模块，子站与CPU之间是通过屏蔽电缆连接的。变频器与变频电机连接必须通过屏蔽电缆连接。

2.3.4.7辅助系统

辅助系统由辅助变压器供电。

2.3.4.7.1．照明系统（AC220V）

A、  司机室照明荧光灯

C、  主梁内照明－荧光灯

D、  主梁下照明－防震灯

2.3.4.7.２.检修插座

在以下位置分别设置220V插座：司机室、电气室、电阻室、双小车。

2.3.4.7.3．空调系统

在司机室（1台）、高压配电室（1台）、电气室（2台）装备冷风机。

### 2.3.5、电气设备的安装

2.3.5.1 主梁电气室

主梁内电气室、电阻室走道上铺设绝缘垫。

电气室内安装低压配电屏、主起升1控制屏、主起升2控制屏、小车1控制屏、小车2控制屏、大车控制屏、备用控制屏等低压电气设备。各屏布置，屏上组件布置有足够安装、检修空间。

另一侧主梁将所有电阻放置在其中。

2.3.5.2. 司机室

司机室安装联动控制台、警报器、对讲基站、防碰撞装置等。

2.3.5.3. 电缆敷设

2.3.5.3.1固定电缆敷设

全车固定敷设用电缆采用耐高温阻燃电缆。固定电缆的敷设采用电缆桥架和电线管。穿越钢结构孔的地方全部用软橡皮包扎，电缆穿过电气室、司机室等处的空隙部分采用防火堵料；动力电缆和控制电缆、信号电缆尽量隔离敷设。

# 3 技术资料的交付

3.1起重机制造完成后，应交付给甲方的最终图纸资料应包括如下资料（资料交付时间为起重机发运时，随机装箱）。资料内容包括：

──起重机合格证明书（其中包括主要外购件的合格证）一份；

──当地技术监督部门的质量检验证明；

──大车桥架检测记录以及各关键部件的出厂检验记录

──起重机使用维护说明书

──起重机电气设备使用维护说明书

──产品装箱单（其中包括提交的资料清单）

──安装附加图：

其中包括：起重机总图、小车总图、大车总图、龙门钩挂梁总图、桥架总图、梯子、平台安装图，以及电气总图、电气原理图、电气布置图、电气元件表、接线表。

──使用维护附加图：

其中包括：起重机总图、机械非标件尺寸图、各机构安装图（起升及大小运行机构）；电气总图、电气原理图、电气元件表、接线表。

──易损件附加图明细表及制造图纸。

3.2 乙方保证所提供的每张图纸资料的完整性和正确性；

3.3 乙方在设计过程中若有变更将及时通知甲方，甲方若有需要变更的地方将以文函的形式通知，视同本协议的一部分。

# 4  备品备件清单

# 4.1随车配件

| 序号 | 应用机构 | 名称 | 数量/种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起升机构 | 定子调压装置编码器 | 1台/种 | 免费 |
| 2 | 全车 | 灭火器 | 5个/车 | 免费 |

# 5 设计、设备制造及检验标准

GB3811				   起重机设计规范

GB6067				   起重机械安全规程

GB/T14405			   通用桥式起重机

GB126020			       起重机械超载保护装置安全技术规范

GB5972				    起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范

GB5905				    起重机试验规范和程序

GB7592				    通用桥式起重机界限尺寸

GB8923				    涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

JB/T7688.1			    冶金起重机技术条件通用要求

JB/T53442			        通用桥式起重机产品质量分等

GB10051.1~10051.5	    起重吊钩

JB/T6406.1~6406.3	        电力液压块式制动器

JB/T6392.1~6392.22	    起重机车轮

GB5973~5976		        钢丝绳夹

ZBJ19010			        起重机减速机

JB3241~3242		        十字轴式万向联轴器

GBJ17				     钢结构设计规范

JB/T4315                起重机电控设备

JB/T6748     	        起重机控制台

GB/T50054    	        低压配电设计规范

GBJ 147                 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GB/T13384               机电产品包装通用技术条件

备注：其余引用标准均按国标和部标执行。如果在起重机设计、制造期间，国标和部标有新的修订时，在不影响制造的前提下按新标准执行。

# 6 主要配套件明细表

| 序号 | 名称 | 所属部件 | 备注（推荐单位及其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动器 | 双起升机构 | 液压制动器（焦作金箍）YWZ9 |
|  |  | 大车运行 | 液压制动（焦作金箍）YWZ9 |
|  |  | 小车运行 | 液压制动（焦作金箍）YWZ9 |
| 2 | 不锈钢电阻器 | 起升机构 | 上海菱光 |
| 3 | 钢丝绳 | 起升机构 | 贵绳 |
| 4 | 调速方式 | 起升机构 | 温州久久（无触点换向式） |
| 5 | 减速机 | 全车 | 各厂家报价时应作分别说明 |
| 6 | 减速机齿面硬度 | 主起升 | 硬齿面（其它为中硬齿面） |
| 7 | 轴承 | 各机构 | FAG |
| 8 | 减速机箱体 | 主副起升 | 焊接箱体 |
| 9 | 减速机油封 | 所有减速机 | 进口油封 |
| 10 | 联轴器 | 各机构 | 浙江乐清三丰、镇江蓝星 |
| 11 | 电动机 | 双起升机构 | 佳木斯 |
| 12 | 变频电动机 | 运行机构 | 佳木斯 |
| 13 | 液压缓冲器 | 小车 | 辽宁清原 |
| 14 | 刚性缓冲器 | 大车运行 | 辽宁清原 |
| 15 | 低压电气 | 电气室 | 接触器为温州久久（无触点）、各类开关为施耐德、PLC为西门子、变频ABB |
| 16 | 超载限制器 | 主副起升机构 | 常州常欣 |
| 17 | PLC可编程序控制器 | 控制屏 | 西门子 |
| 18 | 起升机构用数字式调压调速装置 | 电气室 | 温州久久（无触点换向式） |
| 19 | 运行机构用数字式变频装置 | 电气室 | ABB |
| 20 | 干式变压器 | 高压配电室 | 西变、顺特 |
| 21 | 电缆 | 整车 | 安徽江淮、安徽华海（耐高温阻燃电缆） |
| 22 | 板材 | 整车 | 宝钢、包钢 |
| 23 | 起重机专用冷风机 | 司机室、高压配电室 | 常熟冷风机厂 |
| 24 | 起重机专用冷风机 | 电气室 | 常熟冷风机厂 |
| 25 | 联动控制台 | 驾驶室 | 大连神通 |
| 26 | 继电器 | PLC | ABB |
| 27 | 对讲基站 | 驾驶室 | 建伍 |
| 28 | 接近开关（大小车、仓门） | 各机构 | 浙江宏翔 |
| 29 | 桥下照明 | 桥下 | 各厂家报价时应作分别说明（良好的减震效果及隔热效果） |
| 30 | 钩头组 | 起升 | 韶关 |

# 7   其它要求

7.1  32+32T起重机具体交货日期以合同为准；

7.2  两个32t龙门钩分别设计在2个小车上，当吊起废钢槽使废钢槽倾斜50°时，要求两龙门钩间距可达到≤2700mm，设计小车时，考虑在废钢料槽倾翻时，两龙门钩的间距越小越好。

7.3  司机室与摩电道同侧，应采取安全保护措施。

7.4  大小车及仓门限位采用接近开关。

7.5  仓门设置登车提示按钮。

7.6  此台行车的主要标准备件应与现有32+32t行车备件相一致。（具体见附件）

电机功率明细（只允许增大，不允许减小）

主起升电机       P=132KW    2台

大车电机         P=15KW	   4台

小车电机         P=15KW     2台

附件：6#行车备件明细表

| 6#32/32t吊钩双小车桥式起重机参数及设备明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数（型号） | 备注 |
| 1 | 工作级别 | A7 | 3000v电压 |
| 2 | 主钩起重量 | 32t | 变压器400KVA(SCB10-400/3,76.98A/577A) |
| 3 | 副钩起重量 | 32t |  |
| 4 | 大车运行速度 | 7.3-73m/min |  |
| 5 | 小车运行速度 | 3.9-38.6m/min |  |
| 6 | 主钩速度 | 1.1-10.8m/min |  |
| 7 | 副钩速度 | 1.1-10.8m/min |  |
| 8 | 天车轨面标高 | 23.65m |  |
| 9 | 大车轨距 | 24500mm |  |
| 10 | 大车轨道 | QU120 |  |
| 11 | 小车轨道 |  |  |
| 12 | 大车电机 | YZPH180L-6 15Kw | 4台，双轴输出 |
| 13 | 大车减速机1 | ZQA500-25-1/2Z(Φ95) | 4台,速比i=23.34，型号1.2各2台 |
| 14 | 大车制动器 | YWZ9-300/E30 | 4台，推动器Ed30/6 |
| 15 | 大车电机联轴器 | 齿轮联轴器CLZ3 | 代号：S23-Φ54.5/Φ49.5 |
| 16 | 大车减速机低速轴联轴器 | 法兰盘接手 | 代号：QD637.3-82 |
| 17 | 大车减速机低速浮动轴 | SWF285F-1X1000 | 十字轴万向联轴器 |
| 18 | 大车主动车轮 | Φ560 90度叠加45度斜剖 | 代号：L579 |
| 19 | 大车主动车轮轴接受手 | 法兰盘接手 | 代号：QD637.3-81 |
| 20 | 大车从动车轮 | Φ560 90度叠加45度斜剖 | 代号：L580 |
| 21 | 大车制动轮 | 制动轮Φ300 | 1台,代号：S63-34（Φ54.5） |
| 22 | 小车电机 | YZPH180L-6 15Kw | 2台，双轴输出 |
| 23 | 小车减速机 | QJ-L280-45 | 速比i=44.4 |
| 24 | 小车制动器 | YWZ9-200/E23 | 2台，推动器Ed23/5 |
| 25 | 小车电机联轴器 | 齿轮联轴器CLZ3 | 代号：S33-Φ35/Φ54.5 |
| 26 | 小车制动轮 | 制动轮Φ200/Φ54.5 | 1台,代号：S62-38 |
| 27 | 小车减速机低速轴联轴器 | 轴接手Φ90/Φ250 | 代号：QD637.22.2 |
| 28 | 小车减速机低速浮动轴1 | JXC250F-2*1940 |  |
| 29 | 小车减速机低速浮动轴2 | JXC250F-2*2400 |  |
| 30 | 小车主动车轮 | Φ560 | 代号：L579 |
| 31 | 小车主动车轮轴接受手 | 轴接手Φ110 | 代号：QD637.22.1 |
| 32 | 小车从动车轮 | Φ560 | 代号：L580 |
| 33 | 主钩电机 | YZRH355L2-10 132Kw | 2台，双轴输出 |
| 34 | 主钩减速机 | QY3D-400-40 | 4台,速比i=39.36 |
| 35 | 主钩电机联轴器 | 齿轮联轴器CLZ4 | 代号：S54-Φ75/Φ109.5 |
| 36 | 主钩高速浮动轴1 | 传动轴Φ75*1300 | 代号：C751-1300 |
| 37 | 主钩高速浮动轴2 | 传动轴Φ75*1500 | 代号：C751-1500 |
| 38 | 主钩减速机制动轮联轴器 | 制动轮联轴器Φ400 | 代号：S64-Φ75/Φ79.5 |
| 39 | 主钩制动轮 | 制动轮Φ400/Φ79.5 | 4台,代号：S64-37 |
| 40 | 主钩卷筒1 | 主钩卷筒Φ900*2100 | 代号：QD637.22.3 |
| 41 | 主钩卷筒2 | 主钩卷筒Φ900*2100 | 代号：QD637.22.2 |
| 42 | 定滑轮 | 定滑轮组40t | 代号：QD637.22.4 |
| 43 | 主钩制动器 | YWZ9-400/E121 | 4台，推动器Ed121/6 |
| 44 | 主钩卷筒支撑轴承 |  |  |
| 45 | 主钩钢丝绳 | 22ZBB6*19W+IWR1670 | 2*125m左右旋各两根 |
| 46 | 大小车控制器 |  |  |
| 47 | 大车变频器 | ACS800-01-0120-3+P901 | 1台,NSC-250 |
| 48 | 大车接触器 | 3TF5422,3TF4222 |  |
| 49 | 小车变频器 | ACS800-01-0030-3+P901 | 2台 |
| 50 | 小车接触器 | 3TF4722，线圈220v |  |
| 51 | 主钩钩控制器 |  |  |
| 52 | 主钩定子调压器 | QY2-350S/T,350A,380v供电 | 2台+1台 |
| 53 | 主钩接触器 | 3TF5622,3TF5422 |  |
| 54 | 主钩断路器 | NSC400K400A |  |
| 55 | 整车断路器 | SMD1-800M/3300 |  |
| 56 | 主接触器 | 3TF5622 | 2台 |
| 57 | CPU315-2DP | 6ES7 314-1AF11-0AB0 |  |
| 58 | IO开入16点 | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | 220v |
| 59 | IO开出16点 | 6ES7 322-1FH00-0AA0 | 220v |
| 60 |  |  |  |
| 61 |  |  |  |
| 62 | 中间继电器 |  | 线圈220v |
| 说明：4卷筒，定滑轮。与实际有不符。滑线进线柜：高压柜220V控制电源，高压电源进出有指示，储能、合闸、分闸有指示；分闸即储能（受控储能开关），（合闸、分闸）、储能开关。 |  |  |  |