芜湖新兴铸管有限责任公司

三山轧钢双高线车间

| 分项编号： | 呈批件-4009 |
| --- | --- |
| 分项名称： | B线PF线及立式卷芯架延长改造 |

技术要求

批     准：

会     签：

审     核：

起     草：

2017年1月

- 招标内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式卷芯架输送线延长改造 | 1套 | 延长45米 | 包括增加3轴轮式输送机一套、4轴轮式输送机七套，6轴轮式输送机五套，以及回转轮式输送机三套，并需要增加10套立式卷芯架以及附件等 |
| 2 | PF线延长改造 | 1套 | 总长度由377m延长至587m | 包括钢结构、输送链条、轨道、回转装置、C型勾、机上配管、机上开关和辅助的气动、润滑、液压系统、电控等 |

二、方案概况

为了优化摩根高线(下称B线)盘圆的精整收集工艺，按照芜湖摩根高线“盘圆质量提升改造”方案要求，现对精整立式卷芯架输送线及PF线进行延长改造。

本改造项目分为两部分，拟分别对B线现有的立式卷芯架输送线和PF线进行延长改造，增加长流程。

B线目前使用的立式卷芯架输送线距离较短，总长仅37米，有效冷却长度小于20米，图示白色部分，外部预留输送线做了设备基础，相关设备未上，图示黄色部分。拟将目前卷芯架输送线经目前第一个旋转机构转出，与目前卷芯架运动方向相反，立式卷芯架行走经旋转结构五、六、七长方形后流程后绕回目前第二个旋转机构进入卷芯架输送线，随后进入翻转工位卸卷，全长增加约45米。

目前B线的PF线总长度377米,导致部分缓冷钢种在剪头尾及打捆位置温度高,职工工作环境差、打包后卷形难看、无法满足部分钢种特殊防护的要求，计划推动PF线延长改造解决该问题。本改造项目，在入打包机前经空/重载小车检测，经道岔一根据工艺需要分别进入长、短流程，PF线绕行后，再经现打包机出口进入打包，打包后经入口出，随后进入称重、卸卷，空钩绕回，有效冷却长度增加约210米，改造后B线PF线总长587米，且保留长、短两个独立的流程。详细布置见附图。

要求卖方使用成熟的技术和设备满足买方需求，保证设备的先进性、完整性。

三、改造方案

1、立式卷芯架输送线延长改造项目

（1）位  置：布置于集卷站与PF线之间，对现有方形的输送线进行向外延伸、扩展，长方形绕回并入现有输送系统，再实现翻转和卸卷功能，且保留目前短流程运输线。

（2）组  成：本项目新增的输送线长约45.5米，累计需要增加3轴轮式输送机一套、4轴轮式输送机七套，6轴轮式输送机五套，以及回转轮式输送机三套，并需要增加10套立式卷芯架，增加电控系统和修改程序。现场设备基础已做好。

供货设备组成：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3轴轮式输送机 | 一套 | 含钢构、驱动旋转装置、轨道、机上检测元器件等附件。 供货不包含变频器、电气柜、程序完善等电控 |
| 2 | 4轴轮式输送机 | 七套 |  |
| 3 | 6轴轮式输送机 | 五套 |  |
| 4 | 回转轮式输送机 | 三套 |  |
| 5 | 立式卷芯架 | 十套 |  |

2、PF线延长改造项目

（1）位  置：新增加的PF线布置在图示的道岔一再经长、短两个流程直到打捆机出口（道岔五），新增驱动平台设置在现有驱动平台与打捆机之间，包装工位设置在称重与卸卷工位之间。

（2）组  成：图示PF线经道岔一、二、三、四、五之间的所有机电设备，包括钢结构、输送链条、轨道、回转装置、C型勾，以及机上配管、机上开关和辅助的气动、润滑、液压系统等，含需要新增加的驱动平台，对现有驱动平台缩短，部分PF线进行拆除。道岔一至道岔六的控制实现自动控制和一键切换，实现长短流程单独使用功能，设置故障报警，防止道岔处出现C形勾相撞的事故，道岔六处设置打捆盘卷优先通过权。另需要在称重工位后增加包装工位，底部设升降小车，液压驱动，人工启停操作。供货设备组成如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PF运输线 | 1套 | 短流程加长流程PF线长度约290米，含六个道岔，空勾检测，新增驱动平台、现有驱动平台缩短,多余PF线拆除，启停、止退装置根据现场工艺设置，三套液压剪（含三十幅剪刃） |
| 2 | C形勾 | 50套 | 长度4.9米，含前、后、中小车，连接结构等 |
| 3 | 包装站 | 1套 | 含液压站，实现出口钢材的整体包装 |
| 4 | 辅助系统 | 1套 | 气动、润滑、配管系统及随机附带的专用工器具等 |

3、说明：

（1）本次延长改造包括全套设备的设计、供货、运输及安装、调试到投产，不含土建工程；

（2）新增的立式卷芯架输送线和PF运输线长度见附图，最终以详细方案设计为准；

（3）供货设备范围包括机上配管、机上开关、检测元器件，以及所有配管、配线，买方按要求提供总的压缩空气管接口及其它动力介质总管，供货范围还包括钢结构支撑框架；

（4）主要外购件优先选择供应商

| 序号 | 设备名称 | 主要外购件厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机、减速机 | 宁波东力、SEW |
| 2 | 轴 承 | 哈瓦洛等国内名优品牌 |
| 3 | 气动元件 | 济南高新华能、青岛万瑞鑫 |
| 4 | 检测原件 | 接近开关：图尔克 |
| 5 | 油缸 | 济南高新华能、青岛万瑞鑫 |
| 6 | 高压胶管总成 | 启东润滑、上海欧际 |
| 7 | 液压系统 | 青岛威得利、芜湖银鸿液压 |
| 8 | 滚床皮带 | 美国进口固特异，使用寿命3年 |
| 9 | PF线电控系统 | 西门子300 |
| 10 | 液压剪 | 上海越欧、上海梵龚，型号PG30 |

其他未注明的备件，选择国内外知名品牌，并满足以下要求：

1）、与现场使用的备件具备良好的互换和通用；

2）、优良的产品质量；

3）、符合工程工期的供货周期；

4）、良好的售后服务。

（5）根据上述两项改造项目方案，并与相关设备厂家进行交流。

四、设备分交

| 序号 | 名称 | 数量 | 设计 |  |  | 供货 | 安装 | 调试 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BI | BE | DE |  |  |  |  |
| 一 | 立式卷芯架输送线延长改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3轴轮式输送机 | 1套 | S | S | S | S | S | B/S |  |
| 2 | 4轴轮式输送机 | 7套 | S | S | S | S | S | B/S |  |
| 3 | 6轴轮式输送机 | 5套 | S | S | S | S | S | B/S |  |
| 4 | 回转轮式输送机 | 3套 | S | S | S | S | S | B/S |  |
| 5 | 立式卷芯架 | 10套 | S | S | S | S | S | B/S |  |
| 6 | 电控部分 | 1套 | S | S | S | B | S | B/S | 含变频器、PLC子站、新增电气柜等 |
| 二 | PF线延长改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PF线机械部分 | 1套 | S | S | S | S | S | B/S | 长+短流程，新增约290米 |
| 2 | PLC电控部分 | 1套 | S | S | S | S | S | B/S |  |
| 3 | 液压升降举升台 | 1套 | S | S | S | S | S | B/S | 包装工位 |
| 4 | 吊装钢结构 | 100吨 | S | S | S | S | S | B/S |  |
| 5 | 电控系统 | 1套 | S | S | S | S | S | B/S |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 土建费用 | 1套 | S | S | B | B | B | B/S |  |
| 12 | 介质供给 | 1套 | S | S | B | B | B | B/S |  |
| 13 | 公共配电 | 1套 | S | S | S | B | B | B/S |  |

说明：买方每种介质提供至设备范围1m处TOP点，设备内部及机上配管均有卖方提供。

五、主要技术参数

（一）、立式卷芯架及输送线

1、工艺参数

年产量：      65万吨/年。

最大机时产量：150t/h

产品规格：    光面高速线材5.5～22mm。

主要钢种：    建筑盘圆、碳素结构钢、优质碳结钢、冷镦钢、硬线、钢绞钢帘线、焊丝焊条、弹簧钢、轴承钢等

盘卷直径：    外径/内径 1250mm/850 mm。

盘卷高度：    ～2000mm（压紧后）。

盘卷重量：    ～3000kg。

轧制周期：    最短45s；

卷芯架个数：    新增五个；

线卷上芯架温度：    ≤650℃(max)。

C形钩挂盘卷承载面标高： +1.5m

2、设备技术参数及要求

（2）、立式卷芯架输送系统

位  置：布置于集卷站与PF线之间

功  能：将套在卷芯架的线卷经旋转机构五、六、七运送至翻转托盘处，由翻转托盘将垂直且带有线卷的卷芯架转至水平位置；再由运卷车将水平位置卷芯架上的线卷卸下，挂在PF线的“C”形钩上。

组  成：新增的立式卷芯架输送系统，由一套轮式输送机和五组立式卷芯架组成；其中轮式输送机，分3轴/4轴/6轴三种形式，由平行轴减速电机、输送滚轮和钢构、导槽等组成；回转轮式输送机，由回转装置和其上部安装的3轴轮式输送机及组成；

特  性：卷芯架为焊接式结构，盘卷立式套在卷芯架上，由轮式输送机带动卷芯架行走，实现盘卷立式空冷。

1)、3轴/4轴轮式输送机；

每段轮式输送机辊道由1台平行轴减速电机（变频）驱动主动轴，使安装在主动轴一端带有齿形的输送滚轮旋转，通过同步输送皮带带动其他被动滚轮轴旋转，从而使卷芯架行走。在轮式输送机辊道中间安装有U型导槽，卷芯架底部设置两组立式滚轮，在行走过程中，使卷芯架在行走的过程中，不致跑偏以及翻倒。输送滚轮与轴之间用胀套连接；滚轮内装有滚动轴承支撑在机架两侧的的轴套上。同时，输送机上设置1件接近开关使卷芯架定位。

技术参数：卷芯架移动速度：0.2～0.4	m/s

减速电机：

速比：44.73

功率: 1.5Kw

电压: 交流变频,380V

2)、6轴轮式输送机

每段轮式输送机辊道由1台平行轴减速电机（变频）驱动主动轴，使安装在主动轴一端带有齿形的输送滚轮旋转，通过同步输送皮带带动其他被动滚轮轴旋转，从而使卷芯架行走。在输送托盘辊道中间安装有U型导槽，卷芯架底部设置两组立式滚轮，在行走过程中，使卷芯架在行走的过程中，不致跑偏以及翻倒。同时，输送机设置2件接近开关使卷芯架定位。

技术参数：卷芯架移动速度：0.2～0.4	m/s

减速电机:

速比：44.73

功率: 1.5Kw

电压: 交流变频,380V

3)、回转轮式输送机

回转轮式输送机由回转装置和其上部安装的3轴轮式输送机及组成；回转装置由减速变频电机带动小齿轮，驱动安装在上部机架上的齿轮轴承；使安装在上部机架的3轴轮式输送机往复旋转90°，使卷芯架的输送轨迹呈直角改变；进而使卷芯架的输送轨迹实现封闭的四边形，形成小循环；四个接近开关控制往复旋转。上部的3轴轮式输送机由1台平行轴减速电机（变频）驱动主动轴，使安装在主动轴一端带有齿形的输送滚轮旋转，通过同步输送皮带带动其他被动滚轮轴旋转，从而使卷芯架行走。在轮式输送机辊道中间安装有U型导槽，卷芯架底部设置两组立式滚轮，在行走过程中，使卷芯架在行走的过程中，不致跑偏以及翻倒。同时，轮式输送机上设置1件接近开关使卷芯架定位。

技术参数：卷芯架移动速：0.2～0.4	m/s

减速电机:

速比：44.73

功率: 1.5Kw

电压: 交流变频,380V

旋转减速电机:

速比：54.7

功率: 1.5Kw

电压: 交流变频,380V

4)、卷芯架

卷芯架主要是焊接结构件，与轮式输送机上的输送滚轮相接触的部位，安装有耐磨条；保证运行平稳；在底部的中心位置，设置两个导向轮，使卷芯架在轮式输送机上输送时，不致跑偏。

技术参数：卷芯架对中精度：±10mm

（二）、PF输送线

1、工艺参数

钩子个数：    50套。

钩子长度：    ～4900mm。

P F线工艺长度：～290m（最后按买方工艺方案确定）。

线卷上钩温度：    ≤600℃(max)。

线卷下钩温度：    ≤100℃。

PF线型式：积放式。

C形钩挂盘卷承载面标高： +1.5m

2、 PF线设备技术参数及要求

1）驱动装置

主要功能：驱动全线牵引链条，以带动车组、吊具前进完成工艺流程。

结构特点：减速机采用平行轴斜齿轮减速机；加大功率，以配合线体情况，杜绝因功率不足导致超载停机情况出现。

主要技术参数：

功率：11KW

减速比：74.52

直线链速：18m/min

2）车组总成

主要功能：吊装C形钩及输送物料。

结构特点：小车车体为精密铸钢件；行走轮为φ135mm、材质为GCr15、轴承为SKF生产。导向轮均采用高强度轴承钢表面磨光外套，优质轴承钢钢球，耐脂板后盖。

主要技术参数：

积放距离：1380mm

车组长度：1850mm

3）牵引链条总成

主要功能：承担传递驱动装置动力，牵引车组前进。

结构特点：采用S级牵引链条总成，抗拉强度达到56吨，使用寿命6-8年。

主要技术参数：

抗拉强度：56吨

4）轨道

4.1 承载直轨道

主要功能：采用三轨制结构，包括牵引轨和承载轨两部分。同时容纳牵引链条和车组在其中行进，完成物料输送功能。

结构特点：牵引轨、承载轨材质均采用16Mn，牵引轨采用10#工字钢，承载轨采用16#重载槽钢制造。

主要技术参数：牵引轨道材质：16Mn

承载轨道：16#重载槽钢，材质16Mn

4.2 牵引直轨道

主要功能：承载牵引链条运行。

结构特点：10#工，16Mn材质。

4.3 平衡轨

主要功能：防止C型钩侧歪。包装工位和修剪工位使用平衡轨,单侧夹紧。

5）回转装置

5.1 承载轨回转装置

主要功能：线体转弯时的承载轨道，加装高耐磨Ф70×70滚子，以修正牵引链条转弯时受到指向圆心方向的牵引力。

结构特点：牵引轨采用10#工字钢，材质16Mn；承载轨材质为16#重载槽钢，材质16Mn；滚子采用高耐磨Ф70X70滚子；道岔与轨道连接部分采用R900mm，其余回转部分采用R2000mm。

主要参数：

牵引轨道材质：16Mn

承载轨道：16#重载槽钢，材质16Mn

转弯半径：承载轨道大回转R2000mm；道岔与直轨道之间连接回转R900mm

滚子：高耐磨Ф70×70滚子

5.2 牵引轨回转装置

主要功能：连接牵引轨道部分直线段，加装高耐磨Ф70×70滚子，以修正牵引链条转弯时受到指向圆心方向的牵引力。

结构特点：牵引轨采用10#工字钢，材质16Mn；滚子采用高耐磨Ф70×70滚子；光轮回转装置采用光轮，主要材质16Mn。

主要参数：

转弯半径：R600/R900mm

转弯角度：45°、90°、135°

滚子：高耐磨Ф70×70滚子

牵引轨道材质：16Mn

6）道岔

主要功能：在线体中，根据工艺流程需要，改变车组运行方向。主要有分流、合流道岔区别。分流道岔由气动组件根据PLC发出信号，通过气缸来控制道岔舌的方向，完成车组向不同方向行进的要求；合流道岔由车组前进时自然改变道岔舌方向，完成并线要求

结构特点：牵引轨采用10#工字钢，材质16Mn；承载轨材质为16#重载槽钢，材质16Mn；滚子采用高耐磨Ф70X70滚子。道岔气缸工作压力为0.4～0.6MPa；转弯半径采用R900，以有效保证道岔及车组使用寿命。

主要参数：

牵引轨道材质：16Mn

承载轨道：16#重载槽钢，材质16Mn

转弯半径：R900mm

滚子：高耐磨Ф70X70滚子

介质要求：压缩空气0.4～0.6MPa

控制电压DC24V

7）张紧装置

主要功能：随时保持牵引链条处于张紧状态。

结构特点：本方案选用气动张紧装置与现场通用，R600X180°光轮回转装置，增加张紧力。

主要参数：

行程：S=900mm

气缸作用力：750Kgf

介质要求：压缩空气0.4～0.6MPa

控制电压DC24V

8）吊具总成

主要功能：承载所运输物料。

结构特点：主要材质16Mn，利用其抗磨及耐高温性能

主要参数：（与现场通用）

长×高×宽：4900mm×1340mm×110mm

工作面长度：4250mm

工作面标高：+1500mm

有效载荷：3000Kg

9）定位装置

9.1 停止器

主要功能：由PLC控制气路完成动作根据工艺需要使车组停止前进

结构特点：由推拉式停止器内小车及停止架构成，停止器内小车的阻拦板进行热处理，增加其强度，延长使用寿命。数量满足买方工艺要求，以详细设计为准，方向与现场一致。

主要参数：

介质要求：压缩空气0.4～0.6MPa

控制电压DC24V

9.2 止退器

主要功能：防止车组后退，数量满足买方工艺要求，以详细设计为准，方向与现场一致。

结构特点：主要材质均为16Mn。工作面淬火处理，以提高使用寿命

9.3 占位发号器/瞬间占位发号器

主要功能：通过与车组信号杆接触，向PLC发出车组经过或停留信号。

结构特点：采用高强度尼龙信号板，延长使用寿命，减少信号误发。

主要参数：控制电压DC24V

10）润滑装置

主要功能：自动根据要求对牵引链条总成进行润滑

结构特点：采用气动动力，将润滑油以雾状喷射至牵引链条上以保证牵引链条润滑。

主要参数：

介质要求：压缩空气0.4～0.6MPa

控制电压AC220V

11）气路系统

主要功能：通过PLC控制，使设备进行动作

结构特点：根据需要沿线体敷设。

主要参数：

介质要求：压缩空气0.4～0.6MPa

耗气量：15m³/h

12）包装工位

包装工位上部PF线设定位装置，底部升降机构的鞍座为焊接结构件，固定在升降机构上，它的升降由双曲柄机构与连杆连接通过液压缸驱动。

主要参数：

线卷重量：～3000 kg；

升降行程：～500 mm。

13）液压剪

采用德国进口剪刃，国内组装，便于散卷进行修剪取样，剪切钢种及规格范围见上述工艺参数。

六、附图

详见附图《芜湖B线PF线延长改造工艺建议路线》。