芜湖新兴铸管有限责任公司

轧钢B线立式卷芯架输送线延长

改造项目电气控制系统

# 技

# 术

# 规

# 格

# 书

起草：

审核：

会审：

批准：

- 招标内容

为了优化摩根高线(下称B线)盘圆的精整收集工艺，按照芜湖摩根高线“盘圆质量提升改造”方案的要求，现对精整立式卷芯架输送线进行延长改造，其中机械设备不在本次招标范围之内，本次招标只是电控部分。

二、方案概况

轧钢B线目前使用的立式卷芯架输送线距离较短，总长仅37米，有效冷却长度小于20米，图示的白色部分，外部预留的输送线做了设备基础，相关设备未上，图示的黄色部分。拟将目前的卷芯架输送线经目前第一个旋转机构转出，与目前卷芯架运动方向相反，立式卷芯架行走经旋转结构五、六、七长方形后流程后绕回目前第二个旋转机构进入卷芯架输送线，随后进入翻转工位卸卷，全长增加约45米。要求保留现有的短流程,并可实现长短流程切换。

三、改造方案

1、位  置：布置于集卷站与PF线之间，对现有方形的输送线进行向外延伸、扩展，长方形绕回并入现有输送系统，再实现翻转和卸卷功能，且保留目前短流程运输线。

2、组  成：本项目新增的输送线长约45.5米，累计需要增加3轴轮式输送机一套、4轴轮式输送机七套，6轴轮式输送机五套，以及回转轮式输送机三套，并需要增加10套立式卷芯架.

三、设备主要技术参数

3.1、立式卷芯架

3.1.1、工艺参数

年产量：      65万吨/年。

最大机时产量：150t/h

产品规格：    光面高速线材5.5～22mm。

主要钢种：    建筑盘圆、碳素结构钢、优质碳结钢、冷镦钢、硬线、钢绞钢帘线、焊丝焊条、弹簧钢、轴承钢等

盘卷直径：    外径/内径 1250mm/850 mm。

盘卷高度：    ～2000mm（压紧后）。

盘卷重量：    ～3000kg。

轧制周期：    最短45s；

卷芯架个数：    新增五个；

线卷上芯架温度：    ≤650℃(max)。

C形钩挂盘卷承载面标高： +1.5m

3.1.2、设备技术参数及要求

立式卷芯架输送系统

位  置：布置于集卷站与PF线之间

功  能：将套在卷芯架的线卷经旋转机构五、六、七运送至翻转托盘处，由翻转托盘将垂直且带有线卷的卷芯架转至水平位置；再由运卷车将水平位置卷芯架上的线卷卸下，挂在PF线的“C”形钩上。

组  成：新增的立式卷芯架输送系统，由一套轮式输送机和五组立式卷芯架组成；其中轮式输送机，分3轴/4轴/6轴三种形式，由平行轴减速电机、输送滚轮和钢构、导槽等组成；回转轮式输送机，由回转装置和其上部安装的3轴轮式输送机及组成；

特  性：卷芯架为焊接式结构，盘卷立式套在卷芯架上，由轮式输送机带动卷芯架行走，实现盘卷立式空冷。

1)、3轴/4轴轮式输送机；

每段轮式输送机辊道由1台平行轴减速电机（变频）驱动主动轴，使安装在主动轴一端带有齿形的输送滚轮旋转，通过同步输送皮带带动其他被动滚轮轴旋转，从而使卷芯架行走。在轮式输送机辊道中间安装有U型导槽，卷芯架底部设置两组立式滚轮，在行走过程中，使卷芯架在行走的过程中，不致跑偏以及翻倒。输送滚轮与轴之间用胀套连接；滚轮内装有滚动轴承支撑在机架两侧的的轴套上。同时，输送机上设置1件接近开关使卷芯架定位。

技术参数：卷芯架移动速度：0.2～0.4	m/s

减速电机：

速比：44.73

功率: 1.5Kw

电压: 交流变频,380V

2)、6轴轮式输送机

每段轮式输送机辊道由1台平行轴减速电机（变频）驱动主动轴，使安装在主动轴一端带有齿形的输送滚轮旋转，通过同步输送皮带带动其他被动滚轮轴旋转，从而使卷芯架行走。在输送托盘辊道中间安装有U型导槽，卷芯架底部设置两组立式滚轮，在行走过程中，使卷芯架在行走的过程中，不致跑偏以及翻倒。同时，输送机设置2件接近开关使卷芯架定位。

技术参数：卷芯架移动速度：0.2～0.4	m/s

减速电机:

速比：44.73

功率: 1.5Kw

电压: 交流变频,380V

3)、回转轮式输送机

回转轮式输送机由回转装置和其上部安装的3轴轮式输送机及组成；回转装置由减速变频电机带动小齿轮，驱动安装在上部机架上的齿轮轴承；使安装在上部机架的3轴轮式输送机往复旋转90°，使卷芯架的输送轨迹呈直角改变；进而使卷芯架的输送轨迹实现封闭的四边形，形成小循环；四个接近开关控制往复旋转。上部的3轴轮式输送机由1台平行轴减速电机（变频）驱动主动轴，使安装在主动轴一端带有齿形的输送滚轮旋转，通过同步输送皮带带动其他被动滚轮轴旋转，从而使卷芯架行走。在轮式输送机辊道中间安装有U型导槽，卷芯架底部设置两组立式滚轮，在行走过程中，使卷芯架在行走的过程中，不致跑偏以及翻倒。同时，轮式输送机上设置1件接近开关使卷芯架定位。

技术参数：卷芯架移动速：0.2～0.4	m/s

减速电机:

速比：44.73

功率: 1.5Kw

电压: 交流变频,380V

旋转减速电机:

速比：54.7

功率: 1.5Kw

电压: 交流变频,380V

4)、卷芯架

卷芯架主要是焊接结构件，与轮式输送机上的输送滚轮相接触的部位，安装有耐磨条；保证运行平稳；在底部的中心位置，设置两个导向轮，使卷芯架在轮式输送机上输送时，不致跑偏。

技术参数：卷芯架对中精度：±10mm

四、电控系统要求：

4.1 基础自动化控制系统要求和具备的主要功能：

基础自动化系统包括PLC系统、HMI系统及基础自动化系统网络、编程和维护设备等。在技术规书简述主要功能，以及各控制器的自动化功能清单。

整个B线自动化控制系统共4套西门子S7-416主PLC，本区域电控在原有设备的基础上，进行修改，进行增减，以实现新增设备和原设备的兼容性，统一性，以满足连续生产的需要。

在原有自动化系统的基础上面增加相应的plc子站及相应的传动系统。

要求新增的I/O点备用量为15%,远程I/O站采用实时、开放性西门子工业现场总线网络，插槽要留有15%的余量；

传动控制系统与基础自动化控制系统通过标准工业现场总线网(例如，Profibus-DP等)进行信号交换。

原自动化控制系统采用西门子DCS系统PCS7进行编译，调试；对新增设备的各项功能，于原有的plc、上位机和触摸屏进行改造升级，程序和原有的保持一致。

4.1.1 投标方提供的基础自动化系统应具备以下主要功能

安全，保护功能

多种操作模式

辊道控制

虚拟轧制

具有新增设备和原有设备切换功能

历史趋势记录、事故停车记录、故障报警、传动故障报警记录、

与各子系统的接口控制

4.1.2 HMI系统要求

由承包商负责画面的编辑、调试、更新；

PLC程序具有中文标识，且公开、不加密交付甲方；

具备在线帮助画面。

4.1.3 投标方提供的监控系统应具备以下主要功能／画面：

所有工程参数的预设定及修改；

各种故障和重要事件的报警显示、存贮及打印；

各区域设备运行操作状态监控画面；

在线帮助画面；

物料跟踪。

跟踪范围是：此合同所规定的范围。

4.2传动系统

4.2.1交流电机均采用变频调速系统，保证设备控制精度，满足工艺要求。

4.2.2 每个电机单独配一台变频器。

4.2.3传动单元的额定电流需大于电机额定电流的120％，新增传动系统采用西门子s120，SLM书本型；接触器、断路器等采用西门子产品；中间继电器采用西门子产品，以保持和原系统一致。

4.2.4具有快速、急停停车功能。

五、附图

详见附图《芜湖B高线PF线及立式卷芯架延长改造工艺路线方案》。