芜湖新兴铸管医院搬迁项目

医保一卡通软硬件设备

技

术

规

格

书

编写：  王    鹏

审核：

会签：

批准：

安徽·芜湖

2017.09.21

一、招标说明

为确保新兴铸管医院搬迁软硬件设备按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格，且：

1)	注册资金在200万元以上的企业；

2)	需提供主要产品针对本项目的原厂授权书和原厂三年质保函（原件）。

3)    投标人需查看现场，对本项目现场的施工情况和施工技术要求,投标人自行评估投标风险。

二、技术要求

1、医院软硬件设备总体要求

（1）实用性 医用软件系统的配置最大限度的满足芜湖新兴医院管理的各项需求。

（2）先进性 硬件系统总体定位国内领先，应具备我国当今医院智能化主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术保留扩展功能，确保系统在建成后较长时间内不落后。

（3）可靠性 系统软硬件选用的技术或配套设备采用主流技术和产品。

（4）医院中心机房的配置应体现系统的整体性、相关性、联动性。

（5）可扩展性：充分考虑未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可可持续发展的要求，确保使用方的投资效益。

（6）系统方案中应体现渐进性，即系统可分步实施，布线一步到位并留有扩展余地。

（7）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

投标人应根据设计图纸要求的医院机房结构、点位、和技术要求投标。本招标文件是对设计图纸的补充，投标文件应同时相应图纸及招标文件的技术要求。

（9）医院软硬件设备应坚持可靠、技术先进、经济实用、便于扩展的原则，努力降低造价和维护费用。

（10）具体施工严格按照图纸和相关规范施工。

2、医院软硬件设备清单

（1）软件清单

| 序号 | 系统名称 |  | 基本模块 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS 系 统 | 门诊管理 | 门诊挂号系统 | 1 |
| 2 |  | 门诊管理 | 划价收费系统 | 1 |
| 3 |  | 门诊管理 | 门诊发药系统 | 1 |
| 4 |  | 住院管理 | 入院管理 | 1 |
| 5 |  | 住院管理 | 出院管理 | 1 |
| 6 |  | 住院管理 | 住院收费管理 | 1 |
| 7 |  | 住院管理 | 护士站 | 1 |
| 8 |  | 住院管理 | 住院摆发药系统 | 1 |
| 9 |  | 药品管理 | 西药库管理系统 | 1 |
| 10 |  | 药品管理 | 门诊药房管理系统 | 1 |
| 11 |  | 药品管理 | 住院药房管理系统 | 1 |
| 12 |  | 后勤管理 | 非收费性材料管理系统 | 1 |
| 13 |  | 后勤管理 | 收费性普通医用材料管理系统 | 1 |
| 14 |  | 后勤管理 | 高值材料管理系统 | 1 |
| 15 |  | 后勤管理 | 各类材料申领申购系统 | 1 |
| 16 |  | 管理决策 | 领导分析决策系统 | 1 |
| 17 |  | 其他系统 | 综合字典维护与部署 | 1 |
| 18 |  | 其他系统 | 医保接口 | 1 |
| 19 |  | 其他系统 | 农合接口 | 1 |
| 20 | 电子 病历 系统 | 病历管理 |  | 1 |
| 21 |  | 医疗辅助功能 |  | 1 |
| 22 |  | 基本质控管理 |  | 1 |
| 23 |  | 系统维护 |  | 1 |
| 24 |  | 护理病历管理 |  | 1 |
| 25 |  | 扩展质控管理 |  | 1 |
| 26 |  | 医务管理 |  | 1 |
| 27 |  | 安全治疗管理设置 |  | 1 |
| 28 | LIS检验系统 | 检验业务 |  | 1 |
| 29 |  | 科室管理 |  | 1 |
| 30 |  | 质量控制 |  | 1 |
| 31 |  | 系统维护 |  | 1 |

（2）硬件清单

| 名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服 务 器 | 机型：曙光机架式服务器；处理器：配置2颗CPU，单颗CPU≥16核，主频≥2.8GHz，最大支持四颗处理器；内存：配置64GB DDR3 ECC REG内存；网络：提供≥4个千兆网口，支持网卡冗余功能，支持网络唤醒功能；存储控制器：配置SAS RAID控制器，1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6；硬盘：配置3块1TB SAS硬盘，提供≥8个热插拔SAS/SATA硬盘槽位；电源：配置1+1冗余电源；★安全认证：时间同步型动态密钥，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，投标时提供国家密码局商用密码产品型号证书、国家密码局商用密码产品销售许可证、国家密码局商用密码产品生产定点单位证书；能耗管理软件：与服务器同一品牌，对于典型的信息化应用和高性能计算客户节省15%-20%的能耗，最大可以节省28%的能耗，提供计算机软件著作权登记证书；服务：提供原厂针对该项目的授权和3年服务承诺函。 | 2台 |
| 服 务 器 | 机型：曙光2U机架式；处理器:配置2颗CPU，单颗CPU≥8核，主频≥3.1GHz；内存：配置16GBDDR3内存，最大支持8根内存插槽，最大可支持256GB内存，支持内存保护、内存镜像、内存热备和内存热插拔；硬盘：配置2块1TB SATA热拔插硬盘，最大可扩展12/16个外置热拔插硬盘,支持SAS/SATA硬盘混插，支持2个内置2.5寸硬盘；RAID卡：提供RAID0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置板载2个千兆以太网接口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；扩展插槽：最大支持3个PCIE插槽，其中支持2个PCIE2.0 x16插槽，支持1个PCIE2.0 x8插槽，同时支持3个PCI插槽；电源：配置热插拔单电源，单个电源功率不高于550W，外置端口：至少配置4个USB 2.0接口，1个VGA接口，1个串口，1组PS/2接口；风扇：配置4个高速系统风扇，可选配最高支持7个高速系统风扇；管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能；安全管理和能耗管理软件要求同上。认证：提供3C认证，厂商提供ISO9001认证，ISO14001认证，GJB9001认证等；服务：提供产品授权书及三年售后服务承诺函。 | 2台 |
| 存 储 备 份 一 体 机 | 火星舱MSA-DPA-A6B设备基础要求：2U机架式存储设备；64位多核处理器；32GB缓存；裸容量≥12TB，最大支持扩展到96TB；4个千兆以太网接口；2个多模光纤万兆以太网卡(SFP)接口。授权许可：含12TB持续数据保护授权；可保护无数量限制的Linux、Windows主机；含数据库一致性代理，含自动快照、I/O记录、一致性磁盘组等功能，无数量限制；含FC磁盘阵列功能，iSCSI磁盘阵列功能，NAS功能，虚拟主机功能；含远程复制模块，两台火星舱设备之间可实现本地或异地的数据同步。备份功能主模块，12TB备份授权；配置相应数量的磁带驱动器使用授权；配置无限数量的数据迁移器使用授权；配置远程备份代理模块；配置备份对象复制选件；预装虚拟磁带库功能主模块 for UNIX，内含12TB虚拟磁带库授权（FC/iSCSI）；配置场地授权的Windows、Linux版本的文件代理模块，操作系统代理模块和数据库代理模块； VMware ESX虚拟机高级备份模块（16颗以下CPU使用授权）。设备系统基于存储专用的64位UNIX嵌入式系统，非Windows或Linux内核，充分保证稳定性、不受病毒侵害。存储系统及软件功能预装在独立的存储介质中，不占用RAID硬盘组的存储空间。所投产品应是多功能一体化设备，可选择提供备份、持续数据保护、虚拟磁带库、FCSAN和iSCSI磁盘阵列、NAS、内置虚拟机等功能，且能够同时工作于一台设备中。支持通用RAID 0、1、5、6、50、60等多种RAID方式，同时要求具备三重奇偶校验技术，支持任意三块硬盘同时损坏数据不丢。持续数据保护要求：可对业务系统的每个写I/O操作（精确到毫秒）进行记录，同时产生连续的无限数量恢复点（不限时间，仅受限于设备存储空间），当系统出现故障后可恢复至任意选定时间点。同时支持生成无限数量的Oracle、SQLServer等应用数据的一致性恢复点，最小间隔可达1秒，而非限定数量的快照。支持在不停保护的情况下，将对应CDP磁盘组的多个历史数据状态的“影子副本”挂载到不同主机或者虚拟机，无需回滚瞬间挂载，可读可写，能够在不影响业务数据运行的情况下，用于灾备演练、数据分析和测试等用途。支持保护大于2TB的GPT磁盘，CDP最大可保护900TB以上的单个LUN。提供自动精简配置功能，即只在数据写入时才会真正占用存储空间，而不是在RAID卷组、LUN创建时立即分配全部容量。提供DRAM、SSD多级缓存加速技术，最大优化CDP设备的写入性能。支持内置虚拟机功能，并可将CDP存储数据直接挂载到虚拟机中，在不增加备用服务器的情况下即可实现数据验证和容灾接管。支持保护Windows、Linux操作系统，并在系统盘损坏时直接从容灾设备历史点数据启动，支持FC光纤、iSCSI等多种SANBoot方式。备份功能要求：支持Windows、Linux及Unix操作系统下的文件或数据库在线备份；支持不同平台下Oracle、Oracle RAC、Sybase ASE、Sybase IQ、SQL Server、DB2、ExchangeServer、Lotus、MySQL等国外数据库备份及恢复；支持无代理Oracle备份，在数据库服务器上不用安装任何客户端程序，采用多通道备份方式，最大发挥高速网络和存储性能。提供远程备份功能，采用对等多主控模式，各主控能独立工作；支持断点续传、双向缓冲、流量控制、传输时间段限制、压缩、加密等有效的广域网数据备份技术，减少网络通信流量，提高数据传输的稳定性和高效性；并可实现一对一、一对多、多对一、多对多的远程备份容灾方式； 支持D2D2T（先将数据备份至磁盘或虚拟磁带库，再备份至物理磁带库）功能，具备磁带库和驱动器配置，磁带池自定义划分等功能，同时具备数据磁带出库保存功能，无论以磁盘还是磁带存储介质作为备份目标，均可支持完全备份、增量备份和差异备份。支持同一磁带库上多个驱动器同时读写，备份任务运行中一盘磁带写满数据后自动换带。支持FCSAN网络中异构平台下的多台服务器LAN-Free备份功能，支持以虚拟磁带库（VTL）或者物理磁带库作为LAN-Free的备份目标，而非采用基于磁盘预先划分固定分区方式实现。支持同一存储空间（虚拟/物理磁带介质）被Windows、Linux和Unix主机共享使用。设备提供开放虚拟磁带库（VTL）功能，将内部磁盘空间仿真为磁带设备，通过FC-SAN或IP-SAN连接到网络，可供自身备份功能或者第三方备份/归档应用程序使用。服务：提供三年的原厂商服务，投标时须提供相应的产品授权书和售后服务承诺函并加盖厂商公章。 | 1套 |
| 品牌电脑 | I3（7代）/4G/500G/20’显示器 | 7套 |
| UPS | EA906HRT 满负荷待机1小时（机头和电池同一品牌） | 1套 |
| 机柜 | 图腾 42U | 2面 |
| KVM | 8口，机架式，含17寸液晶显示器，鼠标键盘 | 1套 |

以上设备参数为技术要求参数，投标方按照设备清单中所规定的品牌（同等参数的品牌投标方可建议使用质量更好的）、数量及相关技术参数来进行软硬件产品选型配置，投标方根据现场勘察后自行考虑项目实施过程中实际发生的各种辅材、施工调试等相关费用。