
120吨转炉耐火材料及维护承包技术协议

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称甲方）与                            （以下简称乙方），根据国家现行的法律、法规和政策之规定，就芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢部120t转炉耐火材料及炉况维护承包，经过友好协商，达成如下技术协议：

乙方供货及承包范围

乙方提供一套转炉所需的全部耐火材料、包括保温材料、镁碳砖、整体出钢口砖、袖砖、永久层砖、底吹透气砖、砌筑用的散料等相关材料，所有材料的运输、包装由乙方负责；

乙方提供日常更换的整体出钢口砖；

    （3）透气砖甲方指定采购新冶高科技集团有限公司产品，乙方供货时必须提供相关的出厂文件、采购发票，否则甲方有权拒收，一切责任由乙方承担；

（4）乙方负责转炉的砌筑工作，砌筑所需的各种工具除切砖机由甲方提供外，其余均由乙方自备；

（5）乙方负责转炉投入使用后该炉役期的炉况维护工作，护炉所需的各种材料，包括喷补料、手投料、更换出钢口填料等由乙方提供，该部分材料的包装、运输、仓储由乙方负责；

（6）炉况维护所需的各种工具，包括喷补机由乙方提供，并由乙方现场操作使用；

（7）乙方派专业技术人员进驻甲方现场，24小时监控甲方炉况，需要进行补炉作业时，提前向甲方调度室提出申请（大面料补炉时间不超过50分钟，喷补作业时间不超过30分钟），喷补作业由乙方人员完成，手投料的现场作业由甲方操作，乙方协助并提供技术指导；

（8）乙方负责保持所辖现场区域符合公司6S标准的相关要求；负责所辖设备、工吊具的检查、使用、保管、维护工作，发现问题及时向主管领导汇报并及时更换；
（9）由于更换出钢口造成的炉衬不平整或凹坑，乙方有义务进行喷补或手撒料处理；

主要技术要求

自签订合同之日起，乙方必须在10天之内按照甲方提供的炉壳图纸及透气砖图纸设计出详细合理的砌筑图，并提供转炉不同部位使用的保温材料、镁砖、镁碳砖等耐火材料的砖型、数量、单重、总重，并对砌筑图的设计负责，提供相应的详图、说明和保证值；

合同签订50天内，乙方准备好所有砌筑转炉所需成品材料；

要求炉役寿命不小于12000炉；

3000炉以内不需要补炉；

乙方砌筑转炉从出钢口进料进行，采取炉内搭平台的方式进行砌筑，砌筑时间应不大于72小时；

（6）乙方必须在接甲方通知一周内将所有材料到齐，相关人员进驻甲方厂区，具备开工条件，转炉工作层和永久层均采用干式砌筑，转炉底部砖采用环砌法；

（7）出钢口规格：

	材料名称
	出钢口砖

	外径
	φ270mm

	内径
	Φ165mm

	长度
	1.65米

	使用时间
	转炉炉役


出钢口砖月平均使用寿命≥260炉。出钢口砖更换时含出钢口填充料。
以上指标仅供参考，如乙方对此理化指标有异议，需要提供书面说明材料，并提供可以满足炉役寿命要求的耐火材料指标与甲方协商确定，否则视为乙方认同该理化指标可以满足炉役寿命要求；

（8）甲方可根据生产实际需要要求乙方更改出钢口内径尺寸和长度；
（9）甲方炼钢部和乙方一起对到达现场的镁碳砖进行取样封存，当使用寿命未达到使用炉龄时，甲方炼钢部有权对封存的样品送到具有国家资质耐材检验机构进行化验，化验结果满足理化指标要求，化验费用由甲方炼钢部承担；如化验结果未达到理化指标要求，乙方要承担所有化验费用和相关损失；

（10）炉役承包期间乙方必须保证甲方补炉料的用量，如出现因补炉料质量问题，乙方必须及时更换补炉料，并根据损失情况，扣除相应款项。

考核办法

（1）如出现由于砖型设计问题带来的砌炉困难或发生事故，乙方必须赔偿甲方的一切损失；

（2）如因为乙方镁碳砖的质量问题或砌筑原因，造成转炉炉役在3000炉以内发生大的漏钢事故，扣除乙方承包费用的35%，并且一切造成的损失由乙方承担；

（3）若因乙方设计、生产、运输及包装等环节出现问题影响到影响砌炉，延误开新炉，则乙方对甲方相应的损失予以赔偿；

（4）如因乙方原因导致转炉出现补炉后第一炉喷溅事故的，由乙方负完全责任，如出现工伤、工亡事故，乙方除负责医疗、事故费用外，还应赔偿由于事故对甲方造成的一切经济损失；

（5）安全、环保等方面的考核按照公司及炼钢部的相关管理制度执行。

结算办法

采用吨钢承包结算的方式，即确定炉龄达到12000炉的基准价格为     元/吨钢， 乙方在甲方账户预留60万元质量保证金，甲方按月对乙方结算，结算方式为：

结算金额＝当月产量×基准价格－各项考核

如炉役寿命不足6000炉，扣除全部质保金，炉役寿命超过6000炉但不足12000炉，每少1炉甲方从质保金中扣除100元，炉龄达到12000炉后，甲方退还全部质保金；出钢口寿命小于160炉，每少1炉考核50元；

单炉平均产量是指该炉实际炉龄下的累积产量除以实际炉龄

注：以上产量均指合格连铸坯产量

每月初，甲方炼钢部技术部门统计上月完成合格连铸坯的产量和各种考核，经乙方共同确认后，由炼钢部原辅料主管计算出实际金额报炉料部，炉料部通知乙方开具增值税专用发票给甲方结算，按合同规定付款。

其他事项

（1）乙方在承包过程中因技术等问题不能适应甲方生产，甲方有权终止承包合同；

（2）甲乙任何一方如终止合同，必须提前30天通知对方，经对方同意后方可终止协议，并办理交接清算手续，未经对方同意即单方面终止本协议，必须赔偿对方由此产生的一切损失；

（3）甲方与乙方签订《安全环保协议》与《综合治理协议》，这两项协议作为附属协议，具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，签订两项协议后乙方方可进入甲方现场作业；

（4）本协议是合同的重要组成部分，甲乙双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决；

（5）本协议一式五份，甲方四份，乙方一份，经双方签字或盖章后生效；

（6）本协议未尽事宜，由双方协商解决。

	甲            方


	乙             方

	单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

（章）
签字代表:

日期：    年     月    日

	单位名称： 

签字代表:

日期：    年     月    日




