新  兴  铸  管 
芜湖新兴铸管有限责任公司

轧钢部中棒车间
打磨工序外包
招标公告
    芜湖新兴铸管有限责任公司轧钢部中棒车间（以下简称中棒车间）根据市场情况，中棒车间陆续由月产1万吨提至月产3-4万吨左右，结合轧钢实际人员现状和生产模式，由于缺员缺口太大，所以考虑精整打磨、入库、天车、操作工序整体外包，本车间（招标方）拟将车间精整部分岗位和工序以承包形式，按照公开、公平、公正的精神，实行公开招标外包，现将有关招标事项说明如下:

1、 招标内容
	承揽内容
	承揽要求

	打磨工序
	根据客户订单及产品技术要求，在生产计划完成后，根据计划室下达的入库顺序合理的安排精整工序：计划室下达任务→出坑、处理跺位→打磨端部飞边毛刺→挑弯钢→矫直→整批入库。达到工艺规程、技术条件的要求，质量验收标准为公司工序质量控制标准。设备日常点检、润滑、保洁。检验尺寸及表面质量、确认定尺长度，达到工艺规程或技术条件的要求，质量验收标准为公司工序质量控制标准。



二、投标方工作责任:

为了规范投标方对承包项目实施达到招标方要求，确保招标方的生产、环保不受影响。对违反制度的行为，招标方有权即时考核，月底由招标方将所有相关考核报送投标方，投标方管理人员必须负责在每月费用中兑现招标方提供的考核。
1、投标方所有工作人员必须按照招标方规定进行四级安全教育，严格遵守公司厂规厂纪，否则一切影响及损失由投标方承担、负责。通过岗标培训考核合格认定后，具备本岗位操作能力方可上岗。
2、投标方应在招标方指定地点运作承包项目，要做好安全、环保等工作，因安排不到位影响招标方或相邻部门生产、安全及环保，投标方负有全责，招标方有权考核。
3、投标方当班期间必须完全遵守招标方的安全、生产、环保、质量、设备、劳动纪律、现场管理、交接班管理等各项制度，招标方对投标方操作工监督管理完全一视同仁，凡是投标方违反招标方管理制度者，一律按招标方制度执行考核。
投标方管理人员必须参加招标方有关生产调度、工艺质量、设备保障等专题会议，以方便双方配合工作，相关纪律执行招标方制度。
4、投标方管理者要采取切实有效保障措施保证不影响招标方精整效率，否则招标方将按自身制度标准考核投标方。投标方管理者必须确保投标方人员在当班期间不消极怠工、不脱岗、不串岗，和当班招标方管理技术人员做好沟通协调，确保对生产、环保、设备装置没有影响和损坏，否则按照招标方相关制度进行考核，如果情节恶劣影响重大，招标方有权按照相关影响和损坏的直接、间接损失对投标方进行索赔。
5、投标方须认真执行《工艺操作规程》，严格按照甲方制定的安全工作标准、质量工艺标准要求完成承揽任务，确保产品质量，。
6、投标方必须杜绝违章作业、违章指挥、违犯劳动纪律，严禁疲劳作业、酒后上班，避免安全事故。
三、双方约定;

1、 要求投标方必须确保不低于100人在岗人员出勤，外包岗位人员包含天车工、打磨工、打捆工、倒运工等精整工序岗位，打磨任务紧张时必须根据实际情况补充人员，确保每天1400吨以上精整处理能力。如处理能力不足造成的胀库停产，一切损失由投标方承担；

2、 投标方必须要有专门的安全管理人员，所有投标方打磨人员出现的安全事情由投标单位承担处理；

3、 投标方必须要有专门的质量管理人员，中棒产品入库后，若出现质量异议是因为表面缺陷漏检造成的赔偿，由投标单位全额承担。

4、 因外包岗位人员违章操作造成的设备损坏，由投标单位全额承担损失；

5、 劳保用品、物料消耗由外投标方承担（修磨机、砂轮片、吊带等）

6、投标方特种设备操作人员要有相关操作资格证。
7、投标方人员素质要求：男性年龄不超过50周岁，女性年龄不超过35周岁，身体健康（入厂需有健康体检报告）。
8、投标方要按照招标方设备操作标准和质量控制标准完成生产任务。
9、投标方应按招标方规定到招标方相关部门办理相应手续，履行招标方规定的审批程序。投标方在未经招标方同意的情况下，不得将承揽的事务交给第三方完成，否则招标方有权随时解除合同，投标方要承担由此造成的一切损失。
10、投标方人员在招标方区域擅自从事本协议以外的作业或违反招标方规章制度造成招标方经济损失，投标方应予赔偿。
11、投标方人员在招标方现场生产的过程中，必须执行相关的各项管理制度，如有违规违纪、设备损坏，按招标方的相关考核办法对投标方进行考核，考核在当月结算中体现。
12、投标方负责按招标方要求搞好作业区域内的安全、现场、环保及综合治理工作等，签订相关安全、现场、环保、综治协议。
13、投标方须遵守招标方的现场管理制度，必须符合6S相关标准和要求，如有违反，按招标方现场和6S管理制度给予考核。
四、投标规定

1、必须具备有劳务资格的厂家（队伍）参与招标。

2、报价请列详细吨位*费用，本合同要求开具增值税发票，请注明税率。

3、投标材料：资质文件、报价书、委托书等。

4、本公告发出之日即为招标开始之日，欢迎符合招标条件的劳务服务单位前来报名。

五、中标原则：

1、投标单位需缴纳1万元保证金， 未中标单位予以退还，如中标后不能履约将扣除1万元保证金。中标后需缴纳60万元安全保证金。

2、实行最低价中标原则。

3、投标单位所报的油渣清理单价即为项目的费用，项目费用即为最终评标价格。

4、若中标单位无法满足我们现场清理的要求，我公司将与其终止合同且保证金不予退还。

5、投标单位所报的价格表及相关资质、附件投标承诺函等用档案装封并盖上有效公章，开标时一并交予招标单位。

6、凡有兴趣的合格投标人，可与轧钢部技术咨询人联系（贾工：0553-5627521），到我公司现场勘查及交流。

7、本次招投标日期，定于2018年4月24日（星期二）下午14:00开标，请通过资格审查的单位派代表参加。

8、报名（含资格审查）截止时间为2018年4月23日上午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区办公楼206室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位地址：芜湖市春洲路2号 芜湖新兴铸管有限责任公司    

联系电话：0553-5698520/0553-5627275   曹工/孙工

                                         芜湖新兴铸管有限责任公司

                                           2018年4月17日

