关于LED灯具招标的变更公告

原定于2018年5月17日进行的LED灯具招标，现变更采购量，新增数量见下表：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED灯具 | 厂房照明 | 150 | 盏 | 使用环境70°C |
| LED灯具 | 厂房照明 | 200 | 盏 | 使用环境60°C |

一、技术要求：

- LED灯具替换原400W自镇流灯；

- LED灯具距离地面高度18米；

- LED灯具之间跨度6米，纵向跨度12米；

- LED灯具灯下光照度不低于130勒克斯（在5米平台处达到的照度）；

- 两灯之间光照度不低于120勒克斯（在5米平台处达到的照度）；

- LED灯具寿命不低于5年；

- 光照衰减度每年不大于2.5%

二、本次招标新增的两块区域用灯与原招标灯具（405盏）分三个标段进行投标。即原《LED灯具招标公告》中405盏为一标段，新增部分：150盏为第二标段，200盏为第三标段。各参标单位可任意投一个标段，亦可三个标段都投。

希望各厂家踊跃报名参加。

芜湖新兴铸管有限责任公司

招  标  办

2018.05.11