关于加热炉和退火炉招标变更公告

一、物资变更

| 物资名称 | 型号 | 原 数 量 | 现数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环形加热炉 | 中径12m | 1 | 1 | 搬迁1台 |
| 双室加热炉 | 4m*2.4m | 2 | 1 | 搬迁1台 |
| 单室加热炉 | 4.2m*4m | 1 | 2 | 搬迁1台，新建1台 |
| 8M台车加热炉 | 8m*3.5m | 1 | 2 | 搬迁2台 |
| 高温台车式退火炉 | 13m*3.2m | 1 | 1 | 新建1台 |
| 台车式退火炉 | 13m*3m | 4 | 4 | 搬迁4台 |

二、技术说明

1、单、双室式加热炉

1）炉衬：炉顶采用含锆纤维复合模块，模块体积密度≧ 235kg/m３，外喷耐高温隔热涂层10mm；锚固件采用Cr25Ni20耐热钢。炉侧墙、炉后墙、炉口采用低水泥高强耐高温浇注料复合结构。炉底采用高铝砖和粘土砖组合砌筑，总厚度约为554mm。在无机械损伤的情况下，炉衬的整体使用寿命大于5年。

2）炉门：炉门上端加设防辐射挡板，当炉门提起时阻挡对提升机构、管道、电线管以及其他设施的热辐射。炉门内衬采用含锆复合模块，外喷耐高温隔热涂层，锚固件采用Cr25Ni20耐热钢。炉门四周采用Cr25Ni20耐热钢护板，厚度不小于20mm。

3）2台单室式加热炉、1台双室式加热炉共用1个排烟钢烟囱。

2、8m台车加热炉、环形炉

1）  炉衬：炉顶、炉体后墙及后侧墙采用低水泥浇注料复合结构（耐火纤维模块+耐火保温砖+耐火浇注料）；要求卖方提供结构厚度。

2）2台台车加热炉共用1个排烟钢烟囱。

3、13m高温台车退火炉

1）炉衬：炉顶、炉体后墙及后侧墙采用含锆纤维复合模块，模块体积密度≧ 235kg/m３，要求卖方提供结构厚度。

2）台车利旧改造，机械设备的各传动机构应保证动作准确，运行平稳；台车上部耐材按照温度要求重新砌筑。

5、卖方提交的技术资料内容及交付进度

1）卖方提供的资料与图纸的进度应满足炉子的设计、施工、制造、安装和调试连续进行的要求，并符合总进度的要求。

2）卖方向买方提交的技术资料包括基本设计阶段、详细设计阶段的设计资料和图纸及竣工资料，内容及深度符合国家规定，同时满足买方维护、检修及备件订货要求。

3）卖方对技术资料的电子文件交付要求：

◎卖方提供纸质原大图纸一式8份，同时必须以光盘形式提供相应的电子文件两份，电子文件为dwg格式；

◎卖方为土建设计提供的图纸资料电子文件为 dwg格式；

◎对于文本文件，卖方在提供书面的文本文件的同时，还必须用光盘形式提供Word格式相应的电子文件两份；

凡施工过程设计修改的，随时提供纸质图纸；热调试结束后，卖方必须提供1套最终修正后的电子文件、3套最终修正后的纸质图纸。

- 由于物资、技术参数等发生变更，本次招标延期，具体开标时间另行通知；

- 参加厂家尽快准备投标文件，如有疑问可咨询我司技术人员，金美余，13095539115；

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

2018.5.23