破碎机招标技术资料

1、技术要求

1.1 用途：主要用于钢渣（未热闷处理）的干法破碎处理加工。

1.2 工艺参数要求

工作制：连续运转。

液压保护颚式破碎机

2.1  技术指标要求

2.1.1设备功能说明

PEY系列液压保护颚式破碎机，它装有单缸液压支撑装置，具有过载保护功能的复摆颚式破碎机，当破碎腔进入钢块等不可破碎物时，通过液压缸卸荷及缓冲装置负荷自行缓解而不伤及设备本体，当液压缸卸荷不可破碎物排出机体后，在蓄能器和液压站的支持下迅速恢复正常破碎工作。

PEY系列液压保护颚式破碎机要保护可靠，自动排除不可破碎物，能有效解决了钢渣破碎中的“卡钢”问题，实现不停机连续生产。

液压站支撑下的单缸油压缸，既可以卸荷排出不可破碎物，又不会产生双作用缸不同步现象，造成动颚偏析现象而损坏机体。

2.1.2结构组成：

PEY系列液压保护颚式破碎机主要由电机皮带轮及三角带带动主机工作，在主机肘板座后由单个液压缸前方支撑着动颚部，后方支撑在机架调整垫板上，左右两侧在机架滑道内可以前后移动，液压缸由蓄能器、液压电器站支撑着，通过油压缸活塞前后移动自动排除不可破碎物料，动颚下端通过拉杆弹簧与下端相连，设备工作时，通过弹簧伸缩补偿动颚偏心轴转动所产生的位移。

2.1.3驱动装置：

电机采用节能电机、等级IP54、380V三相异步鼠笼式电机；三角带采用两组联组窄V带，传递功率大，不会产生皮带长度不同的现象。

2.2主要参数：

2.2.1  PEY600×900液压保护颚式破碎机

数量：1套（包括液压系统电控系统）

设备名称：液压保护颚式破碎机

型号：PEY600×900

处理物料名称：钢渣，堆比重1.3~2.3t/m3
最大给料粒度：500mm

排料口调整范围：75〜150mm（排出渣铁粒度≤200mm+设定排放口尺寸）

每台处理量：60〜120m3/h

偏心距转速：255r/min

液压系统过载保护压力：满足钢渣破碎需要的压力时实施过载保护。

油缸：

活塞杆推力：2000KN
工作油压:16-20MPa
最大油压:25MPa
有效面积：754cm2

油缸行程：200mm

主电机功率: 75kw，6极  380V
安装形式：左装

2.2.2、PEY300×1300液压保护颚式破碎机

数量：1套（包括液压系统电控系统）

设备名称：液压颚式破碎机

型号：PEY300×1300 

处理物料名称：钢渣，堆比重1.3~2.3t/m3
最大给料粒度：250mm

排料口调整范围：20〜90mm（排出渣铁粒度≤200mm+设定排放口尺寸）

每台处理量：15〜70m3/h

液压系统过载保护压力：满足钢渣破碎需要的压力时实施过载保护。

油缸：

活塞杆推力：2000KN
工作油压：25MPa
最大油压：31.5MPa
有效面积：804cm2

最大行程：200mm

主电机功率： 75KW， 50HZ  380V

安装形式：右装

3、设备供货范围

供货范围：液压保护颚式破碎机主机、电机、液压系统控制系统、电气控制系统、地脚螺栓、传动部密封罩等及其附件全套设备，此设备为西门子PLC控制柜以太网传输，提供信号给中控，可远传操作和手动操作。

4、随机提供的技术资料如下：
装箱单；

液压原理图及电气原理图；
标准件产品合格证；

产品使用说明书；

易损件明细及总装图。
5、供方资料交付的基本要求

1）供方在合同签订一周内返土建基础条件、公辅介质条件；提供签字的纸质图纸和文件的同时,提供相应的可编辑电子文件（图纸为dwg版）；

2）交付资料的数量：纸质图纸和文件4套，电子文件一套；

3）所有资料均为中文版。
                                                  - 1 -

