附件1： 金相显微镜
 金相显微镜技术参数 
1.整机系统

（1） 光学系统：最新国际标准的无限远复消色差色差校正及反差增强型光学系统，最大通光率、均匀性和最佳校正率是全新光学系统所具备的特点。彻底消除杂散光等干扰因素，提供最高反差、最高衬度、最高分辨率的最锐利图象。并使用国际标准齐焦距离45mm。光学部件镀膜还具有防霉功能，是真正意义的ISO14001环保产品，使用过程中防止长霉。

（2） 放大倍数：50x-1000x。

（3） 观察镜筒：三目分光照相镜筒，观察筒30°可调，可完成边观测、边拍照、边电脑显示，即观察、照像、电脑视频能同步显示的功能。

（4） 观察方式：反射光可进行明场，偏光，超相衬三维照明观察。专利的彩色光阑识别配合系统光阑为每款物镜作了专门的适应设计用户可以根据物镜颜色有效配置正确的光阑设置确保分辨率和景深达到最佳效果

（5） 调焦机构：三档调焦，具备上限位置锁定装置。
（6） 人机工程学设计，坚固稳定的T型全金属机架构造，有效避免震动干扰，减少占台面积，承载能力大。载物台驱动装置和调焦手柄处于相邻位置，这种安排便于单手调节载物台和焦点。此外，右侧调焦手柄的平面设计还可以防止和载物台驱动装置产生触碰。。

（7） 制造精度高，带有位置编码，所标定的技术参数均为实际值的下限。出厂前预装调试，保证各部件质量及匹配质量。经久耐用，可靠性高，使用寿命长。

（8） 德国原装正品，原产地制造，非组装品。

2.镜头

（1） 目镜：10x/22高眼点，带曲光度目镜。观察视域大而舒适。双目观察镜筒为铰链式，眼点高低可调。调眼距时，应能保证目镜齐焦55mm-77mm调节。

（2） 物镜：徕卡偏光专用物镜是现在世界上孔径最大、通光量最大的物镜，拥有极高的分辨率和极其完美的衬度。使用高折射率低色散萤石材料及特殊镀膜技术。镀膜防霉，不用药剂的防霉。使用防反光增透膜技术，九层镀膜，光透过率高达99.9999%全系统齐焦，并带有调焦限位装置，是同时用于明场、偏光、相衬等的高反差、高衬度、高分辨率的型高性能多功能物镜。物镜倍数为：5x、10x、20x、50x，100x

3.机械部分：

（1） 载物台：X载物台，行程76X50mm，载物台调节可以左右互换
（2） 物镜转盘：五孔万能物镜转盘，可同时安装5只物镜。带有无调整机构的自动锁定防止下滑的齿轮装置，长时间使用不会出现下滑现象。

4.图像采集装置：

配有徕卡原厂彩色数字摄像头(非数码相机)及原厂光学接口（原厂摄像头及光学接口达到最好的光学系统性，数码图片清晰无暗角，始终保持高分辨率、高清晰度、齐焦一致。
5.光源

内置LED科勒照明光源，全自动光强调节。色温保持4500K，使用寿命大于5万个小时；视场光阑/孔径光阑连续可调,并带有刻度,能与物镜倍率和观察方式对应（徕卡独有，数字化光栏系统，可以使显微镜状态精确调整和恢复，比其他厂家简单的推拉式光栏更能达到统一和可恒定的最佳对比度、衬度，减少人为粗略调节带来的视域明暗差异、衬度差异，观察和输出都是一致的高质量图像，减少人为误差）。

6.光学标尺

安装滤色片系统，配置日光矫正； 

7、电脑

Intel 酷睿 I5 CPU 3.0G/1T/4G/16×DVD-RW/24寸液晶显示器/1G独显 鼠标/键盘

8、配置清单（仅供参考）
	1
	主机
	Leica DM2700 M basic stand RL

	
	
	主机

	1
	底座
	Ground plate w/o filter DM2500/DM2700

	
	
	底座

	1
	调焦机构
	Focusing drive 3-step for DM2500/DM2700

	
	
	调焦机构

	1
	调焦手柄
	Focus knobs for DM2000/2500/3000

	
	
	调焦手柄

	1
	物镜转盘
	Revolving nosepiece BF/DF, 5-fold IND

	
	
	物镜转盘

	1
	反射光路
	IL axis, 4-fold, IND LED

	
	
	反射光路

	1
	光源
	Lamp housing LH113 LED

	
	
	光源

	1
	防尘罩
	Dust cover DML/2000/2500/3000 Fluo/Photo

	
	
	防尘罩

	1
	三目镜筒
	Phototube HC L1T 4/5/7, trinoculare

	
	
	三目镜筒

	2
	目镜
	Eyepiece HC PLAN s 10x/22 Br. M

	
	
	目镜

	1
	载物台
	Ergo stage IND 76x50 w. stage bracket

	
	
	载物台

	1
	样品板
	Incident light object guide DM2500 M

	
	
	样品板

	1
	物镜
	Obj. N PLAN EPI 5x/0.12 BD

	
	
	物镜

	1
	物镜
	Obj. N PLAN EPI 10x/0.25 BD

	
	
	物镜

	1
	物镜
	Obj. N PLAN EPI 20x/0.40 BD

	
	
	物镜

	1
	物镜
	Obj. N PLAN EPI 50x/0.75 BD

	
	
	物镜

	1
	物镜
	Obj. N PLAN EPI 100x/0.85 BD

	
	
	物镜

	1
	明场反射器
	Reflector BF, fixed

	
	
	明场反射器

	1
	暗场反射器
	Reflector DF DM8000/DM12000

	
	
	暗场反射器

	1
	日光滤色片
	Daylight filter, 32mm

	
	
	日光滤色片

	1
	摄像头
	Leica MC170 HD Camera & SW Kit

	
	
	摄像头

	1
	摄像接口
	c-mount Adapter HC 0.4x

	
	
	摄像接口

	1
	计算机
	Intel 酷睿 I5 CPU 3.0G/1T/4G/16×DVD-RW/24寸液晶显示器/1G独显 鼠标/键盘


