网络升优化级及安全设备采购项目

技术文件

为了加强网络信息安全及运维能力，采购相应的网络安全分析设备、维护软硬件。即增加办公内网的软件系统安全及内网主干设备和全厂网络故障维护辅助软件。

内部网络系统建成以双核心星型架构、万兆主干、线速千兆，从而保障内部数据、业务的应用。网络必须具备升级和扩容能力，以满足企业不断增长的业务需求。所有网络设备要具有高可扩展性和高可靠性、冗余性，并通过相应的路由协议实现链路之间的保护和负载均衡，以保证网络安全、稳定的运行，确保企业各应用子系统的运行。

- 投标公司需要具有系统集成或网络运维能力资质

- 投标公司需要设备质保三年，投标单位需要提供制造商售后三年质保承诺函。

- 投标公司有近两年网络优化及网络安全工程项目成功案例3个或以上者（提供合同原件及联系人、联系电话，备查）。

技术参数清单

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全审计 | 1、设备要求：标准机架尺寸，1U，含交流单电源模块，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，4个GE电口（内置电口Bypass），4个SFP光口，检测能力≥600Mbps； 2、提供审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql等各类主流数据库系统，支持分析、提取SQL语句中绑定变量，并可完全监测还原SQL操作语句包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、MAC地址、数据库用户名、客户端类型、数据库操作类型、数据库表名、字段名等。 3、主动审计：支持基于域名、关键字正则表达式等多种组合的主动内容审计策略，可扫描指定网站，分析网页页面是否含有非法敏感信息，提供相关证明文件。 4、通过扫描指定网站，分析检测网页是否被挂马，并实时告警响应记录。 ★5、web信誉：通过对互联网资源（域名、IP地址、URL等）进行威胁分析和信誉评级，将含有恶意代码的网站例入Web信誉库，达到阻止过滤含有恶意代码的高风险网站，实现对终端用户的安全保护，提供截图证明。 6、具有超过1000万条的英文URL数据库，超过30种分类，如不良言论、色情暴力等；可过滤非法不良网站，并支持用户添加自定义URL。 7、移动应用审计：支持移动应用审计，能够识别通过移动热点所访问的移动类应用，例如IM类、社交类、网购类、影音类、资讯类等应用，并记录IP地址、应用名称、访问时间等信息；能够对主流的移动应用进行内容层面的详细审计，主要是对微博、网页言论、网页访问详细记录IP地址、URL地址、访问时间、访问或发布的具体内容等信息。 ★8、用户身份智能关联：支持用户身份信息智能关联技术，可将用户各种身份信息与其终端IP地址进行智能关联形成用户身份信息库，从而提高事件定位的精确度，提供截图证明。 9、内容审计：支持基于论坛主题、发帖内容的关键字审计功能；支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，可记录源IP地址、目的IP地址、发帖论坛、发帖人、主题、发帖时间、发帖内容等，并提供内容还原功能。 10、具有超过1000万条的英文URL数据库，可过滤非法不良网站，并支持用户添加自定义URL； 通过对互联网资源（域名、IP地址、URL等）进行威胁分析和信誉评级，将含有恶意代码的网站例入Web信誉库，达到阻止过滤含有恶意代码的高风险网站，实现对终端用户的安全保护。 ★11、支持无线热点发现功能，能够实时、自动发现办公网络内的无线热点，记录无线热点访问网络时所使用的IP地址。 ★12、支持基于域名、关键字正则表达式等多种组合的主动内容审计策略，可扫描指定网站，分析网页页面是否含有非法敏感信息，通过扫描指定网站，分析检测网页是否被挂马，并实时告警响应记录。 13、支持QQ、MSN Messenger、ICQ、雅虎通、新浪UC工具审计、支持HTTP、FTP协议文件传输审计：支持TELNET、FTP等业务操作进行命令级审计。 14、提供流量审计：支持基于时间、协议、IP地址等组合流量审计策略、支持用户识别功能，可将终端IP地址与终端用户身份绑定，在审计日志中显示终端用户身份信息、支持用户身份信息智能关联技术，可将用户各种身份信息与其终端IP地址进行智能关联形成用户身份信息库，从而提高事件定位的精确。 资质要求： ★15、公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）、中国信息安全认证中心的《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级）、《信息技术产品安全测评证书--EAL3+》、IPV6 Ready LOGO认证，厂商需要通过ISO27001和ISO9001认证；厂商获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全工程类三级资质证书；具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书风险评估二级资质证书；厂商为应用安全联盟会员。 | 台 | 1 | 提供制造商售后三年质保承诺函。 |
| 2 | 数据库审计 | ★1、设备要求：1U标准机架尺寸，含交流单电源模块，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，6个GE电口，1个扩展槽位，支持4千兆光/4千兆电，系统自带内部存储，存储空间不低于2TB；支持外部存储设备，在线日志量2亿条以上，归档日志量15亿条以上，纯数据库网络吞吐量：100Mbit/秒，并发会话数不小于1000；日志采集能力：5000条-10000条/秒，检索能力：1000万数据规模＜5秒，SQL处理性能≥3000条/秒 。 ★2.数据库审计：审计MS SQL Server、Oracle、DB2、Sybase、MySQL、Informix、Postgresql、达梦、金仓、南通、神通、在内的多种数据库，基于lex/yacc的SQL完全解析；基于AppSniffer探针机制应用关联审计；增强审计要素影响行数、返回行数、工具名称；提供针对入侵行为的监控、审计，提供配置界面截图。 ★3.审计要素：审计要素须包括：执行人：审计到前端的应用用户、数据库用户、操作系统用户等；执行方式：通过哪些客户端应用程序或第三方工具执行得操作；影响范围：该操作执行的影响范围，如查询、修改、批量修改、整表删除、聚合函数的统计、创建表或删除的记录行数；执行结果：执行成功与否的结果以及返回结果集，如查询操作的返回内容，提供配置界面截图。 4.复杂SQL语句支持：准确审计长SQL语句，有效分割、准确审计多SQL语句，准确审计绑定变量的SQL语句，提供配置界面截图。 5.应用管理审计模块：在三层数据库环境中，能够精确关联执行数据库操作的前端WEB应用用户，在并发1000个连接的情况下，准确率应达到100%，公示期内，中标单位需提供产品进行客户现场测试）。 ★6.数据库漏洞攻击监测：能对基于数据库漏洞进行攻击行为监测和告警，默认支持400个以上的数据库漏洞攻击规则库，提供配置界面截图。 7.会话分析：基于客户端IP、数据库用户、访问程序统计会话、支持会话检索；失败会话和并发会话统计；支持应用层关联会话查询，提供配置界面截图。 8.数据库自动发现：支持数据库自动发现，设备无需添加、即插即用，提供配置界面截图。 9.事件分析：依据安全策略，以时间为基线，统计异常事件的发生数量和趋势，提供配置界面截图。 10.告警分析：依据安全策略，以时间为基线，统计严重告警事件的发生数量和趋势；综合分析：以数据库操作类型为基线统计各类操作状况；会话统计：以时间和IP为基线统计会话的数量、流量、操作的语句数量，提供配置界面截图。 11. 风险分析：根据敏感语句、sql注入、漏洞攻击、风险操作等维度以时间维度统计数据库分析信息。支持规则命中查询、支持风险检索。 12.报表：支持自定义报表：定期自动生成生成：日、周、月、季度、年度综合报表，导出格式支持：WORD\HTML\PDF\EXCEL。 13.告警策略：支持根据SQL执行结果设定策略及IP、MAC、端口、用户设定告警策略。 14.支持通过预定义业务化审计语言，最终以业务化的语言呈现审计日志信息。 资质要求： ★15.具备《公安部销售许可证》（数据库安全审计二级）《中国国家信息安全产品认证证书》、《国测信息技术产品安全测评证书》（EAL3+级），厂商获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全工程类三级资质证书；厂商应具备中国信息安全认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质一级资质；厂商具备CMMI3认证，厂商为网络安全应急服务支撑单位证书；厂商为国家级漏洞库共享平台成员单位； | 台 | 1 | 提供制造商售后三年质保承诺函 |
| 3 | 智能管理中心 | 技术参数要求： 1. 支持对网络设备、物理服务器、存储设备、操作系统、虚拟化平台、数据库、中间件及其他应用的统一监控管理、统一告警管理、统一报表管理； 2. 软件产品及组件为自主研发产品，不得采用OEM第三方产品； ★3. 平台支持基于时间轴同步的资源分析，既可了解资源整体负载和性能的变化规律，也可分析业务负载变化根源。 4. 支持IP拓扑、自定义拓扑视图、全景拓扑等多种拓扑类型；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。全景拓扑可在同一张拓扑上展示网络设备、服务器、虚拟网络设备、虚拟机等IT资源的状态，并可展示其之间的连接关系。 ★5. 平台支持检测存在内存泄漏的主机，并能够从该主机中找出泄漏内存的进程（提供产品截图或录屏）。 6. 支持多厂商多类型设备管理，包含了设备的基本信息、接口信息、性能数据、面板信息、存储空间，离线自动删除和告警信息等。 ★7. 支持动态性能阈值，学习设备性能指标的历史数据（默认至少5周），动态自学习计算出设备该性能指标的最佳阈值，当性能指标偏离于学习到的最佳阈值时，平台产生性能告警通知运维人员（提供产品截图或者录屏）。 8. 支持分权管理：超级管理员可以为不同的角色分配不同的功能权限。不同权限的管理员通过Web登录系统后将看到完全不同的功能页面，只能收到来自其管理域范围的事件，只能对其管理域中的监测对象进行监测和操作。 ★9. 支持对常见操作系统的监控管理,包括Windows、AIX、IBM AS400 / iSeries、FreeBSD/OpenBSD、HP-UX/Tru64、Linux、Mac OS、Sun Solaris、中标麒麟等（提供产品截图或录屏） ★10. 平台支持服务器硬件管理，包括服务器序列号、硬件型号、产品ID、风扇状态/风速、温度、电源功率/状态/模式、处理器状态/缓存/速度、内存大小/状态/频率、网卡状态相关信息的监控以及服务器远程控制（提供产品截图或者录屏）。 11.支持分权管理：超级管理员可以为不同的角色分配不同的功能权限。不同权限的管理员通过Web登录系统后将看到完全不同的功能页面，只能收到来自其管理域范围的事件，只能对其管理域中的监测对象进行监测和操作。 ★12. 厂商资质：所投产品生产厂商通过CMMI5认证、、通过知识产权管理体系认证并提供证书复印件、IS050001能源管理体系，提供以上证书复印件。 配置要求：配置智能化运维平台软件一套包含资源监控节点授权500个；包含软件部署实施服务和硬件三年7*24小时维保服务 | 套 | 1 | 提供制造商售后三年质保承诺函 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1. 多业务模块化交换机，交换容量 ≥5.9Tbps；转发性能 ≥220Mpps； 2. 提供固定千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，万兆SFP+光端口≥4个，最大可扩展2个QSPF+光接口； 3. 支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4. 设备支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的； ★5. 支持扩容FW，IPS高性能模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台；该功能提供官网截图； ★6. 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，实现无线有线本地转发，消除无线带宽瓶颈，该功能提供官网截图； 7. 支持RIP、OSPF v2/v3、BGP/ BGP4+ for IPV6、ISIS/ISISv6，支持策略路由； ★8. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，该功能提供官网截图； 管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； ★9. 为保证网络的兼容性，整网核心层，汇聚层和高性能接入层均需要采用智能弹性架构技术，在保证原有网络拓扑不变的情况下，通过将多台设备虚拟为一台统一的逻辑设备，实现网络拓扑、业务、管理的简化，1：N的可靠性成倍提升，提高网络运行性能，该功能提供业务支持截图。 配置要求：配置完整主机、冗余电源、冗余风扇 | 台 | 10 | 提供制造商售后三年质保承诺函, 每台配8个光模块 |
| 5 | 接入交换机 | 1. 整机交换容量不低于3.3Tbps，包转发率不低于126Mpps，提供不低于24个千兆电接口、不低于4个千兆SFP光端口; 2. 支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，使用与核心交换机同一技术； 3. 支持 VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合； 4. 支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF ★5. 支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图加盖原厂授权章； ★6. 支持 SDN/OpenFlow 1.3 技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制,提供官网截图加盖原厂授权章； 7. 支持支持 ARP Detection 功能、 ARP 报文限速功能； 8. 提供工信部入网证证书复印件； ★9. 为保证网络系统稳定性和兼容性，本次采购设备必须与汇聚交换机同一品牌。 | 台 | 34 | 提供制造商售后三年质保承诺函 |
| 6 | 接入交换机 | 1. 整机交换容量不低于3.3Tbps，包转发率不低于160Mpps，提供不低于48个千兆电接口、不低于4个千兆SFP光端口; 2. 支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，使用与核心交换机同一技术； 3. 支持 VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合； 4. 支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF 5. 支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图加盖原厂授权章； 6. 支持 SDN/OpenFlow 1.3 技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制,提供官网截图加盖原厂授权章； 7. 支持支持 ARP Detection 功能、 ARP 报文限速功能； 8. 提供工信部入网证证书复印件； ★9. 为保证网络系统稳定性和兼容性，本次采购设备必须与汇聚交换机同一品牌。 | 台 | 4 | 提供制造商售后三年质保承诺函 |
| 7 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 只 | 100 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线 | 个 | 200 |  |
| 9 | 网络技术调试 | ★1、在焦化机房、监控部机房、炼铁机房、烧结机房、炼钢机房等布署汇聚交换机,采用支持万兆的三层全千兆光口交换机，向上采用万兆光纤链路上行至两台核心交换机H3C7506E，向下采用千兆链路与接入交换机相连。整网核心层，汇聚层和高性能接入层均需要采用智能弹性架构技术，在保证原有网络拓扑不变的情况下，通过将多台设备虚拟为一台统一的逻辑设备，实现网络拓扑、业务、管理的简化，1：N的可靠性成倍提升，提高网络运行性能。 2、接入层交换机采用全千兆的三层接入交换机，部署在每个办公楼宇弱电间，完成每楼层的信息点接入，向上采用万兆光纤链路上行至各分支机房汇聚交换机。 3、为满足物联网及各子系统的运行，需对原101机房内部网络核心进行改造扩容，为充分的保证企业前期硬件投资的有效性 , 对企业网络的核心层设备做相应扩容改造，采用万兆光纤链路与焦化机房、监控部机房、炼铁机房、烧结机房、炼钢机房互联，保证全网无缝对接。 4、有效管理全网网络资源监控系统架构基于一体化运维管理平台构建。首先管理基础平台的被管对象，它包含芜湖新兴铸管有限责任公司及下属单位运行管理的管理对象，包括网络设备、服务器、计算存储资源、系统应用软件、中间件、虚拟化资源、应用等。 5、运行监控管理模块实现对IT基础架构统一监控，通过代理或免代理的方式实现数据采集和数据处理，实现对被管理运行对象的监控，掌握运行资源的配置状况、监控对象的运行状态和性能参数。其采集数据支持第三方监控集成，如动环监控。同时可将告警、性能、数据处理分析信息提供给其他系统，实现如告警自动派发工单、微信、短信通知等功能。 5、自动化管理平台实现网络资源管理平台的运维自动化功能，包括网络配置、设备准入控制、存储管理等功能，自动化模块还提供自动巡检、应用部署、补丁升级、合规检查等自动化场景，可支持网络资源管理平台未来的功能拓展。 ★6、业务展示层，提供了多种展示视图和方式，为不同的用户提供不同的管理视图，包括领导视图、运维门户、自服务门户、移动管理端、大屏展示视图等。 | 项目 | 1 |  |

注：带★技术参数为保证我厂网络安全及运行的关键指标，产品性能上必须满足，并且需要提供相关技术资料支持(技术资料指网站/彩页/配置脚本展示/软件版本发布时间等)，否则视为不响应招标要求。