招标项目要求及技术规格

双轴撕碎机

双轴撕碎机配置皮带输送机两套（上料、出料），配置液压推料器一套（防止物料打滑），公司产品需通过欧洲CE安全认证与ISO9001 质量体系认证。

以下内容为双轴撕碎机具体要求：

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 驱动方式 | 双电机双轴驱动、剪切式 | 电机（皖南或同等品牌） |
| 主要破碎物料 | 彩钢瓦（宽度1000mm、厚度0.6mm~0.8mm），油漆铁桶（20kg），铁桶（200L）。 |  |
| 碎后尺寸 | 50X150MM，最大不超过50X400MM | 方便金属打包机进行打包 |
| 刀箱尺寸 | 800X1200 mm以上尺寸 | 对开式箱体与外置轴承座配合，内置耐磨板 |
| 主轴数量 | 2根 |  |
| 主轴材质 | 42CrMo锻造高级优质合金钢 | 合金锻造，德标花键联接轴、花键联接轴套 |
| 动刀数量 | 24-28把 | 输出轴为德标花键轴 |
| 动刀：直径X厚度 | Φ400X50 mm |  |
| 刀具材质 | Hardox500型号以上 | 7齿，可堆焊修复，方便拆装 |
| 减速机品牌 | 国内知名品牌 | 数量2 |
| 轴承 | 进口品牌 |  |
| 轴承密封形式 | 4重密封设计 | 防水防尘 |
| 密封件 | 进口密封件 |  |
| 电控柜 |  |  |
| PLC控制器、触摸屏 | 进口品牌 | 可编程控制系统、控制、显示、操作 |
| 主要电气元器件品牌 | 国内知名品牌 |  |
| 电气柜 | 控制用 |  |
| 供电电源 | 三相380V，50HZ |  |