铸管水冷大线承口尺寸自动测量设备需求

适用于铸管大线现场环境

测量规格范围：DN800到DN1200

承口尺寸测量主要包含D2、D3、D5、D6四个面的最大、最小和平均尺寸。其中D6为3°锥面，D2为狭窄的槽面，D3面最狭窄，DN800的D3面最窄5mm。

[image: image1.png]



铸管长度为6米，测量设备能自适应椭圆、弯曲，端面不垂直等现场情况。
每支铸管检测时间不超过3分钟（不影响生产节奏）。

实现承口检测全程自动，无人工干预。

D3面以外，检测精度±1mm。

所需工业机器人为进口品牌，串联、六轴、工作半径按需、重复精度小于0.05mm

传感器夹具：重复定位精度小于0.05mm

点激光位移传感器：测量误差小于0.1mm

线激光位移传感器：三维测量误差小于0.1mm

机器人电控柜：与工业机器人配套，控制系统接口开放

配套软件：具备管号接口、数据存储和数据外传功能，交付源代码。

