目录

项目背景和意义	1

项目背景	1

项目意义	2

钢坯自动跟踪和自动输送系统介绍	2

系统定义	2

1、异常坯自动跟踪实现方案	2

2、钢坯自动输送实现方案	3

项目背景和意义

  - 项目背景

炼钢部二连铸为提高铸机工作效率，规范铸坯标识，同时减轻岗位劳动强度，安装机械手自动喷号系统。但现在铸坯轨道控制为人工控制，容易撞坏机械臂和喷枪。为配合该系统更好的工作，需要将铸坯与之联锁自动控制，该套控制系统含铸坯辊道自动控制系统、铸坯异常波动告警切割段提示控制系统、铸坯升降挡板自动控制系统，3部分组成。系统改造完毕后，可降低异常坯切割长度，减少甩废，同时为机械手更为流畅和安全工作提供有力保证。

项目意义

- 提升自动化控制水平,提高安全性；

- 提高坯子质量；

- 减轻劳动强度，提高劳动效率；

- 实现精益操作，提高操作水平；

- 提高流程管理；

钢坯自动跟踪和自动输送系统介绍

  - 系统定义

系统定义：

1、当结晶器液面波动幅度大于设定值的时候，系统自动跟踪钢坯该点位置，并指导切割机进行处理。

2、监控并定位钢坯位置，自动控制运输辊、升降档板、冷床、推钢机动作，实现钢坯自动输送功能。

电机编码器

1、异常坯自动跟踪实现方案

位置脉冲信号

实际液面和设定液面、拉速信号

切割、等待切割信号（开关量）

切割系统

液面控制系统

钢坯自动跟踪控制系统

系统说明：

    - 采集液面控制系统发送过来的液面相关信号；

    - 当液位波动超过一定范围时，判断为异常；

    - 波动范围设置为参数，可调整；

    - 系统plc模块(计数模块）采集编码器信号并解析；

    - 实时显示异常坯位置；

    - 指导切割系统进行切割；

  - 2、钢坯自动输送实现方案

运输辊（三组）

启动和停止信号（开关量）

图像信号

钢坯自动跟踪控制系统

镜头

位置信号

启动和停止信号（开关量）

启动和停止信号（开关量）

上升、下降，启动和停止信号（开关量）

热输送辊

冷床驱动辊

位置装置

推钢机

整个控制流程如下

钢坯切割完成之后，会自动启动切割输送辊（两组），当坯子到达运输辊的时候，进入镜头监控的范围，精准定位，每流钢坯在运输滚道上的位置实时跟踪，相继启动1至3号棍，再钢坯快到机械手喷号位时需要减速，最后停止在机械手喷号位， 待四根坯子（1-5流为一套，6-10流为一套）喷号完成，机械手将喷号完成的信号给升降档板下降，所喷完号的钢坯尾部过完升降档板时，系统给信号给升降档板上升，再启动冷床驱动辊把坯子送上冷床，并检测到位；到位之后驱动辊下降。