芜湖新兴新材料产业园有限公司

DN80-150管件自动化生产线

中频感应熔化电炉技术要求

芜湖新兴新材料产业园有限公司

新兴河北工程技术有限公司

2018年08月17日

编制：      审核：      会签：      项目负责：      批准：

一、基本要求

芜湖新兴铸管有限责任公司(以下简称需方)因生产发展需要，需新增一套中频感应熔化电炉。为了保证炉子的技术性能和质量，炉子的某些材料、零部件将采用进口产品。

由一套3500KW DT3 VIP双供电变频电源和2台5000Kg无芯钢壳感应熔化电炉以及系统正常运行所需的辅助设备组成。双供电电源可向两台炉体连续供电，能够达到最大的电能利用率。

应用条件

被熔化的金属                            废钢、回炉料

熔化温度                                1600摄氏度

电源性能描述

额定功率                                3500KW

频率                                    300Hz

电源进线端-电压/相数/频率                575伏/6相/50Hz

进线电压的容许波动范围                  +10%—-5%

变压器进线电压及短路容量要求            10KV/150MVA

电源所需变压器的KVA容量               3810KVA

电源的转换效率                          97.5%

电源的功率因数                  在任何输出功率情况下不小于95%

启动成功率                              100%

炉体描述

炉体类型                                钢壳无芯感应炉

炉子额定容量                            5000Kg

最大装炉量                              5500Kg

倾炉型式                                液压式

噪音                                    ≦85dB(A)

*炉体平台上距离炉口一米处测量，扣除背景噪音

运行参数

熔化时间（PT）                          44分钟

熔化率                                  6.8T/h

能耗（1600℃）                          500Kw.h/T（输出侧）

辅助时间（包含如下）                    15分钟

- 除渣

- 测温

- 化验分析

浇注铁水                                5.0T/h

系统高次谐波分量

采用不可控整流，具有小的高次谐波分量。在供电电网状态正常的使用条件下，本熔化系统的高次谐波分量符合国家标准 GB/T14549-93D中相关电压等级下的规定。

二、设备供货范围

本协议所提供的设备的具体供货范围如下：

| 序号号 | 设备名称 | 数量 | 设备描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流变压器 | 1台 | 油浸式整流变压器，容量3810KVA； 10KV，3相/575V，6相，12脉冲。 |
| 2 | VIP电源 | 1套 | 3500KW300HzVIPDual-trak双供电变频电源，包括变频电源的现场操作台和Melt-Manager熔化管理系统。 |
| 3 | 备品备件 | 1套 |  |
| 4 | 铜母排 | 2套 | 空冷铜母排及固定件。 |
| 5 | 水冷电缆 | 8根 | 进口水管及保护套管。 |
| 6 | 炉体 | 2台 | 5T铁容量的钢壳无芯感应电炉，每台炉体包括炉壳、炉架、感应线圈、磁轭、液压倾炉油缸、旋风式除尘罩、炉盖和Pit-Guard防护栏等。感应线圈采用厚壁无氧铜管制作。 |
| 7 | 冷却水系统 | 1套 | 封闭式冷却水系统，炉体和变频电源采用各自独立的封闭式冷却水系统，电源水冷却系统包括两台不锈钢水泵及阀门等组成的泵站，一台铜管封闭式工业冷却塔，采用去离子水作冷却介质。炉体水冷却系统包括两台不锈钢水泵及阀门等组成的泵站，一台铜管封闭式工业冷却塔。补水水泵和水箱。 |
| 8 | 液压系统 | 1套 | 液压系统包括：油箱、两台相同规格的带马达的液压泵，过滤器、泄压阀、油冷却器等。发电机组带动的应急液压泵。液压倾炉操作台。初次加注液压介质。 |
| 9 | 坩埚模 | 2只 | 供初次筑炉使用。 |
| 10 | 推出机构 | 1套 | 供5吨炉体使用的炉衬推出机构，包括推出油缸及辅件。 |
| 11 | 筑炉工具 | 1套 | 包括电动炉底振动器、三锤式气动炉壁振动器和手动工具。 |
| 12 | 炉衬材料 | 2套 | 铸铁炉衬材料，供初次筑炉使用。 |
| 13 | 发电机 | 1台 | 60KVA柴油发电机，含自启动装置。（增加备用油箱） |
| 14 | 图纸资料 | 3套 | 相关图纸和操作维护手册。 |
| 15 | 安装材料 | 1次 | 冷却塔和冷却水系统水泵站之间的距离限制在30米之内。变压器和变频电源的距离限制在10米之内。水系统连接管路均采用不锈钢管。VIP和变压器之间采用铜排连接。 |

三、提供的技术文件和资料

- 设备外形图和相应剖面图（.DWG可编辑电子版）。

- 设备平面布置图（.DWG可编辑电子版）。

- 设计设备基础所需的有关资料（.DWG可编辑电子版）。

- 设备所要求的供电、供气、供水方面有关资料（可编辑电子版）。

- 冷却水的水质要求和液压介质技术要求（可编辑电子版）。

提供3套纸质中文技术资料如下：

- 水冷却系统/液压系统控制柜的电气原理图、接线图（3套纸质及.DWG可编辑电子版一套）。

- 液压系统原理图和相关技术资料（3套纸质及可编辑电子版一套）。

c.  电炉设备操作维修手册，安全手册（3套纸质）。

d.  坩埚模、接地探针等易损部件的图纸资料（3套纸质及可编辑电子版一套）。

- 供方签署的产品合格证（3套纸质）。

- 水冷却系统原理图和相关技术资料（3套纸质及可编辑电子版一套）。