芜湖新兴铸管有限责任公司

径向锻铸造搬迁项目

设备名称：快锻机液压改造系统

技

术

规

格

书

二0一八年九月

编制：       审核：      会签：      项目负责：       批准：

- 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 图号 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快锻机液压改造系统 | Z12-0256-01-01 | 1 |  |

二、主机液压改造图纸说明

径向锻快锻机液压改造系统，根据原快锻机主机液压系统改造，图纸明细表上注明：新制作和原件改制新增部分属供货方供货范围，其中供货范围不包含管道支架，主要部件改造说明如下：

- 供液泵组：供液泵及电机新订，供液泵-供液过滤器油管重新制作。

2、油箱部分：油箱原件改制，冷却吸油口、新增回油口及供液安全阀回油口,冷却回油管加长重新制作。

3、冷却循环部分：冷却循环泵组图纸新制作，冷却器选择列管式冷却器，循环部分所有管道重新制作。

4、供液安全阀组：新制作。

5、充液罐：充液罐原件改制，增加一个DN200油口，所有软连接均更换为不锈钢波纹软连接。

6、泵头阀组1：新制作。

7、泵头阀组2：新制作。

8、主分配器：去除充液卸载分配器以及系统安全分配器，综合为主分配器重新制作，主缸及侧缸进液选用梭阀盖板，进行内外双控，溢流阀新订货。

9、主缸侧缸放气阀组：取消。

10、主缸卸载阀组：新制作，顶部补一块钢板固定此阀组。

11、侧缸卸载阀组：新制作。

12、充液泄压阀及主分配器Z口控制油引自于回程缸分配器工艺孔M33X2。

三、液压管道改造图纸说明

- 供液泵吸油管主路到吸油口部分重新制作。

2、供液过滤器到主供液管三根油管原件改制，增加一段长度。

3、500KW电机泵组吸油管及200KW电机泵组原件改制加长一段。

4、主供油管原件改制，增加供液安全三通。

5、泵供油管全部重新制作。

6、泵-主分配器油管完全新制作。

7、系统回油管完全新制作。

8、供液安全管两根全新制作。

9、主缸侧缸进液管全新制作两根。

10、主分配器-回程缸分配器进油管回油管全新制作两根。

11、辅助分配器进油管回油管全新制作两根，控制进油回油管全新制作两套。

12、大直径高压管夹全部更换为自制钢制管夹，219管夹全部为特制。

注：新设计管道连接处均使用标准法兰，所有借用原件的部分存在不标准的法兰均更换为标准法兰，按照借用件的尺寸新采购环压式O型圈密封法兰。

四、其它要求

1、技术规格书作为制造及验收的一个重要依据，系统最终保证图纸及文字要求。

2、供方应对合同设备的完整性、可靠性、技术先进性等负责。

3、在设备的安装调试阶段，供方应派专业技术人员到现场指导安装。

4、未尽事宜详见图纸技术要求。

五、附图

附图一套：快锻机液压改造系统及明细表