芜湖新兴铸管
径向锻造生产监控系统   

技

术
文

件

编写：王  鹏

审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

2018.08.20
1、 招标说明
为确保新兴铸管径向锻造车间生产监控系统按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格。 
二、技术要求
1、总体要求
（1）实用性 配置和设计最大限度的满足径向锻管理的各项需求。

（2）先进性 监控系统总体定位国内领先，应具备我国当今智能化监控中心主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术，确保系统在建成后较长时间内不落后。
（3）可靠性 系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品。

（4）监控中心的设计应体现系统的整体性、相关性、联动性。

（5）可扩展性：设计应充分考虑未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可可持续发展的要求，确保使用方的投资效益。

（6）系统方案中应体现渐进性，即系统可分步实施，布线一步到位并留有扩展余地。
（7）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

投标人应根据设计图纸要求的监控中心结构、点位、和技术要求投标。本招标文件是对设计图纸的补充，投标文件应同时相应图纸及招标文件的技术要求。
（9）监控中心应坚持可靠、技术先进、经济实用、便于扩展的原则，努力降低造价和维护费用。

（10）根据调度室现场布置情况，显示屏幕采用49寸3.5mm拼缝LED高亮液晶拼接单元，所有设备参数要求详见清单与图纸和相关规范。所有投标设备须提供原厂授权及质保函。
（11）具体施工严格按照图纸和相关规范施工。
（12）生产监控总共分为3个区域，生产车间监控共25个（详见图纸），快锻机液压站5个，径锻机液压站8个，实现分别存储显示并能集中浏览监控功能。快锻机液压站监控显示在快锻机操作室内，径锻机液压站显示在径锻机操作室内，生产车间监控集中显示在调度室内监控拼接屏上。

2、生产监控系统主要设备清单
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	200万网络摄像机
	1. 具有200W像素CMOS传感器。最大分辨率1920x1080。参考型号：DH-IPC-HFW8238K-Z-I4
*2.摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"，水平视场角≥116°，垂直视场角≥61°。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
3. 镜头支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。
4. 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。
*5.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
6. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx。
7. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。
8. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，第四码流最大1920x1080@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。
*9.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 （公安部检测报告证明加盖原厂公章）
10. 信噪比不小于60dB；宽动态不小于105dB；红外补光距离不小于150米。
*11.设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
12. 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。
*13. 支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置，支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
14. 支持15行字符叠加，字体颜色和字符大小可设；支持智能后检索的开启或关闭。
15. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。
16. 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。
17. 支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址；支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址。
*18.支持ARP绑定网关功能，支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
19. 支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。
20. 支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。
21. 摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项。
*22. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
23. 支持人脸侦测功能，可对经过监控画面的行人进行人脸侦测并跟踪，并可抓拍人脸图片并联动录像；支持人脸抓拍功能，可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储。
24. 支持通过客户端软件对画面中26个人脸进行检测和抓拍。
25. 支持非机动车、无牌机动车及行人抓拍功能；支持车辆信息叠加功能，可通过IE浏览器在抓拍车辆图片上叠加车牌、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色等一种或多种信息；支持车牌字段设置功能，可通过IE浏览器设置32个省及直辖市的车牌字段，并可设置一个默认的车牌字段。
26. 具有2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。
27. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。
*28.支持客流统计、客流信息查询功能，客流量统计准确率不低于96%，支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
29. 具有区域裁剪、背光补偿、强光抑制、数字降噪、自动增益、电子防抖、走廊模式、感兴趣区域、SVC、配置保存、断电保护、用户登录锁定、远程管理、断网续传等功能。
*30. 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
31. 摄像机在视频遮挡、存储器满、SD卡拔出、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；摄像机可对无SD卡、SD卡出错、存储空间不足现象进行检查并发出报警；支持SD卡存储状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差。
*32. 支持AC24V/DC12V供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
*33. 支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
34. 摄像机辐射骚扰限值应符合GB9254-2008中等级B的规定。
*35. 所投设备品牌厂家须获得中国质量协会颁发全国“质量标杆”证书，并提供证书复印件加盖原厂公章*36、本产品以上所有标*参数为关键参数，必须满足，提供公安部检验报告复印件或扫描件证明，提供产品授权书和质保承诺函扫描件
	38
	台

	2
	摄像机支架
	配套Peugeot铝合金壁装支架
	38
	个

	3
	摄像机电源
	配套DC12V2A
	38
	个

	4
	硬盘录像机1
	1. 采用Linux操作系统，工业级嵌入式微控制器；参考型号DH-NVR4208-4KS2
2. 2个VGA接口、3个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；1个Mic音频输出RCA接口。

3. 支持预录报警触发前最大30S视(音)频；

4. *可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

5. *最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘；支持可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

6. 支持对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时，并查看IPC版本信息；支持远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置。

7. *当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

8. 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。

9. 单路和多路的非同步回放时，点击时间轴上空白的地方，可跳转到下一个有录像的时间点上回放。

10. 在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后多张缩略图。

11. *最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

12. *支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

13. 在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置

14. *用户可自己创建预览显示的布局，可组成多个自定义布局的窗口，单个窗口视频源可选择。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

15. *可实现任意自定义分割画面之间的轮巡，自定义布局画面和常规分割画面组合轮巡；支持5屏显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA1和VGA2可同时显示输出视频图像。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

16. 支持在首次登陆时对设备进行初始化，强制修改密码；

17. 支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆；

18. *可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

19. *支持可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

20. *支持将多台支持分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

21. 支持支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动；

22. 支持7种拼接矫正模式：360°、1P+1、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8 

23. *可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示；可在16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频；可通过客户端软件将32路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

24. 支持接入具有点火检测、测温及温差检测报警功能的摄像机，可通过客户端软件以热成像方式显示预览画面，当触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件、辅助输出；

25. *支持接入具有双音轨功能的摄像机，可同时接入两路视频输入；支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

26. 可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时；

27. *当处于局域网中的支持注册到P2P服务器后，可通过P2P服务器远程预览支持的图像及回放录像文件。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）

28. 在最大画面分屏显示模式下，支持可拖动改变各通道视频画面的位置；

29. 支持可将登录错误、MAC地址或IP地址冲突事件记录在日志中；

以上标*参数为关键参数，必须满足。提供设备原厂授权及质保承诺函
	2
	台

	5
	硬盘录像机2
	1. 采用Linux操作系统，工业级嵌入式微控制器；参考型号DH-NVR5832-4KS2
2. 2个VGA接口、3个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；1个Mic音频输出RCA接口。
3. *可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
4. *最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘；支持可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
5. 支持对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时，并查看IPC版本信息；支持远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置。
6. *当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
7. 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。
8. 单路和多路的非同步回放时点击时间轴上空白的地方可跳转到下一个有录像的时间点上回放。
9. 在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后多张缩略图。
10. *最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
11. *支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑；（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
12. 在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置
13. *用户可自己创建预览显示的布局，可组成多个自定义布局的窗口，单个窗口视频源可选择。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
14. *可实现任意自定义分割画面之间的轮巡，自定义布局画面和常规分割画面组合轮巡；支持5屏显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA1和VGA2可同时显示输出视频图像。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
15. 支持在首次登陆时对设备进行初始化，强制修改密码；
16. 支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆；
17. *可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
18. *支持可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
19. *支持将多台支持分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）。
20. 支持支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动；
21. 支持7种拼接矫正模式：360°、1P+1、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8 
22. *可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示；可在16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频；可通过客户端软件将32路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
23. *支持接入具有双音轨功能的摄像机，可同时接入两路视频输入；支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
24. 可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时；
25. *当处于局域网中的支持注册到P2P服务器后，可通过P2P服务器远程预览支持的图像及回放录像文件。（公安部检测报告证明加盖原厂公章）
26. 在最大画面分屏显示模式下，支持可拖动改变各通道视频画面的位置；
27. 支持可将登录错误、MAC地址或IP地址冲突事件记录在日志中；
以上标*参数为关键参数，必须满足。提供设备原厂授权及质保承诺函
	1
	台

	6
	安防工业交换机
	非网管二层千兆安防工业交换机，8*10/100Mbps RJ45，工作宽温：-30至+75°，DC12-36V供电（双冗余），IP40，导轨&壁装 参考型号：DH-IS3000-8GT-DC
	8
	台

	7
	交换机
	1、标准1U高机架设备，金属机壳，可上机架 ，固化千兆电接口数≥24个； 
2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.7Mpps； 
3、MAC地址表≥8K； 
4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能；
	3
	台

	8
	49寸LCD拼接屏
	1、屏幕尺寸49寸，分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm，LED光源；  
2、图像显示清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°； 
3、亮度不低于700cd/m2，对比度不低于1300:1； 
4、显示单元具备3C、CB认证证书；5、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）；   
6、显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；
7、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护；   
8、液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。  
9、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014；  
10、考虑系统兼容稳定性，拼接屏必须与拼接解码一体机同一厂商产品；*要求提供原厂商授权和质保承诺函；
	9
	台

	9
	拼接屏支架
	积木式框架结构支架，方便安装维护
	9
	套

	10
	大屏线缆
	HDMI线缆，根据现场环境定制
	9
	根

	11
	视频解码平台
	1、单台设备不少于 9 路 HDMI 接口输出，至少包含 6 个 3840x2160 分辨率输出口和3个 2560x1600 分辨率输出口 ；
2、支持 3 个 232接口，2 个 USB 接口，1 个 485 接口； 
3、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC音频解码;支持音频复合流解码。 
4、H.264/H.265视频解码均支持9路4000X3000、9路3840X2160、14路2506X1920、24路2048X1536、36路1920X1080、81路1280X720、144路960X576网络视频解码；
5、支持1X2,1X3，1X4，1X5，1X6，1X7，1X8，1X9，9X1，8X1，7X1，6X1，5X1，4X1，3X1，2X1，2X2，2X3，3X2，2X4，4X2，3X3拼接，每个拼接屏支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；
6、支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示；
7、支持将电视墙布局保持为预案，保存16 组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡间隔可调； 
8、具备 2 个10M/100M/1000M 自适应以太网口（RJ45），能实现单向或双向数据传输，双网卡支持多址、负载均衡、容错三种模式设置； 
9、支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端 32 个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出 
10、支持网络数据抓包并存储在 USB 接口存储设备中； 
11、支持80~480ms 解码缓存能力，双网卡支持多址、负载均衡、容错三种模式设置，设备具有权限管理、运行日志功能，支持 web端解码信息显示，包含每个通道的通道状态、分辨率、帧率、数据和解码流量； 
12、支持当访问网络视频设备时出现异常情况时，自动提示报警信息；*要求提供原厂商授权和质保承诺函；参考型号DH-NVD0905DH-4K
	1
	台

	12
	拼接控制软件
	1、 B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕；服务部署与linux架构。
2、 网络解码设备管理功能，可以管理网络编解码设备，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示；
3、云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作；
4、具备同时管理多路实时信号的上墙能力；
5、具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡；
6、具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割；
7、具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样；
8、支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能；
9、 可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换；
10、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改；
*要求提供原厂商授权和质保承诺函；
	1
	套

	13
	光纤
	007-O-91-04
	2500
	米

	14
	监控硬盘
	4T存储容量，64M缓存，监控硬盘
	12
	块

	15
	管理电脑
	G4560/4GB/1TB/集显/22寸显示器
	1
	台

	16
	网线
	六类 060-23UH-4P
	6
	件

	17
	电源线
	AVVR 2X1.0mm
	3155
	米

	18
	尾纤
	单模
	90
	条

	19
	跳线
	单模
	90
	条

	20
	收发器
	机架式全千兆单模单芯,型号RS1KD
	12
	对

	21
	光纤收发器集中供电
	型号：RSM14
	1
	套

	21
	水晶头
	六类
	2
	盒

	22
	终端盒
	8路 配法兰
	22
	个

	23
	前端设备箱
	详见系统图
	11
	个

	24
	机柜
	图腾42U 含PDU8路
	1
	面

	25
	监视器
	DHL-42  含挂架
	2
	台


以上设备参数为参考，投标方按照设备清单中所规定的品牌（同等价格的品牌投标方可建议使用质量更好的）、数量及相关技术参数来进行软硬件产品选型配置，投标方根据现场勘察后自行考虑项目实施过程中实际发生的各种辅材及调试等相关费用。禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。
6

