HZS90混凝土搅拌机总成技术参数

| 设备技术参数 |  |
| --- | --- |
| 理论生产率 | 90m³/h |
| 搅拌主机型号/公称重量 | JS1500A/1.5 需现场测绘 |
| 骨料称最大称量值 | 4000kg(配支架) |
| 水泥称最大称量值 | 1000kg(配支架，含传感器，卸料蝶阀) |
| 粉煤灰称最大称量值 | 300kg(配支架) |
| 水称最大称量值 | 400kg（含传感器，卸料水泵功率3KW） |
| 液体外加剂称最大称量值 | 40kg（含传感器，卸料水泵功率1.1KW） |
| 搅拌机主机功率 | 2*30kw |
| 上料皮带机功率 | 15kw |
| 整机功率 | 110kw |
| 中间仓斗阀门总成 | 1套 |
| 粉料蝴蝶阀总成 | 1套 |
| 主机卸料高度 | 3.8m |
| 电控系统 | 在不更换操作台及配电柜的情况下，（所有线路全部更换）控制整个搅拌站的运行，除能控制搅拌站的正常运转外，还具有以下功能；手动、半自动、全自动操作方式，并可适时相互转换； 能与现有数控系统博硕BCS7.B12（版本号：工程版180990 V5.8 8156）配套使用。 |
| 计量系统 | 安装于搅拌主楼内搅拌机上方，包括水泥计量、粉煤灰计量、水计量、液态外加剂计量，计量方式均为单独计量。完成对水泥、粉煤灰、水及液态外加剂的计量。粉料称重斗底部设有特殊气槽式防起拱助流装置，隆起斜槽输送，出料口采用蝶阀控制出料。 |
| 供液系统 | 包括水供给系统和外加剂供给系统，由水泵、供液管路、气动蝶阀、储液箱等组成，其中储液箱上设有液位计及外加剂自搅拌装置，通过液位计测出液位的高低来控制水泵的运转与停止，外加剂自搅拌装置用来防止外加剂的沉淀。 |