15T、30T自调式滚轮架技术参数

一、主要特点

- 根据工件直径大小变化自动调节滚轮摆角，无须人工调节。

- 钢胶组合滚轮，承载能力大，驱动能力强

- 科学的减速系统配置，结构紧凑、传动精度高、效率高、自锁定位可靠。

- 采用进口名牌变频调速器，可靠性好，输出特性硬，低频低速转动扭矩强劲，转速稳定性好，

- 全钢板焊接（无槽钢），保证设备长期稳定运行，自动适应工件直径变化，对工件的支撑点多，增加摩擦力。

- 技术参数

- 15T自调式滚轮架重量不少于1.8t，

- 30T自调式滚轮架重量不少于2.8t，

- 满足国标产品JB/T 9187-1999要求。

| 规格型号 |  | HGZ15 | HGZ30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大承重 T |  | 20 | 40 |
| 大于D3时承重 T |  | 20 | 40 |
| D3mm |  | 1157 | 1388 |
| 小于D3时承重 T |  | 15 | 30 |
| 工件范围 | dmm | 450 | 600 |
|  | Dmm | 3500 | 4200 |
| 线速度m/h |  | 6-60 |  |
| 调速方式 |  | 变频调速 |  |
| 电机功率kw |  | 1.5 | 3 |
| 滚轮距mm |  | 1350 | 1600 |
| 滚轮直径mm |  | 350 |  |
| 滚轮材质 |  | 钢轮外包聚氨酯 |  |
| 电机 |  | 国标名牌 |  |
| 减速机 |  | 国标名牌 |  |
| 轴承 |  | 国产名牌 |  |
| 变频器 |  | 国产名牌 |  |
| 其他电器元件 |  | 国产名牌 |  |
| 控制方式 |  | 电控柜控制 |  |