制芯区成套设备技术规格书                                                     第 2 页 共 9页>

芜湖新兴铸管有限责任公司

呈批件10296号

（铸管部水冷线）

  30T单供电变频感应熔化系统 

技术规格书

2018年11月20日

编制：       审核：      会签：       项目负责：      批准：

本次招标的单供电熔化系统用于铸管部水冷线的生产，由一套 10000KW PT2 VIP 单供电变频电源和一台 30000Kg无芯钢壳感应熔化电炉以及系统正常运行所需的辅助设备组成。

一、系统的技术性能：

1. 应用条件

1.1. 被熔化的金属：30%废钢，回炉料+70%高炉铁水

1.2. 熔化温度 1550℃

2. 电源性能描述

1.1. 额定功率： 10000KW

1.2. 最大功率： 10000KW

1.3. 频率： 200Hz

1.4. 电源进线端-电压/相数/频率： 575伏/12 相/50Hz

1.5. 进线电压的容许波动范围： +10%—-5%

1.6. 变压器进线电压及短路容量要求： 10KV/250MVA

1.7. 电源所需变压器的 KVA 容量： 5450KVA*2

1.8. 电源的转换效率： 98.7%

1.9. 电源的功率因数： 在任何输出功率情况下不小于 95%
1.10. 启动成功率： 100%
1.11. 电源柜内电抗器：增加温度保护
3. 炉体描述

1.1. 炉体类型： 钢壳无芯感应炉

1.2. 炉子额定容量： 30000Kg

1.3. 最大装炉量： 33000Kg

1.4. 倾炉型式： 液压式

4. 运行参数

1.1. 熔化时间（单炉体）： 41 分钟±5%

1.2. 能耗（1550℃）： 228Kw.h/T（输出侧）

5. 系统高次谐波分量

采用不可控整流，具有小的高次谐波分量。在供电电网状态正常的使用条件下，本熔化系统的高次谐波分量符合国家标准 GB/T14549-93D中相关电压等级下的规定。

2、 设备供货范围

	序号
	设备名称
	数量
	设备描述

	1
	整流变压器
	2台
	水冷式整流变压器，容量5450KVA；

10KV，3相/575V，6相，12脉冲。

	2
	VIP电源
	1套
	10000KW200HzVIPPower-Trak 单供电变频电源，包

括变频电源的现场操作台和 Melt-Minder300熔化管理系统。

	3
	备品备件（标准）
	1套
	见备品备件明细表（标准）。

	4
	铜母排
	1套
	空冷铜母排及固定件。

	5
	水冷电缆
	4根
	进口水管及保护套管。

	6
	炉体
	1台
	30T铁容量的钢壳无芯感应电炉，每台炉体包括炉壳、炉架、感应线圈、磁轭、液压倾炉油缸、炉体称重系统、旋风式除尘罩、炉盖、PitGuard 安全防护栏等。感应线圈采用厚壁无氧铜管制作。


	7
	冷却水系统
	1套
	封闭式冷却水系统，炉体和变频电源采用各自独立的封闭式冷却水系统，电源水冷却系统包括两台不锈钢水泵及阀门等组成的泵站，一台铜管封闭式工业冷却塔，采用去离子水作冷却介质。炉体水冷却系统包括两台不锈钢水泵及阀门等组成的泵站，一台铜管封闭式工业冷却塔。补水水泵和水箱。所采用电动机必须符合国家规定的高效率电动机。

	8
	液压系统
	1套
	液压系统包括：油箱、两台相同规格的带马达的液压泵、过滤器、泄压阀、油冷却器等。发电机组带动的应急液压泵。液压倾炉操作台。初次加注液压介质。所采用电动机必须符合国家规定的高效率电动机。

	9
	坩埚模
	1只
	供初次筑炉使用。

	10
	推出机构
	1套
	供 30T炉体使用的炉衬推出机构，包括推出油缸及辅件。

	11
	筑炉工具
	1套
	包括电动炉底振动器、三锤式气动炉壁振动器和手动工具。

	12
	炉衬材料
	1套
	铸铁炉衬材料，供初次筑炉使用。

	13
	图纸资料
	6套
	相关图纸和操作维护手册。

	14
	应急发电机
	1套
	80KVA发电机一套，含自启动装置。

	15
	包装运输
	1次
	包含设备的运输保险。

	16
	安装材料及安装人工
	1次
	冷却塔和冷却水系统水泵站之间的距离限制在 30 米之内。变压器和变频电源的距离限制在 10米之内。电源水系统和炉体水系统连接管路均采用不锈钢管。VIP和变压器之间采用铜排连接。铜排做安全防护

	17
	调试服务和培训
	1次
	免费现场调试服务，包含筑炉及烧结的现场指导，以及后续的设备培训。


附：备品备件明细表（标准）

	序号
	备件名称
	数量
	序号
	备件名称
	数量

	1
	整流可控硅
	1
	10
	流量开关
	1

	2
	逆变可控硅
	1
	11
	温度传感器125F
	1

	3
	主电源熔断器
	6
	12
	温度传感器135F
	1

	4
	主控制板
	1
	13
	温度传感器145F
	1

	5
	可控硅触发组件
	1
	14
	温度传感器165F
	1

	6
	水压开关0-100PS
	1
	15
	温度传感器175F
	1

	7
	压力表
	1
	16
	温度传感器155F
	1

	8
	水温开关30-180F
	1
	17
	去离子过滤芯
	2

	9
	温度表
	1
	18
	水泵和液压系统密封件
	2套

	
	滤波电容器
	6
	
	谐振电容器
	2

	
	整流二极管夹具
	2
	
	整流可控硅夹具
	2

	
	GLD检测板
	1
	
	缺相模块
	1


3、 技术培训

操作及维护的培训在需方工厂进行，由供方服务人员调试时给需方人员作操作培训。

4、 设备安装时供方任务和责任

1. 负责提供电炉土建设计所需的资料和其它相关资料。

2. 负责电炉设备冷态、热态调试。

3. 供方施工人员应遵守有关法律、法规、要求。

4. 对合同设备的安装质量负责。

5. 在需方完成土建施工和水、电、气等到位的条件下，设备的调试工作在 7天内完成。

6. 承担合同设备的就位和安装连接工作，包括安装材料和人工费用。

7. 原电炉区域电缆移位工作，包括安装材料和人工费用。

5、 设备安装时需方任务和责任

1. 厂房土建工程、合同设备基础的设计和施工（包括操作平台、平台上操作控制室、安全围栏、加料车轨道及预埋施工等）。

2. 为电炉提供二条独立的 10KV 50Hz 供电线路连接到2台变压器进线端。高压柜由需方承担。

3. 为电炉提供一条(3相4线) 380V 50Hz 的供电线路，连接至供方水控制柜的进线端，用于辅助设备的供电。

4. 将电炉设备所要求的水、压缩空气接到所要求的位置。

5. 电炉的变压器一次侧10KV线路的材料和连接（包括高压柜）以及试验检测由需方与供电部门接洽、承办，包括相关材料费用及人工费用。如需作变压器交接电气试验及吊芯检查，由需方与当地供电部门接洽、承办，包括人工及材料等相关费用。若测试不合格，则所涉及的费用由供方承担。

6. 提供电炉所需的冷却介质（蒸馏水和防冻液等）。

7. 设备运抵需方现场后承担设备的卸车及安装前的安全储藏保管。

8. 免费提供合同设备安装中所需要的所有的有效的起吊设备，包括汽车吊等。

6、 供方提供的技术文件和资料

1. 设备平面布置图。

2. 设计设备基础所需的有关资料。

3. 设备所要求的供电、供气和供水方面的有关资料。

4. 设备外形图和相应剖面图。

5. 水冷系统原理图。

6. 液压系统原理图。

7. 设备的电气原理图、接线图。

8. 设备操作维修手册。

9. 主要配套件的产品合格证和有关技术资料。

10. 易损件资料。


