数据中心服务器集群扩容项目技术要求

虚拟化优化扩容设备参数清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、技术规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 1、2U高度机架式服务器； 2、处理器：不低于2颗Intel Xeon 4110(2.1GHz/8核/11MB/85W) CPU模块，可支持最高205W处理器； 3、内存：不低于128GB 2Rx4 DDR4-2666P-R内存模块；配置24个内存槽位，速率最高支持 2666MT/s；支持 RDIMM 或 LRDIMM，最大容量 3TB； 4、★硬盘：不低于2块600GB 12k 2.5in SAS硬盘模块，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 5、★网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡；本次配置1块4GE千兆电接口网卡；1块2端口8Gb HBA卡（含光模块）； 6、最多可提供≥8个标准PCIE3.0插槽； 7、阵列控制卡：配置独立RAID卡，带2Gb缓存，并配置超级电容;支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 8、支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； 9、 ★GPU拓展：可配置≥3块双宽企业级GPU； 10、配置1块双端口16Gb HBA卡（含光模块）； 11、★接口：≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口； 12、★电源：2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；提供官网截图和链接并加盖原厂商章； 13、配件：配置机架导轨和安全面板； 14、支持最高5-50°C标准工作温度，提供官网截图和链接证明并加盖原厂商章； 15、★管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 16、嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则； 17、★为确保底层系统安全，可选配置中国标准TCM 1.0可信计算模块; 18、★支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能，提供该功能截图说明实现原理，并加盖原厂商章； 19、★厂商资质：原厂商必须具有知识产权管理体系认证、ISO50001国际能源管理体系认证；提供以上证书并加盖原厂商章； | 台 | 2 | 满足虚拟机数量增加与迁移宿主机的数量 |
| 2 | 光纤交换机 | 1、 ★为了适应环境条件有限的机房要求及易维护性，设备必须为前后通风，风道可调，电源和风扇模块化热插拔，高度不超过1U，业务接口面板全部位于正前方； 2. 业务模块插槽数≥2个，整机最大支持不少于48个万兆光口、整机最大支持不少于48个万兆电口、整机最大支持不少于18个40G接口，提供官网截图证明； 3. 交换容量≥40T，包转发率≥1000Mpps； 4. ★支持设备的多虚一功能,能够将4台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，该功能提供第三方检测报告； 5. 支持纵向虚拟化技术，支持和接入设备形成一台纵向逻辑虚拟设备且作为逻辑设备的控制核心； 6. 支持OpenFlow、Trill、VEPA、FCOE等数据中心功能，提供第三方检测报告； 7. 支持ARP表项≥120K，MAC表项≥288K，IPV4的FIB≥128K，提供第三方检测报告； 8. 支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由； 9. ★支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，该功能提供第三方检测报告； 10.支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持Guest VLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； 11. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力。 12. 管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 配置要求： 1.配置不低于24个SFP+万兆光接口、2个QSFP+光接口； 2.配置不低于24个8Gb FC接口，24端口激活，配置4个光模块。 3.配置冗余风扇、冗余交流电源。 | 台 | 1 | 构建标准FC-SAN服务器集群架构 |
| 3 | 虚拟化软件CPU授权 | - 原虚拟化软件为H3C CAS企业版，本次扩容4个CPU的企业版授权License。 2、本次授权能够在原H3C CAS企业版虚拟化软件上使用。 3、H3C 软件技术支持服务(三年) 4、含虚拟化扩容调试、数据备份、双机热备软件调试等 | 个 | 4 |  |
| 4 | 存储磁盘柜 | 1、原存储型号为HP MSA1040，本次配置1个12盘位3.5 in 硬盘扩展柜，并配置12块4TB 7.2k SATA硬盘。 2、★支持兼容原H3C CAS企业版虚拟化软件，无缝兼容原虚拟化存储扩容。 | 套 | 1 | 增加存储容量 |
| 5 | 双机热备软件 | 1、支持主备(Active/Standby)和主主(Active/Active)两种工作模式 2、支持共享存储设备/网卡/应用服务进程 3、支持Windows Server 2000/2003/2008、Redhat 4/5/6、SuSE 9/10/11、Solaris、SCO Unix等常用操作系统。 4、支持SCSI/ISCSI/FC/NAS架构共享存储模式 5、支持Oracle、SQL Server、MySQL和Sybase等主流数据库 6、支持IIS、Tomcat和Apache等主流WEB应用 7、Exchange 2003/2007、Domino等邮件服务 8、NFS/Samba等文件服务 9、根据客户软件类型，可定制二次开发监控程序 10、故障检测时间小于10s，故障切换及恢复时间10-20s 11、可互相监控，避免软件本身的单点故障 12、心跳连接支持网卡和RS232类型 13、可配合Rose其他容灾产品实现远程数据和应用容灾 14、完善的日志记录和错误报警，便于错误跟踪 15、可提供原厂商技术支持中心：免费电话、邮件、网络远程支持 | 套 | 1 | 双机热备软件 |
| 6 | HBA卡 | 2端口16Gb光纤通道HBA卡(带两个SFP+ 模块)(FIO) | 块 | 2 | 服务器加装，构建存储共享式FC-SAN双机热备架构 |
| 7 | 存储FC光模块 | 4*16Gb SFP+ 光纤通道光模块，支持FC封装协议 | 个 | 1 | 原存储有一个，需要增加一个 |
| 8 | 光纤跳线及辅材 | LC-LC口多模光纤跳线若干，满足系统使用 | 项 | 1 |  |

注：“★”项需要满足技术要求，提供相关资料。