芜湖新兴新材料产业园

管件一期产能提升改造项目

涂装生产线

技术规格书

编制：      审核：      会签：      项目负责：      批准：

一、基本要求

生产线由以流畅、合理、完美的连续作业为目标，设备由悬挂输送设备、喷粉设备、固化设备等组成。全线具有生产效率高、产品质量稳定，设备运行可靠，使用便易、保养维护简单等特点。生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均配置了大气污染物收集及净化装置，废气排放符合《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2-2017）。厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。

涂装质量：要求管件内外壁浸涂均匀、完整， 除了指定区域以外，局部最小厚度应大于200µm，最小平均厚度为250µm。指定区域（见BS EN149013.13）的局部最小厚度为150µm。（厚度可根据用户的要求进行调整）

涂装工件：DN80-150管件，形状有直管、三通、弯管等多种形状，详见附录1。

最大工件尺寸：800(L)×400(W)×600(H)mm

工作制度：8小时/班×3

工艺要求：

| 序号 | 工序名称 | 作业方式 | 温度(℃) | 处理时间 (min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工件上挂 |  |  |  |  |
| 2 | 工件预热 | 热风循环 | 200-250 | 约20分钟 | 按产品图纸自行调整 |
| 3 | 粉末喷涂 | 自动+手补 |  |  |  |
| 4 | 粉末固化 | 热风循环 | 180-220 | 约30分钟 | 按产品图纸自行调整 |
| 5 | 强制冷却 |  |  | 约20分钟 | 按产品图纸自行调整 |
| 6 | 工件下挂 |  |  |  |  |

二、主要设备描述

1、悬挂输送机

该设备模锻轨悬挂输送机，单点吊重200kg，速度0.3～3.0米/分钟（无级调速,变频调速），能完成长距离的空间连续运输，具有结构轻巧、外形美观、运行灵活、噪音小、安装维修简单方便等特点。

驱动装置具备机械过负荷保护及电气过负荷保护，在上下件设置急停开关。

主要配置：

| 序号 | 名称 | 规格或主要用料 |
| --- | --- | --- |
|  | 驱动装置 | 减速机采用涡轮涡杆式结构 |
|  | 工艺线速 | 2.5米/分钟（300件/小时） |
|  | 调速范围 | 0.3～5.0米/分钟 |
|  | 张紧装置 | 回轮式 |
|  | 弯轨 | 90度，180度采用回转式转弯 |
|  | 弯轨材质 | 16锰 |
|  | 模锻链 | 单点吊重200kg |
|  | 直轨 | 10#工字钢 |
|  | 弯轨,升降轨 | 10#工字钢 |
|  | 润滑装置 | 自动加油机 |
|  | 输送机立柱、支撑架 | 120×120 Q235方管，厚度δ3.0mm |
|  | 电控箱 | 含外接控制线及线槽等 |

2、燃气加热预热烘道

燃气加热烘道采用燃气加热热风强制循环方式。由室体、送回风管道、框架、加热系统自动控温系统等组成。

室体为桥式结构，整体插板组由型钢、内框架、插板槽、插板帽等连接为一体。插板采用三明治结构，现场拼装，有效减少现场安装工作量和热量损失。

室体插板为彩色保温板，内外壁为SUS201δ1.2mm，拼缝处采用满焊密封外壁板采用δ1.0mm无花镀锌板压筋，壁内填充纤维岩棉绝热层，绝热层厚度为150mm。热风循环系统采用下送风、上回风方式，主送风管采用均匀送风设计，送风管均设有调节阀，保证了烘道室体内工作时温度场的均匀性。

技术参数：

| 型 式 |  |  | 桥式烘道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热形式 |  |  | 燃气加热强制热风循环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参数 |  |  | 用途 |  |  | 预热时间 |  | 车间温度 |  | 工艺温度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工件预热 |  |  | 20min |  | 20℃ |  | 250℃ |  |  |  |  |  |
| 主体尺寸(m) |  |  | 总长 |  |  | 宽 |  | 高 |  | 加热段长 |  |  |  | 底框架高 |  |
| 加热 控制方式 |  |  | 预热烘道 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| 炉体 主要 材料 | 内板 |  |  | SUS201δ1.2mm（拼缝处满焊处理） |  |  |  |  | 送回风管道 |  |  | SUS201δ1.2mm |  |  |  |
|  | 外板 |  |  | 无花镀锌板δ1.0mm（表面压筋处理） |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  | 内框架、底框架 |  |  |  |  |  | 底框架120×120方钢，,Q235材质，立柱间距3米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温层厚150mm |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  | A3 δ1～δ8 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 加热室室体材料 |  |  |  |  |  |  | 内板（拼缝处满焊处理） |  |  |  | SUS201δ1.5mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外板（表面压筋处理） |  |  |  | 无花镀锌板δ1.0mm |  |  |  |  |
| 固化 循环风机 |  | 形式 |  |  | 型号 |  | 数量(台) | 总风量(m3/h) |  |  | 风压(Pa) |  |  |  | 功率(HP) |
|  |  | 插入式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、燃气加热固化烘道

室体为桥式结构，整体插板组由型钢、内框架、插板槽、插板帽等连接为一体。插板采用三明治结构，现场拼装，有效减少现场安装工作量和热量损失。

室体插板为彩色保温板，内外壁为SUS201δ1.2mm，拼缝处采用满焊密封外壁板采用δ1.0mm无花镀锌板压筋，壁内填充纤维岩棉绝热层，绝热层厚度为150mm。热风循环系统采用下送风、上回风方式，主送风管采用均匀送风设计，送风管均设有调节阀，保证了烘道室体内工作时温度场的均匀性。喷粉线固化炉废气收集后经UV光解等环保处理措施后的废气，达标后方能排放，废气排放符合《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）。

技术参数：

| 型 式 |  |  | 桥式烘道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热形式 |  |  | 燃气加热强制热风循环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参数 |  |  | 用途 |  |  | 固化时间 |  |  | 车间温度 |  |  | 工艺温度 |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 粉末固化 |  |  | 约30min |  |  | 20℃ |  |  | 220℃ |  |  |  | / |  |
| 主体尺寸(m) |  |  | 总长 |  |  | 宽 |  |  | 高 |  |  | 加热段长 |  |  |  | 底框架高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 加热 控制方式 |  |  | 固化烘道 |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| 炉体 主要 材料 | 内板 |  |  | SUS201δ1.2mm（拼缝处满焊处理） |  |  |  |  |  | 送回风管道 |  |  |  | SUS201δ1.2mm |  |  |  |
|  | 外板 |  |  | 无花镀锌板δ1.0mm（表面压筋处理） |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 内框架、底框架 |  |  |  |  |  | 底框架80×80方钢，立柱间距3米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温层厚150mm |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  | A3 δ1～δ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热室室体材料 |  |  |  |  |  |  | 内板（拼缝处满焊处理） |  |  |  |  |  | SUS201δ1.5mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外板（表面压筋处理） |  |  |  |  |  | 无花镀锌板δ1.0mm |  |  |  |  |
| 固化 循环风机 |  | 形式 |  |  | 型号 |  | 数量(台) |  | 总风量(m3/h) |  |  |  | 风压(Pa) |  |  |  | 功率(HP) |
|  |  | 插入式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、喷粉系统

喷涂系统示意图

喷枪

喷房

大旋风回收

往复机

供粉中心

二级积尘器

1）、喷涂系统技术参数

设备类型: 自动静电喷涂设备

工件类型: 管件；厚度：6～8mm

工件最大吊挂范围: L=800 mm , H =600 mm, D=400mm

传输速度: 0～3.0 m/min

传输型式: 悬挂式输送链

涂料: 环氧/聚脂粉未

颜色: 多种

涂料供应: 当地

膜厚：250～350微米

喷房形式: 快速换色-大旋风二级回收喷粉房系统

喷涂系统形式: 内置式高压自动粉末静电喷枪

喷涂系统数量: 12套 自动喷枪；2套 手动喷枪(品牌：瑞士金马)

升降机类型: 短行程升降机

升降机数量: 左1，右1，

升降机最大行程: 100～500mm

布枪方式:竖布 左 6， 右 6

输送链挂钩最底点至喷房顶部距离: 约 100 mm

喷房尺寸: 见附图

喷枪狭糟: 左 2, 右 2

耳道开口：1400 mm x 2900 mm

喷房抽吸风量: 约24000 m3/h

自动喷粉房的操作环境要求: 相对湿度: <80%

周围温度:< 33℃

工件表面温度:< 40℃

喷房附近风速: < 0.1 m/sec

2）、设计标准规范

| 序号 | 标准号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB6514-1995 | 涂装作业安全规程 涂装工艺安全及其通风净化 |
| 2 | GB 12942-91 | 涂装作业安全规程 有限空间作业安全技术要求 |
| 3 | GB15607-1995 | 涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全 |
| 4 | GB 8264-87 | 涂装技术主语 |
| 5 | GB50194-93 | 常用电气设备 |
| 6 | GB/T 5226.1-1996 | 工业机械电气设备 第1部分：通用技术要求 |
| 7 | GB 50231-98 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| 8 | GBJ87-85 | 工业企业噪音控制设计规范1 |
| 9 | GBZ 1-2002 | 工业企业设计卫生标准 |
| 10 | GB16297-1996 | 大气污染物综合排放标准 |
| 11 | JGJ 46-88 | 配电箱及开关箱 |
| 12 | JB/T 7504-94 | 静电喷涂装备技术条件 |

3）、设备配置

3.1配置总况

本方案采用进口或国产等同质量粉房,一套大旋风回收装置，一套供粉中心，12套自动喷枪，2套手喷枪，二套升降机，配备大旋风一级回收系统和后级滤芯积尘回收系统，配有振动筛（台）、蠕动泵及提升装置等。含间隙、高度和宽度自动控制的中央控制系统。

喷房系统组成部分：

- 工程塑料结构的喷室：材质为进口；

- 带自清功能，高分离效率的大旋风+后过滤器的二级回收系统；

- 数字型自动二维升降往复机：喷枪布置采用竖布置方式；

- 一体式供粉中心：与大旋风管道连接完成负压、节约粉末。

- 底部自动清理：保证负压均匀及洁净的底部结构、同时也保证了清理无死角特性；

- 圆弧形【软连接】风管弯头：减少风阻、无残留积粉、快速自洁；

- 人工操作台设计补风口：减少操作人员身体吸附粉末；

- 喷室内部采用方形结构：便于清理；

- 大旋风锥斗采用蠕动泵输送、清理方便快捷；

- 大旋风与后过滤器采用软连接：减少震动噪音；

- 喷粉设备设计工件高度识别系统：可自动检查工件的实喷高度、自动开关枪；

- 平台内部带一个长1200mm宽900mm的操作平台加装防护栏。

- 触摸屏数显控制系统。

3.1.1喷房

- 材质：进口工程塑料板

- 补粉工位：进口*1；出口*1总高：2.1m

- 自动清洁系统，换色时间15～20min

- 照明系统亮度不低于600Lx

- 尺寸：粉房示意如下图（可根据实际调整）

3.1.2大旋风回收系统

- 附有二级集尘装置。粉尘收集后（捕集率≥98%）经除尘装置处理（除尘效率99%）尾气通高空排放，二级集尘装置处理后的气体通过高出厂房3米以上的烟囱达标排放；滤芯配备进口品牌。

- 回收系统开启工作后，粉末无外溢，

- 最大抽风量：约24000 m3/h，管道设计流畅，无死角积粉，15min完成换色。

- 粉末回收率98%以上

3.1.3供粉中心

- 自动清理系统；

- 粉泵承载装置；

- 流化：进口或高品质粉桶，粉末流化均匀，气压大小可调，不会有粉末溢出；

- 抽风装置: 微负压，粉末不溢出；

- 振动平台；

- 控制系统：触摸屏操作，进口元器件；

3.1.4短行程升降机

- 行程约为：0-1500mm可调，单向往复式；

- 运行速度均匀，不抖动；

- 自动控制系统，深度自动识别；

- 配备进口元器；

3.1.5喷枪

- 自动枪12套，竖布；扁平喷嘴；

- 手动枪2套；扁平喷嘴；

- 喷枪品牌：原装进口；

- 自动控制系统：自动开关枪，间隙自动识别；

3.1.6控制系统

- 自动控制；喷枪、往复机参数PLC调节；

- 自动开关枪，间隙自动识别；急停同步；

- 配备进口元器件；

3.2设备清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级喷粉房 — 快速清理 | 1套 |  |
|  | 大旋风二级回收系统，配有振动筛和后级过滤装置 | 1套 |  |
| 2 | 供粉中心 | 1套 |  |
| 3 | 中央控制系统 | 1套 |  |
|  | 自动喷枪系统 | 12套 | 原装进口 |
|  | 手动喷枪系统 | 2套 | 原装进口 |
| 4 | 自动往复机系统 | 2套 | 左1右1 |
| 5 | 自动枪间隙识别控制系统 | 1套 |  |

3.3粉房关键零部件清单：

| 序 号 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 可编程序控制器 |  |
|  | 人机界面 |  |
|  | 负荷开关 |  |
|  | 断路器 |  |
|  | 交流接触器 |  |
|  | 按钮及指示灯 |  |
|  | 热继电器 |  |
|  | 光电编码器 |  |
|  | 流化板 |  |
|  | 限位开关 |  |
|  | 接近开关 |  |
|  | 电磁阀 |  |
|  | 升降机数字变频器 |  |
|  | 升降机减速箱 |  |
|  | 升降机电机 |  |
|  | 滤芯 |  |
|  | 脉冲清理阀 |  |
|  | 压差测量仪表 |  |
|  | 抽风机 |  |
|  | 风机电机 |  |
|  | 三明治工程塑料板 |  |
|  | 供粉中心气缸 |  |

5、粉末固化后强冷室

技术参数

| 设备项目 | 粉末固化后强冷室 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工艺时间(min) | 18 |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |

设备结构

| 序号 | 类别 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 综合线粉末强冷室 |
| 1 | 室体 | 型式 | 拼装式 |
|  |  | 尺寸（mm） | 按平面图设计 |
|  |  | 门洞尺寸（mm） | W1500×H2000mm 2个 |
|  |  | 骨架 | 方管□100×100、钢板δ10mm |
|  |  | 壁板 | δ50mm岩棉彩钢板。 |
| 2 | 循环风系统 | 型式 | 一送一排 |
|  |  | 送风风管 | 镀锌板δ1.2mm |
|  |  | 排风风管 | 镀锌板 δ1.2mm |
|  |  | 平台 | A3型钢骨架上铺4mm花纹钢板，并设护栏、爬梯 |
| 强制风冷风机高架于室体顶部，鲜风取自室外，通过风管将风送至室内两侧，强冷风嘴方向为两侧面对工件吹方式，风嘴风速控制在10-12m/s,确保冷却效果； 强制冷却室的抽风量和吹风补鲜风量可调且严格匹配，确保室内风压平衡，防止热空气外溢，同时不会将炉内的热空气抽出； 强冷取风口设计在室外，经过过滤后送到强冷室内； 强冷风嘴采用特制强冷风嘴，φ90表面镀铬； 强冷室排风系统分两段控制； 强制冷却室侧面开设一维修门，平时关闭，检修时打开，室内设置照明灯； |  |  |  |

6、电气控制系统

- 全线的电器控制操作为集散方式，即集中控制、设定，分散操作。 整个电器控制系统的组成：前处理控制系统、烘干炉控制系统

- 所有的电动机拖动点均有过电流保护，以防止电动机过载与缺相运行，保护动作后，相对应的指示灯（按钮）会亮、讯响器会响，该保障点会自动脱离运行，断开电路，某些有连带逻辑关系的单元也另做相应的保护工作。

- 悬链有驱动故障报警

- 热风循环风机与燃烧器间有联锁保护：循环风机正常启动后数分钟，燃烧器才能正常点火工作；燃烧器正常停机后30～45分钟（可调整）才能停止运转。

- 每台电控柜均有缺相与错相保护装置，一旦电网出现缺相或者错相立即保护并做显示。

7、生产线关键零部件及材料选型表

| 名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 悬挂链 |  |
| 悬挂输送链电机及减速机 |  |
| 焦炉煤气燃烧机 |  |
| 烘道热风循环风机 |  |
| PLC |  |
| 触摸屏 |  |
| 变频器 |  |
| 电器元件 |  |
| 粉房 |  |
| 静电喷粉枪 |  |

8、各类喷粉产品附录1

| 产品名称 | 规格 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘承套管 | DN100 | 双盘弯管 | 90°DN150 |
| 盘插 | DN100 | 双盘短管 | DN150*L＝500 |
| 双盘弯管 | 90°DN100 | 承插弯管 | 11.25°DN100 |
| 承插丝三通 | DN100*DN50 | 盘承套管 | DN80 |
| 盘承套管 | DN150 | 双盘弯管 | 45°DN150 |
| 承插弯管 | 90°DN100 | 承插弯管 | 22.5°DN150 |
| 盘插 | DN150 | 承插单支盘三通 | DN150 |
| 双盘短管 | DN100*L＝500 | 双盘短管 | DN100*L＝200 |
| 承插单支盘三通 | DN100 | 双承弯管 | 90°DN150 |
| 承插弯管 | 45°DN100 | 双盘渐缩管 | DN100*DN80 |
| 承插单支盘三通 | DN150*DN100 | 承插弯管 | 11.25°DN150 |
| 双承套管 | DN100 | 承插单支承三通 | DN100 |
| 双盘短管 | DN100*L＝300 | 双承单支盘三通 | DN150*DN100 |
| 承插弯管 | 90°DN150 | 双承弯管 | 45°DN150 |
| 双盘弯管 | 45°DN100 | 全盘三通 | DN100 |
| 承插弯管 | 22.5°DN100 | 双盘渐缩管 | DN150*DN100 |
| 承插弯管 | 45°DN150 | 双承渐缩管 | DN150*DN100 |
| 双承套管 | DN150 | 承插单支承三通 | DN150*DN100 |
| 双承弯管 | 90°DN100 | 承插单支承三通 | DN150 |
| 双承单支盘三通 | DN100 | 承插渐缩管 | DN150*DN100 |
| 双盘短管 | DN100*L＝1000 | 承插单支盘三通 | DN150*DN80 |
| 承插丝三通 | DN150*DN50 | 承插单支盘三通 | DN100*DN80 |
| 双承套管 | DN80 | 全盘三通 | DN150 |
| 承插单支盘三通 | DN80 | 全盘三通 | DN150*DN100 |

9、设备主要交接点：

（1）电气控制系统：

供方完成系统内供配电设计、自动化设计以及电气施工图设计，需方仅提供电源至供方区域总进线柜；

供方负责系统内控制电缆、电力电缆及区域内穿线管及桥架的供货施工；

（2）能源介质：需方接至供方使用设备最近的柱列线标高1米处并设置一道总阀，由供方负责接至设备使用点。

10、招标、投标双方责任与分工：

(1）投标方负责设备的图纸设计、整机制作、调试、指导安装、招标方操作人员的技术培训。投标方负责整体系统设备的设计，并有权对所设计的系统设备及参数进行修整；

(2)投标方负责向招标方提供设备总图及部件图、基础条件图、易损件图、电器原理图、电器接线图、梯形图、气动系统原理图、使用说明书、合格证、装箱单、主要配套件的使用说明书与合格证等技术资料。

(3)技术协议生效后，投标方在15天内提供设备的基础条件图（其中要设计排水槽和排水沟）。招标方负责设备土建基础及预埋件及地坑裸露部分的覆盖钢板。

(4)设备安装调试时，招标方负责电源(电源380V,50Hz)供至投标方配电柜受电端、气源（2m3/min,压力0.4—0.7Mpa）接通至供方设备接口总管阀门处。

（5)招标方负责设备基础的施工设计、制作、设备安装，在设备安装期间，投标方必须指派有经验工作人员到现场指导安装，安装完毕后，由投标方进行调试直至达标投产。

11、工程技术资料要求

（1）合同生效后供方需提供全套设备的平面布置图、立面布置图、和主要技术参数。

（2）合同生效十五天后，双方进行图纸会审，经需方确认后，供方方可制作，并同时提供全套设备的土建基础条件、设备需要的总动力消耗参数及介质资料（含土建、水、风、气、区域电缆沟及预埋管条件图等）；

说明：因为供方条件错误导致后期安装出现问题，由供方负责无条件解决。

（3）设备到货期前三十天，供方提供设备总装图、易损件图、标准件、易损件及备品备件清单（含采购单位名称）、电气及自动化系统施工图、液压系统施工图、气动系统施工图。

（4）随机提供的技术资料如下：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 压力容器相关资料；

（5）供方资料交付的基本要求：

1）供方在提供纸质图纸（13份）和文件的同时,以光盘形式提供相应的电子文件（图纸为可编辑.DWG格式）；

2）供方提供的电子文件，每张图纸或文件对应一个电子文件。供方除提供纸质图纸、文件和相应的电子文件，还提供纸质清单信息和相应的电子文件；

3）交付资料的数量：纸质图纸和文件13套，电子文件一套（图纸为可编辑的.DWG格式，文档为.doc格式）；另外热试车结束后，供方提供一套最终修正后的电子文件1套和最终修正后的纸质图纸和文件3套；

- 所有资料均为中文版；

12、技术支持及服务

(1)投标方负责涂装线的设计、制造、供货至项目现场、指导安装、系统调试、人员培训等，招标方负责设备制造监督、验收、设备安装；

(2)要求供方在设备安装、调试、试车和设备性能指标考核过程中，委派有

经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

13、付款方式

合同签订后七个工作日内需方支付合同总额的30%作为预付款；设备制作完成货到齐需方七个工作日内支付合同总额的30%；同时供方开具合同总额60%的等额增值税发票；设备安装调试合格双方签订验收报告，供方开齐全额增值税发票。设备正常运行三个月后付款30%，留10%质保金，质保期内无质量异议，到期一个月内付清，付款方式均为银行承兑。（以上价格含16%全额增值税。）