数控电火花线切割机（数控伺服系统中走丝线切床）技术参数

| 设备技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作台行程(mm) |  | 250*320 |
| 最大切割厚度 |  | 300mm |
| 最大切割斜度/工件厚度 |  | ±6°/50mm |
| 电极丝直径范围 |  | φ0.13-0.25mm |
| 加工表面粗糙度 |  | Ra≤0.8μm |
| 加工精度 |  | ≤ 0.010 mm |
| 走丝速度 |  | 伺服变频调速 |
| 工作液 |  | 采用水基工作液，适合多次加工，无毒，可直接排放 |
| 工作液箱容量 |  | 100L |
| 工作台承载重量 |  | 350Kg |
| 工作液过滤方式 |  | 采用磁性过滤和传统过滤相结合的多重过滤方式 |
| 过滤精度 |  | 0.01mm |
| 最大切割速度 |  | ≥300mm2/min |
| 钼丝损耗 |  | 每20万 mm2的钼丝损耗小于0.01mm |
| 运丝系统 |  | 进口变频器，配有双向衡张力装置 |
| 伺服驱动系统 |  | X/Y伺服系统采用进口名牌交流伺服电机和交流伺服驱动器半闭环控制； |
| 数控系统 | 硬件配置 | 进口工业控制计算机集成主板、液晶显示屏、进口交流伺服系统 |
|  | 通讯接口 | LAN、USB及外部交换数据、电子盘交换数据 |
|  | 工作代码 | 采用标准ISO代码进行程序控制，可直接接收转换CAD作出的DXF文件直接转换成ISO代码。 |
|  | 数控轴数 | 四轴四联动，四轴均可实现螺距补偿 |
|  | 其他 | 手动控制，控制机的每一功能都经过严格检验，并通过ISO9001质量体系认证。 |
| 动力电源 | 界面语言 | 简体中文 |
|  | 电源 | 专业脉冲电源 3-380V±10% 50±1Hz |
|  | 环境温度 | 10--35℃ |
|  | 消耗功率 | 1.2KVA |
|  | 其他 | 加工电源配有无电解加工方式，切割钛合金表面不烧结、不变色 电机连接方式：连接方式丝杠和电机采用直接连接的方式。 |
| 导轨与丝杆 |  | 进口 |
| 关键电器件 |  | 进口 |
| 床身、立柱等关键铸件 |  | STK树脂砂铸件 |
| 其他 |  | 标配光栅尺 |

*验收精度标准:GB/T 7926-2015数控往复走丝电火花线切割机床 精度检验

*企业通过ISO9001质量体系认证，高新技术企业认证，注册资金5000万元以上。