30MPa除鳞泵采购要求

一、改造方案要求

双高线：用30MPa的泵组替换1台目前的25MPa泵组，原有管路和阀门均更换为32MPa；同时增加30MPa泵组的变频柜、配电柜等设备，使得新增泵组具备30MPa的压力提供能力。

- 新增设备简介

1.双高线增加设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压泵组 | 24m3/h,30MPa,250KW | 1套 | 国内知名品牌 | 含泵、电机、底座、润滑系统；含配对法兰、连接螺栓、高低压密封件，出厂前组装在共用底座上。 |
| 2 | 压力变送器 | 0-40MPa | 1套 | 国内知名品牌 |  |
| 3 | 高压管、弯头、三通 | 60米内 | 1套 |  | 碳钢 |
| 4 | 安全阀 | PN320 | 1套 | 国内知名品牌 | 碳钢 |
| 5 | 高压截止阀DN50 |  | 1套 | 国内知名品牌 | 碳钢； |
| 6 | 循化阀DN50 |  | 1套 | 国内知名品牌 | 碳钢； |
| 7 | 节流阀 | DN50,PN40 | 1套 | 国内知名品牌 |  |
| 8 | 变频器柜 | 380V,280KW,50HZ | 1套 |  | 变频器为进口品牌 |
| 9 | 配电柜 |  | 1套 | 国内知名品牌 |  |
| 10 | 工控机 |  | 1套 | 国内知名品牌 |  |
| 11 | 电缆 |  | 1套 | 国内知名品牌 | 需方自备(供方提供清单) |

注：①.低压供水系统及高压管路系统利旧；表中未提及的电气设备如PLC柜、

②.低压供水系统利旧；热金属检测仪等表中未提及的电气设备利旧。

2.主要设备性能描述

2.1.1.高压泵（1套）：

泵型号（带内置减速机构）：

流量：24m3/h

额定压力：30MPa

注：泵带进出口配对法兰。

2.1.2.高压往复泵主电机（1套）

额定功率： 250KW

制造商：国内知名品牌

2.1.3.润滑站（1套）

泵配套独立的润滑站，与泵、电机安装于同一底座上。

2.1.4冷却装置（1套）

泵配套独立的冷却装置，与泵、电机安装于同一底座上。

3.电气设备

3.1变频柜

数量：1个

尺寸：详细尺寸在设计后确定。

前、后开门，正面维护。顶部装有轴流风扇，保证变频器的散热。

变频器进线侧装有空气开关以及进线电抗器，保证变频器与母排能安全断开，并能抑制低频谐波对变频器和供电电源的影响。

选用变频器的额定容量为大于250kw。

3.2 PLC逻辑控制柜 利旧

程序由供方负责修改。

3.3工控机

数量：1套

工控机放在操作室。在本系统中，工控机起到了四个作用：控制、监视、报警及对工艺参数进行设定。用户可以通过工控机对系统各控制对象进行操作；也可以随时查看设备的状态，及时排除系统故障，用户可以手动在变频器上进行参数设定或者通过工控机对变频器的输出频率进行设定以实现所需要的不同除鳞水压。还可以根据用户需要储存系统数据的历史纪录。工控机与PLC之间采用以太网的连接方式。PLC到操作室工控机的连接网线由供方提供，长度不超过100m，具体长度设计审查时再确定。

注：工控机桌由需方自备。

4.系统保护

高压除鳞泵是容积式泵，它的压力与外界背压有关，外界压力越高、系统压力也就越高，在过高压力下，泵、阀及管路就会损坏。因此，在整个系统中，设置了三个保护点：当系统压力超过30.5MPa时，泵出口的循环阀打开进行泄压；当系统压力超过31MPa时，泵自动跳闸；当电气自动保护系统失灵的情况，压力超过31.5MPa时，安全阀起跳，系统卸压，这样设置还可保护安全阀的频繁起跳而造成安全阀关闭不严。

- 商务部分：报价需分项报价（附表）

2019-02-27