小棒冷床直流传动装置升级和新增3#飞剪控制柜技术要求

一、小棒冷床直流传动装置升级：

1、直流传动系统升级技术要求

由于现直流主传动相关产品因淘汰已无处订购备件等原因，给生产带来了极大隐患，为尽快解决相关问题，本着跟进市场新产品技术性能，结合原有系统的配置，实现原有系统的改造要求简述如下：

1） 两套冷床直流传动柜整柜更新；

2） 保持本次升级传动系统与原系统控制接口相同；

3） 高压系统、整流变压器、电机、编码器、机械设备完全利旧；

4） 原直流主传动装置采用西门子 6RA70调速系统，现需对原有的调速系统进行升级改造，改装全数字直流传动装置，国内配套组柜的形式进行整柜更新。柜内开关等主要元器件采用施耐德及西门子产品；

5） 原有电气设备拆除，将新传动柜放置在原来传动设备的位置，原来布置的电缆全部利旧；

6） 传动设备更新后，需要对新系统进行参数调整，以满足生产要求；

7）冷床电机动作周期要求小于2.5s；

8） 升级传动装置的主电机参数如下：

| 序号 | 名称 | 功率 | 电压 | 电枢及励磁电流 | 转速 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动齿电机 | 132KW | 380V | 340A/7.5A | 750/1600r/min | 2 | 台 |

9）调速结束后需对所供控制系统的操作及维护进行培训。

2、资料交付

1.施工阶段：电气设备清单、外形尺寸及端子接线图，电气设计图等。

2.调试完毕：提供PDF 版图纸及传动调试参数和调试步骤。

二、新增3#飞剪控制柜：

1、新增直流传动系统技术要求：

目前小棒3#飞剪与4#飞剪共用一套控制系统，生产不同规格时需要对现场进线电源和柜内线路等进行离线切换，耗时较长且不能起到快速应急切换，故计划对3#飞剪进行控制系统改造，采购一套传动柜(包括进线柜)并由设备厂家进行调试，实现在线设备出现重大故障时能够及时切换到备用设备，以此确保小棒生产的连续性。：

1） 保持本次新增传动系统与现使用的其它传动系统接口相同(DP通讯)；

2） 原直流主传动装置采用西门子 6RA70调速系统，现需对原有的调速系统进行升级改造，改装全数字直流传动装置，国内配套组柜的形式进行整柜更新。柜内开关等主要元器件采用施耐德及西门子产品；

3） 传动设备上线后，需要对新增系统进行参数调整，以满足目前小棒各规格(12-60规格)生产要求(成品速度最大18m/s)，以及倍尺的稳定；

4） 新增传动装置的主电机参数如下：

| 序号 | 名称 | 功率 | 电压 | 电枢电流 | 转速 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞剪电机 | 460KW | 440V | 1144A | 500r/min | 1 | 台 |

5）调速结束后需对所供控制系统的操作及维护进行培训。

2、资料交付：

1.施工阶段：电气设备清单、外形尺寸及端子接线图，电气设计图等。

2.调试完毕：提供PDF 版图纸及传动调试参数和调试步骤。

注：原传动柜图：