洗扫车参考技术要求
一、洗扫车性能特点
功能：具有路面洗扫、路沿和路沿石立面洗刷、喷雾降尘、低压冲洗等多种功能。洗扫作业时，清水箱要达9m3，垃圾箱容积达7m3,路面洗净率可达95%。清洗路沿时，可同时对路沿石立面、贴近路沿的道路路面进行洗刷，对路沿石顶面进行冲刷，并将污水和垃圾收走，能很好地解决路沿的清洗保洁问题。
有多种作业模式可供选择：全扫、左扫、右扫，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全洗、左洗、右洗共9种作业模式。根据作业需要，选择合适的作业模式进行作业。作业模式选定后，一键起动作业，需参与作业的所有机构，会按规定的顺序自动伸出并运转作业。需要停止作业时，一键停机，工作中的所有作业机构，会按规定的顺序自动停止运转并收回到原始状态。
副发转速控制装置： 副发转速有“强洗”和“正常”两档可选。
配件配置：高压水泵，电气控制元件等采用引进技术生产或国内外知名品牌产品。
左、右扫盘:左、右扫盘具有防碰撞避让功能，可以清扫路面，洗刷路缘石立面。
自动卷绕冲洗卷盘：在洗扫车右侧后部装有机械式自动卷绕冲洗卷盘，配20m高压软管，可用于清洗洗扫车本身和其它需要清洗的地方。
手持不锈钢喷枪：配快速接头，能方便地与冲洗卷盘连接或脱开。利用手持喷枪，清洗效率高、效果好，操作更方便更安全。
电控系统： 采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。作业起动和作业停止时，副发动机转速控制、吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制，操作方便，减少了误操作的可能性。
多种自动保护装置：设有清水箱缺水、垃圾箱满水、防垃圾箱后门开启前倾翻卸料、防副发运转时气动齿式离合器接合分离打齿、防保护撑杆未放下收回已倾翻的垃圾箱等自动保护装置，保护洗扫车在遇缺水满水等特定工况或误操作时不受损害。语音报警系统：能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息。
彩色视频后视系统：后部装有摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏。作业时，可以在驾驶室内检查监视清洁效果。倒车时可以导航，防止追尾。
	项   目
	主要性能参数要求

	车   型
	洗扫车

	底盘
	DFL1160BX1V或优于

	排放标准
	GB3847-2005,GB17691-2005国V

	发动机
	主机：底盘发动机
	180马力发动机或优于

	
	副机：清扫发动机
	170马力副发动机或优于

	车辆基本参数
	外形尺寸(长X宽X高)mm
	≧8580*2490*3100

	
	轴距(mm)
	≧5000

	
	轮胎
	9.00R20 或优于

	
	额定载质量(kg)
	≤3880

	
	整备质量(kg)
	≧11700

	
	最大总质量(kg)
	≧15800

	专用性能参数
	垃圾箱容积( m3 )
	           ≧7（不锈钢材质）

	
	清水箱容积( m3 )
	             ≧9（不锈钢材质）

	
	清扫宽度(mm)
	≧3200

	
	清扫作业速度(km/h)
	3-15

	
	保洁作业速度(km/h)
	15-20

	
	最大清扫能力(m2/h)
	48000

	
	抽吸能力
	密度(g/cm3)
	2.0

	
	
	质量(kg)
	1.5

	
	
	抽吸粒度(mm)
	≥100

	
	垃圾厢倾卸角
	≥45°

	
	清扫效率
	≥95%

	
	作业噪声(db)
	< 88 符合GB7258规定


