
招 标 公 告

日  期：  2019  年4月 30 日
招标号：  WHXX201905007SHFQLSSXT  

现我公司对所需的石灰粉气力输送系统进行招标。欢迎有相关能力的企业提前来我公司招标办202报名。网上报名者，请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，加盖公章扫描后发至石宇邮箱，名额有限，欲报从速。
凡有兴趣的合格投标人，可从我方获取进一步的信息及查阅招标文件。所有参标单位必须报名，报名截止日期为 2019年 5 月 20 日 16:00 逾期不报名者将不允许参加招标。

公司招投标日期定于   2019 年5 月 21 日（星期二）上午09:30 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室206准时举行，请届时派代表出席。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号              

开 户 行：工行环办
帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698519
传    真：0553-5698520                    

邮    编：241002                          

              联 系 人：石宇
              邮    箱：15255329626@163.com

本次招标收取投标证金 叁万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市弋江南路72号

开 户 行：工商银行环城路支行
帐    号：1307023219000109264
招标办：    石  宇    15255329626
物资部：    汪  超    18055315236
炼铁部：    晋  华    13195539906

工程部：    王锦秀    13003033692
详见以下附件：

投标人须知  

详见附件技术要求

投 标 人 须 知

一般要求
    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
投标文件的语言
投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。
投标有效期
投标有效期应为投标截止日期。
投标人要求
合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
具有独立订立合同的权利。
在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
必须有加工能力和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

具有法律、法规和招标人规定的其他条件。
投标人必须提供下列文件和资料：

商务文件：

投标人法定代表人授权书。

制造商的资格（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）。

企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。
质量保证体系及质量认证证明、环境认证和安全认证等（复印件）。

生产许可证、行业许可证、有关的鉴定材料（复印件）。
投标人承诺函。
关于资格的声明函。
业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重大质量问题及整改措施）。
资金状况及近三年经济行为受到起诉情况。
投标有效期。

合同履约期限。

投标项目的具体明细（不含报价）。

联合体投标人提供的联合协议。
技术文件：包括投标方案及其说明等。

价格文件：这是投标文件的核心，价格文件一份即可，必须单独密封。投标人必须编写投标报价表，设备价格为含税到厂价，并注明税率；。
其它文件：包括商务、技术和价格偏差表或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。对所安装的设备提土建条件相关资料。
五、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议
   投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。
七、投标文件的份数和签署
１.商务和技术标书各一式四份，正本一份，副本三份，商务标和技术标分开。价格文件：这是投标文件的核心，价格文件一份即可，必须单独密封。
２.投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

1.  投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。
2. 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。
3、设备的易损件（一年内的易损件，如果需另加，一年内价格不超过浮动1%）单独报价。

4.投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交
   1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，袋上注明项目名称及投标人名址，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

2、投标截止日期

     投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。
   3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标邀请书》要求的。

投标人企业资质不全或无资质的。

未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

超过招标文件规定的项目完成期限的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

明显不符合技术规格、技术标准要求的。

以联合体方式投标而无共同投标协议的。

投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证
１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：承兑结算。
2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

3、交 货 期：请在报价时注明最短交货期。
十三、评标标准

由评标委员会按B类物资进行评分，按分数从高到低顺序进行保留。其中价格：40分；质量：40分；资质、装备及工艺技术水平、业绩状况：10分,服务、工期及资金状况：10分。本次招标采取综合评分的方式进行评标。
十四、其他要求

1、本次招标项目为石灰粉气力输送系统一套，按技术要求进行报价；

2、具体要求详见附件技术规格书；

芜湖新兴铸管有限公司

                                                     2019.04.30
附件1
芜湖新兴铸管有限责任公司
石灰粉气力输送系统

技
术
规

格

书

编制：        会签：          审核：          批准：
1、设计条件和要求
芜湖新兴铸管有限责任公司现需要将破碎过的石灰粉输送到烧结区域，原使用汽车运输，现该为使用气力输送的方式输送，主要条件和要求如下：

给料方式：石灰库；

输送物料：石灰粉；

物料粒径：<3mm占75%，3～7mm的占25%；

物料温度：≤90℃

物料容重：0.8~1.0t/m³；

输送产量：35t/h×2；
输送距离：水平450m，垂直高度20m；

弯头数量：约15个×2；
输送方式：正压助吹输送；

接收库数量：4个；

输送压缩空气参数：压力0.4-0.6MPa
2、现场情况及对设备要求
在回转窑石灰粉储仓处有四个下料口，分成两组，每组两下料口下面设置两台气力输送装置，两台串连在一起，用一根管道输送至烧结配料仓中，两输送装置交替运行，一台下料另一台输送运行，组成一套输送系统。共两根单独的输送管道，输送至烧结石灰粉仓。 
现场原来管道尽量利旧使用，可以局部进行改动。
要在管道上布置若干助吹装置，每一套排堵助流装置包括装置本体、相关阀门、压力检测等。装置同样使用压缩空气为动力，可提前发出堵管预警，发出动作指令打开相应的阀门，压缩气体进入打断即将形成的料栓堵塞点。如异常情况导致的堵管，也可以打开相应位置的排堵助流装置，以此来疏通管道。

本次使用2条并排的输送管道，将2条管道使用阀门连接起来，当其中一条堵管时可以打开中间的阀门，从而达到借用另一条管道的目的。同时在出料口出也要设计一条排堵管道，可以在异常情况下将石灰输送回灰库内。清堵要自动运行，不需要人工干涉。
输送泵带称重计量装置。
仓泵容积尽量大，阀门开启次数尽量少，降低故障率。
输送用气储气罐10m3，利旧使用。
3、电气控制

3.1控制概述

系统控制由一台组合式PLC控制柜和现场气动控制箱组成，PLC接收现场仪表的各种信号并根据程序发出相应的指令给现场气动控制箱的电磁阀，最终通过电磁阀来控制气缸动作。

3.2控制说明

（1）控制设备包括PLC控制柜，现场气动控制柜。

（2）PLC选用国际一线品牌，配置相应的输入模块、输出模块、通讯模块、模拟量模块。

（3）为每套PLC控制器编制相应的逻辑程序，综合相应的压力信号、料位信号和程序顺序来执行相应的动作。

（4）PLC控制器收到指令，同时发出相应的指令，最后由现场气动控制箱内的电磁阀执行相应的动作，最终控制现场气动阀的开关。

（5）PLC控制柜配置有中控硬接点，可连接至中控，在中控显示各种状态以及实现中控启停。

（6）PLC控制柜可实现高压报警、低压报警、气源压力不足报警、泵满报警、泵空报警等报警功能。

（7）PLC控制柜配置触摸屏，可实现系统参数的修改和设置，也可以实现对管道助吹功能的选择。

（7）具有本柜手动、本柜自动、中控自动三种控制方式。

4、供货及工作范围

4.1供货分界面

供方从仓式泵进料阀软连接开始供货，直至气力输送末端接收库，其中：

仓式泵进料方向：包含仓式泵进料阀、定制软连接、手动检修阀、气动预关阀门，同时包括供货范围内的连接法兰螺栓，不含卸料溜管等其他非标件。

仓式泵排气方向：包含气动排气阀、软连接及其连接法兰螺栓，不含排气管道。

仓式泵进气方向：从仓式泵流化阀、输送阀往仓式泵方向全部设备，包含配件、阀门、配管、弯头及其连接法兰螺栓等。需方负责购置储气罐，配置气源管道至仓式泵旁边。

仓式泵出料方向：包含变频输送给料装置、出料阀、软连接、管道助吹装置及其连接法兰螺栓。不包含输送管道、助吹气源管道和末端接收库收尘、耐磨弯头。
电气：包含PLC控制柜和现场气动控制箱。控制线缆、动力电缆、通讯电缆以及桥架等需方自备。

4.2 供方工作范围

（1）负责气力输送的工艺设计、相关的计算。

（2）负责派技术过硬的技术人员现场指导设备的安装和调试指导，并负责培训相关人员。
（3）质保期内免费售后服务。

5、质量、性能及寿命保证

（1）供方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

（2）供方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由供方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

（3）在质保期内供方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）交货时供方应提供产品质量合格证明给需方。

（5）供方提供的阀门正常使用寿命不低于1年，泵体寿命不低于5年，电气元件寿命不低于1年。
7. 技术资料和文件
7.1方案提供的主要技术文件
7.1.1按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便需方设计的要求。
7.1.2提供完整的技术文件。
7.2签订合同提供的主要技术文件
·设备外形图及荷载分布图； 
·切换阀外形图、接口尺寸图等；
·气力输送系统及输送管道施工图；
·气力除灰系统控制说明、控制系统详细配置清单等资料；
·供货清单；
·备件表；
·满足设计单位施工图设计的其它详细资料。
7.3 供货时随机提供的资料：
·设备总装配图；
·设备安装、运行使用说明书；


