芜湖新兴铸管环保监控系统    
技

术
规
格
书
编写： 
审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

2019.04.22
1、 招标说明
为确保新兴铸管厂区环保监控系统按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格，且：

1) 需提供主要产品针对本项目的原厂授权书和原厂质保函（原件）。

2)
企业有近两年视频监控工程改造项目成功案例2个或以上者（提供合同原件及联系人、联系电话，备查）。

3）投标人需查看现场，对本项目现场的调试技术要求,投标人自行评估投标风险。

二、技术要求
1、总体要求
（1）实用性 配置和设计最大限度的满足环能部日常管理的需求。

（2）先进性 监控系统总体定位国内领先，应具备我国当今智能化监控中心主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术，确保系统在建成后较长时间内不落后。
（3）可靠性 系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品。

（4）监控中心的设计应体现系统的整体性、相关性、联动性。

（5）可扩展性：设计应充分考虑未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可可持续发展的要求，确保使用方的投资效益。

（6）系统方案中应体现渐进性，即系统可分步实施，布线一步到位并留有扩展余地。
（7）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

投标人应根据设计图纸要求的监控中心结构、点位、和技术要求投标。本招标文件是对设计图纸的补充，投标文件应同时相应图纸及招标文件的技术要求。
（9）具体施工及系统配置严格按照图纸和相关规范执行。
2、监控系统设备清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监控设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SD存储卡
	128G
	52
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	200万高清红外枪机
	1、具有200W像素 CMOS传感器。
2、最大分辨率1920x1080。
3、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL；支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片；
4、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。
5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。支持128G SD卡
6、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080 @30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。
7、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（公安部检验报告证明）；
8、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。
9、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。
10、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分应不小于132；
11、设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。
12、支持在22%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。
13、支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。
14、红外补光距离不小于150米。
15、支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置；
16、支持15行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能；
17、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。
18、支持热度图导出功能，并支持热度图导出；
19、★支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索（公安部检验报告证明)；
20、★摄像机在无SD卡、SD卡损坏、空间不足时可给出报警提示；支持存储卡状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差；（公安部检验报告证明)
21、★支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率（公安部检验报告证明)；
22、★具有3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接、1个BNC接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个电源输出接口（公安部检验报告证明）；
23、★支持DC12V/POE供电，电源电压在DC8V~20V范围内变化时设备可以正常工作（公安部检验报告证明）；
24、★支持电源输出功能，电源输出端可提供DC12V电源输出（公安部检验报告证明）；
25、★支持欠压/过压检测功能，当电压低于10V或高于15V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音（公安部检验报告证明）；
★产品要求提供产品制造商出具的授权书和质保承诺函加盖原厂公章。
	18
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	200万高清红外球机
	1、图像传感器采用1/1.9”英寸CMOS逐行扫描200万像素图像传感器，最大分辨率可达1920×1080；
2、支持40倍光学变倍,16倍数字变倍。
3、夜晚红外开启后可看清800米处人体轮廓，红外波长853nm。
4、支持智能红外，防红外过曝设置功能；支持128G SD卡
5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
6、设备宽动态不低于130dB；
7、在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越；
9、在1920*1080@50fps，3Mbps码流条件下，水平分辨率≥1100TVL； 
10、水平方向360°连续旋转，自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；
11、在IE浏览器下，可通过框选放大该监控区域的细节；
12、设备码率可设置为8Kbps~32Mbps；
13、垂直选择范围支持：-35~90°，水平手控速度不小于900°/s； 
14、设备不少于2000个预置点；
15、云台定位准确度达到±0.1%；
16、支持最多同时开启35个视频窗口进行画面浏览；
17、可以按照所设置的预置位完成32条巡航路径，每条巡航中可设置32个预置点；
18、可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置；
19、可按照所设置的轨迹完成32条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟；
20、室外球达到IP67防护等级，8000V防浪涌保护；
21、在音频编码格式设置为MPEG2-Layer2/AAC/PCM时，采样率可设置为48KHz； 
22、支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面。
23、在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面；
24、电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作；
25、设备泄露电流应不大于0.01mA；
26、支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入。
提供产品授权书和质保承诺函扫描件。
	33
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	枪球联动摄像机
	1、主视频图像镜头靶面尺寸为1/1.8英寸。
2、摄像机自带镜头，另配5个图像采集模块，可输出1路主视频图像和1路180°辅视频图像
3、支持图像拼接功能，可将4个辅视频图像进行拼接，通过一组180°拼接画面显示
4、拼接后的辅视频图像水平视场角为180°，垂直视频为80°。
5、主视频图像在1920x1080 @50fps下，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。
6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。
★7、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。
8、主视频图像在1920x1080 @50fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤80ms。
★9、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。
★10、支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。
11、支持通过IE浏览器对主视频和辅视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。
12、支持定位联动功能，定位联动响应时间不大于0.3s。
★13、支持移动侦测功能，主视频图像可设置320个移动侦测区域，辅视频图像可设置300个移动侦测区域。
★14、摄像机在视频丢失、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP地址冲突时，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音，报警提示音支持音频导入。
15、具有感兴趣区域、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、SVC、区域聚焦、配置管理、篡改提示、断线重连功能。
★16、在IE浏览器下，具有麦克风音量及扬声器音量设置选项。在音频编码格式设置为PCM、G711A、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。
17、主视频图像支持穿越围栏、越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域等智能行为分析，辅视频图像支持区域入侵、拌线入侵等。
★18、支持DC36V电源供电，电源电压在DC16V~DC72V范围内变化时可正常工作。摄像机能够在-55~85摄氏度环境下稳定工作。支持256G SD卡。
标*参数为实质性参数，必须满足，以上所有标*参数须提供公安部检测报告复印件（扫描件）并加盖原厂公章，提供质保承诺函及原厂授权
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	枪机支架
	采用铝合金材质
	18
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	球机支架
	采用铝合金材质
	33
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	摄像机电源
	DC12V2A
	52
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	3公里无线传输设备
	建议接入2路1080P，接口信息2*10/100Base-T RJ45电口；网络协议TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP；无线带宽(MAX)300Mbps；无线对射距离(实测）3km；无线方向定向；工作温度-30℃～+70℃；天线内置天线一体机：增益15dbi；电源适配器标配
	13
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	服务器管理平台
	1、采用 LINUX 操作系统，支持电源、风扇、磁盘模块热插拔，标配 8G 内存，最大可扩展至 64G；具有 128G 的 SSD； （要求公安部检测报告体现） 
★2、4 个千兆网口，1 个 RS232 串口，2 个 SAS接口，1 个 eSata 接口，2 个 USB3.0 接口，2 个 USB2.0 接口，3 个 HDMI 接口，1 个VGA 接口，1 个 7 寸液晶屏，16 路报警输入、8 路报警输出、1 个音频输入、1 个音频输出、1 个 RESET 按键； 
★、多址模式下支持接入、存储、转发各 800Mbps；转发和存储性能相互独立；绑定模式下支持接入、存储、转发各 1600Mbps；转发和存储性能相互独立； 
4、支持管理 5000 路视频监控，200 路卡口，具有 1 亿的卡口过车数据 
5、支持 B/S、C/S 等多个客户端同时访问平台，支持 iphone、ipad、android等访问客户端 
6、支持 H.264、H.265、SVAC、MPEG4、MJPEG 视频编码格式的 IPC 接入；支持 G.711a、G.711u、G.726、AAC 音频编码格式的 IPC 接入； 
★7、单台设备能够插入16 个磁盘，支持 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB；支持 SATA、SAS磁盘，支持 SSD，支持磁盘混插，支持 2.5/3.5英寸磁盘；支持磁盘负载均衡工作；支持Raid 功能，包括 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和本地热备；支持不关机情况下进行在线扩容； 
★8、支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储；可根据网口量配置相应数量的不同网段 IP 地址，此外支持负载均衡、容错模式、链路聚合等模式； 支持NTP 校时，支持对前端设备、分布式服务器、下级服务器、客户端校时； 
9、支持批量修改设备的密码，IP 及所属组织；（要求公安部检测报告体现） 
10、支持设备自动搜索及批量添加；支持设备列表导入导出；支持按厂商、域名、IP 地址、主动注册、onvif、国标协议等方式直接接入设备。
★11、支持报警主机、门禁、鱼眼摄像机、守望者、枪球联动系统、客流量统计设备、热成像摄像机、热度图摄像机、3 目全景摄像机、卡口设备、报警柱、键盘设备接入； 
12、支持视频抢占、分享；（要求公安部检测报告体现） 
★13、支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换；支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面；支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务；支持定时开启/修改轮巡计划，并导入、导出数据； （要求公安部检测报告体现） 
16、支持密码复杂的等级设置；支持账号锁定机制，启用后可设置账户非法登录次数，以及账户锁定时长；（要求公安部检测报告体现）
17、支持批量导出日志 18、支持双机热备；支持 N+M 集群；支持平台上下 6 级级联；支持 20 台设备平级堆叠管理；（要求公安部检测报告体现） 
18、支持历史过车图片的放大缩小功能；支持对前端卡口设备的布控功能，支持黑名单布控等功能；支持对布控报警信息的查询、报警联动等功能；支持卡口级联，对卡口数据、图片等进行级联共享功能；支持过车记录查询，过车图片的下载、批量导出； 
19、支持人脸布控及人脸图片实时刷新。 
20、具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度等属性，识别视频丢失情况，并图形化展示统计结果。 
★21、支持查看服务器运行状态、设备运行状态、用户状态；支持查看服务器报警日志、设备报警日志、管理端日志、客户端日志、校时日志、中心存储日志、视频诊断日志，并支持一键导出；支持检测网卡状态、IP 状态、网络负荷、CPU 负荷、磁盘负荷；CPU 使用率/温度、风扇转速、主板温度、电源温度、环境温度等；（要求公安部检测报告体现）  
22、支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改；（要求公安部检测报告体现）
★提供设备厂家授权和原厂质保承诺函。
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	流媒体软件
	★1、支持报警主机、鱼眼摄像机、守望者、枪球联动系统、客流量统计设备、热成像摄像机、热度图摄像机、3 目全景摄像机、卡口设备、键盘设备接入； 
★2、支持预录报警触发前 1～300 秒的视频录像；支持录制报警结束后 1～600 秒的视频录像。 支持光栅图，子地图配置；（要求公安部检测报告体现）  
★3、支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换；支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面；支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务；支持定时开启/修改轮巡计划，并导入、导出数据； （要求公安部检测报告体现） 
4、支持密码复杂的等级设置；支持账号锁定机制，启用后可设置账户非法登录次数，以及账户锁定时长；（要求公安部检测报告体现）
5、支持批量导出日志 18、支持双机热备；支持 N+M 集群；支持平台上下 6 级级联；支持 20 台设备平级堆叠管理；（要求公安部检测报告体现） 
6、支持卡口设备的接入和管理；支持卡口抓拍图片直存； 
7、支持卡口数据存储，并支持查询记录及图片； 
8、支持历史过车图片的放大缩小功能；支持对前端卡口设备的布控功能，支持黑名单布控等功能；支持对布控报警信息的查询、报警联动等功能；支持卡口级联，对卡口数据、图片等进行级联共享功能；支持过车记录查询，过车图片的下载、批量导出； 
9、支持人脸布控及人脸图片实时刷新。 
10、具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度等属性，识别视频丢失情况，并图形化展示统计结果。 
★11、支持查看服务器运行状态、设备运行状态、用户状态；支持查看服务器报警日志、设备报警日志、管理端日志、客户端日志、校时日志、中心存储日志、视频诊断日志，并支持一键导出；支持检测网卡状态、IP 状态、网络负荷、CPU 负荷、磁盘负荷；CPU 使用率/温度、风扇转速、主板温度、电源温度、环境温度等；（要求公安部检测报告体现）  
12、支持对平台名称、LOGO 图片、LOGO 小图片、登录背景、登录背景色、管理员端名称自定义；（要求公安部检测报告体现） 
13、支持资源重配功能，可以重新分配设备资源。 
14、支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改；（要求公安部检测报告体现）
★提供设备厂家授权和原厂质保承诺函。
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	视频存储磁盘阵列
	1、采用48盘位专业存储设备；
2、采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展至16G；
3、支持同时进行1024Mbps视（音）频码流存储，1024Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps；
4、具有5个千兆RJ45网络接口，支持扩展4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展2个万兆光口；
5、支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB磁盘；
6、支持Raid5、Raid6、Raid10、Raid5EE，支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；
7、支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，磁盘中的数据不丢失；                                                                    8、支持CPU使用率达到设定级别时，浏览器可给出报警提示信息，优先保证存储业务，可以限制转发、回放等操作；
9、支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后35S内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中；
10、支持多址模式，可根据网口量配置相应数目的不同网段IP地址、支持负载均衡、容错模式，视（音）频流能直接接入网络视频存储服务器进行存储；
11、★最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写（提供公安部检测报告 ）；
12、★设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持samba和nfs（提供公安部检测报告 ）；
13、★设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖；（提供公安部检测报告 ）；
14、★支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放（提供公安部检测报告 ）；
15、★可通过设备的Web界面直接链接跳转到接入前端摄像机的登录界面（提供公安部检测报告 ）；
16、★设备可对硬盘进行加密和解密（提供公安部检测报告 ）；
17、★可批量添加，修改前端摄像机ip地址，并可对已添加的前端摄像机ip进行过滤（提供公安部检测报告 ）；
18、★在最大画面分屏显示模式下，可拖动改变各通道视频画面位置（提供公安部检测报告 ）；
19、支持通过web浏览器、平台统一对设备进行管理；支持自动搜索发现同网段和跨网段前端设备；
20、在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时；
21、支持对关键数据加锁并归档；支持冗余录像功能；支持数据备份功能。
★产品要求提供产品制造商出具的授权书和质保承诺函加盖原厂公章。
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	监控级存储硬盘
	6000G；5900RPM；64M；SATA 
	74
	块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交换设备（核心交换机及防火墙）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	防火墙
	全新下一代防火墙，1U，单电源，固化4个千兆电口，4个千兆光口，1个console接口；1个USB口；自带10个SSL VPN、IPSEC VPN授权，可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务，SSL VPN、IPSEC VPN授权个数增加服务；免费支持虚拟防火墙RG-WALL 1600-E200-LIS-1Y 防火墙E200，1年授权升级包服务，含IPS、AV、AR、webFilter升级服务
★产品要求提供产品制造商出具的授权书和质保承诺函加盖原厂公章。
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	核心交换机
	S7808C主机箱，共8个槽位，包含2个引擎槽位和6个业务槽位，S7808C 电源模块*2（可以冗余，交流，600W），主引擎*2，EA系列24端口千兆以太网光口(SFP,LC)*2+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)
★产品要求提供产品制造商出具的授权书和质保承诺函加盖原厂公章。
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	汇聚交换机
	28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，70W交流电源模块*2
★产品要求提供产品制造商出具的授权书和质保承诺函加盖原厂公章。
	4
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	汇聚交换机
	1、★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥8个100/1000Mbps光口,支持2个扩展槽，1个RPS冗余电源，1个USB2.0接口，提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章；2、交换容量≥256Gbps ,包转发率≥155Mpps；3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤58W，提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章或投标专用章；4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4；

5、支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现）；6、★要求所投产品支持端口防雷等级≥8KV,提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章；资质要求：

1、提供国家强制性产品认证证书复印件并加盖原厂商公章；

2、★提供原厂商项目授权书和质保函原件；
	4
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8口接入交换机
	8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30WPOE+供电，非网管型POE交换机，最大POE功率124W，背板带宽48Gbps,包转发率14.9Mbps,端口防雷6KV
★产品要求提供产品制造商出具的授权书和质保承诺函加盖原厂公章。
	44
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	单模千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	100
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	线缆及辅材
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	48芯光缆
	1、规格：OS2,支持48芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
3、光缆护套：HDPE；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
7、★提供原厂家此项产品对应参数产品彩页（加盖原厂家鲜章有效）；

	9710
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8芯光缆
	1、规格：OS2,支持8芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
3、光缆护套：HDPE；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
7、★提供原厂家此项产品对应参数产品彩页（加盖原厂家鲜章有效）；
	2260


	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4芯光缆
	1、规格：OS2,支持4芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
3、光缆护套：HDPE；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
7、★提供原厂家此项产品对应参数产品彩页（加盖原厂家鲜章有效）；
	31525
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	室外六类四对非屏蔽双绞线（LSZH）
	1、规格：六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架；
2、标准：性能指标优于现行六类线缆250MHz标准；
3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体；
4、阻燃等级：LSZH阻燃级别；
5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准，阻燃级别符合IEC332/1，低烟符合IEC1034，无卤符合IEC754；
6、电气特性：直流电阻≤7.32欧/100米，对地电容不平衡≤330pF/km，线对时延偏差≤45ns/100m
7、★提供国内信息产业数据通信产品质量监督检验中心近两年出具的关于六类非屏蔽信道内的报告(包括信息面板、信息模块、双绞线缆、铜缆配线架、铜缆跳线五种常规产品，型号对应一致，加盖原厂家鲜章有效)
	15
	件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电源线
	AVVR 2*1.5mm
	30847
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	光交箱
	256芯满配室外防水耐腐光交箱
	6
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	SC-SC单模双工光纤尾纤，3米
	SC双工，千兆单模OS2，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	1300
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	SC-SC单模双工光纤跳线，3米
	SC双工，千兆单模OS2，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	1300
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	千兆光纤收发器
	设备类型：千兆光纤收发器 接口类型：10/100/1000Base-T,1000Base-LX,SC接口
传输速率(Mbps)：10/100/1000    协议标准：IEEE 802.3U
传输距离：20KM
	20
	对
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	光纤收发器机架
	双电源14盘位
	2
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	48口机架抽屉式光纤配线架
	规格：2U高度抽屉式光纤配线架，19英寸，平型面板，与冷轧涂塑钢板材质光纤箱体灵活组装。内置双进缆口、双盘纤环。管理中心光纤配线架单台接入≥48芯FC光纤，满足MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	16
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12芯集束尾纤
	SC单工\双工\束状可选，千兆单模OS2，半紧套结构，0.9mm外径，原厂成品，自带凯夫伦抗拉手柄，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，1.5米，自带锁扣结构防止脱落。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函
	64
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	SC双工单模耦合器
	SC接口，千兆单模OS2,进口氧化锆插芯，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	2400
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	水平单面理线架
	1U高度，进口杜邦ABS材料，黑色，机架式，自带可封闭式铰链盖板，满足MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	24
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	42U 网络机柜
	规格：600*600*42U，承载:静载800KG；防护等级: IP20；
设计要素：前后70%网孔门设计，对开门设计，单顶四风扇，自带高性能6位10A PDU，含可拆卸侧板两块，中层隔板两块，底部自带四只万向脚轮及四只支撑脚；
主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.5mm；
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
	4
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	前端设备箱
	300mm*400mm*200mm,配2P10A空开及2个6A空开
	42
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	水晶头
	6类水晶头
	4
	盒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	终端盒
	4芯光前终端盒
	45
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	电源插座
	2孔10A 
	42
	个
	19
	电源插座
	2孔10A 
	42
	个
	
	
	
	
	

	20
	管理终端
	I5/16G/256GSSD/1050TI 4G/22寸
	3
	套

	21
	断路器
	2p 10A 
	3
	个


供货设备配置要求不能低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与设计人员和业主沟通，取得确认函，否则承担变动改造后的一切损失。本监控系统清单配置中星号项为必须满足项目，投标方按照设备清单中所规定的参数、数量进行软硬件产品选型配置。注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。
9

