炼钢运行行车电子秤技术要求

炼钢运行11#12#13#冶金铸造吊主钩装置增加电子秤技术要求：

三台冶金铸造吊主钩装置有2组定滑轮（分别装传感器）；

11#12#冶金铸造吊电子秤满载280t（额定225t，过载280t），13#冶金铸造吊电子秤满载125t（额定100t，过载125t）；

三台冶金铸造吊电子秤精度千分之5；

三台冶金铸造吊电子秤称重信息无线远传到转炉；

三台冶金铸造吊电子秤称重信息具有4—20mA信号输出；

三台冶金铸造吊电子秤设80%，100%额定吊重量输出报警点；

三台冶金铸造吊大屏数据：长1028mm*宽78mm*高432mm

三台冶金铸造吊电子秤需加装钢丝绳补偿。

