智慧档案管理系统及设备采购项目

一、数字档案管理系统及定制对接

数字档案管系统是指建立通过具备档案的“收集、管理、保存、利用”等功能要求的档案管理系统建设，建立标准、规范的业务档案管理体制，实现各类和不同格式档案数据规范化、自动化管理、档案信息共享和联网查询利用。

1、与OA系统WEB端对接开发

完成电子档案管理系统的定制化开发，与公司的OA系统WEB端对接，主要实现协调办公与审批工作。

2、与OA系统手机端对接开发

完成电子档案管理系统的定制化开发，与公司的OA系统手机端对接，主要实现移动协调办公与审批工作。

3、智能实物档案管理对接

实现电子档案管理系统与智能实物档案管理系统的无缝对接。电子档案管理系统具备实物档案管理系统的主要功能。

4、数字档案管理系统的基本要求

- 公务审批和我们的OA办公系统对接

- 软件权限、统一权限

- 收集网站上的《文件中心》文件后，在待入档处理中体现 ，档案管理员加编号分类成为档案

- 全文件同步索引，支持多种格式

- 电子档案借出后加水印、加密

- 用户分组权限设置

- 手机端审批同步实现

- 索引功能，档案系统中需要关键字和模糊查找

- 实物档案双层扫描

5、数字档案管理定制系统功能需求

| 1 | 档案收集 | 整理归档 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 批量挂接 |
| 3 |  | 部门资料库 |
| 4 |  | 档案接收 |
| 5 |  | 批量扫描 |
| 6 | 档案管理 | 档案整理 |
| 7 |  | 编目打印 |
| 8 |  | 档案盒维护 |
| 9 |  | 专题组织 |
| 10 |  | 载体管理 |
| 11 |  | 档案鉴定 |
| 12 |  | 档案统计 |
| 13 |  | 年报统计 |
| 14 |  | 自定义统计 |
| 15 |  | 档案移交 |
| 16 | 档案利用 | 档案检索 |
| 17 |  | 资料检索 |
| 18 |  | 专题浏览 |
| 19 |  | 待办任务 |
| 20 |  | 我的订阅 |
| 21 |  | 我的收藏夹 |
| 22 |  | 借阅管理 |
| 23 |  | 我的借阅单 |
| 24 | 数据管理 | 回收站 |
| 25 |  | 数据维护 |
| 26 |  | 数据导入 |
| 27 |  | 数据导出 |
| 28 |  | PDF转换查询 |
| 29 |  | 索引维护 |
| 34 | 库房管理 | 库房管理 |
| 35 |  | 档案上架 |
| 36 |  | 档案出库 |
| 37 |  | 档案入库 |
| 38 |  | 档案移架 |
| 39 |  | 库房浏览 |
| 40 |  | 离线数据采集 |
| 41 |  | 在线数据采集 |
| 42 |  | 日常管理 |
| 43 |  | 库房统计 |
| 44 | 应用管理 | 全宗定义 |
| 45 |  | 档案类型定义 |
| 46 |  | 归档范围定义 |
| 47 |  | 档案树定义 |
| 48 |  | 应用定义 |
| 49 |  | 报表定义 |
| 50 |  | 编码定义 |
| 51 |  | 模板定义 |
| 52 |  | 系统参数定义 |
| 53 |  | 同义词管理 |
| 54 |  | 文号责任者定义 |
| 55 |  | 流程管理 |
| 56 |  | 存储管理 |
| 57 |  | 任务调度管理 |
| 58 | 系统管理 | 用户管理 |
| 59 |  | 组织管理 |
| 60 |  | 角色管理 |
| 61 |  | 日志管理 |
| 62 |  | 数据权限管理 |

二、智能实物档案管理系统

智能实物档案管理系统是指档案管理员借助信息化技术方式，对档案进行唯一电子标签标识后进行分类归档，通过档案室配备的设备对纸质档案快速定位查找，误放查找，携带报警等一系列信息化设备的集成，实现规范档案管理工作，减轻档案管理员工作量的智能系统。

1、档案收纳、分类、存储

在档案的收纳过程中，将每一份实物档案粘贴上电子实物档案标签，通过馆员工作站的软件平台，结合扫码的方式将档案标签与档案目录录入系统。实现在软件平台将实物档案与电子标签关联。完成粘贴、录入工作后，将收纳的文件通过智能盘点车的3D智能导航系统所生成的路线，引导档案管理员对档案的完成档案入库入柜工作。

2、档案借出、查找、报警

在档案的借阅过程中，档案管理人员可通过馆员工作站或盘点车进行登记。盘点车输入需要借阅的档案名称，检索出档案位置后，3D智能导航系统规划路线，引导档案管理人员查找档案。如借出档案未登记或夹带，馆员工作站会联动门禁系统进行响铃报警。

三、系统建设设备参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数字档案管理定制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 档案收集 | 1. 整理归档 提供兼职档案管理员进行收集整理，支持项目级、案卷级和文件级的整理方式，并提供案卷级及文件级基本信息的手动录入、excel导入/导出、批量录入、修改、批量修改、删除、打印、复制、移动、关联、并文、编号、看图著录、四性检测、浏览、查重复、归档等操作；支持文件级组卷、插件、拖拽调整顺序、转资料等功能；可进行单个电子文件的上传、多文件上传、全文下载、扫描和全文浏览功能，对于整理完毕的文件可以提交归档 ★提供厂商档案整理归档软件著作权证书复印件并加盖单位鲜章 2.批量挂接 对于数字化加工得到的电子全文或其他系统中导出的电子全文，系统提供批量挂接功能。提供客户端和服务端挂接，针对服务器端挂接的电子全文提供客户端上传，满足数量多容量大的电子全文进行服务器端挂接，不影响客户端其它操作，挂接完成的全文生成挂接批次记录，可查看挂接结果，并提供批次记录的删除挂接日志和删除挂接记录和电子全文功能，维护时按需删除，方便快捷。未挂接的目录，提供为挂接目录检索功能，并可进行excel导出操作 3.部门资料库 无需归档、来年归档或零散文件的收集。提供资料的录入、修改、删除、打印、上传全文、excel导入/导出等功能；支持资料转档案操作，允许自定义部门资料库分类，通过已发布和未发布来控制数据查看权限，发布可选择发布范围，进一步控制数据权限 4.档案接收 接收各部门提交的传统档案，接收之前系统可自动进行电子文件的四性检测，检测不合格的可退回；检测通过的可以进行勾选接收或全部接收，提供接收数据的修改、编号、看图著录、打印、查重复、excel导出等操作 ★提供厂商电子文件检测工具软件著作权证书复印件并加盖单位鲜章 5.批量扫描 支持在线扫描功能，实现整卷扫描和单件扫描功能，对某一案卷整卷扫描时，支持对扫描形成的扫描文件按该案卷各卷内文件的页数进行切分形成多份电子全文分别挂接到相应的卷内文件，支持预检功能，扫描生成的电子全文命名按照规则生成。扫描提供图像裁剪、自动纠偏、手动纠偏、合并及位置调整等功能 ★提供原厂三年质量保证书并加盖鲜章 | 项 | 1 |  |
| 2 | 档案管理 | 1.档案整理 提供档案管理员对于各部门提交归档的数据，可以进行补充著录、编号、excel导入/导出、批量录入、修改、批量修改、删除、打印、复制、移动、关联、并文、无条目挂接、看图著录、四性检测、浏览、查重复、装盒、入库、案卷调整等操作。支持项目级、案卷级和文件级的整理方式 2.编目打印 提供案卷目录、卷内目录、文件级目录、档案盒封面、背脊等多种格式打印功能，支持打印记录预览、导出excel、pdf、cll等功能 3.档案盒维护 根据纸质管理方式，结合系统完成电子化装盒过程。另可对档案盒进行拆盒、盒信息修改、浏览、检索等功能，支持盒目录的打印功能 4、专题组织 针对不同档案专题，提供列表、胶片、缩略图3种展现方式，目录按层次导，可选择的层次有“项目层”、“案卷层”、“卷内层”、“文件层”、“电子文件层”，提供导出目录的复制、移除、发布和撤销发布功能，已发布的专题可再专题浏览中进行利用 5、载体管理 在系统中生成与载体大小相符的组盘目录，通过一定档号条件的排序，采用新复制电子文件方式，形成载体目录。本地客户端可直接访问服务器上存放的载体目录，这样在本地客户端也可完成刻盘工作。实现多全宗多门类组盘，组盘完成后提供检测、下载及删除功能 6、档案鉴定 按档案类型提供保管期限、密级、销毁、公开类别4种鉴定，鉴定任务实现检索添加鉴定任务或直接提取超期文件，其中销毁鉴定支持流程审批功能。对于鉴定任务提供打印功能，任务鉴定生效后，鉴定成功 ★提供厂商实现文书档案价值自动鉴定的方法著作权或专利证书复印件并加盖单位鲜章 7.档案统计 提供“库藏”、“利用情况”和“载体”三种统计报表。支持自定义组合二维统计项的功能，统计结果实现柱状图、饼图和折线图展示，并支持excel导出统计结果功能 8.年报统计 参考《档案室基本情况年报》格式，实现年报表功能。每年新制年报后，以最后一年的年报为基础制作新的年报并打印。支持自动检测、手动调整、统计预览、统计结果另存和导出excel功能 9.自定义统计 提供按档案类型自定义统计功能，自动设置行、列标签和统计项，统计结果支持图形展示 10.档案移交 系统提供内部移交、移交进馆和移交批次管理功能，内部移交和移交进馆支持电子档案移交和实体移交，移交完成后，通过移交批次管理进行批次组盘操作，并提供移交记录打印功能 ★提供原厂三年质量保证书并加盖鲜章 | 项 | 1 |  |
| 3 | 档案利用 | 1.档案检索 综合检索分为一体化检索、基本检索和高级检索3种检索方式，其中一体化检索提供模糊关键字的组合查询、自定义条件查询、跨档案门类一体化查询等查询方式，支持文件、案卷、全文层次的检索，全文检索时支持摘要展示；基本检索和高级检索提供按照档案类型多条件组合检索，并可记录检索关键字，提供下次检索使用，检索结果提供加入收藏夹、借阅车和打印功能 ★提供厂商全文检索管理软件著作权证书并加盖单位鲜章 2.资料检索 对各部门已发布的数据可以浏览检索、打印和excel导出功能 3.专题浏览 对已经发布的专题进行检索。支持照片浏览和音、视频播放，照片支持按列表、胶片和缩略图的方式查看。 4.待办任务 提供用户借阅审批任务统一汇总在该模块，分为待办任务和已办任务功能，支持任务检索功能 5.我的订阅 使用档案订阅功能，用户可以设置个人关注的档案关键字为订阅信息，系统自动推送用户订阅的信息，方便用户即时方便的查看关注的档案信息，并提供进行借阅申请利用 6.我的收藏夹 我的收藏夹提供鼠标右键新增分类功能，加入收藏夹的数据可以根据节点进行归类，并提供借阅申请功能，方便借阅利用 7.借阅管理 借阅管理是提供给档案管理员集中处理借阅事务的功能模块，支持网上借阅和实体借阅两种借阅方式，支持单条或整单授权，审批授权可按页或遮挡授权。对于电子借阅，档案管理员可强行收权操作；实体借阅提供归还操作，到期未还自动逾期提醒，借阅单标红展示，并提供借阅登记打印功能 8.我的借阅单 提供实体档案的借阅申请和电子文件的网上借阅申请，利用者可以先进行检索，对于权限外的数据可以提出借阅申请，审批同意后，可在我的借阅单进行浏览、续借和打印，未提交的借阅单提供修改、删除操作；对借阅条目提供再次申请、浏览功能 ★提供原厂三年质量保证书并加盖鲜章 | 项 | 1 |  |
| 4 | 数据管理 | 1.回收站 提供被删除文件的临时存储功能，可以进行单条还原、全部还原、删除和彻底情况操作 2.数据维护 主要用于脏数据的清理和错误数据的快速纠正。本模块提供档案管理员快速找到错误数据并进行修改、批量修改、改变状态及打印和全文上传操作，可进行excel导出和查重复等操作 3.数据导入 提供目录导入、全文数据包导入等2种导入方式，导入完成后生成导入批次，提供层次关联、查看导入记录和导入日志操作，并可进行批次记录删除和批次目录和记录删除操作 4.数据导出 提供EXCEL、DBF、EEP导出、全文数据包的导出，提供导出设置和打印功能 5.PDF转换查询 提供服务器端电子文件PDF转换结果的查看功能，用户可以在客户端查看转换结果数据，并对转换失败的数据进行重新转换 ★提供厂商文件格式转换软件著作权证书复印件并加盖单位鲜章 6.索引维护 创建索引时包括两种对象：电子文件的全文、一体化检索的条目。增量索引：基于上一次更新，仅对变化的数据进行索引。索引库重建：对全部对象进行重新索引，一般需要时间较长。仅重建条目索引：重新建立档案条目索引。同步用户索引：与OA系统中设置的用户保持同步 | 项 | 1 |  |
| 5 | 库房管理 | 1.库房管理 提供二维库房的自定义功能，提供增加库房、增加存址和库房的信息的修改和删除功能 ★提供厂商文虚拟库房管理系统软件著作权或专利证书复印件并加盖单位鲜章 2.档案上架 支持图形上架、快速上架、自动上架等3种上架方式，图形上架图形对照，简单易操作；快速上架直接输入存在，达到快速上架目的；自动上架则根据数据内的存在的值，自动上架。另外提供上架数据excel导入功能，多种方式实现上架方便、快速效果。 3.档案出库 提供图形出库和检索出库，图形出库根据库房格位内存的档案进行上架；检索出库则可按照盒或卷分类，直接检索需要出库的记录进行出库 4.档案入库 出库后，入库模块生成入库单，提供归还操作，点击入库单可查看明细 5.档案移架 先讲需要移架的卷或盒移入到待上架，再待上架列表通过鼠标拖拽，移动到目标格位，达到移交效果 6.库房浏览 提供各个库房的基本信息、上架记录、出库记录和入库记录浏览操作，另外对上架记录、出入库记录提供打印和检索功能 7.离线数据采集 作为一个数据收集模块，收集离线扫描枪采集的数据上架、数据移库、数据出库、数据盘点的数据，通过数据的导入，完成系统中档案数据的相应操作 8.在线数据采集 作为一个数据收集模块，收集在线扫描枪采集的数据，进行上架、移交、出入库操作 9.日常管理 提供各库房温湿度登记、日常情况检查、库房设备登记的维护操作，支持新增、修改、删除操作，并提供“温湿度登记报表”的打印操作 10.库房统计 在管理过程中，库房管理员需要对库房的存放量、档案组成进行统计，借助统计数据进行库房的使用情况分析、库藏档案组成分析及档案数量变化趋势分析。提供库房利用情况、库藏成分、库藏变化趋势分析，支持按库房等多纬度的统计分析，分析结果支持图形显示和excel导出操作 | 项 | 1 |  |
| 6 | 应用管理 | 1.全宗定义 适用于多全宗管理模式，设置用户与单位、单位与全宗、全宗与档案类型相绑定的全宗控制权限。提供全宗的新增、修改、删除功能；全宗下提供部门新增、导入、以及修改和删除功能 2.档案类型定义 自定义档案类型名称，对建表的档案类型自定义整理规则和整理方式，按已定义的规则，提供数据字典表的新增、批量新增、修改、批量修改、删除、移动、应用到其它类型等功能，并且提供公共数据字典表的转为公/非公共字段、更新一体化视图、复制到其它门类、批量修改和批量勾选等功能 3.归档范围定义 维护档案分类及归档范围信息，提供新增、修改、删除等操作，并支持分类的excel导入和导出操作 4.档案树定义 维护档案类型树，支持建立多级分类的新增、修改、删除功能，支持全宗节点、空节点、档案类型节点和分类节点的多种类型，满足用户花式分类需要。 5.应用定义 检索、列表、排序、界面、档号、报表项等自定义，并提供设置属性复制功能，达到快速配置 6.报表定义 系统预置一套常用（标准）报表样式，用户可自定义个性化报表。提供报表新增、定制、删除、挂接等常用功能，通过复制到功能可将已配置的报表复制到其它类型，或通过报表导出和导入功能达到快速配置效果 7.编码定义 通用编码的新增、修改、删除等维护功能 8.模板定义 提供模板的新增、修改、删除功能，达到快速组卷，避免相同内容的文件被重复录入组卷 9.系统参数定义 修改系统提供的各项参数，方便用户灵活配置 10.同义词管理 支持同义词的新增、修改、删除、excel导入和excel导出操作，设置同义词后，达到快速检索的目的 11.文号责任者定义 提供文号责任者新增、修改、删除等维护功能，通过设置关系达到联动效果，达到快速录入的作用 12.流程管理 系统提供流程配置、流程监控、流程业务绑定功能。其中流程配置提供了归档流程、借阅流程及销毁流程的维护功能，支持自定义配置多个流程，但每个类型的流程同时只能启用一个；流程监控内和查借阅、销毁流程申请记录，并提供图形浏览操作；业务流程绑定功能支持借阅流程按照设置条件而发起流向，提供流程的绑定、修改和删除操作。 13.存储管理 提供系统文件存储盘符路径的新增、和修改操作 14.任务调度管理 提供系统使用到的定时任务的启用和停用操作，支持定时任务定时修改、刷新操作 | 项 | 1 |  |
| 7 | 系统管理 | 1.用户管理 提供用户的新增、撤销、修改、初始化密码、授予校色、批量授予角色、改变组织、兼职和权限转授等功能，并支持独立用户的新增、修改、删除、修改密码和加入组织的维护操作 2.组织管理 支持组织的新增、修改、删除和导入/导出组织操作 3.角色管理 角色管理提供角色的基本维护功能，包括角色的新增、修改、删除等操作，并提供角色对应资源的授予资源和移除资源操作，三员角色除外 4.日志管理 提供登录日志、业务操作日志和OA日志的查询管理功能，支持日志的excel导出、清除操作 5.数据权限管理 提供资源权限、数据权限、全宗权限、插件与角色绑定的配置功能。其中资源权限提供角色与菜单资源的配置功能，角色启用的菜单才可使用，配置简单灵活，并支持角色资源复制到其它角色功能；数据权限提供角色查看的树权限、数据权限以及电子文件的浏览范围和打印下载权限的设置；全宗权限提供单位与全宗的绑定关系，提供恢复默认值和复制到其它角色的功能；插件管理提供按照角色设置初次登录需要安装的插件，并提供复制到其它角色的操作。 | 项 | 1 |  |
| 8 | OCR识别系统 | 实现将印刷文件转化为可供阅读和可编辑的高质量电子文件，进而将电子文件应用到各类数据库、数字化加工、数字档案馆等信息资源的建设中。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 加密、水印模块 | 实现系统内电子档案下载后添加水印功能，并支持下载后电子档案文件加密，实现电子档案管理使用安全。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 与OA系统WEB端对接开发 | ★档案系统与OA系统WEB端，实现系统对接、电子档案归档和审批功能，需要提供对接确认证明。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 与OA系统手机端对接开发 | 档案系统与OA系统手机APP端对接，实现电子档案对接、归档和审批功能，需要提供对接确认证明。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 智能实物档案管理对接 | ★档案系统实现与智能实物档案管理系统对接，接收其管理系统数据并实现数据利用，需要提供对接确认证明。 | 项 | 1 |  |
| 二、智能实物档案管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | RFID档案管理系统 | 1、含智能档案管理模块、智能监管模块、档案初始化模块、档案出入库管理模块、档案智能管理、档案盘点、数据通信接口、单点登陆模块、统计分析模块等。 ★2、免费提供软件的对接接口与对接数据，实现与电子档案管理系统进行对接。 | 套 | 1 |  |
| 2 | RFID档案标签 | 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 ★3、尺寸大小：标签长度≥112mm 宽度≥25mm；天线长度≥110mm 宽度≤3mm，误差不得大于1mm，现场须提供样品。 4、存储容量：标签内用户数据区容量应不小于512bits。 5、标签为单面不干胶，可以打印立案号、归档号等信息。 6、标签数据模型：符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求。 7、防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改。 8、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 9、读取距离：读取距离≥120cm。 10、环境温度：-10℃—70℃。 11、使用寿命：正常情况下可使用10年以上，内存可擦写100,000次以上。 12、标签可以非接触式的读取和写入。 13、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 14、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 15、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 16、五年内对因质量问题不能正常使用的RFID标签提供免费更换。 17、标签须方便粘贴，保证粘贴质量。 ★18、标签具有防静电功能，提供省级及以上检测机构提供的静电放电测试（ESD）报告复印件，原件备查。 ★19、标签通过GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准的高低温检测，提供检测报告复印件，原件备查。 ★20、标签通过GB17743、EN61000-6标准的无线电干扰测试，提供检测报告复印件，原件备查。 ★提供原厂十年质量保证书并加盖鲜章 | 张 | 50000 |  |
| 3 | RFID层架标签 | 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz。尺寸≤105mm x 18mm x 3.5mm，误差不得大于1mm，采用透明亚克力板，外观美观，现场须提供样品 2、遵循标准：ISO18000-6C。 3、存储容量：标签内用户数据区容量应不小于512bits； 4、环境温度：-10℃—70℃。 5、使用寿命：正常情况下可以使用10年以上，内存可擦写100,000次以上。 6、读取距离：读取距离≥120cm。 7、标签为自带单面不干胶, 可以粘贴方式安装于书架上；层位、架位标签上可印制层位和架位代号及馆标。 8、标签可以非接触式的读取和写入。 9、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 10、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 11、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 12、质保期内对因质量问题不能正常使用的RFID标签提供免费更换。 ★13、标签具有防静电功能，提供省级以上检测机构提供的静电放电测试（ESD）报告复印件，原件备查。 ★提供原厂十年质量保证书并加盖鲜章 | 张 | 400 |  |
| 4 | RFID安全门禁 | 功能要求： 1、具备防盗报警功能 2、可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的RFID标签。 3、可以对档案馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在档案中的磁性介质。 4、具备门禁软件监控系统，实时显示非法出入档案详细信息。 5、内置红外检测装置，可识别运动方向，并进行人员双向计数。 6、具备离线报警功能，在网络断开时能够检测档案是否办理出库手续，并正常报警。 7、可自动检测并记录持超高频RFID证入馆的读者信息。 8、系统需提供接口以实现远程诊断、监控。 9、可识别管理员，自动完成档案的借阅出库。 10、可识别管理员，自动完成档案的归还上架。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 3、单通道监测宽度：80-200 cm。 4、单片门的尺寸：宽度不超过380mm，厚度不超过65mm； 5、设备系统具有高侦测性能，无盲区。 ★6、门禁内嵌10寸及以上安卓显示屏，可统计并显示进出人次，通过的档案详细信息及报警档案的详细信息，需提供提供视频演示。 ★7、设备侧边内嵌LED状态指示灯，根据不同状态，具备两种以上颜色提示，科技感强，需提供提供视频演示。 8、门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命。 9、提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 10、具备门禁管理系统，系统可实现对馆内所有门禁统一可视化管理。 ★11、设备采用钢化玻璃面板，具有防磨损、防划伤的特点，面板图案与颜色可定制，需提供提供视频演示。 ★12、提供外置USB接口，方便的设备升级与维护，需提供提供视频演示。 ★13、支持4G、WIFI、RJ45三种联网模式，部署方便，需提供提供视频演示。 ★14、智能门禁检测系统，提供此产品中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权证书复印件，盖章以备审查。 ★15、智能门禁系统须通过相关防辐射检测，须通过GB9254-2008和GB17625.1-2012标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★16、智能门禁系统须通过相关安全检测，须通过GB4943.1-2011标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★17、智能门禁系统须通过相关环保ROHS检测，投标商须提供此证书的复印件，盖章以备审查。 18、智能门禁通道通过国际CE测试认证， 并取得认证证书，投标商须提供此证书的复印件，盖章以备审查。 ★19、智能门禁系统须通过相关高低温检测，须通过GB2423.1-2008 GB2423.2-2008标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★20、智能门禁系统须通过相关微波检测，须通过GB12638-1990标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★21、智能门禁须通过相关静电放电抗扰度试验检测，须通过GB17626.2-2006标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★22、智能门禁须通过相关工频磁场抗扰度试验检测，须通过GB17626.8-2006标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★23、智能门禁须通过相关浪涌雷击抗扰度试验检测，须通过GB17626.5-2008标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★24、智能门禁须通过相关脉冲磁场抗扰度试验检测，须通过GB17696.9-2011标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★25、智能门禁须通过射频场感应的传导骚扰抗扰度试验检测，须通过GB17626.9-2017标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★提供原厂一年质量保证书并加盖鲜章 | 套 | 2 |  |
| 5 | 馆员工作站一体机 | 功能要求： 1、具备标签转换功能，可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。 2、支持借还流程，借阅、归还、续借、借阅情况查询、扣费续费等功能。 3、可根据档案的类别、当事人、立案号等关键词进行检索。 4、支持标签数据录入流程。 5、除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。 6、可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的RFID标签，可同时读取多卷档案。 7、可以对档案标签防盗位进行复位或置位。 8、 提供设备配套驱动程序文件、相关档案馆业务应用程序文件。 ★9、系统可集成二代身份证读卡器，可将二代身份证作为读者证使用，一体化设计，读卡器非外接设备，需提供设备视频演示； ★10、系统集成高频读卡器，一体化设计，读卡器非外接设备，需提供设备视频演示； 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 4、具有挡书条，规范放书运作。 5、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作 6、通信接口：USB、RS232或RJ45 。 ★7、一体化设计，内部集成显示器、主板、RFID读写器与天线等。不接受分体形式的设备。需提供视频演示。 8、整机采用ABS防火材质； ★9、采用17寸以上显示屏； 10、RFID读写器天线具备待机模式(功放自动关闭)和识读模式(功放自动打开)的自动切换功能，切换时间不超过0.5秒。 11、可以实时与远程智能监控系统通信，实时上传本机操作状态。 ★12、馆员工作站须通过国家强制3C认证，投标商须提供相应的3C证书复印件，并提供原件以备审查。 ★13、馆员工作站须通过相关防辐射检测，须通过GB9254-2008和GB17625.1-2012标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★14、馆员工作站须通过相关安全检测，须通过GB4943.1-2011标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★15、馆员工作站须通过相关环保ROHS检测，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★16、馆员工作站须通过相关高低温检测，须通过GB2423.1-2008 GB2423.2-2008标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★17、馆员工作站须通过相关微波检测，须通过GB12638-1990标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★18、馆员工作站须通过射频场感应的传导骚扰抗扰度试验检测，须通过GB17626.9-2017标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★19、馆员工作站须通过相关静电放电抗扰度试验检测，须通过GB17626.2-2006标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★20、馆员工作站须通过相关工频磁场抗扰度试验检测，须通过GB17626.8-2006标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★21、馆员工作站须通过相关浪涌雷击抗扰度试验检测，须通过GB17626.5-2008标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★22、馆员工作站须通过相关脉冲磁场抗扰度试验检测，须通过GB17696.9-2011标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★提供原厂一年质量保证书并加盖鲜章 | 套 | 2 |  |
| 6 | 智能盘点车 | 功能要求： 1、盘点设备配备触摸屏，应具有图形化友好操作界面。 2、设备配套软件能实现档案盘点、错架、顺架、上架、剔旧等功能。 3、盘点：能显示当前层应有档案数，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成遗失档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置。 4、上架：扫描上架档案，提示档案应在的物理位置。 5、查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示。 6、顺架：盘点过程中发现与序列表不符的档案进行提示，标示所在位置。 7、档案定位：能将档案架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供系统显示。 8、剔旧：可在服务器上对档案单册信息进行批处理更改，对在架档案进行盘点，遇到表单上的档案进行提示。 9、数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单。 10、具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步。 ★11、能实现智能盘点车的实时定位，需要提供视频演示。 ★12、可实现档案提取与归档时图形化展示，智能指导馆员操作。需要提供视频演示。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 3、存储容量：可选配≥32GB固态硬盘和≥250G普通硬盘。 4、具备内置充电组件，安全便利；充电后连续工作时间：≥4小时。 5、外观为推车式一体化设备，设备集成（触摸屏、主机、读取设备、电池）。 6、盘点设备RFID标签阅读器阅读范围半径：125mm。 7、防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读。 8、可对RFID标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标。 9、可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 10、具备无线网络连接功能，可通过无线网络和服务器进行数据传输。 ★11、手持天线采用红外感应装置，不需要手工切换，设备需提供视频演示。 ★12、配置无线式手持天线，通过蓝牙与盘点车连接使用，设备需提供视频演示。 13、档案可放置容量大于100本。 14、考虑到馆员在实际操作过程中的方便性，屏幕可270度旋转，方便馆员对两侧书架操作。拒绝使用显示器万向节支架的模式。 15、盘点车采用四个万向轮。 16、车轮能跨越4厘米的垂直高度，应有脚踩式刹车。 17、提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 ★18、采用17寸或以上红外触摸屏，可通过屏幕触摸操作，需提供视频演示。 ★19、可以实时与远程智能监控系统通信，实时上传本机操作状态。 20、智能盘点车系统，提供此产品中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权证书复印件、加盖公章，并提供原件以备审查。 ★21、盘点车系统须通过相关防辐射检测，须通过GB9254-2008和GB17625.1-2012标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★22、智能盘点车须通过相关高低温检测，须通过GB2423.1-2008 GB2423.2-2008标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★23、智能盘点车须通过相关微波检测，须通过GB12638-1990标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★24、智能盘点车须通过相关静电放电抗扰度试验检测，须通过GB17626.2-2006标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★25、智能盘点车须通过相关工频磁场抗扰度试验检测，须通过GB17626.8-2006标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★26、智能盘点车须通过相关浪涌雷击抗扰度试验检测，须通过GB17626.5-2008标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★27、智能盘点车须通过相关脉冲磁场抗扰度试验检测，须通过GB17696.9-2011标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★28、智能盘点车须通过射频场感应的传导骚扰抗扰度试验检测，须通过GB17626.9-2017标准的检测认证，投标商须提供此证书的复印件，并提供原件以备审查。 ★提供原厂一年质量保证书并加盖鲜章 | 辆 | 2 |  |
| 7 | 3D智能导航系统 | 1、具有档案定位功能，能显示具体档案的架位信息，精确到架层。 2、可根据题名、责任者、主题词、档案号、等进行模糊 3、查询与多级查询，能够查询到档案的详细信息。 4、能够与档案馆集成管理系统无缝对接。 5、可通过IE等浏览器访问。 6、具有地图书的放大、缩小、平移等基本操作。 | 套 | 1 |  |
| 8 | SIP2接口 | 提供对接接口开放服务，配合完成对接 | 项 | 1 |  |
| 9 | 系统集成 | 系统集成： 1.馆员工作站、智能盘点车、智能门禁、RFID档案管理软件、3D智能导航系统的安装及调试 2.3D地图绘制 3.对档案管理人员进行系统使用操作的培训。 标签加工：标签加工包含标签黏贴和数据转换。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 文件扫描仪 | 1、专业数字化加工专用扫描设备。 2、采用耐磨滑轨和防尘设计，有效解决数字化加工过程中的磨损，进灰问题，实现无损输出，提高用户的工作效率。 3、扫描速度可达2.1秒/页（A3、200dpi），彩色、灰阶、黑白同速，其最大能扫描A3幅面，可为用户提供大幅面扫描输出。 4、可快速的将档案、报纸、杂志、书籍及文件等上面的字体转化成文本文件（如 Word、Text 、Excel等)，协助使用者节省大量的打字编辑时间 | 台 | 1 |  |
| 11 | 200万像素高清红外筒机 | - 1/2.7 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 2.焦距：4.mm/6.0mm/8.0mm可选； 3.图像分辨力不小于1000TVL，亮度等级不小于11级，最低照度：0.01ux(彩色)、0lux(开启红外)； 4.支持H.265、H.264视频编码，支持不小于100dB宽动态； 5.支持数字降噪、透雾功能、区域增强、遮挡检测，运动检测、隐私遮盖； 6.具有字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，字符区域对齐、最小边距可设置，叠加OSD可在屏幕中滚动显示，支持叠加图片功能； 7.支持智能红外功能，红外距离30米； 8.支持密码复杂度提示、故障报警功能，支持认证模式设置，设置选项包括无、basic、和digest三种； 9.支持网关ARP绑定功能，支持IP过滤，支持RTSP访问鉴权认证； 10.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP等网络协议； 11.支持IP66防护等级,支持DC12V供电； 12.★符合GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； | 个 | 8 |  |
| 12 | 200万像素高清红外半球 | - 1/2.7 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 2.焦距：2.8mm/4.0mm/6.0mm可选； 3.★图像分辨力不小于1400线，亮度等级不小于11级, 提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 4.最低照度：0.01ux(彩色)、0lux(开启红外)； 5.支持H.265、H.264视频编码，支持不小于100dB宽动态； 6.支持数字降噪、透雾功能、区域增强、遮挡检测，运动检测、隐私遮盖； 7.具有字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，字符区域对齐、最小边距可设置，叠加OSD可在屏幕中滚动显示，支持叠加图片功能； 8.支持智能红外功能，红外距离30米； 9.支持密码复杂度提示、故障报警功能，支持认证模式设置，设置选项包括无、basic、和digest三种； 10.支持网关ARP绑定功能，支持IP过滤，支持RTSP访问鉴权认证； 11.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP等网络协议； 12.支持IP66防护等级,支持DC12V供电； 13.★符合GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； | 个 | 1 |  |
| 13 | NVR硬盘录像机 | 1. 2盘位硬盘录像机，可接入不少于9路的1080P高清网络视频； 2. ★具有不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1对音频输入/输出接口、2个USB2.0、1个USB3.0接口、8路报警输入/2路报警输出接口、1个RS485接口、1个DC12V电源输出接口，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 3. ★具有不少于1个硬盘指示灯（HD）、1个云状态指示灯，具有运行指示灯（RUN）、网络运行状态指示灯（NET）、电源指示灯（PWR），提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 4. 支持1200W、4K及以下分辨率的IPC接入、存储、解码预览，支持对接入的IPC进行带宽检测，可查看IPC的总带宽，支持一键添加局域网内IPC，自动修改其IPC地址，添加完成后可预览该图像，支持指定网段搜索添加IPC； 5. ★支持自动开启摄像机智能编码和H.265，接入200万1080P（4Mbps）IPC情况下，开启智能编码基础模式，摄像机主码率可降低至1.5M，画质无明显差异，接入200万1080P（4Mbps）IPC情况下，开启智能编码基础模式，摄像机主码率可降低至1M，画质无明显差异，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6. 支持对IPC的参数进行复制，包括：编码格式、分辨率、码率、帧率、智能编码，OSD，运动检测等； 7. 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP、自定义等协议接入，支持H.265、H.264 协议的摄像机接入； 8. ★支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 9. 可接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T容量的SATA硬盘，支持配额存储配置，可对摄像机分配不同的存储空间； 10. ★支持硬盘漫游：设备出现故障后，将硬盘安装到相同款型后，可以正常读取录像，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 11. 支持常规回放，按通道和日期检索录像文件并回放，支持智能回放、标签回放、外部文件回放、日志回放，支持秒级存储和回放，可回放样机断电、断网前一秒的录像； 12. 支持最大添加不少于32个用户，远程登录128个用户，支持对admin、操作员、管理员用户配置不同的操作权限，支持细化到通道实况和对讲、云台、回放、录像、备份等权限配置； 13. 支持运动检测、视频丢失、音频检测、遮挡检测、开关量等多种告警上报，当告警产生时可设置相应的联动动作，包括：声音报警、发送邮件、联动存储、联动报警输出、联动预览等； 14. 支持黑白名单功能：白名单：只有符合的IP地址才可以访问设备；黑名单：黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个IP地址，也可以是连续的一个网段； 15. 支持接入不同分辨率的鱼眼摄像机； 16. 支持NVR人机和web远程登录之间进行语音对讲功能、NVR人机和IPC之间语音对讲功能、web远程登录和IPC之间语音对讲功能； 17. 支持行为检测回放功能，检测越线、区域入侵行为，支持人脸检索回放功能，快速检索出现人脸的图片； 18. 支持通过U盘对本机进行升级，多通道单个或批量升级，支持通过远程客户端对本机进行升级，支持对NVR进行云升级，支持对NVR接入的IPC进行单个或批量云升级； 19. 支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、带宽不足、弱密码拒绝访问； 20. 支持手机APP客户端控制功能，主要支持预览、回放、下载、本地录像、抓拍、PTZ等功能；兼容IOS、ANDROID两种平台； 21. 支持IPV6网络传输协议，支持标准Onvif接入的摄像机码流转换成国标码流传输至上层平台； 配置：本次配备不低于8T硬盘存储 | 台 | 1 |  |
| 14 | 线缆辅材 | 含满足本项目系统集成需求的信号线缆，电力线缆，交换机、墙柜等辅材 | 批 | 1 |  |
| 三、虚拟化扩容系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化服务器 | 1. 品牌：2U机架式服务器，非OEM，自主研发，国产知名品牌； 2. ★处理器：配置2颗Intel至强可扩展系列4110处理器(2.1GHz/8核/11MB/85W)，可支持最高205W处理器； 3. 内存：配置256GB DDR4 2666MHz内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB； 4. 硬盘：本次配置2*600GB 10K SAS硬盘，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 5. 阵列控制器：配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，配置缓存数据保护功能； 6. PCIe插槽：最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽；配置2端口16Gb HBA卡（含光模块）； 7. 网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，配置4*GE电口； 8. ★企业级GPU：可支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡（提供官网链接及截图证明）； 9. 电源：配置2个≥800W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件； 10. ★工作温度：支持最高5-50°C标准工作温度（提供官网链接及截图证明）； 11. ★安全功能：支持机箱入侵侦测功能，在外部打开机箱时提供报警功能，提供官网链接及截图证明； 12. 其他：配置机架式导轨； 13. 管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 14. ★厂商资质：投标时提供TL9000证书、知识产权管理体系证书、ISO50001能源管理体系认证证书； ★提供原厂三年质量保证书并加盖鲜章 | 台 | 4 |  |
| 2 | 虚拟化软件授权 | 虚拟化软件参数： 1、虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级； 2、提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加； 3、★支持虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，可设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，提供界面截图； 4、★支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools自动升级等，提供功能界面截图； 5、★虚拟化平台内置健康巡检功能，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，针对巡检问题平台可自动给出优化建议，巡检报告支持以pdf方式导出，提供功能界面截图； 6、★支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯，提供功能界面截图； 7、★支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，指标包括但不限于主机状态、虚拟机状态、共享存储分配比、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等，提供功能界面截图； 8、★虚拟化软件界面支持界面背景、产品LOGO、产品名称等信息的客户定制化修改，提供功能界面截图 9、★提供第三方权威机构出具的云服务迁入迁出测试报告，产品通过“工信部电信研究院泰尔实验室”测试，并提供测试报告； 本次配置： 本次扩容8个CPU的软件授权，要求与原系统无缝对接。 ★提供原厂三年质量保证书并加盖鲜章 | 套 | 1 | 8颗物理CPU授权 |
| 3 | 服务器扩容 | 现有 UIS 3010 G3服务器内存扩容，32GB 2Rx4 DDR4-2666P-R内存模块 | 个 | 24 |  |
| 4 | 服务器汇聚交换机 | - 多业务模块化交换机，交换容量 ≥5.9Tbps；转发性能 ≥220Mpps； 2. 提供固定千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，万兆SFP+光端口≥4个，最大可扩展2个QSPF+光接口； 3. 支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4. 设备支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的； 5. ★支持扩容FW，IPS高性能模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台；该功能提供官网截图； 6. ★内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，实现无线有线本地转发，消除无线带宽瓶颈，该功能提供官网截图； 7. 支持RIP、OSPF v2/v3、BGP/ BGP4+ for IPV6、ISIS/ISISv6，支持策略路由； 8. ★设备支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，该功能提供官网截图； 9. 支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持Guest VLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； 10. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力。 11. ★支持Macsec安全加密技术，该功能提供官网截图；实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验 12. 管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 配置要求： 1.配置完整主机、冗余交流电源。 ★提供原厂三年质量保证书并加盖鲜章 | 台 | 2 |  |
| 5 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 4 |  |
| 6 | 存储扩展柜 | - 原存储型号为HP MSA1040，本次配置1个12盘位3.5 in 硬盘扩展柜，并配置12块4TB 7.2k SATA硬盘。 2、★支持兼容原H3C CAS企业版虚拟化软件，无缝兼容原虚拟化存储扩容。 ★提供原厂三年质量保证书并加盖鲜章 | 台 | 1 | 48T |
| 7 | 光纤交换机FC光模块 | 8Gb SFP+ 光纤通道光模块，支持FC封装协议 | 块 | 14 |  |
| 8 | 系统集成 | 配置项目所需的光纤、电源等辅材，完成设备安装、调试等工作 | 项 | 1 |  |

★其他要求：

1、本项目软件系统要求国内一线品牌，成熟软件系统。

2、本项目虚拟化扩容系统，需与厂区原有云平台系统无缝兼容，否则投标方承担一切损失。

3、本系统配置中星号项为必须满足项目，需要提供原厂资料、原厂质保承诺函。