
芜湖新兴铸管有限责任公司

径向锻造车间行车加无线遥控

技

术

规

格

书

编写：  王仰东

审核：

会签：

批准：                      

安徽·芜湖

2019.07.25

一.项目描述
1. 径向锻造车间此次改造项目共计9套原有行车，均为桥式双梁起重设备。

2.全主令规律闭合式控制方式共计7套，分别为：AB跨16吨，AB跨10吨，BC跨16吨（东），BC跨16吨（西），CD跨10吨，丁字跨16吨，CD跨10吨。带有反接制动主令闭合方式共计2套：AB跨32吨，CD跨16吨。

3.行车改造参数表

	设备名称
	大钩(吨位 挡位）
	小钩（吨位  挡位）

	AB跨32T
	32T   5挡
	5T     5挡

	AB跨16T
	16T   5挡
	3.2T   5挡

	丁字跨16T
	16T   5挡
	3.2T   5挡

	丁字跨10T
	10T   5挡
	3.2T   5挡

	BC跨16T(西)
	16T   5挡
	3.2T   5挡

	BC跨16T(东)
	16T   5挡
	3.2T   5挡

	CD跨10T行车
	10T   5挡
	3.2T   5挡

	CD跨16T行车
	16T   5挡
	3.2T   5挡

	AB跨10T行车
	10T   5挡
	3.2T   5挡


二.改造要求：

起重机由现有驾驶室操作，加装遥控装置系统改造为地面遥控操控模式，原有的驾驶室操作功能保留。

起重机无线遥控改造，改造后的运作方式、作业用途不变。
行车改造在起重机原有设备、线路的基础上进行规范设计。制作、安装调试等，保证起重机个系统的完整性、可靠性。

改造后的无线遥控系统必须具备相关的安全技术要求：紧急停车功能，开机自检，电源钥匙，零位保护，操作实时性，电源指示灯，抗干扰等技术。

改造的遥控器为摇杆式遥控器，要求遥控器为高端高安全性能产品。
改造需要加装电气转换柜及配套的电缆电线；电器柜内电器采用行业高端产品，电器柜防尘。电线电缆截面积满足规范要求，为国标标准。
所有电器设备的防护等级应满足有关规范、标准的规定要求。
三.改造后主要技术指标及要求：

实现无线遥控：开关机、起升、大车、小车的启停和加速，以及附带的打铃等辅助功能均能实现无线遥控。行车本身的报警装置和限位，要保证正常使用。并加装启动指示灯，方便遥控操作时，能及时了解行车状况。

改造后，原始操作模式与性能不变，保留原操作方式。遥控操作和原始操作可互为使用，且确保同一时间只能使用其中一种操作方式，相互之间信号不得干扰。改造后的遥控器与厂内现有的遥控器不得有信号干扰，如出现干扰由投标方解决处理。

大车、小车电机遥控时能进行正、反转及加速控制；起升电机遥控时能进行上、下升降动作及加速控制。

遥控器工作温度-20℃～+75℃，防护等级为IP65。

遥控器工作距离为100M。

遥控器具备低压蜂鸣报警和无动作自动关闭功能。

遥控器能具备自动调频及手动定频功能。

遥控器按键需有零位自检功能。

遥控器具有被动急停功能，超过遥控距离及任何可能导致影响信号状况时，接收器能自动断开总停，以确保生产安全。

转换电控柜需防尘，颜色为驮灰色，柜内的接触器和继电器采用行业高端产品，其他辅助元气件需采用正规厂家生产的产品。所有接点均出线至端子排，均带有打印线号管。柜内部电气元件排列整齐、合理，同时需留有一定的空间,便于日后的维修和更换。

柜内电气选用容量需在行车设备本身所需容量的基础上放大至1.5～2倍，以保证产品的安全性和持久性。设计使用寿命不得低于5年。

供货范围：摇杆式遥控器9套（发射器9只含背带，接收器9只）。转换电控柜9套，现场安装电缆（包括遥控器本身及连接设备所用）。本项目所有设备和备件由投标方提供，并负责指导安装及调试，同时保证改造后系统的完整性和先进性。

四．改造方案

     本次行车改造根据行车原有档位和控制功能进行改造，驾驶室原有电路与遥控器电路通过一个转换开关进行切换，使得两套控制系统并存且互锁，且不破坏原有驾驶室控制功能，遥控同时能实现照明、打铃等功能。并加装启动指示灯，为方便遥控操作时，能及时了解行车状况。其工作过程：移动发射器控制目标设备所固定的接收器，接收器输出直接控制转换柜从而控制行车运行。转换柜内所有电气的闭合规律完全模拟原有驾驶室内联动台装置，使得遥控操作与原驾驶室一致，更能体现人性化及适应性。发射器上的急停蘑菇头式按键，在任何时候按下都会使行车主电源接触器跳脱，从而使行车断开电源，以确保安全。改造后使原行车上所有零位、门限及限位等与原行车工作一致，加装的电气部分符合行车验收标准。

五.设计与施工

因行车属于旧有设备，投标方需派专业技术人员现场勘测，确保供货周期。

安装完毕后，投标方对现场操作工进行培训，内容包括遥控系统的操作及日常维护保养等方面。

设备交货时，提供电气原理图、电气接线图、电器元件型号规格表和说明书纸质版一套，电子版一套，产品合格证，及使用说明书。
六．质保期和售后服务：

调试验收：设备调试运行无误后，正式验收。质保期自验收之日起至12个月内。质保期内所有电气元件免费维修更换。

售后服务：自接到故障通知起算1小时给予答复，需到现场维修的，48小时内现场处理。



