烧结主抽风机盘车改造技术要求

一、此次主抽风机盘车改造内容：

1、烧结I期2#风机与烧结Ⅱ期1#、2#风机：保留原盘车装置电机、减速机，由乙方按照风机原设计安装要求提供传动装置并指导安装。

2、烧结I期1#风机：按照风机原设计安装要求提供盘车电机；减速机；传动装置；底座；地脚螺栓等并指导安装。

二．技术规范与要求：

1、确保盘车装置改造后满足风机设计要求：

1.1、盘车装置需满足如下性能要求:

.当主电机及盘车电机都处于停车状态时,启动盘车电机, 转数5 rpm.

.当切断盘车电机后,风机停止旋转.

在上述两种情况下, 保证盘车装置及风机能够安全可靠运行.

1.2、风机技术参数：

.风机转数: 5rpm

.风机转动惯量: 14000kg.m2

.风机轴承损失功率: 5KW

.风机轴承启动扭矩: 4120 Nm

.主电机功率: 5100 KW

.电机转动惯量: 1300 kg.m2

.电机启动扭矩: 3060 Nm

.盘车转数: 5rpm

.风机旋转方向: 从主电机向风机看为逆时针

.主电机……风机……盘车电机

2、 盘车装置的技术要求：

. 电机功率：            5.5        Kw(8级)

. 盘车装置输出转速：    4.8        r/min

. 输出扭矩：            10900      Nm

.电器控制系统由风机总体设计

.非接触式单向离合器:

最高非接触转数:  1500  r/min

最低非接触转数: 370   r/min

当风机转数超过370转/分, 此时离合器为非接触旋转运行

.伸缩焊接式万向联接轴:

输出扭矩：   20000  Nm

轴线折角:   ≤25°

三、质量保障：

盘车装置质量标准应满足原设备随机资料和技术文件的设计条件，质量目标、指标：保证整个工程达到国家质量验证的合格标准，同时满足使用单位提出的各项合理要求，检修交付使用后质量保证期一年，一年内因乙方质量原因乙方负责免费维修。