物流计量管理系统升级招标的技术资料
招标说明

为确保物流计量管理系统按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格，且：

1、需提供主要产品针对本项目的原厂授权书和原厂质保函（原件）。

2、企业有近两年物流计量管理系统项目成功案例2个或以上者（提供合同原件及联系人、联系电话，备查）。

3、投标人需查看现场，对本项目现场的调试技术要求,投标人自行评估投标风险。

二、技术要求

1、总体要求

1.1稳定、可靠性：采用成熟可靠技术的产品，保证系统运行稳定。

1.2易操作性：系统操作简单、易于使用、界面友好。

1.3实时性：保证数据通讯畅通，实时更新。

1.4经济性：合理规划项目，充分利用现有设备，实现项目的最大性价比。

1.5可扩展性：系统提供多样的信息接口，拥有强大的可拓展性，方便系统扩展升级。

1.6必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

2、项目范围

升级系统涵盖汽运采购、销售、内倒、火运采购销售、铁水内倒、轧钢成品计量等业务流程；汽运业务通过手机APP（派车）、二维码技术、RFID技术、车牌识别技术实现派车预报、扫二维码自动计量管理、扫码出入库确认、接口管理。实现物流业务的集中、标准化、可视化管理，提升企业物流管控水平，达到协同高效、公平公正和降本增效的目标。

对企业采购、销售、厂内倒运物流的业务进行流程规划；

采购物流以采购订单为起点，对大宗物资的汽运进厂管理，火运进厂管理，采购退货等业务进行全流程管理。

倒运物流根据生产要料需求，对汽运调拨、铁水调拨等业务进行全流程管理。

销售物流管理产品、副产品等物资的出厂业务，实现客户自提、送货等业务进行全流程管理。

使用二维码模式，实现物流全流程管理，通过二维码传递业务数据，通过手机APP或PC端程序实现供应商、车队派车，生成过磅申请二维码；取消现有人工制卡环节。
安装车牌识别摄像机，实现进出厂车辆车牌识别率95%以上；厂内倒运车辆RFID识别准确率99%以上；实现司机不下车计量。

实现8台进出厂汽车衡的识别二维码司机自助计量；其中2台内倒汽车衡RFID识别不下车计量。

实现进出厂轨道衡（1台静态、1台动态）远程计量，提供计量画面和文字提示，计量完成提供语音提示。

实现2台铁水倒运轨道衡远程计量，提供计量画面和文字提示，计量完成提供语音提示。实现8台轧钢秤自动计量。

在3个进出厂门岗建立自助派车验配终端和票据打印终端，用于车辆派车、二维码自助打印、计量票据自助打印、质保书自助打印。
管理3个业务大门车辆的进出厂，通过车牌识别自动识别进厂车辆车牌，配备智能终端扫描验配出厂车辆信息，并通过LED屏显示车辆信息。

实现门岗和成品库装货区的扫码排队，排队信息联动后续业务，配备大屏展示排队情况。
为司机提供一体式计量终端，实现自助计量，计量完成进行语音提示。 

针对贵重物资等特殊情况可提前设定，自动转为人工远程计量。
车辆从上磅到下磅的全周期数据记录，可随时调取数据回放。
通过具有物联网功能手持设备和PC端扫码实现出、入库确认，并出具出入库台账。
磅房现场的设备远程实时监控，包括ups、红外设备，防遥控监测等异常情况及时在远端计量软件中提示。
要求与公司合同管理系统、销售系统、检化验系统、贸易公司系统、结算系统接口管理。

要求原计量系统中的所有数据全部迁移到新计量系统中，实现新旧系统业务数据无缝衔接。

功能要求

采购物流要求
  对汽运送货车辆，火运送货车辆进厂后的各环节实现在线管理，通过计划编制，车辆资源管理，实时收集运输、进出厂、计量、出入库等环节的业务数据，实现全流程的物流管理，提高各岗位执行效率。

调拨物流要求

   对汽运车辆的厂内调拨、跨区调拨，铁水倒运等业务实现在线管理，通过计划编制，收集运输、调度、计量、出入库等环节的业务数据，实现全流程的物流管理，提高各岗位执行效率。

销售物流要求

   保障销售发运过程，提供准确的发运时间；主要目的根据发运计划合理地安排运输资源，并跟踪资源的运行状态，实时反馈计划执行情况；协同发运计划、派车计划、提货单、进出门等业务岗位环节。
派车要求

3.4.1要求系统给供应商和客户提供派车管理页面（PC程序和手机APP程序），通过互联网访问派车管理页面进行业务车辆的派车数据录入。包括车号、司机姓名、身份证号、来货重量等，并匹配计划信息由供应商和客户派车的，提供给供应商和客户的派车系统（PC程序和手机APP程序）需要通过互联网和计量系统的服务器，在安全方面需要增加硬件防火墙或系统设置软件防火墙，指定访问端口，并增加身份验证环节，保障系统内的数据安全。

物流跟踪要求

要求提供车辆物流信息报表，为发货、收货、计量、生产等人员提供实时数据和信息，满足企业内部沟通的及时性，提高管理效率。通过报表可以统计派车未进厂车数、进厂未过磅车数、进料场车数、卸货未回皮车数、回皮未出厂车数等实时数据；

进出厂要求

3.6.1对车辆进厂进行灵活管控，系统灵活配置业务类型、物料名称、库房情况、厂内容纳车数等信息，达到对于厂内、厂外物流的灵活调控；可设置具体的排队规则，比如允许多少车辆在厂内等。通过LED屏展示车辆排队情况。

3.6.2严格对进出厂车辆实行监管控制，取消产品出门证，通过手持终端扫描二维码核对车辆货物信息，对于无二维码车辆或无业务的车辆不予放行。

3.6.3厂内路线规划及车辆轨迹跟踪，去不同的仓库规划不同路线，推送给司机，解决不熟悉厂内道路情况，能够根据厂内道路管制情况随时调整引导路线。

3.6.4超时停车报警，根据定位及路线，设定正常停车时间，系统自动判断车辆在非停车点超时停车，防止不规范情况发生。

3.6.5建立黑名单机制，对于在厂内装车出现不文明，不服从管理、违章和卸货过程中影响公司形象的车辆及司机拉入黑名单，车辆和司机个人将无法从事与公司相关的任何物流运输业务，作为提升对车辆甄别管控的有效手段。

汽车衡自助计量

汽车衡自助计量系统对磅房进行智能化改造，8台电子汽车衡自助计量管理工作，采用一体式终端机系统，将实现每个汽车衡计量点的无人值守，通过计算机网络对每台汽车衡实现远程视频监控、语音对讲及过程计量控制。

车辆在衡器绿灯状态下上秤，当重量大于设定值，红绿灯变为绿灯状态；

系统开启现场采集功能，采集仪表数据和其他设备的状态情况，记录车辆上秤过程；

车辆正确停放后，系统读取车牌识别的车号，与二维码扫描信息比对，判断相关业务信息是否正确；

厂内倒运车辆使用RFID卡，车辆上磅后系统自动识别RFID卡并获取车号和相关业务信息；

整个过程正确没问题后，系统自动锁定稳定重量并确认保存数据；

计量完成后，系统通过语音提示和文字提示司机计量完成，开车下秤，衡器归零，红绿灯变为绿灯，等待下一车辆进行计量。

在计量确定时自动拍照，照片上传服务器。

计量完成不打印小票，需要计量小票的，在门岗外设立自助打印终端，扫描二维码自行打印。

计量过程中如有异议，系统可根据设定的场景实现终止计量或将该任务自动推送给远程计量人员，由计量人员人工确认过磅；

计量过程中司机如有疑问可通过“求助”按钮，将该任务自动推送给远程计量人员，由计量人员人工确认过磅。

防作弊手段

系统采用多种防作弊手段，以保证杜绝计量作弊和异常情况有据可查：

实现自动计量，计量信息自动采集，减少计量过程中的手工录入，最大限度减少计量过程中人为干预。

全方位视频监控，远程语音喊话；

车辆压秤预警（红外）；

称重监测防控仪，当场屏蔽遥控信号；

历史皮重比较超差预警；

计划量控制，防止出现多收或多发现象；

业务流程预警控制，判断当前业务是否允许计量；

净重超差预警控制（和供方量比对，防止超重或发错货）；

照片对比，当车辆回皮或者计毛出净重时，显示前次照片，比对当前视频，防换车；

近段时间内重量相同预警，防换牌绕秤；

防止车辆抢秤（重量不回零，不允许下一次计量，防出现重量不准确）；

重量自动采集并进行稳定判断（确认计量重量时系统判断仪表重量是否稳定），记录车辆从上磅到下磅全过程曲线。

通过视频车号识别摄像机，进行车号识别并与二维码派车绑定的车号比对，防止车辆换车牌；

整个计量过程24小时实时视频录像；

视频级重量日志，重量丢失后可找回；

数据修改日志保存，修改痕迹可查；

确认重量时系统拍照并保存，可后续查询；

衡器故障自诊断：系统远程接收现场计量终端及衡器状态信息，实现衡器故障信息的远程自诊断。

进出厂动、静态轨道衡和铁水衡远程计量

对衡器现场进行优化改造，实现轨道衡器的远程集中工作，采用控制设备，通过网络、视频监控、语音等技术实现远程计量控制。

要求静态衡自动采集重量实现远程计量，动态衡自动采集重量文件实现远程计量（动态衡由发包方提供重量文件接口）；
要求动态衡自动采集车号功能； 

提供业务信息预报，系统根据车号、罐号自动匹配业务和重量；

要求车辆过磅提醒，以利于人员做计量准备工作。

要求静态衡可实现自助过磅功能，异常时可求助远程人员。

提供实时监控和录像回放功能，便于人员查看。

收发货管理

收货

通过手持终端扫描二维码完成收货，包括扣重、退货等操作，也可在PC端完成。

产品入库

手持终端扫描入库，增加拍照功能，入库到非库房垛位区时，可以拍照留下影像资料。

产品压库

自查发现缺陷产品，检化验不合格产品，判废产品等，系统进行锁定，解锁前不能发运。

发货

  计量完皮重后，根据派车信息到相应库房扫描二维码排队等待装货，系统将车辆信息自动推送到大屏，显示车辆排队情况。库管员通过手持终端扫描车辆计量物流二维码，调取车辆及计划信息，核对无误后直接扫描产品二维码完成出库；副产品，扫描车辆计量物流二维码，调取车辆及计划信息装货出库。

后期跟踪

   保留客户收货确认功能，实现线上实时收货确认。（互联网PC或APP）

纪检监察

   针对目前容易出现的吃拿卡要和插队情况，采用二维码排队、LED显示屏显示后，门岗、库房按照排队顺序进行，对于出现的顺序调整情况，必须进行公示说明，接受所有驾驶员的监督，同时在系统中做到有据可查。

系统设计要求

   软件开发平台支持.net与JAVA开发，具备完善的分级权限管理，业务岗位采用.net开发，报表支持WEB发布。

主要设备清单

  1、 此清单为系统主要设备清单，承包方根据自己对于项目的了解情况，要充分考虑项目实施过程中所需设备，并在承包方案中列出增加设备及设备用途，对于单一地点的设备漏项，预估不足等原因引起的费用增加由承包商自行负责，发包方不承担任何责任。

  2、清单中设备品牌型号为发包方建议设备品牌型号，承包方可使用同等功能的其他品牌或型号替代，但替代设备技术等级不低于建议设备，并且替代设备与系统其他设备兼容性良好。

	计量大厅

	序号
	类别
	设备名称
	配置及说明
	单位
	数量

	1
	解码器


	解码器


	利旧
	台
	2

	2
	电视墙
	55寸拼接屏（3*6）
	LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

2、LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口、输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1
含安装调试，及支架、线缆等安装辅材
	块
	18

	3
	服务器室


	数据库服务器
	1、SR860 4U机架式服务器主机(支持4颗CPU支持双GPU替代3850X6) 4颗5218 16核2.3G CPU双电源 128G内存+2块1.2TB 10K SAS硬盘 raid0，1；1*2光口

2、提供原厂质保函
	台
	2

	
	
	存储盘柜
	1、 IBM V3700 双控制器磁盘阵列柜24盘位 iSCSI+SAS 8*8Gb 光纤FC接口(双控制器) 10块 600GB 15K SAS+双控制器8G缓存，2*2光口

2、提供原厂质保函
	台
	1

	
	
	Web服务器+任务服务
	DiggCom  DCS2208S；740W冗余电源，至强E5-2620六核2.4GHz处理器X2个，DDRIIII内存128G，600G SAS 转热插拔硬盘X4，双以太网接口，DVD-RW，标准PS/2键盘鼠标
	台
	1

	
	
	服务器室UPS
	15KVA  4小时配电池需原厂授权和售后承诺函
	台
	1

	
	
	主机
	 I7/16G/128+1T/24寸显示屏
	台
	2

	3个门岗增加自助二维码打印终端

	序号
	类别
	设备名称
	配置及说明
	单位
	数量

	1
	自助验配终端（无防雨罩）
	终端机箱
	站立式，整体采用304不锈钢结构，1700*500*350，温度符合室外环境使用；电源：要求220V供电，配5v、12v、24直流开关电源，空开，插排，设备安装面板和轨道，温度控制开关、散热风扇；

开口：15寸显示器嵌入口，/身份证读卡器嵌入口+面板，金属键盘嵌入口+面板，打印机嵌入口*2+面板，针孔摄像机嵌入口+面板，麦克嵌入口+面板。
	台
	6

	
	
	12寸触摸屏
	嵌入式12寸纯平，4:3，1024*768，电阻触摸
	台
	6

	
	
	嵌入式工控机
	主控机采用X86架构工控机标准；

 J1900/ 4G/ 128G SSD/2*100/1000M/6串口/8USB
	台
	6

	
	
	身份证读卡器
	二三代身份证有效信息读取，公安部授权产品。 
	台
	6

	
	
	嵌入式打印机
	80mm热敏纸，串口/USB，24V，半切
	台
	12

	
	
	视频语音单元
	前端分离式针孔摄像机（主机DS-2CD6414FWD-C1+镜头DS-2CD6414FWD-L20，支持语音对讲），功放60w*2，喇叭8Ω10W*2；
	套
	6

	
	
	交换机
	S1218F 16口千兆，配2个千兆单模模块
	台
	6

	2
	防雨罩
	不锈钢防雨罩
	不锈钢材质，岗亭式防雨罩，大约尺寸：2.1(高)*1（宽）*1.5（长）m
	台
	6

	3
	　
	施工和安装
	带线缆等辅材
	套
	6

	3个门岗增加进车牌识别+LED屏

	序号
	类别
	设备名称
	配置及说明
	单位
	数量

	1
	扫码枪
	条码扫描枪
	USB接口 、一二维码扫描;
	台
	3

	2
	LED室外显示屏
	LED字幕屏
	规格：2m*1.5m； P10双色（绿、红），led字幕屏，配网口控制卡（无限次刷新），配不锈钢护罩，配防护玻璃，含抱杆支架。
	套
	3

	
	
	排队信息显示控制主机
	嵌入式工控机 J1900/ 4G/ 128G SSD/2*100/1000M/6串口/8USB；

配室外设备柜，安装到LED屏附加
	套
	3

	3
	车牌识别设备
	车号识别摄像机
	DS-TCG277A

200万像素，抓拍一体机，外置2颗LED补光灯，镜头：5.2-13mm
	台
	3

	
	
	车牌识别补光灯
	CXBG-1-CX-DS-TL2000C

配套车牌识别摄像机用，16颗LED常亮灯，补光距离:16m～25m，30W
	台
	3

	
	
	触发雷达
	DS-TMG033(触发)

控制摄像机在合适的距离对车牌照进行抓拍采集，配立杆
	套
	3

	
	
	监控立杆
	“I”型立杆，3m高，壁厚>=3mm 
	根
	3

	
	
	进厂控制主机
	嵌入式工控机 J1900/ 4G/ 128G SSD/2*100/1000M/6串口/8USB；

配室外设备柜，安装到上立杆附加
	套
	3

	4
	　
	施工和安装
	带线缆等辅材
	套
	3

	8台进出厂汽车衡（双向上磅+车牌识别）

	序号
	类别
	设备名称
	配置及说明
	单位
	数量

	1
	自助计量终端
	终端机壳
	利旧
	台
	8

	
	
	工控机
	嵌入式工控机 J1900/ 4G/ 128G SSD/2*100/1000M/6串口/8USB；
	台
	3

	
	
	显示屏
	15寸工业液晶显示屏，原尺寸相同
	台
	5

	
	
	二维码扫描模块
	R232，USB通讯，工业级金属外壳，读码窗口30mm-45mm需在原终端机壳上开口安装
	个
	10

	
	
	RFID识别一体机
	 LJY-102T

充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2（ISO18000-6C）标准的电子标签，支持RS232、RS485、RJ45网口，带立杆
	个
	4

	2
	车牌识别设备
	车号识别摄像机
	DS-TCG277A

200万像素，抓拍一体机，外置2颗LED补光灯，镜头：5.2-13mm
	台
	16

	
	
	车牌识别补光灯
	CXBG-1-CX-DS-TL2000C

配套车牌识别摄像机用，16颗LED常亮灯，补光距离:16m～25m，30W
	台
	16

	
	
	触发雷达
	DS-TMG033(触发)
控制摄像机在合适的距离对车牌照进行抓拍采集，配立杆
	套
	16

	
	
	监控立杆
	“I”型立杆，3m高，壁厚>=3mm
	根
	16

	3
	防作弊
	漫反射红外检测开关
	检测距离不小于4米

支持远传，监测结果集成到计量系统；配立杆
	台
	16

	
	
	防摇控信号监测器
	接收频率：200---800MHZ，

接收距离：0～200米,

工作温度：－30～70℃

接收灵敏度：－121db/M

支持远传，监测结果集成到计量系统
	台
	8

	
	其他
	施工和安装
	带线缆等辅材
	套
	8

	轧钢秤（8台轧钢秤）

	序号
	类别
	设备名称
	品牌型号
	配置及说明
	单位
	数量

	1
	视频监控
	室外网络枪机
	DS-2CD5A27EFWD-IZS

200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机，采用H.265 编码
	台
	16

	
	
	硬盘录像机
	DS-7604-K2
支持4路高清网络视频接入 3.5寸监控级硬盘4T*2
	台
	8

	2
	工控机　
	工控机
	嵌入式工控机 J1900/ 4G/ 128G SSD/2*100/1000M/6串口/8USB；

放入现场终端机内。

	台
	8

	3
	其他
	施工和安装
	带线缆辅材
	套
	8

	库房排队大屏

	序号
	类别
	设备名称
	配置及说明
	单位
	数量

	1
	LED室外显示屏
	LED字幕屏
	规格：2m*1.5m； P10双色（绿、红），led字幕屏，配网口控制卡（无限次刷新），配不锈钢护罩，配防护玻璃，含抱杆支架。
	套
	5

	
	
	排队信息显示控制主机
	嵌入式工控机 J1900/ 4G/ 128G SSD/2*100/1000M/6串口/8USB；

配室外设备柜，安装到LED屏附加
	套
	5

	2
	其他　
	施工和安装
	含线缆辅材安装
	套
	5

	质保书自助打印终端

	1
	自助验配终端（无防雨罩）
	终端机箱
	站立式，整体采用304不锈钢结构，1800*900*550，温度符合室外环境使用；电源：要求220V供电，配5v、12v、24直流开关电源，空开，插排，设备安装面板和轨道，温度控制开关、散热风扇；
	台
	5

	
	
	12寸触摸屏
	嵌入式12寸纯平，4:3，1024*768，电阻触摸
	台
	5

	
	
	嵌入式工控机
	主控机采用X86架构工控机标准；

 J1900/ 4G/ 128G SSD/2*100/1000M/6串口/8USB
	台
	5

	
	
	二维码扫描模块
	R232，USB通讯，工业级金属外壳，读码窗口30mm-45mm需在原终端机壳上开口安装
	个
	5

	
	
	激光自动双面打印机
	1、支持纸张尺寸A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, 16K(195x270mm), 16K(184x260mm), 16K(197x273mm)

2、接口usb
3、兼容系统 Windows XP , 7，8，10，Mac OS X，v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
	台
	10

	
	
	视频语音单元
	前端分离式针孔摄像机（主机DS-2CD6414FWD-C1+镜头DS-2CD6414FWD-L20，支持语音对讲），功放60w*2，喇叭8Ω10W*2；
	套
	5

	
	
	交换机
	S1218F 16口千兆，配2个千兆单模模块
	台
	5

	2
	防雨罩
	不锈钢防雨罩
	不锈钢材质，岗亭式防雨罩，大约尺寸：2.1(高)*1（宽）*1.5（长）m
	台
	5

	3
	其他　
	施工和安装
	带线缆等辅材
	套
	5

	其它

	序号
	类别
	设备名称
	配置及说明
	单位
	数量

	1
	手持终端
	手持终端
	工业级防水、防摔，安卓版，联通/电信4G，无线wifi，GPRS，扫描二维码、备用电池一块，背包一个
	台
	10

	2
	扫码枪
	扫码枪
	USB接口 、一二维码扫描
	台
	20

	3
	调试终端
	现场调试终端
	 i7-9750H 8G 512GSSD RTX2060 6G独显 144Hz
	台
	1

	4
	RFID卡
	RFID卡
	纸质防撕，规格：110*45（mm 材质：纸质 可印刷 频率：860-960MHZ
	个
	150


其它说明

1、培训要求

承包方免费为发包方进行如下培训：
技术培训

    培训对象：系统维护管理人员

    人数：根据实际情况确定

    内容：计算机软件系统、数据库管理等。

现场操作培训

    培训对象：业务操作人员、系统管理人员、票据人员、计量管理人员等

    人数：根据实际情况确定

    内容：开发软件操作等

维护管理培训

    培训对象：硬件系统维护管理人员、软件系统维护管理人员等

    内容：系统安装及设置、系统日常维护、系统故障处理等。

2、验收

2.1第一部分：对软件系统功能进行验收，并提供软件系统源代码，指导发包方人员搭建开发环境。

2.2、第二部分：硬件设备验收，承包方按照设备列表提供系统所需的硬件设备，设备采购到货后，由发包方、承包方双方人员共同在项目实施所在地进行设备逐项开箱验收。

3、售后服务与质保

3.1、提供永久免费7X24小时QQ、MSN或电话服务；质保期1年内如出现故障承包方应在24小时内赶到现场免费服务；质保期外如出现需承包方到现场解决的问题，承包方应在24小时内到达，由发包商提供设备备件，由承包方提供技术服务。

3.2、对项目使用过程中出现的设计缺陷问题或发包方在技术方案需求内提出局部修改意见，在质量保证期内承包方负责免费更新完善。

3.3、提供详细的服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、质保等方案。
