# 小棒车间安全智能信息化管理

# 招标的技术资料

# 一：项目背景

现代化的工业企业生产经营总概括，可分为生产安全、设备安全、人身安全，成为企业管理的安全三要素。“人”是安全生产最关键的因素。建设可视化物联网智慧安全生产管理系统是在安全生产规范操作流程作业的基础上达到安全第一、综合监管、主动预防；安全管理标准化、智能化、简洁化的核心价值目标。以原人力检查为主的监管方式转变为人工智能分析的方式，实现车间安全生产的预警、预测、预防为主之目的。

目前小棒车间的管理部分安全生产管理人管还占主导部分，在生产过程中，设备复杂多样、设备体积大、冶炼生产温度高、劳动条件艰苦、安全卫生突出等情况，安全生产日常管理工作任务越来越繁重，对我们企业安全管理提出了更高的要求，本次小棒车间的智慧安全管理平台建设需要与新兴铸管智慧安全管理平台对接，运用视频结构化智能分析、大数据分析、云计算处理、互联网、物联网、地理信息精确监测、智能展示等技术来实现车间安全管理的标准化、数字化、可视化，积极探索“互联网+监管”模式、运用科技信息技术规范安全生产行为、运用大数据发现系统性问题，着力提升监管执法能力；要强化应急基础信息资源汇聚、现场信息获取等能力，着力提升辅助指挥决策能力，提高运用科技信息化解决应急管理困难和问题的能力。

- 项目说明：

本次小棒车间安全智能信息化管理的建设以“云计算、物联网”等技术手段，支撑“数据、服务、感知”等核心目标的实现，具体如下：

1、工作标准化：以隐患排查为核心，形成事前计划、事中控制、事后检查纠正的‘闭环’式的跟踪管理；

2、减少事故发生：加强企业的监管力，降低事故的发生率，从而减少因事故造成的损失；

3、提升执行力 ：规范员工的安全生产工作，加强其执行力、保证安全生产工作的‘合规性’，从而保护企业和管理层，避免‘责任事故’；

4、提升形象：提升企业形象，安全管理工作良好的企业也可以成为企业的名片；

5、减少人工人成本 ：应对检查和日常工作的台账、报表整理工作由系统自动完成，减少因整理数据和统计分析数据的人工成本；

6、智能监控：各类生产环境监测，达到预警值平台会发出声、光报警信息，同时推送微信、短信及实时系统提醒，有效保障安全生产。

# 三、技术要求

## 1、总体要求

1.1稳定、可靠性：采用成熟可靠技术的产品，保证系统运行稳定。

1.2易操作性：系统操作简单、易于使用、界面友好。

1.3实时性：保证数据通讯畅通，实时更新。

1.4经济性：合理规划项目，充分利用现有设备，实现项目的最大性价比。

1.5可扩展性：系统建立后，要满足后期其它生产线的智慧监控，通过增加硬件、修改软件配置、服务器扩容等手段可以方便的接入该系统。

1.6必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

## 2、功能要求

### 2.1 定位管理模块

定位管理主要用户行车的实时定位以及历史轨迹的信息掌握，功能需求如下：

2.1.1 定位标签管理：维护定位标签设备的基本信息，包括定位标签唯一标识、对应的行车、备注等信息，授权用户可以增加、修改和删除以及多条件组合查询标签信息。

2.1.2 寻呼信息下发：对某标签单独下发寻呼/越界提醒/撤离指令。

2.1.3 标签电量查看及低电量告警：标签低电量，后台告警。

2.1.4 行车和标签绑定管理：标签对应的行车信息设置，方便统计行车运行轨迹信息

2.1.5 实时定位:支持实时定位，以2D形式呈现，定位刷新率50Hz-0.1Hz可调节，可以通过后台统一对所有标签刷新率进行调节，也可只对部分标签刷新率进行调节、显示行车信息、驾驶人员等信息。

2.1.6 轨迹回放：支持对某标签在设定时间段内的运行轨迹进行回放、支持对某选定区域在设定时间段内的所有标签活动轨迹进行回放、支持回放速率调节、支持自动跳过无位置数据时间段，可手动开启、支持轨迹回放。

2.1.7 基站掉线报警：能实时监测基站工作状态，基站掉线了有提醒消息。

### 2.2 智能监控管理模块

智能监控管理主要用于人工智能图像识别技术，结合监控摄像头对监管区域的相关违章、违规以及异常信息进行监控识别，自动报警，具体的功能要求如下：

2.2.1 监控设备信息管理

可以维护配置监控终端设备信息，包括设备信息的IP地址、安装位置信息、用处说明等信息，授权用户可以维护设备信息，包括修改、删除信息等操作，方便后期增加摄像头，灵活扩展。

2.2.2 安全帽识别

主要用于工地及工厂等作业区域，利用人工智能图像识别技术结合监控摄像头，可对进入作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员未佩戴安全帽，可立即报警，报警信号同步推送至管理人员，本次服务支持8路摄像头。

- 识别精确率： 90%以上；

- 最小检测尺寸： 40 x 40 像素；

- 分析区域：支持画面中自定义分析区域；

- 视频分辨率：不低于1080p分辨率；

- 色彩要求：彩色画面。

2.2.3 打电话识别

基于大规模打电话数据训练，配合摄像头，实时识别监控区内人员打电话情况。若检测到有人打电话，立刻发出警报，本次要求服务支持12路摄像头。

- 识别精确率： 90%以上；

- 最小检测尺寸： 150 x 200 像素；

- 分析区域：支持画面中自定义分析区域；

- 视频分辨率：不低于1080p分辨率；

- 色彩要求：彩色画面。

2.2.4 抽烟识别

基于人员现场吸烟数据训练，配合摄像头，实时识别监控区内人员现场吸烟情况。若检测到有人现场吸烟，立刻发出警报，本次要求服务支持20路摄像头。

- 识别精确率： 80%以上；

- 最小检测尺寸： 150 x 200 像素；

- 分析区域：支持画面中自定义分析区域；

- 视频分辨率：不低于1080p分辨率；

- 色彩要求：彩色画面。

2.2.5 报警信息查询

对于视频监控识别的未戴安全帽、在监控区域打电话、抽烟违章信息等进行报警提示，并记录违章报警信息，可以根据报警时间、违章类型、区域等信息随意组合查询。

2.2.6 移动端集成对接

目前公司已有智慧安全管理平台并且有移动端，避免重复建设以及多账号登录繁琐，本次对于监控的所有报警信息需要和公司现有的智慧安全管理平台无缝对接，实现报警信息互联互通，在功能上就是可以在公司现有的智慧安全管理平台中“预警信息”功能模块中查看这次智能监控管理功能中的所有报警信息。

### 2.3 智能广播管理模块

2.3.1 广播设备管理

广播设备信息管理：维护配置广播设备信息，包括广播安装的位置信息、编码等信息，管理人员可以动态的增加、修改以及删除设备信息。

2.3.2 固定节目管理

可以配置广播定期播放的声音资源，比如安全教育录音、安全生产注意说明录音等，并且可以配置播放的广播点以及时间点，管理人员可以灵活的修改和添加。

2.3.3 报警信息播报

和视频监控、定位等信息功能对接集成，实时播报报警信息。

### 2.4 人脸识别管控密闭空间作业模块

通过智慧安全管理平台的密闭空间作业审批功能结合现场密闭空间人脸识别门禁系统管理，实现密闭空间的管控。

2.4.1 密闭空间作业申请

按照流程提交密闭空间作业申请流程，提交申请单，管理人员可以在线审核，我司的密闭空间作业票电子档如下图所示，申请单请参照如下设计：

2.4.2 密闭空间作业审批：根据公司现有安全规则制度，执行密闭空间的作业审批流程；

2.4.3 密闭空间人脸识别进出管理

目前公司已建设人脸考勤系统，所以人员、脸谱系统公司的智能人事管理系统中已有，避免重复建设，本次密闭空间配3套人脸识别门禁，人员信息需要和公司的智能人事系统无缝对接，实现人员信息和脸谱信息互联互通，只有审批通过的人员才可进入密闭空间作业，没有通过审批的人刷脸则密闭空间的门禁打不开。

2.4.4 作业记录查询

系统中要方便轧钢部人员查询作业记录信息以及对应的作业审批的门禁进出记录，能根据作业时间段、作业人员信息综合查询信息，查询的信息支持导出Excel格式。

### 2.5 天车入口人脸识别模块

2.5.1 人员信息管理：

包括人员信息和脸谱信息管理，支持批量导入信息。

2.5.2 天车证管理：

管理天车驾驶人员的证件信息，包括人员信息、证件信息，管理人员可以录入、修改以及删除信息，也可以根据不同的条件查询天车证信息。

2.5.3 智能人脸识别：

在每个天车操作入口处安装人脸识别终端设备，当工作人员需要进入操作天车，则需要扫脸进入并记录人员信息，后台需要比对该扫脸进入人员是否持有天车证，对于没有天车证的人员进出记录则自动识别标识为异常进入记录。

2.5.4 进出记录查询：

可以根据多种查询条件查询天车入口处的进出记录，并可区分正常记录和异常记录。

### 2.6 生产环境数据对接采集模块

接连现有的煤气安全监控、消防安全监控、VCC设备安全连锁等工业安全系统，VCC设备安全连锁部分由我们单位提供相应的对接接口信息，煤气安全监控、消防安全监控相应的接口信息由中标方对接采集，获取气体监测主机以及消防报警主机的信号，获取气体浓度、温度、压力、流量和烟雾的实时值和报警信息，记录并在平台展示，在平台可以根据多条件查询报警信息，报警信息需要和在智慧安全管理平台无缝对接，实现报警信息在移动端查看。

### 2.7 采集数据可视化平台

安全采集数据可视化功能需要集成在智慧安全管理平台中，实现和目前正在使用的智慧安全管理平台写入对接，数据互联互通，对于集成对接费用需要投标单位自行协商解决承担。

2.7.1 系统采用B/S架构，不需要安装客户端，这样方便维护升级，同时用户操作便捷；

2.7.2 对于软件页面的设计要求，背景色用深色调，看上去更柔和舒服不刺眼，设计元素要有动效，增加观感体验，软件的顶部需要放上我们铸管的LOGO，对于数据展示整合采集的数据，分析出主要数据次要数据、总量数据细分数据、各数据的维度；

2.7.3 能够和智慧安全管理平台对接，展示实时的报警信息，以及轧钢部危险源信息，在智慧安全管理平台中，可以直接查看采集数据可视化平台，无需再次登录，直接嵌入到智慧安全管理平台中；

2.7.4 和本次建设的视频监控对接，屏幕中需要展示实时监控画面；

2.7.5 前台无刷新，大屏幕即可展示后台采集的最新数据；

2.7.6 对于平台的功能，参照目前主流的大数据设计风格，需要支持数据型和视觉型两种界面效果的切换，一种以视频监控为主，一种以电子图为为主，两种风格可以随意切换。

### 2.8 智能摘挂牌系统

2.8.1 用户权限管理

该系统的管理人员、设备操作人员、检维修人员等角色权限和人员数据管理，同时对各角色权限进行划分和固定，可以在系统中配置人员信息、每个人操作区域的权限信息。

2.8.2 操作区域配置

每一个设备操作人员、检维修人员及管理人员三个角色可分区域及设备进行操作、维修控制管理，该权限可以通过此功能进行修改和重新定义。

2.8.3 摘牌作业申请

由设备检维修人员提出申请，在触控屏操作面板上进行摘牌申请提交，提交内容包括摘牌时间、地点、开始时间、事由等等记录，也可以根据实际需求进行填写内容的定制。

2.8.4 摘牌作业审核

区域负责人或管理人员对操作员和维修员提交的摘牌牌申请进行审核，是否符合摘牌要求做出判断，符合要求给予通过，如果不符合给予驳，对于驳回的申请信息必须要写明缘由。

2.8.5 挂牌作业申请

设备检维修人员和操作人员对需要操作的设备进行挂牌操作的时候，可在触控屏操作面板上或手机或PC端申请提交，提交内容包括挂牌时间、地点、结束时间、事由等等记录，也可以根据实际需求进行填写内容的定制。

2.8.6 挂牌作业审核

区域负责人或管理人员对设备检维修人员和操作人员提交的挂牌申请进行审核，是否符合挂牌要求做出判断，符合要求给予通过，如果不符合给予驳回并附上理由。

2.8.7 摘挂牌作业记录

以区域或者操作点位为单位，将挂牌和摘牌的记录进行整合，形成完整的从摘牌到挂牌的时间、地点、摘挂牌人员、作业内容的完整记录，并支持固定格式的台账导出打印备查。

2.8.8 超级权限管理

如有特殊情况，摘牌人员长时间没有挂牌，已完成作业并符合挂牌要求，超级管理人员可以通过该功能提交申请，为了安全起见该申请将由多人同时审核通过后，系统将自动挂牌，恢复操作空闲状态；同时超级管理员可以对设备摘挂牌状态进行统一锁定，即在锁定状态，现场无权进行摘挂牌作业，实现全局安全统一管理。

2.8.9 移动端作业提醒

管理人员、设备操作人员、检维修人员在手机端都有自己对应的申请，审核权限，同时按照管理或负责的工作区域，接收对应的摘挂牌提醒通知，让摘挂牌的作业状态时刻反馈给相关人员，做到一人作业全员知晓。

2.8.10 电子大屏显示

智能摘挂牌系统提供数据接口，将厂区内所有需要摘挂牌的设备产线工作点的摘挂牌状态展示在控制系统大屏上，该数据由后台服务器实时提供，同时人员作业的状态记录也实时展示在大屏内容上，电子屏上要完整展示下图所示内容，投标单位在投标文件中，需要根据现场需求调研，至少提供1张设计效果图。

2.8.11 设备控制管理

生产线上的设备较多，需要对设备的控制权限进行逐一设置和人员可操作的设备进行权限绑定，每一个控制通道对应的设备进行匹配，设备的控制状态也可以逐一回传给软件服务器，反馈到大屏和移动端设备上。

### 2.9 小棒车间安全智能信息化管理系统

小棒车间安全智能信息化管理，与芜湖新兴铸管智慧安全管理平台对接，实现展示轧钢部安全生产信息以及功能需求菜单，实现展示轧钢部安全生产信息及功能需求菜单，数据和智慧安全管理平台数据互联互通，展示轧钢部安全生产目标值、部门隐患排查的统计分析结果、相关设备信息的统计分析。

# 2.10、其它要求

1、投标方根据自己对于项目的了解情况，要充分考虑项目实施过程中所需设备，并在投标方案中列出设备清单及设备用途，对于设备漏项，预估不足等原因引起的费用增加由投标方自行负责，我方不承担任何责任，包括全程指导安装、调试，确保项目使用效果。

2、煤气、油站区域的设备包括辅材符合重大危险源防爆等级要求。

3、中标后，提供永久免费7X24小时QQ、MSN或电话服务；质保期内如出现故障中标方应在24小时内赶到现场免费服务；质保期外如出现需承包方到现场解决的问题，中标方应在24小时内到达，由我方提供设备备件，由中标方提供技术服务。

4、对项目施工过程中出现的设计缺陷问题或我方在技术方案需求内提出局部修改意见，在质量保证期内中标方负责免费更新完善。

5、小棒车间安全智能信息化管理在后期需要进行软件升级、扩展，保证能够免费提供软件升级需求。

四：本项目配置清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采集平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧安全管理平台之轧钢部门户定制 | 详见上述方案描述 | 1项 |  |
| 2 | 轧钢部安全数据采集平台 | 详见上述方案描述 | 1套 |  |
| 3 | 智能摘挂牌系统 | 详见上述方案描述 | 1套 |  |
| 二、密闭空间出入管理 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 使用10.1英寸LCD触摸显示屏，亮度高达500cd/㎡； 采用200万双目广角摄像头，支持白光补光、宽动态对环境光线进行调节； 采用深度学习算法，人脸识别率>99%，最快识别速度0.2秒； 设备支持卡、人脸、密码、指纹、超级密码、蓝牙、二维码、人证比对及组合开门模式； 支持存储用户数据，支持离线运行人脸（1:N）库容20000张； 支持0.5~2.0m的识别距离控制，有效防止距离较远的人员误识别； 设备支持正脸开门，侧脸屏蔽，侧脸屏蔽角度0～90 度可配置；支持侧脸开门，侧脸开门角度0～90 度可配置。支持活体检测功能，能够对照片、视频防假； 设备支持100000 个用户，100000 张（二维码、蓝牙、卡），30000 个密码，10000个指纹，50 个管理员。 设备支持200000 条刷卡记录，5000 管理员记录。 设备支持主动注册、P2P 注册、DHCP。 具有防反潜、多人开门、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。 设备支持128 个时间段，128 假日计划，128 个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 15台 |  |
| 2 | 单门门禁控制器 | 工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持2台读卡器（可设单门双向识别） 支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2） 支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者,150,000条刷卡记录 具有防反潜、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏 具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传 具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位 内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能 数据断电永久保存，支持在线升级 主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保证门禁系统正常运行 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% | 15台 |  |
| 3 | 开门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 15个 |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 15把 |  |
| 5 | 磁力锁电源 | 直流输出:12VDC,5A,设NC/NO输出，可直接控制电锁。设开锁时间在0-11秒，设开门按钮输入 | 15个 |  |
| 6 | 闭门器 | 最大门重:60KG 最大门宽:950MM 关门力度:EN3 开门角度:180度 定速功能:有 定位功能:有 使用寿命:100万次 适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； | 15台 |  |
| 三、大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 7 | 室内全彩显示屏 | LED液晶拼接屏：单块不低于55寸无缝拼接；分辨率不低于1920x1200；可拆分3-4块屏幕，也可拼装成1块显示屏，屏幕显示内容可以为监控，电脑桌面任意组合。 3*4 | 12块 |  |
| 8 | 平台管理系统 | 1、支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； 2、硬件性能：4114(10核2.2GHz)； 2/16G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1套 |  |
| 9 | 存储主机 | 1、采用48盘位专业存储设备； 2、采用linux操作系统，64位四核处理器, 32G内存，可扩展128G高速缓存； 3、内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘； 4、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5、单设备裸容量≥182TB存储空间； 6、应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写 | 1台 |  |
| 10 | 全彩LED控制卡 | 1、 一路DVI视频输入 2、 一路音频输入 3、 四个网口输出或四路光纤输出 4、 RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5、 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 3台 |  |
| 11 | 室内LED显示屏支架 | 1、一般用于箱体产品 2、落地安装 3、屏表面离后墙70cm 4、地面需考虑承重 配置要求：配套大屏使用，可拆装成3个 | 19平方米 |  |
| 12 | 解码拼控一体机 | 1.产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计。 2.支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 3.设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，4路RS232接口，1路RS485接口。支持报警手动消除功能。 4.投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 5.电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 6.投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 7. 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。 8.要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。 要求设备单块解码板卡最高支持： 32路1920×1080@30fps的视频解码能力。 - 单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。 - 10.投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。 | 1台 |  |
| 13 | 智能筒机 | 1.设备靶面尺寸不小于1/1.8英寸，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3.采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 4.可输出400万（1920×1080）@25fps实时图像 5. 最低照度：红外灯关闭情况下： 彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓 6.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 7.内置高效白光和红外补光灯 8.可识别距样机150m处的人体轮廓 9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 10.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 11.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 12.支持IP67防护等级 | 120台 |  |
| 14 | 支架电源 | 壁装支架，含电源 | 120台 |  |
| 四、行车定位 |  |  |  |  |
| 15 | 定位平台服务器 | - 品牌：2U机架式服务器，非OEM，自主研发，国产知名品牌； 2、处理器：配置2颗Intel至强可扩展系列4116处理器（12核/2.1GHz)，可支持最高205W处理器； 3、内存：配置64GB DDR4 2666MHz内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB； 4、硬盘：本次配置3*600GB 10K SAS硬盘，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 5、阵列控制器：配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、PCIe插槽：最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽； 7、网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，配置4*GE电口； - 8、企业级GPU：可支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡（提供官网链接及截图证明）； 9、电源：配置2个≥500W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件； 10、工作温度：支持最高-20-70°C标准工作温度； 11、安全功能：支持机箱入侵侦测功能，在外部打开机箱时提供报警功能； 12、其他：配置机架式导轨； 13、管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； | 1台 |  |
| 16 | 定位引擎软件 | - 定位系统分析计算软件，软件应支持BS架构，方便跨平台多用户访问。 2、SDK：提供实时以及历史的2D /3D WEBGIS 显示、电子围栏设置以及行为报警、监控视频播放/转码 、定位轨迹数据处理、内网穿透、后台数据接口、提供完整功能的样例网站和APP。 3、支持个性化开发和深层需求定制：提供开发接口，支持用户后期更多个性化开发和定制。 4、视频联动：定位与监控视频联动，视频画面自动对准定位对象、记录违规行为的视频画面、支持查询、下载违规行为的视频画面、跨平台的监控摄像头实时视频播放器，支持海康、大华、宇视等众多监控摄像头品牌、能够实时解码H.264，MPEG-1等视频流、利用最新的HTML5浏览器技术实现无插件化播放实时视频、针对PC以及移动端分别解码H.264以及MPEG-1格式。 5、实时定位:支持实时定位，以2D/3D形式呈现，定位刷新率50Hz-0.1Hz可调节，可以通过后台统一对所有标签刷新率进行调节，也可只对部分标签刷新率进行调节、显示人员照片、姓名、部门等信息。 6、轨迹回放：支持对某标签在设定时间段内的活动轨迹进行回放、支持对某选定区域在设定时间段内的所有标签活动轨迹进行回放、支持回放速率调节、支持自动跳过无位置数据时间段，可手动开启、支持轨迹与视频同时回放。 7、SOS紧急报警：标签按键报警，后台弹出报警信息并记录。 8、标签寻呼信息下发：对某标签单独下发寻呼/越界提醒/撤离指令. 9、显示效果：热力图、聚类显示、实时显示；。 10、地图管理：支持地图导入导出功能，支持对不同区域，建筑，楼层的显示，查询与管理、系统自带3D地图制作、地图格式JPG、PNG、kml。 11、电子围栏：可对不同标签设置不同电子围栏权限、某标签进入禁入区和危险区等特定区域，后台弹出报警信息并记录、标签通过声音和震动方式告警、支持不同地图设置电子围栏、进入、离开、拒绝进入、拒绝离开权限。 12、人员管理管理：提供增删改查人员信息的操作，支持上传照片、附件等功能、提供人员信息、筛选条件自定义功能、自定义组织架构。 13、标签电量查看及低电量告警：标签电量以百分比形式查看，低电量后台告警。 14、数据存储：所有定位数据存储1年，1年内所有人员数据可以查询、轨迹回访、支持扩展存储容量。 15、基站掉线报警：实时监测基站工作状态，掉线提醒。 | 1套 |  |
| 17 | 2D建模 | 1、建模区域芜湖新兴铸管小棒车间，需实地勘察。 2、现场勘察环境，识别所需地图中需要展示的重点信息； 3、精确测绘，精准建模；熟悉定位系统中软件开发环境和所需硬件设备，所做地图能精准服务于定位系统； 4、具备定位地图开发经验，能及时处理地图与定位软件系统中的位置不匹配，贴图无法正常显示等问题； 5、能制作某些插件，可以将地图导出为定位系统所需要的某种格式； 6、熟悉定位系统软件，所做地图在不失视觉效果的前提下，必须经过轻量化处理，以便能顺畅运行； 7、命名需要规范，中文显示。材质和贴图的名字需要一致。 8、模型需要有两组uv，第一组用于材质贴图，第二组用于灯光贴图，保证模型上只有两组uv，多余的需要删除。 9、贴图文件为使用jpg或者png格式，透明效果使用png格式贴图就可以，不要额外制作透明贴图。 | 1套 |  |
| 18 | 定位基站 | 1、定位协议：UWB 2、定位频率：3.25G-7.0GHz 3、uwb工作频段：IEEE802.15.4a 1/2/3/4（3-5GHz） 4、定位发射功率（无委会认证）：小于等于-43dBm/MHz（无线电核准证） 5、接收能力：—100dBm 6、同步方式：无线同步，无需专用同步控制器 7、定位距离: 全向大于50米（直径） 8、定位精度: 0.1m~0.3m 11~26(2.4-2.483GHz) 9、额定功率：＜2.5W 10、工作温度：-25℃～ +85℃ 11、工作湿度：0~95%无凝结 12、空中升级：支持； 13、抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 定位周期：动态可调节； 14、定位信息更新速率： 即时上传 15、空中升级：支持； 16、安全机制：过载、短路和反接保护； 17、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能; 抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 定位周期：动态可调节； 18. 据所连接终端协议的不同及并发数的需求，支持链式部署，布线简单，要求可通过级联方式部署物联网模块，最多可扩展4个物联网模块，可根据实际物联网业务需求灵活扩展，解决多物联网业务接入以及高并发问题，将用户业务融合管理，提供统一业务管理系统。 19、防护等级：IP67 20、可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求； | 38台 |  |
| 19 | 室外定位基站 | 1、接收能力：—100dBm 2、同步方式：无线同步，无需专用同步控制器 定位距离: 全向大于50米（直径） 供电方式：POE、DC12V、AC220V 有线连接方式：10M/100M以太网（RJ45） 无线连接方式：802.11 b/g/n wifi 3、定位精度: 0.1m~0.3m 4、额定功率：＜2.5W 5、工作温度：-25℃～ +75℃ 6、工作湿度：0~95%无凝结 7、空中升级：支持； 8、抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 9、定位周期：动态可调节； 10、定位信息更新速率： 即时上传 11、在线升级：支持服务器对基站在线升级； 12、安全机制：过载、短路和反接保护； 13、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能; 14、防护等级：IP67 15、可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求； | 6台 |  |
| 20 | 三防型定位标签 | 1、定位距离: 全向大于50米（直径） 2、输入电压：DC 5V 3、定位精度: 0.1m~0.3m 4、定位周期：动态可调节； 5、空中升级：支持； 6、定位延迟： 小于200ms 7、待机时间：>3个月（1Hz） 8、充电接口：pogo pin-4（带磁性） 9、工作温度：-25℃～ +70℃ 10、工作湿度：0~95%无凝结 11、防护等级：IP68 12、抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 13、定位信息更新速率： 即时上传 14、电池配置：锂包电池：3.7V，容量800mA·h； 15、使用寿命：3年以上，可更换电池； 16、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能； 17、无源RFID：内置无源RFID芯片（ISO14443A 13.56M IC 卡）； 低电量报警： 有 震动提示： 有 报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； LED提示： 有 心率： 有 配置要求：需在行车直接取电，每套配置电压逆变器1个。 | 12个 |  |
| 21 | 系统集成 | 定位系统设计、安装调试、对接 | 1项 |  |
| 五、智能广播系统 |  |  |  |  |
| 22 | IP网络控制主机 | 17.3寸大幅彩屏，触摸屏操控； 采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； 一键触发全区告警和手动告警功能； 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 分区寻呼功能，可在主机上直接对分区进行寻呼； 新增分区可以自动添加显示，无需设置和重新启动主机； 可设置自动开关机功能，用户操作更方便；自动屏保功能，节能运行； 具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 定时控制功能，可在本机编辑定时点，也可从电脑下载定时点到本机执行； 本机装有内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 可利用网络寻呼终端来扩展音频输入通道； 模块化设计，可安装网络扩展模块，功能定制更灵活，维护更方便； 采用工业级固态硬盘+机械硬盘方式，启动速度更快； 采用高档工业服务器主板设计，双网络冗余备份； 可自定义<快捷键>的批处理功能和自定义节目音源的优先级。 | 1台 |  |
| 23 | 数字化IP网络广播系统 | 可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能 电脑显示全部分区及其状态 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 具有网络化主机现场操作的相同权限。 可远程传输节目文件。 可远程操作网络化主机软件的内容 具有登录密码保护功能。 | 1套 |  |
| 24 | 寻呼话筒 | 最多可控制1000个分区，具有分区一键 具有分区寻呼和分组寻呼功能。 支持TCP/IP传输协议，兼容WAN/LAN共享网络。 具有AGC自动增益控制。 七英寸真彩液晶显示屏，图形化界面显示，触摸屏操控。 内置节目播放器，可本地监听主机上的节目源。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 具有一路辅助输入通道，一路辅助输出通道，一个耳机监听接口，可实现本地系统扩展。 可查看分区状态信息。 具有运行日志管理和屏幕校准功能。 屏幕背光点亮时间可调，实现节能运行。 | 5台 |  |
| 25 | 电源时序器 | 公共广播系统电源管理设备之首选 按顺序开启／关闭多达16路受控设备电源 通过定时器作自动／人工控制 插座总容量达4.5KVA | 1台 |  |
| 26 | IP网络音箱 | 自适应TCP/IP网络传输协议.支持100/10Mbps 外观采用独特工程塑料模具倒模设计，防水型网罩 双网络备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能 内置2*25W高效率数字功放，25W高保真扬声器， 醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统 内置脱机本地定时点播放功能(需定制) 可接受红外线遥控器的操控。 可拓展蓝牙音频接收功能，点播功能和对讲功能 | 5对 |  |
| 27 | IP网络终端功放 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 双网络备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能; TFT真彩触摸彩屏可以实现本地点播网络化主机海量的节目库，调节本地音量; 内置红外接收模块，可通过遥控器控制。 内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 内置USB接口，可连接USB盘，进行本地节目播放; 功放最大输出功率分别是350W; 醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间,也可显示播放进度时间; 具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入; 外置EMC24V与短路干触点强播输出接口，可连接音控器使用或智能电源。 | 15台 |  |
| 28 | 大功率扬声器 | 额定功率 150W 额定输入 70/100V 灵敏度（1m，1W） 104dB±2dB 最大声压级（1m） 126dB±2dB 频响 120-18kHz 尺寸（H×W×L） 460×560×650mm 重量 25kg | 30个 |  |
| 29 | 扬声器支架 | 与扬声器同一品牌，安全牢固、耐腐蚀 | 30个 |  |
| 六、智能安全摘挂牌系统 |  |  |  |  |
| 30 | 摘挂牌操作终端 | 1、32寸显示屏、红外触摸、带摄像功能。 2、不低于内存8G，6代I5处理器，120G固态盘 3、支持window系统 | 5台 |  |
| 31 | 远程网络IO控制器 | 有线WAN/LAN口 10/100M WAN/LAN 1、WIFI无线局域网 支持802.11b/g/n 2、天线2.4G WIFI吸盘天线 3、覆盖距离：空旷地带100m 4、硬件参数：数据接口 5、RS485:300bps– 230400bps 6、工作电压DC:12V～36V 7、DO输出AC277V 10A DC 30V 10A 8、工作温度 -20～70℃ 9、存储温度 -40～85℃ 10、工作湿度 5%～95% 11、存储湿度 1%～95% 12、尺寸265*104.05*30.2mm 软件参数 13、工作模式 主机模式、从机模式 14、设置命令Modbus RTU 15、网络协议Modbus TCP、Modbus RTU 16、客户应用 软件支持组态软件 17、软件功能 域名解析DNS 18、支持数据传输方式 19、支持TCP client、TCP server 20、EMC等级ESD IEC61000-4-2，Level 4 21、浪涌IEC61000-4-5，Level 3 22、群脉冲IEC61000-4-4，Level 3 | 5台 |  |
| 32 | 摘挂牌显示终端 | 1、尺寸:≥49英寸,采用LCD屏。 2、屏幕物理分辨率:≥1920*1080； 3、满足全屏显示比例16:9; 4、专业高清显示器 5、含安卓系统 | 5台 |  |
| 七、网络系统 |  |  |  |  |
| 33 | 核心交换机 | 1. 业务模块插槽数≥3个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔； 2. 交换容量≥35T，包转发率≥16000Mpps； 3. 为节约机房空间，要求尺寸≤4U； 4. 支持设备的1:N和N:1虚拟化，至少能够将一台物理设备虚拟成8台逻辑设备以及将4台设备虚拟成一台设备； 5. 支持融合AC功能、可以实现对无线AP的管理； 6. 支持OpenFlow、Trill、EVB、FCOE等数据中心功能； 7. 支持高性能的内置防火墙插卡、负载均衡插卡、应用控制插卡、入侵防御检测插卡（为保证插卡性能，要求所有功能插卡必须为独立硬件插卡，不接受融合型插卡）便于后期安全防护的灵活扩展；提供独立插卡彩页，并提供官网配置信息截图证明； 8. 支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由； 9. 支持802.1ae（Macsec）， 10. 管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 1.配置双主控、冗余交流电源； 2.配置24个千兆电口、24个千兆光口、8个万兆光口； | 1台 |  |
| 34 | 24口网管型交换机 | 1.提供固化千兆电接口≥24个，独立千兆 SFP 光接口≥4 个；POE输出功率≥370W； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能； 4.支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明； 5.支持链路聚合及聚合零丢包功能；提供第三方权威机构检验报告证明； 6.支持VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合； 7.支持IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF； 8.支持SDN/OpenFlow 1.3 技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制； 9.支持CPU保护功能、支持ERPS功能、支持蓝牙连接管理功能；提供第三方权威机构检验报告证明； 10.支持ARP Detection 功能、 ARP 报文限速功能； 11.为保证系统稳定性和兼容性，本次采购设备与汇聚交换机同一品牌。 | 18台 |  |
| 35 | 光模块 | 1310nm SFP 10KM | 40块 |  |
| 八、机房、UPS及安装辅材 |  |  |  |  |
| 36 | 数据交换服务器 | 4110(8核2.1GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2016操作系统 | 2台 |  |
| 37 | 双机软件 | ROSE HA | 1套 |  |
| 37 | 工作台 | 三联不锈钢操作台 | 1套 |  |
| 38 | 操作主机 | i5/8G/256SSD+1T SATA/22寸显示器 | 5台 |  |
| 39 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm，钢制网孔门 | 3个 |  |
| 40 | 墙柜 | 钢制墙柜，6U | 15个 |  |
| 41 | 波纹管 | 与镀锌管配套，铝制材料 | 400米 |  |
| 42 | 镀锌管 | DN=25mm，厚度：1.5mm，配套转接头、弯头 | 2000米 |  |
| 43 | 六类网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线 | 35箱 |  |
| 44 | 光缆 | 8芯室外防水 | 3000米 |  |
| 45 | 电源线 | RVV2*2.5，RVV2*1.5 | 1500米 |  |
| 46 | 24口光纤配线架 | 24口 LC接口 | 4个 |  |
| 47 | UPS电源 | 10K 带电时间30分钟 | 1组 |  |
| 48 | 8口光缆终端盒 | 8口 ST接口 | 15个 |  |
| 49 | 安装辅材 | 配电箱、六类水晶头、插排、光纤跳线、扎带、绝缘胶带、音频连接线、高清线缆、监控电源、广播电源适配器、LED全彩屏电源适配器、电缆、接线盒等项目安装辅材 | 1批 |  |

备注：以上备件清单并非齐全，投标方需根据实际情况安装配全，以上备件要求必须是国内知名厂家，且为市场通用备件，参与投标方需提供详细备件清单及品牌。