炼钢部在线式连铸大包包壁热像测温检测系统技术要求

为预防钢水包在上连铸大包回转炉台发生穿包事故，炼钢部计划在一连铸大包回转台安装在线热成像检测系统，用于对上回转台前承载满包钢水的钢包包壁进行实时360度无死角检测，当检测到异常情况时，可报警提示岗位，提前采取措施，避免安全事故发生。
在线系统软件要求：

1、执行自动巡检、自动监测与报警，利用电气自动化系统、计算机系统的智能方式运作，自动进行监控与报警，365 天*24 小时实时显示热分布图像和视频。

2、当监测到异常状态时自动生成故障报警信息，声音信息并自动截取相关图像，提示运行人员具体的报警位置，以便跟踪故障点并排除故障。

3、运行人员可对热图像及视频进行温度分布的分析，可根据需要实时对疑似缺陷的点、区域进行温度分析，并自动捕捉最高温度点。

4、系统监测异常温度时报警，必须支持不同的报警级别设置，根据报警严重程度，提供一般问题报警、重要问题报警、早期缺陷报警以及严重缺陷报警 4 种报警级别；

5、系统必须支持自动报告功能，可以一键自动生成 word 版的热像报告，报告模板可以自定义编辑用户自定义，无限制。

6、系统必须支持设备断网后自动重连（因异常情况断网断电后可自动重新连接，无需重新校对设置）；

7、系统必须支持断电重启后自动复位功能，包含自动重连、自动载入模板、自动保存上一次设备的连接属性等功能；

8、软件需支持网络通信 Modbus 协议，可通过 modbus TCP/IP 协议获取热像画面温度数值，需要连接连铸主控室大屏显示成像画面；

9、软件需支持 RTSP 协议获取热像视频流；

二、主机参数
	热像主机参数规格：

	红外图像分辨率

	不低于384×288像素


	单幅图像测温点个数
	不低于110592个 测温点


	测温区域数量
	用户自定义，无限制

	测温范围
	-20℃~+650℃

	对焦方式
	电动调焦、自动调焦

	响应波长
	8~14μm

	探测器类型
	焦平面阵列FPA，非制冷微热量

	热灵敏度/NETD
	＜0.05℃@30℃

	测温精度
	±2℃或±2%，取其大值

	变焦
	1~30倍连续数码变焦

	调色板
	铁红、黑白、彩虹、熔岩、灰红、医疗色、中绿等10种
灰、土黄等13种调色板

	帧频
	60Hz

	测温点
	可添加任意个测温点数

	线温测量
	可添加任意条测温线

	测温区域
	可添加任意个测温区域，显示区域最大/最小/平均值/极差值

	发射率校正
	0.01~1.0

	修正设置
	发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离、透光率

	图形存储类型
	全辐射热像图像、全辐射热像视频、非辐射AVI热像视频

	文件格式
	标准JPEG，含原始温度数据

	网络接口
	RJ45（网口）

	模拟接口
	BNC

	RS-485串口
	Pelco-D

	信号传输方式

	传输内容
	控制命令、图像和数据传输

	类型
	百兆以太网

	连接器类型
	RJ-45

	通讯协议
	TCP，UDP，HTTP

	可见光成像：

	有效像素
	210万像素逐行扫描1/2.8” CMOS

	光学镜头
	4.3-129mm/30倍光学变焦

	最低照度
	彩色0.05lux@F1.6

	图像传感器
	1280*960

	信号传输方式
	

	传输内容
	控制命令、图像和数据传输

	类型
	百兆以太网

	连接器类型
	RJ-45

	通讯协议
	TCP，UDP，HTTP

	防爆风冷舱规格：

	防爆标志
	隔爆兼粉尘防爆型Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃

	额定工作电压
	AC220V/50Hz

	工作电流
	≤200mA

	外壳防护
	IP68

	工作气压
	80KPa～106KPa

	工作海拔
	2000米以下

	使用温度
	-20℃～+60℃

	相对湿度
	不大于90% (+25℃)

	主壳体材质
	304不锈钢

	室外型热像固定双视防护舱：

	材质
	铝合金

	舱内自动温控调节
	加热: 开 8 ℃± 5℃   /  关 22℃ ± 7℃

风扇: 开 37 ℃±5℃  /  关 26℃ ± 6℃

	视窗
	锗玻璃



	防护等级
	IP66

	符合现场环境使用要求，设备在现场使用需有冷却措施，以保证设备稳定运行




三、设备明细
	序号
	名称 
	要求
	数量
	备注 

	1
	在线式红外热像主机
	
	3台
	技术参数要求详见

	2
	防爆气冷防护舱
	需提供防爆认证证书
	2套
	

	3
	室外型热像固定双视防护舱（内置可见光摄像机）
	铝合金仓、需有冷却措施
	1套
	

	4
	专用软件
	
	1套
	

	5
	交换机
	千兆交换机
	1台
	

	6
	服务器主机（含显示器、键鼠）
	处理器i7，内存16G,硬盘1T

(含以上)
	1台
	

	7
	电源箱（内含DC12V电源、空开等）
	电源箱材质304不锈钢


	3个
	

	8
	光纤收发器
	千兆光纤收发器
	2对
	

	9
	硬盘录像机
	3T以上硬盘
	1台
	

	10
	报警模块
	
	1个
	

	11
	声光报警器
	LED警示，DC24
	1个
	

	12
	24V电源
	
	1个
	

	13
	光纤
	室外铠装单模
	按需
	

	14
	网线
	六类双屏蔽网线 千兆
	按需
	

	15
	电源线
	2芯 1.5平方铜芯
	按需
	

	16
	网络机柜
	高700宽550深450
	1个
	

	17
	安装辅材
	镀锌管、穿线pvc管等
	按需
	


炼钢部
