
技术要求

1、主要技术参数

1.1  额定直流输出电压等级

设备的额定输出直流电压（平均值）100（KV）；

1.2  额定直流输出电流等级

设备的额定输出直流电流（平均值）1.6（A）；
1.3  输入电压：三相电压380V，50Hz。

1.4  变换器形式：全桥串并联混合谐振。

1.5  谐振频率：30kHz～40kHz。

1.6  变换器效率：≥0.92。

1.7  运行方式：纯直流供电、间歇供电。

1.8  输出直流电压调节范围：40～100%的最大输出电压值或起晕电压～100%的最大输出电压值。

1.9  输出直流电流调节范围：20～100%额定值。

1.10  控制系统：采用16位单片机控制，具有与上位机通讯、远程控制功能。

1.11  功能扩展1：具有高低压一体化控制功能，包括振打控制和断电振打控制。功能扩展2：设备反电晕检测控制。

1.12  结构特性：整机一体化户外式。

2、设备的功能

2.1  设备运行方式设备具有自动和手动两种运行方式。

2.2  控制方式转换要求设备具有纯直流供电、间歇供电控制方式。

2.3  设备火花检测控制功能灵敏可靠。闪络特性参数可根据需要设定。

2.4  设备能数字显示运行参数和设定参数控制器终端面板上设有大屏幕液晶显示器，可显示一次电流、母线电压、二次电流、二次电压、火花率、控制方式等运行参数。当系统故障跳闸或自检出系统故障时，由显示器显示故障的类型性质。

2.5  设备具有重载、轻载保护功能。设备重载、轻载时，设备的二次电流、二次电压应限制在额定值以下。

2.6设备故障保护功能

2.6.1  设备自检和自恢复功能设备启动后，MHC控制器自动进行自检，如有故障能自动停机并显示故障类型。在运行过程中，当由于某种特殊原因（如强干扰）引起控制程序的不正常运行或程序运行出错时，控制系统看门狗电路能在一定时间后自动重新启动运行，恢复系统的正常工作。

2.6.2  设备短路保护功能

2.6.3  设备一次过流保护功能        

2.6.4  高频变压器油温超限保护功能

2.6.5  IGBT（IPM）故障保护功能  

2.6.6  设备开路保护功能

2.7  设备耐冲击功能设备能承受在额定负载条件下，开机和停机的冲击。

2.8  通讯功能通讯设备能与计算机通讯，能接受计算机的各种设定命令，并将设备运行参数、设定参数、故障状态传送到计算机。 

2.9 供货的高频电源能够满足后续脉冲电源的叠加；

2.10 IGBT和交换机选用一流品牌产品。 

1

